中石油云南石化有限公司

质量安全环保处

环境监测与统计周报

# [2021年第18期（第18周），总第230期]

质量安全环保处编                        2021年5月7日

一、废水监测

1、废水总排口监测

本周公司外排口,按照监测计划在外排水口手工取样分析，各污染物均达标。

| 监测点位 | 监测时间 | pH值 (25℃) | 悬浮物 mg/L | COD mg/L | 挥发酚 mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 硫化物 mg/L | 石油类 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 6920 | GB 11901 | HJ 828 | HJ 503 | HJ 535 | HJ 636 | GB/T 11893 | GB/T 16489 | HJ 637 |
|  |  | 6～9 | ≤70 | ≤60 | ≤0.5 | ≤8.0 | ≤40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 |
| 污水总排口 WS-06-01 | 2021-05-05 09:00 | 7.59 | <5 | ＜16 | ＜0.04 | 0.36 | 34.30 | 0.21 | <0.020 | <0.24 |

- 雨水池：本周雨水未排。

二、废气监测

# 1、在线监测情况

- 本周公司两套废气在线仪正常运行。5月4日对催化裂化再生烟气分析仪在线仪定期校准。5月3日对硫磺尾气回收烟气分析仪在线仪定期校准。

2、手工监测情况

本周根据监测计划开展了催化裂化再生烟气（净烟气）、石脑油加氢加热炉尾气、汽柴油改质，催化汽油加氢加热炉尾气、污水场恶臭、有机废气尾气，芳香罐区油气回收尾气的监测，均达标排放。

| 监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 （℃） | 烟气流量 Nm3/h | 压力 Pa | 含湿量 ％ | O2 % | CO mg/Nm3 (实测) | CO mg/Nm3 (折算) | SO2 mg/Nm3 (实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 烟尘 mg/Nm3 (实测） | 烟尘 mg/Nm3 (折算) | 非甲烷总烃 mg/m3 (实测) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | QS/YYH 1006 | HJ 973 | HJ 973 | HJ 57 | HJ 57 | HJ 693 | HJ 693 | GB/T 16157、 HJ 836 | GB/T 16157、 HJ 836 | HJ 38 |
| 催化裂化再生烟气 (净烟气) FQ-01-02 |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | ≤200 | 测量 | ≤50 | 测量 |
|  | 2021-05-07 | 49 | 508165 | 93 | 9.0 | 5.00 | 1428 | 1606 | ＜12 | ＜12 | 38 | 43 | 5.6 | 6.3 | — |
| 石脑油加氢5台加热炉 FQ-03-01-B |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | ≤150 | 测量 | ≤20 | 测量 |
|  | 2021-05-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.19 |
| 汽柴油改质、催化汽油加氢加热炉烟气 FQ-03-03 |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | ≤150 | 测量 | ≤20 | 测量 |
|  | 2021-05-05 | 119 | 76358 | — | — | 4.88 | 38 | 42 | ＜12 | ＜12 | 82 | 92 | 0.0 | <1.0 | — |

| 监测点位 | 指标/日期 | 烟气流量 Nm3/h | 非甲烷总烃 mg/m3 | 苯 mg/m3 | 甲苯 mg/m3 | 二甲苯 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 16157 | HJ 38 | HJ 584 | HJ 584 | HJ 584 |
| 污水场恶臭、有机废气 FQ-06-01 |  | 测量 | ≤120 | ≤4 | ≤15 | ≤20 |
|  | 2021-05-06 | — | 90.6 | 4.39 | 6.49 | 6.89 |
|  | 2021-05-07 | 12567 | — | — | — | — |
| 芳烃罐区油气回收尾气 FQ-05-02 |  |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 |
|  | 2021-05-07 |  | 55.8 | — | — | — |