昆明政府采购电子交易平台

可视化验收标准

# 可视化验收标准

## 概述

可视化远程开评标系统建设内容主要包括：集采及社会代理机构内部的视频监控系统及政采云云平台的电子招投标系统、直播系统、监管系统、存储系统构成。集采及社会代理机构内部系统通过互联网与政采云云平台实现数据互通。

## 场地配置

### 开标室

每间开标室正常包括：

- 摄像头2路：房间对角安装，保证房间无死角。

- 拾音器2个：安装在坐席上方，保证采集音频清晰可听。

- 电脑1台：处理器I5及以上、CPU 8G及以上，可正常使用CHROME浏览器。

- 直播2路：可通过政采云平台正常查看开标室清晰的音视频。

- 大屏幕1个：有条件的情况下，配备一台投影仪或电视设备，同屏展示项目开标情况。

### 评标室

每间评标室正常包括：

- 摄像头2路：房间对角安装，保证房间无死角。

- 拾音器2个：安装在坐席上方，保证采集音频清晰可听。

- 直播2路：可通过政采云平台正常查看开标室清晰的音视频。

- 电脑5-7台：处理器I5及以上、CPU 8G及以上，可正常使用CHROME浏览器。

- 电脑配套耳麦和摄像头5-7套：与电脑兼容的设备，可正常使用音视频功能，在评标时可正常进行音视频会议。

- 临时CA锁（如需）：有条件的情况下，配置临时CA便于CA过期或未携带个人锁的评审专家进行CA签名签字。

### 机房

机房正常包括：

- 硬盘录像机1台：可正常进行录像支持。

- 监控级硬盘2块：可正常进行录像保存及回放调取。

- 交换机1台：可正常接入2路以上摄线头，并支持POE供电。

## 网速带宽

电子开评标室配置专用宽带，不得与其他办公宽带共用。

### 开标室

开标室环境需保障线上项目可以正常通过摄像头查看直播、视频，网络上下行带宽 > 4Mbps/秒。

### 评标室

评标室环境需保障线上项目可以正常通过摄像头查看直播、视频，网络上下行带宽 > 4Mbps/秒。

不见面评审，要求每台电脑要求网络上行带宽>2Mbps/秒，下行带宽 > 2Mbps/秒。举例：假如评标室有5台电脑，那么上行带宽>10Mbps/秒，下行带宽 > 10Mbps/秒。

注：

1、网络带宽由于运营商以及办公电脑等的损耗，建议配置大带宽的网络宽带，保障线上项目稳定进行。其中针对运营商网络上行带宽要进行确认，至少保障一个评标室同时并发5-7个电脑14-18 Mbps/秒。

# 可视化验收表

| 昆明政府采购电子交易平台可视化验收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人（设备专员） |  |  |  | 联系方式（设备专员） |  |  |
| 交货时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |
| 验收内容 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 验收标准 |  | 验收结果 |
| 开标室1 | 摄像头 |  |  | 每间2路摄像头，房间对角安装，视频画面保证房间无死角。通过政采云（场地管理-摄像机配置）测试，保障正常查看开标室清晰的音视频，且音频同步。 |  |  |
|  | 拾音器 |  |  | 每间2个拾音器，安装在坐席上方，保证采集音频清晰可听。 |  |  |
|  | 电脑 |  |  | 每间1台电脑：处理器I5及以上、CPU 8G及以上，可正常使用CHROME浏览器。通过政采云平台测试，正常展示虚拟开标大厅。 |  |  |
|  | 大屏幕 （如有） |  |  | 每间配备一台投影仪或电视设备，同屏展示项目开标情况。通过政采云平台测试，正常展示虚拟开标大厅。 |  |  |
| 评标室1 | 摄像头 |  |  | 每间2路摄像头，房间对角安装，视频画面保证房间无死角。通过政采云（场地管理-摄像机配置）测试，保障正常查看开标室清晰的音视频，且音频同步。 |  |  |
|  | 拾音器 |  |  | 每间2个拾音器，安装在坐席上方，保证采集音频清晰可听。 |  |  |
|  | 电脑 |  |  | 每间5-7台电脑：处理器I5及以上、CPU 8G及以上，可正常使用谷歌浏览器。 每台电脑已安装WIN7及以上64位系统操作系统、谷歌浏览器、云南CA最新驱动、解压软件、office2013及以上办公软件或WPS office 2019及以上办公软件、PDF文件阅读器。 登陆网址做电脑音视频检测：https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/newin/online-meeting-testing |  |  |
|  | 电脑配套耳麦和摄像头 |  |  | 每间5-7套：与电脑兼容的设备，可正常使用音视频功能，在评标时可正常进行音视频会议。通过政采云平台发起视频会议，所有电脑及耳麦和摄像头同时正常音视频会议。 |  |  |
|  | 还原精灵 （如有） |  |  | 每台电脑已安装还原精灵。 |  |  |
| 机 房 | 硬盘录像机 |  |  | 1台硬盘录像机，可正常进行录像支持。 |  |  |
|  | 监控级硬盘 |  |  | 2块监控级硬盘，可正常进行录像保存及回放调取。 |  |  |
|  | 交换机 |  |  | 1台交换机，可正常接入连接摄线头，并支持POE供电。 |  |  |
| 网速带宽 | 专线宽带 |  |  | 每家代理机构配置专用宽带，不得与其他办公宽带共用。评标室环境需保障线上项目可以正常通过摄像头查看直播、视频，网络上下行带宽 > 4Mbps/秒。不见面评审，要求每台电脑要求网络上行带宽>2Mbps/秒，下行带宽 > 2Mbps/秒。 举例：假如评标室有5台电脑，那么上行带宽>14Mbps/秒，下行带宽 > 14Mbps/秒。 |  |  |
| CA电子凭证 | 临时CA （如有） |  |  | 每家代理机构配置至少1把临时CA，为临时专家及采购人代表现场使用。 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  |  |  |  |  |  |