建设项目环境影响报告表（污染影响类）项目名称： 边角料造粒生产线项目建设单位（盖章）： 昆明创辉塑胶科技有限公司编制日期： 2022年 8月中华人民共和国生态环境部制现场照片办公楼 宿舍及食堂现有项目生产厂区 现有项目危废间本项目挤塑区 本项目环保设施目录一、建设项目基本情况 ................................................................................- 2 -二、建设项目工程分析 ..............................................................................- 26 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ............................. - 42 -四、主要环境影响和保护措施 ..................................................................- 48 -五、环境保护措施监督检查清单 ..............................................................- 64 -六、结论 ...................................................................................................... - 66 -附表建设项目污染物排放量汇总表附件附件 1 委托书附件 2 建设单位营业执照附件 3 建设单位法人身份证附件 4 投资备案证附件 5 原项目环评批复附件 6 排污许可证附件 7 原项目验收意见附件 8 原项目突发环境事件应急预案附件 9 原项目自行监测报告附件 10 项目区引用现状监测报告附件 11 安宁工业园区规划环评审查意见附件 12 危险废物处置单位资质附件 13 危废处置合同附件 14 化粪池、隔油池清掏单位资质附件 15 化粪池、隔油池清掏合同附件 16 生态环境保护监察文书附件 17 环境影响评价技术咨询合同附件 18 技术评估委托书附件 19 受理通知单附件 20 受理公示截图附件 21 全本信息公开截图附图附图 1 项目地理位置图附图 2 项目周边关系图附图 3 项目总平面布置图附图 4 项目区水系图附图 5 项目产业园区位置图附图 6 项目土地利用现状图- 1 -一、建设项目基本情况建设项目名称 边角料造粒生产线项目项目代码 2204-530181-04-01-783136建设单位联系人 关敏 联系方式 159****4035建设地 云南省昆明市安宁市草铺街道安宁工业园区麒麟片区地理坐标 （ 102 度 24 分 30.850 秒， 24 度 55 分 38.810秒）国民经济行业类别非金属废料和碎屑加工处理（C4220）建设项目行业类别三十九、废弃资源综合利用业-422非金属废料和碎屑加工处理建设性质新建（迁建）改建扩建技术改造建设项目申报情形首次申报项目□不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目项目审批（核准/备案）部门（选填）安宁市发展和改革局项目审批（核准/备案）文号（选填）2204-530181-04-01-783136总投资（万元） 23 环保投资（万元） 4.85环保投资占比（%）21 施工工期 已建设完成是否开工建设否是：项目已建设完成，未投入生产未处罚，现补办环评手续用地（用海）面积（m2）利用现有 550㎡专项评价设置情况专项评价的类别设置原则 设置情况大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。本项目大气500m范围内涉及保护目标，但不涉及有毒有害气体排放，不设置大气专项评价。地表水 新增工业废水直排项目（槽罐车送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。本项目不排放工业废水，不属于污水集中处理厂，不设置地表水专项评价。环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物- 2 -资，不设置环境风险专项评价。生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。本项目不涉及取水口，不设置地下水专项评价。海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。本项目不属于海洋工程，不设置生态和海洋专项评价。规划情况《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》规划环境影响评价情况2022年 4月 20日，云南省生态环境厅在昆明组织召开了《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查会，形成了审查小组意见；2022年 6月 27日，云南省生态环境厅出具了关于《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2022〕329 号）。规划及规划环境影响评价符合性分析1、与《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》的相符性分析根据《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》，安宁工业园区产业发展格局，形成“一区五园”的产业格局：“化工园区；冶金、装备制造、环保循环经济产业园；千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园；高新技术产业园；320战略新兴产业园”，四大片区之一为草铺片区， 包含“以钢铁、磷化工业、石油冶炼、石油加工基地为主导的重化工业基地四大基地；工业区发展定位为：“国家级石化基地； 以新材料为重点的高新技术产业区；滇中最具活力的绿色经济发展示范区；昆明现代工业基地。”本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，该产业园主要为打造全产业链、全生命周期发展电池产业集群；配套培育半导体新材料、有色金属新材料等先进制造业，打造全国最大的电池及前驱体材料生产基地。本项目主要进行非- 3 -金属废料和碎屑加工处理，与规划的产业不冲突， 根据《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》设定的禁止引入产业类型，本项目不属于禁止引入类产业；同时，根据《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响评价报告书》，本项目也不属环评报告中规定的限制和禁止类产业。因此，项目与千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园的发展定位不冲突。2、与《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》的符合性分析《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》已于 2022年 6月 27 日取得云南省生态环境厅以“云环函【2022】329号”出具的审查意见的函（见附件 11），项目与其符合性分析详见下表。表 1-1 项目与规划环评符合性分析项目规划环评要求 本项目符合性产业发展规划建立“一园一业”现代产业体系：规划打造以石化、冶金、绿色新能源电池三个千亿级产业为主导产业，以绿色环保、高新技术产业为辅助产业，以新材料、新一代信息技术产业、现代物流业、科技及商贸服务产业为相关产业，共同构建云南安宁产业园区的现代产业体系。本项目为非金属废料和碎屑加工处理，为鼓励类项目，符合国家产业政策，符合园区现代产业体系要求。符合充分利用园区石化、钢铁、磷化工等生产资源，积极发展环保产业，加快工业资源综合利用技术创新和成果转化，推动大宗固体废弃物由“低效、低价值、分散利用”向“高效、高值、规模利用”转变，积极建设工业资源综合利用基地，促进园区内相关企业间链接共生、协同利用，提高资源利用效率，带动资源综合利用水平全面提升。本项目为废弃资源综合利用业、非金属废料和碎屑加工处理，本项目符合园区产业定位的相关要求。符合环保措大气应采用适当的烟气净化措施，符合国家、省、市环保部门的有关排放标准后才能排放。加大石本项目排放的废气均设置了相应的收集措施，并采用排污许可证技术规符合- 4 -施 油、化工等挥发性有机物排放企业的清洁生产和污染治理力度。范推荐的可行技术进行处理，能够确保达标排放。加大石油、化工等挥发性有机物排放企业的清洁生产和污染治理力度。本项目排放的废气均设置了相应的收集措施，并采用排污许可证技术规范推荐的可行技术进行处理，能够确保达标排放。符合废水完善污水管网建设，提高现有污水收集率，确保企业污水应收尽收。本项目无生产废水产生和外排，生活污水经化粪池和隔油池收集处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。符合企业内部排水应严格进行清浊分流，在工程设计时应有生产废水系统、生活废水系统、清净下水系统和雨水系统。污染雨水和地面冲洗水应进入生产废水系统送污水处理装置。在一般情况下，装置循环冷却水和雨水应分别进入清净下水系统和雨水系统，若经监测超过标准时，也需排入生产废水系统经处理后达标排放。本项目无生产废水外排，初期雨水经初期雨水收集池收集处理后回用于厂区降尘及绿化，生活污水经化粪池和隔油池收集处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。符合噪声要求入园企业做到厂界噪声达标。园区企业应加强自身噪声污染治理，降低工业噪声对外环境的影响。本项目建成后定期对厂界噪声进行监测，确保噪声达标排放。符合尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备、设备隔声罩或放置于单独的隔声操作室等控制措施，有效降低噪声。本项目对生产设备采取基础减振、厂房隔声的措施。符合固废工业固体废物：①固体废物处置利用要符合环境保护相关要求。②企业必须设置固体废弃物和废液的临时储存地点或仓库，储存地点应有防雨、防潮、防晒等安全措施，并设有符合要求的标示牌（警示牌）。③固体废弃物应进行减量化、资源化、无害化处理。④规划范围内的各个企业应当对其产生的工业固体废物加以利用，对暂时不用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门规定，建设贮存设施、场所，安全分类存放，确定不能利用本项目一般固废暂存间按照标准规范进行建设，项目产生的固废对于有回收价值的尽量集中外售，做到尽可能少排或不排固体废物，固废处置率100%符合- 5 -的，必须实行无害化处置。危险废物：①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。②收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定；危险废物统一收集后集中到有相关资质的危险废物处置中心集中处理。③危险废物贮存场所应远离园区内重大危险源，并要远离食品、烟叶仓库及生物制药企业；危废贮存场所应远离园区生活、办公及生产控制集中区。本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置规范的危废暂存间，按相关要求暂存危险废物，并委托有资质的单位进行处置。符合表 1-2 项目建设与规划区生态环境准入清单符合性分析管控要求项目实际情况符合性保护区域一般生态空间原则上按照原管控要求进行管理；其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控，符合区域准入条件、涉及占用一般生态空间的建设项目，按有关法律法规规定办理，未作明确规定的，应当加强论证和管理。项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，不涉及生态保护红线符合地下水核心保护区1.禁止在饮用水水源保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。2.禁止设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水。3.禁止堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物。4.禁止倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣。项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，周边 200m范围内，不涉及村镇水源地，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池及隔油池处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。符合河流水系、水库1.禁止新建、扩建加重水体污染的建设项目；改建建设项本项目生产用水工序为冷却水，可循符合- 6 -目，不得增加排污量。2.严格限制大规模开发建设活动。环使用，不外排。重点管控区域空间布局约束1.严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。2.严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。本项目生产用水量较小，生产中计量加入，且循环使用，不外排。项目生产中产生废气为非甲烷总烃、臭气及颗粒物经处理后达标排放。符合污染物排放管控1.禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。2.禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理。本项目生产用水量较小，生产中计量加入，且循环使用，不外排，生活污水经化粪池及隔油池处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。符合环境风险防控1.入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网。2.危险废物堆存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，危险废物暂存于危废暂存间，并交由有资质的单位处置。3.强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案。本项目区采取“雨污分流”初期雨水经初期雨水收集池收集处理后回用于厂区降尘及绿化，生活污水经化粪池和隔油池处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。危险废物暂存间按规范建设，危险废物交由有资质的单位处置，并编制突发环境事件应急预案。符合资源开发利用要求1.加大对入驻企业的监督管理，合理分配企业的用水量，限制高耗水的企业入驻，鼓励引进耗水量小、对水质要求不高的企业入驻园区，提高园水资源利用率。2.规划区内企业严格执行《云南省昆明市“三线一单”编制文本》对资源、能源分区管控的相关要求。本项目生产用水量较小，生产中计量加入，且循环使用，不外排。符合- 7 -表 1-3 项目与规划环评审查意见的符合性分析序号审查意见 本项目符合性1进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，土地利用类型为工业用地，不位于环境敏感区，符合管控要求。符合2禁止引入高排放大气污染项目。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于安高排放大气污染物项目、不属于禁止建设的产业，本项目符合园区产业定位的相关要求。符合3现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。制定并落实居民搬迁方案，工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。本项目为新建项目，不属于重污染企业，项目500 范围内无居民区、无自然保护区、对环境敏感目标的影响不大。符合4入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求，新建有色冶炼行业企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，石化、化工、冶炼等重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。本项目在原料破碎过程产生的颗粒物经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，在挤塑过程产生的非甲烷总烃废气通过集气罩收集后，经“UV 光氧+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放。符合5高度重视安宁片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”。加快污水处理厂建设和提标改造，按要求开展排污口论证，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。排放受纳水体超标污染因子的“两高”项目，实行流域内现有污染物倍量削减。结本项目无生产废水产生，初期雨水经初期雨水收集池收集处理后回用于厂区降尘及绿化，生活污水经化粪池和隔油池处理后委托云南贝贝环卫工程有限公司进行清掏。符合- 8 -合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减总磷等污染物，配合昆明市、安宁市相关政府部门，加强鸣矣河、九龙河、禄脿河和螳螂川园区段等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。6严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。项目布局不得影响居民饮用水安全。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。本项目无生产废水产生，土地利用类型为工业用地，项目 500 范围内无居民区、无自然保护区、基本农田等环境敏感目标。符合7危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存(处置)场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）)要求设置规范的危废暂存间，按相关要求暂存危险废物，并委托有资质的单位进行处置。符合8严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高’行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。本项目主要能源消耗为电能，项目污染物排放量较小，经环保设施处理后达标排放。符合9建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。本项目运营后严格遵守环境风险防范措施的相关要求，力求实现对环境风险的影响降到最小。符合综上，项目不属于《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》中限制、禁止类产业。- 9 -项目与安宁工业园区的发展定位不冲突，与周边企业环境相容，故本项目符合《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》和《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的相关要求。其他符合性分析1、与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21 号），本项目与生态环境分区管控的意见相符性分析如下。表 1-4 与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析类别相关要求 本项目情况 符合性生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的 22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，本项目在原项目厂区范围内建设，占地性质为工业用地，符合园区规划，因此，本项目不在生态保护红线范围内。符合环境质量底线环大气环境质量底线全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以 上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、 PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空 气质 量标 准》（ GB3095-2012 ） 二级标准。根据《2020 年度昆明市生态环境状况公报》监测数据，2020 年昆明市环境质量现状整体较好。项目废气达标排放，对周 围环 境影 响较符合- 10 -小。水环境质量底线纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。项目周边地表水体为IV 类水体。项目无生产废水外排，对项目周围水环境影响较小。符合土 壤环 境风 险防 控底线土壤环境风险防范体系进 一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。本项目占地类型为工业用地，且本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，经处理后达标排放，对土壤的影响较小。符合资源利用上线水 资源利用上线按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污 “三条红线”水资源上限控制指标。项目用水为循环使用冷却水，对水的消耗量较小符合土 地资源利用上线按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。项目占地类型为工业用地，在原厂区内建设，不新增占地。符合能 源利 用上线按时完成单位 GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。项目生产过程中主要消耗电和少量的水，不属于高能耗项目。符合生态环境准入清单重 点管 控单 元（ 云南 安宁 工业 园区）空间布局约束1.重点发展冶金及机械装备、石油化工、汽车及配套“三大战略性主导产业”，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业“三大导入型新兴产业”。2.控制发展粗放磷化工产业发展规项目利用 PE、PP-R管材生产产生的边角料和部分不合格产品为原料生产塑料颗粒，符合管控要求。符合- 11 -模，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；限制发展排放难降解重金属的产业。污染物排放管控1.逐步迁出武家庄片区西侧的全部磷化工生产企业，改善区域环境空气质量，以适应武家庄北端布置对环境空气质量要求较严的康养产业定位。2.企业废气达标排放率达到 100%。3.钢铁及深加工产业、磷化工产业工业废水零排放。4.工业废水收集处理率达到 100%，废水达标排放率达100%，园区工业区和集镇生活污水集中处理率≥90%，村庄生活污水收集处理率≥70%。项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，产生的废气设置可行性环保设施进行处理，本项目生产用水循环消耗，均不外排。本项目符合管控要求。符合环境风险防控1.统一建设事故废水收集池，结合园区雨水管网布设，提高土地资源利用效率。2.园区周边一定范围内建立绿色防护带和防护设备，减少人口密度，不再规划建设新的大型社区。项目生产用水在生产过程中循环损耗，无生产废水外排，项目周边无大型社区和村庄。符合管控要求。符合资源开发效率要求1.中水回用率达到20%以上，园区综合工业用水重复利用率达到 75%以上，其 中 钢 铁 产 业项目生活污水全部回用，利用 PE、PP-R管材生产产生的边角料和部分不合格产品为原料生产塑料颗粒。符符合- 12 -≥95%，石油炼化及中下游产业≥65%。2.粉煤灰、钢铁冶炼渣 综 合 利 用 率100%，磷石膏全部进行无害化处理，其余一般工业固体废物优先进行综合利用，全部实现无害化处理处置。合管控要求。综上，本项目的建设符合《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21 号）的相关要求。2、 产业政策符合性分析根据《云南省人民政府关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》及国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中“第四十三、环境保护与资源节约综合利用-27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。本项目为废边角料回收造粒项目。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。3、与长江流域相关环境保护符合性分析（1）与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析根据《长江经济带生态环境保护规划》严禁在干流及主要支流岸线 1km 范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。云南省安宁工业园区为已建园区，该项目位于安宁工业园区，距离螳螂川（金沙江支流）岸线最近直线距离较远，符合《长江经济带生态环境保护规划》。（2）《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性- 13 -见下表，通过下表可知，本项目建设《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相关环境保护要求。表 1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析表文件名录 相关要求 本项目情况 是否符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁 止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。本项目位于安宁工业园区麒麟片区。项目厂区位于螳螂川（金沙江支流)岸线 1km以外，距螳螂川岸线最近距离 4.6km项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段、风景名胜区核心景区的岸线和河段、饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段。符合禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水源水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。符合禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。项目不涉及生态保护红线和永久基本农田范围。符合禁止在长江干支流 1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。本项目位于安宁工业园区。在现有厂区内进行建设。距螳螂川（金沙江支流)岸线最近距离 4.6km。符合禁止新建、扩建法律 本项目为非金属废料 符合- 14 -法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。和碎屑加工处理项目，属于国家鼓励类项目，符合当前国家和地方产业政策要求。4、与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》的相符性分析为贯彻落实《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资﹝2020﹞80号），积极应对塑料污染，规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物，建立健全塑料制品长效管理机制，结合我省实际，制定了《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》。本方案主要目标为到 2020年，率先在昆明市等部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到 2022年，有序扩大禁限范围，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升。到 2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，塑料污染得到有效控制。表 1-6与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》符合性分析《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求如下本项目情况相符性分析1、禁止生产、销售的塑料制品。全省范围内禁止生产和销售厚度小于 0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到 2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。本项目原料来源及产品类型不涉及规定中类型符合2、禁止、限制使用的塑料制品。不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递塑料包装、电商渠道塑料包装。本项目不涉及 符合- 15 -3、推广应用替代产品。结合我省绿色商场创建行动，在商场、超市、药店、书店、集贸市场等场所，倡导消费者减少使用一次性塑料袋，鼓励使用草绳等原生态环保材料捆绑包装农产品，推广使用环保布袋、纸袋、竹篮等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放箱。推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。建立集贸市场购物袋集中购销制。在餐饮外卖领域，倡导设置是否配送一次性餐具的选择，推广使用符合性能和食品安全要求的生物基产品、可降解塑料袋等替代产品。探索民用口罩、防护服、湿巾、服装包装等一次性塑料生活日用品替代产品。在重点农膜使用地区，结合农艺措施规模化推广可降解地膜。在香蕉等农产品种植过程中，鼓励使用纸袋等替代产品。本项目生产塑料颗粒，不涉及规定中类型符合4、培育优化新业态新模式。强化企业绿色管理责任，推行绿色供应链。快递企业要按照国家邮政局发布的《邮件快件绿色包装规范》，逐步实现包装材料减量化和再利用。鼓励快递、外卖企业积极探索使用循环快递箱、共享快递盒等新型快递容器，推进包装物回收再利用，在生鲜同城寄递优先推行可复用冷藏式快递箱。推广使用符合相应行业标准的涤纶纤维、涤棉、棉麻帆布等材质的可循环集装袋，逐步减少使用一次性塑料编织集装袋。可循环集装袋循环使用次数不低于 50 次。电商、外卖等平台企业要加强入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，并向社会发布执行情况。以连锁商超、大型集贸市场、物流仓储、电商快递等为重点，积极推广可循环、可折叠包装产品和物流配送器具。鼓励企业建设可循环包装跨平台运营体系。本项目生产塑料颗粒，不涉及规定中类型符合5、增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。加强对塑料制品产品的质量监督本项目生产塑料颗粒符合相关标准，不添加对人体、环境有害的化学添加剂。项目原材料来自原项目PE、PP-R管材生产线产生的边角料及不合格产品，不涉及进口废塑料再生利用；不涉及使用废塑料类危险废物作为原料，符合- 16 -抽查和风险预警监测，并及时向社会公开。包括被危险化学品、农药等污染的废旧塑料，废弃的一次性医疗用塑料制品，盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等，废塑料成分清晰，来源明确；边角料及不合格产品经加工成塑料颗粒后统一外售。6、加强塑料废弃物回收和清运。按照《云南省加快推进城市生活垃圾分类工作实施方案》要求，结合实施垃圾分类，合理布局建设可回收物分拣中心和集散市场，建立简便易行的分类投放站（点），加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度。在写字楼、机场、车站、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所，增加投放设施，提高清运频次。推动电商外卖平台、环卫部门、回收企业等开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施。建立健全废旧农膜回收体系，规范废旧渔网渔具回收处置。建立完善再生资源回收利用体系，积极探索“互联网+资源回收”模式，实现再生资源回收网络和生活垃圾分类网络“两网融合”；建设塑料等再生资源分类、回收、储存、中转、利用信息化平台，推动再生资源回收利用规范化、专业化管理。本项目设置一般固废暂存区，收集暂存生产过程中产生的挤塑废料收集后委托环卫部门清运处置。符合7、推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，充分发挥资源循环利用基地、静脉产业园区等的聚集效应，积极引进塑料废弃物资源化利用企业，提高塑料废弃物资源化利用水平，实行废水、废气和固体废物统一处置。加快垃圾焚烧发电项目建设，推进分拣成本高、不宜资源化利用塑料废弃物的能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。本项目设置一般固废暂存区，收集暂存生产过程中产生的挤塑废料，后委托环卫部门清运处置。符合- 17 -8、开展塑料垃圾专项清理。结合开展爱国卫生“清垃圾”专项行动，以机场、车站、港口码头等人流集中场所为重点，推进塑料垃圾专项清理整治；加快生活垃圾非正规堆放点、倾倒点排查整治工作，重点解决城乡结合部、环境敏感区、道路和江河沿线、坑塘沟渠等处生活垃圾随意倾倒堆放导致的塑料污染问题；大力开展高原湖泊、江河、港湾塑料垃圾清理行动。根据《云南省农业农村污染防治攻坚战作战方案》，加大地膜国家标准宣传贯彻力度，从源头保障地膜可回收利用。建立完善回收网络，加大香蕉等农产品套袋回收力度。推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等清理整治、回收处理工作，逐步降低农田残留地膜量。本项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，不随意堆放倾倒。符合综上所述，本项目建设与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》相符。5、与《再生资源综合利用先进适用技术目录（第二批）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2014年 1月）相符性分析对照《再生资源综合利用先进适用技术目录（第二批）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2014 年）：“三、废塑料综合利用技术。主要内容：该技术可将垃圾塑料粗加工成较小的碎片，在低温下熔融塑化成坯料、破碎成颗粒料团，再对塑料料团添加改性剂和填充剂(主要为农林剩余物)，通过压制成型工艺制成组合芯模、排水管内芯和塑料改性材料等产品。本项目主要工艺为：分拣—破碎—上料—熔融—制条—造粒—切粒—装袋。本项目造粒工序中不添加改性剂和填充剂，主要内容与《再生资源综合利用先进适用技术目录（第二批）》基本相同，本项目符合再生资源综合利用先进适用技术。6、与《关于联合开展“电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿”的通知》（环办土壤函[2017]1240号）相符性分析《关于联合开展“电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废- 18 -家电拆解等再生利用行业清理整顿”的通知》（环办土壤函[2017]1240号）的主要任务：“（一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：加工利用‘洋垃圾’的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物） 对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。”本项目原料为 PE、PP-R管材生产线中产生的边角料及不合格产品，所用塑料成份主要属于 PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）均不含卤素。不涉及进口废塑料及再生利用；不涉及使用废塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废旧塑料，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。不涉及该通知中所列的“洋垃圾”。7、 选址合理性分析据项目的工程分析和环境影响分析结果，该项目运营期间主要污染物为废气，通过采取一系列的环境护和污染防治措施，各污染物可实现达标排放，不会改变周围环境功能，不会对评价范围内敏感目标造成超标影响。本项目位于安宁工业园区原项目厂区内，属于原有生产线的配套工序，评价范围内无自然保护区、风景名胜区，生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目选址无明显的环境制约因素，选址合理。8、本项目与相关文件相符性分析（1）本项目在高温熔融原料时，由于原料为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP-R）管材边角料及不合格产品将产生挥发性有机废气。本评价结合项目生产工艺、物料挥发性有机物含量以及拟采取的污染防治措施，对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析。表 1-7 与挥发性有机物无组织排放控制标准符合性分析- 19 -GB37822-2019要求 本项目情况 符合性含 VOCs 产品使用过程：VOCs质量占比大于等于 10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统本项目使用的含 VOCs产品主要有：原料聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材边角料及不合格产品高温熔融，产生的非甲烷总烃废气通过集气罩收集后，经“光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱”处理后有组织排放。符合VOCs排放控制要求：①VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放的规定；② 收 集 的 废 气 中NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时 ， 应 配 置VOCs处理设施，处理效率不应低于 80%。本项目采用一套光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱处理非甲烷总烃废气，废气处理效率为 73%，废气处理后经 15m排气筒至厂房排放，符合 GB16297要求。符合综上所述，项目建设和运营符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》规定的相关要求。(2)《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析项目挤出环节产生的非甲烷总烃，为挥发性有机物，对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）中的要求，符合性分析见表 1-8。表 1-8与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析序号要求 本项目 符合性1以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCs 与 NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立 VOCs污染防治本项目产生的有机废气，经集气罩收集后经光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱处理后，经 15m排气筒至厂房顶排放。项目产生的污染物在采取措施后均可达标排放。符合- 20 -长效机制，促进环境空气量持续改善和产业绿色发展。2 加大产业结构调整目录，严格建设项目环境准入。本项目为废弃资源综合利用项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。项目已取得了投资项目备案证。符合3加快实施工业源 VOCs污染防治，加快推进化工行业 VOCs 综合治理，加大工业涂装 VOCs 治理力度，深入推进包装印刷行业 VOCs 综合治理。项目为废弃资源综合利用项目，不涉及工业涂装，无喷漆工艺，且项目产生的有机废气在采取环评提出措施后能达标排放。符合4新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。本项目产生的有机废气，经集气罩收集后经光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱处理后，经 15m排气筒至厂房顶排放。符合根据上表分析结果，项目建设和运营符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121 号）的相关要求。（3）与《关于印发的通知》（环大气〔2019〕53 号）、《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125 号）相符性分析。表 1-9 与云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案实施方案要求 本项目情况 符合性推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附净化处理。采用一次性活性炭本项目非甲烷总烃废气属于低浓度废气。采用光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱处理，定期更换的 UV灯管及活性炭作为危险废物委托有资质单位外运处置。符合- 21 -吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。化工行业 VOCs 综合治理：加强制药、农业、涂装、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料至制品等行业VOCs 治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织收集，加大含 VOCs物料储存和装卸治理力度，废水储存、曝气池及其之前废气处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展 LDAR工作。本项目产生的有机废气，经集气罩收集后经光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱后，经 15m排气筒至厂房顶排放。符合积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。项目使用的是聚乙烯和聚丙烯，活性反应性不高，符合源头控制要求。符合加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含 VOCs 物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。严格控制储存和装卸过程 VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大本项目在挤塑过程中会产生非甲烷总烃，各排气口均设置有集气罩对废气进行收集后，经光氧催化废气处理+活性炭吸附处理达标后排放。符合加强无组织排放控制要求。符合- 22 -于等于 27.6kPa（重点区域大于等于 5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱 VOCs 废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs 物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况 VOCs治理操作规程。本项目废气经收集后，用光氧催化废气处理+活性炭吸附处理达标后通过 1根 15m高排气筒排放。并设置专员定期对废气处理设施进行检修维护，符合提升末端治理水平要求。符合综上所述，项目建设符合《关于印发的通知》（环大气〔2019〕53号）、《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的相关要求。（4）本项目基本情况与《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）对照情况如 下表 1-10所示：表 1-10 与《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析序号 相关要求 本项目情况 相符性一、各类功能区1禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经项目为废弃资源综合利用项目，根据规划，项目所在地规划为工业用符合- 23 -依法批准后予以安排勘查项目。 地，符合主体功能定位。2禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》及《全国重要江河湖泊水功能区划》范围内。符合3禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。根据规划，项目所在地规划为工业用地，项目建设地块不涉及生态红线范围。符合4禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动;禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，在原有厂区内建设，未占用农田。符合二、各类保护区1 各类保护区项目的建设不涉及基本农田、生态红线、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等各类保护区。符合三、工业布局- 24 -1禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。项目为废弃资源综合利用项目，不在金沙江、长江一级支流岸线边界 1公里范围内。符合2禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线 3公里、长江一级支流岸线 1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。项目为废弃资源综合利用项目，不属于非煤矿山转型升级及尾矿库项目。符合3禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，不属于园区禁止开发项目。符合4禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。项目为废弃资源综合利用项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业。符合5禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类类，项目已取得投资备案证，符合国家产业政策。符合6禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。项目为废弃资源综合利用项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的项目。符合7禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。项目为废弃资源综合利用项目，不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。符合- 25 -综上所述，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924号）的相关要求。9、平面布置合理性分析昆明创辉塑胶科技有限公司位于草铺麒麟片区中部。整个地块分三个功能区：场地靠南布置加工、仓库等主厂区；场地西北面布置办公区，紧靠主入口；东北面布置宿舍区，三个区即统一又独立；本项目在原有厂区范围内建设，在厂区东南角 PPR、PE厂房旁新建再生塑料颗粒生产厂房，与原厂区厂房呈 H型排列，整个厂房由破碎区、挤塑区、切粒装袋区、成品堆放区 4个部分组成，厂房出入口与生产加工区相邻位于生产加工区西南面且正对于成品堆放区，原料破碎区紧靠于厂房出入口右侧，便于原料的运入及产品的运出，总体布置分区明确，布置合理。- 26 -二、建设项目工程分析建设内容1、 项目由来昆明创辉塑胶科技有限公司成立于 2005年，法人代表人许亚萍，占地 50余亩, 厂房、仓库、办公楼等建筑面积 29500平方米。拥有 PVC管生产线 14条、PE/PP管生产线 6条，5万吨/年各类塑胶管材生产线。由于生产过程中会产生大量的边角料和不合格产品，其中“PVC管材生产线中产生的边角料及不合格产品可以经破碎后全部回用于生产工序中，且不影响产品本身质量，PE、 PP-R管材生产线中产生的边角料及不合格产品回用到生产工序中的比例不能超过原料本身的 3%至 5%，过多会对产品本身质量问题产生影响，且根据建设单位统计，PE、PP-R管材生产线中边角料及不合格产品出现的最大产生量约为 1005t/a，为了不造成资源浪费，即建设了本项目边角料造粒生产线，将 PE、 PP-R管材生产线中边角料及不合格产品全部用于造粒”。所以在不调整原有项目建设内容、生产工艺、产品方案、生产规模等情况下，建设 1条年产 1000 吨再生塑料颗粒的生产线（生产过程中去除过滤网杂质及胶头约 5吨/年，得到约 1000吨/年再生塑料颗粒），用于 PE、 PP-R管材生产线中废边角料和不合格产品的回收造粒后外售，并配套相应环保设施。本项目目前已建设完成未开始投入生产，针对本项目未办理相关环保手续的情况，应及时开展环境影响评价报告表编制及报批工作。安宁工业园区管委会联合昆明市生态环境局安宁分局于 2022 年 03 月 11 日对我公司进行了现场检查指导工作，在检查中针对我公司新增的废料再生造粒设备提出完善环保手续的指示（监察文书见附件 16）。因此我公司委托“云南绿环环保科技有限公司（环评单位）”对本项目进行环境影响报告表的编制工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 16号令，2021年版），等有关法律、法规规定，本项目属于新建项目，项目以 PE、PP-R管材边角料及不合格产品为原料通过高温熔融加工成塑料颗粒，用于外售，原料不含危险废物。行业类别为 C4220非金属废料和碎屑加工处理；- 27 -根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的第三十九条“废弃资源综合利用业”中的 422条“非金属废料和碎屑加工处理（不含原料为危险废物，不含仅分拣、破碎的）”-“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）的”应编制环境影响报告表，故本项目应编制环境影响报告表。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行环境影响分析后，按照相关要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。2、 建设项目概况项目名称：边角料造粒生产线项目建设单位：昆明创辉塑胶科技有限公司建设性质：技改建设地点：云南省昆明市安宁市草铺街道安宁工业园区麒麟片区投资总额：总投资 23万元，其中环保投资 4.85万元，占总投资的 13%。建设内容及规模：本次建设项目在原有的厂区内进行建设，不新增土地，在厂区 PPR、PE厂房西南侧的空地新建占地 550㎡再生塑料颗粒生产厂房，厂房内设置破碎区、挤塑区、切粒装袋区、成品堆放区，并配套相应的环保设施，建成后全年运行 250天，每天运行 8小时。项目技改建设内容包括主体工程、辅助工程及依托工程、环保工程，工程建设内容见表 2-1。本项目工程建设内容如下：表 2-1 项目工程组成一览表类别名称 工程内容 备注主体工程原料堆放厂房建筑面积约 100㎡，1层钢结构厂房，高度约 5m，用于堆放 PPR、PE 管材边角料、不合格产品、破碎后不及时进行挤塑的原料用编织袋密封后暂存。厂房按照一般固废暂存间按照标准规范进行建设。环评新增- 28 -再生塑料颗粒生产厂房总建筑面积约 450㎡，1层钢结构厂房，高度约 10m，设置破碎区、挤塑装袋区、成品堆放区。新增，已建设完成其中破碎区设置于再生塑料颗粒生产厂房内东侧，占地约 50㎡，用于 PE、PP-R管材边角料及不合格品破碎。新增，已建设完成挤塑装袋区设置于再生塑料颗粒生产厂房内西侧，紧邻出入口，占地约 100㎡，按照由西南向东北依次设置注塑机、冷却槽、切粒机、成品装袋机等设备。新增，已建设完成成品堆放区设置于再生塑料颗粒生产厂房内东侧，占地面积约 200㎡，用于成品袋装的再生塑料颗粒产品堆放转运。新增，已建设完成辅助及依托工程综合办公楼总建筑面积 1500m2，3层砖混结构，1层和 2层设置办公室，3层设置会议室。依托原有供电 由市政电网供电 依托原有供水 由项目区市政管网供给 依托原有排水实行雨污分流制，雨水通过项目区的雨水管道外排至厂区外雨水沟。项目无生产废水外排，生活污水依托原有污水处理设施处理后委托清运，不外排。依托原有环保工程废水治理措施生产废水本项目生产废水为冷却池循环水，冷却池容积为 0.78m³,项目在运行过程中，由于冷却水不断地蒸发、缩减，需对冷却池中的水不定期的添加。冷却池循环水无外排。新增，已建设完成废气治理措施破碎粉尘、挤塑上料粉尘项目原料破碎粉尘，在破碎机投料口、出料口、以及挤塑机组上俩口分别设置集气罩，废气经集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理后经 15m高排气筒（DA002）排放。环评新增挤塑废气项目产生造粒废气，在排气口和挤出口设置半密闭集气罩，废气经集气罩收集后经光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱（TA004）处理后由 15m排气筒（DA003）高空排放。新增，已建设完成固废治理措施生活垃圾在项目区内设置分散的垃圾收集桶，用于生活垃圾的收集，后委托环卫部门清运。依托原有生产固废 项目废滤网、胶头委托当地环卫部门清运。新增，已建设完成危险固废项目设置危废暂存间，位于厂房西北部，面积约为 15㎡，废机油和废活性炭分类收集，存放在危险废物暂存间，交由云南泽仁清运依托原有- 29 -服务有限公司太平街分公司和云南大地丰源环保有限公司处置。3、 项目总平面布置昆明创辉塑胶科技有限公司整个地块分三个功能区：场地靠南布置加工、仓库等主厂区；场地西北面布置办公区，紧靠主入口；东北面布置食堂及宿舍区。本项目在原有厂区范围内建设，在厂区东南角 PVC管材生产厂房旁搭建再生塑料颗粒生产厂房，与原厂区厂房呈 H型排列，整个厂房由原料破碎区、挤塑区、切粒装袋区、成品堆放区 4个部分组成，厂房出入口与生产加工区相邻位于生产加工区西南面且正对于成品堆放区，原料堆放区紧靠于厂房出入口右侧，便于原料的运入及产品的运出，整个项目区各区域由水泥硬化道路相连，平面布置图详见附图 3。4、 项目产品方案（1）本次技改项目产品方案本次技改项目原料主要为本公司原项目生产线 PE、PP-R管材生产线中产生的边角料及不合格产品，产品为再生塑料颗粒，加工后外卖给下游深加工厂家，产品方案见表 2-2。表 2-2 项目主要产品方案（2）产品质量要求1）根据《塑料 再生塑料》GB/T40006.1－2021的第 1部分：通则；中对再生塑料重金属含量的规定见表 2-3。表 2-3 再生塑料重金属含量要求重金属 含量要求铅（Pb） ≤ 0.1%汞（Hg） ≤ 0.1%镉（Cd） ≤ 0.1%六价铬［Cr（VI）］ ≤ 0.1%2）根据《塑料 再生塑料》GB/T40006.1－2021的第 2部分，PE管材边角料序号 产品名称 数量 单位 备注1聚乙烯再生塑料颗粒500 吨/年聚乙烯再生塑料颗粒规格直径 2-5mm2聚丙烯再生塑料颗粒500 吨/年聚丙烯再生塑料颗粒规格直径 2-5mm- 30 -及不合格产品造粒质量要求见表 2-4。表 2-4 PE管材边角料及不合格产品造粒质量要求一览表序号 项目 单位 要求PE（REC）（M1c≤0.940g/cm3）PE（REC）（M2c≥0.940g/cm3）1 颗粒外观（大粒和小粒） ≤ g/kg 40 402 灰分（600℃±25℃） % ≤2 ≤23 水分 b ≤ % 0.2 0.24 密度偏差 g/cm3±0.005 ±0.0055 溶体质量流动速率（MFR）变异系数 ≤% 20 206 拉伸强度 ≥ MPa 12 157 拉伸断裂标称应变 ≥ % 200 2008 拉伸断裂标称应变变异系数 ≤ % 20 20注：“X”，按 GB/T40006.1－2021命名，为含填料的聚乙烯再生塑料的灰分值，如：5%的聚乙烯再生塑料，X记为 5。M1、M2为 PP（REC）为 X密度的标称值。3）根据《塑料 再生塑料》GB/T40006.1－2021的第 3部分，PP-R管材边角料及不合格产品造粒质量要求见表 2-5。表 2-5 PP-R管材边角料及不合格产品造粒质量要求一览表序号 项目 单位 要求PP（REC）1 颗粒外观（大粒和小粒） ≤ g/kg 402 灰分（600℃±25℃） % ≤23 密度 g/cm3 M1b4 密度偏差 g/cm3±0.0055 溶体质量流动速率（MFR）变异系数 ≤ % 206 拉伸强度 ≥ MPa 167 弯曲弹性模量 ≥ MPa 6008 简支梁缺口冲击强度 ≥ kJ/m2 2.0注：“X”，按 GB/T40006.1－2021命名，为含填料的聚丙烯再生塑料的灰分值，如：5%的聚丙烯再生塑料，X记为 5。M1b为 PP（REC），X密度的标称值。综上所述，企业应建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位操作规程；设立独立的质量检验部门和专职检验人员，保证检验数据完整；鼓励企业通过 ISO质量管理体系认证和环境管理体系认证。鼓励企业建立相应的材料、产品可追溯制度，保证再生塑料在各阶段的可追溯性。并建议企业建立与外售购买方的产品追溯制度，确保购买方购买再生塑料后用于生产符合再生塑料使用规范的产品。且外售的再生塑料颗粒包装袋上应有再生塑料标识及产品说明。- 31 -（3）生产工艺与设备要求本项目工艺技术和设备与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》 （HJ364-2022）的符合性见表 2-6。表 2-6 项目与技术规范工艺、设备对比项目 HJ364-2022 工艺、设备要求 本项目工艺、设备情况 符合性分选要求 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。本项目原料来源明确，仅为PE、PP-R管材边角料及不合格品，除分选采取手工操作外，后续熔融挤出均采取机械化作业。符合破碎要求 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。本项目破碎采用刀搅式破碎（干法破碎），破碎中产生的破碎粉尘经集气罩收集经布袋除尘其处理后达标排放，并采取基础隔振，厂房隔音等有效措施。符合再生利用和处置污染控制要求应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。本项目根据 PE、PP-R管材边角料及不合格品材质特性选择了符合特性的熔融造粒（物理再生工艺）。符合废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。项目在各挤塑排气口均设置了集气罩及处理装置，且挤出工艺的冷却水循环使用，不外排。符合由上表可知，本项目生产工艺技术和设备与《废塑料回收与再生 利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中所推荐技术相符，则本项目生产工艺及设备能够满足本项目产品质量要求及污染控制要求。（3）全厂产品变化情况原项目产品和本次技改项目产品对比情况见表 2-7。表 2-7 原项目产品和本次技改项目产品对比情况表序号 产品名称原项目 本次技改项目变化情况数量 单位 数量 单位1 PVC 管材 40000 吨/年 0 吨/年 不变2 PE 管材 5000 吨/年 0 吨/年 不变3 PPR 管材 5000 吨/年 0 吨/年 不变4聚乙烯再生塑料颗粒0 吨/年 500 吨/年 增加5聚丙烯再生塑料颗粒0 吨/年 500 吨/年 增加- 32 -项目技改后，对原项目边角料及不合格品回用方案进行了调整，原项目 PE、PP-R管材边角料及不合格品回用于生产工序，现全部调整为生产再生塑料颗粒后外售。调整后原项目生产规模不变。5、 项目主要原辅材料及能源消耗表 2-8 项目原辅材料及能耗一览表序号 类别 名称 主要成分 年耗量 备注1 原辅材料PE、PP-R 管材边角料及不合格产品聚乙烯 502.5t原料为片状塑料颗粒，颗粒规格直径 2-5mm，由原项目 PE 管材生产线产生的边角料及不合格产品，其中含有少量色母料，经原项目破碎机破碎后供给聚丙烯 502.5t原料为片状塑料颗粒，颗粒规格直径 2-5mm，由原项目 PP-R 管材生产线产生的边角料及不合格产品，其中含有少量色母料，经原项目破碎机破碎后供给2 能源电 / 5 万 KW 当地电网水 液态 78m3/a 自来水表 2-9 原辅材料理化性质一览表名称 理化性质 燃烧爆炸性毒性毒理PE 聚乙烯(CH2=CH2)n聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，比重为 0.94~0.96g/cm3，具有优越的介电性能。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降,在一定结晶度下，透明度随分子量增大而 提 高 。 高 密 度 聚 乙 烯 熔 点 范 围 为132~135℃，分解温度为 380℃以上，低密度聚乙烯熔点较低（112℃），分解温度为200℃左右，常温下不溶于任何已知溶剂中。聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。遇高热、明 火 可燃无臭无毒聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色结晶的聚合物，密度只有 0.90-0.91g/m3，高密度聚丙烯熔点范围为 150~176℃，分解温度为- 33 -PP聚丙烯(C3H6)n350~380℃，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别 稳定，在水中的吸水率仅为 0.01%，分子量约 8 万-15 万。成型性好，但因收缩率大(为 1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸 精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。 聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其 它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯 化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的 增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。遇高热、明火可燃无臭无毒注：本项目原料仅为原项目 PE、PP-R管材生产线中产生的边角料及不合格品，不涉及其他废塑料。项目所用废塑料成分清晰，来源明确。6、 主要生产设备表 2-10 项目生产设备一览表序号 名称 规格型号 数量单位备注1 破碎机 / 1 台新增，已建设完成2 注塑机 ZLYL250-16-T 1 套新增，已建设完成3 冷却池 / 1 座新增，已建设完成4 切粒机 / 1 台新增，已建设完成5 成品装袋机 / 1 台新增，已建设完成7、 劳动定员及工作制度项目职工依托厂内原有岗位职工，无新增劳动定员。项目造粒生产线每天运行 8h，年运行 250天，2000h/a。8、 环保投资项目总投资 23万元，其中环保投资 4.85万元，占总投资的 21%。环保投资明细如下表。表 2-11 项目环保投资明细一览表序号 类别 治理设施、措施 投资（万元） 备注1 废气造粒废气集气罩 4个、通风管道、排气筒 0.5新增，已建设完成- 34 -光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱1.5新增，已建设完成破碎粉尘及投料粉尘集气罩 3个、通风管道、排气筒 0.35 环评新增布袋除尘器 1.5 环评新增2 噪声 厂房隔声、设备消声、减震等措施进行降噪 0.8新增，已建设完成3 危废处置废机油、废活性炭、UV灯管 0.2新增，已建设完成合计 4.85 /工艺流程和产排污环节9、工艺流程和产排污环节（1）施工期本项目施工期已于 2021年 11月结束，安宁工业园区管委会安全生产和生态环境保护局于 2022年 3月 11日对我公司进行了生态环境保护监察并要求我公司完善再生塑料颗粒生产线环保手续。本项目在现有的厂区范围内已完成地面硬化的场地进行建设，施工期工程内容无土建工程，厂房结构简单，主要进行厂房建设，设备安装。本项目施工期对环境的影响在项目建设完工后结束，无遗留环境问题，本次环评对施工期进行回顾性分析。施工期的产污环节分析如下：（1）废气①扬尘本项目扬尘主要产生于建材在装卸、堆放过程中产生的少量粉尘外逸。②机械废气项目在施工过程中使用的运输车辆等设备产生的少量机械废气。③焊接烟气项目厂房为钢结构，钢架结构在厂家内部已完成焊接，运进项目区后做简单的吊装，将钢架跨梁焊接在钢管立柱上，会产生少量焊接烟气。（2）废水- 35 -施工期进场施工的人数约为 10人/d，施工人员不在项目区内食宿，如厕依托现有公厕，产生的生活废水依托现有化粪池进行处理。（3）噪声施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围的声环境。（4）固体废弃物施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、包装废料、施工人员生活垃圾，产生量较少。建筑垃圾及包装废料外售物资回收公司，施工人员生活垃圾委托环卫部门进行清运。（2）运营期根据原项目的环评报告、验收报告以及现场踏勘情况，原项目生产涉及主要工序为原辅料配料混合、混炼成型、冷却定型、印刷检验、切割、碎屑破碎等，本次技改项目和原项目相比，工艺上基本未发生大的变化，原项目原辅材料比较单一，在原料制备上比较简单，同时原项目有机废气为无组织排放。本次技改项目对各产污点进行了收集或处置设施，因此本次环评对项目工艺、产污节点进行了详细的统计计算。本次技改项目在厂区东南角PVC管材生产厂房旁搭建总面积450平方米再生塑料颗粒生产厂房及 100平方米原料储存间，在厂房内安装一套造粒机组，生产设备由破碎机、注塑机、冷却池、切粒机、成品装袋机组成。由于项目生产原料仅为原项目 PE、PP-R管材生产工序中产生的边角料及不合格品，此外不添加任何辅料，且原料中基本不含其他杂质，所以前期经简单的人工分拣去除杂质后，经原项目破碎机破碎成不规则块状颗粒后提供，两种原料共用本次项目生产线交替生产，并配备废气处理设施，破碎及投料粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 15m高排气筒排放，挤塑废气经光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱处理后由 15m排气筒高空排放。再生塑料颗粒工艺流程简述：1）分拣对边角料及不合格品进行人工分拣，主要分拣原料中夹带的少量废包装物碎屑等杂质，以提高产品质量，该工序会产生少量的一般固废。- 36 -2）破碎PE、PP-R 管材生产工序中边角料及不合格产品边通过破碎机进料口进入刀绞式破碎机破碎，将边角料碎成不规则小片状，此工序会产生噪声及少量的破碎粉尘，在投料口及出料口设置集气罩进行收集，经布袋除尘器（TA003）处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放。3）投料将已完成破碎的片状塑料颗粒由人工投入密闭传送带进入造粒机组，该工序会产生粉尘，该部分粉尘产生量极小，在投料口设置集气罩收集后，经布袋除尘器（TA003）处理后 15m 高排气筒（DA002）排放。4）熔融挤出设备使用电能对原料进行加热 5~6min 至熔融状态，温度控制在 180℃～240℃，熔融状态的塑料流入子机，在子机的滤网的作用下挤压成条，主机和子机连接处未封闭。塑料在熔融造粒过程中因为少量物料分解以及物料表面携带的水分汽化将导致机械内部压强增大，因此造粒机主机上部设有排气口进行卸压。此过程仅为塑料颗粒子的物理变形，无化学反应，加热过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。由工艺可知，注塑机挤塑过程产生的有机废气分为 4处，分别为注塑机主机上的排气口、 主机和子机连接处、子机上的排气口和子机挤出处。项目在主机上的排气口、主机和子机连接处、子机上的排气口、挤出口设置半密闭集气罩，集气罩尽量靠近挤出口，废气收集后经“光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱”（TA004）处理后经 15m 高排气筒（DA003）排放。项目原料高温熔融后经过滤网过滤杂，滤网需不定时更换，项目使用约滤网数量约 4 片/d，1200片/a,当机器出现意外停机等原因会产生的胶块状物体（胶头）。5）冷却：经子机挤出的塑料长条经过敞口水槽，塑料长条直接进入水中冷却变硬。冷却水循环使用，不断补充新鲜水满足生产需求。冷却水主要为自然蒸发，不外排。6）切粒：塑料长条经整理后，用切粒机切成塑料颗粒，该工序主要产生噪音。- 37 -7）成品：将塑料颗粒包装成袋装，用叉车运至成品区，码放整齐。造粒生产工艺及产污环节流程图见下：图 2-1 运营期造粒生产工艺流程及产污环节图与项目有关的原有环境污染问与项目有关的原有环境污染问题1、原有工程基本情况昆明创辉塑胶科技有限公司成立于 2005年，占地 50余亩, 厂房、仓库、办公楼等建筑面积 29500平方米，拥有 PVC管生产线 14条、PE/PP管生产线 6条，投产后年产各类塑胶管材共 5万吨。表 2-12 项目工程组成一览表构筑物 建设内容及规模备注工程类型 工程内容 占地及规模 功能及明细主体工程成品仓库及五金仓库4525㎡ 堆放成品管材、管件、及机修等所用的五金工具保留不变PVC生产厂 4100㎡ PVC管材生产厂房 保留不变- 38 -题 房PE 、PP-R管材生产厂房2500㎡ PE 、PP-R管材生产厂房 保留不变综合办公楼 1500m2 员工办公 保留不变宿舍、食堂 1000m2 员工用餐、洗漱、住宿 保留不变辅助工程配电房 30m2 1间 保留不变机修房 30m2 1间 保留不变厕所 100m2 水冲厕 保留不变环保工程隔油池、化粪池/ 各 1个，容积不小于 20m3，用于收集生活污水保留不变布袋除尘器 / 1套，用于混料间粉尘收集 保留不变厨房油烟净化系统/ 1套，用于油烟净化，后通过排气筒于屋顶排放保留不变雨污分流系统/ 用于确保污水、雨水的分流 保留不变2、 现有工程环保手续情况“塑胶管材生产线项目”于 2010年 12月 2日经昆明市发展和改革委员会批准成立（昆发改企业备案〔2010〕122号）。后委托昆明天杲环境咨询有限公司对“年产 5 万吨各类塑胶管材生产线项目”进行环境影响评价工作，于 2011年 1 月 12日通过昆明市环境保护局审批同意建设（昆环保复〔2011〕自字 22号），于 2012年 5月 8日经昆明市环保局批准试运行（昆环保复〔2012〕187号）。2015年 7月 14日项目通过滇中产业聚集区（新区）环境保护局验收。于 2022年 6月 2日项目通过昆明市生态环境局安宁分局签发的企业事业单位突发环境事件应急预案备案，备案编号：（ANYJ-530181-381-L）。原项目于 2020 年 7 月 22 日取得了云南省排放污染物许可证（编号：9153018177269847X2001U）。3、现有工程污染物排放物排放情况厂内有 PVC管生产线 14条、PE/PP管生产线 6条，投产后年产各类塑胶管材共 5万吨/年，因此现有工程污染物实际排放量对运行的 5万吨各类塑胶管材生产线进行核算。（1）废气现有工程废气主要为 5万各类塑胶管材生产线生产废气及生活废气。1）生产废气现有工程生产过程所产生的废气主要有原料混料粉尘、原料加热塑化和使用- 39 -油墨喷字异味、原料加热塑化废气、炊事油烟。①粉尘原项目粉尘产生源主要是 PVC管材生产工艺中的混料工序产生的粉尘和边角料及不合格产品破碎时产生的粉尘，项目在 PVC投料间设置收尘系统，通过布袋收尘器处理投料时产生的粉尘，收集到的粉尘大部分回用于生产，其余少量粉尘经 15m排气筒排放，有组织排放量为 2.1t/a。由于边角料及不合格产品仅破碎成颗粒料，在破碎车间粉尘产生量很小，不可做定量分析。②异味原项目在加热塑化挤出工序及激光喷字工序中产生的异味，其中加热塑化挤出工序主要为原料在塑料挤出机中加热进行塑化时和对塑化的材料进行固化定型过程中释放出来的气味。加热塑化挤出工序及激光喷字工序中产生的异味量不大，于厂房呈无组织排放，通过空气扩散作用扩散。③有机废气原项目在 PVC管材生产工艺中，在对原料进行电加热塑化时会产生少量 HCl气体和非甲烷总烃。因此 HCl和非甲烷总烃释放量很小，呈无组织排放，通过空气的扩散作用扩散到厂房外。2）生活废气原项目食堂采用电和液化气为燃料，属清洁能源；集气罩、油烟净化器净化去除油烟后，通过排气筒在餐厅屋顶排放。3）引用建设单位提供的 2021年 12月 27日云南天倪检测有限公司对厂内进行检测的“检测报告（YNTN-2021-499-1）”中监测数据（见附件 9），项目有组织废气颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表 4规定的大气污染物排放限值，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值，无组织废气臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目二级标准。（2）废水项目挤出成型工序后的产品需要进行冷却，项目设有一个容积为 100m2的冷- 40 -却水循环水池，冷却水循环使用不外排，循环水量每天大约 50m³，因蒸发等损失，每天需补充新水 5m³、则每年需用水 1500m³。项目生活废水主要是厨房废水及员工生活废水，排水中主要含有 CODCr、BOD、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐，浓度约为 CODCr300～350mg/l、BOD120～130mg/l、SS250～300mg/l、动植物油80～100mg/l、氨氮 30～35mg/l、磷酸盐 4～6mg/l，水量约 9.87m3/d，3602.55m3/a，废水产生量约 2.8m3/d，784m3/a，项目废水进入化粪池及隔油池后委托清运，无集中水外排。（3）噪声厂内噪声源设备较多，源强约为 70-85dB（A），引用云南天倪检测有限公司 2021 年 12月 27日对厂内进行检测的“ 检测报告（YNTN-2021-499-1）”中监测数据，监测结果见表下：表 2-13 现有项目噪声监测结果检测点位 检测日期等效声级 Leq，dB(A)昼间 夜间厂界东 1m2021.11.3058.9 45.9厂界南 1m 60.4 48.8厂界西 1m 55.5 44.4厂界北 1m 61.2 50.2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准65 55（4）固废1）生产固体废弃物项目生产固体废弃物主要为废边角料和不合格产品，回收破碎后回用于生产工序中。2）生活固体废弃物员工产生的生活垃圾袋装后放入垃圾房内，委托当地环卫部门定期清运，化粪池及隔油池委托云南贝贝环卫工程有限公司定期清掏。3）危险废物项目设备在检修及维护时会产生少量的废机油，根据建设单位提供情况，估- 41 -算原项目每年废机油产生量约为200kg和空油墨桶每年产生量约300个（2升/个），集中于危废间收储后由云南泽仁清运服务有限公司太平街分公司处置。4、存在问题及整改措施（1）存在问题①原项目边角料及不合格产品破碎环节产生的粉尘无污染治理措施，呈无组织排放；②部分一般固废存在露天堆放的情况；③混料工序车间内粉尘较大。（2）整改措施①在破碎机投料口及出料口设置集气罩，废气经集气罩收集后经“布袋除尘处理设备”处理后经 15m高排气筒排放；②一般固废统一收集后暂存于一般固废暂存间，禁止露天堆放，并加强管理；③加强投料放料环节的管理，加强布袋除尘设施的管理，减少粉尘的产生及排放。- 42 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状区域环境质量现状1、 大气质量状况（1）区域达标判定项目位于安宁市草铺街道办事处草铺村委会草铺村（安宁工业园区麒麟片区），环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与 2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。主城区环境空气质量昆明市主城区环境空气优良率达 98.63%，其中优 209天、良 151天、轻度污染 5天。与 2020年相比，优级天数增加 6天，环境空气污染综合指数持平。因此，项目区域可判定为达标区。（2）补充监测根据工程分析，本项目特征污染物主要为非甲烷总烃。有机废气非甲烷总烃引用安宁凯达气体有限公司《企业整体搬迁和新增项目环境影响报告书》中的检测数据（见附件 10）。安宁凯达气体有限公司位于昆明市安宁市草铺（街道）安宁工业园区麒麟片区，位于本项目西侧 3300m。检测点位位于本项目西侧 3100m的草铺村委会。检测点位：G1：草铺村委会检测频率：连续采样 7天;采样时间：2021年 5 月 28日~2021年 6月 03日；检测公司：云南云顺检测有限公司；大气现状检测结果如下表所示：- 43 -表 3-1项目非甲烷总烃监测数据统计表编号 监测点位名称现状浓度（mg/m3）标准限值（mg/m3）取值类型 最大浓度占标率（%）达标情况G1 草铺村委会0.33~0.51 2 小时值 25.5 达标根据上表检测结果表可知，区域环境空气中非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次最高允许浓度，即非甲烷总烃≤2.0mg/m3。2、地表水环境质量现状根据现场踏勘情况，项目区属长江流域，距离项目最近的水体为南面 550m处的杨家坝水库及项目区东南面 950m处清水河，杨海坝水库经排水渠最终进入清水河，清水河经鸣矣河最终汇入螳螂川，由于清水河、杨海坝水库未进行地表水水环境功能区划，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），鸣矣河（车木河水库坝址-入螳螂川口）水环境功能为工业、农业用水，水功能区划为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水环境标准，则根据支流不低于干流原则，杨家坝水库、清水河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水环境标准。根据《2021 年度昆明市生态环境状况公报》，鸣矣河通仙桥断面水质类别为 V 类，与 2020 年相比，水质类别保持不变，未达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类水质标准。本次环评杨家坝水库现状情况引用《云南凯宇光电科技有限公司光学材料生产线工程建设项目环境影响报告书》中的现状监测数据，云南中科检测技术有限公司于 2020年 3月 13日至 3月 15日对杨家坝水库上游 500m 及杨海坝水库断面进行监测，监测断面位置与现阶段无变化，监测时限未超过三年期限，可作为本次评价现状达标性评述依据，水质监测结果如下表 3-2所示。- 44 -表 3-2 杨家坝水库环境质量现状监测结果从上表可以看出，杨海坝水库上游 500m 处水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-22）Ⅳ类水体水质标准要求，超标因子为化学需氧量和五日生化需氧量，初步分析超标原因为农业面源污染进入水库，导致水库溶解氧降低带来的 BOD5和 CODcr 超标。 因此项目所在区域为地表水环境质量属于不达标区。3、声环境质量现状项目建设地点位于安宁市草铺街道安宁工业园区麒麟片区，根据《云南省安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021—2035年）》，本项目所在区域属于噪声 3类功能区，环境噪声执行 GB 3096－2008《声环境质量标准》3类标准，项目厂界 50m 内无声环境保护目标。4、生态环境现状项目位于安宁市工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，项目为工业用地，新建项目在原项目厂区进行，新建厂房亦为原项目用地，项目区域受开发建设和人为活动影响，生态环境受人为干扰较大，根据现场踏勘走访，区内原生植被基本已不复存在，无国家珍稀和保护动植物分布。- 45 -环境保护目标环境保护目标根据对项目周边环境的调查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目的实施不会改变区域环境现有功能，主要保护目标表 3-3。项目保护目标及周边关系具体（见附图 2）。表 3-3主要环境保护目标一览表环境要素名称坐标保护对象保护内容环境功能区相对方位相对厂界距离（m）经度 纬度环环境空气平地哨村102°24′40.953″ 24°55′44.746″居民区365人 二类东北210地表水评价区不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和回泳通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。地下水项目厂界外 500m范围内无集中式用水水源和热水、矿泉水、温泉等环境敏感目标分布。生态环境项目位于工业园区内，在原项目厂区内进行建设，未新增用地。污染物排放控制标准污染物排放标准1、 大气污染物排放标准运营期：本项目产生的大气污染物主要为原料破碎产生的颗粒物及挤塑工序产生的非甲烷总烃。破碎产生的颗粒物经集气罩收集经布袋除尘器（TA003）处理后经 15m 高排气筒（DA002）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值，挤塑产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经 UV 光氧催化+活性吸附装置（TA004）处理后经 15m高排气筒（DA003）排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)中表 4规定的大气污染物排放限值，厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标- 46 -准》表 9 企业边界大气污染物浓度限值，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目二级标准。项目厂区内任意监控点非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表A.1限值。表 3-4 大气污染物排放浓度限值污染物有组织排放最高允许排放浓度及排放速率限值无组织排放监控浓度限值执行标准排气筒高度浓度（mg/m3）速率（kg/h） 监控点浓度（mg/m3）颗粒物15 120 3.5周界外浓度最高点1.0《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃15 100 / 4.0《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)臭气/ / / 20（无量纲）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 3-5 厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值 mg/m3污染项目排放限值限值含义无组织排放监控位置执行标准NMHC10监控点处 1 小时平均浓度限值 在厂房外设置监控点《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）30 监控点处任意一次浓度限值2、 水污染物排放标准运营期：本项目未新增员工，无生活用水新增；项目造粒工序冷却水循环使用不外排，故本次技改不设废水排放控制标准。3、 噪声排放标准运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见下表。表 3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）类别 等效声级3类昼间 夜间65 55- 47 -4、 固体废弃物项目营运过程中一般固体废物处置执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目运营中危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。总量控制指标根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：（1）废水污染物无废水外排，不设总量控制目标。（2）大气污染物本次评价建议项目造粒生产线染物排放控制指标如下：废气排放总量为 1600万 m3/a（颗粒物处理废气排放量为 1000万 m3/a、非甲烷总烃处理废气排放量为 600万 m3/a）；颗粒物排放总量为 0.109t/a（有组织颗粒物排放量为 0.014t/a、无组织颗粒物排放量为 0.095t/a；）；非甲烷总烃排放量为 0.159t/a（有组织废气非甲烷总烃排放量为 0.071t/a、无组织废气非甲烷总烃排放量为 0.088t/a）；（3）固废固体废物处置率 100%，不设固废污染物总量控制指标。- 48 -四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施本项目施工期已结束，无遗留环境问题。项目建设不涉及新增用地，不进行土建施工，主要进行厂房建设，设备安装。施工期产生的废气、噪声对环境的影响随施工期结束随之结束；施工期施工人员生活污水依托厂区内现有化粪池处理后经委托清运；施工期产生的建筑垃圾、包装废物委托物资回收公司处置，生活垃圾交由环卫部门清运。运营期环境影响和保护措施运营期环境影响和保护措施1、运营期废气影响和保护措施（1）废气污染源强本项目废气主要来自原料破碎及造粒废气，主要污染物为粉尘、非甲烷总烃、臭气。1）粉尘项目原料为 PE、PP-R边角料及不合格品，采用刀绞式破碎，破碎机密闭性好，且不在原料中加入任何辅料，因此产生的粉尘量较少。根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》(2021 )、（42废弃资源综合利用行业系数手册），本项目原料破碎过程颗粒物产污系数为 375g/t塑料。本项目原料用量为 1005t/a ，则破碎产生的粉尘量约为 0.38t/a,产生速率为 0.16kg/h，产生浓度为 32mg/m³。项目在破碎机投料口、出料口以及注塑机投料口各设置一个集气罩，颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 15m高排气筒排放，根据手册，布袋除尘器处理效率为 95%，集气罩收集效率以 75%计，风机风量为 5000m³/h，则经处理后项目颗粒物排放量 0.014t/a，排放速率为 0.007kg/h，排放浓度为 0.14mg/m³。剩余 25%未被收集的部分呈无组织排放，排放量为 0.095t/a，排放速率为0.048kg/h，排放情况见表 4-1 所示。2）有机废气项目使用的原料为聚乙烯和聚丙烯管材废边角料及不合格产品，塑料加工至- 49 -熔融状态时，因受热产生有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》(2021 )、（42废弃资源综合利用行业系数手册），本项目生产过程中非甲烷总烃产污系数为 350g/t塑料。本项目原料用量为1005t/a ，则本项目非甲烷总烃产生量为 0.35t/a，产生速率为 0.15kg/h，产生浓度为 50mg/m³。本项目在注塑机上方设置集气罩，项目造粒设备有 4个废气排放点，在排气口和挤出口分别设置共 4个半密闭集气罩，并在主管设置风量 3000m³/h的风机一台，废气经集气罩收集汇到主管，集气罩收集效率以 75%计，废气由集气罩收集后经“光氧催化废气处理设备+活性炭吸附箱”处理。根据手册计算设备处理效率按“光氧催化废气处理设备 40%+活性炭环保吸附箱 55%”，则非甲烷总烃有组织排放量为 0.071t/a、排放速率为 0.036kg/h、排放浓度为 12mg/m3；剩余 25%未被捕捉的呈无组织排放，无组织排放量为 0.088t/a，排放速率为 0.044kg/h。排放情况见表 4-1 所示。3）臭气塑料制品行业在塑料加热过程过程中会产生少量的异味，即恶臭污染物。呈无组织排放，项目区地势空旷，通风条件较好，无组织排放的臭气对周边环境的影响很小。表 4-1项目有组织废气产排情况一览表产生情况治理措施处理效率%排放情况达标情况技术可行性污染物产生量（t/a）产生速率（kg/h）产生浓度（mg/m3）排放量（t/a）排放速率（kg/h）排放浓度（mg/m3）排放浓度执行标准（mg/m3）排放速率执行标准（kg/h）有组织颗粒物0.38 0.16 32集气罩+布袋除尘器（TA003）+15m排气筒（DA002）950.0140.007 0.14 120 3.5达标可行非 0.35 0.15 50 集气罩 73 0.07 0.036 12 100 / 达 可- 50 -甲烷总烃+UV 光氧+三级活性炭吸附（TA004）+15m排气筒（DA003）1 标 行无组织颗粒物0.095 0.048/加强车间通风/0.095 0.048/ 1.0 / / /非甲烷总烃0.0880.044 /加强车间通风/0.0880.044 / 4.0 / / /4）项目排气筒设置及废气自行监测计划根据以上分析，项目共设置 1个有组织废气排放口，排放口基本情况见表 4-2。表 4-2 项目废气排放口基本信息污染源名称编号坐标高度内径烟气流量出口温度年排放时间类型排放标准经度 维度污染物浓度速率名称单位 — ° ° m mm3/h° h — —mg/m3kg/h—厂房排气筒DA002102.2430824.55388150.35000252000一般排放口颗粒物120 3.5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的大气污染物排放限值厂房排气筒DA003102.2431224.55357150.33000302000一般排放非甲烷总100 /《合成树脂工业污染物排放标准》- 51 -口 烃 (GB31572-2015)中表4 规定的大气污染物排放限值本项目为再生塑料颗粒制品制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目为简化管理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目废气自行监测要求见表 4-3、4-4、4-5。表 4-3项目废气排放口自行监测一览表排气筒编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准DA002排气筒颗粒物 1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值DA003 非甲烷总烃 1次/半年《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 大气污染物排放限值表 4-4 项目厂界无组织排放自行监测一览表监测点位 监测指标 监测频次 执行标准厂界颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值臭气浓度 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1新改扩建项目中恶臭污染物排放标准表 4-5 厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值 mg/m3监测点位 监测指标 监测频次 执行标准厂区 非甲烷总烃 1次/年《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）5）达标排放分析根据以上分析，本项目破碎工序产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理后能够实现达标排放，挤塑工序产生的非甲烷总烃“经光氧催化处理设备+活性炭环保吸附箱”处理后能够实现达标排放。核查《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资- 52 -源加工工业》（HJ1034-2019），本项目可参考该技术规范对比，从该技术规范来看，推荐处理粉尘的技术包含布袋除尘器，推荐处理有机废气的技术包含活性炭吸附，因此本项目所使用的技术为可行技术。经计算，项目有组织颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值，有组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 规定的大气污染物排放限值。因此本项目排气筒可实现达标排放。本次环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录 A推荐模型中的 AERSCREEN模式对无组织废气排放进行了简单的预测，根据预测结果，项目无组织最大落地浓度出现在 185m，颗粒物最大落地浓度为 0.117μg/m3非甲烷总烃最大落地浓度为 0.589μg/m3，颗粒物排放小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2中排放监控浓度限值，非甲烷总烃排放小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 规定的大气污染物排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表 A.1浓度限值，项目厂区厂界大气污染物无组织能够实现达标排放。6）影响分析①废气排放影响分析综上所述，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。500m 范围内保护目标为项目东北面 210m处平地哨村。项目原料破碎粉尘及上料粉尘及经集气罩收集，经一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，项目挤塑工序有机废气为非甲烷总烃，在造粒机组安装集气罩，经引风排气管引入废气处理设施进行处理，处理工艺为“光氧催化+活性炭吸附”，处理后经 15m高排气筒排放。采用的技术为可行技术，采取措施后颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 规定的大气污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表 A.1浓度限值，未被捕捉到的颗粒物及非- 53 -甲烷总烃则呈无组织排放，项目区地势空旷，通风条件较好，无组织排放的颗粒物及非甲烷总烃对周围环境影响不大。③臭气项目生产过程产生中会产生少量的臭气，部分臭气呈无组织排放。项目区地势空旷，通风条件较好，无组织排放的臭气对周边环境的影响很小。2、运营期废水影响和保护措施项目建成后不新增劳动定员，不新增生活污水。项目建成后产生废水主要为造粒工序冷却水循环使用，不外排。（1）造粒工序冷却水W1项目造粒年运行 250天，每天 8小时，冷却池容积约为 0.78m³,项目在运行过程中，由于冷却水不断地蒸发、缩减，需对冷却池中的水不定期的添加，则用水量大概为 0.312m³/d，78m³/a，本项目用水为冷却循环用水，无外排。（2）项目运营期水平衡图- 54 -图 4-1 项目水平衡图 单位：m3/d（3）自行监测要求根据排污单位废气和废水自行监测按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求执行，本次技改项目不设排放口，无生产废水外排，因此不设监测要求。（4）影响分析本项目不属于饮用水源地范围，项目无生产废水外排，对地表水体基本不产生影响， 能满足水环境保护要求。3、运营期噪声影响和保护措施生产过程中的噪声主要来自于机械设备噪声，破碎机、造粒机组、切粒机和风机等设备运行时产生的噪声，源强为 75～85dB(A)。噪声经过距离衰减和厂房的隔声等作用后，呈间歇性排放。经过采取低噪声设备、基础减振处理、标准化厂房墙体隔音等措施。（1）噪声源强本工程主要噪声设备类比源强见表 4-6。表 4-6 主要噪声源及源强一览表 单位：dB(A)序号 噪声源 噪声源强 降噪措施降噪效果dB（A） 持续时间1 造粒机组 80 置于生产厂房内，并安装减震垫等减震措施，采用墙体隔声等降低噪声影响10~15 8h2 切粒机 753 风机 854 破碎机 90（2）噪声影响分析预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.3-2009）中推荐的模型，预测模式如下：)()()( 43210 AAAArLrL AA 式中： )(rLA ——为距声源 r米处的预测点的 A声级，dB（A）；- 55 -)( 0rLA ——为参考位置距声源 0r 处的 A声级，dB（A）；1A ——为声波几何发散引起的 A声级衰减量，dB（A）；2A ——为遮挡物引起的 A声级衰减量，dB（A）；3A ——为空气吸收引起的 A声级衰减量，dB（A）；4A ——为附加衰减量，dB（A）。在近距离传播过程中，以几何发散 A1引起的 A声级衰减量最明显，为保守起见，不考虑其余衰减。对于点声源，几何发散 A1引起的 A声级衰减量的计算公式为：)lg(2001 rrA 对于线声源，几何发散 A1引起的 A声级衰减量的计算公式为：)lg(2001 rrA 根据以上公式计算出的结果，再根据噪声叠加原理，利用下式计算预测值和本底值的叠加值：)10101010lg(10 )()()(本底预测总AAALLL 采用上述噪声预测模式进行预测计算，各设备位置见厂房平面布置图与总平面布置图，得到各噪声源传播至各厂界处的噪声贡献值，以及各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对各厂界最大噪声贡献值及预测值，具体见下表。表 4-7 各噪声源与预测点距离表 单位：m编号 名称 台数 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北1 造粒机组 1 39 40 60 2282 切粒机 1 40 42 60 2263 风机 1 40 42 62 2264 破碎机 1 35 40 60 233表 4-8 各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值 单位：dB（A）编号 名称 源强 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北1 造粒机组 80 48.18 47.96 44.44 32.842 切粒机 75 42.96 42.54 39.44 27.923 风机 85 52.96 52.54 49.15 37.92- 56 -4 破碎机 90 59.11 57.96 54.44 42.65表 4-9 项目噪声对厂界噪声的贡献值 单位：dB（A）点号 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北各受声点声源叠加 60.41 59.47 55.99 44.34表 4-10 厂界噪声最终预测结果一览表 单位：dB(A)点号 时段 贡献值 背景值 最终预测值 标准值 是否达标厂界东 昼间 60.41 58.9 62.73 65 达标厂界南 昼间 59.47 60.4 62.97 65 达标厂界西 昼间 55.99 55.5 58.76 65 达标厂界北 昼间 44.34 61.2 61.29 65 达标（项目夜间不生产，背景值取项目监测值）项目在公司现有厂区内进行建设，设备噪声叠加后经降噪措施、厂房降噪及距离衰减后，建设项目厂界噪声预测值可满足 GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间≤65dB(A)的要求。项目周边 50m范围无噪声环境敏感目标，项目营运后对周边声环境影响较小。为进一步减少本项目运营期间噪声对周边环境的影响，环评要求采取以下噪声防治措施：①采取基础减振措施；②加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；以上噪声防治措施在社会各行业中广泛应用，处理效果好，对于本项目噪声污染防治是可行的。（3）自行监测要求根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），无自行监测要求，本次环评建议按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ860.2-2018）要求每年 1次进行监测，项目运营期噪声监测计划见表 4-11。表 4-11 噪声监测计划表监测点位 污染物名称 执行标准 标准限值 监测方式 监测频次厂界噪声 Leq(A）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）手工每年 1次/昼夜监测- 57 -4、运营期固体废弃物影响和保护措施本次改扩项目不新增劳动定员，无生活性固废产生。目营运期产生的固体废物主要有废机油、废活性炭、UV 灯管、过滤网及胶头、分拣杂质、废除尘布袋及收尘灰。（1）一般工业固废1）分拣杂质项目在分拣工序中会产生少量的废包装物等杂质，产生量约为 0.05t/a，统一收集后外售物资回收公司。2）废过滤网项目造粒工序子机挤出使用的滤网随着时间的延长，网眼不断变小，直至完全阻塞不能使用的滤网（废滤网），产生量约 3t/a。统一收集后外售物资回收公司。3）胶头项目造粒工序运行过程中当机器出现意外停机等原因会产生的胶块状物体（胶头），产生量约 2t/a。统一收集后回用于生产。4）废除尘布袋及收尘灰项目破碎工序产生的少量破碎粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器中收尘布袋需定期更换，废除尘布袋产生量约 0.08t/a，统一收集后外售物资回收公司，收尘灰产生量约 0.27t/a，统一收集后回用于生产。（2）危险废物1）废机油本项目运营过程中产生的废机油主要为备保养及维护、机修环节产生。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），项目营运期产生的废机油属于 HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废气包装物，废物代码为 900-249-08。根据建设方提供的资料，每年设备保养及维护的废机油产生量约为 0.1t/a，送至危险废物暂存间暂存，委托云南泽仁清运服务有限公司太平街分公司处置。- 58 -2）废活性炭项目有机废气经活性炭处理后，挥发性有机物将被活性炭吸附，根据《简明通风设计手册》，活性炭的吸附能力为 20kg 废气/100kg 活性炭，由于项目减少挥发性有机物排放量约为 0.265t/a，其中活性炭吸附设备净化量为 0.041t/a，则活性炭吸附的有机废气的量为 0.041t/a，则本项目吸附废气所需的活性炭用量约0.205t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目营运期产生的废活性炭属于危险废物。属于该目录中的其他废物，编号为 HW49，废物代码为 900-039-49。送至危险废物暂存间暂存，委托云南大地丰源环保有限公司处置。3）废 UV灯管本项目光氧设备中的 UV灯管约一年更换一次，产生量约 0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废 UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物），废物代码为 900-023-29，暂存于项目危险废物暂存间，定期云南大地丰源环保有限公司处置。表 4-12 固废产生情况一览表产生环节 名称 产生量 t/a 属性 类别及代码 处理措施分拣废包装物碎屑0.05一般固体废物/ 外售物资回收公司造粒工序 胶头 2 / 回用于生产造粒工序 废滤网 3 / 外售物资回收公司破碎工序 废除尘布袋 0.08 /外售物资回收公司破碎工序 收尘灰 0.27 / 回用于生产各设备 废机油 0.1危险废物HW08900-249-08委托云南泽仁清运服务有限公司太平街分公司处置废气处理废活性炭 0.205 HW49900-039-49委托云南大地丰源环保有限公司处置废 UV灯管 0.01 HW29900-023-29- 59 -综上所述，项目产生的固废均进行妥善处置，处置率 100%。对环境影响较小。项目危废间暂存间依托原有，面积约为 15m2，该危险废物暂存间已经严格按照危险废物暂存间的规范要求进行了建设，原项目产生的危险废物，主要为废机油，根据现场踏勘情况，原项目的危废暂存间空闲空间余量可接纳贮存本次改建项目后全厂产生的危险废物，可满足本项目与原项目的危险废物的暂存需求。5、地下水、土壤环境影响和保护措施根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录 A ，本项目为地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录 A土壤环境影响评价项目类别，本改建项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。针对本项目提出以下地下水、土壤保护措施建议：（1）土壤及地下水环境保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。生产运行过程中要建立健全保护与污染防治的措施与方法，采取必要监测制度，一旦发现土壤及地下水遭受污染，应及时采取措施，防微杜渐，避免污染事故。依据厂区可能发生泄漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。（2）简单防渗区本项目原料堆放区、成品堆放区域划分为简单防渗区，对于简单防渗区，不采取专门针对地下水、土壤污染的防治措施，地面可采取混凝土硬化。据现场勘查，项目厂区内已全部进行地面硬化，满足简单防渗区防渗要求。（3）重点防渗区防渗项目危险废物贮存间设置为重点防渗区，目前危险废物暂存间已涂刷防渗树脂漆，能够满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s。6、生态环境影响和保护措施- 60 -本次项目在现有厂区内建设，未新增用地，用地规划为工业用地，对项目区生态环境影响较小。并对本项目排放的污染物采取防治措施，减少生态环境影响。7、 环境风险影响和保护措施（1）风险调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B ，长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。经筛选本项目原辅料中涉及的主要危险物质为废机油。（2）环境风险潜势初判根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目需按下式计算物质总量与其临界量比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。Q=q1/Q1+q2/Q2+...q3/Q3式中： q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目涉及具有代表性的危险物料为废机油，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中以上各种物质的临界量，计算结果见下表。表 4-13 危险物质数量与临界量比值序号名称 风险物质最大储存量（t）临界量（t） Q值 备注1 废机油健康危险急性毒性物质0.3 2500 0.00012含原有项目0.2t由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00012＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C可知由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。（3）分析评价工作等级划分建设项目环境风险评价工作等价划分情况见表4-14。- 61 -表 4-14 评价工作等级划分环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ评价工作等级 一 二 三 简单分析 aa 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。本项目环境风险潜势为Ⅰ，可不设专项。（4）风险源分布情况及影响途径根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况，项目环境风险源主要为危废暂存间，影响途径主要是危废暂存间中的废机油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。其次，废机油为可燃物质，发生泄漏后，遇明火可能引发火灾，产生次生空气污染物。进入大气环境造成大气污染。（5）环境风险防范措施①设置专人进行管理，定期对危废暂存间进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。②更新完善原有突发环境事件应急预案。一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、检测方案等进行紧急救援。8、环境监测计划根据固定污染源排污许可分类管理名录（2020年版），本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），确定本项目运营期环境监测计划如下：表 4-15 项目监测计划一览表要素 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准废气（DA002）车间排气筒废气排放口颗粒物 1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值（DA003）车间排气筒废气排放口非甲烷总烃 1次/半年《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 规定的大气污染物排放限值厂界上风向1个点，厂界下风向 3个点颗粒物 1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值非甲烷总烃 1次/年《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值- 62 -臭气 1次/年《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目二级标准厂区 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）噪声 厂界四周等效连续 A声级1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准 3类标准9、竣工环境保护验收根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目环境保护竣工验收一览表见表 4-16。表 4-16 环保“三同时”验收内容一览表序号验收项目污染源污染物 验收内容/处理措施 验收要求1 废气破碎粉尘及投料粉尘颗粒物废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的大气污染物排放限值挤塑废气非甲烷总烃废气经集气罩收集后经过光氧催化处理设备+活性炭环保吸附箱处理后由1根15m高的排气筒（DA003）排放《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4规定的大气污染物排放限值厂界无组织废气颗粒物车间通风设施、厂区绿化《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的大气污染物排放限值非甲烷总烃《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 9企业边界大气污染物浓度限值臭气《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 新改扩建项目二级标准厂区内无组织废气非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值2 废水 冷却 / 冷却池容积约为0.78m³，循环 /- 63 -池冷却水使用，不外排3 噪声生产设备机械噪声 建筑隔声、基础减振《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类标准4 固体废物一般固废废过滤网 委托当地环卫部门清运/胶头 回用于生产分拣杂质 外售物资回收公司废除尘布袋 外售物资回收公司收尘灰 回用于生产危险废物废机油依托原有危废暂存间暂存、委托云南泽仁清运服务有限公司太平街分公司与云南泽仁清运服务有限公司太平街分公司签订协议废活性炭依托原有危废暂存间暂存云南大地丰源环保有限公司处置与云南大地丰源环保有限公司签订协议废UV灯管依托原有危废暂存间暂存云南大地丰源环保有限公司处置与云南大地丰源环保有限公司签订协议- 64 -五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口污染物项目环境保护措施 执行标准大气环境破碎粉尘及投料粉尘排气筒排放口（DA002）颗粒物集气罩+布袋除尘器+15m排气筒《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值挤塑废气排气筒排放口（DA003）非甲烷总烃光氧催化废气处理设备+活性炭环保吸附箱《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 规定的大气污染物排放限值厂界无组织废气颗粒物车间通风设施、厂区绿化《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2规定的大气污染物排放限值非甲烷总烃《合成树脂工业污染物排放标准》表 9企业边界大气污染物浓度限值臭气《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建项目二级标准厂区内无组织废气非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表 A.1限值地表水环境 冷却水 / 循环使用 /声环境机械设备运行噪声噪声基础减震、消声器、厂房隔声GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)固体废物固废均进行妥善处置，处置率 100%。一般工业固废，外售给废物回收机构回收处理。危险废物，定期交由有资质的单位处理。- 65 -土壤及地下水污染防治措施（1）简单防渗区本项目原料堆放区、成品堆放区域划分为简单防渗区，对于简单防渗区，不采取专门针对地下水、土壤污染的防治措施，地面可采取混凝土硬化。据现场勘查，项目厂区内已全部进行地面硬化，满足简单防渗区防渗要求。（2）重点防渗区防渗项目危险废物贮存间设置为重点防渗区，目前危险废物暂存间已涂刷防渗树脂漆，能够满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s。生态保护措施 对排放的污染物采取防治措施，减少生态环境影响。环境风险防范措施①设置专人进行管理，定期对危废暂存间进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。②更新完善原有突发环境事件应急预案。一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、检测方案等进行紧急救援。其他环境管理要求/- 66 -六、结论项目的建设符合产业政策，符合安宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。- 67 -附表建设项目污染物排放量汇总表 单位: t/a 废水 m3/a项目分类污染物名称现有工程排放量（固体废物产生量）①现有工程许可排放量②在建工程排放量（固体废物产生量）③本项目排放量（固体废物产生量）④以新带老削减量（新建项目不填）⑤本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥变化量⑦废气非甲烷总烃 7.5 0.159 7.659 +0.159氯化氢 0.53 0 0.53 0颗粒物 0.76 0.109 0.869 +0.109废水 生活废水 784 0 784 0一般工业固体废物废包装物碎屑0 0.05 0.05 +0.05胶头 0 2 2 +2废滤网 0 3 3 +3废除尘布袋 0.08 0.08 0.16 +0.08收尘灰 0.42 0.27 0.69 +0.27危险废物废机油 0.2 0.1 0.3 +0.1废活性炭 0 0.205 0.205 +0.205废 UV灯管 0 0.01 0.01 +0.01注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①- 68 -