目 录

一、建设项目基本情况 2

二、建设项目工程分析 12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 37

四、主要环境影响和保护措施 43

五、环境保护措施监督检查清单 61

六、结论 65

附表：

附表1：建设项目污染物排放汇总表

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照和法人身份证

附件3：土地证

附件4：云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）审查意见

附件5：原项目环评批复

附件6：第五水质净化厂脱水污泥检测报告

附件7：第七、八水质净化厂脱水污泥检测报告

附件8：第十水质净化厂脱水污泥检测报告

附件9：验收监测报告

附件10：项目废水接纳协议（洪源经贸有限公司）

附件11：排污许可证

附件12：危废处置协议

附件13：垃圾清运协议

附件14：应急预案备案表

附件15：进度表、审核表

附件16：技术合同

附件17：送审前公示截图

附图：

现场照片图

附图1：地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：周边关系图

附图4：水系图

附图5：项目与工业园区内位置关系图

一、建设项目基本情况

建设项目名称

污水处理厂污泥综合利用工程改建项目

项目代码

/

建设单位联系人

顾清宏

联系方式

136****8545

建设地点

云南省安宁工业园区禄脿片区（大哨）

地理坐标

（东经：103度33分41.75秒，北纬：25度27分2.34秒）

国民经济

行业类别

7820环境卫生管理

建设项目

行业类别

四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

建设性质

新建（迁建）

改建

扩建

技术改造

建设项目

申报情形

首次申报项目

不予批准后再次申报项目

超五年重新审核项目

重大变动重新报批项目

项目审批（核准/备案）部门（选填）

安宁市发展和改革局

项目审批（核准/

备案）文号（选填）

/

总投资（万元）

34

环保投资（万元）

0

环保投资占比（%）

0

施工工期

项目只变更原辅料，不进行施工

是否开工建设

否

是：

用地面积（m2）

10993.61

专项评价设置情况

表1-1 专项评价设置原则

专项评价的原则

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气不涉及有毒有害污染物，因此无需开展大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水不外排，废水经自建污水处理站处理后送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，因此不需要开展地表水专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3倍的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需开展环境风险专项评价

生态

取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，因此无需开展生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

规划情况

《安宁市城市总体规划（2008-2020年）》

《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》

规划环境影响评价情况

《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》

规划及规划环境影响评价符合性分析

（1）与安宁市城市总体规划（2008－2020）符合性分析

安宁市城市总体规划（2008-2020）基本情况如下：

1）总体布局结构

形成“三区一带”的城市空间发展布局结构，三区为城市中心区、工业园区、水资源保护及生态农业区，一带为螳螂川旅游度假与景观带。

2）城市中心区

城市中心区包括连然街道办事处、金方街道办事处、温泉镇南部、县街镇北部及草铺镇东部，是安宁市城市建设的重点区域，主要布局商贸物流业、会展业、商业、信息服务业、教育培训业、房地产业等服务业，是安宁市现代服务业的核心区域。同时促进现状产业的升级，在武家庄、安晋线片区适度发展高新技术、先进装备制造等产业。

3）工业园区

包括安晋线部分，禄脿中南部、草铺镇 320 国道两侧区域以及青龙镇南部。以安楚高速公路为轴线，在连然、金方街道及安晋线重点发展新型材料制造、物流业和高新技术产业；在草铺重点发展钢铁产业、精细磷盐化工产业和石化工业；在青龙南部重点发展钢铁生产与电力生产业，在禄脿镇安丰营地区战略预留石化与装备制造业用地。

本项目位于安宁工业园区禄脿片区（大哨），属于安宁市总体规划中工业园区规划范围，符合《安宁市城市总体规划（2008－2020）》工业园区的有关规划。

（2）《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》符合性分析

安宁工业园区作为云南省重点发展的30个工业园区和10个循环经济发展试点单位之一，肩负着安宁市工业经济发展的历史使命，并在一定程度上影响着昆明市乃至云南省的工业发展战略部署，具体规划情况如下：

1）园区位置及规划范围

安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区12公里，距昆明城区45公里。东与安宁中心城区接壤，西与楚雄市禄丰县的土官镇相邻，西北与禄丰县勤丰镇为邻，东北与西山区团结镇接壤，南与易门县六街镇相接。园区范围包括青龙镇、禄脿镇、草铺镇三镇行政辖区范围，规划面积 395.26 平方公里。

2）规划布局

产业布局立足现有的产业分布并着眼未来发展，实施“三区”（工业园区、生态农业区、城市中心区）、“一带”（沿川旅游休闲带）组团式、集群式产业布局，为产业规模化、规范化、现代化发展奠定基础。

项目所在的禄脿镇属安宁工业园区规划“三区”中工业园区范围，规划重点发展钢铁、机电装备制造、高浓度磷复肥、精细磷盐化工、新型建材、工业物流业和高新技术产业。本项目位于安宁工业园区禄脿片区（大哨），周边不涉及生态红线，不在负面准入清单内，不涉及饮用水水源保护区，项目为污水处理厂污泥综合利用工程，项目的实施可以缓解昆明市污水处理厂污泥处理处置压力，与片区规划的产业不冲突，项目符合产业定位，同意入园。

（3）《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》符合性分析

2017年8月4日，云南省环保厅会同省工信委在昆明市组织召开了《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查会，形成的审查小组意见，审查意见详见附件。本次环评通过摘取与本项目相关的措施意见进行对比分析。经过对比分析，项目的建设符合《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见要求，本项目与规划环评措施意见对比分析详见表1-2。

表1-2 项目与《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见的对比分析

措施意见

本项目

符合性

产业定位

禄脿轻型制造组团发展生物制药、日用轻工品加工。

项目为污水处理厂污泥综合利用工程，与片区规划的产业布局不冲突。

不冲突

大气

拟入驻企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子作为评价重点。

本次环评将废气污染因子氨、硫化氢作为评价重点，并进行影响分析。

符合

废水

邻近安宁城市建成区和城镇区域组团得产业发展和布局，严格控制入驻企业规模，避免污水排放量大、水污染因子复杂的企业入园。

本项目废水依托原污水处理站处理送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

符合

噪声

在二类声功能区内禁止有高噪声设备的项目进入

本项目处于三类功能区

符合

固废

1、鼓励在企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源，使一般固体废物综合利用率达到 60%以上

本项目运营期产生一般固体废物综合利用率100%

符合

2、危险废物处置需满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求

本项目设有1间8m2的危险废物暂存间，满足标准要求

符合

地下水

园区产业布局应充分考虑对地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘查，针对性采取防治措施，确保区域地下水安全。园区内

化工、冶炼、石化等涉及有毒有害物质的企业，应按相关规范达到分区防渗要求。

项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对性的采取防渗措施，同时在项目场地下游设置1口监测井（可以利用大哨村水井），用于对

地下水水质进行跟踪监测。

符合

生态保护

1、对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失

本项目厂区内土地采取硬化处理，减少水土流失

符合

2、区域内绿化工程应注重选

择和使用乡土植物，园林植物应特别注意选择抗性较强的品种

建设单位在建设过程中遵照执行

符合

项目符合《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及规划审查意见的相关要求。

其他符合性分析

一、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》相关规定，本项目属于“三十九、环境保护与资源节约综合利用”中“15、“三废”综合利用及治理工程，为鼓励类项目，符合国家现行产业政策。

二、选址合理性分析

项目位于安宁市工业园区禄脿片区（大哨），项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，不涉及生态保护红线。本项目符合产业政策；与昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见不冲突；本项目符合《安宁市城市总体规划》，符合《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》；本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的要求不冲突。

项目区域配套的给水、电等市政设施已落实到位，配套完善的污水管网和环卫设施。项目距离最近的居民点为大哨村，距离为520m，项目建设对其影响程度有限，本项目建设与周边环境相容。

项目产生污染物主要有废气、废水、噪声和固废，经本环评文件提出的相应环保治理措施后，废气污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小；厂界噪声达标，废水处置合理，固体废物得到合理处置，对周围环境影响不大。

综上所述，本项目选址合理。

三、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析见下表：

表1-3 与“长江经济带发展负面清单”的符合性对照表

长江经济带发展负面清单

本项目

符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。

本项目不涉及。

符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不占用自然保护区。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区。

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。

符合

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及。

符合

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

本项目不占用生态红线。

符合

禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

本项目不属于工业园和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工等产业。

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

本项目符合国家产业政策。

符合

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

符合

四、项目与昆明市大气污染防治条例的符合性分析

本项目与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析见下表：

表1-4 与《昆明市大气污染防治条例》的符合性对照表

昆明市大气污染防治条例

本项目

符合性

按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

本项目已于2020年9月24日取得了昆明市生态环境局安宁分局核发的排污许可证。

符合

本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

本项目不涉及重点大气污染物排放。

符合

排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。

项目废气采用洗涤塔+UV光氧+活性炭吸附的臭气处置装置进行处理，颗粒物采用集气罩+布袋除尘器设施进行处理。

符合

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

本项目已按规定设置2个排气筒。

符合

企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。

本项目在堆肥过程中会产生恶臭气体，企业通过喷洒除臭剂，有组织恶臭气体通过洗涤塔+UV光氧+活性炭吸附来减少臭气排放量。

符合

五、“三线一单”符合性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及负面清单。

（1）与生态保护红线符合性分析

项目位于云南省安宁工业园区禄脿片区（大哨），不涉及占用云南省生态保护红线，即不在《云南省生态保护红线》确定的生态保护红线范围内，项目建设符合生态保护红线保护要求。

（2）与环境质量底线符合性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于达标区，空气质量现状良好；地表水环境不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量现状良好。项目产生的废气污染物采取有效的废气治理措施，可以做到达标排放；废水不外排；设备产生的噪声采取减振降噪措施，可以做到达标排放；各固废得到妥善处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）与资源利用上线符合性分析

项目使用的原料全部外购，项目运营过程中材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。

项目在现有厂房内进行改建，未新征土地进行项目建设，对土地资源影响不大。

（4）与环境准入负面清单符合性分析根据《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（昆政发[2021]21号），该项目所在区域属于“云南安宁工业园区重点管控单元”。项目与该实施意见中生态环境准入清单符合性对照如下表。本项目“三线一单”符合性分析如下：

表1-5 项目与昆政发[2021]21号文件中相关要求的符合性分析

昆政发[2021]21号要求

本项目情况

是否符合

限制开发建设活动的要求

（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。

（1）项目废水依托原污水处理站处理送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排；

（2）项目不在牛栏江流域内。

符合

允许 排放量要求

（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。 （2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。

（1）项目废水不外排；

（2）本项目不排放二氧化硫和氮氧化物。

符合

现有源提标升级改造

（1）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。 （2）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。

（1）项目不在昆明市主城区；

（2）项目为污泥综合利用项目。

符合

联防联控要求

（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 （2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。

项目不属于石化、化工、有色金属冶炼行业；

符合

水资源 利用 效率要求

水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。

项目废水不外排。

符合

云南安宁工业园区

重点管控单元

空间布局约束

1.重点发展冶金及机械装备、石油化工、汽车及配套“三大战略性主导产业”，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业“三大导入型新兴产业”。 2.控制发展粗放磷化工产业发展规模，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；限制发展排放难降解重金属的产业。

项目不属于粗放磷化工产业；不属于黑色金属冶炼和压延加工业，特征污染物为硫化氢和氨，不属于排放难降解重金属的产业。

符合

污染物排放管控

1.逐步迁出武家庄片区西侧的全部磷化工生产企业，改善区域环境空气质量，以适应武家庄北端布置对环境空气质量要求较严的康养产业定位。 2.企业废气达标排放率达到100%。 3.钢铁及深加工产业、磷化工产业工业废水零排放。 4.工业废水收集处理率达到100%，废水达标排放率达100%，园区工业区和集镇生活污水集中处理率≥90%，村庄生活污水收集处理率≥70%。

项目位于安宁工业园区禄脿片区（大哨），不在武家庄片区；项目废气可以做到达标排放；项目不属于钢铁及深加工产业、磷化工产业；项目废水依托原污水处理站处理送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

符合

环境风险防控

1.统一建设事故废水收集池，结合园区雨水管网布设，提高土地资源利用效率。 2.园区周边一定范围内建立绿色防护带和防护设备，减少人口密度，不再规划建设新的大型社区。

项目建设500m3事故应急池

符合

根据上表分析，本项目建设符合《昆明市人民政府关于印发昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（昆政发[2021]21号）中的总体管控要求。

二、建设项目工程分析

建设内容

一、项目由来

（1）原有工程于2020年2月25日取得安宁市发展和改革局的立项备案，项目代码2020-530181-42-03-023829，园林绿化栽培基质肥生产规模为8万吨/年；

（2）2020年5月委托昆明鲁蓝环保科技有限公司编制了《污水处理厂污泥综合利用工程环境影响报告表》；

（3）2020年6月18日，原有工程取得了《昆明市生态环境局安宁分局关于安宁金源工贸有限公司污水处理厂污泥综合利用工程建设项目环境影响报告表的批复》（安生环复[2020]66号）；

（4）2020年9月24日，项目取得了昆明市生态环境局安宁分局核发的排污许可证，证书编号为：91530181673620474F002U；

（5）原有工程于2020年8月开始施工建设，2022年1月建设完成并进行调试。

（6）2022年1月编制了《安宁金源工贸有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年3月11日进行了备案，备案编号为：533601-2022-046-L；

（7）2022年7月，项目完成了污水处理厂污泥综合利用工程竣工环境保护验收。

项目在投运后，企业发现园林绿化栽培基质肥销售市场不理想，故企业拟开展污水处理厂污泥综合利用工程改建项目，变更原辅料配比生产更为适宜市场需求的改良土及园林绿化栽培基质肥。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家现行产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，昆明鲁蓝环保科技有限公司承担了污水处理厂污泥综合利用工程改建项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《污水处理厂污泥综合利用工程改建项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。

二、项目基本情况

1、项目概况

项目名称：污水处理厂污泥综合利用工程改建项目

建设单位：安宁金源工贸有限公司

建设地点：安宁工业园区禄脿片区（大哨），坐标：东经102°19′01.32"，北纬24°58′33.85"。具体地理位置见图1。

项目总投资：34万元。

占地面积：10993.61m2。

项目性质：改建

建设内容及规模：本项目利用自有厂房进行改建，项目共有2条生产线，其中1条为园林绿化栽培基质肥生产线，另外1条为改良土生产线，改建完成后，年产园林绿化栽培基质肥2万吨（含水率40%），改良土6万吨（含水率60%）。

本项目建设内容包括主体工程、公辅工程和环保工程。本项目建设内容详见表2-1。

表2-1 本项目建设内容一览表

工程类型

工程名称

建设内容和功能

备注

主体工程

项目共设置2条生产线，其中1条为园林绿化栽培基质肥生产线，另外1条为改良土生产线，改建完成后，年产园林绿化栽培基质肥2万吨（含水率40%），改良土6万吨（含水率60%），布置在4个车间内（1#车间为污泥堆存区，2#车间为辅料堆存区，3#车间为堆肥区，4#车间为生产区及成品仓库），1栋办公楼（2层彩钢瓦结构）

1#车间

污泥堆放区：1F，建筑面积2500m2，为全密闭钢架结构厂房，新建，用于污泥堆放，并加入除臭剂进行除臭。地面为混凝土硬化，使用HDPE土工膜防渗，四面设置围堰。

依托现有

2#车间

辅料堆放区：1F，建筑面积800m2，布置在全密闭钢架结构厂房内，与污泥堆放区使用围墙隔开，用于堆放除臭剂、菌种、秸秆。地面为混凝土硬化。

3#车间

堆肥区：1F，建筑面积2850m2，布置在钢架结构厂房内，用于污泥翻耕堆肥，该过程加入菌种、秸秆，采用供氧堆肥，使用翻耕机进行翻耕。地面为混凝土硬化，使用HDPE土工膜防渗，四周设0.1m高的围堰。主要设备为1台翻耕机、2台鼓风机。

4#车间

（1）破碎筛分区：1F，建筑面积500m2，布置在全密闭钢架结构厂房内，用于堆肥物料的破碎和筛分，地面为混凝土硬化，主要使用设备为1台破碎机和1台筛分机。

（2）包装区：1F，建筑面积400m2，布置在全密闭钢架结构厂房内，用于产品的包装，地面为混凝土硬化，主要使用设备为1台包装机。

（3）成品仓库：1F，建筑面积1200m2，布置在全密闭钢架结构厂房内，用于产品堆存，地面为混凝土硬化。

公辅工程

地磅

位于项目入口处，用于进、出物料称重。

依托现有

办公区

2F，建筑面积 420m2，设置办公（4间）、宿舍（10间）、水冲厕所（1间）及检验室（1间），检验室内配备水分测定仪、多功能肥分测定仪，对原料、成品进行水分、肥分进行检测。

供水

园区供水管网接入高位水池，供给各用水单元。

供电

园区供电线路引入，厂区设1台变压器，布设在变压器房内，供给各用电单元。

排水

厂区排水实现雨污水分流。厂区雨水经雨水管网、雨水沟排入东侧的沟箐。

生产废水收集后，依托原有工程污水处理设施处理后，送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

环保工程

废水处理设施

生活办公区设置1个10m3的生活污水收集池。

依托现有

1个渗滤液收集槽，容积2m3。

1个洗涤废水收集槽，容积20m3。

1套污水处理设施，处理规模15m3/d，采用好氧+厌氧+MBR膜处理工艺。

雨污分流、设置30m3初期雨水收集池

废气处理装置

污泥堆放区、堆肥区使用除臭剂进行除臭。

污泥下料口使用一块5m2的毡布，在污泥下料完成后人工进行遮盖。

厂区污泥堆放区和堆肥区的恶臭气体通过抽风管（抽风主管和抽风支管）收集发酵废气，引至洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭罐进行除臭，通过1根30m高的排气筒排放。

堆肥区和成品堆放区车间顶部设置机械强制通风设施，用于车间无组织排放。

破碎机、筛分机处设2套集气罩，通过一套布袋除尘器进行除尘，通过1根15m高的排气筒进行排放。

固废处理设施

4个带盖的移动式生活垃圾桶。

1间危险废物暂存间，面积8m2，内设危险废物收集桶，设立危险废物标示牌，采取防渗、防雨、防风、防晒措施。

噪声治理

鼓风机、抽风机、破碎机、筛分机和包装机等设备安装减震软垫，抽风机使用消声器消声，利用厂房隔音。

地下水防渗措施

污泥堆放区、堆肥区地面为混凝土硬化，使用HDPE土工膜防渗；破碎筛分区、包装区、辅料堆放区和成品仓库等其他生产区采取地面混凝土硬化。

风险事故措施

事故水池1个，容积500m3。

洗涤塔四周设置围堰。

绿化

绿化面积400m2，抑尘降噪，美化环境。

3、平面布置

项目场地呈规则梯形，地势为北高南低。北面布置高位水池和污水处理站，中间为生产车间，从北向南依次为1#车间（污泥堆存区）、2#车间（辅料堆存区）、3#车间（堆肥区）、4#车间（破碎筛分区、包装区和成品仓库）。生活区位于西侧，配套生活污水收集池。

项目恶臭气体处理设施布置在东南面，紧挨堆肥区；布袋除尘、除尘设施靠近破碎筛分区，危险废物暂存间位于3#车间东侧，事故水池设置在厂区东南角。进厂道路入口处为地磅。

项目总平面布置图见图2。

4、产品方案

本项目产品方案见表2-2。

表2-2 产品方案

序号

名称

单位

数量

规格

1

园林绿化栽培基质肥（粉状）

t/a

20000

40kg/袋，20kg/袋，10kg/袋

2

改良土

t/a

60000

/

备注：园林绿化栽培基质肥执行《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）标准，改良土执行《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）标准

表2-3 园林绿化栽培基质肥产品质量控制标准

序号

检测项目

单位

指标

1

总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以干基计）

%

≥8

2

水分

%

＜40

3

有机物含量

%

≥25

4

酸碱度（PH）

酸性土壤

6.5-8.5

中型和碱性土壤

5.5-7.8

5

总镉（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜5

总镉（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜20

6

总铬（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜600

总铬（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1000

7

总铅（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜300

总铅（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1000

8

总汞（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜5

总汞（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜15

9

总砷（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜75

总砷（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜75

10

总镍（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜100

总镍（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜200

11

总锌（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜2000

总锌（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜4000

12

总铜（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜800

总铜（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1500

13

蛔虫死亡率

%

＞95

14

粪大肠菌群数

%

＞0.01

表2-4 改良土产品质量控制标准

序号

检测项目

单位

指标

1

PH

无量纲

5.5-10

2

含水率

%

＜65

3

总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数

%

≥1

4

有机物含量

%

≥10

5

粪大肠菌群值

%

＞0.01

6

细菌总数

（MPN/kg于污泥）

＜108

7

蛔虫卵死亡率

%

＞95

8

酸碱度（PH）

酸性土壤

6.5-8.5

中型和碱性土壤

5.5-7.8

9

总镉（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜5

总镉（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜20

10

总铬（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜600

总铬（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1000

11

总铅（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜300

总铅（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1000

12

总汞（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜5

总汞（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜15

13

总砷（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜75

总砷（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜75

14

总镍（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜100

总镍（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜200

15

总锌（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜2000

总锌（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜4000

16

总铜（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

＜800

总铜（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

＜1500

17

总硼（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

100

总硼（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

150

18

矿物油（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

3000

矿物油（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

3000

19

可吸附有机卤化物（以CT计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

500

可吸附有机卤化物（以CT计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

500

20

多氯联苯（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

0.2

多氯联苯（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

0.2

21

挥发酚（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

40

挥发酚（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

40

22

总氰化物（以干污泥计）酸性土壤＜6.5

mg/kg

10

总氰化物（以干污泥计）中型和碱性土壤≥6.5

mg/kg

10

5、主要设备

本项目使用的主要设备见表2-5，2-6。

表2-5 项目主要设备一览表

序号

设备名称

设备规格/型号

数量

备注

1

装载机

临工50

2台

新增1台，1台依托现有

2

混料机

HDW-40

1台

依托现有

3

翻耕机

FD-2700

1台

4

鼓风机

20000Nm3/h

2台

5

皮带输送机

长8m，宽0.5

1台

6

破碎机

22kw

1台

7

筛分机

15.5kw

1台

8

包装机

7.5 kw

1台

9

布袋除尘器（自带风机）+2#排气筒

36台，风机风量3000Nm3/h，H=15m

1套

10

臭气处理设施：洗涤塔（碱液洗涤）+UV光解+活性炭罐+1#排气筒

风机风量40000Nm3/h，H=30m

1套

11

污水处理设施

处理规模15m3/d，采用好氧+厌氧+MBR膜处理工艺

1套

表2-6 检验室检验设备表

设备名称

数量

用途

水分测定仪

1台

用于物料水分检测

功能肥料养分专用检测仪性

1台

用于物料 N、P、K 检测

备注：产品重金属含量的检测外委。

6、 主要原辅料

（1）原料、辅料用量

本项目原料、辅料用量见表2-7。

表2-7 项目原料、辅料用量情况

序号

名称

消耗量

储存位置及厂区最大储存量

来源及特性

t/a

t/d

1

污泥

140000

437.5

污泥堆放区，1000t

昆明五污、七八污、十污，进场含水率80%

2

秸秆

8430.79

26.346

辅料堆放区，600t

外购安宁地区，颗粒状，含水率＜5%

3

菌种

0.75

0.0023

专用库房。0.2t

外购，南京赛尔特生物技术有限公司产品，粉剂，直接与物料混合用，添加量：每吨混料添加5克

4

除臭剂

4

0.0125

辅料堆放区，专用库房。0.2t

外购，上海道多生物科技有限公司专利产品（治污解毒微生物除臭剂），原液需稀释后使用

5

NaOH

1.2

0.00375

专用库房,0.5t

外购NaOH固体配比成5%使用

6

草酸

6.4

0.02

专用库房,0.5t

外购草酸溶液直接使用

7

活性炭

3.346

0.01

专用库房,1.2t

外购合法厂家，孔径分布小于50nm

8

包装袋

1.2

0.004

成品仓库

外购安宁地区

9

水

416m3/a

园区供水管网

10

电

32000 kW·h

市政供电线路

（2）污泥特性指标

1）污泥性质

本项目拟接纳污泥为昆明市第五、第七、八、第十水质净化厂污泥。昆明第五水质净化厂、第七、八、第十水质净化厂均由昆明滇池水务股份有限公司负责运营。

污泥脱水后运至厂区内，含水率80%，在污水处理厂进行多级压滤后产生。污泥的水分为三种：孔隙水、表面吸附水和结合水，其中孔隙水可以通过物理法（压滤、浓缩）而分离，表面吸附水和结合水则很难通过物理方法去除。通常情况下污水处理厂污泥含水率在85%时呈现流态；含水率在65%~85%时呈现塑态（半固态），低于65%时呈现固态。

2）污泥来源保障、质量指标

根据昆明滇池水务股份有限公司提供资料，各水质净化厂污泥产生量见表 2-8。

表2-8 水质净化厂污水处理及污泥产生现状

序号

水质净化厂

污水处理规模（万t/d）

平均污泥产生量

备注

t/d

万t/a

含水率

1

昆明市第五水质净化厂

18.5

75

2.5

80%

出厂污泥压滤脱水处理，含水率80%，污泥的运输使用专用污泥运输车运输，由水质净化厂负责运输。

2

昆

市第七、八水质净化厂

30

25

4.1

80%

3

昆明市第十水质净化厂

15

62

2.0

80%

合计

262

8.6

/

根据昆明滇池水务股份有限公司提供污泥检测报告（昆明市第五、第七八、第十水质净化厂脱水污泥检测报告见附件，检测单位：昆明滇池水务环境监测有限公司），接纳水质净化厂（第五、第七八、第十）脱水污泥指标检测情况见表2-9。

表2-9 水质净化厂（第五、第七八、第十）脱水污泥指标检测情况

检测对象

检测项目

检测结果

《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）标准

《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）标准

在酸性土壤上（pH<6.5）污染物最高允许含量

在碱性土壤上（pH≥6.5）污染物最高允许含量

达标情况

在酸性土壤上（pH<6.5）污染物最高允许含量

在碱性土壤上（pH≥6.5）污染物最高允许含量

达标情况

昆明市第五水质净化厂

总铅

43.9

＜300

＜1000

达标

＜300

＜1000

达标

总铬

82.8

＜600

＜1000

达标

＜600

＜1000

达标

总镍

19.6

＜100

＜200

达标

＜100

＜200

达标

总锌

1530

＜2000

＜4000

达标

＜2000

＜4000

达标

总铜

128

＜800

＜1500

达标

＜800

＜1500

达标

总砷

19

＜75

＜75

达标

＜75

＜75

达标

总汞

3.75

＜5

＜15

达标

＜5

＜15

达标

总镉

3.09

＜5

＜20

达标

＜5

＜20

达标

昆

市第七、八水质净化厂

总铅

42.4

＜300

＜1000

达标

＜300

＜1000

达标

总铬

87.4

＜600

＜1000

达标

＜600

＜1000

达标

总镍

12.3

＜100

＜200

达标

＜100

＜200

达标

总锌

600

＜2000

＜4000

达标

＜2000

＜4000

达标

总铜

129

＜800

＜1500

达标

＜800

＜1500

达标

总砷

19.7

＜75

＜75

达标

＜75

＜75

达标

总汞

3.1

＜5

＜15

达标

＜5

＜15

达标

总镉

3.09

＜5

＜20

达标

＜5

＜20

达标

昆明市第十质化厂

总铅

48.5

＜300

＜1000

达标

＜300

＜1000

达标

总铬

7.6

＜600

＜1000

达标

＜600

＜1000

达标

总镍

27.7

＜100

＜200

达标

＜100

＜200

达标

总锌

1010

＜2000

＜4000

达标

＜2000

＜4000

达标

总铜

138

＜800

＜1500

达标

＜800

＜1500

达标

总砷

26.8

＜75

＜75

达标

＜75

＜75

达标

总汞

3.16

＜5

＜15

达标

＜5

＜15

达标

总镉

4.07

＜5

＜20

达标

＜5

＜20

达标

据检测结果，昆明市第五、第七八、第十水质净化厂脱水污泥泥质除含水率不能达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）质量标准和《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）标准要求，重金属因子均可达标，用于做园林绿化栽培基质肥和改良土均可行。

本项目运营期间，需定期对接收的脱水污泥进行重金属等指标进行检测，以确保接收的污泥符合质量标准要求。

3）污泥属性

类比《云南龙氏有机固废无害化及资源化利用项目环境影响报告表》（报批稿）中的昆明市第五水质净化厂污泥浸出毒性监测报告（监测单位：云南冶金环境监测中心），检测结果见下表。

表2-10 污泥浸出毒性鉴别结果 单位：mg/L，pH 无量纲

指标

PH

砷

铍

汞

铅

总铬

六价铬

铜

检测值

7.9

0.0

74

＜0.003

0.0001

＜0.05

0.02

＜0.

04

0.009

GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》限值

---

5

0.02

0.1

5

15

5

100

指标

镉

总银

锌

镍

钡

硒

氟化物

氰化物

检测值

＜0.003

＜0.02

0.64

0.03

0.11

0.0186

0.52

＜0.004

GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》限值

1

5

100

5

100

1

100

5

判定情况

不属于危险废物；

说明：根据 B5085.1-2007《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》限值：pH≥12.5 或≤2，说明具有腐蚀性。

根据检测结果，昆明市第五水质净化厂脱水污泥属于一般固体废物，不属于危险废物；昆明市第七八、第十水质净化厂与第五水质净化厂均为市政生活污水处理，故第七八、第十水质净化厂污泥属性可类比第五水质净化厂，属于一般固体废物，不属于危险废物。

（3）秸秆

农作物秸秆是粮食作物和经济作物生产中的副产物，它含有丰富的氮、铁、磷等微量元素，是一种可供开发与综合利用的资源。用于堆肥中，可起到调节水分、C/N比、增加透气性的作用。

（4）除臭剂

本项目除臭剂为生物除臭剂，选用上海道多生物科技有限公司专利产品（治污解毒微生物除臭剂），海道多生物科技有限公司是上海交通大学微生物代谢国家重点实验室科技成果产业化的技术型企业，专业从事以微生物代谢的方法和手段综合治理空气中有毒有害气体、挥发性有机物及恶臭气体的污染。其生产的治污解毒微生物除臭剂内含多种微生物成份，如：乳酸菌、芽孢杆菌、光合细菌、酵母菌、放线菌、消化酶等益生菌及代谢物，可针对氨气、胺、硫化物芳香族、二甲基硫、脂肪胺、硫化氢、硫醇等恶臭气体进行氧化脱臭净化处理，微生物代谢时产生的酸和酶，也会对臭气分子进行中和反应，有效降低空气及污水的臭气浓度，无毒无害，喷洒后能有效控制恶臭污染。本产品已经在上海、江苏、浙江、福建、天津等地得到广泛的应用。

（5）菌种

发酵菌种采用生物复合菌种，粉剂，主要含菌：枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、苍白芽孢杆菌、嗜热性侧孢霉、酵母菌、毛霉、细黄、白浅灰链霉菌等。

通过添加复合菌种，可促进有益菌在发酵原料上大量定殖，有机物不断分解转化并以高温的形式释放能量，从而抑制和杀灭有害病菌、寄生虫卵等。发酵过程中养分由无效态和缓释态变为有效态和速效态；大量分解合成植物所需的葡萄糖、氨基酸、生长素、维生素群等生理活性物质和氮、磷、钾及微量元素；促进腐殖化并快速消除臭味。

（6）NaOH

氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。

项目外购NaOH为固体，用水按1:20调剂成碱液，用于洗涤塔的硫化氢洗涤。

（7）草酸

草酸即乙二酸，是最简单的有机二元酸之一，一般为无色透明结晶。对人体有害，会使人体内的酸碱度失去平衡。

项目外购草酸溶液，直接使用，用于洗涤塔氨气的脱除。

8、项目环保投资

（1）总投资

项目总投资34万元。

（2）环保投资

项目工程总投资34万元，其中环保投资0万元（环保设施均依托现有），约占工程总投资的0%，项目环保投资见表2-11。

表2-11 环保投资估算

序号

项目

具体规格

金额

备注

1

废水治

理措施

1 个 20m3的洗涤废水收集池及围堰

3.0

依托现有

设置地槽和 1 个2m3的渗滤液收集槽

1.5

自建一套污水处理站，建议采用好氧+厌

氧+MBR 膜处理的处理工艺，处理规模为

15m3/d

30

雨污分流、30m3初期雨水收集池

5

生活废水收集池10m3

1

2

废气处

理措施

污泥堆放区、堆肥区使用除臭剂进行除臭。

5

污泥下料口使用一块5m2的毡布，在污泥下料完成后人工进行遮盖。

/

厂区污泥堆放区和堆肥区的恶臭气体通过抽风管（抽风主管和抽风支管）收集发酵废气，引至洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭罐进行除臭，通过1根30m高的排气筒排放。

95

堆肥区和成品堆放区车间顶部设置机械强制通风设施，用于车间无组织排放。

2

破碎机、筛分机处设2套集气罩，通过一套布袋除尘器进行除尘，通过1根15m高的排气筒进行排放。

8

3

噪声防

治措施

生产设备安装减震软垫，抽风机使用消

声器消声，利用厂房隔音

5

4

固废处

置措施

4 个带盖的移动式生活垃圾桶

0.3

1 间危险废物暂存间，面积 4m2

2.2

5

防渗措

施

污泥堆放区、堆肥区地面为混凝土硬化，使用HDPE土工膜防渗，四面设置围堰。危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池进行防渗，地面及四周使用混凝土浇筑，采用环氧树脂漆涂刷。辅料堆存区、混料区、破碎筛分区、包装区、成品仓库、生活污水收集池地面使用混凝土硬化。定期对危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池检修维护，发生泄漏，采取防渗堵漏。

104.5

6

风险事故措施

事故水池1个，容积500m3。

0.5

洗涤塔四周设置围堰。

0.2

7

绿化

绿化面积400m2，抑尘降噪，美化环境。

3

合计

266.2

工艺流程和产排污环节

一、项目施工工艺流程

1、项目施工内容及工艺流程

项目只变更原辅料用量及产品方案，不进行土建施工。

二、运营期

1.工艺流程图

项目主要原料为昆明市水质净化厂（第五污、第七八污、第十污）产生的污泥（含水率为80%），综合利用量14万t/a，以及秸秆等辅料，通过添加生物除臭剂、复合菌种、堆肥返料等进行好氧堆肥。污泥调节水分和养分（N、P、K）比例后，进行翻耕供氧堆肥后达到含水率60%生产改良土；剩余好氧发酵的物料含水率达到40%后生产园林绿化栽培基质肥，经破碎、筛分和包装后，装袋在成品仓库待售。

污泥的运输使用专用车辆，由各污水处理厂负责运输。

园林绿化栽培基质肥生产工艺流程及产污环节见图2-1，改良土生产工艺流程及产污环节见图2-2。

图2-1 园林绿化栽培基质肥生产工艺流程及产污节点图

图2-2 改良土生产工艺流程及产污节点图

2.工艺流程简述

（1）园林绿化栽培基质肥

1）原辅料堆放

污泥使用专用车辆运送至污泥堆放区，使用弥雾机喷洒除臭剂，用于除臭。秸秆堆放在辅料堆放区，并喷洒少量水分保持物料湿润。

污泥堆放区设置若干抽风支管，强制抽风，将恶臭气体送废气处理设施（洗涤塔+UV光解+活性炭吸附）进行除臭，除臭后废气通过30m高的1#排气筒排放。

2）混料

污泥、秸秆使用装载机进行混料，混料时加入复合菌种和堆肥返料，用于加速堆肥时间和堆肥效率，混料时喷洒水分，减少起尘。

3）条垛翻耕供氧堆肥

混合均匀的物料，用装载机运至堆肥区，进行好氧堆肥，堆肥过程使用鼓风机强制送风，保证氧气供应。堆肥时采用翻耕机进行间歇翻耕，每次翻耕都使用弥雾机喷洒除臭剂。由于好氧菌作用，堆放物料在3天以后可升温到60℃以上，在55~70℃维持7天左右，实现灭菌和干燥目的，实现污泥无害化。

然后转移至熟化条垛，堆垛规格为40m×1.5m×1m，停留15天，可完成污泥的熟化，堆肥过程结束。

堆肥过程会产生水汽和恶臭气体，区域布置若干抽风支管，强制抽风将恶臭气体送废气处理设施（洗涤塔+UV光解+活性炭吸附）进行除臭，除臭后废气通过30m高的1#排气筒排放。

4）破碎筛分、包装

堆肥后的产品含水率达到40%通过皮带输送机送入破碎机进行破碎，再进行筛分，筛分不合格物料返回破碎机再破碎。合格产品送入包装机进行包装。包装完成后，袋装进成品仓库待售。

破碎筛分和包装会产生粉尘，设置集气罩收集粉尘，送至一套布袋除尘器进行除尘，除尘后粉尘通过15m高排气筒外排。

（2） 改良土

1）原辅料堆放

污泥使用专用车辆运送至污泥堆放区，使用弥雾机喷洒除臭剂，用于除臭。秸秆堆放在辅料堆放区，并喷洒少量水分保持物料湿润。

污泥堆放区设置若干抽风支管，强制抽风，将恶臭气体送废气处理设施（洗涤塔+UV光解+活性炭吸附）进行除臭，除臭后废气通过30m高的1#排气筒排放。

2）混料

污泥、秸秆、返料使用装载机进行混料，混料时加入复合菌种，用于加速堆肥时间和堆肥效率，混料时喷洒水分，减少起尘。

3）条垛翻耕供氧堆肥

混合均匀的物料，用装载机运至堆肥区，进行好氧堆肥，堆肥过程使用鼓风机强制送风，保证氧气供应。堆肥时采用翻耕机进行间歇翻耕，每次翻耕都使用弥雾机喷洒除臭剂。由于好氧菌作用，堆放物料在3天以后可升温到60℃以上，在55~70℃维持7天左右，实现灭菌和干燥目的，实现污泥无害化。

然后转移至熟化条垛，堆垛规格为40m×1.5m×1m，使用水分测定仪测量含水率60%，即可放置在成品仓库待售。

堆肥过程会产生水汽和恶臭气体，区域布置若干抽风支管，强制抽风将恶臭气体送废气处理设施（洗涤塔+UV光解+活性炭吸附）进行除臭，除臭后废气通过30m高的1#排气筒排放。

4）成品

堆肥后的产品含水率达到60%时即可成为成品改良土。

3. 翻耕供氧堆肥工艺原理

项目不设置专门的发酵堆肥池（槽），在堆肥区的地面进行好氧堆肥，地面按设计进行硬化、防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

翻耕供氧堆肥是通过翻耕机翻耕供氧（配合鼓风机鼓风），在好氧条件下，好氧细菌对有机物进行吸收、氧化、分解。微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生更多的生物体的过程。在有机物生化降解的同时，伴有热量产生，因堆肥工艺中该热能不会全部散发到环境中，就必然造成堆肥物料的温度升高，这样，就会使一些不耐高温的微生物死亡，耐高温的细菌快速繁殖。生态动力学表明，好氧分解中发挥主要作用的是菌体硕大、性能活泼的噬热细菌群，该菌群在大量氧分子存在下将有机物氧化分解，同时释放出大量的能量。

据此，好氧堆肥过程应伴随着两次升温，分成3个阶段：起始阶段、高温阶段和熟化阶段。

起始阶段（一次发酵前期，1～3天）：堆肥初期，好氧中的中温细菌和真菌利用堆体中有机物中易降解的碳水化合物、脂肪等迅速增值，同时释放出热量使温度上升，使堆体温度不断升高，温度可达15~45℃。

高温阶段（一次发酵的主要阶段，4～8天）：随着堆体热量的积累，温度逐渐上升到50℃以上，即进入了高温阶段。耐高温细菌迅速繁殖，在有氧条件下，大部分难降解的蛋白质、纤维等继续被氧化分解，同时放出大量热能，使温度上升至60~70℃。此时，好热性的微生物如纤维素分解氧化菌逐渐代替了中温微生物的活动，堆体中残留的有机物继续被分解氧化，一些复杂的有机物如纤维素等也开始得到分解，病原菌、寄生虫卵与病毒被杀灭。当有机物基本降解完，噬热菌因缺乏养料而停止生长，产热随之停止。堆体的温度逐渐下降，当温度稳定在40℃，堆肥基本达到稳定，形成腐殖质。

熟化阶段（一次发酵的后期和二次发酵过程，8～15天）：经过高温阶段，污泥中大部分易于生物降解的有机物得到分解，剩下的是木质素等较难分解的有机物和新形成的腐殖质。此时微生物活动量减弱，产热量也随之减少，温度逐渐下降，中温微生物又逐渐成为优势菌种，残余物质进一步分解，腐殖质继续不断地积累，堆肥进入腐熟阶段。

3）翻耕作用：

物料翻耕搅拌采用专用翻耕机，翻耕机是为了把空气包裹到堆料固体颗粒间并使空气与堆料接触均匀，以达到供氧和促进水分蒸发作用。在堆肥的起始阶段，好氧速率很大，1天翻耕1次较为合适。在堆肥后期搅动次数多会引起料堆温度下降，一般1～2天进行1次翻动，若堆心温度达到55~60℃时就需要进行翻动。

①排出水分

好氧微生物在反应过程中，生成物是二氧化碳、水等。被处理物料中的水，随着反应过程进行，经过微生物降解后，水分子游离出来，以单体分子状态存在。在微生物作用下反应过程会产生生物热能，使堆体温度升高，一般可达到 70℃，在温度作用下，水会变成水蒸气，温度越高气化量越大，通过翻耕，将水分带出，减少堆肥物料中的含水率。否则，水蒸气会变成液态水存在物料中，含水率高，密度增加，透气性就差，氧气含量减少，使处理过程变为厌氧状态。

排出的水分（水汽）主要通过抽风支管，利用抽风机强制抽风送入臭气处理装置除臭后排放至大气环境。

②通风供氧

在堆垛的物料中，越疏松空隙越大，含气体的量越大，相应的氧含量也越大。好氧微生物发酵需要消耗大量的氧，排除二氧化碳等气体。这些生产的气体，占据了氧气的空间，实际工作中，通过翻耕搅拌，加大置换面积，减少置换阻力，即可有效的排除二氧化碳、氨气、硫化氢等气体，并配合鼓风机补入新鲜空气。

4、 相关平衡

1.物料平衡

本次物料核算以干基质量进行计算。

图2-3 项目物料平衡图 单位：t/a

2.水汽平衡

本项目污泥含水率80%，秸秆含水率为5%；产品园林绿化栽培基质肥含水率为40%，改良土含水率为60%。其中在好氧堆肥发酵过程中，部分水分因为发酵温度的升高转化为水汽，被抽风机和车间顶部机械强制通风设施带走，排入大气环境。本项目水汽平衡见表2-12和图2-4。

表2-12 水汽平衡表 单位：t/a

带入

带出

污泥（含水率80%）

112000

产品

44

000

秸秆（含水率5%）

421.5

洗涤废水带走

2880（数据来源于水量平衡计算）

辅料喷洒混料（保持湿润、抑尘）

160（数据来源于水量平衡计算）

有组织排放

53407.6

除臭剂带入

64（数据来源于水量平衡计算）

3#车间顶部排风扇带走

14047.9

鼓风机鼓风带入

1594（温度20℃，湿度30%条件下的含水量）

酸碱配比溶液带入

96（数据来源于水量平衡计算）

带入总量114335.5

带走总量114335.5

图2-4 项目水汽平衡图 单位：t/a

3.水平衡

（1）用水

用水来源：园区供水管网接入高位水池，供给各用水单元。

①生活用水

本项目不新增员工，不产生生活用水。

②除臭剂稀释用水

除臭剂使用时用水稀释，用水量0.2m3/d。

③碱液配比用水

NaOH用量为4.8t/a，需要新水96m3/a，用水量0.3m3/d。

④辅料喷洒、混料用水

项目辅料堆存辅料新鲜水喷洒用水量0.5m3/d。

⑤洗涤塔用水

洗涤塔在喷淋洗涤过程洗涤用水量为300m3/d，设计喷淋洗涤水循环使用，循环使用率97%，需定期补充新鲜水9m3/d，洗涤水需加入酸碱液，其中碱液配比用水0.3m3/d，故洗涤塔还需补充新鲜水8.7m3/d。

⑥绿化用水

本项目未变更绿化面积，无绿化用水产生。

（2）废水产生情况

①污泥堆存区渗滤液

污泥含水率80%时，呈现半固态，堆存过程中产生的渗滤液占污泥用量的0.5%。渗滤液产生量2.188m3/d，沿地槽导流至收集槽内，送厂区自建污水处理站。

②生活污水

本项目不新增员工，无生活污水产生。

③洗涤塔洗涤废水

据原项目竣工验收资料，洗涤水反复循环使用，设计循环率97%，3%以洗涤废水形式排出，则洗涤废水产生量为9m3/d。

（3）水量平衡图

图2-5 水量平衡图 单位m3/d

与项目有关的原有环境污染问题

1、 原有工程环保手续

（1）2020年2月25日，项目取得了投资备案证，项目代码为2020-530181-42-03-023829；

（2）2020年5月编制了《污水处理厂污泥综合利用工程环境影响报告表》，并于2020年6月18日取得了《昆明市生态环境局安宁分局关于安宁金源工贸有限公司污水处理厂污泥综合利用工程建设项目环境影响报告表的批复》（安生环复[2020]66号）；

（3）2020年9月24日，项目取得了昆明市生态环境局安宁分局核发的排污许可证，证书编号为：91530181673620474F002U；

（4）2022年1月编制了《安宁金源工贸有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年3月11日进行了备案，备案编号为：533601-2022-046-L；

（5）2022年7月，项目进行了环境保护验收。

2、名称、建设地点

原有工程名称：污水处理厂污泥综合利用工程

建设地点：云南省安宁工业园区禄脿片区（大哨）

3、产品方案

原项目产品方案详见表2-12。

表2-12 原项目产品方案

序号

名称

单位

数量

规格

1

园林绿化栽培基质肥（粉状）

t/a

20000

40kg/袋，20kg/袋，10kg/袋

备注：执行《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）标准

4、原有工程主要材料及能耗情况

原有工程主要材料及能耗情况详见下表。

表2-12 原有工程主要材料及能耗情况

序号

名称

单位

数量

备注

1

污泥

t/a

51200

2

秸秆

t/a

15240

3

草炭（泥煤）

t/a

24000

4

菌种

t/a

0.6

5

除臭剂

t/a

2

6

NaOH

t/a

1.2

7

草酸

t/a

8

8

活性炭

t/a

1.077

9

包装袋

t/a

3.2

10

水

m3/a

1184

11

电

kW•h

32000

5、原有工程总平面布置

项目场地呈规则梯形，地势为北高南低。北面布置高位水池和污水处理站，中间为生产车间，从北向南依次为污泥堆存区、辅料堆存区、堆肥区、破碎筛分区、包装区和成品仓库。生活区位于西南角，配套生活污水收集池。

项目恶臭气体处理设施布置在东南面，紧挨堆肥区；布袋除尘、除尘设施靠近破碎筛分区，危险废物暂存间位于堆肥区东侧，事故水池设置在厂区东南角。进厂道路入口处为地磅。

6、原有工程生产工艺

原有工程生产工艺见下图。

图2-6 原有工程工艺流程图

7、原有项目污染物产排核算及影响分析

（1）废水

原项目废水产生量为10.7m3/d。废水经过自建污水处理站处理后，COD：52.41mg/L，BOD：26.50mg/L，SS：17.27mg/L，NH3-N: 5.70mg/L，总磷：0.85mg/L，动植物油：0.3mg/L，部分回用于喷洒辅料，剩余部分送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

（2）废气

原项目废气污染物主要为NH3、H2S、颗粒物等。NH3、H2S有20%通过3#车间顶部机械强制通风设施无组织排放，剩余80%收集后经洗涤塔+UV光氧+活性炭吸附处理后由30m高的1#排气筒排放，废气处理设施处理效率为96%；颗粒物收集率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，经布袋除尘器收集后由15m高的2#排气筒排放，未收集的粉尘有80%沉降在车间内，其余的无组织排放。

原项目NH3产生量为2.49t/a，H2S产生量为0.87t/a，颗粒物产生量为8t/a。则NH3无组织排放量为0.498t/a，收集量为1.992t/a，有组织排放量为0.0797t/a；H2S无组织排放量为0.174t/a，收集量为0.696t/a，有组织排放量为0.0278t/a；颗粒物无组织排放量为0.16t/a，收集量为7.2t/a，有组织排放量为0.072t/a。

原项目废气产生情况详见表2-13。

表2-13 原项目恶臭气体产生情况一览表 单位：t/a

项目

产生量

收集量

无组织排放量

有组织排放量

氨

2.49

1.992

0.498

0.0797

硫化氢

0.87

0.696

0.174

0.0278

颗粒物

8

7.2

0.16

0.072

（3）噪声

原有工程噪声主要是生产设备运行过程产生，鼓风机、抽风机、破碎机、筛分机和包装机等设备安装减震软垫，抽风机使用消声器消声，利用厂房隔音。

据验收监测报告，原有工程四周厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声达标。

（4）固废

1）生活垃圾

项目劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d），员工生活垃圾产生量为 10kg/d，3.2t/a；主要为员工日常生活产生的食品包装袋、果皮纸屑等，项目设4个垃圾收集桶，统一收集后交由安宁凹美文化旅游有限公司清运处置。

2）生活污水收集池和污水处理设施污泥

污泥主要来源于生活污水收集池及污水处理设施，污泥产生量约为21t/a，干化后返回生产线作为原料用于生产。

3）布袋除尘器收集粉尘

项目布袋除尘器收集的粉尘量为7.128t/a，返回生产线作为原料用于生产。

4）废包装材料

废包装材料主要为破损包装袋，产生量约 1.2t/a，包装材料的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，为一般工业固废，经收集后出售给废品收购站。

5）废活性炭

项目收集恶臭气体总量为2.688t/a，洗涤塔去除60%后进入UV光氧，UV光氧去除60%后进入活性炭，则项目活性炭吸附恶臭气体量为0.323t/a，活性炭对恶臭气体的吸附值按300mg/（g活性炭）计，则需要活性炭1.077t/a，废活性炭产生量为1.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭废物类别属于HW49，废物代码为900-039-49，危险特性为T, 桶装收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处理。

6）废UV灯管

UV光解装置维护过程中会产生废UV灯管，产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管废物类别属于HW29，废物代码为900-023-29，危险特性为T，桶装收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处理。

综上所述，原有工程产生的固体废弃物得到合理处置，处置率100%。

（5） 污染物排放汇总

原有工程产生的污染物汇总见表2-14。

表2-14 原有工程污染物排放汇总情况

序号

污染物

污染物类型

产生/排放量

排放方式及去向

1

废水

产生量

1095.68m3/a

废水经过自建污水处理站处理后，部分回用于喷洒辅料，剩余部分送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

COD

0.18t/a

BOD

0.09t/a

SS

0.06t/a

NH3-H

0.02t/a

总磷

0.003t/a

动植物油

0.001t/a

2

固废

生活垃圾

3.2t/a

合理处置

污泥

21t/a

收集粉尘

7.128t/a

废包装材料

1.2t/a

废活性炭

1.4t/a

交云南大地丰源环保有限公司处置

废UV灯管

0.02t/a

3

噪声

声效A等级

厂界达标

/

4

废气

NH3

0.0797t/a

洗涤塔+UV光氧+活性炭吸附+30m高的1#排气筒

H2S

0.0278t/a

颗粒物

0.072t/a

布袋除尘器+15m高的2#排气筒

8、与项目有关的主要环境问题及整改措施

据调查，原项目为污水处理厂污泥综合利用工程，项目环保设施和环保措施落实到位，且项目已完成竣工环境保护验收，验收结论为合格，无主要环境问题，无需整改。

（1） 三本账核算

本项目扩建后，三本账核算见表2-15。

表2-15 项目“三本账”核算

污染物类型

原有工程排放量(t/a)

本工程排放量(t/a)

以新代老削减量(t/a)

本工程建成后排放量(t/a)

排放增减量(t/a)

废气污染物

氨

0.0797

0.1792

0

0.1792

+0.0995

硫化氢

0.0278

0.0717

0

0.0717

+0.0439

颗粒物

0.072

0.018

0

0.018

-0.054

废水

排水量

0

0

0

0

0

固体废物

生活垃圾

3.2

0

0

3.2

0

污泥

21

21

0

21

0

布袋除尘器收集粉尘

7.128

1.782

0

1.782

-5.346

废包装材料

1.2

0.4

0

1.2

+0.8t

废活性炭

1.4

4.25

0

4.25

+2.85

废UV灯管

0.02

0.03

0

0.03

+0.01

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域

环境

质量

现状

一、建设项目所在地区域环境质量现状

本项目位于云南省安宁工业园区禄脿片区（大哨），项目所在地区域环境质量现状如下：

1、环境空气

项目所在地环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准。

《2021年度昆明市生态环境状况公报》：2021年，昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天气增加6天，环境空气污染综合指数持平。

2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川[区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。

项目所在区域属于大气环境质量达标区域。

（2）特征污染物

本项目特征污染物为发酵过程中产生的硫化氢、氨和TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，硫化氢、氨无国家、地方环境空气质量标准中标准限值要求，无需监测，TSP日均值引用云南省炜鑫实业有限公司委托云南升环检测技术有限公司于2020年12月11日—17日对“50万吨磷石膏综合利用工程项目”周边松坪村TSP大气污染物环境质量现状的检测数据，“松坪村”位于本项目东面2.6km，本项目引用数据有效。监测内容如下：

1）监测情况

监测因子：颗粒物（TSP）。

监测频率：2020年12月11日—2020年12月17日，连续监测7天。颗粒物（TSP）日均浓度每天采样时间为24小时；颗粒物（TSP）02：00-03：00、08：00-09：00、14：00-15：00、20：00-21：00的1小时值平均浓度检测。

监测方法：按生态环境部颁布的标准方法进行采样及分析。

表3-1 其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测因子

经纬度

相对本项目方位

相对厂界距离

松坪村

TSP

E102°20'43.62"

N24°58'36.76"

东

2.6km

2）监测结果及评价

据云南升环检测技术有限公司采样监测结果，监测结果及评价见表 3-2。

表 3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称

污染

物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

备注

松坪村

TSP

1h平均

900

214-298

33.11

0

达标

/

注：检出限+L 表示检测结果低于方法检出限；低于检出限项目，现状评价按检出限的一半进行评价。

根据云南升环检测技术有限公司于2020年12月11日—17日对松坪村监测点检测数据显示，TSP大气污染物环境质量现状均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目周围大气环境质量现状较好。

2、地表水环境

项目涉及地表水为螳螂川，据《云南省地表水水环境功能区划》（2014年修订），螳螂川安宁-富民过渡区：由安宁温青闸至富民大桥，全长55.2km。由于受上段云峰造纸厂、合成洗剂厂、五钠厂、化肥厂、磷矿厂、钢铁厂等工厂的排污影响。水质较差，现状水质为劣Ⅴ类，已不能满足下游用水水质要求，规划水平年水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水体标准。

根据《2021年昆明市生态环境状况公报》，螳螂川-普渡河与2020年相比，普渡河桥断面（水质类别为Ⅲ类）、鸣矣河通仙桥断面（水质类别为V类）、富民大桥断面（水质类别为V类）和中滩闸门断面（水质类别为劣V类）水质类别均保持不变，温泉大桥断面水质类别由V类下降为劣V类。

3、声环境

本项目位于云南省安宁工业园区禄脿片区（大哨），项目所在区域为3类区，据验收监测报告，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果见下表。

表3-3 噪声达标情况表

日期

监测点位

噪声值dB（A）

执行标准值dB（A）

是否达标

2022/3/21

厂界东

昼间：52.6

65

达标

夜间：44.2

55

达标

厂界南

昼间：55.4

65

达标

夜间：42.3

55

达标

厂界西

昼间：56.1

65

达标

夜间：45.6

55

达标

厂界北

昼间：54.7

65

达标

夜间：41.3

55

达标

2022/3/22

厂界东

昼间：55.7

65

达标

夜间：42.3

55

达标

厂界南

昼间：53.4

65

达标

夜间：43.6

55

达标

厂界西

昼间：54.4

65

达标

夜间：46.5

55

达标

厂界北

昼间：52.1

65

达标

夜间：44.2

55

达标

据上表分析，项目所在区域属于达标区域。

4、生态环境

根据现场踏勘，项目所在区域及周边已无原生植被，仅为一些次生植被，生物多样性差。项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，项目周边主要植物有松树、桉树、朴树等。生态环境自身调控能力一般。

项目所在区域无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。建设区已无大型野生动物、受国家和云南省重点保护及关注物种。生态环境自身调控能力较低，生物多样性一般。

环境

保护

目标

1、大气环境

根据现场勘查，本项目大气环境保护目标为西南面520m处的大哨村、东南面1755m处的水井湾村和西面2310m处的下禄裱小村。保护目标及周边环境关系图见附图4。

2、声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地表水环境

项目地表水保护目标为项目厂界东北侧3000m处的螳螂川。水系图见附图3。

4、地下水环境

根据现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

项目区域主要分布绿化植物，主要为松树、朴树等，不涉及特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

表3-4 项目环境保护目标一览表

序号

保护目标

坐标

相对

位置

距离（m）

保护标准

保护对象及内容

大气环境

大哨村

东经102°18′43.71″

北纬24°58′24.40″

西南

520

GB3095-2012《环境空气质量》二级标准，

HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D.1

中NH3、H2S一小时平均值浓度

2350人

水井湾村

东经102°19′51.04″

北纬24°57′54.63″

东南

1755

640人

下禄裱小村

东经102°17′36.74″

北纬24°58′30.46″

西

2310

750人

水环境

螳螂川

——

东北

3000

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

河流

地下水

项目厂界外500米范围内无地下水保护目标

污染

物排

放控

制标

准

一、污染物排放控制标准

1、废气

项目运营期破碎、筛分过程中产生的粉尘通过2#排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

污染物

颗粒物

有组织排放

最高允许排放浓度(mg/m3)

120

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

排气筒高度(m)

15

项目运营期堆肥过程产生的废气污染物主要有臭气浓度、NH3、H2S，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准。

表3-6 恶臭污染物排放标准（有组织）

污染物

NH3

H2S

臭气浓度

有组织排放

最高允许排放速率(kg/h)

20

1.3

6000（无量纲）

排气筒高度(m)

30

表3-7 恶臭污染物厂界标准值（无组织） 单位：(mg/m3)

序号

污染物

标准限制

1

NH3

1.5

2

H2S

0.06

3

臭气浓度（无量纲）

20

2、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-8 工业企业环境噪声排放标准(单位：dB(A))

时段

功能区类别

昼间

夜间

3

65

55

3、废水

实行雨污分流，雨水经排水沟渠汇入周边沟箐。

项目废水使用 1 套污水处理设施处理后，全部送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

项目用作补充生产用水的水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准。标准详值见表3-9。

表3-9 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

序号

污染因子

标准值

执行标准

1

PH值

6.5-8.5

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准

2

悬浮物

---

3

BOD5

≤10

4

CODcr

≤60

5

总硬度（以CaCO3计）

≤450

6

氨氮

≤10

7

总磷

≤1

8

粪大肠菌群（个/L）

≤2000

4、固体废物污染控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

废活性炭、废UV灯管为危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改清单中相关要求进行贮存、管理和处置。

总量

控制

指标

1、废气

本项目运营期废气主要排放颗粒物、氨气、硫化氢和臭气等无组织恶臭气体，无SO2和 NOx 的排放，不设总量控制指标。

2、废水

项目废水不外排，不设废水总量控制指标。

3、固体废物

固废处置率 100%。

四、主要环境影响和保护措施

施工

期环

境保

护措

施

项目为改建项目，只变更原辅料，不涉及土建工程，施工期基本无污染物产生。

运营

期环

境影

响和

保护

措施

1、废气

（1）废气污染物产生情况

项目运营期废气污染物为粉尘和恶臭，恶臭因子成分较多，主要包括硫化氢、二氧化硫、甲硫醇、甲硫醚、丙硫醇、氨、胺类等，而硫化氢、氨是堆肥过程中产生的最主要的恶臭气体，其中 NH3、H2S 的产生量与工艺运行参数选择和运行实际工况紧密相关，园林绿化栽培基质肥在筛分、破碎和包装环节会产生扬尘，主要污染物为颗粒物，因此，本项目大气污染物为NH3、H2S和颗粒物。

①恶臭

项目恶臭污染物产生环节集中在污泥堆放和堆肥过程。

本项目污泥的含固率20%，含硫率不超过0.8%，含氮量不超过2%；加入秸秆调节C/N，保证鼓风条件，减少厌氧反应，发酵过程的总硫和总氮转化成H2S、 NH3的比例不大于1%（上述数据类比《中山市环保事业发展有限公司市政污泥高温发酵堆肥综合利用项目》）。项目污泥利用量为14万t/a，含固量为2.8万吨，则总硫、总氮含量为224t/a、560t/a，转化为H2S、NH3的产生量为2.24t/a，5.6t/a。

表4-1 本项目恶臭气体H2S、 NH3的产生情况

名称

指标

含硫率及含硫量

含氮率及含氮量

转化比例

H2S产生量

NH3产

量

污泥量

140000t/a

0.8%，224t/a

2%，560t/a

1%

2.24t/a

5.6t/a

含固率

20%

含固量

28000t/a

②颗粒物

辅料堆放和混料时会产生少量粉尘，企业通过喷洒水保持物料湿润，减少粉尘产生，混料时污泥含水率较高，因此不易产尘，且辅料堆放和混料在全密闭厂房内进行，无组织粉尘排放量忽略不计。

堆肥熟化后的物料进行破碎筛分和包装过程会产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘》（J.A.奥里蒙，PEDCo，中国环境出版社，1989年12月第一版）中肥料行业产污系数进行核算，产污系数为0.1kg/t，物料混合量2万吨/年，则粉尘产生量为2t/a。

（2）治理设施

①恶臭气体处理措施

项目1#厂房（污泥堆放区）、2#厂房（辅料堆放区）全密闭，仅有车辆进出时会有少量恶臭气体逸散，3#堆肥区设置机械强制通风设施，恶臭气体收集率为80%，未收集部分通过机械强制通风设施无组织排放。污泥堆放区和堆肥区使用生物除臭剂进行除臭；在污泥堆放区和堆肥区区域设置抽风支管，将收集的臭气送至洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭吸附的装置，除臭处理后通过1根30m高的1#排气筒高空排放。

a.生物除臭剂：针对项目恶臭污染物控制，项目首先采用生物除臭剂喷施的方式除臭，生物除臭剂经稀释后，采用弥雾机形成雾状喷洒，液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，溶液的表面不仅能有效的吸附空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体结构发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后产生无味、无毒的物质，硫化氢在植物液的作用下生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。

b.洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）：污泥堆放区和堆肥过程产生的水汽和臭气，通过抽风机抽至洗涤塔，洗涤塔上段为喷淋装置，下段储存碱溶液和酸溶液。本次使用5%的NaOH碱液和草酸溶液进行喷淋，可以吸收H2S和NH3，污染物去除效率达到60%以上。反应方程式见下：

2NaOH+H2S=Na2S+2H2O

H2C2O4+ NH3=NH4+HC2O4

洗涤后的草酸、NaOH溶液分别进入各自的循环水池，循环使用。随着洗涤的进行，不但与臭气中H2S和NH3发生反应，还会将水汽中的CODcr、氨氮等污染物洗出。循环水池内的草酸和NaOH浓度不断降低，而废水的CODcr、氨氮浓度不断升高，因此需要定期排出洗涤废水，并补充新的草酸、NaOH溶液。

c.UV光解装置

UV光解除臭设备主要利用特制的波段在181-245左右的高能高臭氧UV紫外线光束，在一定的照射时间段内，裂解氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物，挥发性有机废气、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线光束的照射下降解转变成CO2和H2O等，从而达到除臭的目的。污染物去除效率达到60%以上。

d.活性炭吸附

活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对废气的一种或多种物质的吸附作用，以达到净化废气的目的。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说，颗粒越小，孔隙扩散速度越快，活性炭的吸附能力就越强。

活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800－1500平方米，活性炭特殊的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。另外由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。活性炭吸附的去除效率75%以上。

②粉尘处理措施

堆肥熟化后的物料进行破碎筛分和包装过程会产生粉尘，建设单位在破碎机和筛分机上方各设置1套集气罩收集粉尘，收集率为90%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高的2#排气筒排放。

（3）废气污染物排放情况

①恶臭

本项目恶臭气体产生环节主要为1#车间污泥堆放区和3#车间堆肥区，1#车间厂房全封闭，3#车间厂房顶部设置机械强制通风设施，废气污染物收集效率为80%，有20%的废气污染物通过3#车间厂房顶部设置的机械强制通风设施无组织排放。则项目无组织排放量为H2S：0.0583kg/h、0.448t/a，NH3：0.1458kg/h、1.12t/a。

项目废气污染物收集效率为80%，收集量为H2S：1.792t/a，NH3：4.48t/a。废气处置设施由三部分组成，去除效率分别是60%，60%和75%，综合去除效率为1-[（1-0.6）×（1-0.6）×（1-0.75）]=96%。

收集的废气污染物经过废气处置设施处理后，排放量为H2S：0.0093kg/h、0.0717t/a，NH3：0.0233kg/h、0.1792t/a，通过1根30m高的1#排气筒高空排放。

本项目恶臭污染物产生排放情况见表4-2。

表4-2 项目恶臭污染物产生排放情况

名称

H2S

NH3

污泥含固率

28000t/a

28000t/a

含量

0.8%，224t/a

2%，560t/a

转化率

1%

1%

产生量

2.24t/a

5.6t/a

密闭车间

收集

效率

80

%

80%

无组织排放量

0.448t/a

1.12t/a

收集量

1.792t/a

4.48t/a

废气去除效率

采取洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭吸附措施，去除效率分别是60%，60%和75%。合去除率为96%

排放速率、排放量

0.0093kg/h、0.0717t/a

0.0233kg/h、0.1792t/a

风机风量

40000m3/h

排放浓度

0.2325mg/m3

0.5825mg/m3

最高允许排放速率

1.3kg/h

20kg/h

达标

情况

排放速率达标

排放速率达标

②颗粒物

建设单位通过设置集气罩和布袋除尘器进行除尘，除尘后通过1根15m高的2#排气筒进行排放。收集效率90%，粉尘收集量为1.8t/a，布袋除尘器除尘效率99%，则粉尘排放量为0.0023kg/h，0.018t/a，风机风量为3000m3/h，排放浓度为0.77mg/m3。另外未能收集的粉尘约10%，逸散量为0.2t/a，由于厂房为密闭厂房，大部分逸散的粉尘沉降在车间地面，仅有约10%的粉尘约0.02t/a以无组织形式通过车辆进出口排出厂房，沉降到车间地面的粉尘收集后返回原料生产。本项目颗粒物产生排放情况见表4-3。

表4-3 项目颗粒物产生排放情况

名称

颗粒物

物料量

62.5吨/天，20000吨/年

产生系数

0.1kg/t

产生量

0.26kg/h、2t/a

破碎筛分和包装区

集气罩收集效率

90%

收集量

0.2344kg/h、1.8t/a

未能收集粉尘去向

未能收集的粉尘约10%，产生量0.2t/a。大部分沉降在车间地面，少部分约0.02t/a以无组织形式通过车辆进出口排出厂房

除尘效率

一套布袋除尘器进行除尘，效率为99%

排放

率、排放量

0.0023kg/h，0.018t/a

风机风量

3000m3/h

排放浓度

0.77mg/m3

最高允许排放速率/排放浓度

3.5kg/h/120mg/m3

达标情况

达标

（4）排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。

表4-4 废气排放口基本情况表

序号

编号

高度

内径

温度

类型

坐标

1

1#排气筒

30m

40cm

35℃

废气排放口

E102°19′3.61″，N24°58′33.47″

2

2#排气筒

15m

20cm

30℃

E102°19′2.78″，N24°58′33.43″

（5）排放标准

本项目的NH3、H2S排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准规定的限值；有组织颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（6）监测要求

项目废气排放监测点位、指标及频次按照表4-5执行。

表4-5项目废气监测指标及最低监测频次

监测项目

监测点位

监测指标

监测频次

有组织臭气

1#排气筒

臭气浓度、H2S、NH3

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

有组织颗粒物

2#排气筒

颗粒物

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

无组织臭气

厂区上风向1个点，下风向3个点

颗粒物、臭气浓度、H2S、NH3

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

（7）治理措施的可行性分析

本项目采用洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭吸附的装置对臭气进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中附表A.1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表，本项目废气处理技术对照见下表。

表4-6 本项目废气处理技术对照表

主要生产单元

产污环节名称

污染物种类

可行技术（参考）

本项目采用技术

是否可行

好氧发酵单元

好氧发酵、堆肥产品加工

硫化氢、氨氮、臭气浓度

生物过滤、化学洗涤、活性炭过滤

洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭吸附的装置

可行

根据上表分析，本项目有组织废气治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中的可行技术。

项目无组织臭气污染物主要通过厂房密闭、喷洒除臭剂等治理措施，颗粒物通过厂房全密闭，采取集气罩收集等措施减少无组织排放量。项目无组织污染物产生量较小，无组织臭气通过喷洒除臭剂和厂房密闭措施治理后对环境影响较小，无组织颗粒物通过厂房密闭措施治理后有80%沉降在车间内，收集后回用于生产，剩余逸散部分排放量较小。

综上，本项目废气污染物治理措施可行。

（8）大气环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次环评结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响。

项目运营期废气主要为恶臭，主要来源是污泥堆放区和堆肥区等产生的恶臭，主要成份为氨与硫化氢。

本项目厂房全密闭，仅有少量臭气污染物逸散到大气中，收集的臭气经洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭吸附后通过30m高的1#排气筒排放，排放浓度和排放速率均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准规定的限值，项目周围500m范围内无环境保护目标，且企业采取的治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中的可行技术，项目污染物排放量较小。

因此，项目废气经废气处理设施处理后，对周围大气环境影响不大。

2、废水

（1）废水产生情况

①污泥堆存区渗滤液

污泥含水率80%时，呈现半固态，堆存过程中产生的渗滤液占污泥用量的0.5%。渗滤液产生量2.188m3/d，沿地槽导流至收集槽内，送厂区自建污水处理站，渗滤液的废水污染物特征：COD：2000mg/L，BOD：800mg/L，SS：800mg/L，NH3-N:100mg/L，总磷15mg/L。

②生活污水

本项目不新增人员，无生活污水产生。

③洗涤废水

洗涤塔在喷淋洗涤过程洗涤用水量为300m3/d，设计喷淋洗涤水循环使用，循环使用率97%，洗涤塔洗涤废水产生量为9m3/d，水质成分较为复杂，不是酸碱废水，同时含有水汽中洗出的COD、BOD、SS、NH3-N、总磷，还要有除臭反应产生的Na2S、NH4Cl等。洗涤废水污染物浓度高时，会影响洗涤效果，因此必须强制排水，补充新的草酸溶液、NaOH溶液，保证除臭效率。洗涤废水为酸碱废水，进污水处理站之前需要调节pH，因此污水处理站前端有一个调节池进行均化调节。调节后的洗涤废水的污染物水质特征：pH为6.5-8.5，COD：1500mg/L，BOD：600mg/L，SS：1000mg/L，NH3-N:80mg/L，总磷12mg/L。

项目废水污染物产生情况见表4-7。

表4-7 项目废水污染物产生情况 单位mg/L

废水类型

产

量

COD

BOD

SS

NH3-N

总磷

渗滤液

2.188m3/d

2000

800

800

100

15

洗涤废水

9m3/d

1500

600

1000

80

12

污水处理站进口的综合废水

11.188m3/d

1598

639

961

84

13

（2）治理措施

洗涤废水依托原有工程1个20m3的洗涤废水收集池，收集洗涤废水。

项目废水依托一套污水处理站，采用好氧+厌氧+MBR膜处理的处理工艺，处理规模为15m3/d。

（3）依托可行性分析

项目自建污水处理站处理规模为15m3/d，据验收监测报告，原项目生活污水产生量为0.5m3/d，其余污水均为本项目重新核算，本项目渗滤液产生量为2.188m3/d，洗涤废水产生量为9m3/d，项目合计污水产生量为11.188m3/d，未超出依托的污水处理站规模。污水处理站处理规模为15m3/d能满足本项目污水处理需求。

据验收监测报告，污水处理站出水能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准。

综上所述，本项目依托原有工程自建污水处理站处理措施可行。

（4）废水排放情况

本项目废水经过污水处理站前端的调节池进行调节，调节时加入酸碱调节PH，匀化废水水质，适当加入聚合氯化铝絮凝剂，沉淀悬浮物，便于后端处理。

本项目废水经过自建的1套污水处理站处理后，污水处理站出口的水质指标见表4-8。

表4-8 污水处理站出水水质情况表

类型

产生量

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

总磷

动植物油

进口水质

0.4m3/d

1598

639

961

84

13

---

处理工艺

好氧+厌氧+MBR膜处理

去除率

---

97%

99%

98%

95%

97%

---

出口水质

---

43.88

9.188

19.75

4.248

0.37

---

注：出口水质来源于验收监测报告平均值

项目废水经污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线的补充生产用水，不外排。

（5）监测计划

项目污水处理站出口监测按照表4-9执行。

表4-9 项目污水处理站出口监测指标及最低监测频次

监测项目

监测点位

监测指标

监测频次

污水

污水处理站出口

pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷

1次/半年

3、噪声

（1）设备噪声源强

本项目主要噪声来源于生产设备运行时产生，本项目新增一台装载机，设备噪声情况见表4-8。

表4-10 项目设备噪声情况表 单位：dB(A)

设备噪声

产生位置

排放规律

声源值

台数

采取措

装载机

污泥堆放区

间断

80

1

厂房隔音

（2）预测模式

本次噪声预测选用点源衰减模式和多声源合成模式。

噪声衰减模式：

Lr = L0—20 lg（r / r0）

式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；

L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；

r——关心点距噪声源距离，m；

r0——距噪声源距离，r0取 1m。

噪声合成模式：

式中：L——受声点的总声压级，dB(A)；

LI——各个声源在受声点的声压级，dB(A)；

n——声源个数。

（3）预测结果

本项目噪声源与厂界四周的距离见表4-11，预测结果见表4-12。

表4-11 噪声源与厂界四周的距离 单位：m

产噪设备

数量

噪声源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

装载机

1

80

63

58

49

86

表4-12 厂界贡献值预测结果表 单位：dB(A)

厂界点位

本项目贡献值

原项目背景值

叠加背景预测值

标准值

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

东

13.42

54.15

43.25

54.15

43.25

昼间65，夜间55

达标

南

29.79

54.40

42.95

54.41

43.15

达标

西

31.24

55.25

46.05

55.27

46.19

达标

北

26.43

53.40

42.75

53.41

42.85

达标

从表4-10预测结果分析，本工程厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围的环境影响不大。

（4）对保护目标的影响

据现场调查，本项目周围50m范围内无声环境保护目标，本项目噪声对周围环境无影响。

（5）监测要求

监测点位：厂界四周

监测频次：在竣工验收昼间、夜间时段监测，监测天数2天，2次/天。

4、固体废物

（1）固体废物源强及相关处理措施

项目运营期固体废弃物主要为生活污水收集池和污水处理设施的污泥，布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、废包装材料。危险废物包括废活性炭、废UV灯管。

1）生活垃圾

项目不新增劳动人员，无生活垃圾产生。

2）生活污水收集池和污水处理设施污泥

污泥主要来源于生活污水收集池及污水处理设施，污泥产生量约为21t/a，干化后返回生产线作为原料用于生产。

3）布袋除尘器收集粉尘

项目布袋除尘器收集的粉尘量为1.782t/a，返回生产线作为原料用于生产。

4）车间沉降粉尘

项目车间沉降的粉尘量为0.18t/a，返回生产线作为原料用于生产。

5）废包装材料

废包装材料主要为破损包装袋，产生量约0.4t/a，包装材料的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，为一般工业固废，经收集后出售给废品收购站。

本项目一般固体废物和生活垃圾产生和处置情况见表4-13。

表4-13 项目一般固废和生活垃圾产生和处置情况

固废种类

固废类型

产生量

处置措施

生活污水收集池和污水处理站污泥

一般固废

21t/a

干化后返回生产线作为原料用于生产

布袋除尘器收集粉尘

一般

固废

1.782t/a

返回生产线作为原料用于生产

车间沉降粉尘

一般

固废

0.18t/a

返回生产线作为原料用于生产

废包装材料

一般固废

0.4t/a

出售给废品收购站

6）危险废物

①废活性炭

项目收集恶臭气体总量为2.688t/a，洗涤塔去除60%后进入UV光氧，UV光氧去除60%后进入活性炭，则项目活性炭吸附恶臭气体量为1.004t/a，活性炭对恶臭气体的吸附值按300mg/（g活性炭）计，则需要活性炭3.346t/a，废活性炭产生量为4.35t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭废物类别属于HW49，废物代码为900-039-49，危险特性为T, 桶装收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处理。

②废UV灯管

UV光解装置维护过程中会产生废UV灯管，产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管废物类别属于HW29，废物代码为900-023-29，危险特性为T，桶装收集后暂存于危废暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司处理。

本项目危险废物产生和处置情况见表4-14。

表4-14 项目危险废物产生和处置汇总表

序号

名称

类别

代码

产生量

产生工序及装置

形态

危险特性

防治措施

1

废活性炭

HW49

900-041-49

4.35t/a

废气处理

固态

T

收集于危废收集桶内，并置于危废暂存间暂存，统一交由云南大地丰源环保有限公司处置

2

废UV灯管

HW29

900-023-29

0.03t/a

废气处理

固态

T

（2）固废影响分析

本项目产生的一般固废为生活污水收集池和污水处理设施污泥、布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、废包装材料。生活污水收集池和污水处理设施污泥收集干化后作为原料用于生产，布袋除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘收集后返回生产线作为原料用于生产，废包装材料出售给废品收购站，处置方式合理，去向明确。

危险废物为废活性炭、废UV灯管，收集后暂存于原有工程的危险废物暂存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司处置，原有工程建设的危废暂存间面积8㎡，建设规范，该危险废物暂存间在原有工程中已经通过环保验收，危险废物暂存间的建设严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单的要求进行建设。

综上所述，本项目产生的固废全部得到合理处置，固体废弃物对外环境的影响较小。

5、环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平，根据项目环境风险评价的程序，结合该项目的特点，风险评价工作程序大体包括风险识别、风险分析、后果计算、风险评价、风险管理和防范措施及应急计划等内容。

（一）风险源项识别

（1）物质风险识别

①风险调查

环境风险调查是分析和预测建设项目存在的潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响预测和防护作为评价重点。本项目评价重点为危险物质的泄漏对人群和环境造成的影响的分析。

②危险物质及其特性。

本项目生产过程中使用和产生的危险物质为NaOH、草酸、废活性炭、废UV灯管。

③危险性判断

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为：

A、氢氧化钠库房发生泄露

B、草酸库房发生泄露

（2）评价等级判断

①划分依据

《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的划分依据，见表4-15。

表4-15 环境风险评价工作级别划分标准

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见HJ169-2018附录A。

②环境风险潜势

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169—2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、 II、 III、 IV/IV+级。

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分依据见表4-16。

表4-16建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：IV+为极高环境风险

对项目使用的辅料、中间产物以及产品中涉及到的化学品的性质进行识别，并确定风险物质临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）附录 C，计算危险物质总量与临界量比值（Q）。

式中： q1， q2，…， qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2， ...， Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100； Q≥100。

依据计算本项目的Q值如下表所示。

表4-17 项目危险物质总量与其临界量比值

序号

名称

CAS号

最大存在总量（t）

临界量（t）

该种危险物质Q值

1

NaOH

/

0.5

/

/

2

草酸

/

0.5

/

/

3

废活性炭

/

4.25

/

/

4

废UV灯管

/

0.03

/

/

项目Q值

/

由表4-16所示，项目Q均小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

③评价等级

项目环境风险潜势为 I，故项目环境风险评价等级为简单分析。即在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（3）泄露事故风险分析

1）NaOH 泄漏事故

NaOH为固体，在厂区专用库房储存，最可能发生的泄露事故为在配比碱液时， 发生泄漏进入外环境。

2）草酸泄漏事故

项目使用草酸均为外购，在运输途中和存储过程中罐体破碎会导致草酸泄露。最有可能发生泄露的事故为罐体破损导致泄露，进入外环境。

（4）对周边环境的影响

1）对地表水的影响

NaOH在不遇到水的情况下，只要及时处置，就不会进入地表水体。

草酸泄露进入地表水体后，会使得水质PH超标，大量草酸进入水体，使得水体酸碱度失去平衡，造成水中生物死亡。

项目NaOH、草酸放置在专用库房内，专人管理，现用现取，只要加强操作管理，可以避免NaOH和草酸泄露。同时厂区设置一个500m3的事故水池，发生泄露后及时导流进入事故水池内，避免进入外环境，因此项目事故泄露对地表水环境影响较小，风险可控。

2） 对地下水环境影响分析

NaOH和草酸泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到NaOH和草酸的污染，导致地下水中PH严重超标，水质破坏，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的酸碱液，土壤层吸附不仅会造成植物生物的死亡，还造成土壤板结。而且土壤层吸附的酸碱液会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，污染地下水。

各类收集池、污水处理设施池体及管道的破损导致废水进入地下水，废水污染物对地下水造成污染，氨氮等超标，导致地下水无法使用，需要长久的自然稀释消解，才能得以恢复。

项目污泥堆放区、堆肥区、危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池进行防渗，定期对污泥堆放区、堆肥区等区域进行检修，及时对破损处进行补救。 定期对危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池检修维护，发生泄漏， 采取防渗堵漏。同时厂区设置一个事故水池，一旦发生废水泄漏，及时导流至事故水池内，避免进入外环境。建设单位采取地下水污染监控措施，对地下水水质进行跟踪监测。对地下水环境的影响程度可以接受。

（5）风险防范及减缓措施

为避免意外事故的发生，项目需做好相关安全防范措施。

NaOH、草酸放置在专用库房内，做到防渗、防雨、防晒、防风、防淋溶。 污泥堆放区、堆肥区、危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池 进行防渗措施，各类废水及时收集进入污水处理设施进行处理。 危废暂存间防渗措施要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求，做到防风、防雨、防晒，设置导流地沟和收集池。厂区设置一个500m3的事故水池，发生泄露后及时导流进入事故水池内，避免进入外环境。

（6）其他

工作人员应经严格培训后上岗，必须严守操作规程和安全措施，并应安排专人定期巡视，定期检查设备，设备出现异常，应立即关停设备，进行检修。

（7）应急预案

项目已编制突发环境事件应急预案，备案编号为：533601-2022-046-L。

（8） 风险评价结论

本项目环境风险潜势为 I，环境风险评价等级为简单分析。本项目在采取各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。

表4-18 建设项目环境风险简单内容表

建设项目名称

安宁金源工贸有限公司污水处理厂污泥综合利用工程改建项目

建设地点

云南省昆明市安宁工业园区禄脿片区（大哨）

地理坐标

经度

102°19′01.32″

纬度

24°58′33.85″

主要危险物质及分布

危险物质为NaOH、草酸、各类废水，分布在专用库房和废水收集池。 其中NaOH最大储存量为0.5t、草酸最大储存量为0.5t。

环境影响途径及危害后果

①环境影响途径：环境风险物质泄漏向地势低汇集进入地表水环境， 沿着土壤下渗进入地下水环境，污染地表水和地下水。

②对地表水环境的影响：NaOH在不遇到水的情况下，只要及时处置，就不会进入地表水体。草酸泄露进入地表水体后，会使得水质PH超标，大量草酸进入水体，使得水体酸碱度失去平衡，造成水中生物死亡。

③对地下水环境的影响：NaOH和草酸泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到NaOH和草酸的污染，导致地下水中PH严重超标，水质破坏，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的酸碱液，土壤层吸附不仅会造成植物生物的死亡，还造成土壤板结。而且土壤层吸附的酸碱液会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，污染地下水。

风险防范措施要求

为避免意外事故的发生，项目需做好相关安全防范措施。

NaOH、草酸放置在专用库房内，做到防渗、防雨、防晒、防风、防淋溶。 污泥堆放区、堆肥区、危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池 进行防渗措施，各类废水及时收集进入污水处理设施进行处理。 危废暂存间防渗措施要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求，做到防风、防雨、防晒，设置导流地沟和收集池。 厂区设置一个500m3的事故水池，发生泄露后及时导流进入事故水池内，避免进入外环境。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

项目Q值<1，故环境风险潜势为Ⅰ。 只进行简单分析。

六、地下水、土壤影响和保护措施

本项目可能对地下水和土壤环境造成影响的污染源为污水处理设施的各类池体中的污水，另外草酸也是可能对地下水和土壤环境造成影响的污染源。

本项目对地下水和土壤造成污染的主要污染途径是污水处理设施破损或草酸泄露，垂直下渗进入地下水和土壤。

为避免本项目对地下水和土壤环境造成污染，本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，采取相应的防渗措施，以保护地下水和土壤环境。

（1）源头控制措施

在污水处理设施池体和危险废物暂存间等单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，全厂地面进行硬化，及时将废水导流至污水处理设施。

（2）分区控制措施

项目已进行了分区防渗，厂区分区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，重点防渗区包括污泥堆存区、堆肥区、废水收集池、污水处理设施、事故水池、危险废物暂存间。一般防渗区包括辅料堆存区、混料区、破碎筛分区、包装区、成品仓库、化粪池等。简单防渗区为除重点防渗区和一般防渗区之外的厂区其它区域（扣除绿化），详见下表。

表4-19 项目区污染区划分及防渗等级一览表

序号

防渗分区

位置

防渗要求

落实情况

1

重点防渗区

污泥堆存区、堆肥区、废水收集池、污水处理设施、事故水池、危险废物暂存间

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

已落实

2

一般防渗区

混料区、隔油池、化粪池

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

已落实

3

简单防渗区

辅料堆存区、破碎筛分区、包装区、成品仓库及厂区其它区域（扣除绿化区域）

一般地面硬化

已落实

本项目对厂区采取分区防渗措施以后，可以切断项目污染源与地下水和土壤环境的联系通道，企业在运营过程中加强管理，定期对污水处理设施进行检测维护，对存在可能泄露的隐患点进行修补，对地下水和土壤环境影响轻微。

7、电磁辐射影响和保护措施

无。

8、项目对区域环境影响分析

本项目实施后，生产的改良土用于土壤改良，能有效提高土壤肥力，园林绿化基质肥用于园林绿化，改善生态环境质量。项目的实施对周边环境的影响是正面的、有利的。

五、环境保护措施监督检查清单

内容

要素

排放口(编号、

名称)/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准

大气环境

破碎筛分和包装2#排气筒

颗粒物

粉尘通过1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h

车间污泥堆存、堆肥1#排气筒

H2S、NH3

恶臭气体经过1套洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭罐进行除臭，通过1根30m高的排气筒排放

NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准

地表水环境

污泥堆放区渗滤液

COD，BOD，SS，NH3-N，总磷，动植物油

洗涤废水依托1个20m3的洗涤废水收集池。污水依托原有工程一套污水处理站，采取好氧+厌氧+MBR膜处理工艺，处理规模15m3/d

废水处理后送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线补充生产用水，不外排，对环境影响小

洗涤塔洗涤废水

声环境

厂界

设备噪声

本项目装载机布置在厂房内

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

电磁辐射

/

固体废物

生活污水收集池和污水处理站

污泥

干化后返回生产线作为原料用于生产

合理处置

布袋除尘器

收集粉尘

返回生产线作为原料用于生产

车间

沉降粉尘

返回生产线作为原料用于生产

车间

废包装材料

出售给废品收购站

废气处理设施

废活性炭

集中收集于危险废物收集桶内，置于危废暂存间暂存，交由云南大地丰源环保有限公司处置

废UV灯管

土壤及地下水

污染防治措施

项目已进行了分区防渗，重点防渗区包括污泥堆存区、堆肥区、废水收集池、污水处理设施、事故水池、危险废物暂存间。一般防渗区包括辅料堆存区、混料区、破碎筛分区、包装区、成品仓库、化粪池等。简单防渗区为除重点防渗区和一般防渗区之外的厂区其它区域（扣除绿化）

生态保护措施

项目不新增用地，不进行土建施工。本项目对生态环境的影响很小。

环境风险

防范措施

NaOH、草酸放置在专用库房内，做到防渗、防雨、防晒、防风、防淋溶。 污泥堆放区、堆肥区、危险废物暂存间、废水收集池、污水处理设施、事故水池进行防渗措施，各类废水及时收集进入污水处理设施进行处理。 危废暂存间防渗措施要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求，做到防风、防雨、防晒，设置导流地沟和收集池。 厂区设置一个500m3的事故水池，发生泄露后及时导流进入事故水池内，避免进入外环境。

其他环境

管理要求

1、环境管理

（1）设专职环保管理人员：项目应设1名环保工作人员专职管理环保工作及日常环境监测工作，建立、健全完善的岗位责任制度、监测分析报告制度、定期报表制度、技术管理制度等规章制度。

（2）环保管理人员职责：

1）督促项目环保治理措施、管理措施的实施；

2）督促检查项目环保设施的运行情况，并提出改善环境的建议及对策；

3）负责职工的环保教育工作，提高全体工作人员的环保意识；

4）定期向上级环保部门汇报项目的环保工作情况。

运行期加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转。

2、建设项目竣工环境保护验收

本项目环保设施竣工验收由建设单位自主开展组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。

项目竣工环保验收内容详见表5-1，竣工环保验收监测内容详见表5-2。

表5-1 环保设施“三同时”竣工验收表

序号

治理类别

环保设施/规模

验收标准

1

破碎筛分和包装2#排气筒

颗粒物

粉尘通过1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h

车间污泥堆存、堆肥1#排气筒

H2S、NH3

恶臭气体经过1套洗涤塔（碱洗涤+酸洗涤）+UV光解+活性炭罐进行除臭，通过1根30m高的排气筒排放

NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准

2

废水

COD，BOD，SS，NH3-N，总磷，动植物油

洗涤废水依托1个20m3的洗涤废水收集池。废水依托原有工程一套污水处理站，采取好氧+厌氧+MBR膜处理工艺，处理规模15m3/d

废水处理后送安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂作为过磷酸钙生产线补充生产用水，不外排，对环境影响小

3

地下水防渗

项目已进行了分区防渗

防止环境风险事故发生

4

噪声

装载机布置在厂房内

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

5

固废

污泥

干化后返回生产线作为原料用于生产

合理处置

收集粉尘

返回生产线作为原料用于生产

车间沉降粉尘

返回生产线作为原料用于生产

废包装材料

出售给废品收购站

废活性炭

集中收集于危险废物收集桶内，置于危废暂存间暂存，交由云南大地丰源环保有限公司处置

废UV灯管

表5-2 项目竣工环保验收监测计划一览表

监测时段

因素

监测点位

监测指标

时间及频次

执行排放标准

运

营

期

有组织恶臭气体

1#排气筒

臭气浓度、H2S、NH3

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

有组织颗粒物

2#排气筒

颗粒物

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准

无组织恶臭气体

厂区上风向1个点，下风向3个点

颗粒物、臭气浓度、H2S、NH3

1次/竣工验收时，连续2天，每天3次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

污水

污水处理站出口

pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷

1次/竣工验收时，连续2天，每天4次

《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中“工艺与产品用水”

噪声

东、南、西、北厂界

等效声级

1次/竣工验收时，连续2天，每天2次，昼间、夜间各1次。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

备注：企业在运营期的环境监测工作应按照排污许可规范要求进行自行监测。

六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策和环保法规的要求。项目严格落实本报告提出的各项污染防治措施和相关管理规定，严格执行“三同时”制度，产生的污染物经处理后可达标排放，对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境的影响较小，环境风险可控。

从环境保护角度分析，污水处理厂污泥综合利用工程改建项目的建设是可行的。