建设项目环境影响报告表（污染影响类）项目名称： 安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目建设单位（盖章）： 安宁嘉源工贸有限公司编制日期： 2022年 8月中华人民共和国生态环境部制安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表目 录一、建设项目基本情况 ....................................................................................................1二、建设项目工程分析 ..................................................................................................16三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ..................................................31四、主要环境影响和保护措施 ......................................................................................38五、环境保护措施监督检查清单 ..................................................................................63六、结论 ..........................................................................................................................68附件：附件 1 项目委托书；附件 2 投资项目备案证；附件 3 建设单位营业执照；附件 4 场地租赁协议；附件 5 生态红线查询文件；附件 6 环境影响评价合同；附件 7 安宁嘉源工贸有限公司关于《安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目环境影响报告表》全本信息公开。附图：附图 1 项目总平面布置图；附图 2 项目地理位置及交通图；附图 3 项目周边关系图；附图 4 项目区水系图；附图 5 本项目在昆明市环境管控单元分类图中位置关系图；附图 6 本项目与引用项目的监测点位位置关系图。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表1一、建设项目基本情况建设项目名称 安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目项目代码 2204-530181-04-01-811929建设单位联系人张丙聪 联系方式 139****4407建设地点 云南省昆明市安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山地理坐标 东经（ 102 度 27 分 56.916 秒，北纬 24 度 49 分 49.278 秒）国民经济行业类别C3099 其他非金属矿物制品制造建设项目行业类别二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品制造 309中的“其他”建设性质新建（迁建）改建扩建技术改造建设项目申报情形首次申报项目不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目重大变动重新报批项目项目审批（核准/备案）部门（选填）安宁市发展和改革局（网上备案）项目审批（核准/备案）文号（选填）2204-530181-04-01-811929总投资（万元） 300 环保投资（万元） 50.1环保投资占比（%）16.7 施工工期（月） 3是否开工建设否是：用地（用海）面积（m2）20000专项评价设置情况根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价。项目周边不涉及集中式饮用水水源和地热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。因此，本项目不设地下水专项评价工作。同时结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。表1-1 专项评价设置原则表专项评价类别设置原则 项目情况大气排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。因此，项目不设置大气污染专项评价。地表水新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增本项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表2废水直排的污水集中处理厂。 排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。因此，项目不设置地表水专项评价。环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。本项目涉及的危险物质为柴油，柴油最大存储量为16.2吨，未超过临界量。因此，项目不设置环境风险专项评价。生态取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。本项目生产、生活用水从附近村庄通过管道直接引至项目区；生活饮用水采用桶装水或矿泉水，不涉及取水口。因此，项目不设置生态环境专项评价。直接向海排放污染物的海洋工程建设。本项目不属于海洋工程建设项目，因此，项目不设置海洋专项评价。注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。综上所述，本项目不设置专项评价。规划情况 无规划环境影响评价情况无规划及规划环境影响评价符合性分析无其他符合性分析（一）产业政策符合性分析本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设不属于鼓励类、限制类及淘汰类行业，为允许类。且项目于 2022年 4月 28日取得了安宁市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为：2204-530181-04-01-811929。综上所述，项目符合国家产业政策。（二）“三线一单”的符合性分析（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）符合性分析云南省人民政府于 2020年 11月 5日发布了《云南省人民政府安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表3关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号），主要目标为：到 2020年底，初步建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，基本实现成果共享和应用，到 2025年建立较为完善的“三线一单”技术体系、政策管理体系、数据共享系统和成果应用机制，形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的区域生态环境管理格局，实现生态环境管理空间化、信息化、系统化、精细化，推动生态环境高水平保护，促进经济高质量发展。项目与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）的符合性分析见下表：表1-2 项目与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析文件名称 相关要求 本项目情况 符合性云政发〔2020〕29号（一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，根据安宁市自然资源局出具的生态红线查询文件可知，本项目用地范围不涉及安宁市生态保护红线。符合（二）环境质量底线1、水环境质量底线。到 2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的 100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到 73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在 6%以内，省级考核的 50 个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良 水 体 比 例 分 别 达 到68.7%、50%和 91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到 97.2%、95%以上；地级以上城市建成区黑臭水体消除比例达到 95%以上。到 2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到 2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定本项目附近地表水主要为项目区西侧2460m的鸣矣河，项目周边地表水体为Ⅳ类水体，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河：鸣矣河通仙桥断面水质类别为 V类，与 2020年相比，水质类别保持不变。本项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。对周围地表水体影响较小。符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表4达标。2、大气环境质量底线。到 2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降 1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到 2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到 2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。项目废气达标排放，对周围环境影响较小。符合3、土壤环境风险防控底线。到 2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到 80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到 2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到 2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，项目涉及石料、磷矿石加工，且运营过程中不涉及有毒有害物质，污染物产生量小，对土壤的影响较小。符合（三）资源利用上线1、水资源利用上线。到 2020年底，全省年用水总量控制在 214.6 亿立方米以内。本项目用水主要为降尘用水、车辆冲洗用水、职工生活用水及绿化用水。用水量相对较小，符合水资源利用上线要求。符合2、土地资源利用上线。到 2020年底，全省耕地保有量不低于 584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。本项目占地面积为20000m2，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求。符合3、能源利用上线。到 2020年底，全省万元地区生产总值能耗较 2015 年下降 14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到 42%。项目生产过程中主要消耗电、水，项目用水、用电量相对较小，符合资源利用上线要求。符合负面清单 无相关成果 无相关成果 /安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表5（2）与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析根据昆明市人民政府文件《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的要求。全市共划分 129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控 3类。优先保护单元 42个，重点管控单元 73个，一般管控单元 14 个。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，位于安宁市农业面源重点污染管控单元。项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性见下表。表 1-3 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》符合性分析类别 文件内容 本项目情况符合性生态保护红线和一般生态空间生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为 4662.53 平方公里，占全市国土面积的 22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为 4606.43平方公里，占全市国土面积的 21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，根据安宁市自然资源局出具的生态红线查询文件可知，本项目用地范围不涉及安宁市生态保护红线。符合环境质量底线到 2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和（1）项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空 气 质 量 标 准 》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年度昆明合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表6氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到 2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。项目废气达标排放，对周围环境影响较小。（2）本项目附近地表水主要为项目区西侧 2460m的鸣矣河，项目周边地表水体为Ⅳ类水体，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河：鸣矣河通仙桥断面水质类别为 V 类，与 2020 年相比，水质类别保持不变。本项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池内沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。对周围地表水体影响较小。（3）本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，项目属于石料、磷矿石加工项目，且运营过程中不涉及有毒有害物质，污染物产生量小，对土壤的影响较小。资源利用上线按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位 GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。本项目用水主要为降尘用水、车辆冲洗用水、职工生活用水及绿化用水。用水量相对较小，符合水资源利用上线要求。项目占地面积为 20000m2，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求，不会突破土地资源利用上线。本项目不属于高耗能行业，符合资源利用上线。符合重点管控单元生态环境准入清单（安宁市农业面源重点空间布局约束1.原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。2.禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等类活动类型。3.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，严禁过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草甸。4.禁止围湖造田和侵占江河滩地。本项目为石料、磷矿石加工项目，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，不涉及大规模开发建设活动。不涉及放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等活动类型。不涉及坡地开垦种植农作物，放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草甸。不涉及围湖造田和侵占江河滩符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表7污染管控单元）5.畜禽养殖严格执行禁养区、限养区规定，对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。地。不涉及畜禽养殖。污染物排放管控1.大气执行二级空气质量标准。2.最大限度削减农业面源污染负荷，调整种植结构，促进产业转型升级，推广生态种植模式。1、项目大气按要求执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2、本项目为石料、磷矿石加工项目，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。本项目有组织粉尘经过集气罩（捕集效率 85%）收集粉尘，通过集气管道抽至布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后通过 15m高的排气筒排放。本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。项目原料堆场及产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施。本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。本项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘。项目运营期固体废物均得到妥善处置，不会增加农业面源污染的负荷。符合环境风险防控严格管控类农用地禁止使用高毒高风险农药。本项目为石料、磷矿石加工项目，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。项目生产过程中不使用高毒高风险农药。符合综上所述，初步判定，本项目的建设符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）及《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相关要求。本项目在昆明市环境管控单元分类图中位置关系图详见附图5。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表8（三）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析根据 2019年 11月 1日云南省发展和改革委员会文件（云发改基础[2019]924号）“云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知”。本项目与负面清单对照如下：表 1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析序号负面清单指南实施细则 本项目情况符合性1各类功能区1）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目。本项目建设符合云南省主体功能定位。符合2）禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目不涉及河段保护区、保留区。符合3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，根据安宁市自然资源局出具的生态红线查询文件可知，本项目用地范围不涉及安宁市生态保护红线。符合4）禁止在永久基本农田范围内投资建设。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目占地范围不涉及基本农田。符合5）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目占地范围不涉及基本农田。符合6）禁止在金沙江、长江一级支流建设。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目不在金沙江、长江一级支流建设。符合2各类保护区1）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目占地及评价范围内不涉及自然保护区。符合2）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目占地及评价范围内不涉及风景名胜区。符合3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建飞扩建与供水设施和保护水源无关的项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目所在区域不涉及饮用水水源。符合4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。禁止开(围)垦填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙飞采矿、引入外来物种;禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目区周边无水产种质资源保护区，也无湿地、不进行破坏湿地及其生态功能的活动。符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表93工业布局1）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不在金沙江、长江一级支流岸线边界 1公里范围内。符合2）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。本项目为石料、磷矿石加工项目，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。不涉及矿产资源开发，也不涉及尾矿库。符合3）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。符合4）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。符合5）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设不属于鼓励类、限制类及淘汰类行业，为允许类。且项目于 2022年 4月 28日取得了安宁市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证。符合6）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。符合7）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于危险化学品生产项目。符合综上所述，本项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》中的相关要求。（四）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析根据 2022年 1月 19日推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》符合性分析如下：安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表10表 1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析序号 文件内容 本建设项目 符合性1禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不涉及码头、过长江通道项目。符合2禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及自然保护区、风景名胜区。符合3禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及饮用水水源保护区。符合4禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。符合5禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及划定的岸线保护区、河段保护区、保留区。符合6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。符合7 禁止在“一江一口两湖七河”和 332个水生生物保护区开展生产性捕捞。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及“一江一口两湖七河”和 332个水生生物保护区开展生产性捕捞。符合8禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不涉及化工园区和化工项目，也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。符合9禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。符合10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表11不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。11禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设不属于鼓励类、限制类及淘汰类行业，为允许类。不属于产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于高耗能高排放项目。符合12 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。按要求执行。 符合通过对比《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不涉及清单中禁止建设内容。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目用地范围不涉及清单中禁止建设的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、种质资源保护区等地区。因此，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的相关要求。（五）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析根据《中华人民共和国长江保护法》相关规定，本项目与其符合性分析见下表。表 1-6 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析序号 文件内容 本建设项目 符合性1 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。符合2 禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于重污染企业。符合3 禁止非法侵占河湖水域。本项目不涉及非法侵占河湖水域。符合4 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于化工项目。符合5禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，不属于尾矿库。符合6 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目不涉及船舶。符合7严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，不涉及长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程。符合8 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。本项目不涉及水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表129 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收尘灰、初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥、化粪池污泥、食堂泔水及隔油池油污、生活垃圾、废机油。固体废物均得到妥善处置，处置率 100%。不存在倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物行为。符合10禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。本项目不涉及水上运输及内河运输。符合11 在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞。本项目不涉及生产性捕捞。 符合12在国家规定的期限内，长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。本项目不涉及生产性捕捞。 符合13 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。符合14 禁止施用化肥、农药。 本项目不涉及施用化肥、农药。 符合15 禁止使用含磷洗涤剂。 本项目不涉及使用含磷洗涤剂。 符合16禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。本项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，不属于长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域。符合本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，通过对比《中华人民共和国长江保护法》，本项目不涉及表单中禁止建设内容。因此，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。（六）项目与《云南省主体功能区规划》相符性分析《云南省主体功能区规划》将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域 3类主体功能区。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表13区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。本项目位于云南省昆明市安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，对照《云南省主体功能区规划》，项目位于重点开发区。本项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，不涉及基本农田，对农田生态系统无直接影响，因此项目的建设不违反《云南省主体功能区规划》。（七）与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）的符合性分析根据 2019 年 11月 11日十部门印发的《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239 号），本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析如下：表 1-7 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（节选）符合性分析序号 文件内容 本建设项目 符合性1支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的 O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，项目所使用的原料（石灰石、磷矿石）全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，公司外购周边矿山的石灰石、磷矿石，符合就地取材。符合2生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。本项目有组织粉尘经过集气罩（捕集效率 85%）收集粉尘，通过集气管道抽至布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过 15m高的排气筒排放。本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。项目原料堆场及产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施。本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。本项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，符合安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表14不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘。项目运营期固体废物均得到妥善处置。符合建设绿色矿山的要求。3发展绿色制造。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。本项目有组织粉尘经过集气罩（捕集效率 85%）收集粉尘，通过集气管道抽至布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过 15m高的排气筒排放。本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。项目原料堆场及产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施。本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。对周围环境影响较小。符合4 加强生产、流通和使用等环节砂石的监督检查，依法查处假冒伪劣产品。本项目为石料、磷矿石加工项目，属于非金属矿物制品制造行业，项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动。项目建设完成后，建议建设绿化，绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草的结合；同时，项目区设置排水沟，并逐步对项目区道路和进场道路进行硬化，减少水土流失量，减小项目对周围生态环境的影响。符合综上所述，本项目的建设与十部门印发的《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》相符。（八）选址合理性分析本项目为新建项目，位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，项目的建设符合用地规划，项目建设前期取得了安宁市发展和改革局取得了《投资项目备案证》，同时根据安宁市自然资源局出具的生态红线查询文件可知，本项目用地范围不涉及安宁市生态保护红线。项目周边无已建的或规划的医院、学校，无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点。项目周边目前用地多为矿山开采、矿石加工项目等，与周边环境环境有较强的兼容性，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表15气、地表水、声环境的功能，从环保角度来看，项目选址是合理的。（九）环境相容性分析本项目位于云南省昆明市安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目为石料、磷矿石加工项目。根据现场调查，项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化和农村地区中人群较集中的区域及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边主要为云南昆钢嘉华水泥建材有限公司安宁市耳目村石灰石矿山及安宁市县街耳目村财浩石料加工厂，主要污染物为颗粒物，本项目在生产过程中对周边项目的影响较小。因此，项目的建设与周围环境是相容的。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表16二、建设项目工程分析建设内容（一）项目由来随着我国的经济不断发展，在资源越来越紧张、贫乏的今天，为进一步适应市场需求，充分发挥企业技术资源优势，安宁嘉源工贸有限公司决定在租用的安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山原吉金鑫建材厂原址上投资建设石料、磷矿石加工项目，生产能力为年加工 10万吨石料、10万吨磷矿石。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，因此是满足资源利用要求的。本项目于 2022年 4月 28日取得了安宁市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为：2204-530181-04-01-811929。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品制造 309中的“其他”类别，需编制环境影响报告表。受安宁嘉源工贸有限公司的委托，我单位（云南博曦环境影响评价有限公司）承担了该项目环境影响报告表的编制工作，并组织人员到现场进行踏勘。经过现场勘查，收集相关资料后，编制了《安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。（二）项目建设内容本项目于 2022年 4月 28日取得了安宁市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证，备案证中的主要建设内容及规模为：项目占地面积20000平方米，建筑面积 300平方米，建设生产、办公区、配电房、配套环保、水保等设施，年加工 10万吨石料、10万吨磷矿石。本项目石料、磷矿石加工生产线是在租用的安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山原吉金鑫建材厂原址建设，项目主要建设内容包括：主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目总占地面积约为 20000m2，设置 2条生产线（其中 1条为石料加工生产线，1条为磷矿石加工生产线），主要包括：生产加工区、原料堆场、产品堆场、办公生活区及配套的环保工程等。本项目供水、供电系统依托项目区原已架设好的设施，办公生活区依托现有设安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表17施，其余工程均为本项目新建。工程具体组成见下表：表 2-1 建设项目组成一览表项目组成 工程内容 备注主体工程石料加工生产区项目设置1条石料加工生产线，占地面积为1200m2，石料加工生产区主要布置颚式破碎机、反击式破碎机、PCX立轴冲击式破碎机、筛分机及皮带输送机。新建磷矿石加工生产区项目设置1条磷矿石加工生产线，占地面积为900m2，磷矿石加工生产区由颚式破碎机，皮带输送机及往复筛（筛分机）组成。新建仓储工程原料堆场石料原料堆场石料原料堆场位于破碎、筛分系统东北侧方向，占地面积为2000m2，原料堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化。新建磷矿石原料堆场磷矿石原料堆场位于破碎、筛分系统西侧方向，占地面积为2000m2。原料堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化。新建产品堆场石料产品堆场占地面积为2500m2，分为瓜子石堆存区（1000m2）、石粉堆存区（700m2）和机制砂堆存区（8002），产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化。新建2号矿产品堆场占地面积为2500m2，用于堆存2号矿，产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化。新建3号矿产品堆场占地面积为2300m2，用于堆存3号矿，产品堆场设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化。新建柴油储罐本项目设置1个20m3的地上式柴油储罐，四周设置围堰，柴油最大存储量为16.2吨。新建辅助工程办公生活区 位于生产区西南侧，占地面积为350m2，生活区设置食堂。 依托停车区 位于办公生活区旁，占地面积为 300m2。 依托物资仓库 位于办公生活区旁，占地面积为 100m2，主要存放应急物资。 依托配电房 位于生产区，占地面积为 60m2。 依托机修区 位于办公生活区旁，占地面积为 100m2。 新建公用工程供水项目生产、生活用水从附近村庄通过管道直接引至项目区，管道依托已架设好的；生活饮用水采用桶装水或矿泉水。供水满足日常生产与办公需求。依托供电供电电源位于项目区，原已架设好的架空高压线路引至变压器，经变压器变压后供至各用电点。依托排水项目生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。新建环保工程废气破碎、筛分有组织粉尘石料生产线项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩（捕集效率 85%）收集粉尘，经过 1 台风机（风机风量为12000m3/h，年运行时间 2400h）将破碎、筛分粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后通过1根 15m高，内径 0.6m的排气筒（DA001）排放。新建磷矿石生产线项目拟在破碎、筛分设备上方设置集气罩（捕集效率85%）收集粉尘，经过 1台风机（风机风量为 5000m3/h，年运行时间 2400h）将粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后通过 1根 15m高，内径 0.4m的排气筒（DA002）排放。破碎、筛分无组织粉尘本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。新建各料仓受料过程及皮带输送过程产生的无组织本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。新建安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表18粉尘堆场无组织扬尘本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。新建车辆运输扬尘项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制。新建洒水车 项目区设置一辆 10t的洒水车，用于项目区洒水降尘。 新建食堂油烟项目拟选用净化效率为 60%的油烟净化装置进行处理，处理达标后经高出楼顶 1.5m高的烟囱排放。新建生活污水项目食堂设置一个隔油池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理。新建项目区设置一个容积为 10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。新建车辆清洗洗车废水沉淀池项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度 5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。新建初期雨水收集池项目区共设置 4个容积分别为 20m3的初期雨水收集池，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。新建噪声 设备噪声项目破碎、筛分系统设备采用彩钢瓦进行封闭，通过合理布局，采用低噪声设备，采取减振和隔声措施。新建固废垃圾桶项目区设置若干垃圾桶，生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置。新建废机油设置 1个占地面积为 6m2的危废暂存间，废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。危废暂存间需做好防风、防雨、防渗漏措施。危废暂存间四周设置围堰，地面进行重点防渗，建议建设方案为：危废暂存间防渗层采用 1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。新建生态 绿化 项目区绿化面积为 500m2。 新建（三）产品方案及规模本项目所使用的原料（石灰石矿和磷矿石）全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，公司直接从周边矿山外购石灰石矿和磷矿石，经过破碎、筛分生产工序根据市场需求生产出不同规格的石料产品后外售。项目年加工 10万吨石料、10 万吨磷矿石，产品主要为瓜子石、石粉、机制砂、2 号矿、3号矿，具体产品方案详见下表：表 2-2 产品及生产规模序号 产品名称 产品规格 产量（万 t/a）一 石料生产线1 瓜子石 3~10mm 42 石粉 0~3mm 4安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表193 机制砂 0~5mm 2合计 / 10二 磷矿石生产线1 2 号矿 20mm-160mm 62 3 号矿 0-20mm 4合计 / 10注：各产品生产量根据市场订单需求情况可灵活调整。（四）主要设备清单本项目主要生产设备详见表 2-3。表 2-3 项目主要设备一览表序号 设备名称 规格或型号 单位 数量一 石料生产线1 颚式破碎机 PE600*900 台 12 反击式破碎机 PF-1214 台 13 皮带运输机 B1000 条 24 皮带运输机 B800 条 35 皮带运输机 B600 条 16 筛分机 两层平板振动筛 台 17 PCX立轴冲击式破碎机 PCX-600 台 1二 磷矿石生产线1 颚式破碎机 PE600*900 台 12 皮带运输机 B1000 条 13 往复筛（筛分机） FNSⅡ-20×30型 台 1三 辅助设备1 洒水车 10t 辆 12 装载机 柳工 ZL50D 台 43 自卸汽车 东风 30t 辆 2（五）原辅料用量及能耗情况本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。表 2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表序号 原辅料消耗 消耗量 备注1 石灰石矿 100008.565t/a 外购2 磷矿石 100005.065t/a 外购3 新水 16989.5m3/a 附近接入4 电 5600kw·h/a 附近接入5 柴油 100吨/a 由县街加油站购买，本项目设置 1个 20m3的地上式柴油储罐，四周需设置围堰，柴油最大存储量为 16.2吨。（六）水量平衡1、给排水安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表20（1）给水项目生产、生活用水从附近村庄通过管道直接引至项目区；生活饮用水采用桶装水或矿泉水，供水满足日常生产与办公需求。项目用水主要为降尘用水、车辆冲洗用水、职工生活用水及绿化用水。①降尘用水a、原料堆场降尘用水本项目石料原料堆场占地面积为 2000m2，磷矿石原料堆场占地面积为2000m2，总占地面积为 4000m2，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），场地浇洒按 2L/m2.次计算，原料堆场平均每天浇洒两次，则原料堆场降尘用水量为 16m3/d，项目年生产时间为 300d，则年洒水降尘用水量为 4800m3/a。项目降尘用水全部蒸发耗损，无废水产生。b、产品堆场降尘用水本项目石料产品堆场占地面积为 2500m2，2 号矿产品堆场占地面积为2500m2，3号矿产品堆场占地面积为 2300m2，总占地面积为 7300m2，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），场地浇洒按 2L/m2.次计算，产品堆场平均每天浇洒两次，则产品堆场降尘用水量为 29.2m3/d，项目年生产时间为300d，则年洒水降尘用水量为 8760m3/a，降尘用水全部蒸发耗损，无废水产生。d、道路降尘用水本项目道路占地面积约为 2000m2，道路仅非雨天进行洒水降尘，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），场地浇洒按 2L/m2.次计算，道路平均每天浇洒两次，则道路降尘降尘用水量为 8m3/d，非雨天按每年 215d计算，则年洒水降尘用水量为 1720m3/a，降尘用水全部蒸发耗损，无废水产生。e、破碎、筛分降尘用水本项目针对破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行封闭，项目拟在粉尘产生点上方设置集气罩收集，经布袋除尘器除尘后排放，有部分粉尘未能收集呈无组织排放。本项目在破碎、筛分设备外部设置喷雾洒水喷头，根据类比同类项目，喷雾洒水用水量约为 5L/t矿石，本项目年产石料产品产量为 10万 t/a，磷矿石产品 10万 t/a，则洒水用水量约为 1000m3/a（3.33m3/d）。降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表21综上所述，项目降尘用水量为 44.53m3/d，13030m3/a，降尘用水全部蒸发耗损，无废水产生。②车辆冲洗用水本项目在项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度 5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），对进出车辆底盘及车轮进行冲洗。本项目运输总车次约为 45次/天，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），车辆清洗用水量按照 0.06m3/（车.次）计算，则总用水量 2.7m3/d，则损耗量按用水量的 20%计，则每天需补充新水量为 0.54m3，车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，定期补充，不外排。项目要求运输车辆驶出项目区时进行清洗，避免运输过程中车体泥沙脱落造成污染，洗车废水沉淀池泥沙需定期清掏。③绿化用水本项目绿化面积约为 500m2，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按 3L/m2.次计算，则项目非雨天绿化用水量为 1.5m3/d，非雨天按215d计算，则项目的绿化用水量为 322.5m3/a，绿化用水全部蒸发损耗，无外排。④生活用水本项目建成运营后职工 15人，均不在项目区住宿，在项目区用餐。项目生活污水主要为厨房用水及卫生间冲洗水。根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按 50L/（人•d）计，项目年生产 300 天，则项目生活用水量为 0.75m3/d，225m3/a。（2）排水项目废水主要为车辆冲洗废水、生活污水及初期雨水。①车辆冲洗废水本项目车辆清洗用水量 2.7m3/d，车辆冲洗废水按用水量的 80%计，则车辆冲洗废水量为 2.16m3/d，车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，定期补充，不外排。②生活污水项目生活用水量为 0.75m3/d，生活污水产生量按用水量的 85%计，则项目生活污水产生量为 0.64m3/d，192m3/a。污水中主要污染物为 SS、COD、BOD5、安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表22氨氮、总磷。项目区设置一个容积为 10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。③初期雨水项目采取雨污分流措施，项目区设置排水沟，拟对项目区域雨水进行收集，以免含高浓度悬浮物雨水进入项目附近地表水体造成污染。项目区汇水面积约为 15000m2，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。本次环评提出对项目区初期雨水进行收集，雨水产生量采取下面公式计算：Q=Ψ·q·F式中：Q—雨水流量，L/s；Ψ—径流系数，径流系数按 0.7计；q—设计暴雨强度，L/s.hm2；F—汇水面积，m2（取 15000m2，项目区汇水面积）；q=700(1+0.775lgP)/t0.496式中：P—设计降雨重现期 2a，t—降雨历时（取 240min）。按照公式，可以估算出项目区雨水流量 59.81L/s，215.31m3/h，本项目将前 15min的雨水视为初期雨水，即初期雨水量为 53.83m3/次。本项目考虑 1.2的安全系数，收集池容积不小于 65m3。根据可行性研究报告，项目区共设置4个初期雨水收集池，每个容积为 20m3，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。本项目用水及污水产生情况见表 2-5。表 2-5 项目用水及污水产生情况表项目新水用水量 产污系数污水量排放去向m3/d m3/a m3/d m3/a降尘用水原料堆场降尘用水16 4800 / / /降尘用水全部蒸发耗损，无废水产生。产品堆场降尘用水29.2 8760 / / /道路降尘用水8 1720 / / /破碎、筛分降尘用水3.33 1000 / / /安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表23车辆冲洗用水（新水补充量）0.54（2.16）162（648） 80% 2.16 648车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，定期补充，不外排。绿化用水 1.5 322.5 / / / 蒸发损耗，无外排。职工生活用水 0.75 225 85% 0.64 192生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。初期雨水 / / / 53.83 /初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。注：根据安宁市的气条件，雨天按 150天，非雨天按 215天计算；（）内为回用水水量。项目水平衡见图 2-1、2-2所示。图 2-1 项目非雨天水量平衡图 单位：m3/d图 2-2 项目雨天水量平衡图 单位：m3/d安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表24雨天收集的初期雨水量为 53.83m3，雨天用于洒水降尘量为 49.07m3，剩余 4.76m3暂存于初期雨水收集池内，待非雨天使用。根据水平衡分析，本项目全年降尘用水量（16280m3）>全年收集的初期雨水量（8074.5m3），初期雨水收集池内的雨水可全部回用，无外排。（七）总平面布置本项目总占地面积 20000m2，项目区主要设置生产区、办公生活区、物资仓库、机修区及停车场，生产区和办公生活区分开布局，办公生活区位于生产区西南侧，主要布置办公室、休息室、食堂。生产区主要布设 2条生产线，其中 1条为石料加工生产线，位于项目区东侧，主要布置颚式破碎机、反击式破碎机、PCX立轴冲击式破碎机、筛分机、皮带输送机及配套布设原料堆场及产品堆场；1条为磷矿石加工生产线，位于项目区西侧，主要布置颚式破碎机，皮带输送机、往复筛（筛分机）及配套布设原料堆场及产品堆场。项目布局符合建设流程要求，保证生产作业线连续、短捷、方便，厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉，各生产装置相互联系又各自独立，生产设备之间有机结合，联合设备划分合理、便于操作和物料及能源的合理利用；因此，本项目总平面布局合理可行，符合节地、合理用地设计。项目总平面布置图详见附图 1。（八）劳动定员及工作制度本项目劳动定员为15人，均不在项目区住宿，在项目区用餐。项目全年工作300天，每天1班，每班工作8小时，夜间不进行生产。（九）施工时间本项目施工时间为 3 个月，项目预计 2022 年 9 月动工建设，2022 年 12月竣工，目前尚未开工建设。（十）环保投资项目总投资300万元，其中环保投资为50.1万元，环保投资占总投资的16.7%。项目拟采取措施的具体内容、环境保护投入资金如下表所示：表 2-6 项目环保投资分项估算表时段 污染物名称 环保治理措施投资（万元）施工期废气运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖。2安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表25废水 施工区设置1个2m3临时沉淀池 0.1运营期废气石料生产线有组织废气集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率99%）+15米的排气筒（DA001）排放。5磷矿石生产线有组织废气集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率99%）+15米的排气筒（DA002）排放。5破碎、筛分工段无组织粉尘本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。5各料仓受料过程及皮带输送过程粉尘本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。15堆场扬尘本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。食堂油烟废气项目拟选用净化效率为60%的油烟净化装置进行处理，处理达标后经高出楼顶1.5m高的烟囱排放。0.5废水生活污水项目区设置一个容积为10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。2.0车辆清洗废水项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为10m3的洗车废水沉淀池（长度5.0m，宽度4.0m，深度0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。1.5初期雨水项目区共设置4个容积分别为20m3的初期雨水收集池，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。6噪声 设备噪声 项目生产设备采用基础减振，彩钢瓦进行封闭及合理布局。 5.0固废生活垃圾生活垃圾经垃圾桶统一收集后随生活垃圾一同委托环卫部门清运处置。0.5废机油设置1个占地面积为6m2的危废暂存间，废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。危废暂存间需做好防风、防雨、防渗漏措施。危废暂存间四周设置围堰，地面进行重点防渗，建议建设方案为：危废暂存间防渗层采用1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。2.5合计 50.1安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表26工艺流程和产排污环节（一）项目施工期工艺流程本项目为新建项目，位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，本次施工阶段不包括原有生产设施的拆除。施工阶段包括三通一平、建（构）筑物建设、生产设备安装等，施工期产生的污染物主要是施工废气、施工机械噪声、施工废水和施工人员的生活污水、施工固废、施工人员生活垃圾。项目施工期基本工艺流程和污染物产生情况如下图所示：图 2-3 施工期工艺流程及产污节点图施工期工程简述：（1）三通一平：主要包括水通、电通、路通和场地平整。在这一阶段，主要建设内容为用电用水设施建设及建设场地的平整。此施工阶段产生的污染物主要有扬尘、施工机械噪声及建筑垃圾。（2）建（构）筑物建设：项目经过三通一平后，将进行办公生活区、生产区的建设及其他设施的建设。生产区主要包括工业场地、原料堆场、产品堆场等；办公生活区主要包括机修区、化粪池等，在建设阶段产生的污染物主要有少量的扬尘、噪声、少量的施工废水及建筑垃圾。（3）设备安装：项目对所需要的设备进行采购、安装及调试。在此阶段项目产生的主要污染物为施工噪声及固废。项目整个施工期均有施工人员生活污水和生活垃圾产生。（二）项目运营期主要工艺流程1、石料加工生产线具体生产工艺如下：（1）原料购买：公司直接外购周边石灰石矿山的石灰石，由汽车运输至项目区内的石料原料堆场堆存，原料粒径＜500mm。（2）粗碎（一次破碎）：采用装载机将石灰石从堆场送至破碎机给料口，利用1台PE600×900颚式破碎机对原料进行粗碎，粗碎后物料粒径＜160mm，安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表27后采用皮带运输至中碎（二次破碎）。本工序污染物主要为粉尘、噪声，粉尘经集气罩和布袋除尘器收集后由15m高的排气筒（DA001）排放。（3）中碎（二次破碎及筛分）：利用一台PF-1214反击式破碎机对粗破料进行中碎，中碎后物料粒径＜60mm，运往筛分机进行筛分，该筛分机为两层平板振动筛，最上面第一层筛网的筛上物属于粒径≥10mm的物料运往细碎（三次破碎），第二层筛网的筛上物粒径3-10mm，由皮带输送至瓜子石堆存区；筛下物料采用皮带输送至石粉堆存区，粒径＜3mm。本工序污染物主要为粉尘、噪声，粉尘经集气罩和布袋除尘器收集后由15m高的排气筒（DA001）排放。（4）细碎（三次破碎）：利用一台PCX立轴冲击式破碎机对第一层筛网的筛上物属于粒径≥10mm的物料进行细碎，细碎后物料粒径＜5mm，由皮带输送至机制砂堆存区。本工序污染物主要为粉尘、噪声，粉尘经集气罩和布袋除尘器收集后由15m高的排气筒（DA001）排放。本项目集气罩收集破碎及筛分设备产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后统一由一套布袋除尘器收集后由一根15m高的排气筒（DA001）排放；项目皮带输送机均设置密闭式通廊，具体工艺流程及产污环节详见图2-4。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表28图2-4 石料生产线工艺流程及产污环节图2、磷矿石加工生产线具体生产工艺如下：（1）原料购买：公司直接外购周边磷矿矿山的磷矿石，由汽车运输至项目区内的石料原料堆场堆存，原料粒径＜500mm。（2）破碎及筛分：采用装载机将磷矿石从堆场送至破碎机给料口，利用1台PE600×900颚式破碎机对原料进行破碎，破碎后物料粒径＜160mm，后采用皮带运输至往复筛进行筛分。往复筛为单层筛，筛上物属于粒径>20mm的物料采用皮带运往2号矿堆场，外售黄磷厂使用；筛上物属于粒径＜20mm的物料采用皮带运往3号矿堆场，外售磷肥厂使用。本工序污染物主要为粉尘、噪声，粉尘经集气罩和布袋除尘器收集后由15m高的排气筒（DA002）排放。本项目集气罩收集破碎及筛分设备产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后统一由一套布袋除尘器收集后由一根15m高的排气筒（DA002）排放；项目皮带输送机均设置密闭式通廊，具体工艺流程及产污环节详见图2-5。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表29图2-5 磷矿石生产线工艺流程及产污环节图（三）产污环节根据上述运营期工艺流程分析，项目产污环节详见下表。表 2-7 本项目生产工艺产污表序号 产生种类 产污位置 主要污染物 处理措施 排放方式1 废气有组织粉尘石料生产线（破碎、筛分设备）颗粒物项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩，集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15m的排气筒排放。有组织磷矿石生产线（破碎、筛分设备）颗粒物项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩，集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15m的排气筒排放。有组织无组织粉尘破碎、筛分工段未捕集粉尘颗粒物本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。无组织各料仓受料过程及皮带输送过程颗粒物本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。无组织堆场 颗粒物本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。无组织车辆运输 颗粒物项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制。无组织2 废水生活污水 生活区SS、COD、BOD5、氨氮、总磷。项目区设置一个容积为 10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。不外排车辆清洗废水项目区 SS项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理不外排安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表30后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水 项目区 SS项目区共设置 4个容积分别为 20m3的初期雨水收集池，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。降尘洒水3 噪声 设备装载机、破碎机、振动筛、运输车辆等设备噪声噪声项目生产设备采用基础减振，彩钢瓦进行封闭及合理布局。/4固废一般固废布袋除尘器 收尘灰布袋除尘器收尘灰收集以后随产品一起外售。处置率100%初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥经自然晾干后定期外送砖厂用于制砖。化粪池 污泥委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。食堂泔水及隔油池油污食堂泔水及隔油池油污不含有毒有害物质，经统一收集后委托有资质的单位清运处置。工作人员日常生活生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置。危险废物 设备维修保养 废机油废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。与项目有关的原有环境污染问题本项目为新建项目，位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，项目供水、供电系统依托项目区原已架设好的设施，办公生活区依托现有设施，其余工程均为本项目新建。经现场踏勘，原吉金鑫建材厂已停产多年，现有厂区老旧生产设备（破碎、筛分设备）尚未拆除。经核实，本项目施工阶段不包括原有生产设施的拆除，现有的老旧生产设备（破碎、筛分设备）已由原吉金鑫建材厂负责拆除，因此，本项目开工建设前无历史遗留问题。根据建设单位提供的“场地租赁协议”，项目用地权属问题清楚，不存在相关纠纷事项。因此，本项目不存在与项目有关的原有环境污染问题。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表31三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状（一）环境空气1、环境空气质量标准项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准值见表3-1。表3-1 《环境空气质量标准》二级标准 单位：μg/m3污染物各项污染物的浓度限值备注1小时平均 24小时平均 年平均SO2 500 150 60《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准NOx 250 100 50PM10 450 150 70PM2.5 —— 75 35TSP —— 300 200CO 10000 4000 ——O3 200 160（8小时） ——2、环境空气质量现状根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与 2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。本项目评价区域环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故判定本项目所在区域为达标区域。3、特征污染物环境质量现状本项目特征污染物主要为 TSP，为了解项目区特征污染物 TSP的环境质量现状，本项目特征污染物环境质量现状引用《安宁弘佳经贸有限责任公司新建50万吨/年石料加工项目》的监测数据，该项目于 2020年 12月 01日至 12月07日委托中佰科技（云南）有限公司对项目区 TSP进行监测，监测点位位于安宁弘佳经贸有限责任公司新建 50万吨/年石料加工项目的下风向 110m（云南昆钢嘉华采场区外围）布设 1个监测点。经调查，本次环评引用的《安宁弘佳经贸有限责任公司新建 50万吨/年石料加工项目》的监测点位（云南昆钢嘉华采场区外围）位于云南省昆明市安宁安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表32市县街街道耳目村委会新龙潭小组，引用的监测点位距离本项目东北侧约560m，位于本项目周边 5km范围内。此外，该监测报告时间在近 3年内，本次环评引用其监测数据可行，具有一定的代表性。监测数据详见表 3-2，本项目与引用项目的监测点位位置关系图详见附图 6。表3-2 环境空气TSP检测结果检测点位 检测时间 检测结果（mg/m3） 标准值 达标评价厂区下风向110m2020.12.01 00：00-24：00 0.1060.3达标2020.12.02 00：00-24：00 0.100 达标2020.12.03 00：00-24：00 0.101 达标2020.12.04 00：00-24：00 0.105 达标2020.12.05 00：00-24：00 0.103 达标2020.12.06 00：00-24：00 0.102 达标2020.12.07 00：00-24：00 0.104 达标注：检测点位为安宁弘佳经贸有限责任公司新建 50万吨/年石料加工项目（厂区下风向 110m）。由上表可知，本项目特征污染物环境质量现状引用《安宁弘佳经贸有限责任公司新建 50万吨/年石料加工项目》的监测数据，TSP浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。综上所述，项目所在区域的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域的环境空气质量良好。（二）地表水环境1、地表水环境质量标准本项目附近地表水主要为项目西侧 2460m 的鸣矣河，由南向北汇入螳螂川，属于长江流域金沙江水系。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，本项目属于鸣矣河安宁工业、农业用水区，该用水区由安宁市车木河水库坝址至入螳螂川口，全长 45.8km。鸣矣河现状水质Ⅴ类，规划水平年 2030年水质目标为Ⅳ类。本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准值详见下表。表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲项目 pH CODcr 氨氮 BOD5 总磷 总氮Ⅳ类标准 6~9 ≤30 ≤1.5 ≤6 ≤0.3 ≤1.5项目高锰酸盐指数溶解氧阴离子表面活性剂石油类 硫化物 挥发酚Ⅳ类标准 ≤10 ≥3 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.01项目 氟化物 铁* 锰* 粪大肠菌群（个/L）Ⅳ类标准 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.1 ≤20000安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表332、地表水环境质量现状本项目附近地表水主要为项目西侧 2460m的鸣矣河，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河（滇池出湖河流），与 2020年相比，普渡河桥断面（水质类别为Ⅲ类）、鸣矣河通仙桥断面（水质类别为 V类）、富民大桥断面（水质类别为 V 类）和中滩闸门断面（水质类别为劣 V 类），水质类别均保持不变，温泉大桥断面水质类别由 V类下降为劣 V类。（三）声环境1、声环境质量标准本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，根据《安宁市声环境功能区划分技术报告》，项目属于 2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准，标准值见下表。表3-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A)功能区 昼间 夜间2类 60 502、声环境质量现状根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区区域环境（昼间）噪声平均等效声级分别为：东川区 52.0分贝，安宁市 49.9分贝、宜良县 56.1分贝，石林县 47.9分贝，禄劝县 57.9分贝，嵩明县 53.6分贝，富民县 56.3分贝，晋宁区 52.4分贝，寻甸县 47.3分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和三级（一般）之间。与 2020年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级上升。近 5年各县（市）区区域环境噪声环境质量保持平稳。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外周边 50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。（四）生态环境本项目为新建项目，位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，根据现场踏勘调查，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，项目周边目前用地多为矿山开采、矿石加工项目等，区域内地表主要为次生植被以及人工植被，已无天然植被。周边无天然植被，无水土流失现象。经现场调查项目所在区域内未发现国务院、国家有关部门、省（自治区、安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表34直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。评价区内未发现珍稀濒危和重点保护野生动植物分布，未发现国家级和省级重点保护野生动物，区域内未发现需要特殊保护的野生动物分布。因此，评价区内总体植被覆盖率低，植物种类简单，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低。（五）电磁辐射项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。（六）地下水、土壤环境根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需进行地下水环境分析评价。故本项目不开展地下水环境影响评价，不对地下水环境质量现状进行监测。本项目不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，属于已有的建设用地，本项目破碎、筛分过程中不添加有毒有害的化学药剂，主要土壤污染因子是 TSP；本项目的建设不会对土壤带来显著的酸化、碱化、盐化等影响。故本项目不开展土壤环境影响评价，不对土壤环境质量现状进行监测。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表35环境保护目标根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目保护目标主要设置如下：大气环境：项目厂界外 500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较为集中的区域。声环境：项目厂界外 50m范围内。地下水环境：项目厂界外 500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源。经现场踏勘，项目主要环境保护目标见表 3-5及附图 3。表3-5 主要环境保护目标一览表环境要素环境保护目标名称坐标 方位与项目相对距离（m）性质 人数 环境功能大气环境新龙潭村E：102°27′48.789″，N：24°49′38.830″西南侧130 村庄约 12户，50人《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准地表水环境鸣矣河 / 西侧 2460工业、农业用水，无饮用功能/《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准声环境厂界外 50m范围内无声环境保护目标地下水环境厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源生态环境用地范围内无生态环境保护目标污染物排放控制标准1、施工期（1）扬尘项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中标准限值，即周界外颗粒物浓度≤1.0mg/m3。（2）噪声施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。表 3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）昼间 夜间70 552、运营期（1）废气排放标准安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表36本项目厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放颗粒物监控浓度限值，具体标准值见下表：表 3-7 大气污染物无组织排放限值污染物 监控点 浓度限值颗粒物 周界外颗粒物最高允许浓度 1.0mg/m3本项目有组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准，具体标准值见下表：表 3-8 大气污染物有组织排放限值污染物 最高允许排放浓度（mg/m3）最高允许排放速率（kg/h）排气筒高度（m） 二级颗粒物 120 15 3.5运营期食堂油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位的最高允许排放浓度及油烟设施去除效率，油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表 3-9。表 3-9 饮食业油烟排放标准规模 小型最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0净化设施最低去除效率（%） 60（2）水污染物排放标准项目实行雨污分流，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。因此，本项目不设废水排放标准。3、噪声排放标准本项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表 3-10。表 3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）类别 昼间 夜间 适用范围2类 ≤60 ≤50 各侧厂界4、其他一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表37改单（2013年）中相关要求。生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。总量控制指标根据本项目工程排污特点，提出如下总量控制指标建议：（1）废气有组织排放废气：废气量 4080万 m3/a，颗粒物 1.57t/a。无组织排放废气：颗粒物 12.72t/a。（2）废水项目实行雨污分流，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。因此，本项目不设置总量控制指标。（3）固体废物固体废物处置率 100%。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表38四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施一、施工期本项目为新建项目，位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，项目在租赁的原吉金鑫建材厂原址上投资建设，本次施工阶段不包括原有生产设施的拆除。施工阶段包括三通一平、建（构）筑物建设、生产设备安装等，施工期产生的污染物主要是施工废气、施工废水和施工人员的生活污水、施工噪声、施工固废、施工人员生活垃圾及旱厕粪便。1、废气（1）施工扬尘的影响分析施工过程中三通一平、建（构）筑物建设、生产设备安装等施工活动都会产生无组织粉尘。无组织粉尘的产生量取决于施工强度和气象条件等因素，一般情况下风速大于 2.5m/s时易产生粉尘，影响区域主要集中在施工区域周围 100m范围内，影响程度下风向大于上风向。施工作业场地近地面粉尘浓度约为 1.5～15mg/m3。为了防治扬尘污染，本环评提出如下治理措施：①建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工；②在运输或施工作业加大洒水频率，以减少施工扬尘的产生；③运输车辆采取加盖防尘布措施，物料进棚堆放及配套喷淋降尘设施；使施工期扬尘污染降低到最低限度，并满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，即周界外颗粒物浓度≤1.0mg/m3。项目施工废气随着施工结束而终止，项目施工期对周围大气环境的影响不大。（2）施工机械废气及运输车辆产生的尾气施工期废气主要为运输车辆及施工机械运行产生的燃油废气及汽车尾气。施工机械运行产生的废气，运输车辆运输产生的尾气，均为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要污染物为 HC化合物、CO和 NOx，属无组织排放。项目区施工场地周围较空旷，地面风速对大气扩散条件相对较好，加强运输车辆和施工机械维护管理，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。通过采取合理有效的环保措施后，项目区无组织废气可达标排放，可防安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表39止和最大限度地减缓大气污染物对环境空气质量和周围居民区的污染影响，对周围环境影响较小。2、地表水环境影响分析施工期废水主要包括施工人员生活污水、施工废水。（1）施工废水项目施工现场使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。废水中的污染物主要为 SS，废水产生量约为 1m3/d。本环评要求设置 1 个 2m3的临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。（2）施工生活污水本项目施工期高峰人员 15人，均为周边村民，不在项目内食宿，项目区设置旱厕，施工生活污水仅为施工人员的洗手废水。根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），施工人员生活用水量按 30L/（人·d）计，用水量为0.45m3/d，生活污水量按 0.8的产污系数计算，则生活污水产生量为 0.36m3/d，生活污水与施工废水共用一个临时沉淀池，生活污水经临时沉淀池简单沉淀处理后，用于施工场地的降尘洒水，不外排。对周围环境影响较小。3、声环境影响分析施工期对声环境的影响主要是施工噪声，一般为间隙性噪声。噪声主要来源于装载机、挖掘机、推土机、电锯、电钻、电锤、电焊机等，施工期噪声强度在 85～100dB(A)之间。在施工过程中合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日 6:00）进行施工；尽量采用低噪声设备，并对设备定期进行维护和保养，避免因设备部件松动而加大设备工作声级；加强对施工车辆的管理，控制车速以及同一时间进出车辆的数量；提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在采取以上措施后，项目施工期的噪声污染可得到有效控制，并随着施工期的结束而消失，只要严格落实本环评提出的各项措施后，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围的环境影响较小。4、固体废弃物环境影响分析施工期主要固体废物为土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾及旱厕安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表40粪便。（1）土石方本次施工期仅进行少量的场地平整，项目施工期产生的土石方主要来自排水沟、初期雨水收集池、化粪池等的开挖，开挖过程中会产生少量的土石方，土石方回填于项目区场地低洼处，不外排。项目土石方达到平衡，不产生弃方。（2）建筑垃圾项目在施工过程中会产生一定量的建筑垃圾，主要包括砂石、石块等杂物，产生量约为 3t。本环评要求对建筑垃圾分类处理，建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的运至指定地点处置。（3）生活垃圾本项目施工期平均施工人员为 15人/d，均为周边村民，不在项目区食宿，生活垃圾按每人每天产生 0.5kg 计算，产生量为 7.5kg/d，施工期为 3个月，施工期间生活垃圾总计约 0.68t，本项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。（4）旱厕粪便项目区设置旱厕，施工期旱厕粪便产生量约为 0.5t，旱厕粪便委托周边村民定期清掏作为农肥使用。运营期环境影响和保护措施项目运营期的主要污染因素包括废气、废水、噪声和固体废物，项目污染物的排放具体如下：（一）大气污染源本项目属于石料、磷矿石加工项目，根据工艺流程分析，本项目废气主要为石料、磷矿石破碎筛分过程产生的粉尘、各料仓受料过程及皮带输送过程产生的粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘、机械废气及食堂油烟废气。1、污染源核算（1）有组织粉尘本项目有组织粉尘主要为粗碎，中碎，筛分、细碎工段粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂”中的逸散尘排放因子，一级破碎和筛选产污系数 0.25kg/t-破碎料，二级破碎和筛选产污系数为 0.75kg/t-破碎料，三级破碎和筛选产污系数为 3.0kg/t-破碎料。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表411）石料生产线有组织粉尘根据建设单位提供的资料，本项目石料生产线粗碎处理量为 10万 t/a，中碎处理量为 10万 t/a，筛分处理量为 10万 t/a，细碎处理量为 2万 t/a。①粗碎（一次破碎）粉尘项目粗碎处理量为 10万吨，按照最不利因素考虑，本次评价产污系数按0.25kg/t-破碎料计，则产尘量为 25t/a，10.42kg/h。②中碎（二次破碎）和筛分粉尘项目中碎处理量为 10万 t/a，本次评价产污系数按 0.75kg/t-破碎料计，则产尘量为 75t/a，31.25kg/h。③细碎（三次破碎）粉尘项目细碎处理量为 2万 t/a，按照最不利因素考虑，本次评价产污系数按3.0kg/t-破碎料计，则产尘量为 60t/a，25kg/h。综上，本项目石料生产线破碎、筛分粉尘总产生量为 160t/a，项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘，根据类比同类工程项目，集气罩捕集效率以 85%计，则有组织粉尘产生量为 136t/a，56.67kg/h；经过 1台风机（风机风量为 12000m3/h，年运行时间 2400h）将破碎、筛分粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器处理（除尘效率以 99%计）后通过 1根 15m高，内径 0.6m的排气筒（DA001）排放，则排放量为 1.36t/a，排放速率为 0.57kg/h，排放浓度为 47.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值要求，即：颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h。2）磷矿石生产线有组织粉尘根据建设单位提供的资料，项目磷矿石生产线仅涉及一次破碎和一次筛分，项目破碎、筛分处理量为 10万 t/a。本次评价产污系数按 0.25kg/t-破碎料计，则粉尘总产生量为 25t/a。项目拟在破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘，根据类比同类工程项目，集气罩捕集效率以 85%计，则有组织粉尘产生量为 21.25t/a，8.85kg/h；经过 1 台风机（风机风量为 5000m3/h，年运行时间 2400h）将破碎、筛分粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器处理（除尘效率以99%计）后通过 1根 15m高，内径 0.4m的排气筒（DA002）排放，则排放量为 0.21t/a，排放速率为 0.09kg/h，排放浓度为 18.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值要求，即：颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表42项目有组织废气排放情况详见下表：表 4-1 项目有组织废气排放情况一览表排放源产污环节废气量（Nm3/h）污染物处置措施污染物排放 污染物排放产生量（t/a）产生速率（kg/h）产生浓度（mg/m3）排放浓度（mg/m3）排放速率（kg/h）排放量（t/a）DA001石料生产线破碎、筛分12000 颗粒物集气罩收集（捕集效率 85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）136 56.67 / 47.5 0.57 1.36DA002磷矿石生产线破碎、筛分5000 颗粒物集气罩收集（捕集效率 85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）21.25 8.85 / 18.0 0.09 0.21注：项目年工作 300天，每天工作 8h。因此，项目有组织粉尘总产生量为 157.25t/a，排放量为 1.57t/a。（2）无组织粉尘项目无组织粉尘主要为破碎、筛分过程中未捕集的粉尘、各料仓受料过程产生的粉尘、皮带输送过程产生的粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘、食堂油烟、机械及运输车辆燃油废气。1）破碎、筛分无组织粉尘①石料生产线破碎、筛分无组织粉尘本项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘，根据类比同类工程项目，集气罩捕集效率以 85%计，其中 15%以无组织的形式排放，本项目粉尘总产生量为 160t/a，未进入布袋除尘器粉尘产生量为 24t/a。②磷矿石生产线破碎、筛分无组织粉尘本项目拟在破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘，根据类比同类工程项目，集气罩捕集效率以 85%计，其中 15%以无组织的形式排放，本项目粉尘总产生量为 25t/a，未进入布袋除尘器粉尘产生量为 3.75t/a。本项目破碎、筛分无组织粉尘总生产量为 27.75t/a，根据可行性研究方案，本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，粉尘排放量可削减 50%，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘，可有效降低 70%的粉尘，则粉尘综合去除效率为 85%，则破碎、筛分无组织粉尘排放量为 4.16t/a。2）各料仓受料过程及皮带输送过程产生的粉尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂”中的逸散尘排放因子，送料过程产污系数为 0.0007kg/t-进料，出料过程产污系数为 0.00145kg/t-安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表43装料，本项目原料总用量为 20万 t/a，则粉尘总产生量为 0.43t/a。本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量（粉尘控制效率达 70%），则各料仓受料过程及皮带输送过程粉尘排放量为 0.13t/a。3）堆场无组织扬尘本项目原料堆场、产品堆场表面矿尘的排放受诸如风速、矿堆的几何形状、矿堆密度、水分含量等多种因素的影响。本项目原料块度大，在堆放时产尘量较小；原料经过破碎加工后因为块度及粒径变小的缘故，在堆放过程中会有无组织扬尘产生。本项目原料堆场、产品堆场粉尘污染物产排量数据参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”产排污系数，取值参照附录1、附录2、附录3中的系数。扬尘产生量核算公式如下：P=ZCy+FCy=[Nc×D×（a/b）+2×Ef×S]×10-3式中：P—指颗粒物产生量，t；ZCy—指装卸扬尘产生量，t；FCy—指风蚀扬尘产生量，t；Nc—指年物料运载车次，车；D—指单车平均运载量，t/车；（a/b）—指装卸扬尘概化系数，kg/t；其中 a 指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2；S—指堆场占地面积，m2。项目产尘情况详见下表：表 4-2 项目堆场产尘情况一览表项目Nc年物料运载车次（车）D单车平均运载量（t/车）a装卸扬尘概化系数（kg/t）b物料含水率概化系数Ef堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）S面积（m2）P颗粒物产生量（t）石料原料堆场3334 30 0.0009 0.0064 0 2000 14.07磷矿石原料堆场3334 30 0.0009 0.0064 0 2000 14.07石料产品堆场3334 30 0.0009 0.0017 3.6062 2500 70.982号矿产品堆场2000 30 0.0009 0.0017 3.6062 2500 49.80安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表443号矿产品堆场1334 30 0.0009 0.0017 3.6062 2300 37.78合计 / / / / / / 186.7注：由于原料石灰石矿石、磷矿石含水率在 3~6%左右，含水率与块矿接近，本次环评参照块矿含水率进行计算；产品均参照各种石灰石产品进行计算。通过以上计算公式可得，堆场在无防护措施情况下全年扬尘总产生量为186.7t/a。工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）式中：P—指颗粒物产生量，186.7t；Uc—指颗粒物排放量，t；Cm—指颗粒物控制措施控制效率，%；Tm—指堆场类型控制效率，%。根据可行性研究报告，本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。根据“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录 4可知，洒水控制效率为 74%，围挡控制效率为 60%，通过采取以上措施后，综合控制效率可达到 89.6%；根据“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录 5可知，本项目堆场设置顶棚+三面围挡，控制效率为 60%。通过以上计算公式可得，堆场无组织扬尘排放量为 7.77t/a。4）车辆运输扬尘本项目所有原料均为外购，运输车辆在进厂道路和场内运输道路行驶时会产生一定的道路扬尘，粉尘量主要受运输量以及运输距离的影响，在项目区内运输产生的道路扬尘公式如下：MQLQQPMVQPPP··5.0·8.6·5123.0 72.085.0 ）（）（）（式中：QP—道路扬尘量，（kg/km·辆）；Q′P—总扬尘量，0.22（kg/a）；V—车辆速度，5km/h；M—车辆载重，30t/辆；安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表45P—路面灰尘覆盖率，0.2kg/m2；L—运距，1.5km（项目区内道路运输场地）；Q—运输量，200000t/a（原料运输及产品运输量）。经计算，运输扬尘产生量为2200kg/a，2.2t/a，项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制，抑尘效率70%，最终粉尘排放量为0.66t/a。（3）机械及运输车辆燃油废气项目运营过程中废气主要为装载机运行产生的废气、运输车辆产生的尾气，以上废气均是动力燃料柴油后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要污染物为 HC化合物、CO和 NOX，排放量较小，属无组织排放。通过合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。（4）食堂油烟项目区设置食堂，本项目劳动定员 15人，均在项目区用餐，本项目食堂采用电或液化天然气，均为清洁能源，因此项目食堂主要废气为食堂油烟。根据有关资料统计，人均用油量以 30g/d计，则日耗油量为 0.45kg，年耗油量为 135kg。根据调查，不同的烧炸工况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的 2%~3%，本次环评取 2.8%，则日产生油烟量 0.013kg/d，年产生量为 3.9kg/a（0.0039t/a）。烹饪时间按 4小时/日计，则项目油烟产生速率为 0.0033kg/h，项目拟选用净化效率为 60%的油烟净化装置进行处理，风机有效风量为 1500m3/h，则油烟产生浓度为 2.2mg/m3，排放浓度为 0.88mg/m3，排放量为 1.56kg/a（0.00156t/a）。食堂油烟废气处理达标后经高出楼顶 1.5m高的烟囱排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度 2.0mg/m³的要求。2、大气污染物产排污情况及排气筒情况本项目污染物排放情况详见下表。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表46表 4-3 本项目有组织废气产排情况一览表排放源产污环节废气量（Nm3/h）污染物核算方法污染物排放处置措施污染物排放 标准值 达标情况产生量（t/a）产生速率（kg/h）产生浓度（mg/m3）排放浓度（mg/m3）排放速率（kg/h）排放量（t/a） mg/m3 kg/hDA001石料生产线破碎、筛分12000颗粒物逸散性工业粉尘控制技术136 56.67 /布袋除尘器（除尘效率 99%）47.5 0.57 1.36120 3.5达标DA002磷矿石生产线破碎、筛分5000颗粒物21.25 8.85 /布袋除尘器（除尘效率 99%）18.0 0.09 0.21 达标有组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准。表 4-4 本项目有组织废气排放口情况表名称 编号 类型 坐标 高度（m） 内径（m） 温度（℃）石料生产线破碎、筛分排放口DA001 一般排放口E：102°27′58.512″，N：24°49′49.088″ 15 0.6 25磷矿石生产线破碎、筛分排放口DA002 一般排放口E：102°27′56.832″，N：24°49′50.536″ 15 0.4 25表 4-5 本项目无组织废气排放情况表产污环节污染物种类产生量（t/a） 治理措施及效率排放量（t/a）破碎、筛分无组织粉尘27.75本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，粉尘排放量可削减 50%，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘，可有效降低 70%的粉尘，则粉尘综合去除效率为 85%。4.16各料仓受料过程及皮带输送过程产生的粉尘无组织粉尘0.43本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量（粉尘控制效率达 70%）。0.13堆场无组织扬尘186.7本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。7.77车辆运输无组织扬尘2.2项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制，抑尘效率 70%。0.66机械及运输车辆无组织废气少量通过合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。少量合计 / 217.08 / 12.723、监测要求项目运营过程中应委托有资质的监测单位进行项目环境监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），各监测点位、监测因子、监测频次详见下表。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表47表 4-6 本项目废气监测情况表监测项目 监测因子 监测点位 监测频率 执行标准有组织废气 颗粒物石料生产线破碎、筛分排放口（DA001）1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准磷矿石生产线破碎、筛分排放口（DA002）无组织废气 颗粒物厂界外上风向 10m设置一个点，厂界外下风向 10m处侧下风向呈扇形共布设 3个1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放颗粒物监控浓度限值4、排气筒的设置合理性分析根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，根据该标准的要求：“排气筒高度除须遵守表列排放速率的标准值以外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率严格50%执行”。根据现场踏勘，项目生产区周边200m范围内无建筑物分布，因此，项目排气筒高度设置为15m。5、非正常排放建设项目引起非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。建设项目投产后，项目有组织排放口 2个。由于所有排放源同时出现非正常排放的可能性较小，故本次环评非正常排放工况考虑为布袋除尘器故障，由于布袋除尘器除尘效率下降至 50%时，操作人员凭对项目区粉尘的观感及操作参数的变化，就会判断出除尘器已发生故障，即考虑布袋除尘器效率降为 50%时为事故源强。设计的非正常排放情况见表 4-7。表 4-7 非正常污染物排放源强排放点 污染物 频次除尘效率（%）排放量（kg/h）排放浓度（mg/m3）持续时间（h）石料生产线破碎、筛分排放口（DA001） 颗粒物 1年 1次 50 28.34 2362 1磷矿石生产线破碎、筛分排放口（DA002） 颗粒物 1年 1次 50 4.43 886 1项目在非正常排放情况下的排放浓度均比正常排放情况下的浓度高，本次环评提出如下措施：①从正规厂家购置合格的废气治理设施。②定期对员工进行培训，确保操作工人熟悉项目的生产工艺、设备，避免因操作不当引发非正常情况的发生。③加强废气处理设施检修，维护设备正常运行，降低废气处理装置出现安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表48非正常工作情况的概率。④制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知相关人员在最短时间内排除故障。⑤建设单位应制定非正常控制的应急预案，一旦发生非正常工况，应第一时间确定非正常发生源，必要时关停生产设备；并第一时间采取修复措施，避免污染物长时间非正常排放。⑥建设单位应加强管理和设备维护，杜绝非正常排放发生；一旦废气处理设施发生故障，应立即停止生产，并进行检修，待设施恢复正常工作再恢复生产。（5）达标性分析有组织粉尘：本项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘（捕集效率85%），粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器处理（除尘效率99%）后通过1根15m高的排气筒排放。根据以上核算，对照排放标准，项目有组织排放的污染物粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。无组织粉尘：本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘；石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施；皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘；项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制。经过上述防治措施后，降低无组织粉尘的排放量，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后排放。（6）大气污染物防治技术的可行性分析①破碎、筛分有组织粉尘处理措施为：本项目拟在每个破碎、筛分设备上方设置集气罩收集粉尘（捕集效率 85%），粉尘通过集气管道抽至布袋除尘器处理（除尘效率 99%）后通过 15m高的排气筒排放。②破碎、筛分无组织粉尘处理措施为：本项目针对每个破碎、筛分设备安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表49采用彩钢瓦进行密闭，粉尘排放量可削减 50%，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘，可有效降低 70%的粉尘，则粉尘综合去除效率为 85%。③各料仓受料过程及皮带输送过程产生的粉尘处理措施为：本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量（粉尘控制效率达 70%）。④堆场无组织扬尘处理措施为：本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。⑤车辆运输扬尘处理措施为：项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制，抑尘效率 70%。⑥机械及运输车辆废气处理措施为：通过合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。项目废气污染防治措施均属于《逸散性工业粉尘控制技术》及《排污许可申请与核发技术规范》中的可行技术，项目采取的措施技术成熟，被行业广泛应用，因此本项目采取的大气污染物防治措施可行，对周围环境影响较小。因此，项目采用的大气污染防治技术可行。（7）总结综上所述，建设项目所在地区环境空气质量现状良好，大气污染防治技术可行，污染物达标排放，对周边环境的影响可以接受。（二）废水（1）废水排放情况本项目运营过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水、生活污水及初期雨水。本项目生活污水产生量为 0.64m3/d，192m3/a。项目区设置一个 10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表50本项目车辆冲洗废水产生量为 2.16m3/d，项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度 5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。本项目初期雨水为 53.83m3/次，根据可行性研究报告，项目区共设置 4个初期雨水收集池，每个容积为 20m3，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。（2）各污水处理设施容积合理性分析①化粪池容积合理性分析本项目生活污水产生量约为 0.64m3/d，化粪池的容积为 10m3，污水在化粪池可停留约 16d，同时项目区周边存在大量耕地，化粪池污泥可以随时进行清掏，因此化粪池满足项目的需求。②洗车废水沉淀池容积合理性分析本项目车辆冲洗废水量为2.16m3/d，项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为10m3的洗车废水沉淀池（长度5.0m，宽度4.0m，深度0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。洗车废水沉淀池容积已考虑1.2的安全系数，能够满足车辆清洗废水的暂存，满足项目需求。通过以上措施，可保证项目车辆清洗废水循环回用，不外排。③初期雨水收集池接纳初期雨水的可行性分析项目区共设置 4个容积分别为 20m3的初期雨水收集池收集项目区初期雨水，初期雨水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排，初期雨水收集池容积已考虑 1.2的安全系数，能够满足初期雨水量的暂存，满足项目需求。通过以上措施，可保证项目初期雨水全部回用，不外排。因此，项目收集的初期雨水能做到不外排，且处置方式可行。④废水不外排的可行性分析生活污水经 1个 10m3的化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。本项目有效解决了生活污水排水难的问题，因此，生活污水的处置方式是可行的。本项目生活污水产生量约为 0.64m3/d，化粪池的容积为 10m3，污水在化粪池可停留约 16d，同时项目区周边 1km范围内存在大量耕地，化粪池污泥可以随时进行清掏，生活污水能够完全被消纳，因此，本项目生活污水不外安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表51排具有可行性。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。项目要求运输车辆驶出项目区时进行清洗，避免运输过程中车体泥沙脱落造成污染。因此，车辆清洗废水的处置方式是可行的。雨天初期雨水最大产生量为 53.83m3/次，项目区共设置 4 个容积分别为20m3的初期雨水收集池收集项目区初期雨水，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。初期雨水主要污染物为悬浮物，同时降尘用水对水质要求不高，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘具有可行性。（3）跟踪监测计划本项目运营过程中初期雨水全部回用，不外排。生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。因此，本项目不设置跟踪监测计划。（三）噪声（1）噪声源本项目生产过程中噪声源主要来源于装载机、破碎机、振动筛、风机及运输车辆等设备噪声，声压等级一般在 75~95dB（A）之间，其特点是突发性和间歇性。本工程拟采用基础减振、厂房隔声等措施后，综合噪声强度可降低 15～20dB（A），主要设备噪声源强见表 4-8。表 4-8 本项目主要噪声源情况一览表序号 设备名称 数量（台）治理前单台设备声级 dB（A） 治理措施治理后声级dB（A）1 装载机 4 90 基础减振、厂房隔声 702 颚式破碎机 2 95 基础减振、厂房隔声 753 反击式破碎机 1 95 基础减振、厂房隔声 754 PCX立轴冲击式破碎机1 95 基础减振、厂房隔声 755 筛分机 2 85 基础减振、厂房隔声 656 风机 2 80 基础减振、厂房隔声 60（2）噪声预测结果根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表52Lp(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lr0—参考位置r0处的声压级，dB；r—预测点距声源的距离；r0—参考位置距声源的距离；△L—其他衰减因子，dB（A）。建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：Lp=10lg［n1i100.1Li］式中：Li—第i个声源声值；Lp—某点噪声总叠加值；n—声源个数。本项目运营期噪声影响预测结果详见下表：表 4-9 项目主要噪声源距各厂界的距离序号 设备名称距离各厂界的距离（m）东厂界 南厂界 西厂界 北厂界1 颚式破碎机 1 11 39 70 252 颚式破碎机 2 42 47 46 293 反击式破碎机 12 30 72 334 PCX立轴冲击式破碎机 12 22 44 405 筛分机 1 4.5 28 53 366 筛分机 2 59 47 36 277 风机 1 7 33 50 318 风机 2 50 47 42 26表 4-10 主要设备噪声在项目各厂界处的衰减预测值一览表序号设备名称声源值dB(A)厂界噪声预测贡献值 dB(A)东厂界 南厂界 西厂界 北厂界1 颚式破碎机 1 75 54.2 43.2 38.1 47.02 颚式破碎机 2 75 42.5 41.6 41.7 45.83 反击式破碎机 75 53.4 45.5 37.9 44.64 PCX立轴冲击式破碎机75 53.4 48.2 42.1 43.05 筛分机 1 65 51.9 36.1 30.5 33.96 筛分机 2 65 29.6 31.6 33.9 36.47 风机 1 60 43.1 29.6 26.0 30.28 风机 2 60 26.0 26.6 27.5 31.7安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表53叠加值 59.5 51.2 46.8 51.7标准值 昼间≤60，夜间≤50由上表可以看出，项目运营期昼间厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，夜间不进行生产。项目生产设备通过合理布局，选用低噪声设备，彩钢瓦进行密闭，通过厂房阻隔及距离衰减后对周围声环境影响较小，但对工作人员有一定的损害，工作人员在工作中应佩戴耳罩，以降低噪声对人体的影响。项目厂界外 50m范围内无敏感目标，距离项目最近的关心点为项目区西南侧 130m处的新龙潭村，居民点距离较远，经过衰减后对居民点影响较小。综上所述，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。（3）运输噪声的环境影响分析本项目物料及产品的运输对道路沿线的居民会产生一定的噪声影响，据计算本项目投入运行后运输频率约为每小时 5-6车次，运输车辆的噪声虽对周围的环境有一定影响，但是由于运输频次不大，影响有限。本环评要求：运输过程中必须加强车辆维护以减少交通噪声污染和扬尘污染；汽车经过居民点、学校时应限速和禁鸣；合理安排运输时间，通过以上措施对周围声环境影响较小。（4）监测要求项目运营过程中应委托有资质的监测单位进行项目环境监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），各监测点位、监测因子、监测频次见下表：表 4-11 噪声监测计划表监测点位 监测项目 监测频率 执行标准厂界东、南、西、北 dB(A) 1次/季度《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（5）结论项目厂界外 50m范围内无敏感目标，距离项目最近的关心点为项目区西南侧 130m处的新龙潭村，距离项目区较远，经过衰减后对周边声环境的影响较小，关心点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准要求。（四）固体废物项目原料经破碎筛分后，作为产品全部外售，无废渣产生。项目区产生的固体废物主要为布袋除尘器收尘灰、初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表54泥、化粪池污泥、食堂泔水及隔油池油污、生活垃圾、废机油。（1）布袋除尘器收尘灰项目石料加工生产线破碎、筛分工段采用布袋除尘器收集粉尘，布袋除尘器收尘灰量为 134.64t/a。项目磷矿石加工生产线破碎、筛分工段采用布袋除尘器收集粉尘，布袋除尘器收尘灰量为 21.04t/a。综上，布袋除尘器收尘灰总产生量为 155.68t/a，该部分收尘灰收集以后随产品一起外售。（2）初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥本项目在项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度 5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），对进出车辆底盘及车轮进行冲洗。项目要求运输车辆驶出项目区时进行清洗，避免运输过程中车体泥沙脱落造成污染，洗车废水沉淀池泥沙需定期清掏，洗车废水沉淀池污泥产生量约0.5t/a。项目区内初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀收集池沉淀，经沉淀处理后会产生少量泥沙，产生量约为 1.5t/a。综上，初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥总产生量约为 2t/a，经自然晾干后定期外送砖厂用于制砖。（3）化粪池污泥项目区设置一个容积为 10m3的化粪池，化粪池污泥产生量为 0.3t/a，委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。（4）食堂泔水及隔油池油污项目区食堂设置隔油池，食堂泔水及隔油池油污产生量为 0.2t/a，食堂泔水及隔油池油污不含有毒有害物质，经统一收集后委托有资质的单位清运处置。（5）生活垃圾项目劳动定员为 15人，按人均每天产生 0.5kg/d 生活垃圾计算，产生量为 7.5kg/d，项目年生产时间 300天，则生活垃圾产生量为 2.25t/a，生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门清运处置。（6）废机油安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表55项目区设置机修区，运营过程中的作业设备、机械和车辆，在使用及维修过程中会产生一定量的废机油，本项目机油使用量为 0.5t/a，损耗率按 50%计，则废机油的产生量为 0.25t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于属危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。（7）危废暂存间建设要求本环评提出项目区按要求设置一个占地面积为 6m2的危废暂存间，危废暂存间分区堆放各危险废物。废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。废机油收集、暂存过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中的相关要求执行。本环评要求建设单位单独设置危险废物暂存间对生产过程中产生的危险废物进行临时贮存。1）危险废物暂存间的建设应满足以下要求：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；②地面必须防渗，防渗层采用 1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；③危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。④危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。⑤危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。⑥不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。⑦建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表56⑧危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。2）危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求：a.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；b.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm以上的空间；c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；d.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；e.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；f.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；g.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，做好台账记录，运送要符合《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单后方可运出厂区。采取措施后，项目废机油得到妥善处置，对周围环境的影响较小。项目固体废物产生及处置情况如下表所示。表 4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表产生环节名称 属性物理性状环境危险特性产生量（t/a） 贮存方式利用处置方式和去向利用或处置量量（t/a）环境管理要求布袋除尘器收尘灰一般工业固体废物固态 / 155.68 产品堆场布袋除尘器收尘灰收集以后随产品一起外售。155.68 妥善处理，不得随意丢弃。初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥一般工业固体废物固态 / 2 产品堆场一角暂存经自然晾干后定期外送砖厂用于制砖。2 妥善处理，不得随意丢弃。化粪池 污泥一般工业固体废物固态 / 0.3 不暂存委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排0.3 妥善处理，不得随意丢弃。食堂泔水及隔油池油污一般工业固体废物固态 / 0.2 收集桶储存经统一收集后委托有资质的单位清运处置0.2 妥善处理，不得随意丢弃。工作人员日常生活生活垃圾/ 固态 / 2.25 垃圾桶储存经统一收集后委托环卫部门清运处置。2.25设置垃圾桶收集，禁止随意丢弃。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表57设备维修保养废机油危险废物（HW08，900-249-08）液态 T 0.25 危废暂存间废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。0.25 妥善处理，不得随意丢弃。综上所述，项目运营期固体废物均得到妥善处置，处置率达 100%，对周围环境的影响较小。（五）环境风险环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。（1）风险调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B重点关注的危险物质及临界量表，本项目在生产过程中涉及危险物质为柴油和废机油，项目区不存放机油。项目区设置一个 20m3的地上式柴油储罐，四周设置围堰，若围堰发生破损，会导致柴油泄漏至项目区周围，会污染周围地表水环境和地下水环境。项目区设置一个占地面积为 6m2的危废暂存间，若危废暂存间发生泄漏，导致废机油泄漏至项目区周围，会污染周围地表水环境和地下水环境。各风险物质的理化性质如下：表 4-13 柴油理化性质第一部分危险性概述危险性类别 第 3.3类高闪点、易燃液 燃爆危险： 易燃侵入途径 吸入、食入、经皮肤吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。第二部分理化性质外观及性状 稍有粘性的棕色液 相对密度（水=1） 0.87～0.9闪点（℃） 45～55℃ 爆炸上限% 4.5沸点（℃） 200～350℃ 爆炸下限% 1.5自燃点 257溶解性 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。第三部分稳定性及化学活性稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表58禁配物 强氧化剂、卤素 聚合危害 不聚合分解产物 一氧化碳、二氧化碳第四部分毒理学资料急性毒性 LD5074.07ml/kg(小鼠经口)，LC50125-225g/cm3，2小时(小鼠吸入)急性中毒皮肤接触柴油可引起接触必皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。刺激性 具有刺激作用。最高容许浓度 目前无标准。表 4-14 废机油理化性质一览表类别 项目 废机油理化性质外观及性状 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。密度 0.85g/cm3溶解性 不溶于水，溶于多数有机溶剂燃烧爆炸危险性燃烧性 可燃闪点/引燃温度 75/257℃爆炸极限（vol%） 无资料危险特性遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。灭火方法消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳毒理性质急性毒性 LD50（mg/kg，大鼠经口）健康危害侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。储存储存于阴凉、通风仓间内，远离火源、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸碱类、使用化工产品分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装物及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。（2）环境风险评价等级对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表59（Q）；式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）；Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）；当 Q＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ；当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B项目涉及的风险物储存量、临界量及 Q值详见下表。表 4-15 项目 Q值核算表序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量 qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质 Q值1 柴油 8006-61-9 16.2 2500 0.00652 废机油 900-249-08 0.25 2500 0.0001合计 0.0066本项目涉及到的风险物质为柴油，柴油密度为 0.9×103kg/m3，本项目按满罐储存辨识，柴油总体积为 20m3，质量为 18t；本项目考虑 90%的充装系数，最大贮存量按总质量的 90%计，则柴油储存量为 16.2t。根据上述计算，项目 Q 值为 0.0066＜1，因此，项目风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目不设评价等级，作简单分析。（3）环境风险分析环境风险主要为储油设施发生破裂或渗漏，油品泄漏后，将会下渗污染所处区域的潜水含水层。若遇到降雨天气，将会随着雨水进入地表水体，可能造成地表水体中水质中石油类因子升高。①对大气环境的影响根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目区设置一个 20m3的地上式柴油储罐，且四周均设置围堰，发生泄露的可能性较小，柴油储罐可能会发生燃爆风险，燃爆事故会伴生有 CO、NOx、烟尘等有害气体的产生，其中，柴油燃烧产生的 CO对周围空气质量影响最大，对事发区域下风向大气环境产生影安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表60项。②对地表水环境的影响柴油溢出与泄漏的成品油一旦进入地表河流，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡，被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。项目设置一个 20m3的地上式柴油储罐，且四周设置围堰，若项目油罐发生溢出、泄露的油品进入地表水，并对其造成影响的可能性很小。废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。项目区按要求设置一个占地面积为 6m2的危废暂存间，危废暂存间密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。若废机油发生泄露进入地表水，并对其造成影响的可能性很小。对地表水影响较小。③对地下水的影响储油罐油品泄漏对地下水环境的影响：储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽（柴）油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。项目位于安宁市县街街道办事处耳目村委会红尖山，居民生活用水均为自来水。项目设置一个 20m3的地上式柴油储罐，且四周设置围堰；废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。项目区按要求设置一个占地面积为 6m2的危废暂存间，危废暂存间密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。运营过程油品渗入地下水的可能性很小，对地下水影响较小。④对土壤环境的影响安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表61项目风险事故下对土壤的影响主要体现在储油罐的泄漏、渗漏对土壤的影响，项目设置一个 20m3的地上式柴油储罐，且四周设置围堰；废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。项目区按要求设置一个占地面积为 6m2的危废暂存间，危废暂存间密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。运营过程油品渗入土壤的可能性很小，对土壤影响较小。（4）环境风险防范措施及应急要求柴油风险防范措施：①项目设置一个 20m3的地上式柴油储罐，储油罐表面均做防渗、防腐、防水处理，且四周设置围堰；柴油储罐区为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。②在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。废机油风险防范措施：①本项目废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，危废暂存间为重点防渗区，四周设置围堰，地面进行重点防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中的相关要求进行防渗。建议建设方案为：危废暂存间防渗层采用 1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。②废油收集及送至暂存间由专职人员负责，废油产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视。③盛装废机油的容器上必须贴相应的危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。④贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。3）编制突发环境事件应急预案并备案。4）应急措施：须配备有应急桶、铲子、应急砂、灭火器等应急物资。发现柴油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置。尽快找出泄露源并进行封堵处理，避免持续泄漏。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表62（5）环境风险突发事故应急预案建设应按照环发[2015]4号文《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中的相关要求编制应急预案，报昆明市生态环境局安宁分局进行备案。同时在项目运营过程中，严格按照风险应急预案的要求做好相关预防工作，并做好相应应急准备工作。（6）分析结论本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可控，总体环境风险小。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表63五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口（编号、名称）/污染源污染物项目环境保护措施 执行标准大气环境有组织石料生产线破碎、筛分排放口 DA001（破碎机及筛分机）颗粒物集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15米的排气筒排放。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准，即颗粒物≤120mg/m3，3.5kg/h。DA002磷矿石生产线破碎、筛分排放口（破碎机及筛分机）颗粒物集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15米的排气筒排放。无组织破碎、筛分工段颗粒物本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放颗粒物监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。各料仓受料过程及皮带输送过程颗粒物本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。堆场 颗粒物本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。车辆运输 颗粒物项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制。机械及运输车辆HC化合物、CO和 NOx通过合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。对环境影响小。食堂油烟 油烟废气项目拟选用净化效率为60%的油烟净化装置进行处理，处理达标后经高出楼顶 1.5m高的烟囱排放。《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表64地表水环境生活污水SS、COD、BOD5、氨氮、总磷项目区设置一个容积为10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。无废水外排。洗车废水 SS项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀池，车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水 SS项目区共设置 4个容积分别为 20m3的初期雨水收集池，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。声环境装载机、破碎机、振动筛等设备噪声Leq（dB（A））项目破碎、筛分系统设备采用彩钢瓦进行封闭，通过合理布局，采用低噪声设备，采取减振和隔声措施。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，即：昼间≤60，夜间≤50。固体废物布袋除尘器 收尘灰布袋除尘器收尘灰收集以后随产品一起外售。处置率 100%。初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥经自然晾干后定期外送砖厂用于制砖。化粪池 污泥委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。食堂泔水及隔油池油污食堂泔水及隔油池油污不含有毒有害物质，经统一收集后委托有资质的单位清运处置。工作人员日常生活 生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置。设备维修保养 废机油废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。土壤及地下水污染防治措施采取“分区防渗”措施，具体为：重点防渗区：柴油罐区、危废暂存间进行重点防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中的相关要求执行，或满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗能力要求。一般防渗区：车辆冲洗区及洗车废水沉淀池、初期雨水收集池、化粪池进行一般防渗区，地坪采用厚度为 30cm 的 C20 混凝土进行浇筑，使防渗系数小于安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表6510-7cm/s。简单防渗区：生产区、原料堆场，产品堆场、生活区、项目区道路等为简单防渗区，进行一般地面硬化。生态保护措施项目建设完成后，建议建设绿化，绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草的结合；同时，项目区设置排水沟，并逐步对项目区道路和进场道路进行硬化，减少水土流失量，减小项目对周围生态环境的影响。环境风险防范措施风险管理措施：（1）柴油风险防范措施①项目设置一个 20m3的地上式柴油储罐，储油罐表面均做防渗、防腐、防水处理，且四周设置围堰；柴油储罐区为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。②在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。（2）废机油风险防范措施①本项目废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，危废暂存间为重点防渗区，四周设置围堰，地面进行重点防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中的相关要求进行防渗，建议建设方案为：危废暂存间防渗层采用 1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。②废油收集及送至暂存间由专职人员负责，废油产生及处置须记录有台账，定时进行危废暂存间的检查巡视。③盛装废机油的容器上必须贴相应的危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。④贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。（3）编制突发环境事件应急预案并备案。（4）应急措施：须配备有应急桶、铲子、沙子等应急物资。发现废油泄漏后先进行溢流的围堵，用沙子吸收溢出的液体，然后用铲子铲装含油沙至应急桶，妥善放置。尽快找出泄露源并进行封堵处理，避免持续泄漏。其他环境管理要求（一）环境管理（1）项目建设过程中必须严格执行“三同时”制度，落实本环境影响报告提出的各项措施，加强对各污染物治理，确保各项污染物达标排放，建成后及时进行竣工验收及排污许可证申报，并按照排污许可证要求定期进行监测。（2）加强对职工的环境保护意识培训，制定严格的环保规章制度，并认真安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表66贯彻落实。（3）公司要制定环境保护及安全管理制度，制定各岗位的安全操作规程，对员工定期培训。（二）竣工环境保护验收监测项目竣工环境保护验收监测计划表如下：表 5-1 竣工环境保护验收监测计划表监测内容 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准废气有组织废气石料生产线破碎、筛分排放口 DA001颗粒物按照国家相关监测技术规范执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准磷矿石生产线破碎、筛分排放口 DA002无组织废气厂界外上风向 10m设置一个点，厂界外下风向 10m处侧下风向呈扇形共布设 3个颗粒物按照国家相关监测技术规范执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放颗粒物监控浓度限值厂界噪声 厂界东、南、西、北Leq [dB（A）]按照国家相关监测技术规范执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准（三）竣工环境保护验收内容项目竣工环境保护验收内容详见下表：表 5-2 项目“三同时”验收内容一览表污染物 污染源 环保设施 验收要求/标准废气有组织废气颗粒物石料生产线破碎、筛分粉尘集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15米的排气筒排放。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2二级标准磷矿石生产线破碎、筛分粉尘集气罩收集（捕集效率85%）+布袋除尘器（除尘效率 99%）+15米的排气筒排放。无组织废气颗粒物破碎、筛分工段粉尘本项目针对每个破碎、筛分设备采用彩钢瓦进行密闭，同时对破碎、筛分设备产尘点洒水控尘。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放颗粒物监控浓度限值各料仓受料过程及皮带输送过程粉尘本项目皮带设置密闭式通廊，料仓顶部设置洒水喷头，针对倒料采取喷雾控尘，可有效降低无组织粉尘排放量。堆场扬尘本项目石料生产线及磷矿石生产线的原料堆场、产品堆场均设置顶棚+三面围挡，一面作为进出口通道，地面进行硬化，且项目在堆场顶部设置喷淋设施，本环评提出，旱季风大的情况下，加大洒水频次及采用编织网覆盖。车辆运输扬尘项目区配套设置车辆冲洗区及一个洗车废水沉淀安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表67次，车辆运输扬尘可通过厂区道路硬化、加强路面养护及运输道路洒水控尘、对出场车辆轮胎进行清洗及做好运输车辆车厢采用篷布措施来得到控制。机械及运输车辆通过合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生。食堂油烟 油烟废气项目拟选用净化效率为60%的油烟净化装置进行处理，处理达标后经高出楼顶 1.5m高的烟囱排放。《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）废水生活污水项目区设置一个容积为 10m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一起进入化粪池处理后委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排。无废水外排车辆清洗废水项目区配套设置车辆冲洗区及一个容积为 10m3的洗车废水沉淀池（长度 5.0m，宽度 4.0m，深度 0.5m），车辆清洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。初期雨水项目区共设置 4个容积分别为 20m3的初期雨水收集池，初期雨水顺项目区内排水沟进入初期雨水收集池沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排。噪声 设备噪声项目破碎、筛分系统设备采用彩钢瓦进行封闭，通过合理布局，采用低噪声设备，采取减振和隔声措施。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值固废布袋除尘器 收尘灰布袋除尘器收尘灰收集以后随产品一起外售。处置率 100%初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥经自然晾干后定期外送砖厂用于制砖。化粪池 污泥委托周边村民定期清掏作为农肥使用，不外排食堂泔水及隔油池油污食堂泔水及隔油池油污不含有毒有害物质，经统一收集后委托有资质的单位清运处置。工作人员日常生活生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置设备维修保养 废机油设置 1个占地面积为 6m2的危废暂存间，废机油经收集后放置于铁质油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。安宁嘉源工贸有限公司石料、磷矿石加工料场项目 环境影响报告表68六、结论本项目建设符合国家产业政策和环保政策，项目选址合理，项目周边 500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和农村地区中人群较集中的区域及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目用地范围不涉及安宁市生态保护红线。项目在建设和生产中必须严格落实本评价及设计提出的各项环境保护措施，加强生产和环境保护管理。生产过程中产生的各种污染物均得到有效的治理，各污染物均达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目建设可行。69附表建设项目污染物排放量汇总表项目分类污染物名称现有工程排放量（固体废物产生量）①现有工程许可排放量②在建工程排放量（固体废物产生量）③本项目排放量（固体废物产生量）④以新带老削减量（新建项目不填）⑤本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥变化量⑦废气有组织粉尘（t/a） / / / 1.57 / 1.57 +1.57无组织粉尘（t/a） / / / 12.72 / 12.72 +12.72食堂油烟（t/a） / / / 0.00156 / 0.00156 +0.00156废水 生活污水（m3/a） / / / 0 / 0 0一般工业固体废物布袋除尘器收尘灰（t/a） / / / 155.68 / 155.68 +155.68初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥（t/a）/ / / 2 / 2 +2化粪池污泥（t/a） / / / 0.3 / 0.3 +0.3食堂泔水及隔油池油污（t/a） / / / 0.2 / 0.2 +0.2生活垃圾（t/a） / / / 2.25 / 2.25 +2.25危险废物 废机油（t/a） / / / 0.25 / 0.25 +0.25注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①