建设项目环境影响报告表（污染影响类）项目名称： 昆明永丰化工有限公司年产 18000 吨水玻璃迁建项目建设单位（盖章）： 昆明永丰化工有限公司编制日期： 2022 年 9 月中华人民共和国生态环境部制目 录一、建设项目基本情况 ................................. - 1 -二、建设项目工程分析 ................................ - 22 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ........ - 40 -四、主要环境影响和保护措施 .......................... - 48 -五、环境保护措施监督检查清单 ........................ - 81 -六、结论 .............................................- 84 -附 件附件 1 项目委托书附件 2 营业执照附件 3 法人身份证附件 4 土地证附件 5 排污登记回执附件 6 投资备案证附件 7 生物质燃料成分表附件 8 技术咨询合同附件 9 自主公示截图附件 10 受理公示截图附件 11 生活垃圾、化粪池清掏协议附件 12 滤渣外售协议附件 13 检测报告附件 14 整改通知附件 15 园区证明附件 16 项目备案申请表附 图附图 1 项目地理位置图附图 2 环境保护目标分布图附图 3 厂区平面布置图附图 4 项目水系图附图 5 位于安宁产业园区中的位置附图 6 位于昆明市环境管控单元分类图中的位置附图 7 位于声环境功能区划中的位置附图 8 位于安宁产业园区环境管控分区图中的位置- 1 -一、建设项目基本情况建设项目名称 昆明永丰化工有限公司年产 18000 吨水玻璃迁建项目项目代码 2203-530181-04-01-376029建设单位联系人 代普艳 联系方式 087******2031建设地点云南省（自治区） 昆明市 市 安宁市县（区） 禄脿 乡（街道）海湾村民委员会邑头村村民小组（云南安宁产业园区320战略新兴产业园内）地理坐标 （102 度 15 分 39.85 秒，24 度 57 分 34.605 秒）国民经济行业类别C2613 无机盐制造D4430 热力生产和供应建设项目行业类别四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程-使用其他高污染燃料的二十三、化学原料和化学制品制造业 26-44 基础化学原料制造 61；农药制造 263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264；合成材料制造 265；专用化学产品制造 266；炸药、火工及焰火产品制造 267-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）建设性质新建（迁建）改建□扩建技术改造建设项目申报情形首次申报项目□不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目项目审批（核准/备案）部门（选填）安宁市发展和改革局项目审批（核准/备案）文号（选填）2203-530181-04-01-376029总投资（万元） 600 环保投资（万元） 10.5环保投资占比（%） 1.75 施工工期 2个月是否开工建设否是：公司 2009 年从原厂址上移 200m，搬迁至现有厂区，截止 2022 年 7 月，生产线已建成。2021 年 8 月30 日昆明市生态环境局安宁分局下发“关于云南省生态环境厅联合执法检查问题的整改通知”，未予处罚，现补办环评手续。用地（用海）面积（m2）4052.93专项评价设置情况专项评价设置情况表专项评价的类别设置原则 本项目情况大气 排放废气含有毒有害污染物、 本项目废气主要为蒸汽发- 2 -二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目生器产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，不属于有毒有害污染物，因此不设置专项评价。地表水新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。本项目无工业废水外排，不需设置专项评价。环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目项目 q 值<1，不需设置专项评价。生态取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目本项目不涉及，不需设置专项评价。海洋直接向海排放污染物的海洋工程建设项目本项目不涉及，不需设置专项评价。规划情况2021 年 1 月，安宁工业园区管理委员会委托广州市科城规划勘测技术有限公司编制《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）》，该规划已编制完成，已通过评审。规划环境影响评价情况2022 年 4 月 20 日，云南省生态环境厅在昆明市召开了《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查会议，形成了审查意见；2022 年 6 月 27 日，云南省生态环境厅出具了“云南省生态环境厅关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2022]329 号）”。规划及规划环境影响评价符合性分析1.1.1 与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）》的相符性分析安宁产业园区（安宁片区）规范范围：东至草铺街道麒麟路，西至武易高速，南至县街安登路，北至甸头山，面积约 100 平方公里，涉及草铺街道、禄脿街道、青龙街道和县街街道 4 个街道行政区划。规划期限为2021-2035 年，其中近期至 2025 年，远期至 2035 年。形成“一区五园”的产业格局：化工园区、“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园、千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园、高新技术产业园、320 战略新兴产业园。本项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，项目位于园区西面边界武易高速的东侧 345m 处，位于云南安宁产业园区范围内，在安宁产业园区规划中的“320 战略新兴产业园”内。根据规划：320 战略新兴产业园面积约 18 平方公里，包含青龙片区 4平方公里和禄脿片区 14 平方公里。其中：青龙片区北至甸头山，南至凤居- 3 -山，西至武易高速，东至永昌钢铁有限公司；禄脿片区北至凤居山，南至梅拉武山，西至武易高速，东至云南祥丰金麦化工公司。作为昆明市和滇中新区战略性新兴产业的主要发展区，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、先进结构材料、新型功能材料、高性能复合材料、新能源汽车产品、资源循环利用产业、数字创意等战略新兴产业（战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2021 版），主导产业为新一代信息技术、高端装备制造、先进结构材料、新型功能材料、高纯材料、化合物半导体材料、高性能复合材料、新能源汽车产品（含电池材料前驱体）、资源循环利用产业、数字创意、绿色铝、硅精深加工及其运用等。本项目仅进行半成品加工，通过对固体硅酸钠进行加热溶解后，得到产品水玻璃。项目已于 2022 年 3 月 21 日取得云南省固体资产投资项目备案证（代码 2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求，根据项目土地使用证，用地性质为工业用地。因此项目与规划的产业不冲突。1.1.2 与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响评价报告书》及审查意见（云环函[2022]329 号）符合性分析2022 年 4 月 20 日，云南省生态环境厅在昆明市召开了《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查会议，形成了审查意见；2022 年 6 月 27 日，云南省生态环境厅出具了“云南省生态环境厅关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2022]329 号）”。《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响评价报告书》中产业园区环境管控分为优先保护区域和重点管控区域，优先保护区包括园区规划范围内一般生态空间、地下水核心保护区、河流水系（螳螂川、禄脿河和九龙河）、水库、基本农田、林业发展区、公园绿地、防护绿地等环境敏感区；园区规划范围内优先保护区范围外的其他区域划为重点管控区域，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，以清单方式列出规划区生态环境准入清单，供规划区建设过程中进行管理。根据园区环境管控分区，本项目位于园区中的重点管控区域。- 4 -图 1.1.2-1 项目位于安宁产业园区环境管控分区中的位置本项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响评价报告书》中的生态环境管控和生态环境准入要求、规划环评结论的符合性分析见表。表 1.1.2-1 项目与规划环评重点管控区域相关要求符合性分析类型 规划环评相关内容要求 本项目情况符合性严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006 年本）》、《市场准入负面清单（2020 年版）》、行业准入条件等准入门槛及相关政策，鼓励引进低投入、低消耗、低污染、高产出的项目；严格执行“安宁市发展和改革局关于印发《安宁市产业准入负面清单管理办法（试行）》的通知”。本项目不属于限类和淘汰类范围内项目。符合- 5 -空间布局约束摘选相关内容：②严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。③进一步优化园区产业布局，麒麟片区禁止新增二类工业用地，禁止规划三类用地，禁止引入高排放大气污染项目；县街高新产业园区禁止规划二类或三类工业用地，禁止引入高排放大气污染项目。④ 园区大气环境受体敏感区重点控制区（地块编号 B-1~B-6）按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产物企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。⑤ 园区大气环境高排放区重点控制区（A-1~A-4）按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。⑦ 优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业；加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值；推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。⑩重点发展冶金及装备制造、石油化工、绿色新能源电池（新材料）“三大战略性主导产业”的下游产业链延伸或深加工，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业、320 战略新兴产业（战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2021 版）。⑪ 严格控制发展粗放磷化工产业发展规模，严格控制钢铁和有色冶炼产能，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业，坚决抑制钢本项目仅进行半成品加工，通过对固体硅酸钠进行加热溶解后，得到产品水玻璃。项目无生产废水外排，水作为产品中的一部分，不属于耗水量和水污染物排放量大的项目。项目用地为工业用地，不在麒麟片区和高新产业园区内；项目不属于大气环境受体敏感区重点控制区、大气环境高排放区重点控制区；项目已取得投资备案证（代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求；项目不属于高耗能、高污染产业；项目周边不涉及居民区和学校、医疗、养老机构等单位。符合- 6 -铁行业产能过剩和重复建设。限制发展以氟化物、NO2、SO2 为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业。⑫ 推动低碳产业发展，按照增加碳汇，减少碳源的原则，限制落后的高耗能、高污染产业发展，在辅助产业中引入低能耗、低排放的新兴产业，发挥园区产业链共享能源以及污染物治理的独特优势，建设良好的产业链，实现经济与能源一体化的目标。⑬ 严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。⑭ 限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。污染物排放管控①禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。②禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理；园区纳污水体在未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。④新入园的“两高”项目必须根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的相关规定，以满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，制定配套区域的污染物削减方案。⑭企业废气达标率 100%，污水处理达标率 100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率 100%，生活垃圾无害化处理率 100%，工业固废综合利用率 60%，中水回用项目不属于高耗水、高排污企业，未设排污口。项目不属于涉重金属产业，产生废气经处理后可达标排放，产生的生产废水回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达标后进入清水池暂存，委托清运至水质净化厂处理，固废进行了妥善的处置。符合- 7 -率不低于 30%，清洁能源使用率不低于 60%，重点企业清洁生产审核实施比例 100%，项目环境影响评价执行率 100%，“三同时”执行率 100%。环境风险防控⑧入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁废水事故外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。⑨固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，并交由有资质的单位处置。⑩入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。⑪强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制；加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。⑫涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。项目厂区雨污分流，产生的生产废水回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达标后进入清水池暂存，委托清运至污水处理厂处理。厂区内地面已进行水泥硬化，罐区将设置围堰，一般固废存放于棚内，满足防雨淋、防流失要求；按规范设置有危废暂存间。目前项目已着手编制突发环境事件应急预案，对涉及风险源进行监管，建立企业隐患排查整治常态化监管机制；加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接符合资源开发利用要求⑨严格管控用水总量，加强治污，加大节水和非常规水源利用力度；严格规范取水许可审批管理，暂停或限制审批建设项目新增取项目用水来自市政自来水管网，用水进入产品，作为产品的一部分，排放量较符合- 8 -水许可，制定并严格实施用水总量削减方案，对主要用水行业领域实施更严格的节水标准，退减不合理行业用水规模，降低高耗水工业比重。⑫规划区内企业严格执行《云南省昆明市“三线一单”编制文本》对资源、能源分区管控的相关要求。小。项目符合云南省昆明市“三线一单”要求。表 1.1.2-2 项目与规划环评审查意见相关内容的符合性分析序号 审查意见要求 本项目情况符合性1园区布局开发应确保满足国土空间管控相关要求。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，石化产能应纳入国家石化产业布局规划。项目已取得投资备案证（项目代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求。符合2进一步优化化工园区、化工项目布局，严格执行《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等相关规定，禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目位于工业园区内，不属于长江经济带负面清单所列禁止项目，与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924 号）中要求不冲突。符合3入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。项目安装了布袋除尘器，对蒸汽发生器废气进行处理。根据监测结果，蒸汽发生器燃烧废气能够达标排放。符合4严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的项目不属于高耗能、高污染产业，项目周边环境质量现状良好，本项目不涉及主要排放口，不涉及总量指标。废气通过布袋除尘器处理后可达标排放。符合- 9 -绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。5拟入园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。本项目严格按照《报告书》规划要求，认真落实环境保护各项措施。符合本项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，位于云南安宁产业园区中的 320 战略新兴产业园内，根据项目土地使用证，用地性质为工业用地。项目已取得投资备案（2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求。项目以硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒，通过蒸汽发生器通入蒸汽，溶解硅酸钠得到水玻璃。产生的污染物已配套相应的治理措施，污染物产生量及排放量较小，不属于高污染、高能耗项目，对环境影响不大。因此，项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见相关要求不冲突。其他符合性分析1.2.1 项目与云南省“三线一单”符合性分析本项目根据云南省人民政府 2020 年 11 月 5 日发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号）中的相关要求，对本项目进行分析。（1）生态保护红线- 10 -根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32 号）：“全省生态保护红线主要类型包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型共 11 个分区，分布在昆明市范围内的包括高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线、珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线、金沙江干热河谷及山原水土保持生态保护红线、金沙江下游—小江流域水土流失控制生态保护红线”。本项目位于安宁市禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，属于安宁工业园区范围内，用地为工业用地，项目区不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，因此项目用地符合《云南省生态红线》管控要求。（2）环境质量底线根据《2020 年度昆明市生态环境状况公报》，该项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状满足相应的标准要求。根据分析，项目采取防治措施后，项目施工期及运营期对周边环境的影响小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。（3）资源利用上线项目建设土地不涉及基本农田，用地类型为工业用地。项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，用电依托当地电网供电，用水依托市政污水管网。项目不属于高耗能高污染产业，资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。（4）环境准入负面清单根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南》，环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。项目位于工业园区范围内，用地为工业用地。目前已取得项目投资备案证（代码 2203-530181-04-01-376029），为准入允许类别。综上所述，项目符合云南省“三线一单”生态环境分区管控的意见的要求。1.2.2 项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21 号）符合性分析本项目位于安宁市禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，- 11 -位于云南安宁产业园区内。根据项目土地证，项目用地为工业用地。根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21 号），本项目与昆明市环境管控单元分类图叠图可知，本项目位于“云南安宁工业园区重点管控单元”，项目与昆明市“三线一单”的符合性分析见下表。表 1.2.2-1 与昆明市“三线一单”符合性分析类别 文件要求 本项目情况 符合性生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的 22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。本项目位于安宁市禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，位于云南安宁产业园区内，根据项目土地使用证，项目用地为工业用地。不涉及《云南省生态保护红线》。符合环境质量底线大气环境质量底线全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。根据《2021 年度昆明市生态环境状况公报》：各县（市)区环境空气质量总体保持良好。与 2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降。符合水环境质量底线纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。项目区周边最近河流为西北侧1.6km处的禄脿河，为长江流域螳螂川左岸一级支流。本项目无生产废水外排，生活污水经处理后，委托专业机构清运至水质净化厂，不直接外排，不会对周围水环境造成影响。符合土壤环境风险土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率项目采取源头控制、分区防渗的措施，可有效保证物料不泄符合- 12 -防控底线进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。露污染周边土壤环境，运营过程不涉及重金属，可有效保障土壤环境不受污染，满足土壤环境风险防控底线要求。资源利用上线按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位 GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。项目运营过程中消耗一定量的水资源，项目无生产废水外排，生产中产生废水经过沉淀处理后回用，未浪费水资源，满足纳污“三条红线”水资源上限控制指标；项目生产过程中主要使用电、生物质燃料作为能源，不属于高耗能项目；项目用地为工业用地，不占用耕地及基本农田。符合生态环境准入清单云南安宁工业园区重点管控单元空间布局约束1.重点发展冶金及机械装备、石油化工、汽车及配套“三大战略性主导产业”，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业“三大导入型新兴产业”。2.控制发展粗放磷化工产业发展规模，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；限制发展排放难降解重金属的产业。项目以硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒，通过蒸汽发生器通入蒸汽，溶解硅酸钠得到水玻璃。项目不属于黑色金属冶炼和压延加工业，对产生的污染物已配套相应的治理措施，污染物产生量及排放量较小，不属于高污染、高能耗项目，项目已取得投资备案证，项目与园区产业规划不冲突。符合污染物排放管控1.逐步迁出武家庄片区西侧的全部磷化工生产企业，改善区域环境空气质量，以适应武家庄北端布置对环境空气质量要求较严的康养产业定位。2.企业废气达标排放率达到100%。3.钢铁及深加工产业、磷化工产业工业废水零排放。4.工业废水收集处理率达到100%，废水达标排放率达项目配套相应的治理设施对产生的污染物进行治理，经监测，项目产生的废气能达标排放；项目产生的生产废水回用于生产，未外排；生活污水经管网，收集至化粪池处理后，进入清水池，委托罐车清运至污水处理厂。符合- 13 -100%，园区工业区和集镇生活污水集中处理率≥90%，村庄生活污水收集处理率≥70%。环境风险防控1.统一建设事故废水收集池，结合园区雨水管网布设，提高土地资源利用效率。2.园区周边一定范围内建立绿色防护带和防护设备，减少人口密度，不再规划建设新的大型社区。项目区周边已布设有雨水管网，项目周边种植有一定的绿植，周边不涉及大型社区。符合资源开发效率要求1.中水回用率达到 20%以上，园区综合工业用水重复利用率达到 75%以上，其中钢铁产业≥95%，石油炼化及中下游产业≥65%。2.粉煤灰、钢铁冶炼渣综合利用率 100%，磷石膏全部进行无害化处理，其余一般工业固体废物优先进行综合利用，全部实现无害化处理处置。项目不涉及中水的使用，蒸汽发生器产生的炉渣，布袋除尘器收尘以及压滤机产生的滤渣，均外售其他企业进行综合利用。符合综上所述，本项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21 号）要求相符。1.2.3 与《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发〔2018〕44 号）相关内容的符合性分析本项目与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相关内容的符合性分析见下表：表 1.2.3-1 与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相符性对照表相关要求 本项目情况 符合性加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，重点推动实施昆明、曲靖、红河、普洱、德宏等５个州、市政府所在地城市建成区及周边水泥、平板玻璃、焦化、化工、有色、钢铁等重污染企业搬迁改造或关闭退出，加快推进昆明市主城区中国铜业有限公司等企业搬迁。本项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，在云南安宁产业园区中的 320 战略新兴产业园范围内，项目不属于重污染行业。符合严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，落实国家《产业结构调整指导目录》。严防“地条本项目不属于“两高”行业，项目已取得投资备案证（代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求。符合- 14 -钢”死灰复燃.列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料 (含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前，昆明市基本完成；2020 年底前，全省基本完成。本项目蒸汽发生器燃料为生物质颗粒，不使用燃煤，项目原料为固体块状，无组织粉尘产生量较小，设置有堆棚，且使用篷布进行遮盖，无组织排放量较小。符合开展燃煤锅炉和燃煤机组综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。2018 年底前，所有州、市政府所在地城市建成区基本完成每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务，到 2020年底前，所有县级及以上城市建成区基本完成每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。本项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，不涉及燃煤的使用。不涉及综上所述，本项目与《云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相关内容要求相符。1.2.4 与昆明市政府印发的《关于昆明市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》的符合性分析根据昆明市政府印发的《关于昆明市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》，本项目符合该通知中的相关实施方案要求。具体分析如下表所示。表 1.2.4-1 本项目与《关于昆明市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》相符性分析表相关要求 本项目情况 符合性到 2020 年底前，县级及以上城市建成区基本完成每小时10 蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰任务。本项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，不涉及燃煤使用。不涉及在 2019 年 6 月 30 日前，主城五区外其他县(市)区完成根据《安宁市人民政府办公室关于转发安宁市高污染燃料禁不涉及- 15 -高污染燃料禁燃区划定方案，2019 年 12 月 31 日前城市建成区实施禁燃。燃区管理实施方案的通知》（安政办[2010]101 号），安宁市高污染燃料禁燃区管理实施方案中设置有 3 个禁燃片区，主城区 10.5 平方公里范围内，即东至安海公路，南至昆钢协作桥，西至云南省交通技工学校，北至神平村的区域；昆钢片区9.2 平方公里范围内；温泉片区 2 平方公里范围内，即东至凤山西路，南至珍泉村，西至曹溪寺，北至温泉小村的区域。本项目位于安宁市禄脿镇邑头村，不在禁燃区范围内；项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，不涉及燃煤使用。禁止农作物秸秆、城市生活垃圾、园林废物、建筑废弃物等生物质的露天焚烧行为。到2020 年，昆明市秸秆综合利用率力争达到 90%。本项目不涉及生物质的露天焚烧行为。项目燃烧生物质的蒸汽发生器配套有布袋除尘器，产生的废气经处理达标后排放。不涉及经分析，本项目本项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，配套建设布袋除尘器，不涉及《昆明市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》中淘汰、禁止的内容，符合方案要求。1.2.5 与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析根据《昆明市大气污染防治条例》（自 2021 年 3 月 1日起施行），本项目符合《昆明市大气污染防治条例》相关监督管理、防治措施要求。具体分析如下表所示。表 1.2.5 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析一览表相关要求 本项目情况 符合性第九条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。本项目蒸汽发生器，以生物质颗粒为燃料，产生的燃烧废气通过布袋除尘器处理后排放，污染物排放量、排放浓度较低，对周围环境影响不大。符合第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。项目已于 2020 年 8月6日取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91530181216821078A001Y）,有效期 2020符合- 16 -年 8月 6日至 2025 年8 月 5日。第十二条 本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。本项目不涉及主要排放口，不涉及总量指标。废气通过布袋除尘器处理后可达标排放。符合第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。本项目蒸汽发生器，经布袋除尘器处理后，可达标排放，对环境影响较小。符合第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。本项目蒸汽发生器设置有大气污染物排放口。符合1.2.6 产业政策符合性分析根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《云南省人民关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》及国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，视为允许类。此外项目已于 2022 年 3 月 21 日取得安宁市 发 展 和 改 革 局 “ 云 南 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证 （ 代 码2203-530181-04-01-376029）”。因此本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。1.2.7 与长江流域相关环境保护符合性分析（1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）的相符性分析2022 年 1 月 19 日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性见下表：表 1.2.7-1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022 年版）符合性分析表负面清单指南相关要求 本项目情况 符合性1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。本项目不属于码头项目或过长江通道项目。符合2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河本项目用地为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区范围内。符合- 17 -段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，位于工业园区范围内，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段。符合4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，属于工业园区范围内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，项目已取得投资备案证，属于允许类项目。符合5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；项目不再划定的河段及湖泊保护区、保留区内。符合6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。本项目建设不涉及新设、改设或扩大排污口情形。符合7.禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。本项目不涉及捕捞活动。 符合8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。项目主要进行半成品加工，将采购的固体硅酸钠进行加热溶解后，得到产品水玻璃。项目不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。符合9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。项目位于工业园区范围内，不属于高污染项目。符合10．禁止新建、扩建不符合国家 项目已取得项目投资备案 符合- 18 -石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。证（代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求。项目不属于高耗能、高排放的项目。11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。符合（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符性分析2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924 号），项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924 号）的符合性分析如下：表 1.2.7-2 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析实施细则工业布局要求 本项目情况 符合型（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。项目已取得项目投资备案证（代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求，为准入允许类别。符合（二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。项目厂区位于工业园区内，不在划定的岸线保护区、岸线保留区、划定的河段保护区方位内。符合（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态 保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。本项目不涉及生态保护红线。符合（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选本项目用地为工业用地，不涉及基本农田。符合- 19 -址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。符合（六）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件 1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的国家基础设施项目。本项目不涉及金沙江、长江一级支流符合（七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、守猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，属于工业园区范围内，不在自然保护区范围内。符合（八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。本项目不在风景名胜区范围内。符合（九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段、风景名胜区核心景区的岸线和河段、饮用水水源一级、二级保护区符合- 20 -的岸线和河段。（十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，属于工业园区范围内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，项目已取得投资备案证，属于允许类项目。符合（十一）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。项目不在金沙江、长江一级支流岸线边界 1公里范围内。符合（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线 3 公里、长江一级支流岸线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。本项目不属于非煤矿山转型升级项目，项目不涉及尾矿库的建设。符合（十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。项目位于工业园区内，不属于高污染名录中的项目。符合（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。项目已取得项目投资备案证（代码2203-530181-04-01-376029），符合产业政策要求，为准入允许类别。项目不属于高耗能、高排放的项目。符合（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙）培烧络化合物生产装置和有机一无机复混肥料、过磷酸钙和钙铁磷肥生产线。符合（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷钱、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。本项目不涉及农药原药生产装置。符合（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地本项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。符合- 21 -符合规划用地土壤环境质量标准。根据上表分析，本项目不属于长江经济带负面清单所列禁止项目，与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022 年版）和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2019〕924 号）中要求相符。1.2.8 选址合理性分析本项目用地为工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区，生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，无明显的环境制约因素，项目区域交通建设完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能，项目与园区规范及产业定位不冲突。综上所述，本项目的建设选址合理。1.2.9 环境相容性分析项目位于禄脿街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组，位于云南安宁产业园区中的 320 战略新兴产业园。根据实地调查，本项目 500m 范围内企业为项目北面 50m 处的云南天池香料有限公司，该公司主要进行天然植物香料生产，属于化工行业，该厂设置有 1 台锅炉，主要污染物为锅炉外排废气。本项目运营中，大气污染物主要为蒸汽发生器燃烧废气及无组织排放颗粒物，经采取相应的对策措施能达标排放，对周边企业影响甚微；项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源、保护区以及区域生态保护红线，不会改变周围环境功能，不会对评价范围内敏感目标造成超标影响，项目与周边环境相容。- 22 -二、建设项目工程分析建设内容2.1 建设内容及规模2.1.1 项目由来工业硅酸钠俗称泡花碱，是一种可溶的无机硅酸盐，具有广泛的用途，在硅酸盐行业，用于制造硅胶、硅溶胶、白炭黑、沸石分子筛等产品；在洗涤剂行业，是制造肥皂、洗衣粉、洗涤剂等洗涤产品的原料；在机械行业，用于铸造、砂轮制造和金属防腐等方面；在建筑行业用于快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等。昆明永丰化工有限公司于 1994 年 7 月 2 日建成，坚持“以人为本，追求卓越”的理念，坚持以质量求生存、以信誉求发展的方针，始终把质量、和顾客利益放在首位，在同行业中独树一帜，享有盛誉。业务涉及水玻璃、洗衣粉的生产销售、自营等。为支持招商引资工作，原生产租用场地统一转让给招商引资企业，故租赁终止。公司于 2009 年重新选址，搬迁至距原项目厂址约 100 米处，建设了年生产18000 吨水玻璃生产线（只进行半成品加工）。项目以硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒，通过蒸汽发生器通入蒸汽，溶解硅酸钠得到《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）规定的“液-2 、液-3”中的合格品水玻璃，其中 15000t 外售，另外 3000t 水玻璃再经板框过滤机除铁、除杂得到《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）规定的“液-2 、液-3”中的一等品水玻璃。公司厂区目前已取得土地使用证（云（2019）安宁市不动产权第 0016845 号），占地用途为工业用地。2021 年 7 月 7 日，云南省生态环境厅联合执法检查时，发项目建设地点发生了变动，未重新报批建设项目环境影响评价文件。针对检查出的问题，要求进行整改，重新报批建设项目环境影响评价文件，未予处罚。为完善公司相关环保手续，现补办该项目环评手续。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生- 23 -态环境部 16 号令，2021 年版），等有关法律、法规规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“二十三、化学原料和化学制品制造业 26—44 基础化学原料 261；农药制造 263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264；合成材料制造 265；专用化学产品制造 266；炸药、火工及焰火产品制造 267—单纯物理分离、物理提纯、混 合、分装的（不产生废水或挥发性有机物）”，需编制环境影响报告表。此外由于项目生产中需使用蒸汽，项目配备有蒸汽发生器，以生物质颗粒为燃料，该蒸汽发生器最大蒸发量为 1.5t/h，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程-使用其他高污染燃料的”应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“第四条 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”因本项目涉及两个行业均为编制环境影响报告表，根据项目实际情况，项目生产工艺属于单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物），产生污染物的环节主要为蒸汽发生器燃烧废气及蒸汽发生器排水，因此本项目按“四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程-使用其他高污染燃料的”编制环境影响报告表。2021 年 12 月，受昆明永丰化工有限公司委托，云南绿环环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集的基础上，按照相关要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。2.1.2 建设项目概况项目名称：昆明永丰化工有限公司年产 18000 吨水玻璃迁建项目；建设性质：新建（迁建）；建设地点：安宁市禄裱街道办事处海湾村民委员会邑头村村民小组（云南安宁产业园区中的 320 战略新兴产业园内）；投资总额：总投资 600 万元，其中环保投资 10.5 万元，占总投资的 1.75%；建设内容及规模：项目建设用地 4052.93㎡，主要建设生产车间、办公用房、职工生活用房。建设年生产 18000 吨水玻璃生产装置（只进行半成品加工）。项目以硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒，通过蒸汽发生器通入蒸汽，溶解硅酸钠- 24 -得到《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）规定的“液-2 、液-3”中的合格品水玻璃，其中 15000t 外售；另外 3000t 水玻璃再经板框过滤机除铁、除杂得到《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）规定的“液-2 、液-3”中的一等品水玻璃。本项目工程建设内容如下：表 2.1.2-1 项目建设内容和组成一览表类别 名称 工程内容 备注主体工程生产车间 1面积 300 ㎡，钢架结构，建设有年产 18000 吨水玻璃生产线，主要配套设备为卧式溶解滚筒、成品罐区。已建生产车间 2面积 220 ㎡，钢架结构，建设有年产 3000 吨除铁水玻璃生产线，主要配套设备为搅拌机、板框过滤机、除铁水玻璃成品储罐。已建辅助工程锅炉面积 20 ㎡，设置有 1 台蒸汽发生器（型号ZFQ1.5-0.09-SCLL/Y，额定蒸汽温度 119℃，额定蒸发量 1.5t/h，燃料种类：生物质）。已建软水制备器面积 15 ㎡，设置有 1 套 2t/h 软水处理设施，通过对自来水进行处理后，提供软水供蒸汽发生器使用。已建检验室面积 40 ㎡，砖混结构，对产品进行物理检测，不涉及化学品使用。已建办公室 面积 140 ㎡，砖混结构。 已建职工宿舍 总面积 204㎡，框架结构，共 2 层。 已建食堂面积 60 ㎡，砖混结构，食堂最大用餐人数为 12人。已建门卫 面积 8 ㎡，砖混结构。 已建公用工程供电 由市政供电管网提供。 已建供水 由自来水供水管网提供。 已建排水利用现有排水系统，采取雨污分流。雨水排入市政雨水管网；厨房废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池处理后，进入清水池暂存，定期委托槽罐车外送至污水处理厂处理；生产废水经管道收集于储水罐沉淀后回用于生产。化粪池、清水池已建成，隔油池待建供热项目生产所需蒸汽由蒸汽发生器提供，蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，通过加热水，产生蒸汽。已建储运工程1#原料堆棚面积 160 ㎡，钢架结构，用于储存原料固态硅酸钠。已建2#原料堆棚面积 418 ㎡，钢架结构，用于储存原料固态硅酸钠。已建- 25 -水玻璃（合格品）成品罐区主要用于储存水玻璃产品（液态硅酸钠）。设置有 150m³储罐 1 个，70m³储罐 4 个，4m³储罐 1 个，30m³储罐 2个，55m³储罐 1个，25m³储罐 2个。已建水玻璃（一等品）成品罐区主要用于储存除铁、除杂后的一等品水玻璃，设置有 70m³不锈钢成品储罐 1 个，20m³不锈钢成品储罐 2 个。已建储水罐设置有 2 个 20m³储水罐。1 个用于软水制备后的储水；1 个用于收集软水制备浓水、锅炉排污水、泄压汽化水。已建生物质燃料储存区面积 25 ㎡，用于生物质燃料储存。 已建环保工程废气污染防治蒸汽发生器燃烧废气蒸汽发生器燃烧废气通过布袋除尘器处理后由25m 高排气筒排放。已建食堂油烟安装油烟净化器及烟囱，食堂油烟经油烟净化器处理后由烟囱排放。待建无组织废气治理措施项目原料设置堆棚，原料堆存于堆棚内，且使用篷布遮盖。已建废水污染防治生活污水厨房废水经 0.5m³隔油池预处理后，和生活污水一并进入化粪池（6m³）处理后，进入（4m³）清水池，委托槽罐车外送至污水处理厂处理。化粪池、清水池已建，隔油池待建软水制备浓水经管道收集进入 20m³储水罐，作为生产用水回用，不外排。已建锅炉排污水卸料蒸汽回收汽化水噪声污染防治项目运营期噪声主要来自车间设备噪音，通过选择低噪声设备；噪声设备安装减震垫等措施，降低噪声污染。已建固废污染防治设置垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫部门清运；化粪池污泥定期进行清掏；设置一般固废暂存区20㎡，布袋除尘器收尘及炉渣暂存后，外售。已建按规范要求建设 10 ㎡的危废暂存间。 待建风险防范措施采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的区域采取相应的防渗要求，罐区设置围堰。项目罐区地面已进行水泥硬化，但不满足防渗要求，暂未设置围堰，需整改完善。对罐区地面进行防渗处理，刷防渗层，罐区周边设施围堰。整改完善- 26 -2.1.2 项目总平面布置项目厂区用地面积 4052.93 ㎡。场地西侧临乡道，南北侧为有林地，东侧临一个低洼坝塘。场地东侧无拓展空间，利用西侧乡道条件设置厂区出入口。厂内设置有生产车间、办公室、职工宿舍、化验室、食堂、原料仓库。项目在总平面布置上均依托了现有的场地情况，功能划分明确，项目总平面设计符合工业企业绿色建筑、节能布置和节能运行的要求。2.1.3 项目产品方案本项目产品为水玻璃（液态硅酸钠），是由固态硅酸钠与水在蒸汽下混合搅拌而成，外观为无色粘稠液体。项目合格品等级水玻璃产量为 18000 吨/年，其中15000t 合格品等级水玻璃外售云南省易门县浦贝矿业有限公司、云南化铸科技有限责任公司、攀枝花市鼎泰化工有限公司等公司用于金属冶炼、选矿、铸造、修高速隧道等；另外 3000t 合格品等级水玻璃再经板框过滤机除铁、除杂后得到一等品水玻璃，外售昆明东昊钛业有限公司、云南格莱尼科技有限公司等企业用于金属冶炼、建材等方面使用。本项目液态硅酸钠产品模数在 2.6-3.4 之间，质量标准执行《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）规定的“液-2、液-3”中的合格品和一等品要求。本项目生产的水玻璃主要通过控制水玻璃模数，从而得到“液-2 、液-3”产品，水玻璃模数是指水玻璃组成中的二氧化硅与氧化钠的物质的量的比值，水玻璃模数低于要求时，可以多加入固态硅酸钠，这样可以提高水玻璃中二氧化硅含量，也就提高了水玻璃模数；对于模数高于要求的水玻璃，可以加入氢氧化钠，这样就可以提高水玻璃中氧化钠的含量,降低水玻璃模数；水玻璃密度高于要求时，可以通过加水来进行调整水玻璃的密度。当水玻璃的密度低于要求时,可以通过延长溶解时间进行调整。生产的“液-2 、液-3”合格品水玻璃再通过压滤机除铁、除杂后，得到更加纯净的“液-2 、液-3”一等品水玻璃。- 27 -表 2.1.3-1 工业液体硅酸钠要求一览表表 2.1.3-2 产品方案及规模一览表产品名称产品规格 年产量（t/a） 备注液体水玻璃合格品液-2：模数 3.10-3.40、二氧化硅≥26.0、氧化钠含量≥8.2、水不溶物≤0.518000其中 15000t 外售，其余 3000t作为一等品生产原料液-3：模数 2.60-2.90、二氧化硅≥25.7、氧化钠含量≥10.2、水不溶物≤0.8一等品液-2：模数 3.10-3.40、二氧化硅≥26.0、氧化钠含量≥8.2、水不溶物≤0.5、铁≤0.053000原料为自产的合格品等级液体水玻璃液-3：模数 2.60-2.90、二氧化硅≥25.7、氧化钠含量≥10.2、水不溶物≤0.8、铁≤0.05备注：项目液-2、液-3 产品根据客户需求进行生产，2种产品总产量为 18000t/a。2.1.4 主要原辅材料及能源消耗情况项目原辅材料及能源消耗情况见表 2.1.4-1。表 2.1.4-1 项目原辅材料及能耗一览表序号名称 规格 单位 年消耗量 来源 储存位置一、合格品等级液体水玻璃生产原料1固体硅酸钠结晶状固态，颗粒状，杂质含量≤1%t/a 7826 外购 原料堆棚2 氢氧化钠 固态，袋装 t/a 4 外购 氢氧化钠库3 蒸汽 / t/a 3600 蒸汽发生器 /- 28 -4 水 / m³/a 10506自来水管网供给/5 电 / 万 KWh/a 5.4 市政电网6生物质颗粒燃料颗粒，袋装 t/a 516.96 外购生物质燃料储存区二、一等品等级液体水玻璃生产原料1合格品等级液体水玻璃液态 t/a 3000 自产合格品水玻璃产品储罐注：根据检测报告（见附件），本项目所用生物质颗粒物燃料的低位发热量为 4168kcal/kg，高位发热量为 4629kcal/kg。本次分析，生物质热量取中间值为 4398kcal，蒸汽发生器热效率为 95%，经查阅资料 1t/h 生物质锅炉每小时消耗量=60 万大卡*吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率，则本项目 1.5t/h 蒸汽发生器每小时消耗量=600000*1.5/4398/95%=215.4kg/h，锅炉日工作 8h，年工作300 天，则需燃烧生物质燃料 516.96t/a。硅酸钠：俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为 Na2O·nSiO2，式中 Na2O 为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数或模数。一般在 1.5～3.5 之间。比值越大，固体硅酸钠越难溶于水，n为 1时常温水即能溶解，n加大时需热水才能溶解，n 大于 3时需 4个大气压以上的蒸汽才能溶解。性质：无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物。能风化。在 100℃时失去 6 分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点 1088℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水)。氢氧化钠：无机化合物，化学式 NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、- 29 -非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。氢氧化钠属中等毒性。其危险特性为：遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。其侵入途径为：吸入、食入。其健康危害为：有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。生物质颗粒燃料：由实木、松木经过加工产生的块状环保新能源。它可以代替煤燃烧，由于都是生物质原料，“环保、可再生”是生物质燃料颗粒最大的亮点。具有发热量大、热值高、燃烧后不结焦、灰分少、不含硫磷、环保卫生等优点，与传统燃料相比，不仅具有经济优势也具有环保效益，符合可持续发展的要求。项目使用的生物质颗粒物燃料，其成分如下表所示。表 2.1.4-2 生物质颗粒燃料成分一览表- 30 -2.1.5 主要生产设备本项目主要生产设备明细见下表：表 2.1.5-1 项目生产设备一览表序号 名称 规格型号 数量 单位 备注1 蒸汽发生器型号 ZFQ1.5-0.09-SCLL/Y，额定蒸汽温度 119℃，额定蒸发量 1.5t/h，燃料种类：生物质1 台 已建2 软水处理设备RONSENTECH 1665 型 树脂软化罐，处理规模 2t/h1 套 已建3立式溶解滚筒（静压釜）容积 10m³ 1 台 已建4 卧式溶解滚筒 GWG2000-10-1.0，容积 10m³ 1 台 已建5 卧式溶解滚筒 容积 10m³ 1 台 已建6 卧式溶解滚筒 容积 5m³ 1 台 已建7 卧式溶解滚筒 容积 5m³ 1 台 已建8 减速机 BWED74-731-7.5KW 4 台 已建9 板框过滤机 860 型 1 台 已建10150m³成品储罐（合格品）立式，150m³ 1 个 已建1170m³成品储罐（合格品）立式，70m³ 4 个 已建124m³成品储罐（合格品）立式，4m³ 1 个 已建1330m³成品储罐（合格品）立式，30m³ 2 个 已建1455m³成品储罐（合格品）立式，55m³ 1 个 已建1525m³成品储罐（合格品）立式，25m³ 2 个 已建- 31 -16不锈钢成品储罐（一等品）立式，70m³ 1 个 已建17不锈钢成品储罐（一等品）立式，20m³ 2 个 已建18 储水罐 20m³ 2 个 已建19 搅拌槽 4m³ 1 个 已建20 搅拌槽 3m³ 1 个 已建21 成品水池 4m³ 1 个 已建22 缓冲罐 / 1 个 已建22 油烟净化器 净化率≥60% 1 套 待建23 隔油池 0.5m³ 1 个 待建24 化粪池 6m³ 1 个 已建25 清水池 4m³ 1 个 已建26 布袋除尘器 / 1 台 已建2.1.6 劳动定员及工作制度本项目劳动定员 12 人，其中 6人在厂区内食宿，另外 6人仅在厂内用餐，不在厂区内住宿。全年生产天数按 300 天计，单班制，每日工作 8小时，夜间不进行生产。2.1.7 施工进度安排项目生产线及配套设施已于 2009 年建设完毕，现阶段项目不涉及主体工程的建设，后期主要进行环保设施整改及完善，主要建设内容为：安装油烟净化器、新建隔油池及其排污管道，新建危废暂存间，完善罐区防渗措施及围堰。项目工程量较小，工期较短，施工时间预计 2个月即可整改完成，即 2022 年 9 月开工，- 32 -2022 年 10 月底完成整改。2.1.8 环保投资项目总投资 600 万元，其中环保投资 10.5 万元，占总投资的 1.75%。环保投资明细如下表。表 2.1.7-1 项目环保投资明细一览表序号 类别 治理设施、措施 投资（万元）1 废气25m 高排气筒 1油烟净化器及烟囱 0.4原料堆棚、篷布遮挡 1.6布袋除尘器 22 废水0.5m³隔油池及排污管道 0.56m³化粪池 0.54m³清水池 0.53 噪声 厂房隔声、设备消声、减震等措施进行降噪 0.84 固废一般固废堆存区 10 ㎡ 0.2危废暂存间 1.55 环境风险 分区防渗，罐区围堰 1.5合计 10.52.1.9 项目水平衡项目用水由自来水供水管网供给。用水主要为生活用水（包括厨房用水、员工生活用水）和生产用水、锅炉用水。（1）生活用、排水情况项目生活用水主要包括厨房用水、办公人员用水。1）办公、生产人员用排水本项目劳动定员 12 人，其中 6人在厂区内食宿，另外 6人仅在厂区用餐，不住宿，用水仅为洗手用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：城镇居民生活用水量按 100L/（人·d）计，洗手用水量按 10L/人·d计算，则项目用水量为 0.66m³/d（198m³/a），产污系数按 0.8 计算，则项目内生活污水产生量为 0.528m³/d（158.4m³/d）。2）厨房用排水项目内设置厨房为本项目员工提供用餐，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：厨房用水量按 30L/d.人计算，本项目 12 人均在厂内用餐，- 33 -则项目厨房用水量为 0.36m³/d，108m³/a，排水率以 0.8 计算，则厨房含油废水产生量为 0.288m³/d，86.4m³/a。综上所述，项目生活用水量（含厨房用水）为 1.02m³/d，废水产生量为 0.816m³/d，244.8m³/a，进入化粪池处理达标后，进入清水池暂存，定期委托槽罐车外送至安丰营污水处理厂处理。（2）锅炉用、排水情况厂内设置有 1套软水制备系统进行软水制备，该设备为钠离子交换法，软水制备会产生一定的废水。同时锅炉运行过程中需定期从锅炉最低点排放锅炉水中的悬浮物、水渣及其它沉积物，也会产生一定的废水。项目采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)中推荐的产污系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年 6 月 9 日）-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉产生废水（锅外水处理，在锅外水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水，锅外水处理系数包含锅炉排污水和软化处理废水两部分）系数为 0.356 吨/吨-原料。项目生物质燃料用量为 215.4kg/h，项目蒸汽发生器每日工作 8h，年工作 300天。则蒸汽发生器排污水和软化处理产生废水 0.614m³/d，184.2m³/a。蒸汽发生器排污水和软化处理产生的废水进入储水罐暂存后作为溶解滚筒内生产补水。项目蒸汽发生器用水量 1.5t/h，日用水量为 12m³/d。溶解滚筒卸料至缓冲罐进行降温，产生的泄压汽化水（根据建设单位提供的资料，80%蒸汽进入产品，约20%汽化水回收）经缓冲罐上方设置的管道收集至储水罐，回用于生产，回收量为2.4m³/d。则锅炉间每日生产用水量为 12.614m³/d（3784.2m³/a），产生锅炉排污水和软化处理废水 0.614m³/d，184.2m³/a，产生的锅炉排污水和软化处理废水全部用于溶解滚筒内生产补水。（3）生产用、排水情况液体水玻璃是由固体结晶状硅酸钠与水在蒸汽混合搅拌而成，其中固体硅酸钠和水的比例为 1:1.3。项目年产水玻璃 18000t/a,60t/d，则每日生产需水 34m³- 34 -/d。项目锅炉排污水和软化处理废水 0.614m³/d 用于生产补水；蒸汽发生器提供蒸汽 12t/d，80%蒸汽 9.6t/d 进入产品，卸料时缓冲罐上方管道回收 20%汽化水，即 2.4t/d 至储水罐，用于生产补水，则项目生产用水还需补充 21.386m³/d。（4）项目水平衡图项目水量平衡图如下：图 2.1.8-1 项目水量平衡图工艺流程和产排污环节2.2 工艺流程和产排污环节2.2.1 运营期工艺流程简述（1）工艺流程项目以固体硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒，加入水，之后通过蒸汽发生器通入蒸汽，溶解硅酸钠得到水玻璃（合格品等级）18000t/a，其中 15000t 外售，另外 3000t 水玻璃（合格品等级）再经板框过滤机除铁得到水玻璃（一等品等级）。本项目生产过程中不涉及化学反应。项目生产的水玻璃主要通过控制水玻璃- 35 -模数（水玻璃模数是指水玻璃组成中的二氧化硅与氧化钠的物质的量的比值。液体硅酸钠是硅酸钠的水溶液，为混合物，Na2SiO3是一种弱碱，水溶液中易水解出Na+，液碱中的钠离子可以有效抑制液体的 Na2SiO3水解。水玻璃模数低于要求时，可以多加入固态硅酸钠，这样可以提高水玻璃中二氧化硅含量，也就提高了水玻璃模数；对于模数高于要求的水玻璃，可以加入氢氧化钠，这样就可以提高水玻璃中氧化钠的含量,降低水玻璃模数），从而得到“液-2 、液-3”合格品等级水玻璃产品，水玻璃密度高于要求时，可以通过加水来进行调整水玻璃的密度。当水玻璃的密度低于要求时,可以通过延长溶解时间进行调整。生产的“液-2 、液-3”合格品等级水玻璃，再通过压滤机除铁、除杂后，得到更加纯净的“液-2 、液-3”一等品等级水玻璃。项目生产工艺流程如下：原料堆放：原料进厂时为结晶状固体（袋装），采用篷布遮盖的汽运方式。原材料堆存在原料堆棚（钢架，三面围挡，设置顶棚，地面已硬化），固体硅酸钠为白色至灰白色块状物，装卸时会产生少量粉尘。投料：固体硅酸钠和水按 1:1.3 的比例，根据客户需求的产品模数添加氢氧化钠。通过人工加入溶解滚筒内，固体硅酸钠为块状物，取料时粉尘产生量较少。加温溶解：厂内设置有 1台蒸汽发生器及软水制备器，自来水经过软水制备器处理后，提供软水供蒸汽发生器使用。蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，加热软水产生蒸汽。溶解滚筒中加入蒸汽发生器提供的蒸汽，加压至 6-8Mpa，保持每分钟 15 转，保压 2小时温度升至 140 度左右，待固体硅酸钠彻底溶解。卸料：通过减压阀减压至 3Mpa 压力，停止转动，卸料至缓冲罐进行降温，缓冲罐上方产生的泄压蒸汽（汽化水）经管道收集至储水罐，回用于生产。检测：取少量液体水玻璃进行检测，主要进行物理性质检测，对其密度、模数、粘度等进行检测，检测不涉及化学品的使用，检测后的样品返回作为产品。储存：将料液冷却至 80 度左右后送入合格品储罐储存后待售。除铁、除杂：根据客户需要，对洁净度要求较高的产品，将成品液态水玻璃（合格品等级）再加入至搅拌槽，搅拌均匀后，泵入板框压滤机进行除铁、除杂（固体硅酸钠中含有少量 CaO、MgO 等碱土金属氧化物和 Al2O3、Fe2O3等金属氧化- 36 -物及水不溶物，工业生产中正常情况下控制这类杂质（金属氧化物及水不溶物）的含量不超过 1%，过滤杂质后使成品更加洁净，杂质（金属氧化物及水不溶物）的含量不超过 0.45%）。板框压滤机滤出的清澈料液，即为一等品等级水玻璃，进入成品池，用泵送至一等品成品储罐待售；滤渣外售。工艺流程及产污环节见下：图 2.2-1 运营期生产工艺流程及产污环节图（2）产污环节根据工艺流程，本项目产污环节一览表如下：- 37 -表 2.2.2-1 项目产污环节一览表污染物类型编号产污环节 主要污染物排放方式治理措施废气/ 原料装卸、投料 颗粒物 间歇 无组织自然排放G1 蒸汽发生器燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）连续燃烧废气经布袋除尘器处理后由 25m 高排气筒排放G2 厨房 油烟 间歇通过油烟净化器处理后由烟囱排放废水W1 软水制备器含钙、镁离子不外排 收集进入储水罐后作为生产用水W2蒸汽发生器强制排污水W3 蒸汽回收汽化水 洁净下水不外排W4生活污水（含厨房废水）pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油间接排放进入化粪池处理达标后，委托槽罐车外送至安丰营污水处理厂处理噪声 N生产设备运行噪声噪声 连续采用减震、降噪、厂房隔声等措施固废S1 压滤机 滤渣间歇集中收集后外售S2 压滤机 滤布集中收集后外售物资单位综合利用S3 软水制备器 离子交换树脂 更换时交由更换厂家处置S4 蒸汽发生器 炉渣 集中收集后外售复混肥生产单位S5 布袋除尘器 收尘S6 投料 废原料包装袋集中收集后外售物资单位综合利用S7 生活办公 生活垃圾 统一收集后委托清运处置S8 厨房 泔水及油污收集后委托有资质单位清运处置S9 化粪池 污泥 统一收集后委托清运处置S10 设备维护、保养 废机油收集后委托有资质单位清运处置与项目有关的原有环境污染问题2.3 与项目有关的原有环境污染问题昆明永丰化工有限公司于 1994 年 7 月 2 日建成，由于原生产租用场地（已取得环保手续）为支持招商引资工作，拟统一转让给招商引资企业，故租赁终止。为满足公司市场需求，公司重新选址在距原项目厂址约200米处建设了年产18000吨水玻璃生产装置，以硅酸钠为原料，采用卧式溶解滚筒溶解得到水玻璃（合格品等级），其中 15000t 直接外售，剩余 3000t 水玻璃再经板框过滤机除铁得到一等品等级水玻璃。项目入驻前，厂区为闲置厂房，不存在原有环境污染问题。- 38 -2.3.1 项目现状建成情况本项目已于 2009 年从原址搬至现有厂区。目前项目已建设了生产车间、办公用房、职工生活用房，18000 吨水玻璃生产装置（只进行半成品加工）。2.3.2 环保设施建成情况（1）废气治理设施建设情况项目生产过程中无生产性废气产生，设置有 1台蒸汽发生器，蒸汽发生器产生的废气经布袋除尘器处理后由 25m 高的排气筒排放。项目建设有原料堆棚，原料堆存于棚内，且用篷布进行遮盖。（2）水污染治理设施建设情况项目厂区雨污分流，雨水经雨水沟收集后，进入市政雨水管网；已建设有化粪池（容积 6m³）及清水池（容积 4m³），生活污水经化粪池预处理后，进入清水池，委托安宁凹美文化旅游有限公司清运。（3）噪声治理设施建设情况项目生产设备已进行减震，厂房内设备进行了合理布置，降低设备噪声对厂界的影响。（4）固废治理设施建设情况项目运营过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、餐厨垃圾、滤渣、废离子交换树脂、蒸汽发生器炉渣及布袋除尘器收尘。员工生活垃圾收集后定期交由环卫部门处置；餐厨垃圾收集后定期交由环卫部门处置；滤渣、蒸汽发生器炉渣及布袋除尘器收尘收集后外售；废离子交换树脂由厂家回收。2.3.3 目前项目存在的环境问题及整改措施（1）存在的问题1）项目从原厂址搬至现有厂址，未重新报批环境影响评价文件；2）项目设置有厨房，目前厨房废水未进行有效收集；3）厨房未设置油烟净化器及烟囱对油烟废气进行处理；4）项目未设置危废暂存间；5）厂内风险防范措施不完善，罐区未设置围堰，地面虽已采取水泥硬化，但达不到防渗要求。- 39 -（2）整改措施1）现有项目重新编制环境影响评价文件，报有审批权限部门重新审批；2）新建隔油池，对厨房废水进行隔油预处理后，引入化粪池，经化粪池预处理达标后，进入清水池暂存，委托槽罐车外送至污水处理厂处理；3）厨房安装油烟净化器及烟囱；4）按规范要求建设 1间危废暂存间，产生的危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行清运处置；5）完善罐区防渗措施，对罐区地面涂刷防渗层，设置围堰。- 40 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状3.1 区域环境质量现状3.1.1 环境空气质量现状项目位于安宁市禄脿镇邑头村，所在区域为农村地区，属于环境空气二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《2021 年度昆明市生态环境状况公报》：各县（市)区环境空气质量总体保持良好。与 2020 年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。同时根据安宁市人民政府网站发布的《2021 年 4 季度安宁市主城区环境空气质量状况》，2021 年 4 季度，昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站对安宁市主城区环境空气质量进行了监测，监测项目为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表 1 的 6 项基本项目，监测方式为 24 小时连续自动在线监测，测点分别位于连然街道办事处办公大楼楼顶、金方街道办事处昆钢一中教学楼楼顶。监测结果显示，2021 年 4 季度，安宁市主城区环境空气质量有效监测 92 天，空气质量为优的 83 天，占监测天数的 90.2%，空气质量为良的 9 天，占监测天数的 9.8%，空气质量优良率 100%。各项污染物平均浓度分别为二氧化硫 8 微克/立方米、二氧化氮 19 微克/立方米、可吸入颗粒物 30.5 微克/立方米、一氧化碳 1.0 毫克/立方米、臭氧 77 微克/立方米、细颗粒物 20.0 微克/立方米，监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，安宁市主城区 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于大气环境质量达标区。- 41 -3.1.2 地表水环境质量现状项目区周边最近河流为西北侧 1.6km 处的禄脿河，禄脿河全长 37.6 公里，为长江流域螳螂川左岸一级支流。禄脿河流经 5个村委会后进入青龙街道办事处，汇入螳螂川。根据《云南省水功能区划》（2014 年修订），禄裱河未划分水功能区划，但其为螳螂川的一级支流，螳螂川“安宁温青闸—富民大桥”河段水质现状为Ⅴ类，2020 年水质目标为Ⅳ类，规划水平年 2030 年水质目标为Ⅳ类。因此禄裱河地表水环境质量参照螳螂川水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。此外，项目西北面 147m 处为小坝箐水库，南面 234m 处为石龙坝水库，两个水库最终汇入禄脿河。根据《昆明市水污染防治领导小组办公室关于印发 2021 年昆明市地表水断面水质目标的补充通知》（昆水治办[2021]11 号）和《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016 年 6 月），同时参照《云南省水功能区划》（2014 年修订），小坝箐水库、石龙坝水库水功能保护目标为Ⅲ类。螳螂川水质现状参照《2021 年度昆明市生态环境状况公报》：螳螂川—普渡河（滇池出湖河流）与 2020 年相比，普渡河桥断面(水质类别为Ⅲ类）、鸣矣河通仙桥断面（水质类别为 V 类）、富民大桥断面（水质类别为 V 类)和中滩闸门断面(水质类别为劣 V 类)水质类别均保持不变，温泉大桥断面水质类别由 V类下降为劣 V类。禄脿河水质现状引用《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书》中相关内容：禄脿河 2020 年为劣Ⅴ类水，主要污染物总磷浓度 0.347mg/L、超标 0.74倍，氟化物 1.573 mg/L、超标 0.57 倍。超标原因：禄脿河上游在禄丰县境内，沿途有钢铁厂污水、农业农村面源等汇入，进入安宁市境内后又接纳了农业农村面源、禄脿片区排水等，导致出现超标情况。- 42 -本项目无生产废水外排，生活污水经处理后委托槽罐车清运至污水处理厂处理。厂内做好管理后，不会对石龙坝水库及禄脿河造成影响。3.1.3 声环境质量现状项目位于安宁市禄脿镇邑头村，根据《安宁市声环境功能区划分技术报告（2016-2025）》及《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响评价报告书》中园区声环境管控单元分区图，本项目均为安宁市声环境功能区划分图中的二类区（详见附图），环境噪声执行 GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准。经现场勘查，项目厂界 50m 范围内无保护目标，周边声环境质量现状能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2 类标准。3.1.4 生态环境现状项目区域周边人为活动频繁，开发强度大，生态系统为人工生态系统，物种单一，生态环境一般。根据现场踏勘，项目区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在，不涉及自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感区、未发现稀有树种及国家地方重点保护动植物。环境保护目标3.2 环境保护目标根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境保护目标的关注范围为：（1）大气环境。明确厂界外 500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。（2）声环境。明确厂界外 50 米范围内声环境保护目标。（3）地下水环境。明确厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。（4）生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围- 43 -内生态环境保护目标。根据对项目区周边环境的调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感保护目标。本项目的实施不会改变区域现有环境功能。项目主要环境保护目标如下表所示。表 3.2-1 主要环境保护目标一览表环境要素名称 坐标保护对象保护内容环境功能区相对方位相对厂界距离/m环境空气祥丰颐合家园102°15′52.19″,24°57′47.293″居民区 700 人GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准东北 464海湾村委会102°15′27.954″,24°57′46.829″居民区 20 人 西北 463声环境 厂界外 50m 米范围内无声环境保护目标地表水禄脿河/ 河流农业用水、景观用水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类西北 1600小坝箐水库/ 水库农业用水Ⅲ类西北 147石龙坝水库/ 水库农业、生活用水Ⅲ类南面 234地下水项目厂界外 500m 范围内无集中式用水水源和热水、矿泉水、温泉等环境敏感目标分布。生态环境项目位于工业园区内，目前已建成，不涉及生态环境保护目标。污染物排放控制标准3.3 污染物排放标准3.3.1 大气污染物排放标准（1）施工期本项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值。- 44 -表 3.3.1-1 施工期大气污染物排放标准污染物无组织排放监控点浓度限值监控点 浓度（mg/m³）颗粒物 周界外浓度最高点 1.0（2）运营期1）装、卸料颗粒物排放标准装、卸料产生的无组织排放颗粒物，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放浓度监控限值。表 3.3.1-2 无组织废气排放标准污染物无组织排放监控浓度限值执行标准监控点 浓度 mg/m³颗粒物 厂界外 周界外浓度最高点 1.0《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值2）蒸汽发生器燃烧废气排放标准本项目蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，燃烧废气中大气污染物排放及排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求执行。具体执行标准值详见下表。表 3.3.1-3 锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m³污染物项目 限值 污染物排放监控位置颗粒物 50烟囱或烟道二氧化硫 300氮氧化物 300汞及其化合物 0.05烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口烟囱高度要求：根据 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》- 45 -中的表 4规定执行。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。表 3.3.1-4 锅炉房烟囱最低允许高度本项目设置的蒸汽发生器装机容量为 1.5t/h，周边 200m 范围内最高建筑为南面的宿舍，楼高约 8m，本项目烟囱高度为 25m，满足烟囱高度设置要求。3）食堂油烟废气排放标准厨房设置 2 个灶头，产生的厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2小型标准，厨房油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表。表 3.3.1-5 饮食业油烟排放标准规模 小型最高允许排放浓度(mg/m³) 2.0净化设施最低去除效率（%） ≥603.3.2 水污染物排放标准（1）施工期项目施工期废水经施工现场设置的废水收集桶处理后，全部回用于项目区洒水降尘和施工作业，不外排；故不设置排放标准。（2）运营期项目废水主要为生活污水、食堂废水、蒸汽发生器排污水、软水制备器产生的废水。蒸汽发生器排污水、软水制备废水和蒸汽发生器排污水，进入20m³储水罐，沉淀后作为生产用水补水使用，不外排。食堂废水经隔油池预处理后，和生活污水一并进入化粪池，经处理达（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1中 A等级标准后，- 46 -进入清水池，委托槽罐车外送至污水处理厂处理。表 3.3.2-1 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） mg/L标准类别 pH 值 CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮GB/T31962-2015中 A 等级标准6.5-9.5（无量纲）≤500 ≤350 ≤400 ≤45 ≤8 ≤703.3.3 噪声排放标准（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。表 3.3.3-1 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB(A)昼间 夜间70 55（2）运营期运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。表 3.3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）类别 等效声级2类昼间 夜间60 503.3.4 固体废弃物项目营运过程中一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目运营中危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。- 47 -总量控制指标生态环境主管部门未对本项目核定总量控制指标。根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，根据分析本项目的污染物排放量如下：（1）废水污染物项目无生产废水外排；厨房含油废水经隔油池进行预处理完成后与员工生活污水一同进入化粪池进行处理；废水经化粪池处理达（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 等级标准后，进入清水池暂存，定期委托槽罐车外送至污水处理厂处理。生活污水排放量为 244.8m³/a，COD 0.084t/a、氨氮 0.0097t/a。（2）大气污染物①有组织排放量废气排放量为 613.2 万 m³/a；颗粒物排放量为 0.0528t/a；二氧化硫排放量为 0.0432t/a；氮氧化物排放量为 1.2816t/a。②无组织排放量本项目原料在装卸及上料过程中产生的少量粉尘，产生的粉尘量为0.157t/a。（3）固废固体废物处置率 100%，不设固废污染物总量控制指标。- 48 -四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施4.1 施工期影响分析和保护措施目前项目已建设了生产车间、办公用房、职工生活用房，18000 吨水玻璃生产装置（只进行半成品加工），现阶段主要对部分环保设施进行整改、完善，后期主要建设内容为：完善废气治理设施，安装油烟净化器；完善废水处理系统，新建隔油池及其排污管道；完善固废处置措施，新建危废暂存间；完善风险防范措施，对现有水泥硬化地面刷防渗层及建设罐区围堰。项目后期工程量较小，工期较短，施工时间预计 2 个月即可整改完成，即2022 年 9 月开工，2022 年 10 月底完成整改。4.1.1 施工期大气污染影响分析及环境保护措施项目施工期在对设备进行安装。项目在安装设备过程中产生少量粉尘和车辆运输尾气及焊接废气（主要污染物是为 CO、NOx、和碳氢化合物（THC）），呈无组织排放。由于项目工程量较少，车辆运输尾气、焊接废气产生量较小，项目施工场地地势较开阔，空气流通性好，车辆运输尾气、焊接废气经空气扩散后对周围大气环境的影响较小。为减少项目施工期产生废气对环境空气造成的影响，本项目采取以下措施：①合理的组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染；②施工期粉尘采取厂房隔挡，对厂区采取洒水降尘；③对运输车辆要求限载限速。4.1.2 施工期水污染影响分析及环境保护措施项目施工期仅进行设备安装，施工期施工人员不在厂内食宿，产生的少量生活污水依托厂区现有污水处理系统，不外排，对环境影响不大。本项目施工期较短，工艺简单，不在项目区设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，厕所使用已建的厕所。产生的施工人员生活污水经管道进入化粪池处理。4.1.3 噪声污染影响分析及环境保护措施- 49 -项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间歇性噪声，且材料基本为定尺定料，在施工现场切割的情况较少。施工结束后，其噪声影响也将随之消失，根据工程分析，项目施工期施工机械有：电焊、电钻、切割机等，其噪声级在 80～90dB(A)之间。本项目施工期夜间不施工，经过墙体阻隔后，噪声值可以降低 15dB(A)，在考虑距离衰减的情况下施工噪声对环境影响较小。施工期采取以下噪声防治措施：①从声源上控制：选用噪声相对较低的施工机械设备，对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；②严禁夜间施工，若必须进行夜间作业，需按要求提前向主管部门申请，并在将施工信息告知周边住户及单位；③施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业；④在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声；⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。⑥应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。4.1.4 固体废物影响分析施工期产生的固体废物主要为设备包装材料（废纸箱、泡沫等）、拆除的废设备（少量废钢材）、焊接废渣。项目拆除的废设备外售；废包装材料能外售的外售，不能外售的与生活垃圾一同处置；焊接废渣集中收集后，与生活垃圾一同处置。项目施工期固废产生量较少，对环境影响不大。综上所述，由于本项目施工期工程量不大，是短期行为，对周边环境影响较小，因此施工期环境影响不明显。- 50 -运营期环境影响和保护措施4.2 运营期环境影响和保护措施4.2.1 运营期废气影响和保护措施（1）废气污染源强核算项目生产水玻璃过程中没有生产性废气产生，废气主要为蒸汽发生器燃烧废气；原料装卸及投料过程产生的无组织粉尘（颗粒物）；食堂油烟。1）蒸汽发生器燃烧废气锅炉车间内设置 1 台蒸汽发生器（1.5t/h），使用生物质颗粒作为燃料。1.5t/h 蒸汽发生器每小时生物质颗粒消耗量 215.4kg/h，516.96t/a。蒸汽发生器年运行 300 天，每天 8h，年 2400h。项目蒸汽发生器配套有布袋除尘器及 25m 高的排气筒。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021 年 6 月 9 日）-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中生物质工业锅炉布袋除尘器效率为 99.7%，考虑到实际运行时，可能会有一定的下降，项目布袋除尘器去除率取 98%。由于项目蒸汽发生器已建成，因此采用实测法对项目蒸汽发生器燃烧废气进行分析。本项目于 2022 年 7 月 10 日-7 月 11 日委托云南环普检测科技有限公司对项目蒸汽发生器燃烧废气进行了监测。表 4.2.1-1 蒸汽发生器污染物监测数据项目监测时间 2022 年平均值执行标准达标情况7 月 10 日 7 月 11 日蒸汽锅炉废气量 m³/h 2533 2555 2544 / /颗粒物排放浓度mg/m³ 9.9 10.3 10.1 ≤50 达标排放速率kg/h0.021 0.022 0.0215 / /二氧化硫排放浓度mg/m³ 6 8 7 ≤300 达标排放速率kg/h0.013 0.018 0.0155 / /氮氧化物排放浓度mg/m³ 257 254 255.5 ≤300 达标- 51 -排放速率kg/h0.537 0.534 0.5355 / /汞及其化合物排放浓度mg/m³ 0.003 0.0032 0.0031≤0.05达标排放速率kg/h6.3×10-6 6.3×10-6 6.3×10-6 / /林格曼黑度（级） ＜1 ≤1 达标根据检测报告，本项目选择污染物排放量较大的 7月 11 日检测数据作为污染源排放数据，根据检测结果，蒸汽发生器燃烧废气污染物排放情况如下：废气排放量 2555m³/h；二氧化硫排放速率为 0.018kg/h，排放浓度为 8mg/m³；颗粒物排放速率为 0.022kg/h，排放浓度为 10.3mg/m ³；氮氧化物排放速率为0.534kg/h，排放浓度为 254mg/m³；汞及其化合物排放速率为 6.4×10-6kg/h，排放浓度为 0.0032mg/m³。项目蒸汽发生器废气产排情况如下：表 4.2.1-2 蒸汽发生器废气产排情况一览表装置 1.5t/h 蒸汽发生器排放形式 有组织排放污染物名称 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 汞及其化合物污染物产生废气产生量 m³/h 2555产生浓度mg/m³ 515 8 254 0.0032产生速率kg/h1.1 0.018 0.534 0.0000064产生量t/a2.64 0.0432 1.2816 0.00001536治理设施采取的治理措施布袋除尘器 / /收集效率 100 100 100 100治理工艺去除率 %98 / / /是否为可行技术是 / / /污染废气排放量 m³/h 2555- 52 -物排放排放浓度mg/m³ 10.3 8 254 0.0032排放速率kg/h0.022 0.018 0.534 0.0000064排放量t/a0.0528 0.0432 1.2816 0.00001536排放口基本情况高度（m） 25排气筒内径（m）0.15温度（℃） 58.9编号及名称DA 001 蒸汽发生器排放口类型 一般排放口地理坐标 102°15′41.028″, 24°57′35.339″排放标准mg/m³50 300 300 0.05《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2中燃煤锅炉标准达标情况 达标 达标 达标 达标备注：项目污染物产生情况根据检测的排放量根据治理设施效率反推得出。根据检测结果，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 中燃煤锅炉标准（即 SO2≤300mg/m³、NOX≤300mg/m³、颗粒物≤50 mg/m³）、汞及其化合物≤0.05mg/m³。2）原料装卸及投料无组织排放废气本项目主要产生的废气是原料在装卸及上料过程中产生的微量粉尘。本项目原料装卸以及上料工序均在生产车间内进行，且原料为结晶状固体，粉尘产生量较小。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸、上料逸散尘排放因子取0.01 kg/t 计，故在装卸、上料过程量为 15652t/a，产生的粉尘量为 0.157t/a。项目设置有原料堆棚，生产区也设置有顶棚，装卸均在棚内，且暂不使用的原料使用篷布遮盖，有效降低无组织粉尘外排量及产生量。- 53 -为进一步了解项目颗粒物无组织排放情况，项目于 2022 年 7 月 10 日-7 月11 日委托云南环普检测科技有限公司对项目厂界颗粒物进行了监测。检测结果如下：表 4.2.1-3 监测期间气象条件表监测日期天气状况气温（℃）气压（kPa）风向风速（m/s）2022.07.10 晴 20.5-25.1 81.5-81.7 西南 1.8-2.32022.07.11 晴 19.8-25.3 81.4-81.6 西南 1.8-2.3表 4.2.1-4 无组织废气监测结果监测项目监测点位监测日期监测结果（mg/m³）执行标准标准值达标情况1 2 3 4 5 6 最大值颗粒物厂界下风向 1＃监控点7.10至7.110.13 0.17 0.15 0.167 0.189 0.169 0.189 1达标备注执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996），即：颗粒物≤1.0mg/m³。根据监测结果，项目厂界无组织排放颗粒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表 2中颗粒物无组织排放浓度监控限值。3）厨房油烟项目厨房每日供 12 人就餐，食堂内共设灶头数 2个，使用电能。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约 30g/人•d，油烟产生量按用油量的 2%计算，则项目耗油量约 0.36kg/d，项目每天连续烧炒时间为 2小时，油烟产生量约 0.0036kg/h，0.0072kg/d，2.16kg/a。厨房产生的油烟经抽油烟机抽吸处理后通过烟囱外排，抽油烟机的油烟净化率约为 60%，风机有效风量 1000m³/h，则油烟排放速率为 0.00144kg/h，排放浓度为 1.44mg/m ³，排放量为 0.864kg/a。满足《饮食业油烟排放标准》- 54 -（GB18483-2001）小型规模标准。食堂油烟通过烟囱排放，对周围环境影响较小。（2）废气治理措施及可行性分析1）废气排气筒高度的合理性分析根据 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中的表 4规定执行。本项目设置的蒸汽发生器装机容量为 1.5t/h，设置的排气筒高度为 25m，满足锅炉房装机总容量 1～2t/h 烟囱最低允许高度为 25m 的要求，此外周边 200m 范围内最高建筑为南面的宿舍，楼高约 8m，因此满足新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上的要求，因此项目排气筒高度设置合理。2）治理措施的可靠性分析项目采用布袋除尘器对蒸汽发生器产生的燃烧废气进行处理。经查《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“锅炉烟气污染防治可行技术”，燃生物质锅炉采用袋式除尘技术处理废气中的颗粒物为可行技术。因此本项目使用布袋除尘器对蒸汽发生器燃烧废气进行处理为可行技术。项目原料装卸及投料过程中会产生少量颗粒物，呈无组织排放，由于原料为结晶状固体，因此产生量较小。项目设置有原料堆棚，生产区也设置有顶棚，装卸均在棚内，且暂不使用的原料使用篷布遮盖，有效降低无组织排放颗粒物对周围影响。厨房产生的油烟经抽油烟机抽吸处理后通过烟囱外排。综上所述，污染防治措施可行。（3）废气排放影响分析本项目运营过程中蒸汽发生器以生物质颗粒为燃料，会产生燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物。蒸汽发生器产生的废气经布袋除尘器处理后，由 25m 高排气筒（DA001）排放。根据监测结果，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 中燃煤- 55 -锅炉标准（即 SO2≤300mg/m³、NOX≤300mg/m³、颗粒物≤50 mg/m³）、汞及其化合物≤0.05mg/m³；项目厂界无组织排放颗粒物监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度监控限值；项目油烟安装了油烟净化器，经处理后的油烟可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。因此项目产生的大气污染物均可达标排放，对周围环境影响不大。综上所述，项目运营期产生的废气污染物已采取相应的治理措施，对周围环境影响较小。（4）废气自行监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），锅炉排污单位废气自行监测按照 《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)要求执行；无组织排放颗粒物根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ 819-2017）要求执行。本项目废气自行监测要求见表 4.2.1-5。表 4.2.1-5 项目废气排放口自行监测一览表监测要求监测点位蒸汽发生器排气筒排放口 厂界监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物颗粒物监测频率每月/1 次 每年/1 次根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），锅炉排污单位废气和废水自行监测按照《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)要求执行《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求执行（5）非正常工况非正常排放是指生产过程中开停设备、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常情况为蒸汽发生器布袋除尘器出现故障，处理效率降低，评价按处理效率下降为 0%计，则项目非正常情况下废气排放情况如下。- 56 -表 4.2.1-6 非正常工况排放情况污染源污染物名称非正常排放原因非正常排放状况 执行标准达标分析排放浓度（mg/m³）频次及持续时间排放量（kg/h）浓度（mg/m³）蒸汽发生器颗粒物布袋除尘器故障，处理效率为 05151 次/a，1h/次1.1 50 不达标二氧化硫 8 0.018 300 达标氮氧化物 254 0.534 300 达标汞及其化合物0.0032 0.0000064 0.05 达标布袋除尘器非正常情况下，项目蒸汽发生器燃烧废气中，颗粒物超标排放，对周围环境产生一定的影响。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②定期更换布袋，布袋一年更换一次；③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；④应定期检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。4.2.2 运营期废水影响和保护措施（1）废水源强分析运营期产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。本项目生产废水主要为软水制备废水、蒸汽发生器强制排污水、泄压蒸汽回收汽化水。生活污水主要为员工生活废水及厨房含油废水。1）生产废水（软水制备废水、蒸汽发生器排污水、泄压蒸汽回收汽化水）①软水制备废水、蒸汽发生器排污水厂内设置有 1 套软水制备系统进行软水制备，该设备为钠离子交换法，软水制备会产生一定的废水。同时蒸汽发生器运行过程中需定期从最低点排放蒸汽发生器水中的悬浮物、水渣及其它沉积物，也会产生一定的废水。- 57 -项目采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)中推荐的产污系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年 6 月 9 日）-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉产生废水（锅外水处理，在锅外水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水，锅外水处理系数包含锅炉排污水和软化处理废水两部分）系数为 0.356 吨/吨-原料。项目生物质燃料用量为 215.4kg/h，项目蒸汽发生器每日工作 8h，年工作300 天。则蒸汽发生器排污水和软化处理产生废水 0.614m³/d，184.2m³/a。蒸汽发生器排污水和软化处理产生的废水进入储水罐沉淀后作为溶解滚筒内生产补水。②泄压蒸汽回收汽化水蒸汽发生器提供蒸汽 12t/d，溶解滚筒泄压、卸料时汽化水通过缓冲罐上方的管道收集进入储水罐，根据建设单位提供的资料，回收量约为蒸汽使用量的20%，即 2.4m³/d，剩余 80%（9.6m³/d）进入产品。泄压、卸料回收的汽化水为洁净冷凝水，可直接回用于生产，进入储水罐沉淀后作为溶解滚筒内生产补水，不外排。2）生活污水项目生活用水主要包括厨房用水、办公人员用水。a.办公、生产人员用水本项目劳动定员 12 人，其中 6人在厂区内食宿，另外 6人仅在厂区用餐，不住宿，用水仅为洗手用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：城镇居民生活用水量按 100L/（人·d）计，洗手用水量按 10L/人·d计算，则项目用水量为 0.66m³/d（198m³/a），产污系数按 0.8 计算，则项目内生活污水产生量为 0.528m³/d（158.4m³/d）。b.厨房用水项目内设置厨房为本项目员工提供用餐，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：厨房用水量按 30L/d.人计算，本项目 12 人在项目内用餐，- 58 -则项目厨房用水量为 0.36m³/d，108m³/a，排水率以 0.8 计算，则厨房含油废水产生量为 0.288m³/d，86.4m³/a。综上所述，项目生活用水量（含厨房用水）为 1.02m³/d，废水产生量为 0.816m³/d，244.8m³/a，进入化粪池处理达标后，委托槽罐车外送至安丰营污水处理厂处理。本环评提出，在厨房设置 0.5m³隔油池，厨房含油废水经隔油池进行预处理完成后与员工生活污水一同进入化粪池进行处理；废水经化粪池处理达（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 等级标准后，委托槽罐车外送至污水处理厂处理。（2）废水处理可行性分析1）项目生产废水回用，不外排可行性分析项目生产废水（软水制备废水、蒸汽发生器排污水）产生量为废水 0.614m³/d，蒸汽回收的汽化水为 2.4t/d。项目建设有 1个 20m³的储水罐，可完全收纳生产废水 3.014m³/d。经查阅资料，本项目固体硅酸钠溶解及产品用水暂无相应的用水水质标准要求，项目软水制备废水、蒸汽发生器排污水主要含有钙、镁离子等盐类杂质，未投加任何添加剂，水质较简单，在储水罐中沉淀后，用于固体硅酸钠溶解可行。且项目日产液体水玻璃 60t/d，原料固体硅酸钠和水按 1:1.3 的比例加入，每日需用水 34m³/d，因此产生的废水 3.014m³/d 能够完全消纳，不外排可行。2）生活污水处理可行性分析项目生活污水（含厨房废水）产生量为 0.816m³/d，244.8m³/a。产生的生活污水属于普通生活污水，水质类型简单根据《建筑中水设计规范》（GB50336-2002），生活污水中主要污染物为 COD 400mg/L，SS 250mg/L，BOD5 250mg/L，氨氮 40mg/L，总磷 6mg/L，动植物油 50mg/L。根据《环境工程技术手册 2013：污水污染控制技术手册》化粪池对污水中各污染物的处理效率为：COD 15%，BOD5 10%，SS 30%，氨氮 3%，总磷：30%，隔油池对动植物油去除效率取 40%。- 59 -经隔油池、化粪池处理后的废水主要污染物浓度为 COD 340mg/L，SS175mg/L，BOD5 225mg/L，氨氮 38.8mg/L，总磷 4.2mg/L，动植物油 30mg/L。符合 GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准，满足进入污水处理站进水水质要求。项目生活污水产生及排放情况如下：表 4.2.2-1 项目生活污水产生及排放情况一览表产污种类 生活污水污水产生量 0.816m³/d，244.8m³/a污染物种类 COD BOD5 SS NH3-N TP 动植物油污染物产生浓度（mg/L）400 250 250 40 6 50污染物产生量（t/a） 0.098 0.062 0.062 0.01 0.002 0.013排放形式厨房含油废水经隔油池进行预处理完成后与员工办公废水一同进入化粪池处理后，进入清水池，清水池中的废水委托槽罐车外送至安丰营污水处理厂处理。治理设施处理能力 0.5m³隔油池，6m³化粪池，4m³清水池收集效率 100%治理工艺 0.5m³隔油池，6m³化粪池，4m³清水池治理工艺去除效率（%）15 10 30 3 30 40是否为可行技术是排放去向 委托槽罐车外送至污水处理厂处理。排放规律 间歇污染物排放浓度(mg/L)343.14 228.759 179.739 39.625 5.719 31.863污染物排放量（t/a） 0.084 0.056 0.044 0.0097 0.0014 0.0078排放口基本情况编号及名称 DW001类型 一般排放口地理坐标 102°37′17.063″, 25°00′10.263″执行标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中的A 级标准监测要求监测点位 DW001监测因子 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油监测频次 每年一次3）隔油池设置合理性项目现状已设置一个厨房，为员工供应三餐，厨房目前尚未设置隔油池。本- 60 -环评提出：厨房应设置隔油池，对厨房产生的含油废水进行预处理后，再进入化粪池处理。参照《饮食业环境保护技术规范》中关于餐饮隔油池设计要求：含油污水水力停留时间不小于 0.5h；池内分格宜取二档三格；人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的 25%。按照本项目厨房废水排放量为0.288m³ /d，项目设置 0.5m³的隔油池，可对当天产生的厨房防水进行全部收集，满足停留时间，规模合理。4）化粪池设置合理性项目区已在职工宿舍南侧的空地处设置容积约 6m³的地埋式化粪池，用于处理项目产生的生活废水。化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为 24-36h，本项目日最高排水量为 0.816m³/d，废水在化粪池的停留时间可以达到 7.35d，满足停留时间的要求。经化粪池处理后的废水，上清液进入清水池暂存，定期委托槽罐车将清水池中的废水外送至就近的安丰营污水处理厂处理。5）废水排入安丰营污水处理厂可行性分析本项目废水经处理后，可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准。由于项目周围未接通市政污水管网，因此项目采取委托槽罐车将经化粪池处理后进入清水池中的废水外送至就近的安丰营污水处理厂处理。安丰营污水处理厂是为工业园区建设的配套基础设施。安丰营污水处理厂及配套管网工程位于云南省安宁市安丰营村，安丰营污水处理厂主要收集的污水对象包括：大型企业生活区污水；小型企业生产废水、生活污水；禄脿轻型制造组团生活污水；主要的服务范围为禄脿轻型制造组团内现状分散的小企业、禄脿村和安丰营村。污水处理厂远期设计总规模 4.0 万 m³/d，其中：一期处理规模为 10000m³/d，远期处理总规模为 40000m³/d。项目一期工程于 2017 年 3 月完成竣工环境保护验收监测工作，现已建成运行。项目一期建设处理量能力为1.0 万 m³/d。污水处理工艺采用“预处理+水解酸化+改良 AAO 氧化沟+高密度沉淀+BAF+V 型滤池”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。- 61 -本项目污水主要为生活污水，污染物类型简单，污水排放量为 0.816m³/d，排放的污水远远小于污水处理厂处理能力，项目生活污水经化粪池处理后，可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准，因此从排放量和排放水质上看，可以满足进入安丰营污水处理厂的要求，废水进入安丰营污水处理厂进行处理是可行的。（3）废水环境影响分析综上所述，项目软水制备废水、蒸汽发生器排污水、泄压蒸汽回收汽化水经收集后进入储水罐沉淀后作为生产用水，用于溶解滚筒内补水，不外排；厨房含油废水经隔油池进行预处理完成后与员工生活污水一同进入化粪池进行处理，废水经化粪池处理达（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 等级标准后，进入清水池，委托槽罐车外送至污水处理厂处理。综上所述，项目废水均采取妥善的治理措施，对地表水环境影响不大。（4）废水自行监测计划本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 等级标准后，进入清水池，委托槽罐车外送至污水处理厂处理。外排废水自行监测按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求执行。表 4.2.2-2 废水自行监测计划一览表监测要求监测点位 化粪池出口排放口位置 102°15′38.768″, 24°57′32.886″监测因子 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油监测频次 每年 1 次4.2.3 运营期噪声影响和保护措施项目运营期间噪声主要为滚筒和压滤机、各类泵运行噪声。项目夜间不进行生产，昼间产生的噪声呈间歇性排放。（1）噪声源强本工程主要噪声设备源强如下：- 62 -表 4.2.3-1 主要噪声源及源强一览表 单位：dB(A)序号噪声源噪声源强dB（A）降噪措施降噪效果 dB（A）排放强度dB（A）持续时间声源类型1 溶解滚筒 70基础减震+车间隔声10608h 连续2 压滤机 75 653 各类泵 80 704 蒸汽发生器 75 65（2）噪声达标排放分析为了解项目运营期间噪声排放情况，本项目于 2022 年 7 月 10 日-7 月 11 日委托云南环普检测科技有限公司对项目厂界噪声进行了监测。监测结果如下：表 4.2.3-2 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A）序号 监测地点2022.7.10 2022.7.11昼间 昼间1 项目厂界东 57 572 项目厂界南 56 553 项目厂界西 56 564 项目厂界北 58 58执行（GB12348-2008）2 类区标准 昼间≤60dB（A）达标情况 达标 达标本项目夜间不进行生产，根据监测结果，设备正常运转状态下，各噪声源经过建筑隔声和距离衰减后，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值的要求。同时根据现场勘查，项目厂界周边 50m 范围内没有保护目标，因此本项目对周围声环境环境影响很小。为了进一步减轻项目运营期噪声对周围环境的影响，本次评价提出了一下降噪措施：①针对高噪声设备，在底部设置阻尼减振效果更好的减震垫；- 63 -②定期对设备进行维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；③加强管理，厂区内车辆禁止随意鸣笛。综上所述，项目所产生的设备噪声通过采取以上治理措施后，对周围环境保护目标及声环境影响较小。（3）自行监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），建议项目运营期噪声监测计划如下表。表 4.2.3-3 噪声监测计划表监测点位 监测因子 执行标准 标准限值 监测方式 监测频次厂界东、南、西、北四侧外 1m处等效连续 A声级《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间≤60dB（A）手工 1次/季4.2.4 运营期固体废弃物影响和保护措施项目运营期产生的固体废物主要为生活性固废、一般工业固废和危险废物。（1）固废产生情况1）生活性固废①办公生活垃圾本项目职工 12 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/d·人计，则员工生活垃圾产生量为 6kg/d，1.8t/a。项目区设置若干垃圾桶，生活垃圾统一收集后，委托安宁凹美文化旅游有限公司按《禄脿街道驻地企业生活垃圾处置工作实施方案》进行清运处置，委托协议见附件。②厨房泔水及油污厨房泔水主要为剩菜、剩饭等，产生量按 0.1kg/人·d 计，项目劳动定员12 人，日产生泔水 1.2kg/d，即 0.36t/a，桶装收集后委托有资质单位清运处置。厨房废水经隔油池隔油后，会产生浮油，食堂废水产生量为 86.4m³/a，根- 64 -据环保实用数据手册，含食用油废水中总油脂含量为 26.82mg/L，经过计算，本项目隔油池废油产生量约为 0.003t/a，收集后委托有资质单位清运处置。综上所述，食堂泔水及油污产生量为 0.363t/a。③化粪池污泥化粪池会产生一定量的污泥，污泥产生量按 1.2t（干重）/10000m³污水计。则本项目化粪池处理污水量为 244.8m³/a，则化粪池污泥产生量干重为 0.03t/a，委托安宁凹美文化旅游有限公司定期清掏处置。2）一般工业固废①原料废包装袋本项目运营期废包装材料主要为原材料包装袋，根据原材料包装规格，废包装袋产生量约 3000 只，单个包装袋重量 0.1kg，则废包装物产生量为 0.3t/a，废包装材料集中收集后外售物资单位综合利用。②压滤机滤布板框压滤机的滤布材质为丙纶，每个月更换一次，一台板框压滤机的滤布为 40 片，1kg/片，则产生废滤布 0.48t/a，更换的滤布外售给物资公司。③废离子交换树脂软水制备器使用一定时间后，需更换废弃离子交换树脂，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》锅炉软水制备废离子树脂不属于危险废物。根据建设单位提供资料，产生量约为 0.2t，更换时交由更换厂家处置。④滤渣项目设置板框式压滤机，根据客户需要，对产品水玻璃进行压滤后得到更纯净的水玻璃产品，压滤过程中会产生滤渣，根据查阅相关资料，杂质的性质和含量是影响固体硅酸钠溶解速度和溶解度的一个极其重要的因素，这类杂质的含量不超过 1%，经过压滤除铁除杂后，杂质（金属氧化物及水不溶物）的含量不超过 0.45%。因此项目 3000 吨除铁水玻璃，杂质含量由 1%减少为 0.45%，产生滤渣 16.5t/a。项目产生的滤渣主要成分为硅酸钠、石英砂。项目产生的滤渣，暂存至一- 65 -定规模后外售云南酬创科技有限公司用于制作建筑材料使用。⑤炉渣及收尘蒸汽发生器运行过程产生的炉渣、布袋除尘器产生除尘产生收尘。采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)中推荐的产污系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021 年6 月 9 日）-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中数据，生物质锅炉工业固体废物产污系数如下：表 4.2.4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉燃料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数生物质颗粒燃料 层燃炉炉渣 kg/t.燃料 9.24A收尘 kg/t.燃料 1.245A注：根据本项目使用生物质燃料成分表，含灰量 A为 2.17。项目生物质燃料年用量为 516.96t/a,经计算，炉渣产生量为 10.366t/a；收尘产生量为 1.397t/a。生物质燃烧灰中含有大量的钾，还含有钙、镁等植物生产所需要的营养元素，是生产复合肥料的优质材料。本项目产生的炉渣、除尘器收尘用编织袋收集后，在一般固废堆存区暂存，外售其他企业制作复合肥料。3）危险废物本 项 目 运 营 期 生 产设 备 维 护 更 换 下 来 的 少 量 废 机 油 ，代 码 为HW08-900-217-08），产生量约 0.1t/a。目前厂内设备检修为外委其他单位进行，产生的废机油由检修单位一并带走，因此厂内暂未设置危废暂存间。为进一步降低突发环境风险，本环评建议建设单位建设 1间 10㎡的危废暂存间，产生的废机油临时存放至危废暂存间内，统一收集后委托有资质的回收单位进行清运处置。综上所述，本项目固废产生情况如下：- 66 -表 4.2.4-2 固废产排情况一览表产污环节/污染源办公、生活原料卸料压滤软水制备压滤 蒸汽发生器 设备维护、保养废物名称生活垃圾食堂泔水及油污化粪池污泥原料废包装袋滤布废离子交换树脂滤渣 炉渣布袋除尘器收尘废机油主要有毒有害物质/矿物油类/ / / /硅酸钠、石英砂/ / 废矿物油物理性状固态固态 固态 固态 固态 固态 固态 固态 固态 液态危险废物代码/ / / / / / / / / HW08-900-217-08产生量t/a1.8 0.363 0.03 0.3 0.48 0.2 16.5 10.366 1.397 0.1贮存方式垃圾桶餐厨垃圾桶化粪池一般固废存放区/ 袋装 袋装 袋装 桶装利用处置方式和去向委托清运处置委托有资质单位处置委托清运处置统一收集后外售给物资公司更换时，由厂家回收暂存后外售暂存后外售暂存后外售在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置利用或处置量t/a1.8 0.363 0.03 2.25 16.4 0.25 16.5 10.366 1.397 0.1环境管理要求100%处置（2）固废处置措施1）生活性固废处置措施项目产生的生活性固废，办公生活垃圾通过在项目区内设置若干垃圾桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置；食堂泔水及油污收集后委托有资质单位清运处置。2）一般固废处置措施一般工业固废主要为原料废包装袋、压滤机滤布、废离子交换树脂。废包- 67 -装材料、板框压滤机的滤布集中收集在厂区暂存后外售物资单位综合利用；软水制备器废弃离子交换树脂，更换时交由更换厂家处置；产生的炉渣、除尘器收尘用编织袋收集后，在一般固废堆存区暂存，外售其他企业制作复合肥料。项目已设置一般固废暂存区，位于厂房棚内，设置有顶棚，周围进行了围挡，地面已进行了硬化，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。3）危废管理措施本次环评要求，建设 1间 10㎡的危险废物暂存间，暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物临时存储间必须密闭，做好防风、防雨、防晒、分类堆放，设标识牌，并按照规定做好危险废物堆放区地面硬化，加强堆放区的防雨和防渗措施。上述危险废物如果在临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。对危险废物的收集、贮存应采取下述环境管理措施：a、按危险废物类别配备符合相关技术规范要求的临时贮存柜（箱）等收集容器或其他设施、设备。收集容器不能存在可能导致废弃物泄漏的隐患，并且应粘贴废弃物标签，标明其中的废弃物名称、主要成分与性质，保持清晰准确；b、危险废弃物应严格投入相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。c、不具相容性的废弃物应分别收集，不相容废弃物的收集容器不可混贮。d、工作人员向收集容器投放危险废弃物时应做好记录，记录内容包括废弃物的名称、主要成分、数量、性质以及产生废弃物的来源、投放时间、投放人姓名等信息；建立完善危废处理处置管理记录、台账和转移三联单制度。建设单位如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。e、对已收集的危险废弃物应建立相应的防护设施，以避免他人盗用或意外泄漏而造成危害。f、项目危险废物暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗- 68 -采用 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。（3）固体废物影响分析综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施实施的情况下，生活性固废进行了妥善处理；一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存满足相关要求，委托有资质单位进行妥善处置。因此项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到 100%，对环境的影响较小。4.2.5 地下水、土壤环境影响和保护措施根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类）：土壤不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于产业园区范围内，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需进行开展地下水、土壤专项评价。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），本项目对地下水、土壤污染物源、污染物类型和污染物途径，相应防控措施分析如下：（1）污染物源、污染物类型和污染物途径根据工程运行情况，本项目不涉及地下水开采及使用，正常工况下不应有物料或危险废物暴露而发生渗漏至土壤或地下水的情景发生，不会发生地下水、土壤污染。项目运营期，地下水、土壤污染的污染源主要为储罐和危废暂存间。本项目罐区罐内储存有产品水玻璃（液态），虽不属于重金属、持久性有机污染物，但若发生泄漏，泄露后物料将沿地面垂直入渗至土壤，甚至污染至地下水；危废暂存间储存有废机油，若发生泄漏，废机油将沿地面垂直入渗至土壤，甚至污染至地下水。- 69 -（2）地下水、土壤污染防治措施为减少和防止本项目生产过程中液态物料、固体废物对土壤、地下水造成污染影响，根据本项目对地下水的影响途径，本评价依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：1）源头控制措施建设单位应从源头减少和预防废物的产生、排放，从源头到末端全方位采取有效控制措施，应从处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄（渗）漏，同时对可能会泄漏的区域采取防渗措施；提高企业的管理水平，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。2）分区防控措施根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中表 7 地下水污染防渗分区参照表，各防渗区防渗技术具体要求见下表。表 4.2.5 本项目地下水分区防渗情况表区域名称 分区类别 防渗措施 防渗技术要求水玻璃（合格品）成品罐区、除铁水玻璃（一等品）成品罐区、危废暂存间重点防渗区采用防渗混凝土（0.2m），涂环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s：或参照GB18598 执行。生产厂房、原料库房、一般固废暂存区、隔油池、化粪池、清水池一般防渗区采用钢筋混凝土结构（0.15m），渗透系数小于1.0×10-7cm/s。等效黏土防渗层 MB≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889 执行。办公楼、宿舍及厂区其他区域简单防渗区一般地面硬化目前本项目厂区内生产厂房、办公区、宿舍等地面已进行水泥硬化，满足一般生产需求；罐区地面已进行水泥硬化，但其为普通水泥，预计不能满足防渗要求，因此本次环评，要求项目对罐区周边地面完善防渗措施，在储罐周边- 70 -地面涂刷防渗材料，使其渗透系数小于 1.0×10-10cm/s，此外在罐区周围设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（即≥150m³）。确保罐内水玻璃泄漏后，不会沿平台地面垂直渗入土壤或地下水对其造成污染或流出罐区范围；此外，本次环评要求项目对待建的危废暂存间地面进行防渗处理（涂刷防渗材料），使其渗透系数小于 1.0×10-10cm/s 且设置托盘，产生废机油收集于专用容器内，放置于托盘上贮存，确保项目产生危险废物（废机油）泄露后不流出危废暂存间或下渗对土壤、地下水造成污染。综上所述，在采取上述保护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤，污染物渗漏进入土壤、地下水的可能较小，不会对地下水和土壤环境产生明显影响。4.2.6 生态环境影响和保护措施本项目位于工业园区范围内，项目区域周边人为活动频繁，开发强度大，生态系统为人工生态系统，物种单一，生态环境一般；项目范围内无大型野生动物和古大珍稀植物，亦无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要的文化、历史遗址等环境保护重点目标。项目的实施不会对区域内的生态环境造成明显影响。4.2.7 环境风险影响和保护措施根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、贮存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。（1）评价依据1）风险调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质是废机油，风险类别为有毒有害物质泄漏、火灾。由于项目产品为液态水玻璃，暂存于储罐中，也可能存在泄漏的风险，泄- 71 -露后可能会对土壤、水环境造成污染的风险；同时，项目厂内储存一定的氢氧化钠，虽不在附录 B 中，但其为危险化学品，也存在泄露后可能对土壤、水环境造成污染的风险。因此本项目除附录 B 中涉及的废机油外，将液体水玻璃、氢氧化钠也作为本项目风险物质。2）风险潜势初判根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表 2 确定环境风险潜势。P的分级确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在项目区内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q：式中：q1、q2、……，qn—每种危险物质的最大存在量；Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。表 4.2.7-1 项目 Q值确定表序号 危险物质名称 CAS 号 最大贮存量 qn/t 临界量 Qn/t Q1 废矿物油 / 0.1 2500 0.000042 液体水玻璃 / 300 / 03 氢氧化钠 1310-73-2 2 / 0项目 Q 值∑ 0.00004- 72 -根据计算，项目 Q=0.00004，因为 Q﹤1，因此项目风险潜势判定为 I。3）评价等级按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表 1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析，不设评价等级。（2）环境风险识别本项目风险物质主要为废机油、液态水玻璃、氢氧化钠。废机油和液态水玻璃泄露后最开始对储存区域平面污染，然后才逐步以渗透和扩张的方式扩大污染面积，流出储存区域后，将沿地势由高处向低处流动，进入外环境水体，或流入土壤，会对地表水、土壤及地下水环境造成影响；此外废机油若易明火，易发生火灾，次生燃烧废气及事故清消废水；使用的氢氧化钠为袋装，泄露进入水体时，将对水体水质造成污染。泼洒至土壤后，将对土壤造成污染。（3）环境风险分析1）废机油泄漏影响分析项目产生的废机油暂存于危废暂存间内，存在泄漏、火灾隐患。危险废物暂存间严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设、防渗，为独立仓库（四面围挡，有顶棚），暂存间内无下水排口。废机油采用专用容器进行收集，泄漏后将沿危废间地面漫流，由于项目废机油最大储存量为 0.1t，泄漏后污染面仅限于危废暂存间内，不会流出危废暂存间，不易进入外环境，可直接用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集后一并作为危废处理。因此废机油泄漏对外环境产生的影响很小。2）液态水玻璃泄漏影响分析本项目液态水玻璃贮存于储罐内，储罐区位于厂区中部，地面已进行硬化。发生泄漏后，在没有被收集进事故水收集系统时，一旦进入厂区周边的水体环境中，将会导致严重的次生的地表水水体的严重污染事故，影响周边水域的水体功能；若进入土壤，会对漫延土壤造成污染。- 73 -本项目厂区地面已进行硬化，项目设置的产品储罐位于地平面以上，为接地储罐。罐区位于厂区内地势最高处平台上，高于厂区地面约 1.5m 以上，罐底平台至厂内地面为混凝土结构。若项目储罐内液体水玻璃泄露后，将沿罐区地面漫延，由平台落入厂区内地面，之后继续沿厂区地面漫延。由于平台与地面之间为 1.5m 以上混凝土，泄漏液体水玻璃不易通过平台地面渗入地面以下土壤或地下水，且若储罐发生泄漏后，由于液体水玻璃流动性较低，可及时发现，进行处置，避免进一步扩大危害；此外项目罐区设置多个储罐，发生泄漏后，可及时将泄漏储罐内的产品转移至其余空闲储罐内，避免物料持续泄漏。因此储罐内液体水玻璃对土壤、地下水影响较小。为进一步完善项目罐区风险预防措施，本次环评提出：在罐区设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（150m³），发生泄漏后，可使泄漏液体收纳于围堰内，不流出罐区，避免对外环境造成影响。3）氢氧化钠泄漏影响分析项目氢氧化内贮存于库房内，库房内地面已进行硬化，设专人进行管理，氢氧化钠泄漏后，主要泼洒在地面，及时进行清理后，不会扩散出库房，不易易对环境造成污染。（4）环境风险事故防范措施1）废机油泄漏防范措施本项目拟建危险废物暂存间暂地面积 10㎡，危险废物暂存间为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面进行重点防渗，防渗层采用 2 毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；配置备用油桶，当废油泄露时，对废油进行收集；危险废物暂存间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求对危废暂存间悬挂标识标牌。此外，还需采取以下防范措施①制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系- 74 -统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，作好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育；②定期检查装盛装置的完整性和密封性；③定期加强对员工的相关操作等的培训，安排专人对生产过程进行监督，一旦发现违规操作，立即进行教育改正；④在危废间储存砂土或其它不燃材料，若发生大量泄漏及时使用砂土或其它不燃材料对泄漏油品进行吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理；⑤加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。2）液体水玻璃泄漏防范措施①严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施也必须经常保持处于完好状态；②在罐区设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（150m³），发生泄漏后，可使泄漏液体收纳于围堰内，不流出罐区，避免对外环境造成影响；③罐区设置应急储罐，事故状态下将泄漏储罐液体水玻璃及时收集至应急储罐内暂存；④强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。3）氢氧化钠泄漏防范措施①氢氧化钠存放于专用库房内，配备具有专业知识的管理人员进行管理，不得在厂区其他区域随意堆放；②库房管理人员需配备可靠的安全防护用品；- 75 -③装卸、搬运货品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸、严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；③库房周围无杂草和易燃物，库房内应经常打扫，无漏撒物料；④货品堆存不得过高，配备应急器材。（5）环境风险应急措施1）泄露应急处理①立即切断通向该场所的一切电源，禁止使用一切电气设备；②采取有效措施，控制液体的继续泄露和扩散；③设立警戒线，严格控制火种，禁止无关人员进入，禁止一切车辆进入该场所；④加强自然通风，当采用机械通风时，只允许正压通风；⑤抢救人员应着防静电服装（或棉质服装），若情况紧急无法换防静电服时，应采取临时有效措施（如湿润所穿服装）尽可能减小静电跳火可能。抢救工具也要考虑防静电要求。禁用化纤、丝绸织物用作抢救工具或拖擦地面；⑥要防止泄露外流污染地表水和土壤，应及时加强监测。一旦发生向外泄露的二次事故，应立即采取清除水域油品污染措施；⑦应急处理时严禁单独行动，要有监护人，较大的泄露需借助社会力量来处理。2）防护措施呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。3）接触急救措施- 76 -皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水、催吐、洗胃。紧急处理后，应当立即送医院救治。（6）突发环境事件应急预案编制要求制定风险事故应急预案是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本评价提出该项目应急预案，主要内容见表 4.2.7-2。表 4.2.7-2 应急预案编制内容表序号 项目 内容及要求1 应急计划区 危险目标：装置区、危险品库、环境保护目标2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员3 预案分级响应条件规定预案的级别及分级响应程序，与集聚区和上级管理部分协调联动，及时汇报并取得社会力量支持4 应急救援保障 应急设施，设备与器材、事故排放池等5 报警、通讯联络方式规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制6应急环境监测、抢险、救援及控制措施由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据7应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备8人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康9事故应急救援关闭程序与恢复措施规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息- 77 -（7）结论综合以上，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。表 4.2.7-3 建设项目环境风险简单分析内容表建设项目名称 昆明永丰化工有限公司年产 18000 吨水玻璃迁建项目建设地点云南省（自治区）昆明市（市）安宁市县（区） 禄脿 乡（街道）海湾村民委员会邑头村村民小组地理坐标 经度 102 度 15分 39.85秒 纬度 24 度 57 分 34.605 秒主要危险物质及分布废机油，暂存于危废暂存间内；液体水玻璃，贮存于储罐内；氢氧化钠，暂存于氢氧化钠库内。环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）废机油和液态水玻璃泄露后最开始对储存区域平面污染，然后才逐步以渗透和扩张的方式扩大污染面积，流出储存区域后，将沿地势由高处向低处流动，进入外环境水体，或流入土壤，会对地表水、土壤及地下水环境造成影响；此外废机油若易明火，易发生火灾，次生燃烧废气及事故清消废水；使用的氢氧化钠为袋装，泄露进入水体时，将对水体水质造成污染。泼洒至土壤后，将对土壤造成污染。风险防范措施要求 详见前文“环境风险防范措施及应急要求”小节内容4.2.8 环境管理和环境监测计划（1）环境管理企业应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度，具体如下：1）在环境管理方面，应有专门的管理机构，并制定完善的环保管理和考核制度。2）加强对管理人员的教育：包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。3）加强生产全过程的环境管理：始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减小废物的数量。4）加强污染物处理装置的管理：对处理设施要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行，以保证项目进入营运期后污染物实现稳定达标- 78 -排放。5）建立环保档案，包括污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。6）建立健全管理制度：把环境管理升华为管理的一个组成部分，并贯穿于生产、办公全过程，将环境指标纳入工作计划指标，制订与其相适应的管理规章制度。7）做好与排污许可证申领的衔接，严格落实排污许可管理有关制度，将批准的环境影响报告表中环境保护措施、污染物排放清单、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等其他与污染物排放相关的主要内容，按照排污许可技术规范要求及时申报排污许可证。（2）环境监测计划根据本项目特点，评价提出环境监测计划要求与建议，根据项目污染物特征，按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）开展自行监测，建议本项目污染源监测的具体内容和频率见下表。表 4.2.8-1 项目监测计划要素 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准废气蒸汽发生器排气筒颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度氮氧化物每月 1 次《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 中燃煤锅炉标准厂界上风向1个点，厂界下风向 3 个点颗粒物 1次/年《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监控限值- 79 -废水化粪池出口pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油1次/年GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 等级标准限值噪声 厂界四周 等效连续 A 声级1次/季度《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准4.2.9 竣工环境保护验收根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目环境保护竣工验收一览表见表 4.2.9-1。表 4.2.9-1 环保“三同时”验收内容一览表序号验收项目产生源 验收内容/处理措施 验收要求1废气治理措施蒸汽发生器安装布袋除尘器及25m高排气筒达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉标准原料装卸及投料设置原料堆棚，使用篷布遮盖达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准要求食堂油烟 设置有油烟净化器及烟囱满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准2废水治理措施软水制备废水设置有储水罐，产生的废水进入储水罐沉淀后作为溶解滚筒内补水生产废水回用，不外排蒸汽发生器排污水泄压蒸汽回收汽化水厨房 0.5m³隔油池废水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 A级标准后，进入清水池暂存，定期委托槽罐车外送至污水处理厂处理办公、生活6m³化粪池，4m³清水池3 噪声 生产设备 设备安装减震垫、车间隔声。 达到《工业企业厂界环- 80 -治理措施境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准4固体废物治理措施一般固废暂存区一般固废堆存区，10㎡ 处置率100%危险废物暂存间危废暂存间，10㎡。执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的有关规定5土壤、地下水、风险防范措施罐区对罐区周边地面完善防渗措施，在储罐周边地面涂刷防渗材料，此外在罐区周围设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（即≥150m³）/危险废物暂存间危废暂存间地面进行防渗处理（涂刷防渗材料），使其渗透系数小于1.0×10-10cm/s且设置托盘，产生废机油收集于专用容器内，放置于托盘上贮存达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求- 81 -五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口(编号、名称)/污染源污染物项目环境保护措施 执行标准大气环境DA001 蒸汽发生器排放口颗粒物布袋除尘器+25m高排气筒排放《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉标准二氧化硫氮氧化物烟气黑度（林格曼黑度，级）厂界 颗粒物设置原料堆棚，原料装卸均在棚内进行，使用篷布遮盖《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求地表水环境软水制备器含盐废水排入储水罐暂存后作为溶解滚筒内补水，不外排/蒸汽发生器排污水生活污水pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油经隔油池预处理的厨房废水与员工办公生活污水一并经化粪池处理后，委托槽罐车外送至污水处理厂处理《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 A 级标准声环境 / 机械设备噪声基础减震、厂房隔声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2 类标准电磁辐射 / / / /固体废物（1）设置若干垃圾桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置；（2）食堂泔水及油污，收集后委托有资质单位清运处置；（3）原料废包装袋、压滤机滤布，集中收集后外售物资单位综合利用；（4）废离子交换树脂，更换时交由更换厂家处置；（5）滤渣、锅炉灰渣、布袋收尘暂存后外售；（6）废机油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。固废均进行妥善处置，处置率 100%。土壤及地下水污染防治措施根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。对罐区周边地面完善防渗措施，在储罐周边地面涂刷防渗材料，使其渗透系数- 82 -小于 1.0×10-10cm/s，此外在罐区周围设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（即≥150m³）。对待建的危废暂存间地面进行防渗处理（涂刷防渗材料），使其渗透系数小于1.0×10-10cm/s 且设置托盘，产生废机油收集于专用容器内，放置于托盘上贮存。生态保护措施 对排放的污染物采取防治措施，减少生态环境影响。环境风险防范措施1）废机油泄漏防范措施本项目拟建危险废物暂存间占地面积 10 ㎡，危险废物暂存间为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面进行重点防渗，防渗层采用 2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；配置备用油桶，当废油泄露时，对废油进行收集；危险废物暂存间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求对危废暂存间悬挂标识标牌。此外，还需采取以下防范措施①制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，作好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育；②定期检查装盛装置的完整性和密封性；③定期加强对员工的相关操作等的培训，安排专人对生产过程进行监督，一旦发现违规操作，立即进行教育改正；④在危废间储存砂土或其它不燃材料，若发生大量泄漏及时使用砂土或其它不燃材料对泄漏油品进行吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理；⑤加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。2）液体水玻璃泄漏防范措施①严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施也必须经常保持处于完好状态；②在罐区设置围堰，围堰有效容积满足最大储罐容积（150m³），发生泄漏后，可使泄漏液体收纳于围堰内，不流出罐区，避免对外环境造成影响；- 83 -③罐区设置应急储罐，事故状态下将泄漏储罐液体水玻璃及时收集至应急储罐内暂存；④强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。3）氢氧化钠泄漏防范措施①氢氧化钠存放于专用库房内，配备具有专业知识的管理人员进行管理，不得在厂区其他区域随意堆放；②库房管理人员需配备可靠的安全防护用品；③装卸、搬运货品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸、严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；③库房周围无杂草和易燃物，库房内应经常打扫，无漏撒物料；④货品堆存不得过高，配备应急器材。其他环境管理要求按照规定，建设单位应设环保机构，负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）文件：建设单位项目应遵循“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成运营时，建设单位应组织环保设施自主验收。- 84 -六、结论项目的建设符合产业政策，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。- 85 -附表建设项目污染物排放量汇总表 单位: t/a项目分类污染物名称现有工程排放量（固体废物产生量）①现有工程许可排放量②在建工程排放量（固体废物产生量）③本项目排放量（固体废物产生量）④以新带老削减量（新建项目不填）⑤本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥变化量⑦废气颗粒物 0.0528 0.0528 +0.0528SO2 0.0432 0.0432 +0.0432NOX 1.2816 1.2816 +1.2816废水生活污水水量 224.8 224.8 +224.8COD 0.084 0.084 +0.084BOD5 0.056 0.056 +0.056SS 0.044 0.044 +0.044NH3-N 0.0097 0.0097 +0.0097TP 0.0014 0.0014 +0.0014动植物油0.0078 0.0078 +0.0078一般工业固体废物原料废包装袋 0.3 0.3 +0.3压滤机滤布 0.48 0.48 +0.48废离子交换树脂0.2 0.2 +0.2滤渣 16.5 16.5 +16.5炉渣及收尘 11.763 11.763 +11.763注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①- 86 -