建设项目环境影响报告表（污染影响类）项目名称：工业气体充装项目建设单位（盖章）：安燃气体（云南）有限公司编制日期： 2022年 09月中华人民共和国生态环境部制目 录一、建设项目基本情况 ................................................................................................ 1二、建设项目工程分析 ................................................................................................ 1三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .............................................. 35四、主要环境影响和保护措施 .................................................................................. 41五、环境保护措施监督检查清单 .............................................................................. 59六、结论 ...................................................................................................................... 60附表附表 1：建设项目污染物排放汇总表附录附录 1：环境风险专项评价附图附图 1：项目地理位置图；附图 2：项目与安宁工业园区土地利用总体规划位置关系图；附图 3：项目与安宁工业园区产业布局位置关系图；附图 4：项目总平面布置及防渗分区示意图；附图 4-1：天然气、丙烷、丁烷灌装站平面图；附图 4-2：工业气体灌装站平面图；附图 4-3：辅助用房一层平面图；附图 4-4：辅助用房二层平面图；附图 5：项目区水系图；附图 6：周边环境关系图；附图 7：环境风险保护目标示意图；附图 8：危险单元划分结果图。附件附件 1：委托书；附件 2：项目备案证；附件 3：建设单位营业执照；附件 4：云南省生态环境厅关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函；附件 5：入园证明；附件 6：招商引资投资协议；附件 7：环评技术合同；附件 8：环评工作进度表；附件 9：环评两级审核表。现 场 照 片项目南面正在建设的锦恒化肥 项目场地现状一项目场地现状二 项目区植被现状项目场地现状三 项目南面正在建设的化工 10号路2022.04.07 2022.04.072022.04.07 2022.04.072022.04.072022.04.07第 1 页 共 47 页一、建设项目基本情况建设项目名称 工业气体充装项目项目代码 2203-530181-04-01-229764建设单位联系人 冷昆梅 联系方式 183****0489建设地点 云南省昆明市安宁市安宁工业园区地理坐标 （102度 21分 42.26秒，24度 55分 36.32秒）国民经济行业类别C2619其它基础化学原料制造建设项目行业类别二十三、化学原料和化学制品制造业 44基础化学原料制造 261建设性质☑新建□改建□扩建□技术改造建设项目申报情形☑首次申报项目□不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目项目审批（核准/备案）部门（选填）安宁市发展和改革局项目审批（核准/备案）文号（选填）/总投资（万元） 12466 环保投资（万元） 40.7环保投资占比（%）0.33 施工工期 6个月是否开工建设☑否□是：用地（用海）面积（m2）27103专项评价设置情况根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表专项评价类别设置原则 项目判定情况是否设置大气排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目本项目产生的废气主要为挥发性有机物，不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气否地表水新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂本项目无工业废水外排。 否环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目项目涉及的危险物质主要为天然气、丙烷、丁烷，其存储量超过临界量3。是第 2 页 共 47 页生态取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目本项目用水由园区供水管网引入，不涉及河道取水否海洋直接向海排放污染物的海洋工程建设项目本项目不属于海洋工程 否注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。根据上表判定分析，本项目环境风险需设置专项评价。规划情况目前最新的《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）2022年 6月 27日，已取得规划环评审查意见的函，正在进行规划审批。现行安宁工业园区规划为《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）》，于 2012年 11月 28日通过了昆明市工业和信息化委员会主持召开的评审会，并于 2012 年 12月 25 日取得了云南省工业和信息化委员会予以备案的意见（园区[2012]914号）（见附件 4）。规划环境影响评价情况2022年4月20日，云南省生态环境厅在昆明组织召开了《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查会议，形成了审查意见；2022年6月27日，云南省生态环境厅出具了关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2022〕329号）（见附件5）。规划及规划环境影响评价符合性分析1与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）》符合性分析根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），安宁片区规划范围约 100 平方公里，产业发展形成“一区五园” 的产业格局，分别为化工园区（31.45平方公里）、“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园（30.94 平方公里）、绿色新能源电池（新材料）产业园（21.38平方公里）、高新技术产业园 （6.8平方公里）、320战略新兴产业园（18.35平方公里 ）。第 3 页 共 47 页《规划》打造以石化、冶金、绿色新能源电池三个千亿级产业为主导产业，以绿色环保、高新技术产业为辅助产业，以新材料、新一代信息技术产业、现代物流业、科技及商贸服务产业为相关产业的现代产业体系。化工园区主导产业为石化、磷化、电子化工材料等；“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园主导产业为黑色金属、有色金属、稀贵金属冶炼延压及深加工等；绿色新能源电池（新材料）产业园主导产业为电池、新能源汽车、半导体新材料、有色金属新材料等先进制造业；高新技术产业园主导产业为新技术研发、服务外包、超高清视频产业制造等；320战略新兴产业园主导产业为新一代信息技术、高端装备制造、先进结构材料、新型功能材料、高性能复合材料、资源循环利用产业、数字创意等战略新兴产业。规划期限为2021-2035年。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修改），本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”。项目选址位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区。且安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。且项目办理的招商引资投资协议（详见附件 8）已明确，项目拟用地性质为工业用地。 因此，项目与云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）的发展定位相符。2与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析2.1工业园区规划环评审查意见符合性分析2022年4月20日，云南省生态环境厅在昆明组织召开了《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审查会议，形成了审查意见；2022年6月27日，云南省生态环境厅出具了关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2022〕329号）（见附件5）。具体分析见下表：第 4 页 共 47 页表1-1 项目与规划环评审查意见的对比分析内容 本项目情况 符合性进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。按《安宁市环境空间管控总体规划（2016一 2030年）》要求，优化石化、化工、冶炼等高污染项目布局。进一步优化化工园区、化工项目布局，严格执行《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等相关规定， 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，严格遵守法律法规底线和生态保护红线，严禁不符合管控要求的开发和建设活动。项目建设严格执行《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等相关规定。建设项目所在区域属于金沙江右岸一级支流螳螂川-普渡河水系径流区，建设项目附近的地表水体为项目东面490m处的九龙河，水系图详见附图5，九龙河为螳螂川的一级支流，不在在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求，新建有色冶炼行业企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，石化、化工、冶炼等重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。本项目选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐，罐体保持完好，无空洞缝隙。定期开展泄漏检测与修复工作。设置储罐及管道放散管，设置 BOG回收系统。各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。通过采取上述措施，可以确保挥发性有机物达标排放。符合高度重视安宁片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”。加快污水处理厂建设和提标改造，按要求开展排污口论证，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂，本项目不涉及新设、改设或者扩大排污口。符合化工、石化、冶炼等项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，严格执行《地下水管理条例》 中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，将与饮用水源保护区重叠区域调出规划范围，因区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，落实饮用水源替代工作，项目布局不得影响居民饮用水安全。在饮用水源替代工作完成前，项目建设将充分考虑对地下水环境的影响，严格执行《地下水管理条例》 中相关规定，项目不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内。安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。符合第 5 页 共 47 页在其径流上游慎重布局石化、化工、冶炼等存在饮用水污染风险隐患的项目。将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。重视污染物通过大气—土壤—地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。本项目采取分区防渗等有效预防措施，防止、减少土壤污染，本项目不在永久基本农田集中区域。重视污染物通过大气—土壤—地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。符合危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。本项目不产生危险废物。符合严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。不属于“工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业”。建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。本次环评提出企业应按国生态环境部关于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的通知（环发〔2015〕4号）的相关要求编制突发环境事件应急预案，将项目建设对环境的风险降至最低；通过采取本评价中提出的合理措施，可避免对周围环境敏感目标产生影响。符合拟入园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污废水不外排本次环评已结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保符合第 6 页 共 47 页或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境 影响评价内容可结合实际情况予以简化。措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。本项目属于符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，本次环评相应环境影响评价内容已结合实际情况予以简化。经过对比分析，项目的建设符合云环函〔2022〕329号审查意见的要求。2.2与《报告书》相关要求符合性分析《报告书》根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）、《云南省“三线一单”文本》、《云南省昆明市“三线一单”编制文本》、《安宁市环境管控单元生态环境准入清单》以及规划区功能定位，结合规划目标、范围、产业布局及规划分析结果，以清单方式对优先保护区域和重点管控区域分别提出了环境准入清单。本项目与环境准入清单相关内容的符合性分析间表 1-2。表1-2 项目与规划生态环境准入清单对比分析一览表类型准入内容 本项目情况符合性一般生态空间① 执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求。② 参照主体功能区的限制开发区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。③ 加强资源环境承载力控制，防止过度开发对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。④ 原则上按照原管控要求进行管理；其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控，符合区域准入条件、涉及占用一般生态空间的建设项目，按有关法律法规规定办理，未作明确规定的，应当加强论证和管理。① 本项目建设执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求，详见表 1-3。② 本项目不属于大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。③ 本项目不会过度开发对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。④ 本项目原则上按照原管控要求进行管理；项目依法依规进行生态环境管控，按有关法律法规规定办理。符合地下水核心① 将青龙哨龙潭饮用水水源二级保护区调出园区规划范围；以架良山村水井、白土村水井、下禄脿小村泉点、安丰营村深水井、麻龙林场龙潭等取水口为圆心，半径为 60m 的圆形区① 与项目最近的水井为西北面白土村水井，距离在 890m以上，不在取水口为圆心、半径为 60m 的核心保护区内。② 不在饮用水水源保护区内新符合第 7 页 共 47 页保护区域划分为核心保护区。② 禁止在饮用水水源保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。③ 禁止设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水。④ 禁止堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物。⑤ 禁止取土、采石、采砂、采矿、符合开荒、放牧。⑥ 禁止倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣。⑦ 严格执行国家有关生态保护红线管控要求。⑧ 严格执行法律、法规规定的其他污染水质的行为。建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。③ 本项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。本项目不设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水。④ 本项目不涉及堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物。⑤ 本项目不涉及取土、采石、采砂、采矿、符合开荒、放牧。⑥ 本项目不涉及倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣。⑦ 本项目建设严格执行国家有关生态保护红线管控要求。⑧ 本项目严格执行法律、法规规定的其他污染水质的行为。河流水系、水库① 执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求。② 禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。③ 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。④ 禁止向水库排放污水，已设置的排污口必须拆除。⑤ 螳螂川、九龙河和禄脿河上园区所有的排污口水质必须达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T 43-2020）规定的 B级及以上标准；原则上禁止新增排污口，确需新增排污口的，需通过排污口论证，排放水质必须达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T 43-2020）规定的 B级及以上标准。⑥ 禁止新建、扩建加重水体污染的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。⑦ 严格限制大规模开发建设活动。⑧ 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。⑨ 禁止围湖造田和侵占江河滩地。⑩ 禁止建设与河道保护、管理无关① 本项目建设执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求，详见表 1-3。② 本项目不涉及使用剧毒和高残留农药，滥用化肥，使用炸药、毒品捕杀鱼类。③ 本项目不涉及设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。④ 本项目不涉及向水库排放污水，本项目为新建，不涉及已设置的排污口。⑤ 本项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。本项目不新增排污口。⑥ 本项目为新建，且建设不会加重水体污染。⑦ 本项目建设不属于大规模开发建设活动。⑧ 本项目不涉及二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。⑨ 本项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。⑩ 本项目不涉及建设与河道保符合第 8 页 共 47 页的建筑物或构筑物。 护、管理无关的建筑物或构筑物。基本农田① 任何单位和个人不得占用。② 国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。③ 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。④ 禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。⑤ 县级以上人民政府农业行政主管部门应当会同同级环境保护行政主管部门对基本农田环境污染进行监测和评价，并定期向本级人民政府提出环境质量与发展趋势的报告。⑥ 经国务院批准占用基本农田兴建国家重点建设项目的，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。在建设项目环境影响报告书中，应当有基本农田环境保护方案。⑦ 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地环境保护行政主管部门和农业行政主管部门报告，接受调查处理。① 项目办理的招商引资投资协议（详见附件8）已明确，项目拟用地性质为工业用地。不占用基本农田。④ 本项目不涉及闲置、荒芜基本农田。⑦ 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成基本农田环境污染事故的，项目必须立即采取措施处理，并向当地环境保护行政主管部门和农业行政主管部门报告，接受调查处理。符合林业展区① 禁止盗伐滥伐森林和林木。② 禁止在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧。③ 禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。④ 禁止非法毁林开垦、侵占林地。⑤ 禁止违法猎捕野生保护动物和采挖重点野生保护植物。⑥ 严格控制天然林树木采挖移植，禁止天然林商业性采伐，严禁移植天然大树进城。⑦ 使用林地的单位和个人，应当保护生态，增加投入，合理利用林地，科学选择造林树种，开发利用林下资源，发展林产业，提高林地综合效益；履行森林防火、有害生物防治以及野生动物、重点保护野生植物及古树名木等管护义务。⑧ 采伐被占用、征收、征用或者流转林地上林木的，应当向所在地县级① 本项目禁止盗伐滥伐森林和林木。② 本项目禁止在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧。③ 本项目禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。④ 本项目禁止非法毁林开垦、侵占林地。⑤ 本项目禁止违法猎捕野生保护动物和采挖重点野生保护植物。⑥ 本项目不占用天然林。⑦ 本项目使用林地，将保护生态，增加投入，合理利用林地，科学选择造林树种，开发利用林下资源，发展林产业，提高林地综合效益；履行森林防火、有害生物防治以及野生动物、重点保护野生植物及古树名木等管护义务。⑧ 采伐被占用、征收、征用或者流转林地上林木的，应当向所在地符合第 9 页 共 47 页以上人民政府林业主管部门申请办理林木采伐许可证，未经批准不得采伐。⑨ 建设工程应当不占或者少占林地；确需占用、征收、征用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依法办理建设用地审批手续。⑩ 占用、征收、征用林地的单位或者个人应当向被占用、征收、征用林地的所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林木所有权人支付林木补偿费，向林地使用权人支付安置补助费。⑪ 占用、征收、征用及临时占用林地的单位和个人应当按照国家有关规定缴纳森林植被恢复费。县级以上人民政府林业主管部门申请办理林木采伐许可证，未经批准不得采伐。⑨ 本项目占用、征收、征用林地，需经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依法办理建设用地审批手续。⑩ 本项目占用、征收、征用林地向被占用、征收、征用林地的所有权人或者使用权人支付林地补偿费，向林木所有权人支付林木补偿费，向林地使用权人支付安置补助费。⑪ 本项目占用、征收、征用及临时占用林地的单位和个人应当按照国家有关规定缴纳森林植被恢复费。绿地① 任何单位和个人不得擅自砍伐城市绿化树木或者占、挖城市绿地。因建设或者其他特殊需要砍伐城市绿化树木或者临时占、挖城市绿地的，应当经建设行政主管部门同意，并依法予以补偿。② 各类新建管线应当避让现有绿地。确实无法避让的，在施工前应当征得建设行政主管部门同意，并采取相应的补偿措施。③ 城市绿地管理单位应当建立养护管理制度，适时修剪、施肥、防虫、防病，保持树木花草生长良好和绿化设施完好。④ 禁止下列损坏绿化的行为：就树建房或者圈围树木；擅自在公共绿地内设置商业服务摊点或者广告牌；在绿地内堆放物料或者倾倒废弃物；损坏草坪、花坛、绿篱、苗木等；钉、拴、刻树木，攀摘花木；其他损坏城市绿化公共设施的行为。① 项目办理的招商引资投资协议（详见附件 8）已明确，项目拟用地性质为工业用地。不占用现有绿地。④ 本项目禁止下列损坏绿化的行为：就树建房或者圈围树木；擅自在公共绿地内设置商业服务摊点或者广告牌；在绿地内堆放物料或者倾倒废弃物；损坏草坪、花坛、绿篱、苗木等；钉、拴、刻树木，攀摘花木；其他损坏城市绿化公共设施的行为。符合空间布局约束① 执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求。② 严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。③ 进一步优化园区产业布局，麒麟片区禁止新增二类工业用地，禁止规划三类用地，禁止引入高排放大气污染项目；县街高新产业园区禁止规划二类或三类工业用地，禁止引入高排① 本项目建设执行执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求，详见表 1-3。② 本项目不属于“十小”；不属于耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。③ 本项目位于草铺片区，不涉及此条内容。④ 本项目为新建项目，位于草铺片区，不涉及此条。⑤ 本项目属于 C2619其它基础化符合第 10 页 共 47 页放大气污染项目。④ 进一步优化调整园区产业区域发展布局，推进产业往禄脿街道和青龙街道方向发展。将园区规划外的弘祥化工、嘉华水泥、盛昌煤业、嘉亿建材等重点企业纳入园区管理，并根据相关政策要求，推动搬迁。⑤ 优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业；加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值；推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。⑥ 在园区建设开发过程中，应配套建设村庄居民饮用水供水管网，逐步进行水源替代，以降低园区开发建设对村庄居民饮用水安全的影响，在地下水饮用水源替代工作完成前，慎重布局石化、化工、冶金等对地下水水源影响较大的项目。⑦ 禁止入驻项目占用水塘、河流等地表水体；严格控制和优化园区①号水文地质单元内的开发强度，保障一定的降雨补给面积。严格按照园区内地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控：a、核心保护区（红线区）：面积约 0.43km2，严禁入驻与水源保护无关的项目，并对泉点和水井进行保护，严禁破坏；b、重点保护区（黄线区），面积约46.30 km2，加强项目入驻的管控，入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测措施；c、重点控制区（蓝线区）：面积约 19.91km2，加强项目入驻的管控，合理避让岩溶水分布区；入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，及岩溶发育情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测措施；d、其他区域（绿线区），面积约33.36km2，入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测。⑧ 重点发展冶金及装备制造、石油化工、绿色新能源电池（新材料）“三大战略性主导产业”的下游产业链延伸或深加工，优化提升传统磷盐化工学原料制造中的“工业气体的制造”，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，与园区产业定位相符。且安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。⑦ 本项目不占用水塘、河流等地表水体；严格控制和优化园区①号水文地质单元内的开发强度，保障一定的降雨补给面积。根据《报告书》，距离项目最近的地下水资源保护区为项目西北面的安宁市草铺街道青龙哨龙潭饮用水水源保护区，项目与其取水点青龙哨 1#龙潭、青龙哨 2#龙潭、关甸心 1#水井、关甸心 2#水井距离均在3800m以上。本项目最近的水井为西北面白土村水井，距离在 890m以上，不在取水口为圆心、半径为60m的核心保护区（红线区）内。不涉及重点保护区（黄线区），项目位于重点控制区（蓝线区）内，安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。本项目施工前将开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，及岩溶发育情况；项目须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测措施。⑧ 本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，属于石油化工周边产业。⑨ 本项目不属于粗放磷化工产业，钢铁和有色冶炼，黑色金属冶炼和压延加工业，以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业。⑩ 本项目不属于落后的高耗能、高污染产业。⑪ 距离项目最近的敏感点为项目第 11 页 共 47 页特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业、320战略新兴产业（战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2021版）。⑨ 严格控制发展粗放磷化工产业发展规模，严格控制钢铁和有色冶炼产能，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业，坚决抑制钢铁行业产能过剩和重复建设。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业。⑩ 推动低碳产业发展，按照增加碳汇，减少碳源的原则，限制落后的高耗能、高污染产业发展，在辅助产业中引入低能耗、低排放的新兴产业，发挥园区产业链共享能源以及污染物治理的独特优势，建设良好的产业链，实现经济与能源一体化的目标。⑪ 严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。⑫ 限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。西北侧 890m的白土村，本项目不属于生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。⑫ 距离项目最近的敏感点为项目西北侧890m的白土村。污染物排放管控① 禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。② 禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理；园区纳污水体在未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。③ 园区公共污水处理厂和企业自建污水处理站外排废水必须满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T 43-2020）B 级及以上标准要求，禁止超标违规排放；磷化工及拟入园的西南铜项目生产废水必须全部回用，禁止外排；涉重金属企业要确保事故废水不外排。④ 新入园的“两高”项目必须根据① 本项目不属于高耗水、高排污企业入园，本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，与园区产业定位相符。且安宁工业园区管理委员会为本项目出具了入园证明，该证明认为：该项目为工业气体配套产业项目，属国家允许类发展产业，经园区管委会相关部门初步研判，项目具备入园条件，同意项目入园。② 本项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。符合第 12 页 共 47 页《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的相关规定，以满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，制定配套区域的污染物削减方案。⑤ 加强发展循环经济、清洁生产，减少污染物的排放；加强园区河道水污染综合整治与生态修复工程，全面提升纳污水体的水环境质量；强化区域范围内“三磷”企业排查整治，持续推进河道周边磷矿、渣堆场的整改。⑥ 严格按照产业园区地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控。入驻项目施工前应开展地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，以及岩溶发育情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施。⑦ 推进钢铁行业低碳转型。减少原燃料消耗，通过在原料制备、焦化、烧结、球团、炼铁等原燃料消耗的环节采取优化原燃料配比、稳定原料质量、强化精细化管理等全过程控制减少碳排放；持续开展钢铁行业超低排放改造，对钢铁烧结烟气、焦炉烟气和高炉煤气实施污染物和碳协同减排。⑧ 推进石化与化工行业低碳转型。全面淘汰落后工艺技术装备和产能，推动原料结构轻质化发展，并逐步发展以碳捕集、利用与封存（CCUS）、电解制氢、CO2利用和生物质转化技术为代表的颠覆性技术；加快在石油与化工行业开展二氧化碳回收、捕集和利用技术。⑨ 磷化工产业规模的增加，应符合“不增加污染物的前提下可以通过升级改造或区域污染物削减替代，进行污染物排放的等量替代”的相关要求。⑩ 分类管理，完善园区重金属污染物排放管理制度。建立并完善重金属全口径清单动态调整机制，建立并及时更新园区重金属清单，将重金属重点行业纳入重点排污单位名录；加强重金属污染物减排分类管理；推行企业重金属污染物排放总量控制制度。⑪ 严格准入，优化涉重金属产业结本项目不新增排污口。③ 本项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。本项目不新增排污口。本项目不涉及重金属。④ 本项目不属于“两高”项目。⑤ 本项目采取相应措施，减少污染物的排放；不涉及河道水污染综合整治与生态修复工程，不涉及磷矿、渣堆场。⑥ 本项目建设严格按照产业园区地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控。本项目施工前开展地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，以及岩溶发育情况；本项目须做好厂区的污染防渗措施。⑦ 本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，不属于钢铁行业。⑧ 本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，不涉及落后工艺技术装备和产能。⑨ 本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，不属于磷化工产业。⑩ 本项目不涉及重金属污染物排放。⑫ 本项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”，不属于有色金属冶炼行业。⑬ 本项目不属于土壤环境重点监管企业，不在《云环通〔2020〕3号云南省生态环境厅关于印发云南省土壤环境重点监管企业名单（第三批）的通知》内。⑭ 本项目选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐，罐体保持完好，无空洞缝隙。定期开展泄漏检测与修复工作。设置储罐及管道放散管，设置 BOG回收系统。各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道第 13 页 共 47 页构和布局；园区新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放要遵循“等量替换”的原则，总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂；根据《产业结构调整指导目录》、《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。⑫ 深化园区重点行业重金属污染治理，加大有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造；推动重金属污染深度治理，铜冶炼行业企业要执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值；加强涉重金属固体废物环境管理，加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。⑬ 园区土壤污染重点治理区须按土地资源重点管控区管控要求严格管理；土壤环境重点监管企业要严格按照《云环通〔2020〕3号云南省生态环境厅关于印发云南省土壤环境重点监管企业名单（第三批）的通知》的要求做好：一、签订土壤污染防治责任书并报省生态环境厅备案，落实企业主体责任；二、加强对土壤环境重点监管企业日常监管。⑭ 企业废气达标率 100%，污水处理达标率 100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率 100%，生活垃圾无害化处理率 100%，工业固废综合利用率 60%，中水回用率不低于 30%，清洁能源使用率不低于60%，重点企业清洁生产审核实施比例 100%，项目环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率 100%。⑮ 规划区主要废气污染物新增总量控 制 指 标 ： SO2875.3t/a 、NOx2808.5t/a、颗粒物 721.7t/a、挥发性有机物 4483.9t/a、汞 0.157 t/a、铅8.63 t/a、砷 1.742 t/a、镉 1.224 t/a。输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。通过采取上述措施，可以确保挥发性有机物达标排放。项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。本项目不产生工业固废、危险废物。化粪池污泥、沉淀池污泥定期由环卫部门清掏清运；生活垃圾由环卫部门统一清运。项目正在办理环境影响评价手续，严格执行“三同时”制度。⑮ 项目废气总量控制指标为挥发性有机物（以非甲烷总烃计算），无组织排放量为 0.394t/a。环境风① 强化入园企业地下水污染防治措施：做好厂区的分区防渗措施、维护及管理、建立地下水跟踪监测体系、① 本项目强化入园企业地下水污染防治措施：做好厂区的分区防渗措施、维护及管理、建立地下水跟符合第 14 页 共 47 页险防控建立企业风险事故应急预案和应急监测体系；对石油化工项目区、工业危险废物堆存地、垃圾填埋场地及其周边地区实施严格监控。② 落实卫生安全防护距离内村庄的搬迁安置；落实石油炼化组团、钢铁组团和其他产业组团周边卫生安全防护距离及防护绿化带的建设；落实其他重点风险企业和化工园区的卫生防护距离。③ 强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。④ 建立园区危险废物重点监管单位清单，推进危险废物规范化环境管理，强化危险废物全过程环境监管。⑤ 疑似污染地块土地使用权人应当完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统。对云南天安化工有限公司、中石油云南石化有限公司、安宁市银州化工有限公司、昆明云能化工有限公司、永昌（敬业）钢铁有限公司、云南祥丰金麦化工有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司、云南弘祥化工有限公司等列入名录的污染地块，应当按照国家有关环境标准和技术规范，确定该污染地块的风险等级。对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府生态环境主管部门报告。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。⑥ 入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁废水事故外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、踪监测体系，本次环评提出企业应按国生态环境部关于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的通知（环发【2015】4号），的相关要求编制突发环境事件应急预案。② 距离项目最近的敏感点为项目西北侧 890m的白土村，满足环境防护距离的要求，通过采取本评价中提出的合理措施，可避免对周围环境敏感目标产生影响。③ 本项目不涉及重金属污染物排放。④ 本项目不产生危险废物。⑤ 本项目不涉及疑似污染地块土地使用权人。未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。⑥ 本项目采取“雨污分流”制，项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入 城 镇 下 水 道 水 质 标 准 》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。严禁废水事故外排；项目设置700m3的事故水池，设置雨水收集池容积 500m3。LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区设置围堰，高 1m，厚度 200~300mm，长度约 192m。项目采取分区防渗：LNG 储罐区，丙烷、丁烷储罐区、沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区。⑦ 本项目不涉及固废堆存场，本项目不产生危险废物。⑧ 距离项目最近的敏感点为项目西北侧 890m的白土村，满足环境防护距离的要求，通过采取本评价中提出的合理措施，可避免对周围环境敏感目标产生影响。⑨ 本项目将强化环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立隐患排查整治常态化监管机制；加强环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接。⑩ 本项目涉及易燃易爆、有毒有害物质，进行重点环境风险源监管。第 15 页 共 47 页各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。⑦ 固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，并交由有资质的单位处置。⑧ 入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。⑨ 强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制；加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。⑩ 涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。资源开发利用要求① 严格管控用水总量，加强治污，加大节水和非常规水源利用力度；严格规范取水许可审批管理，暂停或限制审批建设项目新增取水许可，制定并严格实施用水总量削减方案，对主要用水行业领域实施更严格的节水标准，退减不合理行业用水规模，降低高耗水工业比重。② 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。对再开发利用土地实行调查评估，结合土壤环境质量状况，严格污染地块再开发利用项目的审批。③ 规划区内企业严格执行《云南省昆明市“三线一单”编制文本》对资源、能源分区管控的相关要求。① 本项目运营过程中消耗水量主要为钢瓶清洗用水、生活用水，均在工业园区用水总量中。项目加大节水和非常规水源利用力度；本项目用水由园区供水管网引入，不涉及取水许可审批，不属于主要用水行业，不属于高耗水工业。② 本项目处理钢瓶清洗废水的沉淀池、生活污水的化粪池进行防渗处理，运营过程不涉及重金属，可有效保障土壤环境不受污染。本项目地块不实际再开发利用土地。③ 项目严格执行《云南省昆明市“三线一单”编制文本》对资源、能源分区管控的相关要求。符合由表 1-2可知，本项目建设符合《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相关要求。第 16 页 共 47 页其他符合性分析1与昆明市“三线一单”的符合性分析根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号），项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，属于重点管控单元，单元编码：ZH53018120005，与昆明市“三线一单”的符合性分析见表 1-3所示。表1-3 项目与昆明市“三线一单”相符性分析情况一览表类别 文件要求 相符性分析符合性生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区内，具体位置详见附图 1。项目已办理了入园证明，详见附件 7。且项目办理的招商引资投资协议（详见附件 8）已明确，项目拟用地性质为工业用地。项目不涉及生态保护红线符合环境质量底线大气环境质量底线全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期产生的大气污染物经采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。符合水环境质量底线地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。项目最近地表水为九龙河，九龙河汇入螳螂川下游考核断面为富民大桥，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与 2020年相比，水质类别不变。符合土壤环境风险防控底线土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。处理钢瓶清洗废水的沉淀池、生活污水的化粪池进行防渗处理，运营过程不涉及重金属，可有效保障土壤环境不受污染，满足土壤环境风险防控底线要求。符合资源利用水资源利用上线按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。项目运营过程中消耗水量均在工业园区用水总量中。项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理、生活污水经符合第 17 页 共 47 页上线化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A级标准，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。满足纳污“三条红线”水资源上限控制指标。能源利用上线按时完成单位 GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。项目生产过程中主要使用电作为能源，电量均在工业园区总量中。符合土地资源利用上线按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区内，项目不占用耕地及基本农田。符合生态环境准入清单空间布局约束1.重点发展冶金及机械装备、石油化工、汽车及配套“三大战略性主导产业”，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业“三大导入型新兴产业”。2.控制发展粗放磷化工产业发展规模，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业； 限制发展排放难降解重金属的产业。本项目为工业气体的充装，属于 C2619其它基础化学原料制造业，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，项目符合国家产业政策、行业规划和云南安宁产业园区（安宁片区）产业规划，不属于限制发展产业，与云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）相符。符合污染物排放管控1.逐步迁出武家庄片区西侧 的全部磷化工生产企业，改 区域环境空气质量，以适应武家庄北端布置对环境空气质量要求较严的康养产业定位。2.企业废气达标排放率达到 100%。3.钢铁及深加工产业、磷化工产业工业废水零排放。4.工业废水收集处理率达到 100%，废水达标排放率达 100%，园区工业区和集镇生 活污水集中处理率≥90%，村 庄生活污水收集处理率≥70%。本项目废气经处理后100%达标排放，项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理，达标后经园区污水管网排入安宁工业园区草铺污水处理厂进一步处理，不外排周边地表水环境。符合环境风险防控1.统一建设事故废水收集池，结合园区雨水管网布设，提高土地资源利用效率。2.园区周边一定范围内建立绿色防护带和防护设备，减少人口密度，不再规划建设新的大型社区。1.项目建有 700m3的事故水池。2.项目绿化面积 3565m2，可起到绿色防护作用。符合根据表1-8分析可知，项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生第 18 页 共 47 页态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求相符。2产业政策相符性分析本项目为工业气体的充装，根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）（2019 修订），属于 C2619其它基础化学原料制造。对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。本项目于 2022年 3月 10日取得安宁市发展和改革局下发的投资项目备案证，项目代码：2203-530181-04-01-229764（详见附件 2）。综上所述，项目的建设符合国家及当地的产业政策。3与《安宁市大气污染防治工作实施方案》符合性实施方案要求：（1）调整能源结构，增加清洁能源供应严格执行禁燃区规定。在高污染燃料禁燃区（建成区），禁止生产、经营、销售和使用燃煤等高污染燃料。（2）燃煤锅炉整治新建燃煤锅炉准入。安宁市建成区域外，具备天然气供应和使用条件的区域，原则上不再新建20蒸吨以下的燃煤锅炉。（3）加强工业大气污染治理加强工业企业厂区扬尘控制。工业企业厂区有组织排放口必须安装布袋、静电等高校除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放。工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷雾、覆盖和围挡等防风抑尘设施，禁止拆除、闲置防治设备，保证各类设施完好运行。相符性分析：项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，为工业气体的充装，不涉及煤等高污染燃料，不涉及燃煤锅炉，运营期不产生扬尘，施工扬尘经设置施工围挡、洒水降尘后可做到达标排放，项目建设与《安宁市大气污染防治工作实施方案》。第 19 页 共 47 页4与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）符合性分析本项目为工业气体的充装，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，该产业园区为规划批准建设的合规园区。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种植资源保护区，不设置废水排污口。本项目不属于落后产能项目、高耗能高排放项目。因此与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）相符。5与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125 号）符合性分析见表1-9。表1-9 项目与云环通〔2019〕125号文相符性分析云环通〔2019〕125号文相关要求 本项目情况 符合性大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等的使用。符合全面加强无组织排放控制。重点对VOCs物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。本项目涉及天然气、丙烷、丁烷的充装。通过选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐，罐体保持完好，无空洞缝隙。定期开展泄漏检测与修复工作。设置储罐及管道放散管，设置BOG回收系统。各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。削减VOCs无组织排放。符合6环境相容性分析项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，项目配套的水、电等市政设施已基本配置到位。经过本环评提出的相应环保措施后，可做到第 20 页 共 47 页废气、废水、噪声达标排放，固体废物均能得到 100%合理处置，对周围环境影响较小。项目厂界外 500m范围无村庄、学校、医院、食品企业等环境保护目标；项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布，不存在明显的环境制约因素，亦无需要特殊保护的环境保护目标。项目外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素。项目区附近已入驻或拟入驻的企业均不属于对本项目产生的废气 VOCs敏感的企业，本项目产生的废气采取治理措施后不会对周边企业造成影响。综上所述，项目与周边环境相容。7选址合理性分析本项目选址位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，具体位置详见附图 1。项目已办理了入园证明，详见附件 7。且项目办理的招商引资投资协议（详见附件 8）已明确，项目拟用地性质为工业用地。 且项目周边500m范围内不涉及自然保护区、文物保护等敏感目标，结合影响分析，项目经治理后的废气、废水、噪声均可达标排放，固废得到有效处置，对周围环境影响较小。项目建设与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见、昆明市“三线一单”等的相关要求均相符。综上所述，项目选址是合理可行的。第 21 页 共 54 页二、建设项目工程分析建设内容1项目评价由来本项目为“工业气体充装项目”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），项目属于 C2619其它基础化学原料制造中的“工业气体的制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目属于二十三、化学原料和化学制品制造业 44基础化学原料制造 261“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，本项目原辅料涉及天然气（甲烷）、丙烷、丁烷，会产生挥发性有机物，应编制环境影响报告表。因此，本项目环境影响评价类别确定为报告表。2工程内容及规模本项目用地 27103m2，主要建设各种气体灌装站、储罐区，辅助用房，配套建设消防水罐、事故水池、雨水收集池、公共辅助等设施。项目工程组成详见表 2-1。表2-1 项目工程组成一览表类别 内容 建设规模 备注主体工程天然气、丙烷、丁烷灌装站（甲类）规格 21m*48m，建筑面积 1008m2，建筑高度 6.6m。工业气体灌装站（乙类）规格 15m*36m，建筑面积 540m2，建筑高度 6.85m。主要指工业氧气、工业氩气、工业氮气、氮气+氩气、二氧化碳+氩气、二氧化碳+氮气、混气+二氧化碳的灌装区域。储运工程LNG储罐区27m*18m，构筑物面积 486m2，建筑高度 14.8m。2台 LNG储罐，容积均为 60m3。丙烷、丁烷储罐区19m*32m，构筑物面积 608m2，建筑高度 4.2m。1台丙烷储罐，容积 50m3。1台丁烷储罐，容积 50m3。1台丙烷备用罐，容积 30m3。1台丁烷备用罐，容积 30m3。液氧储罐ф3.0，构筑物基底面积 19.5m2，建筑高度 11.8m，储罐容积 30m3。1台液氮储罐ф3.0，构筑物面积 19.5m2，建筑高度 11.8m，储罐容积30m3。1台液氩储罐ф3.0，构筑物面积 19.5m2，建筑高度 11.8m，储罐容积30m3。1台液二氧化碳储罐ф3.0，构筑物面积 19.5m2，建筑高度 11.8m，储罐容积30m3。1台辅助工程辅助用房（丁类）规格 9m*36m，建筑面积 520.14m2。一层有值班室、控制室（76.42m2）、发电机间（36.9m2）、配电间（36.94m2）、卫生间（6.7m2）、消防泵房（127.86m2）、楼梯间。二层有会议室（58.68m2）、多功能室（28.34m2）、备品间二层第 22 页 共 54 页（28.36m2）、消防泵房（127.86m2）、楼梯间。公用工程供水系统 由园区供水管网引入。排水系统排水体制：雨污分流制；雨水排放：雨水经厂区雨水管网收集后，接入工业园区雨水管网；污水排放：项目钢瓶清洗经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，而后经厂区污水管网接入项目东南侧的园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。供电系统由园区的供电管网引入 10KV电源，经 10/0.4KV配电间变压以后送给各用电单元。厂外运输本项目的原料及产品均采用汽车运输。生产过程中涉及的原料由厂家直接运输至厂区，产品由客户直接拉运。厂区道路全厂主干道路面宽 10m，次干道宽 6m。消防道路路面宽度 6m。公用工程及辅助生产设施周边道路满足设备检维修及消防要求。厂内主要道路转弯半径为 12m，路面上净空高度不低于 5m。道路面积约 4350m2。环保工程废气本项目选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐，罐体保持完好，无空洞缝隙。定期开展泄漏检测与修复工作。设置储罐及管道放散管，设置 BOG回收系统。各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。雨水本项目厂区采取雨污分流制，雨水经内径 200m的排水沟或集水坑收集后进入雨水收集池沉淀处理后，排入园区雨水管网。集水坑 2个：深度均为 1.5m，长宽均为 1.8m。雨水收集池：规格 7m*24m，构筑物面积 168m2，容积500m3。废水项目钢瓶清洗废水经 0.5m3沉淀池处理，办公生活污水经2m3化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A等级标准后排放至安宁工业园区草铺污水处理厂。减振、降噪 设置低噪声设备，安装隔声、减振等措施。垃圾收集桶 设置垃圾收集桶若干，对项目生活垃圾进行收集。风险防范措施消防水罐，规格ф10m-H11m，构筑物面积 79m2，2座，每座容积 800m3 地上事故水池，规格 10m*24m，构筑物面积 240m2，容积 700m3LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区设置围堰，高 1m，厚度200~300mm，长度约 192m。分区防渗：LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区、沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区。绿化 厂区内设置绿化面积 3565m2，绿化率为 13.15%。3主要产品及产能项目产品方案见表 2-2。其中不同规格的天然气，以及丙烷、丁烷主要用于切割、焊接等；食品级二氧化碳在食品业多具有调节风味、防腐、消暑、保第 23 页 共 54 页鲜（干冰）等作用；食品级氮气作为包装食品的填充气体；氩气作为焊接保护气；关键部位的焊接需要 CO2+氮气、CO2+氩气等混合气体。表2-2 产品方案一览表序号 产品名称 规格 规模 形态及储运方式1 天然气1.1天然气LNG 1.6万吨/年 液态，槽车1.2 LNG，195L 1万瓶/年 液态，杜瓦瓶1.3 CNG，35L 80万瓶/年 气态，钢瓶，压缩2 食品级二氧化碳 40L 5万瓶/年 液态，瓶装，纯度 99.99%3 食品级氮气 40L 5万瓶/年 气态，瓶装，纯度 99.99%4 丙烷 40L 20万瓶/年 液态/气态，瓶装，纯度 95%5 丁烷 40L 20万瓶/年 液态/气态，瓶装，纯度 95%6 混合气体6.1 二氧化碳+氮气 40L/瓶 3万瓶/年 气态，瓶装6.2 二氧化碳+氩气 40L/瓶 3万瓶/年 气态，瓶装7 工业气体7.1 工业氧气 40L 30万瓶/年 气态，瓶装，纯度 99.99%7.2 工业氮气 40L 5万瓶/年 气态，瓶装，纯度 99.99%7.3 工业氩气 40L 10万瓶/年 气态，瓶装，纯度 99.99%7.4 工业二氧化碳 40L 20万瓶/年 液态/气态，瓶装，纯度99.99%7.5 工业氧气（杜瓦瓶装） 195L 2万瓶/年 液态，瓶装，纯度 99.99%7.6 工业氮气（杜瓦瓶装） 195L 2万瓶/年 液态，瓶装，纯度 99.99%7.7 工业氩气（杜瓦瓶装） 195L 2万瓶/年 液态，瓶装，纯度 99.99%4项目主要生产单元及主要生产设备本项目主要生产单元：天然气、丙烷、丁烷的充装，混合气体的混合及充装，工业气体的充装等；本项目主要生产设备见下表。表2-3 项目生产线设备一览表（天燃气）序号 名称 规格型号/技术参数 单位 数量1 LNG储罐 V=60m3；设计压力 1.44MPa；设计温度-196℃ 台 22 储罐增压器 Q=300Nm3/h；设计压力 1.6MPa 台 23 LNG卸车鹤管 Q=35~40m3/h；设计压力 1.6MPa；设计温度-196℃ 台 14 LNG卸车橇 套 14.1 屏蔽泵 Q=40m3/h；设计压力 1.92MPa 台 14.2 卸车增压器 Q=300Nm3/h；设计压力 1.92MPa 台 15 潜液泵 Q=340L/min；设计压力 1.92MPa；设计温度-196℃ 套 26 高压柱塞泵 Q=1500L/h；设计压力泵前 1.92MPa；泵后 30MPa 台 27 BOG加热器 Q=300m3；设计压力 1.6MPa 台 18 BOG复热器 Q=300m3；设计压力 1.6MPa 台 19 BOG缓冲罐 V=3m3；设计压力 1.6MPa 台 110 往复式压缩机 Q=60m3/h；入口设计压力 1.6MPa；出口设计压力 台 1第 24 页 共 54 页（4级） 30MPa11 EAG-M 加热器 Q=150Nm3/h；设计压力 1.6MPa 台 112 高压空温式气化器Q=1500Nm3/h；入口压力 25MPa；出口压力 25MPa 套 213 水浴式加热器 Q=1500Nm3/h；设计压：30MPa 台 114 高压 EAG加热器Q=300Nm3/h；设计压力 30MPa 台 115 仪表风系统 套 116 低压放散管 H=10m 台 117 高压放散管 H=10m 台 118 LNG充装排 充装口：4个；设计压力 1.6MPa；设计温度-196℃ 套 119 CNG充装排 充装口 30个；设计压力 30MPa 套 4表2-4 项目生产线设备一览表（丙烷、丁烷）序号 名称 规格型号/技术参数 单位 数量1 丙烷储罐V=50m3；工作压力 1.2MPa；设计压力 1.77MPa；卧式台 12 丙烷压缩机 Q=2.5m3/min；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 台 23 丙烷装卸车鹤管 Q=30m3/h；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 14 丙烷灌装泵 Q=1500Lm3/h；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 台 25 注水装置 Q=50m3/h；设计压力 2.5MPa 台 26 丙烷电子自动灌装秤称量：15kg；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 37 丙烷备用罐V=30m3；工作压力 1.2MPa；设计压力 1.77MPa；卧式台 18 丙烷倒空架 倒空口：2个；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 19 丁烷储罐V=50m3；工作压力 1.2MPa；设计压力 1.77MPa；卧式台 110 丁烷压缩机 Q=2.5m3/min；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 台 211 丁烷装卸车鹤管 Q=20m3/h；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 112 丁烷灌装泵 Q=1500Lm3/h；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 台 213 丁烷电子自动灌装秤称量：15kg；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 314 丁烷备用罐V=30m3；工作压力 1.2MPa；设计压力 1.77MPa；卧式台 115 丁烷倒空架 倒空口：2个；工作压力 1.6MPa；设计压力 2.5MPa 套 116 仪表风系统 氮气瓶组 套 1表 2-5 项目生产线设备一览表（工业气体）序号 名称 规格型号/技术参数 单位 数量1 液氧储罐V=30m3；设计压力 1.64MPa；设计温度-196℃；立式储罐（自带增压器）台 12 低温液体泵（液氧）Q=1400L/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 16.5MPa 台 13 低温液体泵（液氧）Q=1400L/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 1.8MPa 台 14 液氧气化器 Q=1200Nm3/h；设计压力 22.5MPa ；设计温度 台 1第 25 页 共 54 页-196℃5 氧气充装排 充装口 20个；设计压力 30MPa 套 26 液氧充装排 充装口 2个；设计压力 1.8MPa 套 17 液氮储罐V=30m3；设计压力 1.64MPa；设计温度-196℃；立式储罐（自带增压器）台 18 低温液体泵（液氮）Q=1000L/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 1.8MPa； 台 19 低温液体泵（液氮）Q=2.8m3/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 16.5MPa；食品级台 110 液氮气化器Q=1200Nm3/h；设计压力 22.5MPa；设计温度-196℃ 台 111 液氮充装排 充装口 4个；设计压力 1.8MPa 台 112 氮气充装排 充装口 20个；设计压力 30MPa 套 113 混气充装排充装口 20个；设计压力 30MPa；介质：氮气/二氧化碳套 114 二氧化碳储罐V=30m3；设计压力 2.5MPa；设计温度-50℃；立式储罐（自带增压器）台 115 二氧化碳泵 Q=800L/h；设计压力 10MPa 台 116 液体二氧化碳气化器Q=200m3/h；设计压力 2.5MPa 台 117 液体二氧化碳复热器Q=200m3/h；设计压力 2.5MPa 套 118 二氧化碳充装排 充装口 4个；设计压力 10MPa 套 119 液氩储罐V=30m3；设计压力 1.64MPa；设计温度-196℃；立式储罐（自带增压器）台 120 低温液体泵（液氩）Q=1800L/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 16.5MPa 台 121 低温液体泵（液氩）Q=1400L/h；入口设计压力 1.64MPa；出口设计压力 1.8MPa 台 122 液氩气化器Q=1200Nm3/h；设计压力 22.5MPa；设计温度-196℃ 台 123 氩气充装排 充装口 20个；设计压力 30MPa 套 224 混气充装排充装口 20个；设计压力 30MPa；介质：氩气/二氧化碳套 125 液氮充装排 充装口 2个；设计压力 1.8MPa 套 126 仪表风系统 氮气瓶组 套 1表 2-6 项目各生产线产品所需充装气瓶一览表序号 项目 充装气瓶数量（只） 规格1 食品级氮气 3000 40L2 食品级二氧化碳 3000 40L3 天燃气（LNG） 1200 195L系列型号4 天燃气（CNG） 40000 35L系列型号5 工业氧气 1000 杜瓦瓶——195L6 工业氩气 1000 杜瓦瓶——195L7 工业氮气 1000 杜瓦瓶——195L第 26 页 共 54 页8 工业二氧化碳 1000 杜瓦瓶——195L9 丙烷 5000 40L10 丁烷 5000 40L5主要原辅材料及能源本项目主要的原辅材料的用量详见表 2-7，原辅材料主要成分、理化性质见表 2-8。表 2-7 原辅材料及能源用量一览表序号 原辅材料名称 年用量 最大储存量 储存方式 备注1 天然气 1.67万 t 27.144t 储罐 甲烷含量大于 98%2 液态二氧化碳 5700t 29.7t 储罐 纯度 99.99%3 液态氮气 1180t 21.87t 储罐 纯度 99.99%4 液态氧气 2330t 30.78t 储罐 纯度 99.99%5 液态氩气 1310t 37.8t 储罐 纯度 99.99%6 液态丙烷 1500t 40.8t 储罐 纯度 95%7 液态丁烷 1500t 40.8t 储罐 纯度 95%8 水 3936.6m39 电 36.81万度表 2-8 原辅材料主要成分、理化性质表序号原辅材料名称主要成分/理化性质1 天然气优选甲烷含量大于 98%，且氮气、二氧化碳等不燃物质含量小于 0.3的 LNG为生产原料。甲烷，常温常压下是一种无色无味的气体。在标准压力的环境中，甲烷的熔点为-182℃，沸点为−161℃。甲烷是一种十分容易闪燃甚至会爆炸的气体，只要空气中甲烷含量在 4.4-17%的范围内就很容易起火或爆炸。甲烷化学性质比较稳定，能参与的反应较其他有机物少。2 二氧化碳二氧化碳（carbon dioxide）是一种碳氧化合物，是空气中常见的化合物。常压下为无色、无味、不助燃、不可燃。略溶于水中，形成碳酸，碳酸是一种弱酸。熔点为-78.5℃，沸点为−56.6℃。二氧化碳是碳氧化合物之一，是一种无机物，低浓度时无毒性。它也是碳酸的酸酐，属于酸性氧化物，具有酸性氧化物的通性，其中碳元素的化合价为+4价，处于碳元素的最高价态，故二氧化碳具有氧化性而无还原性，但氧化性不强。3 氮气氮气是氮的单质形式，化学式为 N2。氮气是地球大气中所占比例最高的气体，占有 78.3%（其次为氧气，占比 20.99%）。氮气不可燃亦不可助燃。氮气微溶于水和酒精，但基本上不溶于大多数其他液体。被认为是一种窒息性气体（即，呼吸纯净的氮气会剥夺人体的氧气）。它可用作稀释剂并控制自然的燃烧和呼吸速率，在较高的氧气浓度下会更快。其化合物可用作食物或肥料，氮用于制造氨和硝酸。氮气在环境温度和中等温度下基本上是惰性气体。4 氧气氧气（oxygen），化学式 O2，分子量 32.0，无色无味气体，是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。常温常压下，氧气密度为 1.429 g/L。不易溶于水，1 L水中溶解约 30 mL氧气。在空气中氧气约占 21% 。液氧为天蓝色，固氧为蓝色晶体。氧气在常温下不第 27 页 共 54 页是很活泼，与许多物质都不易作用。5 氩气氩气是一种无色无味的惰性气体。氩气的性质稳定，常被用来作为焊接时的保护气。国标编号 22011 ，CAS号 7440-37-1，分子式 Ar，分子量 39.948，无色无臭的惰性气体；蒸汽压 202.64kPa（-179℃）；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃ 溶解性：微溶于水；密度：相对密度（水=1）1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）1.38；稳定性：稳定；危险标记5（不燃气体）。6 丙烷丙烷，三碳烷烃，化学式为 C3H8，结构简式为 CH3CH2CH3。为无色液化气体，纯品无臭。溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。CAS号：74-98-6，极度易燃。丙烷可以在充足氧气下燃烧，生成水和二氧化碳。当氧气不充足时，生成水和一氧化碳。7 丁烷丁烷，化学式为 C4H10，为无色气体，有轻微刺激性气味。溶解性：不溶于水，易溶于醇、氯仿。CAS号 106-97-8，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。急性毒性[ LC50：658000ppm（大鼠吸入，4h）。6劳动定员及工作制度项目生产实施 1班制，每班 8小时，年工作时间 330天。项目员工 40人，均不在项目区食宿。7厂区平面布置项目场地呈矩形，出入口位于厂区西南角。运输车辆和人流分别设置进出入口，布置合理。西面由北向南依次布置装卸区，LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区，辅助用房。东面由北向南依次布置天然气、丙烷、丁烷灌装站，工业气体灌装站，消防水罐、事故水池和雨水收集池。生产区设置于厂区中部及北部，主要生产设备设置于车间内，以减小噪声对区域声环境的不利影响，布置合理。辅助用房为二层，一层布置值班室、控制室、发电机间、配电间、卫生间、消防泵房，二层有会议室、多功能室、备品间、消防泵房、楼梯间。辅助用房位于整个厂区的西南面，生产区设置于厂区内中部及北部，办公区和生产区分开设置，区域主导风向为西南风，辅助用房位于生产区上风向，布置合理。钢瓶清洗废水的沉淀池位于工业气体灌装站东面偏南；生活污水的化粪池为地埋式，位于项目辅助用房南面，布置合理。项目总平面布置图见附图 5。8环保投资项目总投资 12466 万元，环保投资估算约为 40.7 万元，占项目总投资的第 28 页 共 54 页0.33%，项目环保投资见表 2-9。表 2-9 环保投资一览表 单位：万元序号 治理对象 环保设施名称 数量、容积 投资1钢瓶清洗废水沉淀池 0.5m3，1个 0.2生活污水 化粪池 2m3，1个 0.5雨水 雨水收集池 500m3，1个 52 噪声 减震垫、厂房隔声，禁鸣、限速等，若干 13 风险防范消防水罐规格ф10m-H11m，构筑物面积 79m2，2座，每座容积 800m3 8事故水池规格 10m*24m，构筑物面积 240m2，容积700m3 6围堰LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区设置围堰，高 1m，厚度 200~300mm，长度约 192m。10分区防渗LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区为、沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区。10合计 40.7第 29 页 共 54 页工艺流程和产排污环节1施工期工艺流程及产污环节本项目为新建项目，本项目入场建设前，将由当地政府负责对厂区现存堆放物进行清理处置，清理后本项目才入场建设。因此，本项目施工期主要进行场地平整、建构筑物建设、建筑材料运输、设备安装、厂内道路建设等施工行为，施工行为在一定时段内将会对周围环境造成一定的影响。施工工艺及产污环节见图 2-1。图2-1 项目施工工艺流程及产污环节图2运营期工艺流程及产污环节2.1 LNG充装工艺2.1.1卸液过程本项目液化天然气（LNG）由槽车通过公路运至本场站，在西北角天然气卸车区，连接 LNG 卸车鹤管，利用 LNG 卸车泵撬将液化天然气输送至罐区LNG 储罐内（60m3立式储罐，2台）进行储存，LNG 储罐具有压力、液位监测系统，与储罐进出液管道上气动紧急切断阀联锁，保证储罐充装率在10%~90%之间。卸车泵撬内屏蔽泵及其出液管上紧急切断阀（气动），与 LNG储罐液位联锁控制，并具有手动切断功能。2.1.2 LNG槽车充装工艺槽车停置在装卸区停车位，熄火停稳，接好静电接地装置，接口连接后，打开对应阀门，启动潜液泵，储罐中的 LNG经管道输送至槽车，装车由 DCS第 30 页 共 54 页控制系统集中控制。装车完毕后关闭槽车及充装管道的阀门，产品由槽车直接运离项目区。预留有罐式集装箱储罐充装功能，其充装工艺与槽车充装相同，共用一套设备。2.1.3 CNG钢瓶充装工艺打开 LNG储罐出液管路阀门及出液管紧急切断阀（气动），利用高压柱塞泵增压，输送至高压气化器，环境温度过低时启用水浴式加热器，将低温天然气转化为压缩天然气（CNG），输送至灌装站，通过高压燃气充装系统对CNG钢瓶进行灌装，外运销售。钢瓶采用定量充装，由防爆电子灌装秤控制，当达到规定重量时，联锁关闭（可手动关闭）充装排处灌装阀门。2.1.4 LNG杜瓦瓶充装工艺打开储罐出液管路阀门及出液管紧急切断阀（气动），利用 LNG 潜液泵撬，加压输送至灌装站，使用称重计量系统将 LNG 灌装至杜瓦瓶内，外运销售。杜瓦瓶采用定量充装，由防爆电子灌装秤控制，当达到规定重量时，联锁关闭（可手动关闭）充装排处灌装阀门。产排污环节：天然气充装过程中产生的挥发性有机物，设备噪声。工艺流程图如下。图2-2 天然气充装工艺及产污环节图2.2食品级氮气、二氧化碳充装工艺第 31 页 共 54 页本项目食品级氮气及二氧化碳充装工艺相同，主要过程有三个方面：卸液过程、钢瓶清洁消毒过程、充装过程。2.2.1卸液过程：通过低温液体槽车送来的液态食品级氮气或二氧化碳经检验合格后储于液态二氧化碳低温储罐内储存，检验是对重量进行检验。2.2.2钢瓶清洁消毒过程：首先检查钢瓶外观，对于钢瓶外观存在污渍的使用抹布进行擦洗，擦洗后的钢瓶及外观干净不需擦洗的钢瓶，通过酒精对钢瓶口进行消毒，最后对钢瓶进行抽真空处理。2.2.3充装过程：液态食品级氮气或二氧化碳通过专用低温泵加压至专用汽化器汽化成气体，汽化后的氮气或二氧化碳通过食品级专用充灌台充装于清洁消毒处理合格的食品级气体钢瓶内。产排污环节：食品级氮气、二氧化碳充装过程中不产生大气污染物，主要为钢瓶清洗废水及设备噪声。钢瓶清洗废水经沉淀池处理后，经厂区污水管网接入项目东南侧的园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂。工艺流程图如下。图2-3 食品级氮气、二氧化碳充装工艺及产污环节图第 32 页 共 54 页2.3混合气体充装工艺本项目混合气体分别为CO2+氮气、CO2+氩气，不同的混合气体充装工艺采用相同的工艺流程。各类气体设独立的充装系统，独立操作。混合气体充装工艺过程主要分两步：充装二氧化碳、充装混合气体。2.3.1充装CO2：通过低温液体槽车送来的低温液态二氧化碳装入低温液体贮罐内储存。利用低温泵将液态二氧化碳送入汽化器，液态二氧化碳蒸发汽化，来自汽化器出口的高压气体送入充装间，通过充装排阀门将工业气体充入气体钢瓶。控制二氧化碳充装量为20%，二氧化碳充装完成，卸下气体钢瓶。2.3.2充装混合气体：已充装20%二氧化碳的气体钢瓶移至要混合的气体充装工序，充装混合气体。将充装20%二氧化碳的气体钢瓶分别移送至工业氮气、工业氩气充装系统，该系统通过低温液体槽车送来的低温液态氮气/氩气装入低温液体贮罐内储存。利用低温泵将液态氮气/氩气送入汽化器，液态氮气/氩气蒸发汽化，来自汽化器出口的高压气体送入充装间。向气体钢瓶中继续分别充装工业氮气/工业氩气，直至充满外运。产排污环节：混合气体充装过程中不产生大气污染物，主要为设备噪声。工艺流程图如下。第 33 页 共 54 页图2-4 混合气体充装工艺及产污环节图2.4工业气体充装工艺本项目工业气体分别为工业氧气（纯度 99.5%）、工业氮气（纯度 99.9%）、工业氩气（纯度 99.99%）、工业二氧化碳及丙烷、丁烷，工业气体充装工艺采用相同的工艺流程。各类气体设独立的充装系统，独立操作。本项目工业气体充装工艺过程主要有两个方面：卸液过程、充装过程。2.4.1卸液过程：通过低温液体槽车送来的低温液态气体装入低温液体贮罐内储存。2.4.2充装过程：利用低温泵将液态工业气体送入汽化器，液态工业气体蒸发汽化，来自汽化器出口的高压气体送入充装间，通过充装排阀门将压力为16.5-22.5MPa的工业气体充入气体钢瓶。产排污环节：氧气、氮气、氩气、二氧化碳充装过程中不产生大气污染物，主要为设备噪声。丙烷、丁烷充装过程中会产生挥发性有机物。工艺流程图如下。第 34 页 共 54 页图 2-5 工业气体充装工艺及产污环节图与项目有关的原有环境污染问题本项目为新建项目，选址位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，厂区内的堆放物全部由当地政府清理后，将土地出让给建设单位，建设单位在清理后的场地上进行建设，不存在与项目有关的原有环境污染问题。第 35 页 共 54 页三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状1环境空气质量现状本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，安宁产业园区属于涉及区划的街道建成区驻地、广大郊区农村和工业区，属二类区，参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行二级标准。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，安宁市环境空气质量总体保持良好，与 2020年相比，安宁市环境空气综合污染指数有所下降，因此项目所在地属于空气质量达标区。2地表水环境质量现状本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，建设项目所在区域属于金沙江右岸一级支流螳螂川-普渡河水系径流区，建设项目附近的地表水体为项目东面 490m处的九龙河，水系图详见附图 5，九龙河为螳螂川的一级支流。根据《云南省水功能区划（2014 年修订）》（云南省水利厅，2014年 5月），螳螂川（安宁-富民过渡区）水环境功能为过渡，规划年 2020年-2030年水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。九龙河汇入螳螂川下游考核断面为富民大桥，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与 2020年相比，水质类别保持不变。3声环境质量现状根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3类标准。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目厂界 50m 内无声环境保护目标。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，安宁市区域环境第 36 页 共 54 页（昼间）噪声平均等效声级为 49.9分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和三级（一般）之间。与 2020年相比，安宁市的区域环境昼间噪声等效声级上升。因此，项目所在区域为声环境质量达标区。本项目厂界外周边 50米范围内无声环境保护目标，根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），无需进行声环境质量现状监测。4地下水环境质量现状本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，距离项目最近的地下水资源保护区为项目西北面的安宁市草铺街道青龙哨龙潭饮用水水源保护区，项目与其取水点青龙哨 1#龙潭、青龙哨 2#龙潭、关甸心1#水井、关甸心 2#水井距离均在 3800m以上。与项目最近的水井为西北面白土村水井，距离在 890m以上，不在取水口为圆心、半径为 60m的核心保护区内。因此，项目 500m 范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目无需进行地下水专项评价，原则上不开展地下水现状调查。5土壤环境质量状况根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目无需进行土壤专项评价，原则上不开展地下水现状调查。6生态环境质量状况本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，属于安宁建成区，经过现场踏勘，项目所在区域由于受交通的频繁干扰及人类频繁活动，无原始的自然生态环境。区域内无国家和云南省重点保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种分布。评价区内总体植被覆盖率低，植物种类单一，生物多样性较差，区域生态环境一般。第 37 页 共 54 页环境保护目标1大气环境保护目标根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），大气环境保护目标应明确厂界外 500m 范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。经现场调查，项目 500m范围内无大气环境保护目标，距离项目最近的敏感点为项目西北侧 890m的白土村。2声环境保护目标根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），声环境应明确厂界外 50m范围内声环境保护目标。经现场调查，项目 50m范围无声环境保护目标，距离项目最近的敏感点为项目西北侧 890m的白土村。3地表水环境保护目标本项目周边地表水体为九龙河、螳螂川，水环境功能为过渡区，水功能区划为Ⅳ类，不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等水环境保护目标，因此，本项目无地表水环境保护目标。4地下水环境保护目标根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），地下水环境应明确厂界外 500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，距离项目最近的地下水资源保护区为项目西北面的安宁市草铺街道青龙哨龙潭饮用水水源保护区，项目与其取水点青龙哨 1#龙潭、青龙哨 2#龙潭、关甸心1#水井、关甸心 2#水井距离均在 3800m以上。与项目最近的水井为西北面白土村水井，距离在 890m以上，不在取水口为圆心、半径为 60m的核心保护第 38 页 共 54 页区内。因此，项目 500m 范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故项目无地下水环境保护目标。5生态环境保护目标根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），生态环境目标重点包括：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目为新建项目，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，不属于产业园区外新增用地，因此不设置生态环境保护目标。项目周边环境关系见附图 6。第 39 页 共 54 页污染物排放控制标准1废气1.1 项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（表 2新污染源大气污染物排放限值），见表 3-1。表3-1 项目施工期废气排放标准一览表项目 标准 评价标准值粉尘《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2无组织排放监控浓度限值污染物 监控点 浓度颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m31.2本项目原辅料涉及天然气（甲烷）、丙烷、丁烷，会产生挥发性有机物，由于我国现阶段无 VOCs排放标准，本项目生产过程中产生的 VOCs以非甲烷总烃计，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放标准，详见表 3-2。表3-2 大气污染物综合排放标准限值污染物项目 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）非甲烷总烃 4.0此外，无组织排放非甲烷总烃厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A表 A.1排放限值标准，见表 3-3。表3-3 项目区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3污染物 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置NMHC10 监控点处 1h平均浓度值厂房外设置监控点30 监控点处任意一次浓度值2废水项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理后，进入园区污水管网，最终排入安宁工业园区草铺污水处理厂，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A等级标准，见下表。表3-4 污水排放标准（单位：mg/L）序号 控制项目名称 A级1 悬浮物 4002 pH 6.5~9.53 五日生化需氧量（BOD5） 3504 化学需氧量（COD） 5005 氨氮（以 N计） 456 总氮（以 N计） 707 总磷（以 N计） 8第 40 页 共 54 页3噪声3.1施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表 3-5。表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）昼间 夜间70 553.2 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3类标准，具体标准值见下表。表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）类别 昼间 夜间3类 65 554固体废弃物本项目不产生危险废物，产生的一般废物的贮存和处置评价执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。总量控制指标建议的总量控制指标：废气：根据“十四五”期间总量控制要求，项目废气总量控制指标为挥发性有机物（以非甲烷总烃计算），无组织排放量为 0.394t/a。废水：根据“十四五”期间总量控制要求，项目废水总量控制指标为 COD、氨氮，项目外排废水经园区污水管网排入安宁工业园区草铺污水处理厂进行处理。项目废水总量控制指标纳入污水处理厂总量控制指标进行考核，本项目不设总量控制指标。本项目废水排放量为 400.95m3/a，水污染物排放量为CODcr：0.081t/a、氨氮：0.01t/a。固体废物：项目运营期固体废物处置率 100%，不设总量控制指标。第 41 页 共 54 页四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施1施工期环境保护措施项目拟采取的施工扬尘、废水、噪声和固体废物防治措施具体如下。1.1施工期废气污染防治措施根据昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知（昆政办〔2018〕27号）的相关要求，本项目施工期防治大气污染主要采取以下措施：（1）加强管理，文明施工，应按照施工平面图布置堆放建筑材料、设置施工机械等，做到物料堆放整齐、道路畅通。施工现场应做好废弃钢筋、碎砖、灰砂、木材、料头的清理。架料和模板拆除后，应堆放整齐，建筑材料轻装轻卸；4级以上（含 4级）大风天气禁止施工；严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，严禁焚烧垃圾。（2）施工围挡主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工厂地外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时，可起到阻风作用，减少自然起尘量。据类比施工过程工地周围地面降尘量采样测量结果，较好的围挡可使工地周边地区降尘量减少约 80%。施工现场四周须设置临时围挡，高度不低于 2.5m，将工地与周围环境隔开。（3）施工场地配套洒水设施，对作业面和临时土堆适时洒水，使其保持一定的湿度。对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘。不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。（4）施工过程中使用水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应釆取密闭存储、设置围挡或釆用防尘布苫盖等措施。（5）运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布，或釆用封闭车辆运输防治散落；施工现场应当设专人负责保洁工作，对洒落的砂土和建筑材料，应进行地面清理，减少二次扬尘。限制施工车辆车速，在车辆驶离施工现场时，设置施工车辆清洗区，必须进行冲洗，不得带泥上路，不得沿途泄漏、遗撒，降低对沿线居民的影响。第 42 页 共 54 页（6）加强施工车辆运行管理与维护保养，减少施工机械及运输车辆废气排放。项目施工期采取以上措施对大气环境影响较小。1.2施工期废水污染防治措施根据施工需求拟设置临时沉淀池收集施工废水和生活污水，临时沉淀池总容积不低于 3m3，环评要求沉淀池设置在地势较低处并应做好防渗措施。若有雨水影响时，雨水经过地表天然坡度进入沉淀池可与施工废水一起进行回用。将施工废水及生活污水引入临时沉淀池中进行沉淀处理，大大降低废水中 SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗、少量混凝土拌和和施工道路、场地洒水降尘，不外排对周边地表水环境影响不大。1.3施工期噪声污染防治措施经现场调查，距离项目最近的声环境敏感点为西北面 890m处的白土村，距离较远，项目施工对声环境敏感点影响很小。为了进一步减轻建设项目施工期噪声对周围环境的影响，建议采取以下控制措施：（1）应尽量选用先进的低噪声设备，定期保养维护，保持机械润滑，避免由于设备性能差而增大机械噪声，振动大的机械设备使用减振机座。（2）合理布局施工场地，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地点，保证施工场界达标，尽量将强噪声设备分散布置，同时对位置相对固定的机械设备，能进入工棚的操作尽量进入工棚中完成。（3）合理安排施工时间，中午 12：00〜14：30时段内，尽量避免多台施工机械同时作业；夜间 22：00〜次日 6：00时段内，禁止施工（确因工艺要求必须连续施工时，应取得相关部门证明并报环境保护行政主管部门审批，取得批准后方可夜间连续施工，并公告周围居民），尽量在短期内完成高噪声作业。（4）采用声屏障措施：在施工场地周围设立临时声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。（5）高噪声施工设备釆取减振、消声、隔声措施。第 43 页 共 54 页（6）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。在采取上述措施可有效降低施工噪声对外环境的影响，能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，随施工活动的结束产生的声环境影响也将随之消失，项目在采取以上的噪声防治措施后，施工期产生的声环境影响可以接受。1.4施工期固体废物污染防治措施（1）在靠近低凹处一侧均应设置挡土墙，以减轻水土流失；（2）保持弃土堆存过程中临时堆场周边清洁，清理散落的土，对已完成废土堆放的区域及时进行适当绿化，减少地表裸露；（3）及时将弃土石用于平整场地、铺设公路、植树等；（4）建筑垃圾中的可回收利用的建筑材料销售给废旧建材收购站，实现资源化回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运至安宁市合法的建筑垃圾处置场处置；（5）项目厂区设置垃圾桶收集生活垃圾，集中收集后运至附近垃圾暂存点，由环卫部门统一处理。项目施工期固体废弃物处置率达 100%，对周围环境影响较小。1.5施工期水土流失防治措施项目已按照要求编制《水土保持方案》，并已取得水保批复，详见附件。施工过程严格落实《水土保持方案》中提出的截排水沟、沉砂池、挡土墙、绿化覆土等措施后，对周围环境影响较小。第 44 页 共 54 页运营期环境影响和保护措施1大气环境影响分析和保护措施1.1正常工况下废气排放情况本项目涉及 LNG、丙烷、丁烷、液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳等储罐，本次评价主要考虑 LNG、丙烷、丁烷这 3 种物质在储罐泄压、卸车、作业产生的挥发性有机物的核算。根据建设单位及设计单位提供的资料，以上损失率约为原料量的 0.002%，其中储罐泄压占比约为 30%，卸车损耗约为 35%，充装等作业过程约为 35%。计算过程详见表 4-1。表4-1 项目运营期挥发性有机物排放量计算一览表物料名称物料量 损失率 损耗量其中储罐泄压占比 30%其中卸车过程占比 35%其中充装等作业占比 35%排放量 排放量 排放量LNG 16700t/a0.002%0.334t/a 0.1002t/a 0.1169t/a 0.1169t/a丙烷 1500t/a 0.03t/a 0.009t/a 0.0105t/a 0.0105t/a丁烷 1500t/a 0.03t/a 0.009t/a 0.0105t/a 0.0105t/a结合总图布置情况，则项目各面源废气源强见表 4-2。表4-2 项目无组织挥发性有机物面源参数一览表污染源污染物名称污染物排放量（t/a）排放速率（kg/h）面源长度（m）面源宽度（m）排放时间（h）面源初始排放高度（m）LNG储罐泄压挥发性有机物0.1002 0.0379 27 18 2640 14.8丙烷储罐泄压 0.009 0.00341 19 16 2640 4.2丁烷储罐泄压 0.009 0.00341 19 16 2640 4.2LNG、丙烷、丁烷卸车0.1379 0.0522 40 16 2640 5LNG灌装 0.1169 0.0443 30 9 2640 6.6丙烷灌装 0.0105 0.003975 10 9 2640 6.6丁烷灌装 0.0105 0.003975 10 9 2640 6.61.2废气污染防治措施及可行性分析（1）选用性能优良、密闭性高的储罐及工艺装置。（2）各物料储存在密闭的储罐中，储罐密封良好。各储罐采用低温压力罐。罐体保持完好，无空洞缝隙。（3）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，处于密闭状态。（4）定期检查呼吸阀的定压是否符合设计要求。储罐安全阀放空采用高第 45 页 共 54 页点排放。（5）采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。（6）各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。（7）定期开展泄漏检测与修复工作。（8）储罐及管道放散：设置 2根集中放散管，放散管管门应高出储罐及以管口为中心半径 12m范围内建构筑物 2m及以上，且距地面不应小于 5m。放散管管口不宜设雨罩等影响放散气流垂直向上的装置。放散管底部应有排污措施。低温天然气系统的放散应经加热器加热后放散，放散温度不宜比周围环境温度低 50℃。放散管应设置防治回火的设施。经对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），项目采取的措施与该标准中无组织排放控制要求相符，因此，项目采取的无组织排放控制措施可行。1.3非正常工况下废气排放情况项目在运营过程中，储罐超压时，储罐设施的安全阀自动跳起，需对储罐进行放散，放散过程会产生挥发性有机物，根据建设单位及设计单位提供的资料，每天放散量为储罐容量的 0.2%，详见表 4-3。表4-3 项目非正常排放情况表非正常排放源非正常排放原因污染物排放速率（kg/h）单次持续时间（h）排放量（t）发生频次措施LNG储罐储罐超压挥发性有机物4.52420.0542881次/年BOG 回收系统回收丙烷储罐 6.8 0.0816丁烷储罐 6.8 0.0816由上表可知，非正常工况下，本项目挥发性有机物产生量较大，难以做到达标排放，会对周围大气环境产生较大影响，短期内造成周围大气污染加重。因此，当出现非正常排放时，建设单位要及时采取以下措施，待正常运行后才可投入生产。储罐天然气蒸发气（BOG）回收流程；卸车及储罐产生的蒸发气 BOG，第 46 页 共 54 页通过 BOG加热器及 BOG 复热器升温，输送至 BOG 缓冲罐，利用往复式压缩机增压后输送至 CNG灌装系统。丙烷、丁烷超压放散：丙烷、丁烷输送管路系统超压气经集中放散管路系统，输送至备用罐，利用备用罐作为缓冲罐，减少排放量，备用罐安全阀设放散管，放散管管口高出储罐操作平台 2m以上，且高出地面 5m以上。丙烷储罐/丁烷储罐安全阀设放散管，放散管管口高出储罐操作平台 2m以上，且高出地面 5m以上。超压排放丙烷、丁烷较空气重，利用罐区围堰作为少量放散气的防扩散措施。1.4自行监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划见表 4- 4。表4-4 项目运营期大气环境监测计划表监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 监测方法厂界外上风向设 1个参照点，下风向设 3个监控点挥发性有机物（以非甲烷总烃）计 1次/年，每次1 天 ，每天取样 4次《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放限值按国家标准方法进行厂区内厂房外设 1个监控点挥发性有机物（以非甲烷总烃）计《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）1.5大气环境影响分析结论根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目厂界外 500m范围内无大气环境敏感目标，在严格落实本环评提出的大气污染防治措施后，项目运营期正常生产时，主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。2水环境影响分析2.1项目废水产排情况及核算过程项目用水主要是钢瓶清洗用水、办公生活用水、道路洒水、绿化用水。（1）钢瓶清洗用水项目涉及的食品级氮气和食品级二氧化碳，需要对外观有污渍的钢瓶进行第 47 页 共 54 页抹布擦洗。根据建设单位及设计单位提供资料可知，项目钢瓶擦洗的用水量约为 0.55m3/d，181.5m3/a，产污系数按 90%计算，则钢瓶清洗废水产生量为0.495m3/d，163.35m3/a。废水中主要污染物为 SS。（2）办公生活用水项目员工 40人，均不在项目区食宿，用水主要为洗手、如厕等，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中相关标准并结合当地的实际情况，用水按 20L/（人·天）计，产污系数按 90%计算，则用水量为 0.8m3/d，264m3/a，生活污水产生量为 0.72m3/d，237.6m3/a。废水中主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N等。经化粪池处理后排放至安宁工业园区草铺污水处理厂。（3）道路洒水为了最大程度控制运输车辆产生的扬尘，项目需对厂区道路进行洒水，项目在晴天时对其洒水，雨天不需要洒水抑尘，安宁市晴天按 180天计。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），小区道路浇洒用水量按 2L/m2•次计算，按每天 1次计，项目道路面积 4350m2。降尘用水量为 8.7m3/d，1566m3/a。项目区内的道路洒水无相应的废水产生，全部蒸发或下渗。（4）绿化用水项目设置绿化面积为 3565m2 ，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量按 3L/m2·次计算，则项目绿化用水量为10.695m3/d，安宁市晴天按 180天计，用水量为 1925.1m3/a。绿化用水无相应的废水产生，全部蒸发或下渗。项目水平衡图见图 4-1，项目给排水情况见表 4-5。第 48 页 共 54 页图4-1 项目水平衡图表4-5 项目给水和排水情况一览表 单位：m3/d用水项目给水 排水新鲜水 损耗水 排放水钢瓶清洗 0.55 0.055 0.495办公生活 0.8 0.08 0.72道路洒水 8.7 8.7 0绿化 10.695 10.695 0合计 20.745 19.53 1.215综上所述，项目自来水用水量为晴天 20.745m3/d、雨天 1.35m3/d，3936.6m3/a，排放至安宁工业园区草铺污水处理厂为 1.215m3/d，400.95m3/a。生活污水各污染物产生浓度约为 CODcr 400mg/L，BOD5 250mg/L，SS500mg/L，NH3-N 45mg/L，化粪池对生活污水的处理效率约为 CODcr 15%，BOD5 9%，SS 30%，NH3-N 3%，则项目生活污水各污染物排放浓度约为 CODcr340mg/L，BOD5 227.5mg/L，SS 350mg/L，NH3-N 43.65mg/L。钢瓶清洗废水主要污染物为 SS，产生浓度约为 500mg/L，沉淀池对 SS的处理效率按 40%，则钢瓶清洗废水 SS排放浓度为 300mg/L。项目废水产排情况详见表 4-6。表 4-6 项目废水产排情况一览表产排污环节 员工生活 钢瓶清洗类别 生活污水 清洗废水废水产生量（m3/a） 237.6 163.35污染物种类 CODcr BOD5 SS NH3-N SS第 49 页 共 54 页污染物产生浓度（mg/L） 400 250 500 45 500污染物产生量（t/a） 0.0950 0.0594 0.1188 0.0107 0.0817污水处理方式 化粪池（容积 2m3） 沉淀池（容积 0.5m3）污染物处理效率（%） 15 10 30 10 40废水排放量（m3/a） 237.6 163.35污染物排放浓度（mg/L） 340 227.5 350 43.65 300污染物排放量（t/a） 0.0808 0.0541 0.0832 0.0104 0.0490排放标准（mg/L） 500 350 400 45 400达标情况 达标 达标 达标 达标 达标排放方式 间接排放排放去向接入厂区东南侧的工业园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂排放规律 间断排放，排放期间流量稳定废水排放口基本情况编号及名称 DW001，厂区废水排放口类型 一般排放口地理坐标 E102.359560°、N24.928 321°排放标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准监测要求监测点位：厂区废水总排口监测因子：CODCr、BOD5、SS、NH3-N监测频次： 1次/年根据表 4-6可知，项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理后，生活污水经化粪池处理后，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，达到接管要求经污水管网排入呈厂区东南面的工业园区污水管网，最终排入安宁工业园区草铺污水处理厂进一步处理。2.2废水间接排放口基本情况项目生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后，接入园区污水管网，最终排入安宁工业园区草铺污水处理厂进一步处理。项目废水间接排放，废水间接排放口基本情况见表 4-7。表4-7 项目废水间接排放口基本情况表序号排放口编号排放口名称排放口地理坐标排放去向排放规律间歇排放时段受纳污水处理厂信息经度 纬度 名称 污染物种类国家或地方污染物排放标准浓度限值1 DW001废水总排放口E102.359560°N24.928321°进入宁工业园区草铺污水处间断排放，排放期间流量稳定生产时排放安宁工业园区草铺污水处理化学需氧量 500mg/L氨氮（NH3-N） 45mg/L悬浮物 400mg/LpH值 6.5-9.5五日生化需氧量 350mg/L第 50 页 共 54 页理厂 厂2.3废水污染治理设施可行性分析设置情况：厂区设置 1个化粪池，位于辅助用房南面，化粪池容积不小于2m3。本项目生活污水产生量为 0.72m3/d，化粪池预处理，停留时间取 24h，考虑 1.2的设计裕量，化粪池容积应≥0.864m3，设计提出的化粪池容积可以满足生活污水产生量的处理。厂区设置 1个沉淀池，位于工业气体灌装站东面偏南，沉淀池容积不小于0.5m3。钢瓶清洗废水产生量为 0.495m3/d，沉淀池容积应≥0.495m3，设计提出的沉淀池容积可以满足钢瓶清洗废水产生量的处理。2.4污染治理技术可行性分析①项目废水处理工艺说明项目钢瓶清洗经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后，接入园区污水管网，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂处理。②可行技术对比分析本次可行技术主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中“附录 A”，本项目废水处理设施与可行技术对比分析详见表 4-8。表4-8 处理工艺对比分析表废水类别可行技术本项目处理艺工对比说明生产类排污单位废水预处理：调节、隔油、沉淀、气浮、中和、吸附；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、 移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、 电渗析、离子交换。预处理：沉淀预处理与推荐可行技术“沉淀”一致；废水经预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后，接入园区污水管网根据上表对比分析可知，本项目废水处理设施工艺采用《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）中推荐的“可行技术”。2.5项目废水排放至安宁工业园区草铺污水处理厂的可行性第 51 页 共 54 页根据现场勘查及咨询安宁工业园区管委会相关工作人员，项目东南面园区市政污水管网已建成，可实现与园区市政管网接管。因此，项目废水排入园区市政污水管网是可行的。本项目废水产生量为 1.215m3/d、400.95m3/a，经化粪池/沉淀池处理后，主要污染物浓度分别为 COD201.48mg/L、BOD134.81mg/L、SS329.63mg/L、氨氮 25.87mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A级标准。项目排入安宁工业园区草铺污水处理厂的废水情况详见表4-9。表4-9 排入安宁工业园区草铺污水处理厂的废水情况废水类别 单位 COD BOD5 SS 氨氮污染物排放量（1.215m3/d、400.95m3/a） t/a 0.081 0.054 0.132 0.010污染物排放浓度 mg/L 201.48m 134.81 329.63 25.87标准值 mg/L 500 350 400 45达标情况 达标 达标 达标 达标安宁工业园区草铺污水处理厂于 2017年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良 AAO氧化沟，其设计规模为 4万立方米/日，先期日处理规模达到 1万立方米/日，配套污水管网 39.73km，回用水管网 26.72km。采用“改良 AAO氧化沟+BAF+高密度沉淀+V型滤池”工艺处理，污泥采用先进的深度脱水设备脱水后，外运进行处置。出水标准：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级 A标准。服务范围：污水处理主要收集安宁工业园大型企业生活区污水、小型企业内部生产废水、生活污水及草铺片镇区生活污水；回用对象为草铺片区的道路广场清洗、草地浇灌及企业对水质要求不高的生产用水。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，属于安宁工业园区草铺污水处理厂收水范围，废水主要为钢瓶清洗废水、生活污水，因此，安宁工业园区草铺污水处理厂污水处理工艺适合对本项目污水进行处理，安宁工业园区草铺污水处理厂能容纳本项目废水。2.6自行监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废水监测计第 52 页 共 54 页划见表 4-10。表4-10 运营期废水监测计划表项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 监测方法废水厂区废水总排放口（DW001）pH、COD、BOD5、SS、氨氮1次/年，每次1天，每天取样 3次《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A级标准按国家标准方法进行2.7地表水环境影响结论根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，项目最近地表水体螳螂川富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与 2020年相比，水质类别保持不变。综上所述，本项目污水处理设施从规模来看，能够满足项目废水的处理需求，合理可行。污水处理设施的处理工艺和方案属于可行技术，可以使出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中 A等级标准，废水排放至安宁工业园区草铺污水处理厂，项目满足水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行评价要求，因此，对地表水环境影响很小。3声环境影响分析3.1噪声源及源强项目主要噪声源强及与预测点距离情况见表4-11所示。表4-11 项目噪声产生及与预测点距离情况序号主要设备单位数量与预测点距离（m） 单台设备噪声级 dB（A）降噪措施措施后单台设备噪声级东 南 西 北1 LNG储罐增压器 台 2 116 165 71.9 48.66 80选用低噪声设备，建筑隔声、吸声、基础减震652 LNG屏蔽泵 台 1 73.83 122 65.87 73.52 75 604 LNG卸车增压器 台 1 73.83 122 65.87 73.52 80 655 LNG潜液泵 台 2 110 160 71.58 48.97 75 606 LNG高压柱塞泵 台 2 107 156 67 47.8 75 607 LNG往复式压缩机（4级）台 1 109 142 49.26 70 80 658 丙烷压缩机 台 2 58.91 122 80.3 73.2 80 659 丙烷灌装泵 台 2 58.91 122 80.3 73.2 75 6010 丙烷压缩机 台 2 97.47 97.62 34.27 109 80 6511 丙烷灌装泵 台 2 43.48 141 112 68.5 75 6012 液氧储罐增压器 台 1 24.23 91.76 117 126 80 6513 低温液体泵（液氧）台 2 25.44 89.72 113 124 75 6014 液氧气化器 台 1 24.23 91.76 117 126 75 60第 53 页 共 54 页15 氮气储罐增压器 台 1 36.6 80 120 138 80 6516 低温液体泵（液氮）台 2 37.24 78 117 139 75 6017 液氮气化器 台 1 36.6 80 120 138 75 6018 液氩储罐增压器 台 19.51 97.1 116 120 80 6519 低温液体泵（液氩）台 2 21.03 95.22 113 118 75 6020 液氩气化器 台 1 19.51 97.1 116 120 75 6021 液体二氧化碳储罐增压器台 1 30.83 85.14 118 133 80 6522 二氧化碳泵 台 1 33.23 84.37 116 132 75 6023 液体二氧化碳气化器台 1 30.83 85.14 118 133 75 603.2预测点项目厂界东、南、西、北处各设置1个。3.3预测模式按噪声距离衰减模式预测各噪声源强设备全部开启时厂界及最近敏感点处预测值。预测模式如下：LA（r）=LA（ro）-20lg（r/ro）式中：LA（r）——被影响点所接受的声压级，dB（A）；LA（ro）——噪声源源强，dB（A）；r——噪声源至被影响点的距离，m；ro——参考位置的距离，m，取 ro=1m。多个机械同时作业的总等效连续 A声级计算公式为：Lpi=10lg（∑100.1Lpi）式中，Leqi－第 i个声源对某预测点的等效声级。在预测某处的噪声值时，利用上式计算声源在该处的总等效连续 A声级。3.4预测结果及分析本次主要预测工业场地的厂界及敏感点噪声影响。由于产噪点较为分散，预测过程中采用布置机械最近距离进行核算。各噪声源与预测点之间的距离见表4-11。本项目产生噪声经墙体隔音、减振衰减后，各设备在厂界处衰减后噪声值详见表4-12，厂界四周噪声贡献值详见表4-13。第 54 页 共 54 页表4-12 各设备在厂界衰减后噪声值序号 主要设备 单位 数量衰减后噪声 dB（A）东 南 西 北1 LNG储罐增压器 台 2 23.71 20.65 27.87 31.262 LNG屏蔽泵 台 1 22.64 18.27 23.63 22.674 LNG卸车增压器 台 1 27.64 23.27 28.63 27.675 LNG潜液泵 台 2 19.17 15.92 22.90 26.206 LNG高压柱塞泵 台 2 19.41 16.14 23.48 26.417 LNG往复式压缩机（4级） 台 1 24.25 21.95 31.15 28.108 丙烷压缩机 台 2 24.60 18.27 21.91 22.719 丙烷灌装泵 台 2 24.60 18.27 21.91 22.7110 丙烷压缩机 台 2 25.22 25.21 34.30 24.2511 丙烷灌装泵 台 2 27.23 17.01 19.02 23.2912 液氧储罐增压器 台 1 32.31 20.75 18.64 17.9913 低温液体泵（液氧） 台 2 31.89 20.94 18.94 18.1314 液氧气化器 台 1 32.31 20.75 18.64 17.9915 氮气储罐增压器 台 1 28.73 21.94 18.42 17.2016 低温液体泵（液氮） 台 2 28.58 22.16 18.64 17.1417 液氮气化器 台 1 28.73 21.94 18.42 17.2018 液氩储罐增压器 台 34.19 20.26 18.71 18.4219 低温液体泵（液氩） 台 2 33.54 20.43 18.94 18.5620 液氩气化器 台 1 34.19 20.26 18.71 18.4221 液体二氧化碳储罐增压器 台 1 30.22 21.40 18.56 17.5222 二氧化碳泵 台 1 29.57 21.48 18.71 17.5923 液体二氧化碳气化器 台 1 30.22 21.40 18.56 17.52表4-13 各厂界的噪声贡献值项目 噪声源贡献值[dB（A）]标准值[dB（A）]达标情况昼间 夜间东厂界 43.13 65 55 昼夜均达标南厂界 34.36 65 55 昼夜均达标西厂界 38.61 65 55 昼夜均达标北厂界 37.15 65 55 昼夜均达标根据表 4-13，在考虑隔声降噪等措施，项目厂界东、南、西、北昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。经调查，项目 50m范围内无声环境保护目标。3.5噪声监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测要求详见下表。第 55 页 共 54 页表4-14 噪声自行监测计划一览表类别 监测点位 监测项目 监测频次噪声项目东、南、西、北四周厂界外 1m处等效声级 Leq 1 次/季，每次 2天，昼间4固体废物环境影响和保护措施根据前文产污环节分析可知，项目固废主要为化粪池污泥、沉淀池污泥、生活垃圾。项目建成后运营期固体废物产生量及处置情况等见下表。表4-15 项目运营期固体废物产生及处置情况一览表固废名称 属性物理性状产生量（t/a）贮存方式利用处置方式和去向利用或处置量（t/a）化粪池污泥 固体 0.0356 袋装 定期由环卫部门清掏清运 0.0356沉淀池污泥 固体 0.0327 袋装 定期由环卫部门清掏清运 0.0327生活垃圾 固体 2.64 袋装 收集后由环卫部门统一清运 2.64（1）化粪池污泥根据水污染物分析可知，生活污水中 SS浓度由 500mg/L降至 350mg/L，年处理生活污水量为 237.6m3，则项目化粪池污泥产生量为 0.0356t/a，定期委托环卫部门清掏清运处置。（2）沉淀池污泥根据水污染物分析可知，钢瓶清洗废水中 SS 浓度由 500mg/L 降至300mg/L，年处理清洗废水量为 163.35m3，则项目沉淀池污泥产生量为0.0327t/a，定期委托环卫部门清掏清运处置。（3）生活垃圾项目劳动定员 40人，均不在项目区食宿，按每人每天产生生活垃圾 0.2kg，则年产生活垃圾 2.64t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。综上，项目在正常运营的情况下，所产生的固体污染物在采取以上措施后，处置率达到 100%，对周围环境的影响是可以控制的，对周围环境影响较小。5地下水、土壤环境影响分析根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，土壤不开展专项评价；项目 500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，本项目无需进行地下水专项评价。本环评从以下方面对地下水、土壤影响作简单分析：第 56 页 共 54 页5.1影响类型及途径根据该项目的生产工艺特点，项目运营期产生的污染物主要为废水、使用的涉及危险物质的原辅材料，在事故情况下的下渗，项目对周边地下水、土壤环境影响的类型与影响途径见下表。表4-16 建设项目环境影响类型与影响途径表不同时段污染影响型大气沉降 垂直入渗 其他运营期 / √ /项目影响源及影响预测因子识别情况见下表。表4-17 项目影响源及影响预测因子识别表污染源 污染途径 全部污染指标 备注污水处理设施 垂直入渗 COD、BOD、SS、氨氮 事故状态涉及危险物质的原辅材料 垂直入渗 丙烷、丁烷 事故状态5.2防控措施①源头控制措施本次评价要求严格按照国家相关规范，使用先进工艺、设备等尽可能从源头上减少污染物的产生。②分区控制措施本项目建成后涉及的危险物质为天然气，丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳，均不属于重金属及持久性有机物污染物，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求，厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。一般防渗区：项目 LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区，沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区。应按照一般防渗区要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。简单防渗区：项目各气体灌装站、辅助用房等一般防渗区外的，均为简单防渗区，对于简单防渗区，不采取专门针对地下水、土壤污染的防治措施，地面可采取一般地面硬化。5.3影响分析第 57 页 共 54 页LNG 储罐区，丙烷、丁烷储罐区，沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区。在采取以上措施后，可有效杜绝事故状态下废水、危险物质进入地下水环境，正常情况下，项目无地下水、土壤环境污染源，项目的运行不会对地下水、土壤产生影响。项目建设对厂区及周围地下水、土壤环境的影响可接受。6生态环境影响和保护措施本项目为新建项目，位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，不属于产业园区外新增用地。环境影响结果表明，项目废气、废水、噪声能达标排放，固废处置率达到 100%，对周边生态环境影响较小。7环境风险影响和保护措施根据调查及建设单位提供资料，本项目涉及的危险物质为天然气，丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳。根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，涉及的有毒有害和易燃易爆存储量超过临界量的建设项目，需设置环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B、附录 C，本项目涉及的危险物质超过临界量，因此需设置环境风险专项评价，环境风险影响和保护措施详见“环境风险专项评价”。主要评价结论如下：根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。根据对本项目大气环境敏感程度的分析，判断得出该项目大气环境为 E2环境中度敏感区。根据对本项目地表水环境敏感程度的分析，判断该项目地表水环境为 E3环境低度敏感区。根据对本项目地下水环境敏感程度的分析，判断该项目地下水环境为 E2环境中度敏感区。因此，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ、地表水环境风险潜势为 I、地下水环境风险潜势为Ⅱ，因此大气环境风险评价工作等级为三级、地表水环境风险评价工作等级为简单分析、地下水环境风险评价工作等级为三级。经物质危险性识别和生产设施危险性识别，本项目建成后涉及的危险物质为天然气，丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳，均通过储罐存储。生产工第 58 页 共 54 页艺主要为天然气、丙烷、丁烷，液氧、液氮、液二氧化碳分别进行充装。主要生产危险性为风险物质的泄漏，引起火灾爆炸，挥发性有机物进入大气环境，火灾爆炸事故引起次生 CO，对周围环境造成污染。为了防范事故和减少环境危害，建设项目从总图布置、工艺和设备、储存管理、污染治理系统事故运行机制、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面提出了详细的风险应急措施，并根据有关规定制定企业的环境突发事件应急救援预案，且要求定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。风险物质泄漏，引起火灾爆炸，挥发性有机物进入大气环境，火灾爆炸事故引起次生 CO，会对周边敏感目标的人群造成不利的大气环境影响，在装置区、罐区设置可燃及有毒气体自动检测及报警探头（GDS）和现场声光报警，进行监测和报警；采用 DCS系统，并设有越限报警和安全联锁系统（SIS），确保在事故情形下的安全控制。项目储罐周围设置了围堰，项目设置了事故水池、雨水收集池；拟建项目事故水收集系统能够确保项目发生事故时事故污水不会排出厂外，防止重大事故泄漏物料和消防废水造成环境污染，本项目事故状态下各种废水不会对周围地表水体造成影响。项目区的地质主要为素填土、红粘土、含粘性土角砾、强风化白云岩，地表水不易下渗。同时，该项目分区防渗均按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）的地下水防渗分区参照表要求进行建设，既能有效防止地表水的下渗途径和下渗量，且天燃气（甲烷）、丙烷、丁烷储罐区，储罐下均设置了高度 0.8~1.0m 的基础，可以延缓风险物质渗透到地下水的速度和时间。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，各物料泄漏量很小，泄漏的部分大部分都挥发进入大气环境中，对地下水的影响较小。综上所述，在充分落实上述各项风险防范及应急减缓措施、应急预案的前提下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目在环境风险方面的影响是可以接受的，环境风险可以防控。第 59 页 共 54 页五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口（编号、名称）/污染源污染物项目环境保护措施 执行标准大气环境储罐泄压挥发性有机物选用性能优良、密闭性高的低温压力储罐，罐体保持完好，无空洞缝隙。定期开展泄漏检测与修复工作。设置储罐及管道放散管，设置 BOG回收系统。《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2无组织排放限值《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）卸车过程挥发性有机物各物料卸车作业全过程密闭，槽车采用封闭卸车系统。作业过程挥发性有机物采用全密闭、连续化、自动化等技术。采用密闭管道输送，使用潜液泵。选用性能优良、密闭性高的工艺装置，例如选用无泄漏的机泵及管阀件等设备。地表水环境生活污水生产废水COD、BOD5、SS、氨氮化粪池 2m3，沉淀池 0.5m3，最终进入安宁工业园区草铺污水处理厂GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1中 A等级标准声环境生产设备、车辆噪声选用低噪声设备，建筑隔声、吸声、基础减震GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类电磁辐射 / / / /固体废物 化粪池污泥、沉淀池污泥定期由环卫部门清掏清运；生活垃圾由环卫部门统一清运。土壤及地下污染防治措施防渗区防渗要求：①一般防渗区：项目 LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区，沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ619-2016）中一般防渗区要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。②简单防渗区：项目各气体灌装站、辅助用房等一般防渗区外的，均为简单防渗区，对于简单防渗区，地面可采取一般地面硬化。生态保护措施项目区以人工绿化为主，生态环境不敏感，项目运行对区域生态环境影响较小，项目在运营过程中产生的“三废”必须经过处理后达标排放，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。环境风险防范措施按照原环保部关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，编制突发环境事件应急预案。其他环境管理要求①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。②建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。③排污口设置必须规范化，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470 号文件要求进行规范化管理；采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在项目总排口处。排污口应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）设置图形标志牌，并且应设置在采样点的醒目位置，标志牌设置高度为其上缘距地面 2m。使用并按要求填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。第 60 页 共 54 页六、结论工业气体充装项目符合国家产业政策，符合相关规划，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，选址合理。本项目实施后产生的废气、废水、噪声经相应的环保措施治理后均可实现达标排放；固体废物得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响。建设单位在项目运行过程中，严格执行国家“三同时”的制度，在落实本报告提出的各项环保措施、严格执行环境管理和监测计划的情况下，对周围环境的影响较小，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。附表附表 1：建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a项目分类污染物名称现有工程排放量（固体废物产生量）①现有工程许可排放量②在建工程排放量（固体废物产生量）③本项目排放量（固体废物产生量）④以新带老削减量（新建项目不填）⑤本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥变化量⑦废气挥发性有机物 0.394 0.394 0.394废水一般工业固体废物危险废物注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①附录 1：环境风险专项评价工业气体充装项目环境风险专项评价编制日期：2022年 09月目 录1总则 .................................................................................................................................................... 11.1 项目概况 ......................................................................................................................................................... 11.2 评价由来 ......................................................................................................................................................... 11.3 编制依据 ......................................................................................................................................................... 11.4 评价工作内容 ................................................................................................................................................. 21.5 评价工作程序 ................................................................................................................................................. 22 风险调查 ........................................................................................................................................... 32.1 建设项目风险源调查 .....................................................................................................................................32.2 环境风险目标调查 .........................................................................................................................................93 环境风险潜势初判 ......................................................................................................................... 123.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 ........................................................................................ 123.2 环境敏感程度（E）的分级确定 ................................................................................................................ 133.3 建设项目环境风险潜势判断 .......................................................................................................................163.4 环境风险等级确定 .......................................................................................................................................163.5 评价范围 ....................................................................................................................................................... 174 风险识别 ......................................................................................................................................... 184.1 物质危险性识别 ........................................................................................................................................... 184.2 生产系统危险性识别 ...................................................................................................................................184.3 环境风险类型及危害分析 ...........................................................................................................................194.4 风险识别结果 ............................................................................................................................................... 205 风险事故情形分析 ......................................................................................................................... 215.1 风险事故情形设定 .......................................................................................................................................215.2 源项分析 ....................................................................................................................................................... 216 环境风险分析与评价 ..................................................................................................................... 286.1 大气环境风险风险分析 ...............................................................................................................................286.2 地表水风险事故评价 ...................................................................................................................................286.3 地下水风险事故评价 ...................................................................................................................................286.4 土壤环境风险分析 .......................................................................................................................................297 环境风险管理 ................................................................................................................................. 317.1 环境风险管理目标 .......................................................................................................................................317.2 环境风险防范措施 .......................................................................................................................................317.3 环境风险应急减缓及处理措施 ...................................................................................................................357.4 突发环境事件应急预案编制要求 ...............................................................................................................358 评价结论与建议 ............................................................................................................................. 4111总则1.1 项目概况本项目总投资 12466万元，总占地面积为 27103m2。主体工程包含：LNG灌装站，丙烷、丁烷灌装站，工业气体灌装站。储运工程包括：2台 60m3LNG 储罐，1台 50m3丙烷储罐，1台 50m3丁烷储罐，1 台 30m3丙烷备用罐，1 台 30m3丁烷备用罐，1台 30m3液氧储罐，1台30m3液氮储罐，1台 30m3液氩储罐，1台 30m3液二氧化碳储罐，并配套相应装卸区域及设备。辅助工程主要为三层的辅助用房，一层布置值班室、控制室、发电机间、配电间、卫生间、消防泵房，二层布置 3间车间办公室、消防泵房，三层布置 7间车间办公室。公用工程包括供排水、供电、厂区道路等。环保工程有 500m3雨水收集池，0.5m3沉淀池，2m3化粪池，700m3事故水池，1600m3消防水罐，LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区长度约 192m的围堰等。1.2 评价由来根据调查及建设单位提供资料，本项目涉及的危险物质为天然气（甲烷），丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳。根据 2021年《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，涉及的有毒有害和易燃易爆存储量超过临界量的建设项目，需设置环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B、附录 C，本项目涉及的危险物质超过临界量（详见表 3-1），因此需设置环境风险专项评价，对本工程存在的事故隐患及可能产生的环境影响进行分析，预测其影响的程度和范围，提出切实可行的事故防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。1.3 编制依据（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年 1月 1日施行；（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年 9月 1日施行；（3）《中华人民共和国水污染防治法》2018年 1月 1日施行；（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年 10月 26日施行；（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；（6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；（7）《危险化学品安全管理条例》2013年 12月 7日施行；（8）《危险化学品目录》（2018版）；（9）建设单位提供的资料。21.4 评价工作内容根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。1.5 评价工作程序项目环境风险评价工作程序见图 1-1。图 1-1 环境风险评价工作程序图32 风险调查2.1 建设项目风险源调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中附录 B及《危险化学品名录》（2018版）重点关注的危险物质。本项目建成后涉及的危险物质为天然气（甲烷），丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳，均通过储罐存储。生产工艺主要为天然气、丙烷、液氧、液氮、液二氧化碳分别进行充装。各危险物质数量及分布情况详见表 2-1。表2-1 各危险物质数量及分布情况一览表名称 危险物质最大量（t） 危险物质分布天然气（甲烷） 27.144 储存在天然气储罐内，分布在项目中部偏西北丙烷 40.8 储存在丙烷储罐及备用罐内，分布在项目中部偏西丁烷 40.8 储存在丁烷储罐及备用罐内，分布在项目中部偏西液氧 30.78储存在液氧、液氮、液二氧化碳储罐区，分布在项目中部液氮 21.87液二氧化碳 29.7各危险物质的理化性质及安全技术说明详见表 2-2、表 2-3、表 2-4、表 2-5、表 2-6、表2-7。表2-2 天然气（甲烷）理化性质和危险特性标识中文名 天然气；甲烷 英文名 Methane，Marsh gas危险编号 21007 CAS号 74-82-8 UN编号 1971危险品类别 第 2.1类，易燃气体。理化特性主要成分 主要由甲烷组成外观形状 无色无臭气体沸点 -161.05°C 相对密度（空气=1） 0.55熔点 -182.5°C 相对密度（水=1） 0.42（-164℃）主要用途 用作燃料及炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚储运条件储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不宜超过 30°C，应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储区应有泄漏应急处理设备。燃烧爆炸危险燃烧性 易燃 爆炸极限 15～5.3引燃温度 538°C 火灾危险性等级 甲稳定性 稳定 燃烧分解产物 CO、CO2禁忌物 强氧化剂、氟、氯。危险特性易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与 BrO5、Cl2、HClO、NF3、液 O2、OF2、及其他强氧化剂接触剧烈反应4特性灭火方法切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） 未制定标准前苏联MAC（mg/m3） 300TLVTN 窒息性气体TLVWN 未制定标准侵入途径 吸入毒理学资料LD50：无资料LC50：无资料健康危害甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。防护措施过程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作场所禁止吸烟，避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。并尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。表2-3 丙烷理化性质和危险特性标识中文名 丙烷 英文名 Propane危险编号 21011 CAS号 74-98-6 UN编号 1978危险品类别 第 2.1类，易燃气体。理化特性主要成分 /外观形状 无色气体,纯品无臭沸点 -42.1°C 相对密度（空气=1） 1.56熔点 -187.6℃ 相对密度（水=1） 0.58主要用途 与丁烷一起做液化石油气，主要用作燃料溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚储运条件存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过 30℃；应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储存区应配备有泄漏应急处理设备；压缩后，以液体状态储存于钢瓶中 。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。燃烧爆炸危燃烧性 易燃 爆炸极限 2.1%～9.5%引燃温度 450°C 火灾危险性等级 甲稳定性 稳定 燃烧分解产物 CO、CO2禁忌物 强氧化剂、卤素。危险特性 易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧5险特性化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。灭火方法切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器如有可能，将容器从火场移至空旷处。毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） /前苏联MAC（mg/m3） /TLVTN /TLVWN /侵入途径 吸入。毒理学资料LD50：5800mg/kg（大鼠经口）LC50：无资料健康危害丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触浓度为 1%的丙烷，不引起异常症状；接触10%以下浓度的丙烷，只引起轻度头晕；接触高浓度丙烷时，可出现麻醉状态、意识丧失；接触极高浓度丙烷时，可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度丙烷者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等症状。防护措施工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需特殊防护，特殊情况下应佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触；进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业时，须有人监护。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，用防爆排风机将漏出气送至空旷处或装设适当喷头将其烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。表2-4 丁烷理化性质和危险特性标识中文名 丁烷 英文名 butane危险编号 21012 CAS号 106-97-8 UN编号 1011危险品类别 第 2.1类，易燃气体。理化特性主要成分 C4H10外观形状 无色气体沸点 -0.5°C 相对密度（空气=1） 2.05熔点 -138.4℃ 相对密度（水=1） 0.58主要用途 主要用作燃料，还用作亚临界生物技术提取溶剂、制冷剂和有机合成原料溶解性 易溶于水、醇、氯仿储运条件储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。一般采用钢瓶运输。燃 燃烧性 易燃 爆炸极限 1.5%～8.5%6烧爆炸危险特性引燃温度 287°C 火灾危险性等级 甲稳定性 稳定 燃烧分解产物 CO、CO2禁忌物 强氧化剂、卤素。危险特性易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。灭火方法切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器如有可能，将容器从火场移至空旷处。毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） /前苏联MAC（mg/m3） 300TLVTN /TLVWN /侵入途径 吸入。毒理学资料 LC50：658000ppm（大鼠吸入，4h）健康危害健康危害：高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态、严重者可昏迷。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。燃爆危险：该品易燃，具窒息性。防护措施密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸半面罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。表2-5 液氧理化性质和危险特性标识中文名 液氧 英文名 oxygen危险编号 22002 CAS号 7782-44-7 UN编号 1073危险品类别 /理化特性主要成分 主要由氧组成外观形状 常温下为五色、无臭气体，液化后成蓝色。沸点 -183.1°C 相对密度（空气=1） 1.43熔点 -218.8°C 相对密度（水=1） 1.14主要用途 有广泛的工业和医学用途溶解性 溶于水、乙醇储运条件存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过 30℃；防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装和容器损坏。7燃烧爆炸危险特性燃烧性 助燃 爆炸极限 /引燃温度 / 火灾危险性等级 /稳定性 / 燃烧分解产物 /禁忌物 /危险特性本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其他易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。灭火方法用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） /前苏联MAC（mg/m3） /TLVTN /TLVWN /侵入途径 吸入毒理学资料LD50：无资料LC50：无资料健康危害常压下，当氧的浓度超过 40%时，有可能引发氧中毒，吸入 40%~60%的氧浓度的混合气体时，会出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时发生水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度 80%以上时，出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压 60kpa~100kpa（相当于氧浓度 40%）的环境下，可发生眼损害，严重者可失明。防护措施吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即就医。皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，避免与可燃物或易燃物直接接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处置，修复、检验后再用。表2-6 液氮理化性质和危险特性标识中文名 氮；液氮 英文名 nitrogen危险编号 22006 CAS号 7727-37-9 UN编号 1977危险品类别 /理化特性主要成分 氮外观形状 无色无臭液化气体沸点 -195.6°C 相对密度（空气=1） 0.97熔点 -209.8°C 相对密度（水=1） 0.81主要用途 主要用于制冷剂、快速冷冻溶解性 微溶于水、乙醇储运条储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。8件燃烧爆炸危险特性燃烧性 不燃 爆炸极限 /引燃温度 / 火灾危险性等级 /稳定性 / 燃烧分解产物 /禁忌物 /危险特性 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。灭火方法 /毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） /前苏联MAC（mg/m3） /TLVTN /TLVWN /侵入途径 吸入毒理学资料LD50：无资料LC50：无资料健康危害皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。防护措施工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于 18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：戴安全防护面罩。身体防护：穿防寒服。手防护：戴防寒手套。其他防护：避免高浓度吸入。防止冻伤。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并设置隔离区域，严格限制出入。通知消防及相关单位。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服，戴防寒手套。避免泄漏液体流入地下室或其他密闭有人工作空间，如无法避免应立即通知相关部门。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。可用雾状水喷淋加速液体蒸发，但不可使水枪射至液体。防止气体在低凹处积聚，用排风机将漏出气送至空旷处。禁止人员在低洼或下风区停留。表2-7 液二氧化碳理化性质和危险特性标识中文名 二氧化碳【液化的】 英文名 Carbon dioxide危险编号 22020 CAS号 124-38-9 UN编号 2187危险品类别 /理化特性主要成分 二氧化碳外观形状 无色无臭液化气体沸点 -78.5°C 相对密度（空气=1） 1.53熔点 -56.6°C 相对密度（水=1） /主要用途 主要用于制冷剂，制纯碱、尿素和汽水溶解性 溶于水、烃类等多数有机溶剂储运条储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过 30℃；防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶和附件破损。9件燃烧爆炸危险特性燃烧性 不燃 爆炸极限 /引燃温度 / 火灾危险性等级 /稳定性 / 燃烧分解产物 /禁忌物 /危险特性不燃，但在日光暴晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。灭火方法 本品不燃，切断气源，喷水冷却容器，可能的话尽量将容器从火场移至空旷处。毒性及健康危害环境标准中国MAC（mg/m3） /前苏联MAC（mg/m3） /TLVTN /TLVWN /侵入途径 吸入。毒理学资料LD50：无资料LC50：无资料健康危害在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。人进入高浓度二氧化碳环境， 在几秒钟内迅速昏迷到下，反射消失，瞳孔扩大或缩小，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。液态二氧化碳在常温下迅速气化，能造成低温，引起皮肤和眼睛的严重冻伤。防护措施吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。泄漏处置迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处置，修复、检验后再用。2.2 环境风险目标调查2.2.1 大气环境风险目标调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中附录 D，大气环境风险目标调查主要为周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数，或周边 500m范围内人口总数。本项目大气环境风险目标调查结果详见表 2-8。表2-8 建设项目大气环境风险目标调查表序号 风险目标名称 属性 相对方位 距离（m） 人口（人）1 邵九村 居住区 西南面 2724 12702 大海孜 居住区 西北面 2748 2303 白土村 居住区 西北面 890 8024 柳树村 居住区 西北面 907 18505 大箐 居住区 西面 4232 916 半坡 居住区 西南面 3701 457 箐木林 居住区 西南面 4439 1228 石坝 居住区 西南面 3134 60510序号 风险目标名称 属性 相对方位 距离（m） 人口（人）9 大窑坝 居住区 东南面 4677 18510 澄江村 居住区 东南面 3649 25611 平地哨 居住区 东面 4808 30212 草铺村 居住区 东北面 1318 374413 小石桥 居住区 西北面 1759 42014 下古屯 居住区 西北面 2541 30515 上古屯 居住区 北面 2972 11316 凤麒村 居住区 西北面 3362 22617 青龙哨村 居住区 西北面 3442 170318 水井湾 居住区 西北面 4517 31519 杨柳坝 居住区 东北面 3069 294人数合计 128782.2.2 地表水环境风险目标调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中附录 D，地表水环境风险目标主要调查事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况。建设项目所在区域属于金沙江右岸一级支流螳螂川-普渡河水系径流区，建设项目附近的地表水体为项目东面 490m处的九龙河，水系图详见附图 5，九龙河为螳螂川的一级支流。根据《云南省水功能区划（2014 年修订）》（云南省水利厅，2014年 5月），螳螂川（安宁-富民过渡区）水环境功能为过渡，规划年 2020年-2030年水质目标为Ⅳ类。因此，本项目地表水环境风险目标调查结果详见表 2-9。表2-9 建设项目地表水环境风险目标调查表序号 风险目标名称 水域环境功能 相对方位 距离（m）1 九龙河 Ⅳ类 东面 4902 螳螂川 Ⅳ类 西北面 62002.2.3 地下水环境风险目标调查根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中附录 D，地表水环境风险目标主要调查地下水环境敏感特征及包气带防污性能。本项目位于云南安宁产业园区（安宁片区）的化工园区，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，项目所在水文地质单元内地下水总体上由东南向西北径流，向螳螂川径流排泄，出露泉点主要有青龙哨 1#龙潭、青龙哨 2#龙潭、关甸心 1#水井、关甸心 2#水井。距离项目最近的地下水资源保护区为项目西北面的安宁市草铺街道青龙哨龙潭饮用水水源保护区，项目与其取水点青龙哨 1#龙潭、青龙哨 2#龙潭、关甸心 1#水井、关甸心 2#水井距离均在 3800m以上。与项目最近的水井为西北面白土村水井，距离在 890m以上，不在取水口为圆心、半径为 60m的11圆形区域内。包气带防污性能引用《年产 24万吨磷酸铁和 16万吨磷酸铁锂生产线项目环境影响报告》中的判定结果，该报告书于 2022年 5月 25日取得环评批复，该项目位于本项目东南面 2500m，地下水流向位于本项目上游，且与本项目位于同一水文地质单元，因此可以引用。综上，本项目地下水环境风险目标调查结果详见表 2-10。表2-10 建设项目地下水环境风险目标调查表序号 风险目标名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 距离1青龙哨龙潭饮用水水源地（取水点为青龙哨 1#龙潭）的一级保护区和二级保护区草铺街道集中供水井，主要为草铺街道及周边村庄的居民饮用水Ⅲ D2西北，距离均在3800m以上2 青龙哨 2#龙潭青龙哨村、水井湾村居民饮用水Ⅲ D23 关甸心 1#水井 松坪村、白塔村、青龙街道居民饮用Ⅲ D24 关甸心 2#水井 Ⅲ D25项目区及其下游分布的裂隙水含水层- Ⅲ D2 -6项目区下游分布的岩溶水含水层- Ⅲ D2 -123 环境风险潜势初判3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录 B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），再按照导则附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定。3.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B重点关注的危险物质，本项目建成后涉及的危险物质为天然气（甲烷）、丙烷、丁烷。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，当存在多种危险物质时，可按下式计算物质总量与临界量比值（Q）：式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B重点关注的危险物质及临界量，本项目天然气（甲烷），丙烷，丁烷的 Q值计算结果如下表所示：表3-1 危险物质的临界量辨别一览表名称 暂存最大量 q（t） 临界值 Q（t） q/Q 备注天然气 27.144 10 2.7144 天然气主要成分为甲烷，以甲烷临界量取值丙烷 40.8 10 4.08丁烷 40.8 10 4.08液氧 30.78 200 0.1539液氮 21.87 无临界量液二氧化碳 29.7 无临界量项目 Q值Σ 11.0283经计算，项目环境风险物质总量与临界量比值 Q=11.0283，10≤Q＜100。3.1.2 行业及生产工艺（M）分析本项目所属行业及生产工艺特点，按 3-2评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。13表3-2 行业及生产工艺（M）行业 评估依据 分值 项目情况项目得分石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺10/套 不涉及 0无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 不涉及 0其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区5/套（罐区）天然气充装涉及高压、危险物质的工艺 1套，各危险物质储罐均不属于高温、高压贮存罐区5管道、港口/码头等涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 不涉及 0石油天然气石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）10 不涉及 0其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 不涉及 0a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。根据表 3-2，得分 5分，以M4表示。3.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表 3-3确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。表3-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）危险物质数量与临界量比值（Q）行业及生产工艺（M）M1 M2 M3 M4Q≤100 P1 P1 P2 P310≤Q＜100 P1 P2 P3 P41≤Q＜10 P2 P3 P4 P4本项目危险物质数量与临界量比值 Q=11.0283，10≤Q＜100；行业及生产工艺M=5分，以M4表示；所以判定本项目危险物质及工艺系统危险性（P）为 P4。3.2 环境敏感程度（E）的分级确定分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。143.2.1 大气环境依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表 3-4。表3-4 大气环境敏感程度分级分级 大气环境敏感性E1周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m范围内人口总数大于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 200人E2周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边 500m范围内人口总数大于 500人，小于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 100人，小于 200人E3周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500m范围内人口总数小于 500人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每千米管段人口数小于 100人根据调查，项目 5km内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域。根据表 2-9，5km范围内的居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数 12878人，项目周边 500m范围内无村庄分布。根据表 3-4，项目大气环境评定为环境中度敏感区 E2。3.2.2 地表水环境依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表 3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表 3-6和表3-7。表3-5 地表水环境敏感程度分级环境敏感目标地表水功能敏感性F1 F2 F3S1 E1 E1 E2S2 E1 E2 E3S3 E1 E2 E3表3-6 地表水功能敏感性分区敏感性 地表水环境敏感特征F1排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的F2排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的F3 上述地区之外的其他地区15表3-7 环境敏感目标分级分级 环境敏感目标S1发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域S2发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域S3排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1和类型 2包括的敏感保护目标根据表 2-10、表 3-6，判定地表水功能敏感性为 F3，本项目地表水环境敏感目标不涉及“上述 S1和 S2包括的敏感保护目标”，属于 S3。根据表 3-5地表水环境敏感程度分级，地表水环境属于环境低度敏感区 E3。3.2.3 地下水环境根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表 3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表 3-9和表 3-10。表3-8 地下水环境敏感程度分级包气带防污性能地下水功能敏感性G1 G2 G3D1 E1 E1 E2D2 E1 E2 E3D3 E2 E3 E3表3-9 地下水功能敏感性分区敏感性 地下水环境敏感特征G1集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区G2集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 aG3 上述地区之外的其他地区a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区16表3-10 包气带防污性能分级分级 包气带岩土的渗透性能D3 Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定D20.5m≤ Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数根据表 2-11、表 3-9，项目地下水功能敏感性为“较敏感 G2”。根据表 2-11，项目场地包气带防污性能按照 D2考虑，根据表 3-8， 项目地下水环境敏感程度为“E2 环境中度敏感区”。3.3 建设项目环境风险潜势判断建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按照表 3-11确定环境风险潜势项目各环境要素的环境风险潜势，具体见表3-12。表3-11 建设项目环境风险潜势划分环境敏感程度（E）危险物质及工艺系统危险性（P）极高危害（PI） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4）环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III环境中度敏感区（E2） IV III III II环境低度敏感区（E3） III III II I注：IV+为极高环境风险。表3-12 项目环境风险潜势划分环境要素 危险物质及工艺系统危险性（P） 环境敏感程度（E） 本项目环境风险潜势大气环境 P4 E2 II地表水环境 P4 E3 I地下水环境 P4 E2 II3.4 环境风险等级确定根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的划分，项目环境风险评价等级划分为一级、二级、三级和简单分析。项目环境风险评价等价划分情况见下表。表3-13 建设项目评价工作等级划分表环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ评价工作等级 一级 二级 三级 简单分析 aa是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此本项目环境风险潜势为Ⅱ。根据表 3-13，本项目各环境要素的风险等级即工作内容见表 3-14。17表3-14 项目环境风险评价等级环境要素 环境风险潜势 评价等级 工作内容大气环境 II 三级 三级评价应定性分析说明大气环境影响后果地表水环境 I 简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。地下水环境 II 三级低于一级评价的，地下水风险预测分析与评价要求参照项目地下水环境影响评价。3.5 评价范围根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）有关要求，各环境要素环境风险评价范围为：①大气环境风险评价范围：三级评价距离建设项目边界一般不低于 3km。②地表水环境风险评价范围：参照 HJ2.3确定。项目钢瓶清洗废水经沉淀池处理、生活污水经化粪池处理后，进入园区污水管网，最终排入安宁工业园区草铺污水处理厂，因此地表水评价等级为三级 B，其评价范围应符合：涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所涉及的水环境保护目标水域。地表水环境风险评价范围为场址东面九龙河距离厂界最近点上游500m至九龙河下游汇入螳螂川河段。③地下水环境风险评价范围：参照 HJ610确定。地下水三级评价要求调查评价面积≤6km2，本项目地下水评价范围为 6km2。184 风险识别4.1 物质危险性识别物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。项目运营过程中涉及到的有天然气（甲烷），丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B对项目所涉及的危险物质进行识别，具体可见表 4-1。表4-1 建设项目物质危险性识别一览表序号物料名称 CAS号物理特性 危险性 大气毒性终点浓度危险性类别*4形态相对密度熔点（℃）沸点（℃）闪点（℃）燃点（℃）爆炸极限（vol%）贮存物品的火灾危险等级主要危险特征毒性终点浓度-1（mg/m3）毒性终点浓度-2（mg/m3）1天然气（CH4）74-82-8 液 0.55 -182.5 -161.5 -188 538 5.3~15 甲 易燃 260000 150000 易燃气体，类别 12 丙烷 74-98-6 气 1.56 -187.6 -42.1 -104 450 2.1~9.5 甲 易燃 59000 31000 易燃气体，类别 13 丁烷 106-97-8 液 2.05 -138.4 -0.5 1.5~8.5 甲 易燃 130000 40000 易燃气体，类别 14 液氧 7782-44-7 液 1.43 -218.8 -183.1 / / / / 不燃 / / /5 液氮 7727-37-9 液 0.97 -209.8 -195.6 / / / / 不燃 / / /6液二氧化碳124-38-9 液 1.53 -56.6 -78.5 / / / / 不燃 / / /7 CO 630-08-0 气 0.97 -199.1 -191.4 -50 610 12.5~74 乙 易燃 380 95易燃气体，类别 1急性毒性-吸入，类别 3*生殖毒性，类别 1A特异性靶器官毒性-反复接触，类别 14.2 生产系统危险性识别生产系统危险性识别主要包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目危险单位划分结果及单元内危险物质最大存在量详见下表，各危险单元划分结果图详见附图 8。表4-2 危险单元风险识别危险单元 位置 风险类型 最大存在量（t）生产装置天然气、丙烷、丁烷装卸平台 厂区北面偏西 泄漏、火灾、爆炸 少量天然气、丙烷、丁烷灌装站 厂区北面偏东 泄漏、火灾、爆炸 少量液氧、液氮、液二氧化碳灌装站 厂区中部偏东 泄漏、火灾、爆炸 少量储运系统天然气储罐区 厂区北面偏西 泄漏、火灾、爆炸 27.144丙烷储罐区 厂区北面偏西 泄漏、火灾、爆炸 40.8丁烷储罐区 厂区北面偏西 泄漏、火灾、爆炸 40.8液氧、液氮、液二氧化碳储罐区 厂区中部 泄漏、火灾、爆炸 30.78/21.87/29.719根据表 4-2可知，重点风险源为天然气储罐区，丙烷、丁烷储罐区。根据本项目生产装置、储罐的功能特点和危险物质的分布情况，项目主要危险性有：（1）生产工艺具有高压的特点，当设备壁厚减薄、变脆，若检修不及时，受压容器及设备经常会因承受不了设计压力而发生泄漏、爆炸，造成火灾事故的发生。（2）由于生产装置具有高度自动化、密闭化、连续化的特点，流程中贮存，使用和输送物料量大，因而对岗位操作人员的素质要求高，要求严格，既要熟练地进行操作，不允许操作失误，又要对本岗位的各种仪表、设备等进行常规的巡回检查，以便发现生产过程中的异常问题，并及时处理。（3）误操作和对仪表、设备巡回检查的不认真等都可能造成风险事故的发生。此外，由于操作人员责任心不强，违反操作规程，容易发生跑料事故，造成环境污染事故，跑料事故在化工企业是比较常见的事故，严重时可能导致火灾、爆炸恶性事故的发生。（4）该项目设有各种输送泵以及储存液体原料、液体产品的储罐等多种类型设备，在运行中需要经常进行维护保养，否则也容易引起不正常运行，会导致生产事故和引发严重的风险事故。（5）本项目储存物料主要包括天然气（甲烷）、丙烷、丁烷、液氧、液氮、液二氧化碳等，均属于易燃易爆类物质，因此在储存过程中有发生泄漏、燃爆的危险，从而导致污染物质进入环境，造成大气、地表水、地下水以及土壤环境的污染，以及燃爆造成的次生污染。4.3 环境风险类型及危害分析4.3.1 环境风险类型项目生产装置涉及的危险因素主要为容器及管线泄漏、超压、超温等引起的火灾和爆炸。事故处理过程中的伴生/次生污染主要涉及火灾燃烧烟气 CO等有毒有害物质的产生、消防水的收集、事故处理后的回收泄漏物等。（1）天然气（甲烷），丙烷，丁烷有毒有害气体泄漏挥发；（2）燃烧烟气，火灾爆炸时产生的 CO等有毒有害烟气；（3）消防污水，本项目消防产生的污水含有烃类物质。项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）的要求，编制突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训演练，企业有应对火灾、爆炸等突发环境事故的能力，将尽最大可能减少伴生/次生污染的产生。4.3.2 危险物质向环境转移的可能途径和影响方式（1）有毒有害物质扩散途径识别20项目生产过程中涉及到的主要有毒有害物质为天然气（甲烷），丙烷，丁烷及火灾次生产物 CO。本项目毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境造成危害。水环境扩散：项目发生火灾爆炸事故时产生的消防废水或者泄漏的有毒有害物质未能得到有效收集而进入后期雨水排放系统，通过排水系统排放进入外环境，可能会对周围地表水体等造成影响。土壤和地下水扩散：项目液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。（2）事故连锁效应分析项目可能发生连锁效应类型主要是各储罐之间的连锁事故效应，形成“多米诺”效应。多米诺效应指的是，当一个工艺单元和设备发生事故时，会伴随其他工艺单元和设备的破坏，从而引发二次、三次事故甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的危害后果。通常认为可能产生“多米诺”效应的有：火灾、爆炸产生的冲击波和碎片抛射物、有毒有害物质泄漏及火灾爆炸。工艺单元和设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使单元设备破坏，连锁事故才会发生。4.4 风险识别结果项目各危险单元风险源的风险识别结果可见表 4-3。表4-3 建设项目环境风险识别表一览表序号 危险单元 风险源 主要危险物质环境风险类型环境影响途径可能受影响的环境敏感目标备注1天然气、丙烷、丁烷、装卸平台装卸平台天然气（甲烷）、丙烷、丁烷危化品泄漏、火灾爆炸、有毒有害物质逸散、次生/伴生污染大气、地表水、地下水、土壤评价范围内的居民区、地表水、地下水/2天然气、丙烷、丁烷灌装站灌装站天然气（甲烷）、丙烷、丁烷/3液氧、液氮、液二氧化碳灌装站灌装站液氧、液氮、液二氧化碳/4 天燃气储罐区 储罐 天燃气（甲烷） 天燃气 2×60m35丙烷、丁烷储罐区储罐 丙烷、丁烷丙烷 1×50m3、1×30m3丁烷 1×50m3、1×30m36液氧、液氮、液二氧化碳储罐区储罐液氧、液氮、液二氧化碳液氧 1×30m3液氮 1×30m3液二氧化碳 1×30m3215 风险事情情形分析5.1 风险事故情形设定基于对项目生产设备、储运设施的危险识别的基础上设定项目的环境风险事故情形如下：5.1.1 大气环境风险事故风险情形设定大气风险事故情形为生产装置、储罐中的液体泄漏引起的挥发性有机物环境污染事故；各储罐罐底发生破裂、泄漏，继而遇外因诱导（如火源、热源等）而产生的火灾和爆炸，火灾引发伴生/次生污染物的影响。5.1.2 地表水环境风险事故情形设定天燃气储罐区，丙烷、丁烷储罐区设置围堰，项目周边设置集水坑，项目东南面设置 1个 700m3事故水池，防止环境风险事故下的物料外溢至厂外，废水可做到不外排。本次地表水风险事故不做情形设定。5.1.3 地下水环境风险事故情形设定本项目内全部用混凝土进行硬化处理并且进行分区防渗，按照对地下水的危害程度分为一般防渗区和简单防渗区，满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求。其发生泄漏的可能性很小，不会造成地下水环境风险事故。5.2 源项分析5.2.1 源项分析方法源项分析应基于风险事故情形的设定，合理估算源强。泄漏频率可参考附录 E的推荐方法，也可采用事故树、事件树分析法或类比法等确定。项目顶端事故与基本时间关联见图 5-1，物料泄漏引发的事故类型见图 5-2。22储罐发生火灾爆炸火源 达到爆炸极限 危险物质达可燃浓度明火 撞击火花雷电火花电火花 静电火花汽油发动机尾气危险区违章动火铁质器件相互撞击雷击避雷器失效电器不防爆防爆电器损坏接地不良静电聚积液体流速过快油液冲击罐内金属突出物罐内 罐外混入空气通风不良安全阀泄压危 险 物质泄露操作失效管线腐蚀：逻辑或 ：逻辑与图 5-1 各危险物质储罐事故树分析图造成项目环境风险的事故主要是大气环境污染和水环境污染，而产生的关键在于物料泄漏。无论基本事件是材质缺陷、机械碰撞，还是操作失误等原因，物料泄漏最终将导致顶端事故的发生。23图 5-2 事故类型树状图5.2.2 液体泄漏源强液体泄露速率可以按下式估算：式中，QL—液体排出率，kg/s；A—裂口面积，m2；Cd—液体泄露系数，取 0.65；P—容器内介质压力，Pa；P0—环境压力，取 1.01×106Pa；ρ—泄露液体密度，kg/m³；h—裂口之上液位高度，m；g—重力加速度，9.81m/s2。根据上述公式计算，各储罐事故泄漏量下表。24表5-1 储罐事故泄漏量物料名称裂口面积（m2）容器内介质压力（Pa）泄漏液体密度（kg/m3）裂口之上液位高度（m）泄漏速率（kg/s）泄漏时间（min）泄漏量（kg）天然气（甲烷）0.0000785 1.44×106 420 14.76 1.6689 10 1001.34丙烷 0.0000785 1.2×106 580 2.898 0.7897 10 473.82丁烷 0.0000785 2.8×105 580 2.898 0.6832 10 409.925.2.3 泄漏挥发源强事故状况下，假设储罐的管路系统或储罐阀门破裂，发生泄漏，储罐中的液相天然气、丙烷、丁烷泄露在常温常压下转化为气相，会产生挥发性有机物，造成事故区域大气环境污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，通过泄露液体的蒸发（闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发）来计算，从闪蒸蒸发→热量蒸发→质量蒸发来计算蒸发总量之和。①闪蒸蒸发估算：式中，Fv—泄露液体的闪蒸比例；TT— 储存温度，K；Tb— 泄露液体的沸点，K；Hv— 泄露液体的蒸发热，J/kg；Cp— 泄漏液体的定压比热容，J/（kg·K）。过热液体的闪蒸蒸发速率可以按下式估算：式中，Q1—过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；QL— 物质泄露速率，kg/s。按照上述公式计算得出结果见下表。表5-2 闪蒸蒸发量物料名称储存温度（K）沸点（K）蒸发热（J/kg）比热容（J/（kg·K））闪蒸比例泄漏速率（kg/s）闪蒸蒸发速率（kg/s）天然气（甲烷） 77.15 111.65 5098800 2147 0.0222 1.6689 0.185丙烷 298.15 231.05 4263400 2230.4 0.3466 0.7897 0.7897丁烷 298.15 272.65 385220 2278.4 0.1804 0.9020 0.162725②热量蒸发估算：当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而汽化，其蒸发速率按下式计算，并应考虑对流传热系数。式中，Q2—热量蒸发速率，kg/s；T0—环境温度，K，取常温，取 25℃，即 298.15K；Tb—泄露液体沸点，K；H—液体汽化热，J/kg；t—蒸发时间，s，取 10min；λ—表面热导系数，W/（m·K），取 1.1；S—液池面积，㎡；α—表面热扩散系数，㎡/s，取 1.29×10-7。按照上述公式计算得出结果见下表。表5-3 热量蒸发量物料名称 沸点（K） 汽化热（J/kg） 液池面积（m2） 热量蒸发速率（kg/s）天然气（甲烷） 111.65 531109.7 684 16.943丙烷 231.05 431746 380 4.166丁烷 272.65 385220.2 380 0.216③质量蒸发估算：当热量蒸发结束后，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。其蒸发速率按下式计算：式中：Q3—质量蒸发速率，kg/s；p—液体表面蒸气压，Pa；R—气体常数，J/（mol·K）；T0—环境温度，K，取常温，取 25℃，即 298.15K；M—物质的摩尔质量，kg/mol；u—风速，m/s，取 1.5；r—液池半径，m；26α，n—大气稳定系数，α取 5.285×10-3，n取 0.3。按照上述公式计算得出结果见下表。表5-4 质量蒸发量物料名称 蒸气压（Pa） 摩尔质量（kg/mol） 液池半径（m） 质量蒸发速率（kg/s）天然气（甲烷） 1.44×106 0.01604 14.75 8.5122丙烷 1.2×106 0.0441 11.00 11.128丁烷 2.8×105 0.05812 11.00 0.06886④液体蒸发总量液体蒸发总量按下式计算：式中：Wp—液体蒸发总量，kg；Q1—闪蒸液体蒸发速率，kg/s；Q2—热量蒸发速率，kg/s；Q3—质量蒸发速率，kg/s；t1—闪蒸蒸发时间，s，取 1min；t2—热量蒸发时间，s，取 10min；t3—从液体泄露到全部清理完毕时间，s，取 10min。按照上述公式计算得出结果见下表。表5-5 挥发性有机物蒸发总量物料名称闪蒸蒸发速率（kg/s）闪蒸时间（s）热量蒸发速率（kg/s）热蒸时间（s）质量蒸发速率（kg/s）质蒸时间（s）蒸发总量（kg）天然气（甲烷）0.185 60 16.943 600 8.5122 600 15284.22丙烷 0.7897 60 4.166 600 11.128 600 6128.348丁烷 0.1627 60 0.216 600 0.06886 600 180.678合计（挥发性有机物） 21593.2465.2.4 事故伴生 CO源强根据物料理化特性，天然气（甲烷）、丙烷、丁烷都属于易燃物质。储罐发生火灾事故后，其急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，燃烧过程中伴生的 CO量较大。火灾伴生/次生事故中，CO产生量计算公式如下：式中：G 一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；27C—物质中碳的含量，取 85%；q—化学不完全燃烧值，取 1.5%~6.0%，本次取 6.0%；Q—参与燃烧的物质量，t/s。根据上述经验公式及相关参数，估算出火灾事故的情景下，不完全燃烧伴生的 CO产生速率见下表。表5-6 一氧化碳的产生量物料名称 参与燃烧的物质量（t/s） 一氧化碳的产生量（kg/s）天然气（甲烷） 0.100134 118.989丙烷 0.047382 56.304丁烷 0.00044756 0.5431合计 175.836286 环境风险分析与评价6.1 大气环境风险风险分析项目涉及的危险物质主要为天然气（甲烷）、丙烷、丁烷，均为液体，均通过储罐存储。一旦泄漏，将产生的挥发性有机物，挥发的挥发性有机物将在大气环境中扩散，对受暴露人群将造成不同程度的危害。储罐中泄漏的物质容易与空气混合能形成爆炸性气体，一旦遇明火，极易引发燃烧、爆炸事故，产生有毒气体，对环境空气和人群健康造成危害。当储罐发生泄漏时，对于距离项目下风向范围内的居民点，可能造成影响，需进行转移安置。事故状况下，泄漏挥发的挥发性有机物和不完全燃烧燃烧伴生 CO将主要对项目区内的职工和影响范围内居民生命健康造成不利影响，此时企业应及时触发应急响应来应对相应的事故情形。6.2 地表水风险事故评价项目 LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区设置围堰，高 1m，厚度 200~300mm，长度约 192m，围堰容积共计 1094m3，用于事故状态下泄漏物料、消防废水和污染雨水的收集，防止事故污水、污染雨水的跑、冒、窜流造成环境污染。项目设置了事故水池，容积 700m3，设置了雨水收集池，容积 500m3，按照设计核算有效容积可容纳事故时所需的最大一次消防用水水量、可能发生的物料泄放量及发生事故时可能进入收集系统的降雨量，事故状态时，泄漏物料、消防废水和污染雨水可以及时收集，防止环境风险事故下的危险物质外溢至厂外。综上所述，由于项目储罐周围设置了围堰，项目设置了事故水池、雨水收集池；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E中泄漏频率表，拟建项目泵体泄漏的概率最大，泄漏概率为 5×10-4/年。所以拟建项目事故水收集系统能够确保发生事故时事故污水不会直接排出厂外环境中，危险物质泄漏后会较快的控制住，不会溢至周围地表水。因此拟建项目的危险泄漏的风险对周围地表水环境的影响是可控的。能确保项目发生事故时事故污水不会排出厂外，防止重大事故泄漏物料和消防废水造成环境污染。综上，本项目事故状态下各种废水不会对周围地表水体造成影响。6.3 地下水风险事故评价根据《焊割燃气 LNG-M（LNG为原料）生产及电子特气充装项目拟建场地岩土工程初步勘察报告》，原“焊割燃气 LNG-M（LNG为原料）生产及电子特气充装项目”即为现在的“工29业气体充装项目”，建设单位由于产品方案调整改变了项目名称，特此说明。勘察期间，勘察钻孔内未观测到地下水位或地下水埋藏较深，结合场地土、岩层组成结构及场地所处宏观地质环境综合分析，本区地下水主要为第四系土层中分布有少量第四系孔隙型上层滞水，下覆碳酸盐岩岩溶水，埋藏深。第四系孔隙型上层滞水：赋存于第四系土层内，多呈带状或块状分布，地下水无统一的水位，含水层主要是人工填土层，主要由大气降水补给，动态特征受气候因素影响极为明显，水位随季节变化幅度较大，雨季时以渗透补给为主，旱季无地下水分布，总体富水性弱。下部第四系残坡积层，属相对隔水层，不利于地表水的下渗及地下水的富积。总体分析，孔隙水主要接受大气降水、地表水渗入补给，以大气蒸发及孔隙渗透形式向低洼处排泄，场地总体富水性弱。碳酸盐岩岩溶水：赋存于深部碳酸盐岩中，主要接受孔隙水、裂隙水的补给，富水性较强，属含水、透水层。岩溶水赋存在可溶岩的溶孔、溶隙和溶洞中， 具有完备的地下水网络和暗河系统。受岩溶发育程度及岩性组合影响，岩溶水水位各部位有一定变化，岩溶地下水迳流方式主要有地下暗河、溶洞、溶穴、裂隙等。项目区的地质主要为素填土、红粘土、含粘性土角砾、强风化白云岩，地表水不易下渗。同时，该项目分区防渗均按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）的地下水防渗分区参照表要求进行建设：LNG 储罐区，丙烷、丁烷储罐区、沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区。既能有效防止地表水的下渗途径和下渗量。并且，LNG储罐区，丙烷、丁烷储罐区，储罐下均设置了高度 0.8~1.0m的基础，可以延缓风险物质渗透到地下水的速度和时间。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有风险物质渗透对地下水造成影响。非正常情况下，环评假设储罐破裂，环评认为发生泄漏下渗进入地下水后对地下水的水质污染超标影响范围和影响程度较大，但①该项目场地已进行防渗分区，所处地段罕见出露地下水；②且事故发生的可能性较小。综上所述，各物料泄漏量很小，泄漏的部分大部分都挥发进入大气环境中，对地下水的影响较小。6.4 土壤环境风险分析（1）泄漏物料对土壤的危害途径拟建项目发生泄漏事故时，泄漏物料可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤的结构，增加土壤中危险物质污染物的含量，对土壤环境造成局部斑块状的影响。（2）风险事故对土壤环境的影响分析30项目厂界内除了绿化用地以外，LNG 储罐区，丙烷、丁烷储罐区、沉淀池、化粪池、雨水收集池、事故水池为一般防渗区；其它为简单防渗区，基本没有直接裸露的土壤存在。发生泄漏事故时，由于装置区、罐区采取防渗措施和事故应急物料回收措施，基本不会对装置区、罐区及其边界造成土壤污染或污染有限。事故后及时控制基本不会对厂界内的土壤造成严重污染。项目事故泄漏物料对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。因此，在发生物料事故泄漏时对厂区内外的土壤都不会造成明显的影响。（3）土壤污染消除措施泄漏物料对土壤造成的影响的消除措施有：①对泄漏物料进行及时收集回用；包括用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋、蒸发或焚烧。如大量泄漏，应利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。②对污染土壤进行生物修复和绿化处理，及时修复受污染的土壤的植被和生态环境功能。317 环境风险管理7.1 环境风险管理目标项目为确保生产稳定运行、防止安全生产事故、环境污染事故发生，拟采取以下防止泄漏、火灾发生和控制火灾影响扩大的安全措施，以及环境风险监控、防范措施，同时制定相应的环境风险事故应急预案，以便在发生环境风险事故时能够及时采取应急处理措施，控制风险事故影响扩大，保护环境安全。7.2 环境风险防范措施项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该项目运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定该项目的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。7.2.1 总图及平面布置安全防范措施项目的其地面建筑建设、地上储罐建设以及所配套的安全、消防设施的平面布局等均需符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）中的相关标准要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，将库区进行危险区划分。7.2.2 建、构筑物风险防范措施（1）建、构筑物设计严格遵守国家和行业规范和规定的要求，本工程设计严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 年版）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）。（2）根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）确定需进行耐火保护的钢结构及其保护范围。采用厚型无机并能适应烃类火灾的防火涂料。（3）工程构筑物抗震设防执行《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）等相关标准规定。7.2.3 工艺和设备风险防范措施（1）采用先进、成熟可靠的技术和设备，工艺装置及辅助生产设施的压力容器、压力管32道的设计及制造严格执行《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）、《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000，2008 年版）及其它有关的标准规范。设备及管道的保温、保冷材料采用非燃烧材料。（2）对设备及管道的密封点，严格按国家有关密封规定选择合适的密封型式和材料，以防止可燃气体泄漏造成火灾或爆炸事故；选择高质量的设备、阀门及管件，防止可燃和有毒物料的跑、冒、滴、漏。主要的受压容器及主体设备，在开车前须按规定进行强度试验及气密性试验，必要时，对整个系统进行假物料试车，合格后方能开车。对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一，本工程设备以及管线之间的连接处均采取了可靠的密封措施，防止介质泄漏，装置内设有管道静电接地措施。（3）爆炸性气体导入空气之前，管道上必须装有阻火器或水封装置，阻火器应定期检查，保持良好，水封液面应保持正常。（4）为确保装置开停工及检修安全，在装置有关管道和设备上设置固定式或半固定式吹扫接头，在进出装置边界管道上设置切断阀和盲板。巡检人员配备便携式可燃及有毒气体检测报警仪，以便及时发现可能出现的泄漏。（5）严格控制系统操作压力，除减压系统外，其它系统不得成负压，以防止空气泄入而形成爆炸性混合物。为防止压力设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。7.2.4 电气、电讯安全防范措施项目供电负荷等级二级，建筑物防雷措施均符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）要求， 防雷装置每年检测电阻值两次。储罐各单元均设静电接地、防爆电器、防爆照明，装卸作业场所均设防静电接电装置，防静电接地电阻每年检测两次，且电阻值合格。配电间，发电间设有应急灯。7.2.5 泄漏及火灾爆炸应急措施（1）输送管泄漏应急措施主要的防范措施有：①关闭裂口前后阀门，现场警戒，停止其它作业。一般情况下在 5分钟内可以将阀门关闭；②报告消防部门、生态环境局；③将地面滞留的外泄物料用吸污卷吸收后拧回到废品桶中；（2）储罐泄露应急措施①紧急切断进出阀门；33②防火措施；③项目储罐区设置围堰，一旦发生泄漏，可用于收集部分泄露出的物料，同时用专用输送泵将泄露的物料抽至项目应急事故池暂存。（3）入孔阀门法兰密封泄漏应急措施主要的抢救措施有：①关闭泄漏点前后阀门，现场警戒，停止其它作业；②用容器接住滴漏物品，同时项目需配备专用的容器；③泄压，打紧密封螺栓，或换垫片后重新打紧密封面；④将地面滞留的外泄物料用吸污卷吸收后拧回到废品桶中。（4）应急事故池设置措施根据建设单位提供资料，项目将建设一座 700m3的应急事故池，应急事故池有以下作用：风险事故时，项目处于泄漏、火灾和爆炸事故时，应急事故池用于收集罐区围堰未能有效储存的事故废水，杜绝此情况下消防废物和物料废液的外泄，避免对外环境水体造成污染。（5）应急截断阀的设置项目建成应设置以下几项应急阀：①灌区应急阀：项目罐区内的雨水收集管网末端设置应急截断阀，用于发生物料泄漏、火灾时消防废水的初期截流；②项目雨水排放口截断阀：该雨水排放口用于排放罐区、道路和生产场所收集的雨水，该雨水排放口设置应急截断阀，分别用于截流由于上述区域产生的雨水和截流生产场所发生火灾情况下产生的消防废水；③污水排放口截断阀：项目污水排放口设置应急截断阀，用于截断污水处理系统（化粪池、沉淀池）发生故障时的事故性废水。（6）操作失误应急措施①立即关闭阀门；②现场警戒，停止其它操作；③将地面滞留的外泄物料用吸泊秸吸收后拧回到废品桶中。（7）火灾、爆炸事故管理程序针对各装置、罐区及其它工作场所所发生的火灾、爆炸事故的应急和预防，项目详细地规定了当火灾、爆炸事故发生时各级领导及各部门的职责，并制定了事故发生时采取的应急准备和应急计划。34当发生火灾、爆炸事故时立即启动程序，即事故发生岗位或所在部门应立即报消防队。当班班长应根据事故灾情具体情况、环境污染情况与调度室及有关装置、罐区联系，切断与外界联系的阀门、管线。消防队接警后出动消防车，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。事故后组织有关人员进行事故调查，并向建设单位报告火灾、爆炸事故，由消防队按“消防联防要求”报“110”指挥中心。安全、环保、设备、生产调度等部门负责人在现场确认应急措施的效果，并随时准备提供新的应急措施。在污染可能对外部环境发生影响时，向地方公安机关通报，并向地方政府通报，由环保人员向地方环保部门通报。火灾、爆炸事故处理完毕后，组织有关人员进行“事故报告”的审定和事故“三不放过”措施。启用该程序，可以有效地对火灾、爆炸事故进行救援和处理，减少事故造成的损失。7.2.6 消防及火灾报警系统项目火灾报警和通讯联络设施需完好、畅通、有效。消防泵房的泡沫储罐应每半年进行一次保养。消防用水需满足消防最大用水量的总和，应保持消防水罐内无杂物，补水时间不超过96小时要求。消防泵吸水口应有过滤保护罩，消防管线压力等级按规范涂色，红色为泡沫管线，绿色为水管线，管线压力等级达标，无渗漏、接口完好无损等技术要求。此外，还应采取的相关对策措施：（1）消防器材应由专业人员管理，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材的完好、有效并能随时取用，防雨防晒；（2）应制订消防安全管理制度、消防安全操作规程；（3）确定单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（4）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患；（5）建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；（6）对职工进行消防安全培训，制定灭火和应急疏散预案，定期组织、消防演练。（7）设置事故水池，完善废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故水池，进行必要的处理。（8）火灾报警系统：根据需要设置报警装置，火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防队。7.2.7 运营管理中的风险防范措施（1）本项目设计、建设、投产运营后都应纳入到企业的安全管理体系中，建立健全项目的安全操作规章制度，编制和定期更新各装置的安全规程技术手册。35（2）装置区内的生产人员严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视设备的工艺参数变化，发现异常及时报告，并采取行之有效的措施。建立巡回检查制度，对出现的泄漏，及时采取隔离措施立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。（3）操作人员培训上岗，必须熟悉工艺要求及安全知识，及时正确开关各种阀门，严格阀门管理。加强全员教育和培训、个体安全防护意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。特种作业人员必须持相应的特种作业证上岗。（4）本项目的生产、储存、运输均应在遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》、《常用危险化学品贮存通则》有关条款要求的基础上，制定符合企业实际情况的各项规章制度。（5）本项目应从设计前期介入，并定期进行项目安全评价，确保项目安全防范措施能够得以落实，且进行不断完善、改进。7.3 环境风险应急减缓及处理措施7.3.1 风险事故大气污染减缓措施在装置区、罐区设置可燃及有毒气体自动检测及报警探头（GDS）和现场声光报警，进行监测和报警。采用 DCS系统，并设有越限报警和安全联锁系统（SIS），确保在事故情形下的安全控制。7.3.2 风险事故地表水污染减缓措施项目建设有 700m3事故水池，事故废水完全在其收纳范围和能力范围内。因此，一旦本项目发生事故时，所涉及的危险物质和废水均将全部收容并妥善处置，确保发生泄漏、火灾爆炸引发的事故污水的收集、储存和封堵，不进入外环境地表水体，避免对环境的影响。7.3.3 风险事故地下水污染减缓措施（1）项目内全部用混凝土进行硬化处理并且进行分区防渗，按照对地下水的危害程度分为一般防渗区和简单防渗区，满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求。其发生泄漏的可能性很小，不会造成地下水环境风险事故。（2）项目在施工过程中应对现有地基防渗处理区域进行保护，尽量避免钻孔、打桩施工作业，必须要施工的应安排专业人员对切口区域进行保护以及后期的接缝弥合，同时做好渗透性测试，只有达到相关渗透等级的才能验收，开工运行。7.4 突发环境事件应急预案编制要求按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发36环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等管理要求，项目应按规定编制风险事故应急预案，并报有关部门备案。7.4.1 应急预案适用范围应急预案适用于安燃气体（云南）有限公司发生或可能发生的突发环境事件应急准备和响应。7.4.2 区域应急预案联动机制针对事故危害程度、影响范围和控制事态能力的差别，应急响应分为 I级（政府级）、II级（公司级）、III 级（生产部级）。（1）发生 III 级突发环境事件时，值班人员（或现场人员）应立即通过对讲机、手动报警器等发出信息，并向生产部值班室当班负责人及调度中心报告， 启动生产部应急响应，生产部负责人作为现场处置主要指挥负责人员。根据平时的应急反应计划安排，按照相应现场处置方案进行处置。若突发环境事件涉及废气排放，还需同时上报昆明市、安宁市相关部门。（2）发生 II级突发环境事件时，值班人员（或现场人员）应立即通过对讲机、手动报警器等发出信息，并向公司调度中心报告，由调度中心向公司主要负责人报告，公司主要负责人立即启动公司突发环境事件应急预案，进行应急处理。突发环境事件应急指挥部负责指挥和协调各职能组及应急救援力量统一行动，在事件发生单位对所发生的事故采取处理措施。同时，突发环境事件应急指挥部应迅速上报昆明市、安宁市相关部门，在可能的情况下，请求支援。（3）发生 I级突发环境事件时，值班人员（或现场人员）应立即通过对讲机、手动报警器等发出信息，并向公司调度中心报告，由公司调度中心向公司主要负责人报告，公司主要负责人立即启动公司突发环境事件应急预案，进行应急处理。同时向集团公司和云南省、昆明市、安宁市相关部门报告现场状况，提出救援意见，请求公安、消防、医院等单位的救援。视事故发展情况，安宁市启动《安宁市突发环境事件应急预案》与《云南省安宁工业园区突发环境事件应急预案》实施联动救援。生产运行过程中可能发生的风险事故类型仍然为火灾爆炸及有毒有害物质泄漏事故，本项目亦可充分依托安宁市应急响应联动体系，包括区域应急响应联动预案、应急救援和消防力量。7.4.3 应急组织机构项目成立突发环境事件应急救援指挥部，指挥部下设 1个应急救援办公室，应急救援办公室协调通知各救援队伍，企业内下设环境应急抢险抢修组、警戒保卫组、医疗救护组、物资保37障组、环境监测组。详见组织机构图 7-1。应急救援指挥部应急抢险抢修组 警戒保卫组 环境监测组应急指挥办公室医疗救护组 物资保障组图 7-1 突发环境事件应急组织体系示意图当发生重大或特大事故时，需要启动当地政府的突发性事件应急预案，本评价的应急组织主要是指建设单位内部的组织，并与当地政府的应急预案相衔接。7.4.4 监控和预警对环境危险源监控的方式以技术监控为主，人工监控为辅的原则。凡能够采用仪器、仪表等技术监控措施的危险源，要配置完善的技术监控手段，全天候掌握和控制危险源运行参数，保证危险源的安全稳定运行；对不具备技术监控手段和措施的危险源，制定可靠的人工监控方式，定期检查确认，及时发现和解决出现的问题及隐患。进行预警分级。黄色预警时应高度重视，对异常事项进行处理，消除异常后方可继续经营活动。红色预警时应立即终止经营活动，启动突发环境事件应急预案。对黄色预警，应立即处理。若处理不了，或发展为不可控制，则上升为红色预警。对红色预警，员工必须立即上报应急指挥部，由应急指挥部发布终止经营活动的指令。7.4.5 应急响应启动程序应急响应启动程序详见图 7-2。38图 7-2 突发环境风险事故应急响应启动程序示意图7.4.6 应急保障建立应急救援物资储备制度，加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新；建立与就近村落的物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。应急救援物资的调用由公司应急指挥部办公室统一协调，负责组织、协调应急救援物资的储存、调拨和紧急供应。公司物资部门负责物资保障应急方案的实施，落实39应急货源的调拨、购买和借用。7.4.7 善后处置（1）一般、较大突发事故的善后处置工作在库区统一领导下，由相关部门组织实施；重大、特大突发事故的善后处置工作在库区统一领导下，政府组织实施。相关部门要组织力量全面开展灾情核定工作，及时收集、清理和处理污染物，对事件情况、人员补偿、征用物资补偿、重建能力、可利用资源等做出评估。制定补偿标准和事后恢复计划，并迅速实施。（2）社会救助接到突发事故预警或发生突发事故后，相关部门迅速引导群众转移，安置到指定场所，及时组织救灾物资和生活必需品的调拨，保障灾民基本生活。相关部门应组织力量，对损失情况进行评估，并逐户核实等级，登记造册，并组织实施救助工作。（3）保险突发事故发生后，保险机构应立即赶赴现场开展保险受理、赔付工作。（4）调查和总结现场指挥部适时成立事故原因调查小组，组织专家调查和分析事故发生的原因和发展趋势，预测事故后果，根据事件等级报库区应急指挥部。处置结束后，现场指挥部按照事件等级将总结报告库区应急指挥部，由其备案。据此总结经验教训，提出改进工作的要求和建议。7.4.8 预案管理与演练（1）预案管理应急预案由安燃气体（云南）有限公司负责日常管理。应急预案通过会议讨论并提出修改意见和建议，经修订完善后，由企业负责人签署后发布、实施。应急预案按规定报当地环境保护主管部门备案。应急预案有重大修订的，在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案；个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，在发布之日起 20个工作日内以文件形式告知原受理部门。企业至少每三年对应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订应急预案：①有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；②面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估；③企业应急管理组织与其职责发生重大调整的；④重要应急资源发生重大变化的；⑤应急预案中的其他重要信息发生变化的；40⑥在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；⑦有关管理部门提出修订要求的；⑧其他需要修订的情况。应急预案修订工作参照应急预案制定步骤进行。对应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。（2）预案演练本项目应根据预案，定期组织专业性和综合性的应急演练，做好跨部门之间的协调配合及通信联络，确保各种紧急状态下的有效沟通和统一指挥。应急演习演练应包括准备、实施和总结三个阶段。通过应急演练，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置的程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和改进应急预案。418 评价结论与建议根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。根据对本项目大气环境敏感程度的分析，判断得出该项目大气环境为 E2环境低度敏感区。根据对本项目地表水环境敏感程度的分析，判断该项目地表水环境为 E3环境低度敏感区。根据对本项目地下水环境敏感程度的分析，判断该项目地下水环境为E2环境低度敏感区。因此，本项目大气、地表水、地下水环境风险潜势分别为Ⅱ、I、Ⅱ，评价工作等级分别为三级、简单分析、三级。经物质危险性识别和生产设施危险性识别，本项目建成后涉及的危险物质为天然气（甲烷），丙烷，丁烷，液氧，液氮，液二氧化碳，均通过储罐存储。生产工艺主要为天然气（甲烷）、丙烷、丁烷、液氧、液氮、液二氧化碳分别进行充装。主要生产危险性为风险物质的泄漏，引起火灾爆炸，挥发性有机物进入大气环境，火灾爆炸事故引起次生 CO，对周围环境造成污染。为了防范事故和减少环境危害，建设项目从总图布置、工艺和设备、储存管理、污染治理系统事故运行机制、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面提出了详细的风险应急措施，并根据有关规定制定企业的环境突发事件应急救援预案，且要求定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。风险物质泄漏，引起火灾爆炸，挥发性有机物进入大气环境，火灾爆炸事故引起次生 CO，会对周边敏感目标的人群造成不利的大气环境影响，在装置区、罐区设置可燃及有毒气体自动检测及报警探头（GDS）和现场声光报警，进行监测和报警；采用 DCS系统，并设有越限报警和安全联锁系统（SIS），确保在事故情形下的安全控制。项目储罐周围设置了围堰，项目设置了事故水池、雨水收集池；拟建项目事故水收集系统能够确保项目发生事故时事故污水不会排出厂外，防止重大事故泄漏物料和消防废水造成环境污染，本项目事故状态下各种废水不会对周围地表水体造成影响。项目区的地质主要为素填土、红粘土、含粘性土角砾、强风化白云岩，地表水不易下渗。同时，该项目分区防渗均按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）的地下水防渗分区参照表要求进行建设，既能有效防止地表水的下渗途径和下渗量，且丙烷、丁烷、天燃气储罐区，储罐下均设置了高度 0.8~1.0m的基础，可以延缓风险物质渗透到地下水的速度和时间。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，各物料泄漏量很小，泄漏的部分大部分都挥发进入大气环境中，对地下水的影响较小。42综上所述，在充分落实上述各项风险防范及应急减缓措施、应急预案的前提下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目在环境风险方面的影响是可以接受的，环境风险可以防控。