建设项目环境影响报告表（送审稿）项目名称： 钢化玻璃加工厂项目建设单位（盖章）：云南祥鹏钢化玻璃有限公司编制日期： 2022 年 4 月中华人民共和国生态环境部制目录一、建设项目基本情况.........................................................................................................1二、建设项目工程分析.........................................................................................................6三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.......................................................15四、主要环境影响和保护措施...........................................................................................22五、环境保护措施监督检查清单.......................................................................................34六、结论...............................................................................................................................36附表.......................................................................................................................................37建设项目污染物排放量汇总表...........................................................................................37附图：附图 1：项目区位置图附图 2：项目周边关系图附图 3：总平面布置图附图 4 ：项目区水系图附件：附件 1：备案证附件 2：投资建设备案表附件 3：企业营业执照附件 4：厂房租赁合同附件 5：厂房环评批复附件 6：竣工验收附件 7：环境质量现状检测报告附件 8：管理进度表及三审单1一、建设项目基本情况建设项目名称 钢化玻璃加工厂项目项目代码 2112-530181-04-05-892730建设单位联系人 彭鹏 联系方式 137****0317建设地点 安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会地理坐标 （ 102 度 33 分 54.814 秒， 24 度 57分 11.751 秒）国民经济行业类别C3042 特种玻璃制造建设项目行业类别二十七、非金属矿物制品业-玻璃制造 304-特种玻璃制造建设性质☑新建（迁建）改建扩建技术改造建设项目申报情形☑首次申报项目不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目重大变动重新报批项目项目审批（核准/备案）部门（选填）安宁市发展和改革局项目审批（核准/备案）文号（选填）无总投资（万元） 1000 环保投资（万元） 16.83环保投资占比（%） 1.68 施工工期 2个月是否开工建设否□是用地面积（m2） 6031.62专项评价设置情况无规划情况 无规划环境影响评价情况无规划及规划环境影响评价符合性分析无2其他符合性分析1、产业政策符合性分析根据国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。同时本项目已于 2021年 12 月 24 日完成备案，并取得备案证。因此，本项目建设符合国家和地方现行产业政策要求。2、“三线一单”的符合性分析根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号），本项目与生态环境分区管控的意见相符性分析见表 1-1。表 1-1 本项目“三线一单”符合性分析类别 相关要求 项目情况符合性一、明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为 4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为 4606.43平方公里，占全市国土面积 21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B区厂房，进行简单装修改造后生产钢化玻璃、夹胶玻璃和中空玻璃。不在自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产资源保护区内。不在生态红线范围内，不属于一般生态空间。符合3间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。环境质量底线大气环境质量底线到 2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，根据《昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准符合水环境质量底线纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。本项目附近水体为沙河，汇入螳螂川，根据《云南省水功能区划 2014版》水质现状为劣 V类，2020年水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标 准 》（ GB3838-2002) Ⅳ类标准要求；项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，项目废水采取相应的措施后循环使用，不外排，不会突破区域环境质量底线要求。符合土壤环境质量底线土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。本项目为钢化玻璃加工项目，租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B区厂房进行建设生产，对土壤环境影响较小。符合资源利用上水资源利用上线按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标。本项目运营期生产废水处理后循环使用，不外排，用水量不大，对当地水资源利用影响不明显，能满足水符合4线 资源利用上线要求。土地资源利用上线按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。本项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。不占用耕地、基本农田，满足土地资源利用上线要求。符合资源利用上线按时完成单位 GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。项目运营期能源主要为电能，不属于高耗能项目，符合资源利用上线要求。符合生态环境准入清单重点管控单元（安宁市农业面源污染重点管控单元）空间布局约束1.原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。2.禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等活动类型。3.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，严禁过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草甸。4.禁止围湖造田和侵占江河滩地。5.畜禽养殖严格执行禁养区、限养区规定，对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，本项目为钢化玻璃加工项目，不涉及安宁市农业面源污染重点管控单元。符合污染物排放管控1.大气执行二级空气质量标准。2.最大限度削减农业面源污染负荷，调整种植结构，促进产业转型升级，推广生态种植模式。环境风险防控严格管控类农用地禁止使用高毒高风险农药。本项目为钢化玻璃加工项目，不涉及使用高毒高风险农药。符合由上表可知，项目为钢化玻璃加工项目，位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，不属于一般生态空间，不属于安宁市优先保护单元，安宁市重点管控单元名单内。因此，本项目建设与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符。53、选址合理性分析本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目区域交通建设完善，水、电供应有保障，为项目建设提供了良好的条件。综上，本项目选址合理。6二、建设项目工程分析建设内容1、项目基本情况项目名称：钢化玻璃加工厂项目；建设性质：新建；建设单位：云南祥鹏钢化玻璃有限公司；建设地点：安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会；生产规模：本项目建成后年产平板钢化玻璃 30万平方米，夹胶玻璃 10万平方米，中空玻璃 10万平方米；项目投资：1000万元，环保投资 17.63 万元。2、主要建设内容云南祥鹏钢化玻璃有限公司租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B 区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。项目总占地 6031.62m2 ，总建筑面积 5777.4m2 ，其中厂房 5471.4m2（含公摊）；办公楼 306m2（二层）；场地 407.22m2（含公摊）；其他基础配套设施均依托厂房区原有基础设施。项目组成见表 2-1。表 2-1 项目建设内容一览表项目名称 建设规模 备注主体工程加工区面积为 5471.4m2，主要进行生产工艺：切割、磨边、清洗、钢化、封边。新建原料堆放区位于生产车间内；面积为 200m2，用于临时堆放项目所用的原辅料。新建成品堆放区 位于生产车间内；位于加工区东侧，占地面积 600m2。 新建辅助工程办公区 面积 306m2（两层），用于项目内日常办公。 /公用工程供水市政给水管网供给，本项目用水主要为员工生活用水和生产中的清洗用水。依托排水项目实行雨污分流，雨水通过雨水管网外排；冲厕废水排入化粪池处理后委托环卫清运；生产中的清洗废水沉淀后循环使用不外排。新建供电 由市政供电。 依托7环保工程废气夹胶废气生产夹胶玻璃产生的夹胶废气有组织的排放，设置集气罩（集气效率 85%），收集后经 UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理后最终经 15m排气筒排出。新建废水生产废水生产废水主要为磨边用水和清洗用水。项目磨边工序使用磨边机 对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽（3m*2.5m）沉淀后，循环使用。新建固废危废暂存间在生产厂房内设置 1间危废暂存间，位于生产车间内，建筑面积 10m2，用于存放项目产生的废机油（HW08），暂存间设计及防渗应参照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，且需要防雨淋、防流失、防渗漏，设置危险废物标识牌。新建一般固废在危废暂存间旁设置 1间 30m2的一般工业固废暂存间，用于收集废边角料及不合格产品等一般固废。收集后统一外售。新建生活垃圾生产厂房及办公区设多个垃圾桶，用于收集生活垃圾，定期委托环卫部门清运处置。/噪声建筑隔声厂房隔声，加工机械加隔垫。 /3、产品方案及规模本项目建成后，年产平板钢化玻璃 30万平方米，夹胶玻璃 10万平方米， 中空玻璃 10万平方米，具体规模见下表。表 2- 2 产品规模一览表序号 产品名称 年产量1 平板钢化玻璃 30 万平方米2 夹胶玻璃 10 万平方米3 中空玻璃 10 万平方米4、主要生产设备项目主要生产设备详见下表。8表 2-3 项目主要设备清单一览表设备名称 设备型号 数量 单位钢化炉 BU1E50 1 台全自动玻璃上片台 CY-SP-5133 1 台全自动玻璃切割机 CY-CNC-5133 1 台气浮式掰片台 CY-BP-5133(2H型） 1 台高速双边机 LFHSZ4224 1 台高速双边机 LFHSZ3024 1 台自动中转台 LFHZT4230 1 台自动检测台 LFHCP4230 1 台清洗机 B25 型 2 台清洗机 B30 型 1 台高压釜 2850-6000 1 台空压机 1. 1 立方米 1 台独立辊压机 B25 型 1 台中空机 2.2 米 1 台变压器 1250KVA 1 台UV 光催化氧化装置 1 台5、项目主要原辅材料用量①主要原辅助材料消耗根据建设单位提供资料，项目运营期主要原辅料见表 2-4。表 2-4 主要原辅材料消耗一览表序号 原料名称 使用量 供应来源1 普通玻璃原片 50 万平方米 外购2 PVB胶片 6 万平方米 外购3 中空胶（硅酮胶） 7.2 吨 外购4 分子筛 6吨 外购5 铝合金 2吨 外购9主要原、辅材料的理化性质：PVB胶片:化学名为聚乙烯醇缩丁醛薄膜,其本质是一种热塑性树脂膜，是由 PVB树脂加赠塑剂生产而成，对无机玻璃有很好粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性。硅酮胶:是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。分子筛干燥剂:是一种具有立方晶格的硅酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收等。②主要能源消耗本项目主要能源及动力消耗情况见表 2-5。表 2-5 主要能源耗量一览表序号 名称 单位 用量 来源1 水 m3/a 600 市政供水管网2 电 kW·h/a 130.99万 市政供电6、总 VOCs（非甲烷总烃）平衡图图 2-1 项目总 VOCs（非甲烷总烃）物料平衡图 单位：t/a107、水平衡营运期水平衡分析见图 2-1，项目用水情况详见表 2-7。表 2-7 项目供排水情况一览表用水项目用水量 m3/d 产污系数污水产生量 m3/d排放方式新鲜水量 回用水量生产用水磨边用水 0.2 0.18 0 0磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。清洗用水 0.12 0.11 0 0清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。合计 0.32 0.29 / / /图 2-2 项目建成后水平衡图 （单位：m3/d）8、总平面布置本项目总占地面积 6031.62m2，厂区呈多边形，从南向北依次布置有办公区、值班室、一般固废暂存间、危险废物暂存间、原料堆存区、加工区、成品堆放区等，厂区设置 1个入口，用于人员和产品运输。本项目租赁昆明仑泰科11技有限公司宏信物流园 B区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。项目总占地约 6031.62m2 ，总建筑面积 5777.4m2 ，其中厂房 5471.4m2（含公摊）；办公楼 306m2（二层）；场地 407.22m2（含公摊）；其他基础配套设施均依托厂房区原有基础设施。具体布局详见附图 3。表 2-8 项目主要建筑物指标表序号 项目 面积1 总占地面积 6031.62m21.1 生产车间占地 5471.4m21.2 办公区占地 306m21.3 公摊面积 407.22m22生产车间加工区 3830m2成品堆场 1094m2原料堆放区 400m2其他辅助设施区 147m2办公生活区办公区 306m2值班室 50m2卫生间 20m2停车位及空地 407.22m29、项目定员和工作制度项目劳动定员 30人，不在厂区食宿，年工作 300天，每天工作 8小时。12工艺流程和产排污环节1、施工期施工工序及产污节点项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B区厂房，进行简单装修改造后投入生产，项目总占地约 6031.62m2 ；进行相应设备安装及环保设施的建设，这些工序会产生少量噪声、固体废弃物等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。施工期的工艺流程及产污节点图见图 2-1。图 2-3 施工期工艺流程及产污节点图2、运营期生产工艺及产污节点图本项目钢化玻璃加工项目，主要生产钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃，具体生产工艺及产污节点见图 2-2~2-4：（1）钢化玻璃图 2-2 钢化玻璃加工生产工艺及产污节点图钢化玻璃加工工艺流程简述如下：①原片：项目周边就近购买玻璃原片作为本项目生产原材料。②切割：用全自动玻璃切割机将原片切割成生产所需大小。③磨边、钻孔、开夹、挖角：气浮式掰片台、高速双边机、高速双边机、自动中转台、自动检测台等设备对切割好的原片进行磨边、 钻孔、开夹、挖角处理。13④清洗：用清洗机对上一步处理好的原片进行清洗。⑤钢化：高压釜、空压机、独立辊压机、中空机等设备进行钢化处理。（2）夹胶玻璃图 2-3 夹胶玻璃加工生产工艺及产污节点图夹胶玻璃加工工艺流程简述如下：①铺胶片：将外购的 PVB胶膜放置在平板钢化玻璃中间，并送入预压机内。②合片：压力为 4~5 公斤力作用下进行预压，使 PVB 胶膜与玻璃初步结合。③夹胶：预压成型后的夹胶玻璃送入高压釜内，高压釜使 用电能制热，在温度 120℃ ，压力为 8公斤力作用下使 PVB胶膜完全与两侧玻璃粘合，高压成型后的夹胶玻璃经过自然冷却后即成为夹 胶玻璃成品。（3）中空玻璃图 2-4 中空玻璃加工生产工艺及产污节点图中空玻璃加工工艺流程简述如下：①合片：将之前已经预处理处理好的平板玻璃多块合在一起。②板压：对粘结部位进行压紧，使玻璃与分子筛粘结紧密。③密封胶封边：板压后的玻璃框四周采用硅酮密封胶进行封边，保持玻璃与铝合金及中空的密封性。密封胶封边后待密封胶完全凝固即成为中空玻璃成品。14与项目有关的原有环境污染问题本项目为新建项目，租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园 B区厂房，租赁的厂房原已通过环评和验收手续（见附件）；现将厂房进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。厂房原为宏信钢材加工仓库，根据现场踏勘，不存在与项目有关的原有环境污染问题。15三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状1、大气环境①区域达标分析本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次评价常规污染物选用安宁市生态环境局发布的《2022年 1季度安宁市主城区环境空气质量状况》进行区域达标评价。根据《2022年 1季度安宁市主城区环境空气质量状况》可知：2022年 1季度，安宁市主城区环境空气质量有效监测 90天，空气质量为优的 54天，占监测天数的 60.0%；空气质量为良的 35天，占监测天数的 38.9%；空气质量为轻度污染的1天（细颗粒物），占监测天数的1.1%；空气质量优良率98.9%。统计结果见表 3-1。全年空气质量按 GB3095-2012《环境空气质量标准》年均值评价达到二级标准。项目所在区域属于环境空气达标区域。表 3-1 2022年安宁市环境空气质量现状统计点位名称污染物年评价指标评价标准（μg/m3）现状浓度（μg/m3）最大浓度占标率(%)达标情况连 然街 道办 事处 办公 大楼 楼顶、金方 街道 办事 处昆 钢一 中教 学楼 楼顶SO224h平均第 98百分位数60 8 13.3 达标NO224h平均第 98百分位数40 19 47.5 达标PM1024h平均第 98百分位数70 36.5 52.1 达标CO24h平均第 95百分位数4000 1100 27.5 达标O3日最大 8h滑动平均值的第 90百分位数160 116 72.5 达标PM2.524h平均第 95百分位数35 26.3 75.1 达标②特征污染物补充监测本项目建设单位于 2022年 4月 21~23日委托云南环绿环境检测技术有限16公司对其厂区的非甲烷总烃环境质量现状进行监测，监测结果见表 3-2。表 3-2 非甲烷总烃（小时均值）引用监测结果一览表 单位：mg/m3检测点位 检测日期 检测结果 标准值 达标情况云南祥鹏钢化玻璃有限公司项目区2022/4/210.51 2.0 达标0.50 2.0 达标0.50 2.0 达标0.52 2.0 达标2022/4/220.54 2.0 达标0.50 2.0 达标0.49 2.0 达标0.53 2.0 达标2022/4/230.56 2.0 达标0.46 2.0 达标0.52 2.0 达标0.46 2.0 达标根据上表监测结果，项目区非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值。2、地表水环境本项目涉及最近的地表水体为项目南面 115m处的沙河，根据《云南省水功能区划》（2014），安宁市境内沙河水环境功能区划类别为Ⅳ类水，水环境功能为“工业、农业、景观娱乐用水”，故项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类水标准要求。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，温泉大桥断面水质类别为Ⅴ类，与 2019年相比，水质类别保持不变；富民大桥断面水质类别均为Ⅴ类，与2019年相比，水质类别均保持不变。3、声环境本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，周边 50m范围内无声环境保护目标，项目区噪声源主要为周边企业生产、交通噪声，无重大噪声污染源，评价认为项目区环境噪声质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。4、生态环境根据现场踏勘，厂区地表无天然植被及原生植被分布，地表生长有少量人工灌木及绿化植被。评价区域人为干扰较大，动物资源贫乏，评价区内无17国家级和省级保护野生动植物，亦无古树名木。由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。环境保护目标根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），大气环境保护目标为厂界外 500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外 50m范围内的声环境保护目标；地下水环境环境保护目标为厂界外 500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。根据现场勘查，项目区主要环境保护目标见表 3-3.表 3-3 项目区主要保护目标一览表环境要素 保护对象 保护内容 相对方位距离 保护级别地表水 沙河 / 南侧 115m 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准大气环境 哨上村 / 北侧 254m 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准糍粑铺 / 西侧 110m污染物排放控制标准一、质量标准1、环境空气质量标准本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃标准根据中国环境科学出版社出版的《大气污染物综合排放标准详解》第 244页非甲烷总烃标准限值。标准限值见表 3-5。表 3-5 环境空气质量标准限值 单位：ug/m3评价因子 平均时段 标准值 单位 标准来源TSP1小时平均 - -《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均 300μg/m3年平均 200PM101小时平均 - -24小时平均 150μg/m3年平均 7018PM2.51小时平均 - -24小时平均 75μg/m3年平均 35SO21小时平均 500μg/m324小时平均 150年平均 60NO21小时平均 200μg/m324小时平均 80年平均 40CO1小时平均 10mg/m324小时平均 4O31小时平均 200μg/m3最大 8小时平均 160NOx1小时平均 250μg/m324小时平均 100年平均 50非甲烷总烃短期平均值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》第 244页2、地表水环境质量标准本项目涉及最近的地表水体为项目南面 115m处的沙河，根据《云南省水功能区划》（2014），安宁市境内沙河水环境功能区划类别为Ⅳ类水，水环境功能为“工业、农业、景观娱乐用水”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，沙河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。标准限值见表3-6。表 3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH 无量纲）指标 pH COD BOD5 NH3-N TP 石油类Ⅳ类标准值 6~9 30 6 1.5 0.3 0.53、声环境质量项目属于 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。标准限值见表 3-7。表 3-7 声环境质量标准 单位：Leq[dB(A)]类别 昼间 夜间3类 65 554、土壤环境项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试19行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。表 3-8 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg分析项目土壤环境 建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地土壤环境 建设用地土壤污染风险管控值第二类用地砷 60 140镉 65 172六价铬 5.7 78铜 18000 36000铅 800 2500汞 38 82镍 900 2000四氯化碳 2.8 36氯仿 0.9 10氯甲烷 37 1201,1-二氯乙烷 9 1001,2-二氯乙烷 5 211,1-二氯乙烯 66 200顺-1,2-二氯乙烯 596 2000反-1,2-二氯乙烯 54 163二氯甲烷 616 20001,2-二氯丙烷 5 471,1,1,2-四氯乙烷 10 1001,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50四氯乙烯 5.3 1831,1,1-三氯乙烷 840 8401,1,2-三氯乙烷 2.8 15三氯乙烯 2.8 201,2,3-三氯丙烷 0.5 5氯乙烯 0.43 4.3苯 4 40氯苯 27 10001,2-二氯苯 560 5601,4-二氯苯 20 200乙苯 28 280苯乙烯 1290 1290甲苯 1200 1200间二甲苯+对二甲苯 570 570邻二甲苯 640 640硝基苯 76 760苯胺 260 6632-氯苯酚 2256 450020苯并[a]蒽 15 151苯并[a]芘 1.5 15苯并[b]荧蒽 15 151苯并[k]荧蒽 151 1500䓛 1293 12900二苯并[a,h]蒽 1.5 15茚并[1，2，3-cd]芘 15 151萘 70 700二、排放标准1、废气本项目实施过程中有非甲烷总烃废气的产生与排放。非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2新污染源大气污染物排放限值的二级标准，非甲烷总烃厂房无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822 -2019)中的排放限值，具体见表 3-10，3-11。表 3-10 项目废气排放标准污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）监控点 浓度（mg/m3）非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0表 3.11 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1VOCS无组织排放限值污染物项目 特别排放限值，mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置非甲烷总烃 6 监控点处 1h平均浓度值 在厂房外设置监控点20 监控点处任意一次浓度值2、废水排放标准生产废水主要为磨边用水和清洗用水。磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。工作人员不在项目区食宿，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面 20m处的公共厕所，本项目不设废水排放标准。3、噪声排放标准21项 目 运 营 期 厂 区 执 行 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》(GB12348—2008)3类标准，详见表 3-12。表 3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：[dB(A)]类别 昼间 夜间3类 65 554、固体废物一般固体废弃物处置按照《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求执行。项目产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《2013年修改单（环境保护部公告 2013年第 36号）》相关规定储存、处置。总量控制指标根据国家污染物排放总量控制指标为二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOX)，结合本项目的具体情况，建议本项目的总量控制指标如下：1、废水：项目生产废水主要为磨边用水和清洗用水。磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。工作人员不在项目区食宿，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面 20m处的公共厕所，不涉及化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)的排放，不设总量控制指标。2、固体废物：固体废物处置率 100%。3、废气：废气主要为非甲烷总烃，本项目建议总量控制指标为：非甲烷总烃有组织排放量为 0.018t/a，无组织排放量 0.0072t/a，年排放合计 0.0252t/a。22四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，生产厂房已有，本项目无需新建厂房，仅有少量室内改装和设备安装，施工期短，且施工量较小，因此，其影响范围较小。施工期环境影响将在施工结束后自然消除。项目施工期污染物产生及防治措施详见下表：表 4-1 项目施工期污染物影响分析表内容类型污染物名称 防治措施大气污染物扬尘 TSP（1）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。（2）采用围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁长时间堆放废弃物。（3）施工建筑材料集中堆放，采用帆布遮盖。废水施工废水 SS施工废水排入沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排；生活污水SS、COD、氨氮、BOD5生活污水主要为洗手生活废水，产生的废水排入沉淀池沉淀处理后，回用于洒水降尘，不外排；噪声 施工机械 噪声（1）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；（2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；（3）施 工 单 位 应 合 理 安 排 好 施 工 时 间 ， 严 禁 在12:00~14:00、22:00~6:00 期间施工；（4）材料采用定尺定料，减少现场切割；（5）施工过程中，合理布局施工设备，加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工。固体废弃物施工工业固废本项目租用标准厂房，项目在建设过程中产生的固体废物主要为设备包装材料，属于一般固体废物；采取分类收集、分类处置的措施。施工人员生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处理。运营期环境影一、大气环境影响和保护措施1、废气污染物排放清单23响和保护措施项目玻璃切割采用金刚石小缝隙划痕后机械掰断，无粉尘产生；项目磨边、钻孔时在砂轮及钻头与玻璃接触的部位冲水。因此，磨边、钻孔时产生的玻璃粉末全部随冲洗水进入沉淀池，无粉尘产生。项目运营期废气主要来源于夹层玻璃生产线高压釜（PVB胶片加热），中空玻璃生产中的密封胶固化产生的废气、运输车辆尾气等。本项目废气污染物排放清单详见表 4-2。表 4-2 废气污染物排放清单生产工序污染源污染物产生量（t/a）处理措施及处理效率排放浓度（mg/m3）排放量（t/a）排放方式夹胶夹胶废气非甲烷总烃0.14夹胶工序设置集气罩（集气效率 85%），收集后经 UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放1.5 0.018有组织密封固化非甲烷总烃0.0072经分子筛干燥剂物理吸附— 0.0072无组织汽车尾气烃类、CO和NOx— 自然扩散 — —间隙性无组织排放3、污染物源强核算1）有组织废气—夹胶废气夹胶玻璃生产中采用高压釜（电能制热）加热，高压釜加热温度在 130°C左右，在该温度下 PVB胶片会挥发出少量的非甲烷总烃，根据物料平衡图计算，PVB胶片在该温度下挥发出的非甲烷总烃以胶片用量的 0.6%计，本项目PVB胶片年用量约为 6万平方米，厚度 0.38mm(约 22.8t/a)，则该部分非甲烷总烃产生量约 0.14t/a，夹胶工序设置集气罩（集气效率 85%），收集后经 UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放，UV光催化氧化处理装置处理效率 85%，非甲烷总烃排放量约为 0.018t/a。2）无组织废气①密封固化废气中空玻璃生产中的硅酮胶固化过程，硅酮胶在密封固化过程中会产生微24量的非甲烷总烃，经分子筛干燥剂物理部分吸附后，散发量极小。密封胶固化过程中挥发出的非甲烷总烃以密封胶用量的 0.1%计，项目硅酮胶年用量约7.2t/a，则该部分非甲烷总烃排放量约为 0.0072t/a，产生量较少，加强厂房通风，以无组织形式排放。②汽车尾气车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是 CO、HC、颗粒物和氮氧化合物 NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。4、措施可行性分析本项目对于夹胶废气主要采取的废气治理措施为UV光氧催化处理夹胶有机废气，夹胶工序设置集气罩（集气效率 85%），收集后经 UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放，去除率 85%，排放浓度 1.5mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 新污染源大气污染物排放限值的二级标准，本项目采取的废气治理措施可行。5、大气环境影响分析（1）正常排放影响分析1）有组织废气排放达标情况分析项目有组织排放废气主要为夹胶废气，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4中相关标准要求，根据污染源核算结果分析，正常情况下有组织废气达标情况详见下表：表 4-4 有组织废气正常工况下达标情况分析表排气筒编号污染工序污染物风量m3/h排放时间h/a排放情况 排放标准mg/m3达标情况浓度mg/m3速率kg/h排放量 t/aDA001夹胶非甲烷总烃5000 2400 1.5 0.0075 0.018 100达标由上表可知，项目夹胶废气处理后经排气筒排放，排放的废气可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4中相关标准要求。2）无组织排放废气达标情况分析25中空玻璃生产中的硅酮胶固化过程，硅酮胶在密封固化过程中会产生微量的非甲烷总烃，经分子筛干燥剂物理部分吸附后，散发量极小。以无组织形式排放，项目区无组织废气排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放浓度限值要求。（3）运输车辆尾气对环境的影响运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为 CO、烃类和 NOx，呈无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。6、运营期监测计划针对本项目排污特点，制订监测计划，定期对运营期废气处理措施运行状况和处理效果进行监测。具体监测计划见表 4-6。表 4-6 项目营运期环境监测计划表监测时段类别 监测点位 监测因子 监测频次运营期废气有组织排放排气筒进、出口 非甲烷总烃 1次/半年无组织排放厂界上风向设 1个参照点、下风向设 3个监控点非甲烷总烃 1次/半年二、废水环境影响和保护措施1、废水污染物排放清单本项目运营期产生的废水有磨边用水、清洗用水排放清单详见下表。表 4-7 项目废水污染物排放清单产污节点废水产生量主要污染物污染物产生浓度（mg/L）污染物产生量（t/a）处置情况m3/d m3/a磨边用水0.2 60 SS —— ——磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。清洗用水0.12 36 SS —— ——清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。2、污染物源强核算26①磨边用水本项目玻璃在磨边时为了避免粉尘的产生，采用湿式磨边，磨边用水定期添加(补充消耗量约为 60t/a)，磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不产生废水。②清洗用水本项目玻璃处理后使用自来水(不含其他清洗剂)进行表面清洁，清洗用水定期添加(补充消耗量约为 36t/a)，清洗废水水质较为简单，仅含有少量ss(预计浓度为 150mg/L)，清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不产生废水。3、治理措施可行性分析磨边和清洗水处理可行性分析根据工程分析可知，本项目玻璃在磨边时为了避免粉尘的产生，采用湿式磨边，磨边用水定期添加，玻璃处理后使用自来水(不含其他清洗剂)进行表面清洁，清洗用水定期添加。磨边和清洗水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不产生废水。综上所述，项目建成后磨边和清洗水经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部循环使用，不产生废水。三、噪声1、噪声源强项目运营期噪声主要来源于钢化炉、切割机、高压釜等设备运行噪声，噪声声级值在 80-85dB(A)之间，各设备噪声源强如下表 4-8所示。表 4-8 项目各噪声源噪声值一览表设备名称 单 台 源 强dB(A)数量 治理措施 处理后噪声排放方式钢化炉 85 1台车间内合理65 连续排放全自动玻璃上片台 50 1台 30 连续排放全自动玻璃切割机 70 1台 50 连续排放气浮式掰片台 70 1台 50 连续排放高速双边机 75 1台 55 连续排放自动中转台 55 1台 35 连续排放27布置、隔声自动检测台 55 1台 35 连续排放清洗机 50 2台 30 连续排放高压釜 85 1台 65 连续排放空压机 85 1台 65 连续排放独立辊压机 85 1台 65 连续排放中空机 70 1台 50 连续排放2、运营期厂界噪声影响分析（1）预测模式项目运营期的噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式：LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L式中：Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；Lr0 ——位置 r0处的声级，dB（A）；r——为预测点距声源距离，m；r0——为参考点距声源距离，m。多源叠加模式：niLiLn110/10lg10式中： Ln――评价点的合成声级，dB；Li――某声源对评价点的声级，dB。（4）预测结果根据预测模式进行预测，各噪声源在厂界的噪声预测值见表 4-9。表 4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A）预测点位置 预测点昼间达标情况贡献值 标准值项目区厂界厂界东面 46.565dB（A） 达标厂界西面 43.7厂界南面 47.6厂界北面 40.4注：项目夜间不生产。28本项目夜间不生产，通过合理布置车间内各设备，对高噪声设备设置减震垫。根据预测结果，项目在采取措施后项目运营期昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准要求；项目 50m范围内没有环境敏感目标。综上所述，项目生产设备噪声对周边环境的影响小。3、运营期监测计划项目运营期噪声监测计划如下：表 4-10 项目营运期环境监测计划表类别 监测点位 监测因子 时间及频次噪声 厂界四周 等效连续 A声级每年 1次，每次连续监测 2天，每天昼夜各监测 1次四、固废1、固废产生量及处理处置去向项目运营后产生的固体废弃物包含玻璃边角料、玻璃清洗粉末、废包装材料、硅酮胶桶、不合格品、废胶片、废铝材、生活垃圾。一般工业固废包括不合格产品、玻璃边角料、玻璃清洗粉末等。危险废物为机械检修过程中产生的废机油。1）一般工业固废①玻璃边角料:本项目切割和打孔等产生的玻璃边角料约为 1.5t/a，收集后出售给专门收购公司全部回收利用。②玻璃粉末:本项目磨边和清洗产生的玻璃粉末为 0.3t/a，定期打捞，采用专用密闭桶收集暂存后外售处理。③废包装材料:本项目涂胶、分子筛等过程中会产生废包装材料，包括分子筛干燥剂内外包装等，产生量约为 0.1t/a，分类收集后外售处理。④不合格品:本项目年生产钢化玻璃 30万 m2、中空玻璃 10万 m2、夹胶玻璃 10万 m2,检测过程中不合格品数量约占成品数量的 0.1%,不合格品产生量约为 500m2/a(约为 17.5t/a)，收集后全部返回生产厂家作为原料回用。⑤废胶片：夹胶工序会产生废胶片，产生量约 0.02t/a，分类收集后外售处理。⑥废铝材：中空玻璃生产线产生废铝材边角料，产生量约 0.02t/a，分类29收集后外售处理。⑦废胶桶:本项目密封工序中所使用的硅酮胶为铁桶装半固体胶水，胶水用尽后，会产生一定量的废胶桶，产生量约为 0.24t/a，分类收集后外售处理。2）危险废物①废机油：项目生产设备在使用和检修过程中，会产生少量废机油，年产生量约为 0.1t/a，属于危废，废物类别为 HW08，废物代码 900-249-08，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，置于专用的容器内暂存于危废暂存间，委托有危废经营许可资质的单位清运处置。3）生活垃圾生活垃圾:本项目劳动定员 30人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人 d计，则项目产生生活垃圾量为 15kg/d,工作天数按 300天计，生活垃圾年产生量为 4.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一处理。表 4-11 本项目固体废弃物产生量及处理处置情况表序号固废属性 固废名称产生量(t/a)暂存方式 处置方法1 一般工业固废玻璃边角料 1.5暂存于一般固废暂存间收集后出售给专门收购公司玻璃粉末 0.3暂存于一般固废暂存间收集后统一外售废包装材料 0.1暂存于一般固废暂存间分类收集后外售处理不合格品 17.5暂存于一般固废暂存间全部返回生产厂家作为原料回用废胶片 0.02暂存于一般固废暂存间分类收集后外售处理废铝材 0.02暂存于一般固废暂存间分类收集后外售处理硅酮胶桶 0.24暂存于一般固废暂存间分类收集后外售处理2 危险废物废机油（代码：900-249-08）0.1置于专用的容器内暂存于危废暂存间集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置3 员工生活垃圾 4.5 生活垃圾桶收集垃圾桶收集后由环卫部门统一清运合计 24.28 /30由上表可知，本项目产生的固废均采取了合理可行的收集处置措施，固废均得到妥善处置，处置率 100%。2、运营期环境管理要求项目运营期产生的废机油经收集后暂存于危废暂存间，交由危废处置资质单位定期清运处理，危废暂存间应做好“三防”措施。危废暂存设施的设计及管理措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单中相关要求，管理措施如下：A、危废暂存设施四面设置围挡，地面用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。B、危废暂存设施要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。C、危废暂存设施内里材料与堆放危险废物相容。D、危废暂存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。E、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。F、装载危险废物的容器必须完好无损。本次环评要求项目应设置一个危险废物暂存间，用于危险废物暂存。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施：①一般措施a、对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。b、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100毫米以上的空间。d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签。e、设置危险废物暂存间，基础必须防渗，防渗层为 2 毫米厚高密度聚丙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。②危险废物贮存容器a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。c、装载危险废物的容器必须完好无损。31d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。e、液体危险废物可注入开孔直径不超过 70毫米并有放气孔的桶中。危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，按《危险废物转移联单管理办法》相关要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出厂区，执行危险废物运输必须采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质，外运途中应做到不沿途抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。五、环境风险影响分析本项目为玻璃加工项目，所使用原料 PVB胶片和硅酮胶桶不属于危险废物，若遇明火时发生火灾会释放有机废气，在发生火灾时及时采取措施在最短时间内将火扑灭，减小废气产生量，在火扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。本项目机械维护保养过程中产生的废机油属于健康危险性急性毒性物质（类别 3），本项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，见下表。表4-12 突发环境事件风险物质、临界量及Q值风险物质 临界量（t） 项目存量（t） 存放位置 Qn 值废机油 50 0.05 危废暂存间 0.0001Q 值 / / / 0.0001项目废机油产量为 0.1t/a，危险废物转运频率按半年一运计算，则项目废机油最大储存量为 0.05t，Q值计算为 0.05/50=0.0001＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析，泄露对环境的影响分析及防范措施如下：1）大气环境风险分析废机油在遇明火时发生火灾事故，产生 CO和 CO2等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境，项目区存储量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。2）地表水环境风险分析32废机油泄漏一旦进入周边地表水体，将造成地表水体的污染，由于废机油难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。由于本项目废机油储存量不大，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏的废机油控制在项目区内，一般不会直接进入地表水。3）风险防范措施①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。②项目区杜绝各种非生产性明火存在。③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。④搬运废机油时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。⑥若发生火灾事故，会产生消防废液，消防废液禁止外排，经检测后委托有资质单位进行处置。4）结论项目废机油的存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在健康危险性毒性类型，其环境风险影响范围主要集中在项目内。项目经采取事故防范措施、制定完备的环境风险应急预案后，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险为可接受水平。六、工程总投资及环保投资本项目总投资 1000万元，其中环保投资 16.83万元，占总投资的 1.68%。环保措施投资估算详见表 4-13。表 4-13 环保投资一览表阶段类别 环保治理措施投资额（万元）备注运营废气夹胶废气夹胶工序设置集气罩（集气效率85%），收集后经 UV光催化氧15 环评提出33期 化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放噪声低噪声设备，加装减震垫，厂房隔音0.2 环评提出固废生活垃圾带盖式生活垃圾桶 3 个 0.03 设计提出一般固废15m2的一般固体废物暂存处 0.1 设计提出废机油设置一间 10m2的危废暂存间，内设 2 个危废收集桶，要求暂存间地面渗透系数≤1×10-10cm/s，并设危废暂存间标识牌和转移台账，委托资质单位清运、处置。1.5 环评提出合计 16.83 /34五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口(编号、名称)/污染源污染物项目 环境保护措施 执行标准大气环境/ 夹胶废气设置集气罩（集气效率 85%），收集后经 UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理（处理效率85%）+15m 高排气筒排放《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4中相关标准/ 密封固化废气加强车间通风换气以无组织的形式排放《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放浓度限值要求地表水环境/ 磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用不外排/ 清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用不外排声环境 / 生产设备噪声厂房隔声、合理布局、设备减振《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准要求固体废物玻璃边角料收集后出售给专门收购公司；玻璃粉末收集统一外售；废包装材料分类收集后外售处理；不合格品全部返回生产厂家作为原料回用；硅酮胶桶分类收集后外售处理；废胶片和废铝材分类收集后外售；废机油集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；员工生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。土壤及地下水污染防治措施无生态保护措施/35环境风险防范措施①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。②项目区杜绝各种非生产性明火存在。③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。④搬运废机油和废胶桶时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。⑥若发生火灾事故，会产生消防废液，消防废液禁止外排，经检测后委托有资质单位进行处置。其他环境管理要求排污单位应按照 HJ 944要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治措施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。36六、结论钢化玻璃加工厂项目的建设符合国家和地方产业政策的要求；项目选址合理；通过采取切实有效的措施后，项目废气达标排放；废水经处理后回用，不外排；固废处置率达到 100%；经预测分析，噪声对周边环境影响小。本项目严格按照报告表提出的环保防治措施要求，加强环境管理，严格执行“三同时”和实现污染物达标排放，项目建设从环境保护角度是可行的。附表建设项目污染物排放量汇总表项目分类污染物名称现有工程排放量（固体废物产生量）①现有工程许可排放量②在建工程排放量（固体废物产生量）③本项目排放量（固体废物产生量）④以新带老削减量（新建项目不填）⑤本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥变化量⑦废气（t/a） 非甲烷总烃 0.0252 0.0252废水（t/a）0 00 0一般工业固体废物（t/a）玻璃边角料 1.5 1.5玻璃粉末 0.3 0.3废包装材料 0.1 0.1不合格品 17.5 17.5废胶片 0.02 0.02废铝材 0.02 0.02危险废物（t/a） 硅酮胶桶 0.24 0.24废机油 0.1 0.1注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①