附件2建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：安宁泰利五金加工厂年产 1.5 万吨圆钢钉加工

建设项目

建设单位（盖章）：安宁泰利五金加工厂

编制日期：二零二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

目录

TOC \o "1-1" \h \u HYPERLINK \l _Toc10715 一、建设项目基本情况 1

二、建设项目工程分析 12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 20

四、主要环境影响和保护措施 25

五、环境保护措施监督检查清单 44

六、结论 46

附件：

附件1：环评委托书

附件2：投资备案证

附件3：引用现状监测报告

附件4：噪声现状检测报告

附件5：生活污水清运委托合同

附件6：年产2850t镀锌铁丝项目环评审批意见

附件7：技改项目（两台燃煤炉更换成两台煤气发生炉）环评批复（安环保复【2016】52号）

附件8：技改项目（两台燃煤炉更换成两台煤气发生炉）验收批复（安环保复【2017】40号）

附件9：清洁能源改造项目环评批复（安环保复[2019]47号）

附件10：清洁能源改造项目验收意见

附件11：危废协议

附件12：安宁泰利五金加工厂突发环境事件应急预案备案证

附件13：安宁泰利五金加工厂排污许可证正本

附件14：环评委托合同

附件15：全本信息公开截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系及保护目标分布示意图

附图3：安宁泰利五金加工厂平面布置图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目区域水系图

附图6：现状监测点位图

附图7：位于昆明市环境管控单元分类图

一、建设项目基本情况

建设项目名称

安宁泰利五金加工厂年产1.5万吨圆钢钉加工建设项目

项目代码

2206-530181-04-01-837931

建设单位联系人

潘海军

联系方式

087******4051

建设地点

云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内

地理坐标

（102  度 24  分 59.721秒，24  度 55  分51.267秒）

国民经济

行业类别

C3482紧固件制造

建设项目

行业类别

三十一、通用设备制造业69通用零部件制造 348

建设性质

新建

（改建）

（扩建）

（技术改造）

建设项目

申报情形

首次申报项目

不予批准后再次申报项目

超五年重新审核项目

重大变动重新报批项目

项目审批（核准/

备案）部门（选填）

安宁市发展和改革局

项目审批（核准/

备案）文号（选填）

2206-530181-04-01-837931

总投资（万元）

500.67

环保投资（万元）

33

环保投资占比（%）

6.59

施工工期

/

是否开工建设

否

是：项目已建设完成，未投入生产

。

用地面积（m2）

1512

专项评价设置情况

根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价一般不超过两项，印刷电路板制造类建设项目专项评价不超过三项。

表1-1专项评价设置评价表

专项评价的类别

设置原则

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不设置大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排项目（槽罐车送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目拉丝设备冷却水循环利用，无工业废水外排；项目不属于污水集中处理厂，不设置地表水专项评价。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

本项目涉及的危险物质为油类物质（机油、废机油），均不在本项目内存放，依托安宁泰利五金加工厂已建设施进行暂存，不设置环境风险专项评价。

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口，不设置生态专项评价。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程，不设置海洋专项评价。

根据表1-1，项目不设置专项评价。

规划情况

无

规划环境影响

评价情况

无

规划及规划环境

影响评价符合性分析

无

其他符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据《云南省人民政府关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》及国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，为允许类，项目已取得安宁市发展和改革局“云南省固定资产投资项目备案证（2206-530181-04-01-837931）”，符合相关产业政策。

因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。

2、项目与云南省“三线一单”符合性分析

根据云南省人民政府2020年11月5日发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）中的相关要求，对本项目进行分析。

（1）生态保护红线

根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）：“全省生态保护红线主要类型包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型共11个分区，分布在昆明市范围内的包括高原湖泊及牛栏江上游水源涵养生态保护红线、珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线、金沙江干热河谷及山原水土保持生态保护红线、金沙江下游—小江流域水土流失控制生态保护红线”。

本项目在安宁泰利五金加工厂现有厂房内进行建设，未新增占地，用地为工业用地，项目区不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，因此项目用地符合《云南省生态红线》管控要求。

（2）环境质量底线

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，该项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状满足相应的标准要求。根据分析，项目采取防治措施后，项目运营期对周边环境的影响小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目在安宁泰利五金加工厂现有厂房内进行建设，未新增占地，不涉及基本农田，用地类型为工业用地。项目用电依托当地电网供电，用水依托市政管网。项目不属于高耗能高污染产业，资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南》，环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。

项目在安宁泰利五金加工厂现有厂房内进行建设，未新增占地，用地为工业用地。目前已取得项目投资备案证，符合产业政策要求，为允许类。

综上所述，项目符合云南省“三线一单”生态环境分区管控的意见的要求。

3、项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见（昆政发〔2021〕21号）》的符合性分析

（1）分区管控

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见（昆政发〔2021〕21号）》，昆明市共划分129个生态环境管控单元，优先保护单元42个，包含生态保护红线和一般生态空间；重点管控单元73 个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域；一般管控单元14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域，安宁市共划分11个生态环境管控单元：优先保护单元3个、重点管控单元7个、一般管控单元1个。

本项目位于云南省安宁市草铺街道平地哨村，根据本项目与昆明市环境管控单元分类图叠图可知，本项目位于昆明市环境管控单元分类图中的“安宁市一般管控单元”。

本项目在昆明市环境管控单元分类图关系位置图见附图7。

（2）生态环境分区管控总体要求

本项目与安宁市“三线一单”一般管控单元管控要求符合性分析见下表：

表1-2 与安宁市“三线一单”一般管控单元管控要求符合性分析

单元名称

单元分类

管控要求

本项目

符合性

安宁市一般管控单元

一般管控单元

空间布局约束

1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。

2.不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。

3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。

项目在安宁泰利五金加工厂现有厂房内进行建设，未新增占地，用地为工业用地。项目建设地不涉及野生动植物的栖息地；项目建设不涉及非法排污或倾倒有毒有害物质。

符合

污染物

排放管控

严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行污染物排放等量置换。

项目建设内容为建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉，项目不属于高耗能高污染产业。

符合

环境风险防控

1.严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。

2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。

3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。

本项目不涉及《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备；不涉及农药使用；

符合

综上所述，本项目建设符合区域生态环境分区管控要求，符合昆明市“三线一单”管控要求。

4、与《昆明市大气污染防治条例》的符合性分析

对比《昆明市大气污染防治条例》（自2021年3月1日起施行），本项目符合《昆明市大气污染防治条例》相关监督管理、防治措施要求。

具体分析如下表所示。

表1-3 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析一览表

相关要求

本项目情况

符合性

第九条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目产生的废气主要为抛光废气，抛光时采用密闭抛光机，产生的少量粉尘经二级旋风除尘器+布袋除尘器处理后经1根15米高的排气筒排放。项目废气污染物产生量及排放量较小，经过治理后，能够实现达标排放，对周围环境影响不大。

符合

第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

项目将严格按照国家有关规定依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物。

符合

第十二条 本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。

本项目不涉及主要排放口，不涉及总量指标。废气经处理后可达标排放。

符合

第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。

本项目后期运营中将加强对治理设施的维护保养，确保设施正常运行。

符合

第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

本项目将按规定设置大气污染物排放口。项目产生的抛光废气经二级旋风除尘器+布袋除尘器处理后经1根15米高的排气筒排放。

符合

5、与长江流域相关环境保护符合性分析

（1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的相符性分析

2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性见下表：

表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）

符合性分析表

负面清单指南相关要求

本项目情况

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉，不属于码头项目或过长江通道项目。

符合

2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，在现有厂房内进行建设，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区。

符合

3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，在现有厂房内进行建设，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段。

符合

4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，在现有厂房内进行建设，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段，不涉及国家湿地公园等。项目已取得投资备案证，属于允许类项目。

符合

5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目距离螳螂川3.6km，项目在现有厂房内进行建设，未新增占地，项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；项目不再划定的河段及湖泊保护区、保留区内。

符合

6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目建设不涉及新设、改设或扩大排污口情形。

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及捕捞活动。

符合

8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目距离螳螂川3.6km，项目利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉，项目不属于化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不在园区，利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于通用设备制造业，不属于高污染名录中的项目。

符合

10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目已取得项目投资备案证，符合产业政策要求，为允许类。项目不属于高耗能、高排放的项目。

符合

11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

符合

（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析

2022年8月19日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》（云发改基础〔2022〕894号）的符合性分析如下：

表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》符合性分析

实施细则要求

本项目情况

是否

符合

第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019年—2035年）》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

项目不属于码头项目，不涉及。

符合

第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目不涉及自然保护区。

符合

第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁上在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目不涉及风景名胜区。

符合

第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源保护区。

符合

第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。

符合

第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，在现有厂房内进行建设，不涉及长江流域河湖岸线、金沙江岸线保护区和保留区、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。

符合

第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目周围地表水体为东面7km处的鸣矣河，项目不涉及金沙江干流、长江一级支流。

符合

第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不涉及。

符合

第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊范围，不属于化工项目、也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

项目不在园区，利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于通用零部件制造，不属于以上高污染行业。

符合

第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

项目不属于石化、现代煤化工，项目利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于通用零部件制造，不属于危险化学品生产项目。

符合

第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

项目利用现有厂房建设制钉生产线，建成后年产1.5万吨圆钢钉。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于通用零部件制造。项目已取得项目投资备案证（代码2206-530181-04-01-837931），符合产业政策要求，为允许类。项目不属于以上禁止的行业。

符合

根据上表分析，本项目不属于云南省长江经济带负面清单所列禁止项目，与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》（云发改基础〔2022〕894号）相符。

6、选址合理性分析

本项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，南侧紧邻昆畹公路，交通便利，地理位置优越。项目在现有厂房内进行建设，未新增占地，不存在压占生态红线的情况、不涉及基本农田、不处于自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区域。项目运营期废气、废水、噪声、固废通过采取有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响。本项目的建设不会降低和改变区域环境现状，项目选址无明显的环境制约因素，故项目选址是合理的。

7、平面布置合理性分析

项目制钉车间包括拉丝区、制钉区、抛光区、打包区等，总体而言，工艺流程的各个环节合理顺畅，物料的走向短捷便利。高噪声设备尽量远离生产车间西侧，以减少噪声对西侧敏感点的影响。项目平面布置基本合理。

二、建设项目工程分析

建

设

内

容

1、项目概况

项目名称：安宁泰利五金加工厂年产1.5万吨圆钢钉加工建设项目

建设单位：安宁泰利五金加工厂

建设地点：云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内

建设性质：新建

占地面积：1512m2

项目投资：500.67万元

建设规模：年产1.5万吨圆钢钉。

2、项目组成

本项目利用安宁泰利五金加工厂现有厂房（1层，建筑面积1512m2），建设制钉生产线，购置、安装拉丝机、制钉机、抛光机等设备，工程内容组成见下表。

表2-1 本项目工程内容组成表

类别

项目名称

项目内容

备注

主体

工程

制钉

生产线

在现有厂房内设置拉丝机、制钉机、抛光机等设备，用于产品生产；设置分装机、打包机等设备进行产品包装。

新建

辅助工程

办公室

三层办公楼，建筑面积约420m2

依托

公用工程

供水

水源由市政管网供水系统提供

/

排水

①厂区内实行雨污分流；雨水经雨水管道收集后外排至厂区外排水沟，经厂区外的沟渠流入鸣矣河，最终进入螳螂川。

②拉丝设备冷却水经管道收集后进入冷却循环水池，循环利用，不外排。冷却循环水池位于安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内，容积约为7m3。

③生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池（10m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

依托

供电

市政电网供电

/

储运工程

原材料储存区

依托安宁泰利五金加工厂现有盘圆堆场，面积约1800m2

依托

制钉车间西侧另设置一个原材料储存区，用于储存锯末、拉丝粉等，面积约10m2。

新建

钉子仓库

制钉车间北侧设置钉子仓库，用于产品储存，面积约150m2。

环保工程

废水

生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池（10m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

依托

废气

抛光废气采用密闭负压进行收集，收集后的粉尘引至二级旋风除尘器处理后，再进入布袋除尘器进行处理后经15米高排气筒排放。

新建

噪声

采用低噪声设备，合理布局，设置减振垫、墙体隔音、空压机消声等降噪措施

新建

固废

①生活垃圾依托安宁泰利五金加工厂收集系统分类收集后，由环卫部门统一清运处理。

②氧化皮、废边角料、废锯末、废包装材料等一般固体废物，依托安宁泰利五金加工厂已建一般固废暂存间（面积约150m2）进行暂存，交由物资回收部门回收利用。

③危险废物（废机油）依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间（面积22.5m2）进行暂存，定期交由有资质的单位处置。

依托

3、产品方案

本项目建成后年产圆钢钉1.5万吨，产品方案见下表。

表2-2 产品方案一览表

序号

产品名称

年产量

规格型号（mm）

1

圆钢钉

1.5万吨

40 、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150

4、主要生产设备

本项目主要工程设备情况见下表。

表2-3 本项目主要设备情况表

序号

设备名称

规格型号

数量

用途

一

生产设备

1

拉丝机

六模拉丝机

1

拉丝，制钉前段处理

七模拉丝机

1

2

制钉机

X90

15

制钉

X130

1

X150

1

3

抛光机

单桶抛光机

5

抛光，制钉后处理加工

双桶抛光机

1

4

分装机

2

辅助装箱

5

全自动打包机

1

包装打捆

6

半自动打包机

1

7

空压机

EP30A

1

二

污染治理设施

1

旋风除尘器

二级

7

抛光机自带

2

布袋除尘器

1

5、主要原辅材料

表2-4 主要原辅材料一览表

序号

项目材料

单位

用量

最大储存量

来源

储存位置

用途

1

6.0mm盘圆

t/a

15500

350

外购

盘圆堆场

生产原料

2

锯末

t/a

135

3

外购

原料储存区

抛光

3

拉丝粉

t/a

4

0.5

外购

拉丝

4

机油

t/a

0.2

0.05

外购

安宁泰利五金加工厂已建仓库

设备维护

5

纸箱

t/a

5

0.5

外购

打包区

产品包装

主要原辅材料理化性质：

1）拉丝粉：拉丝粉，也叫“拉丝润滑粉”，是干式“拉丝润滑剂”的俗称，通常分为钙基和纳基两种。在钢丝冷拔加工变形过程中，能起到润滑性能，降低摩擦系数，节约能量消耗，延长拉丝模具的使用寿命。在拉拔过程中，还能在钢丝表面形成一种润滑膜，对钢丝起到保护作用。本项目使用的拉丝粉为钙基拉丝粉，主要成分是氢氧化钙、石蜡、工业皂、滑石粉等。

6、项目平面布置

本项目利用安宁泰利五金加工厂现有厂房，出入口设置在厂房东面，从东至西，依次设置拉丝区，制钉区，抛光区、打包区，厂房北侧设为成品储存区，各生产设备按照功能分区合理布置在厂房中，高噪声设备尽量远离厂房西侧，各区域功能分区明确，且留有足够的通道，方便生产。具体平面布置见附图4。

7、公用工程

（1）给水工程

本项目用水为市政管网配套给水系统，项目运行期间，主要用水为拉丝设备循环冷却水和员工生活用水。

1）循环冷却水

根据建设单位镀锌铁丝项目拉丝设备冷却用水情况进行推算，项目2台拉丝机冷却用水量约为2m3/d，依托安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池处理后循环使用，不外排。冷却循环水蒸发损耗量约为2%，则每天需补充新鲜水0.04m3。

2）生活用水

项目共有员工10名，均不在厂内食宿，根据建设单位镀锌铁丝项目实际运营情况，员工用水量约30L/人▪d，则本项目员工生活用水量为0.3m3/d，90m3/a。

（2）排水工程

本项目排水实行雨污分流制。雨水经雨水管道收集后外排至厂区外排水沟，经厂区外的沟渠流入鸣矣河，最终进入螳螂川。

拉丝设备冷却水经管道收集后进入冷却循环水池，循环利用，不外排。

项目员工生活用水量为0.3m3/d，90m3/a，产污系数取0.9，则生活污水产生量为0.27m3/d，81m3/a。生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

项目水平衡图如下：

图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）

（3）供电系统

本项目供电由市政电网供电，厂内供电通过外接电源接入，能满足厂区生产需要。

8、依托工程

（1）办公楼依托安宁泰利五金加工厂三层办公楼，建筑面积约420m2；

（2）原材料储存区依托安宁泰利五金加工厂现有盘圆堆场，面积约1800m2；

（3）拉丝设备冷却水经管道收集后进入冷却循环水池，冷却循环水池依托安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池，容积约为7m3；

（4）生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池（10m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

（5）生活垃圾依托安宁泰利五金加工厂收集系统分类收集后，由环卫部门统一清运处理。

（6）氧化皮、废边角料、废锯末、废包装材料等一般固体废物，依托安宁泰利五金加工厂已建一般固废暂存间（面积约150m2）进行暂存，交由物资回收部门回收利用。

（7）危险废物（废机油）依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间（面积22.5m2）进行暂存，定期交云南大地丰源环保有限公司公司清运处置。

依托工程环保手续情况：

安宁泰利五金加工厂于2004年12月13日取得了安宁市环境保护局关于《安宁泰利五金加工厂移地搬迁工程项目》，即年产2850t镀锌铁丝项目的审批意见。于2006年1月9日对《安宁泰利五金加工厂移地搬迁工程项目》进行竣工验收申请，于2006年2月5日取得《关于安宁泰利五金加工厂环保“三同时”竣工验收意见》。

2016年4月委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制完成《安宁泰利五金加工厂技改项目》（两台燃煤炉更换成两台煤气发生炉）环评，于2016年5月20日取得安宁市环保局关于安宁泰利五金加工厂技改项目环评批文（安环保复[2016]52号）。于2017年2月23日由安宁市环保局组织对安宁泰利五金加工厂技改项目进行竣工环保验收，2017年3月31日取得安宁市环保局关于安宁泰利五金加工厂技改项目竣工环境保护验收申请的批复（安环保复[2017]40号），同意安宁泰利五金加工厂技改项目通过竣工环境保护验收。

于2019年3月委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《安宁泰利五金加工厂清洁能源改造项目环境影响报告表》，昆明市生态环境局安宁分局于2019年5月23日以“安环保复[2019]47号”文对该项目环境影响报告表进行批复。于2020年3月完成了《安宁泰利五金加工厂清洁能源改造项目》的竣工环保验收。

安宁泰利五金加工厂于2019年7月8日申领了排污许可证，许可证编号为91530181L02667960A001V，于2022年6月28日进行了延续，有效期限为2022-06-30 至 2027-06-29。排污许可证正本见附件13。安宁泰利五金加工厂严格 按照排污许可证规定的内容、频次和时间等要求，提交季度、年度执行报告，报告排放行为、排放浓度、实际排放量等；严格按照排污许可证要求定期开展自行监测及信息公开。

施工计划

项目利用安宁泰利五金加工厂已建厂房，施工期仅进行设备安装及调试。项目目前主要生产设备已安装，布袋除尘器还未安装，还未投入生产。

10、劳动定员及工作制度

本项目职工人数10人，均不在厂内食宿。全年工作300天，单班制，每班工作8小时。

11、环保投资

本项目总投资500.67万元，环保投资约33万元，环保投资占总投资的6.59%，项目环保投资估算见下表。

表2-5 项目环保投资情况一览表

项目

环保措施

环保投资

备注

运营期

废水治理

拉丝设备冷却水

经管道收集后进入冷却循环水池（7m3），循环利用

0

依托

生活污水

依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池（10m3）处理达标后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

0

依托

废气治理

二级旋风除尘（7套）+布袋除尘器（1套）+15m高排气筒

20

噪声治理

设备减振、厂房隔声、空压机消声等措施。

6

固废治理

生活垃圾

垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运

0

依托

一般工业

固废

依托安宁泰利五金加工厂已建一般固废暂存间（150m2）进行暂存，交由物资回收部门回收利用。

0

依托

危险废物

依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间（22.5m2）进行暂存，定期交由有资质的单位处置。

0

依托

其他

环评、验收及监测；排污口规范化：排气筒设置采样平台、采样孔、标识牌等

7

合计

33

工艺流程和产排污环节

营运期主要生产工艺

本项目为制钉项目，主要工艺流程及产污节点见下图：

图2-2 项目主要工艺流程及产污节点图

具体工艺简述如下：

（1）剥壳

外购原材料（Φ6.0mm盘圆）首先经拉丝机进线端连接的除锈装置（物理剥壳）将钢筋表层的氧化层去除，该工段会产生一定量的氧化皮及噪声。由于氧化皮较重，颗粒较大，该工段基本无粉尘产生。

（2）拉丝

根据不同客户需求，通过拉丝机将剥壳后的线材拉拔到产品需要的直径。每台拉丝机上配备一个拉丝粉粉盒，线材拉拔时通过拉丝粉盒，拉丝粉粉盒上方设密闭盖，下侧设收集装置，拉丝粉循环利用。拉丝粉作为润滑剂，可以减少拉拔时摩擦所产生的的热量，有助于延长模具寿命、提高拉拔速度以及改善拉拔材料的表面质量和机械性能，尤其是可确保拉丝过程中不断线，以便于线材的拉拔。该工段会产生少量拉丝粉尘、噪声。

（3）制钉：经过拉丝工序后，铁丝进入制钉机制钉（冷镦）做出钉子的尾部和尖部，该工段会产生废边角料及噪声。

（4）抛光：项目抛光采用抛光机进行，项目使用的抛光机为滚筒式抛光机，抛光介质为外购的锯末颗粒，其工艺原理为将锯末颗粒和钉子投加到抛光机的滚筒内，由滚筒旋转产生的离心力带动锯末颗粒和铁钉进行摩擦，利用摩擦力将钉子表面突起去除以达到表面亮度更好的要求，抛光使用的锯末颗粒需定期更换。该工段会产生废锯末颗粒及抛光粉尘、噪声。

（5）验收及成品包装：将抛光后的钉子送入分装机，经验收合格后由打包机包装入库，该工段会产生少量不合格品及废包装材料。

与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题

本项目为新建项目，选址于云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，厂房为安宁泰利五金加工厂现有厂房，本项目使用前为空厂房，无原有污染情况及主要环境问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区

域

环

境

质

量

现

状

该项目位于昆明市安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，四至范围分别为：西侧为一居民散户，南侧为昆畹公路，东侧和北侧分别为安宁泰利五金加工厂镀锌铁丝生产车间及盘圆堆场。该项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图 2，所在区域环境质量现状如下。

1、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

建设项目位于云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2012）中的二级标准。

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

因此，项目区域属环境空气质量达标区。

（2）其他污染物环境质量现状

项目特征污染物主要为总悬浮颗粒物（TSP），质量数据引用《安宁凯达气体有限公司企业整体搬迁和新增项目环境质量现状监测报告》中的TSP监测数据，引用检测报告详见附件。监测单位云南云顺检测有限公司。

1）监测布点

监测点位于草铺村委会，位于项目区西侧4km处，监测日期为2021年5月28日~2021年6月3日，连续监测7天，每天采样时间为24小时。

表 3-1 其他污染物引用监测点位基本信息

监测点

监测因子

相对厂址方位

相对厂界距离/m

名称

坐标

E

N

草铺村委会

102.376752827

24.93241632225

TSP

西侧

4km

2）监测结果

表3-2 其他污染物引用监测结果

监测点位

监测项目

检测结果（日均浓度mg/m3）

标准限值/（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

5月28日

5月29日

5月30日

5月31日

6月1日

6月2日

6月3日

草铺村委会

TSP

0.064

0.071

0.063

0.068

0.059

0.060

0.057

300

23.6

0

达标

根据以上监测结果可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）的日均浓度值能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

2、地表水环境质量现状

项目周边地表水体为东面7km处的鸣矣河，根据《昆明市水污染防治领导小组办公室关于印发2021年昆明市地表水断面水质目标的补充通知》（昆水治办[2021]11 号），参照《云南省水功能区划》（第二版），鸣矣河水环境功能为工业、农业用水，水质类别近期（2021～2025年）Ⅴ类，远期（2026～2035年）Ⅳ类。

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河(滇池出湖河流)与2020年相比，鸣矣河通仙桥断面水质类别为V类，水质类别保持不变，能满足近期水质类别要求。

3、环境噪声现状调查与评价

项目位于安宁市草铺街道平地哨村安宁泰利五金加工厂内，项目不在工业园区，项目周边有散户居民，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要监测厂界外周边50米范围内存在的声环境保护目标，本项目西侧厂界1m处、48m处分别有1户居民散户，为了解此处声环境，本次环评委托云南聚盈环保科技有限公司对该2户居民散户声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年6月18日，具体监测结果见表3-3。

表3-3 声环境质量现状检测结果

测点点号

测点位置

检测时段

Leq（A）监测结果

执行标准

2022-6-18

N1

平地哨村散户1#

昼间

53

60

N2

平地哨村散户2#

52

备注

项目夜间不生产，因此仅监测昼间噪声。

根据监测结果，厂区西侧平地哨村1#、2#散户声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

环境

保护

目标

通过现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境空气保护目标为居民区。本项目厂界外50 m范围内存在2个声环境敏感保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。环保目标如下表3-4及3-5所示，其分布示意图见附图2。

1、大气环境

表3-4 环境空气保护目标一览表

名称

经纬度

保护对象

保护内容

保护级别

相对厂界方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

平地哨村1#散户

102°24'58.64"

24°55'50.42"

散户

1户/3人

《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准

西侧

1

平地哨村2#散户

102°24'56.17"

24°55'50.82"

散户

1户/3人

西侧

48

平地哨村

102°24'45.34"

24°55'45.18"

人群

35户/140人

西南侧

260

2、声环境

表3-5 声环境保护目标一览表

序号

声环境保护

目标名称

距厂界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况说明

1

平地哨村1#散户

1

西侧

《声环境质量标准》（GB 3096－2008 ）2类

砖混结构，部分1层（朝西）、部分2层（朝南）

2

平地哨村2#散户

48

西侧

砖混结构，朝北，1层

污染

物排

放控

制标

准

1、废气

本项目拉丝、抛光工艺产生的颗粒物排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值。

本项目排气筒周围半径200m范围内最高建筑物为项目南侧安宁鑫周汽修厂办公楼，高约11m，本项目排气筒高度为15m，不满足高出周围200m半径范围的最高建筑物5m以上的要求，因此排放速率标准值严格50%执行。

表3-6 大气污染物有组织排放限值

污染因子

标准限制

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度 (m)

最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放

颗粒物

120mg/m3

15

1.75

1.0mg/m3（周界外浓度最高点）

2、废水

项目拉丝设备冷却水经管道收集后依托安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池，循环利用，不更换，不外排；生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

表3-7 生活废水排放限值 单位：mg/L

标准类别

pH

（无量纲）

COD

SS

BOD5

氨氮

总磷

阴离子表面活性剂

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准

6.5-～9.5

500

400

350

45

8

20

3、声环境

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

单位

标准限值

昼间

夜间

2类

dB（A）

60

50

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。

总量

控制

指标

1、废气：项目生产过程中废气量为1200万m3/a，污染物为颗粒物，排放量为0.7048t/a。

2、废水：项目拉丝设备冷却水经管道收集后进入冷却循环水池，循环利用，不外排；生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。本项目生活污水废水量为81t/a，其中COD（0.0227t/a）、NH3-N（0.0031t/a）总量指标纳入草铺污水处理厂的指标中。

四、主要环境影响和保护措施

施

工

期

环

境

保

护

措

施

本项目利用安宁泰利五金加工厂已建厂房，施工期仅进行设备安装及调试，施工期环境影响主要是设备安装、调试人员生活污水排放、设备运输车辆排放废气和噪声、以及设备包装废弃材料。项目目前已建成，根据调查，项目施工期较短，在施工过程中产生的污染物相对较少，施工期间采取了以下措施：由于项目利用已有厂房，施工期主要进行设备安装、调试，基本无施工废气产生，施工人员生活污水利用现有厂房配套的化粪池处理后清运不外排；施工噪声通过厂房墙体阻隔和夜间不施工降低对周边散户的影响；运输车辆采取减速、禁鸣；施工固废依托现有项目进行暂存处置。未发现对周围环境造成明显影响，未收到周边居民噪声超标投诉。目前该项目占地范围及周边无施工痕迹且无明显污染现象。

运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施

1、大气环境影响及治理措施

根据工程分析可知，本项目废气污染物主要为拉丝粉尘和抛光粉尘。

（1）废气污染物产排情况

1）拉丝粉尘

项目使用的拉丝粉为粉状，拉丝过程中会产生少量粉尘。根据建设单位镀锌铁丝项目拉丝工段实际生产经验，粉尘产生量约为原料用量的1%。本项目拉丝粉用量为4t/a，则粉尘产生量为0.04t/a，拉丝粉盒密闭，该粉尘约50%沉降在模具下方的回收槽中，回用于生产，因此最终粉尘排放量约为0.02t/a，0.008kg/h。

2）抛光粉尘

项目抛光工段为在滚筒抛光机中加入锯末，利用摩擦力将钉子表面突起去除以达到表面亮度更好的要求，在此过程中会产生少量抛光粉尘，其主要污染因子为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册-滚筒工艺产污系数”，本项目抛光粉尘产污系数按2.19kg/t-原料计。项目年使用盘圆15500t/a，锯末颗粒135t/a，合计约为15635t/a，则抛光粉尘产生量为34.24t/a。

项目抛光机滚筒为带盖全封闭设备，抛光加工过程设备保持密闭，产生的抛光粉尘采用密闭负压进行收集，收集后的粉尘引至二级旋风除尘器处理后，再进入布袋除尘器进行处理后经15米高排气筒排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册-单筒（多筒并联）旋风及袋式除尘处理效率”，本项目二级旋风除尘、布袋除尘对粉尘的处理效率分别按60%及95%计，风机风量为5000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.6848t/a，排放速率为0.2853kg/h，排放浓度为57.06mg/m3。

本项目废气产排情况见表4-1。

表4-1项目大气污染物产生及排放情况一览表

（单位：产排量 t/a，速率 kg/h，浓度 mg/m3）

产污环节

污染物种类

排放形式

污染物产生情况

主要污染治理设施

污染物排放速率

排放口编号

产生量

产生速率

产生浓度

治理措施

收集效率

去除效率

排放量

排放速率

排放浓度

拉丝

颗粒物

无组织

0.04

/

/

拉丝粉盒密闭

50%

/

0.02

/

/

/

抛光

颗粒物

有组织

34.24

14.27

2854

密闭收集+二级旋风除尘+布袋除尘

100%

二级旋风除尘60%、布袋除尘95%

0.6848

0.2853

57.06

DA002

合计

34.28

0.7048

（2）污染防治可行技术分析

本项目所属行业为C3482紧固件制造，目前该行业尚未发布污染防治可行技术指南，综合考虑，本次评价对本项目废气治理措施“二级旋风除尘器、布袋除尘器”进行简要分析。

旋风除尘器主要是由锥形低的外圆筒、排气管、进气管、圆锥筒、贮灰箱以及除尘卸灰阀等部件构造而成。原理为当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。粉尘颗粒也因此会受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗，接着气体便会沿着排出管旋转向上从排出管排出。布袋除尘器工作原理为滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作 用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。本项目产生的粉尘粒径大，含尘废气温度低，采用二级旋风除尘器+布袋除尘器方法合理。 综上，本项目废气处理设施具有可行性。类比其他同类项目，并根据预测结果，本项目产生的颗粒物经收集处理后可达标排放，因此采用的处理措施可行。

（3）非正常排放

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），非正常工况包括开停工、维修、生产设备或环保设施非正常运转等情况。本项目开工时环保设备同时运行，停工时环保设备延迟运行一段时间，本项目设备需要检修时，停止生产作业，废气治理设施延后一段时间再关闭，不会出现污染物未被处理直接排放的情况发生。

项目发生非正常排放最大可能是环保设施非正常运转导致。生产废气处理设施经过一段时间的生产运行后，关键部件因设备的长久运行而需要更换或者发生损坏而替换。废气处理设施为组合装置，装置中任何一部分发生故障时，均会导致废气净化效率降低，类比同类装置运行情况，该状况下废气净化效率可能会降低 50%左右，企业生产设施较少，自发现故障到关停所有生产设施所需时间在 0.5h 以内，持续时间短且排放量较少，不会对区域环境质量产生明显不利影响。

本项目生产设备检修时不进行生产作业；生产设备及环保设备有专人负责，以便出现运转异常时可立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。因此，预计本项目非正常排放单次持续时间为 0.5h，年发生频次≤1 次。非常排放参数见下表。

表4-2 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常最大排放浓度（mg/m3）

非正常最大排放速率（kg/h）

单次持续

时间 （h）

年发生频

次（次）

DA002

除尘器故障

颗粒物

114.12

0.5706

0.5

≤1

（4）大气排放口基本情况

本项目大气排放口基本情况见下表。

表4-3 项目废气排放口基本信息

排放口编号

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

经度

纬度

DA002

颗粒物

24°55'51.58"

102°24'59.55"

15

0.35

25

（5）废气达标排放分析

1）有组织排放源达标分析

根据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。

表4-4 废气有组织排放源及达标排放情况

排放口编号

污染物

排气筒高度/m

排放情况

标准限值

执行标准

是否

达标

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

DA002

颗粒物

15

0.2853

57.06

1.75

120

《大气污染物综合排

放标准》（GB16297-

1996）

达标

由上表可知，本项目有组织废气排放浓度和排放速率均满足相应标准要求，可实现达标排放。

2） 无组织排放废气达标分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，预测生产车间无组织废气在厂界处的大气污染物浓度。面源输入参数见表 4-5，预测结果及达标情况见表 4-7。

表4-5 矩形面源参数表

名称

污染物

面源中心点坐标

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北方向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

排放速率（kg/h）

经度

纬度

制钉车间

颗粒物

102°24'59.78"

24°55'51.35"

1924

55

29

-40

8

2400

连续

0.008

表4-6 无组织面源距厂界的最近距离一览表

面源名称

与厂界最近距离/m

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

制钉车间

100

2

1

46

表4-7 无组织废气排放达标情况表 单位：μg/m³

面源名称

污染因子

计算结果

排放标准

是否达标

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

浓度最高值

制钉车间

颗粒物

2.3105

5.3039

5.3039

5.8720

8.6043

1.0mg/m3

达标

由上表预测结果可知，本项目无组织排放颗粒物废气的厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），能够实现厂界处废气达标排放。

（6）大气环境影响分析

根据表4-1，项目污染物排放量较少，采取相应可行技术进行治理、净化后满足达标排放要求。项目位于昆明市安宁市草铺街道平地哨村，所在区域环境空气质量现状达标。项目周边地势开阔，利于污染物扩散，项目周围500m范围内大气环境保护目标只有西侧1m处及48m处的2户居民散户和280m处的平地哨村，均位于项目上风向，项目污染物排放对其影响较小。综合而言，项目污染物排放量小，对周边环境影响不大。

（7）大气污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气自行监测计划如下：

表4-8 项目大气污染物监测计划

污染源类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准限值

有组织

DA002排气筒出口

颗粒物

一次/年

最高允许排放浓度120mg/m3；最高允许排放速率1.75kg/h；

无组织

厂界（安宁泰利五金加工厂厂界）

颗粒物

一次/年

1.0mg/m3（周界外浓度最高点）

运

营

期

环

境

影

响

和

保

护

措

施

2、地表水环境影响及治理措施

（1）废水污染物产排情况

项目运行期间，拉丝设备冷却水量约1.96m3/d，主要污染物SS，经管道收集后进入冷却循环水池，循环利用，不外排。

本项目共有员工10名，均不在厂内食宿，根据建设单位镀锌铁丝项目实际运营情况，员工用水量约30L/人▪d，因镀锌铁丝项目与本项目员工工作制度、管理制度基本一致，故具有一定可比性。则本项目员工生活用水量为0.3m3/d，90m3/a，产污系数取0.9，则生活污水产生量为0.27m3/d，81m3/a。生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）、《我国城市生活污水水质统计数据》以及本项目排水情况，统计结果见下表。

表4-9 生活废水产排情况表

污染物

产生量t/a

浓度mg/L

处理措施

去向

排放量t/a

排放浓度

削减量t/a

废水量

81m3/a

/

化粪池处理

处理达标后委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理

81m3/a

/

0

COD

0.0263

325

0.0227

280

0.0036

BOD5

0.0162

200

0.01458

180

0.002

氨氮

0.0031

37.7

0.0031

37.7

0

总磷

0.00035

4.28

0.00035

4.28

0

SS

0.01782

220

0.0081

100

0.01

（2）生活污水依托化粪池处理可行性分析

本项目生活污水产生量为0.27m3/d，81m3/a，员工生活污水排往化粪池处理，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。安宁泰利五金加工厂现有化粪池容积为10m3，现有生活污水产生量约0.2m3/d。项目运营后，化粪池每天处理废水量为0.47m3/d，可满足20天的废水暂存再进行委托清运，年废水清运次数约16次，因此化粪池容积建设可满足生活废水暂存和定期清运所需。

（3）冷却循环水池依托可行性

安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池容积约为7m3，根据建设单位介绍，目前已使用容积约4m3。项目运营后，拉丝设备冷却水量约1.96m3，冷却循环水池剩余容量能满足本项目使用，因此项目拉丝设备冷却水依托安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池进行冷却循环利用，不外排具有可行性。

（4）废水达标排放分析

根据表4-9，本项目外排废水水质情况见下表。

表4-10 本项目外排水质情况一览表 单位：mg/L

污染源

水量/（m3/a）

COD

BOD5

氨氮

总磷

SS

生活污水

81

280

180

37.7

4.28

100

排放限值

/

500

350

45

8

400

达标情况

/

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，本项目外排生活污水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准要求。

（5）地表水环境影响分析

项目拉丝设备冷却水经管道收集后进入冷却循环水池，循环利用，不外排。生活废水经化粪池收集经处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准，采用罐车清运至草铺污水处理厂，对周边地表水环境影响小。

（6）自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水自行监测要求见下表。

表4-11 废水自行监测计划表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

化粪池出口

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷

1次/年

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准

3、声环境影响及治理措施

（1）噪声排放情况

根据本工程污染分析，项目运营期主要噪声源为：拉丝机、制钉机、抛光机等生产设备噪声，根据类比调查同类项目实测的平均声级，噪声源强为70~95dB(A)。为减少设备噪声对厂界及敏感点的影响，建设单位拟采取相应的隔声减振措施，包括选用低噪声设备、设备在车间内合理布局，设置减振垫、墙体隔音、空压机消声等降噪措施。本项目所有设备均置于生产车间内，车间厂房结构为砖混结构，其中西侧墙体为砖砌墙，未设置门窗。本项目噪声源强及防治情况详见下表。

表4-12 噪声产生与排放情况汇总表

序号

噪声源

单台设备噪声源强/dB(A)

数量/台

位置

防治措施

降噪效果/dB(A)

1

全自动高速制钉机

80

17

制钉车间内

选用低噪声设备，设置减振垫，厂房隔声，设备在车间内合理布局，空压机安装消声器。

15

2

拉丝机

75

2

15

3

抛光机

85

6

15

4

空压机

95

1

15

5

分装机

70

2

15

6

打包机

70

2

15

（2）声环境影响分析

参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下：

①噪声距离衰减模式：

式中：Lp（r）——距声源r米处的噪声预测值，dB（A）；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r——预测点位置与点声源之间的距离，m；

r0——参考位置处与点声源之间的距离，取1m；

R——隔声值。

②噪声叠加模式

式中：L—受声点处n个噪声源的总声级，dB(A)；

Lpi—第 i 个噪声源的声级，dB(A)；

n—噪声源的个数。

本项目噪声预测结果见下表。该项目夜间不生产，因此仅对昼间噪声值进行预测。

表4-13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

预测点

主要声源

单台噪声排放源强/dB(A)

至预测点距离/m

设备贡献值/dB(A)

综合噪声贡献值/dB(A)

标准限值/dB(A)

达标情况

昼间

东侧厂界外1m

全自动高速制钉机1

80

100

25

42.05

60

达标

全自动高速制钉机2

80

104

24.7

全自动高速制钉机3

80

108

24.3

全自动高速制钉机4

80

112

24.0

全自动高速制钉机5

80

116

23.7

全自动高速制钉机6

80

120

23.4

全自动高速制钉机7

80

124

23.1

全自动高速制钉机8

80

128

22.9

全自动高速制钉机9

80

128

22.9

全自动高速制钉机10

80

132

22.6

全自动高速制钉机11

80

132

22.6

全自动高速制钉机12

80

136

22.3

全自动高速制钉机13

80

136

22.3

全自动高速制钉机14

80

140

22.0

全自动高速制钉机15

80

140

22.0

全自动高速制钉机16

80

144

21.8

全自动高速制钉机17

80

144

21.8

拉丝机1

75

105

19.6

拉丝机2

75

105

19.6

抛光机1

85

130

27.7

抛光机2

85

133

27.5

抛光机3

85

136

27.3

抛光机4

85

139

27.1

抛光机5

85

142

26.9

抛光机6

85

145

26.7

空压机

95

105

39.6

分装机1

70

125

13.0

分装机2

70

125

13.0

打包机1

70

120

13.4

打包机2

70

120

13.4

南侧厂界外1m

全自动高速制钉机1

80

30

35.4

54.73

60

达标

全自动高速制钉机2

80

30

35.4

全自动高速制钉机3

80

30

35.4

全自动高速制钉机4

80

30

35.4

全自动高速制钉机5

80

28

36.0

全自动高速制钉机6

80

25

37.0

全自动高速制钉机7

80

23

37.8

全自动高速制钉机8

80

20

39.0

全自动高速制钉机9

80

15

41.5

全自动高速制钉机10

80

20

39.0

全自动高速制钉机11

80

15

41.5

全自动高速制钉机12

80

20

39.0

全自动高速制钉机13

80

15

41.5

全自动高速制钉机14

80

15

41.5

全自动高速制钉机15

80

10

45

全自动高速制钉机16

80

13

42.7

全自动高速制钉机17

80

8

46.9

拉丝机1

75

43

27.3

拉丝机2

75

38

28.4

抛光机1

85

40

38.0

抛光机2

85

40

38.0

抛光机3

85

40

38.0

抛光机4

85

40

38.0

抛光机5

85

37

38.6

抛光机6

85

37

38.6

空压机

95

46

46.7

分装机1

70

37

23.6

分装机2

70

37

23.6

打包机1

70

37

23.6

打包机2

70

37

23.6

西侧厂界外1m

全自动高速制钉机1

80

54

30.3

55.1

60

达标

全自动高速制钉机2

80

50

31

全自动高速制钉机3

80

46

31.7

全自动高速制钉机4

80

42

32.5

全自动高速制钉机5

80

38

33.4

全自动高速制钉机6

80

34

34.4

全自动高速制钉机7

80

30

35.4

全自动高速制钉机8

80

26

36.7

全自动高速制钉机9

80

26

36.7

全自动高速制钉机10

80

22

38.1

全自动高速制钉机11

80

22

38.1

全自动高速制钉机12

80

18

39.9

全自动高速制钉机13

80

18

39.9

全自动高速制钉机14

80

14

42

全自动高速制钉机15

80

14

42

全自动高速制钉机16

80

10

45

全自动高速制钉机17

80

10

45

拉丝机1

75

50

26

拉丝机2

75

50

26

抛光机1

85

30

40.4

抛光机2

85

27

41.4

抛光机3

85

24

42.4

抛光机4

85

21

43.5

抛光机5

85

18

44.9

抛光机6

85

15

46.5

空压机

95

57

44.9

分装机1

70

35

24.1

分装机2

70

35

24.1

打包机1

70

40

22.9

打包机2

70

40

22.9

北侧厂界外1m

全自动高速制钉机1

80

60

29.4

49.37

60

达标

全自动高速制钉机2

80

60

29.4

全自动高速制钉机3

80

60

29.4

全自动高速制钉机4

80

60

29.4

全自动高速制钉机5

80

62

29.1

全自动高速制钉机6

80

65

28.7

全自动高速制钉机7

80

67

28.5

全自动高速制钉机8

80

70

28.1

全自动高速制钉机9

80

75

27.5

全自动高速制钉机10

80

70

28.1

全自动高速制钉机11

80

75

27.5

全自动高速制钉机12

80

70

28.1

全自动高速制钉机13

80

75

27.5

全自动高速制钉机14

80

75

27.5

全自动高速制钉机15

80

80

26.9

全自动高速制钉机16

80

77

27.3

全自动高速制钉机17

80

82

26.7

拉丝机1

75

47

26.5

拉丝机2

75

52

25.7

抛光机1

85

50

36.0

抛光机2

85

50

36.0

抛光机3

85

50

36.0

抛光机4

85

50

36.0

抛光机5

85

55

35.2

抛光机6

85

55

35.2

空压机

95

44

47.1

分装机1

70

53

20.5

分装机2

70

53

20.5

打包机1

70

53

20.5

打包机2

70

53

20.5

由上表可见，项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对各厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

表4-14 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A)

预测点

主要声源

单台噪声排放源强/dB(A)

至预测点距离/m

设备贡献值/dB(A)

综合噪声贡献值/dB(A)

现状值/dB(A)

叠加值/dB(A)

标准限值/dB(A)

达标情况

昼间

昼间

昼间

平地哨村散户1#

全自动高速制钉机1

80

54

30.3

55.1

53

57.19

60

达标

全自动高速制钉机2

80

50

31

全自动高速制钉机3

80

46

31.7

全自动高速制钉机4

80

42

32.5

全自动高速制钉机5

80

38

33.4

全自动高速制钉机6

80

34

34.4

全自动高速制钉机7

80

30

35.4

全自动高速制钉机8

80

26

36.7

全自动高速制钉机9

80

26

36.7

全自动高速制钉机10

80

22

38.1

全自动高速制钉机11

80

22

38.1

全自动高速制钉机12

80

18

39.9

全自动高速制钉机13

80

18

39.9

全自动高速制钉机14

80

14

42

全自动高速制钉机15

80

14

42

全自动高速制钉机16

80

10

45

全自动高速制钉机17

80

10

45

拉丝机1

75

50

26

拉丝机2

75

50

26

抛光机1

85

30

40.4

抛光机2

85

27

41.4

抛光机3

85

24

42.4

抛光机4

85

21

43.5

抛光机5

85

18

44.9

抛光机6

85

15

46.5

空压机

95

57

44.9

分装机1

70

35

24.1

分装机2

70

35

24.1

打包机1

70

40

22.9

打包机2

70

40

22.9

由上表可见，项目投入运营后，最近敏感点平地哨村散户1#的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。平地哨村散户1#距离项目最近，故类比预测平地哨村2#散户噪声预测值也可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

为确保厂界噪声不会超标，尽量减少项目噪声对周围环境的影响，本评价要求企业采取以下噪声防治措施：

①选用低噪声设备；②设备在车间内合理布局，产噪设备远离西侧厂界；③高噪声设备采取减振措施，如在设备与基础之间安装弹簧或弹性减振器/减振垫，空压机安装消声器；④合理安排生产时间，厂房西侧墙体不设置门窗，夜间不生产。

（3）自行监测要求

本项目噪声自行监测要求如下表。

表4-15 项目噪声自行监测要求表

监测点位

监测因子

监测频次

安宁泰利五金加工厂四侧厂界外1m处

等效连续A声级

1次/季度

平地哨村散户1#

等效连续A声级

1次/季度

平地哨村散户2#

等效连续A声级

1次/季度

4、固体废物污染分析

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员10人，年工作300天，类比现有项目生活垃圾产生量，生活垃圾产生量每人0.5kg/d，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则生活垃圾产生量为5.0kg/d（1.5t/a）。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

（2）一般工业固体废物

①氧化皮

类比云南通海一力制钉有限公司制钉生产线实际生产情况，生产1t钉子大约产生7kg氧化皮，项目年产1.5万吨圆钢钉，则氧化皮产生量约105t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

②废边角料

类比云南通海一力制钉有限公司制钉生产线实际生产情况，生产1t钉子大约产生26kg废边角料，项目年产1.5万吨圆钢钉，则废边角料产生量约390t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

③废锯末颗粒

本项目抛光工序会产生废锯末颗粒，项目年使用锯末颗粒135t，根据物料守恒原理，项目废锯末颗粒的产生量约为100t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

④不合格产品

类比云南通海一力制钉有限公司制钉生产线实际生产情况，不合格产品的产生量约为产品产量的万分之一，项目年产1.5万吨圆钢钉，则不合格产品的产生量约1.5t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

⑤废包装材料

类比云南通海一力制钉有限公司制钉生产线实际生产情况，本项目产生的废包装材料为成品及原辅料使用产生的废包装盒、废包装袋，产生量约为0.5t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

⑥收集粉尘

根据前文分析可知，本项目抛光粉尘的收集量为33.5552t/a，收集后交由资源回收公司回收处理。

（3）危险固废

本项目在进行设备维护时会产生一定量的废机油，其产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08”，收集后依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间进行暂存，定期交由有资质的单位处置。

表4-16 项目固废产生情况表

序号

固废名称

产生环节

产生量

类别

去向

1

氧化皮

剥皮工段

105t/a

一般固废

收集后交由资源回收公司回收处理

2

废边角料

制钉工段

390t/a

3

废锯末颗粒

抛光工段

100t/a

4

不合格产品

包装工段

1.5t/a

5

废包装材料

包装工段

0.5t/a

6

收集粉尘

废气处理环节

33.5552t/a

7

废机油

设备维修

0.05t/a

危险废物

定期交云南大地丰源环保有限公司清运处置

8

生活垃圾

员工办公

1.5t/a

生活垃圾

环卫部门

表4-17 项目危险废物汇总表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特征

处理处置方式

废机油

HW08

900-214-08

0.05

设备维修

液态

废矿物油

油类

每月

T，I

定期交云南大地丰源环保有限公司清运处置

（4）固体废物管理要求

1）一般固体废物环境管理

一般固体废物的具体管理措施如下：

①一般固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集、定点堆放在安宁泰利五金加工厂北侧的一般固废暂存间（面积约150m2），同时定期外运处理，作为物资回收再利用。贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②项目职工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理的方式处理。

危险废物：

项目产生的危险废物（废机油）不在本项目内存放，依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间进行暂存，安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间环保手续齐全，依托可行；

为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求，本评价对危险废物日常管理提出如下要求：

①废机油产生后应及时装入危废专用容器内，并放至防泄漏托盘内，在容器上粘贴危险废物标签，并按要求填写。禁止危险废物混入非危险废物中储存。

②须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位。

综上所述，综上所述，该项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。

5、地下水、土壤污染防控措施

项目设备冷却水循环使用，生活污水依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。项目废气主要为颗粒物，不属于难降解有机污染物等持久有机污染物。项目涉及的风险物质（废机油），均不在本项目内存放，依托安宁泰利五金加工厂危废暂存间（面积22.5m2）暂存后定期交云南大地丰源环保有限公司清运处置。该危废暂存间已验收，且规模能满足安宁泰利五金加工厂现有项目和本项目危废的暂存空间需求，依托可行。项目使用已建成厂房进行建设，地面均已硬化。不存在土壤、地下水污染途径，不会对周边地下水及土壤造成污染。

6、环境风险分析及防范措施

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，对项目涉及的原辅材料、产品、污染物等进行危险性识别，项目涉及的危险物质为油类物质（机油、废机油），不在本项目内存放，依托安宁泰利五金加工厂已建设施进行存放。安宁泰利五金加工厂已于2020年4月28日发布、实施了第三版突发环境事件应急预案并备案，备案号ANYJ-530181-2020-257-L，环境风险可控。

五、环境保护措施监督检查清单

内容

要素

排放口（编号、

名称）/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准

大气环境

生产车间/无组织拉丝废气

颗粒物

通过拉丝粉盒密闭、车间密闭减少无组织排放。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

DA002/抛光废气

颗粒物

采用密闭负压进行收集，收集后的粉尘引至二级旋风除尘器处理后，再进入布袋除尘器进行处理后经15米高排气筒排放。

地表水

环境

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS

依托安宁泰利五金加工厂现有化粪池处理达标后，定期委托昆明鹏洛管道疏通有限公司采用罐车清运至草铺污水处理厂处理。

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准

生产废水

SS

项目拉丝设备冷却水经管道收集后依托安宁泰利五金加工厂镀锌大线车间内的冷却循环水池，循环利用，不外排

/

声环境

厂界

等效连续A声级

采用低噪声设备，合理布局，设置减振垫、墙体隔音、空压机消声等降噪措施，厂房西侧墙体不设置门窗。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

电磁辐射

/

/

/

/

固体废物

员工生活

生活垃圾

由垃圾桶收集交由环卫部门统一处置

/

一般固废

氧化皮

收集后交由资源回收公司回收处理

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

废边角料

废锯末颗粒

不合格产品

废包装材料

收集粉尘

危险废物

废机油

依托安宁泰利五金加工厂已建危废暂存间进行暂存，定期交云南大地丰源环保有限公司清运处置。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

土壤及地下水污染防治措施

厂房已按相关要求做好防渗措施。环评要求建设方加强危险废物的储存和使用管理，避免危险废物洒落污染土壤及地下水。

生态保护措施

/

环境风险

防范措施

/

其他环境

管理要求

1、废气排污口规范化要求

①本项目排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求并便于采样监测。

②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和必要的采样监测平台。

③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。

2、环境保护设施验收

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第 682 号）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

验收办法参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4 号)及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）。建设单位应在建设项目竣工后 3个月内（需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月）根据环评文件及审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。其中，需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。

六、结论

安宁泰利五金加工厂年产1.5万吨圆钢钉加工建设项目符合国家产业政策；选址无明显的环境制约因素，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。建设方需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，定期开展自行监测。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量（固体废物产生量）①

现有工程

许可排放量

②

在建工程

排放量（固体废物产生量）③

本项目

排放量（固体废物产生量）④

以新带老削减量

（新建项目不填）⑤

本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥

变化量

⑦

废气

颗粒物

0.7048t/a

+0.7048t/a

废水

废水量

81t/a

+81t/a

CODCr

0.0227t/a

+0.0227t/a

NH3-H

0.0031t/a

+0.0031t/a

一般工业

固体废物

生活垃圾

1.5t/a

+1.5t/a

氧化皮

105t/a

+105t/a

废边角料

390t/a

+390t/a

废锯末颗粒

100t/a

+100t/a

不合格产品

1.5t/a

+1.5t/a

废包装材料

0.5t/a

+0.5t/a

收集粉尘

33.5552t/a

+33.5552t/a

危险废物

废机油

0.05t/a

+0.05t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①