目录

TOC \o "1-1" \h \u HYPERLINK \l _Toc18270 一、建设项目基本情况 1

HYPERLINK \l _Toc22458 二、建设项目工程分析 38

HYPERLINK \l _Toc30051 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 71

HYPERLINK \l _Toc32349 四、主要环境影响和保护措施 83

HYPERLINK \l _Toc4859 五、环境保护措施监督检查清单 122

HYPERLINK \l _Toc1582 六、结论 125

一、建设项目基本情况

建设项目名称

食品和药品包装生产线扩建项目

项目代码

2112-530181-04-05-546139

建设单位联系人

王大馀

联系方式

133****7000

建设地点

云南省（自治区） 昆明 市 安宁 县（区） 草铺（街道）安宁工业园区草铺麒麟片区下麒麟村小组

地理坐标

（102度24分53.728秒，24度55分24.246秒）

国民经济

行业类别

C2926 塑料包装箱及容器制造；

C2319包装装潢及其他印刷

建设项目

行业类别

「二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）」；「二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷231* 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）」

建设性质

新建（迁建）

改建

扩建

技术改造

建设项目

申报情形

首次申报项目

不予批准后再次申报项目

超五年重新审核项目

重大变动重新报批项目

项目审批（核准/

备案）部门

安宁市发展和改革局

项目审批（核准/

备案）文号

项目代码：2112-530181-04-05-546139

总投资（万元）

5507

环保投资（万元）

111.41

环保投资占比（%）

2.02

施工工期

8个月

是否开工建设

否

是：企业于2019年委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制了《食品和药品包装生产线建设项目》，并于2019年6月21日获得安宁市环境保护局关于云南恩惠塑业有限公司食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表的批复（安环保复[2019]61号），项目2019年8月建设，于2021年9月竣工，由于项目实际建设内容发生重大变动，因此需要重新报批项目。

用地（用海）

面积（m2）

37999.9275m2

专项评价设置情况

根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）“表1 专项评价设置原则表”。

表1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放的废气不涉及含有毒有害污染物

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排，生活污水经市政污水管网排至安宁工业园区麒麟片区污水处理厂处理。不涉及工业废水直排建设项目、不涉及新增废水直排的污水集中处理厂

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量3的建设项目

项目储存的危险物质储存量未超过临界量。

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

根据上表，本项目不需要设置环境影响专项评价。

规划情况

1、规划相关文件

《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）。

2、规划概况

（1）规划范围：东至草铺街道麒麟路，西至武易高速，南至县街安登路，北至甸头山，面积约100 平方公里，涉及草铺街道、禄脿街道、青龙街道和县街街道 4 个街道行政区划。

（2）发展定位：落实云南省产业发展强省战略，立足安宁发展优势，打造“两地两区”：

①国家级石化基地：推进石油化工从炼油向炼化一体化方向发展，培育技术先进、链条完整、竞争力强的石油化工产业，建设以石油化工为主体的化工产业集群、国家级石化基地。

②以新材料为重点的高新技术产业区：积极发展以新材料为代表的战略性新兴产业，提升园区新兴产业比重；坚持集群化、数字化、高端化方向，打造高新技术产业和和生产性服务业集群发展平台，提升园区企业技术创新和产品研发能力，创建高新技术产业园区。

③滇中最具活力的绿色经济发展示范区：坚持“绿水青山就是金山银山”新发展理念，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系；加快产业绿色发展，推进产业绿色化改造，全面开展绿色生产，全面提升可持续发展能力。以绿色低碳、智慧赋能为导向，大力推进能源、产业、运输、消费结构转型升级；积极发展绿色装备制造、环保产业、工业资源综合利用，提升绿色产业比重，建设滇中新区绿色智慧经济发展示范区。

④昆明现代工业基地：立足工业基础和优势，加快工业经济提质扩量，重点改造提升钢铁、磷化工等传统产业，培育石油炼化、现代装备制造、新材料等支柱产业，打造产值超千亿元，重点省级工业园区和国家级新型化工产业示范基地，成为滇中产业引擎、昆明工业脊梁。

（3）产业发展格局：形成“一区五园”的产业格局：化工园区、“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园、千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园、高新技术产业园、320 战略新兴产业园。

①化工园区：根据《云南省首批化工园区确认名单》（云工信石化[2020]383 号），云南安宁产业园区草铺化工园区已确认为云南首批化工园区，规划总面积约31.46 平方公里。其中，草铺片区（东片区）产业定位为石油化工、盐化工和惊喜化工集聚产业区等，规划面积 28.46 平方公里，四至范围为东至安宁市县草公路、南至炼化一体化预留用地、西至云南善施化工有限公司围墙、北至 320 国道；禄脿片区（西片区）产业定位为化肥集中生产区，精细磷化工集群产业区等，规划面积约 3 平方公里，四至范围为东至云南祥丰金麦化工有限公司东侧边境、南至产业园区安丰营片区一号次干道、西至云南祥丰化工有限公司西侧边境、北至云南祥丰化工有限公司北侧边界。

化工园区对标云南省国土空间规划定位，依托1300万吨/年炼油项目，配套百万吨级乙烯，推动产业延链补链，形成炼化一体化产业发展体系，力争达到2300万吨/年原油加工规模，打造成为西南地区最大的石油化工基地。

②“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园：面积约 31 平方公里，北至永昌钢铁有限公司，南至草铺街道，西至凤居山，东至龙山，涵盖草铺街道、青龙街道和禄脿街道3 个行政辖区。

“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园立足云南省产业发展导向，依托昆钢、西南铜、云南黄金等龙头企业提升黑色、有色冶炼及延压加工水平，推动绿色能源、环保产业与有色、黑色产业协同发展，形成绿色能源+冶金+装备制造+环保资源综合利用的循环发展体系，打造成为云南省最大的冶金制造基地，重振云南省冶金产业。

③千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园：面积约22平方公里，北至昆楚快速路，南至中石油，西至云南祥丰金麦化工公司，东至麒麟路，涵盖草铺街道和禄脿街道2个行政辖区。

千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园围绕全省绿色新能源电池规划布局，全产业链、全生命周期发展电池产业集群；配套培育半导体新材料、有色金属新材料等先进制造业，打造全国最大的电池及前驱体材料生产基地。

④高新技术产业园：面积约7平方公里，北至北至架良山，南至县街安登路，西至中石油，东至罗锅山，主要涉及草铺和县街街道行政辖区。处于化工园区东片区与安宁职教基地的衔接区域，坚持发展以新技术研发、服务外包、超高清视频产业制造等高新技术产业。

⑤320战略新兴产业园：面积约18平方公里，包含青龙片区4平方公里和禄脿片区14平方公里。其中：青龙片区北至甸头山，南至凤居山，西至武易高速，东至永昌钢铁有限公司；禄脿片区北至凤居山，南至梅拉武山，西至武易高速，东至云南祥丰金麦化工公司。

作为昆明市和滇中新区战略性新兴产业的主要发展区，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、先进结构材料、新型功能材料、高性能复合材料、新能源汽车产品、资源循环利用产业、数字创意等战略新兴产业（战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2021 版）。

根据云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）国土空间总体格局规划图，本项目位于千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园。

规划环境影响

评价情况

1、规划环评相关文件

（1）《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》（2022年6月）；

（2）云南省生态环境厅关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函（2022）329号）；

2、规划环境影响评价情况

2021年1月，由于《安宁工业园区总体规划（2012-2020）》现已到期、安宁园区产业面临转型升级、原规划与生态保护红线冲突及落实安宁园区重大项目建设等原因，须先行开展云南安宁产业园区规划。云南安宁产业园区规划与其后开展的海口工业园区、晋宁工业园区规划一同作为整合后的园区总体规划。2021 年1 月，安宁工业园区管理委员会委托广州市科城规划勘测技术有限公司编制《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035）。《云南滇中新区规划委员会 2020 年第 4 次主任办公会议纪要》第八条“关于《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》”明确：一是原则同意《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》，二是要进一步加强与昆明市、新区、安宁市国土空间规划的衔接；三是加强与新区经发、环保等部门的工作对接，科学确定环境容量，优化园区产业布局；四是加强与省级相关部门沟通汇报，满足项目审批要求。安宁市人民政府按程序纳入安宁市国土空间规划。

2021 年1 月，安宁工业园区管理委员会委托云南省生态环境科学研究院对《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035 年），2022年6月27日，取得了云南省生态环境厅关于《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函（2022）329号）。

规划及规划环境影响评价符合性分析

1、与《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）符合性分析

根据《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年），本项目位于千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，项目与《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）符合性分析详见下表：

表1-2 项目与《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）符合性分析

《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）

本项目

符合性

国家级石化基地。推进石油化工从炼油向炼化一体化方向发展，培育技术先进、链条完整、竞争力强的石油化工产业，建设以石油化工为主体的化工产业集群、国家级石化基地。

以新材料为重点的高新技术产业区。积极发展以新材料为代表的战略性新兴产业，提升园区新兴产业比重；坚持集群化、数字化、高端化方向，打造高新技术产业和和生产性服务业集群发展平台，提升园区企业技术创新和产品研发能力，创建高新技术产业园区。

滇中最具活力的绿色经济发展示范区。坚持“绿水青山就是金山银山”新发展理念，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系；加快产业绿色发展，推进产业绿色化改造，全面开展绿色生产，全面提升可持续发展能力。以绿色低碳、智慧赋能为导向，大力推进能源、产业、运输、消费结构转型升级；积极发展绿色装备制造、环保产业、工业资源综合利用，提升绿色产业比重，建设滇中新区绿色智慧经济发展示范区。

昆明现代工业基地。立足工业基础和优势，加快工业经济提质扩量，重点改造提升钢铁、磷化工等传统产业，培育石油炼化、现代装备制造、新材料等支柱产业，打造产值超千亿元

重点省级工业园区和国家级新型化工产业示范基地，成为滇中产业引擎、昆明工业脊梁。

本项目属于石油化工下游产业链，符合《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）的产业定位

符合

千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园围绕全省绿色新能源电池规划布局，全产业链、全生命周期发展电池产业集群；配套培育半导体新材料、有色金属新材料等先进制造业，打造全国最大的电池及前驱体材料生产基地。

本项目涉及塑料制品加工及包装印刷，与千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园产业定位不冲突

不冲突

电池：

1、电池组件技术开发及制造等；

2、新能源汽车关键零部件等；

3、电池配套制造等；

4、智能制造及应用等；

5、电池绿色回收及综合利用等；

6、氢能电池开发及综合应用等。

新能源汽车：

新能源汽车制造及配套产业等。

其他：

1、半导体新材料、有色金属新材料、高性能复合材料等先进制造业；

2、高效太阳能电池组件技术开发及制造等。

备注：

国家产业结构调整目录-限制类、淘汰类除外。

不冲突

根据上表，项目与《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）不冲突。

2、项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的符合性分析

项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的符合性分析详见表1-3。

表1-3 项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析

《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）

本项目

符合性

千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园产业选择方向

电池：

1、电池组件技术开发及制造等；

2、新能源汽车关键零部件等；

3、电池配套制造等；

4、智能制造及应用等；

5、电池绿色回收及综合利用等；

6、氢能电池开发及综合应用等。

新能源汽车：

新能源汽车制造及配套产业等。

其他：

1、半导体新材料、有色金属新材料、高性能复合材料等先进制造业；

2、高效太阳能电池组件技术开发及制造等。

备注：

国家产业结构调整目录-限制类、淘汰类除外。

本项目涉及塑料制品加工及包装印刷，与千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园产业定位不冲突

不冲突

空间布局约束

①执行云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求。

②严禁“十小”企业进入园区；加快产业结构转型升级，逐步淘汰和限制耗水量大、水污染物排放量大的行业和产品。

③进一步优化园区产业布局，麒麟片区禁止新增二类工业用地，禁止规划三类用地，禁止引入高排放大气污染项目；县街高新产业园区禁止规划二类或三类工业用地，禁止引入高排放大气污染项目。

④园区大气环境受体敏感区重点控制区（地块编号 B-1~B-6）按大气环境受体敏感区管控要求进行规划管控。严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，现有产物企业应持续开展节能减排，制定改用清洁能源时间表；严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。

⑤园区大气环境高排放区重点控制区（A-1~A-4）按大气环境高排放区重点控制区管控要求进行管控。提升污染监测能力，根据园区污染排放特征实施重点监管与减排；推进园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于未完成环境质量改善目标要求的，限制工业废气排放建设项目的环境准入。园区大气环境一般管控区按大气环境分区管控要求进行管控。

⑥进一步优化调整园区产业区域发展布局，推进产业往禄脿街道和青龙街道方向发展。将园区规划外的弘祥化工、嘉华水泥、盛昌煤业、嘉亿建材等重点企业纳入园区管理，并根据相关政策要求，推动搬迁。

⑦优化调整产业结构，逐步淘汰不符合园区产业定位的企业；加强培育符合主导产业下游产业链的产业，提高产业附加值；推进产业延链补链强链，塑造绿色发展。

⑧在园区建设开发过程中，应配套建设村庄居民饮用水供水管网，逐步进行水源替代，以降低园区开发建设对村庄居民饮用水安全的影响，在地下水饮用水源替代工作完成前，慎重布局石化、化工、冶金等对地下水水源影响较大的项目。

⑨禁止入驻项目占用水塘、河流等地表水体；严格控制和优化园区①号水文地质单元内的开发强度，保障一定的降雨补给面积。严格按照园区内地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控：a、核心保护区（红线区）：面积约0.43km2，严禁入驻与水源保护无关的项目，并对泉点和水井进行保护，严禁破坏；b、重点保护区（黄线区），面积约46.30 km2，加强项目入驻的管控，入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测措施；c、重点控制区（蓝线区）：面积约 19.91km2，加强项目入驻的管控，合理避让岩溶水分布区；入驻项目施工前应开展相应的地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，及岩溶发育情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测措施；d、其他区域（绿线区），面积约 33.36km2，入驻企业须做好厂区的污染防渗措施及地下水跟踪监测。

⑩重点发展冶金及装备制造、石油化工、绿色新能源电池（新材料）“三大战略性主导产业”的下游产业链延伸或深加工，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业、320 战略新兴产业（战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2021 版）。

⑪严格控制发展粗放磷化工产业发展规模，严格控制钢铁和有色冶炼产能，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业，坚决抑制钢铁行业产能过剩和重复建设。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业。

⑫推动低碳产业发展，按照增加碳汇，减少碳源的原则，限制落后的高耗能、高污染产业发展，在辅助产业中引入低能耗、低排放的新兴产业，发挥园区产业链共享能源以及污染物治理的独特优势，建设良好的产业链，实现经济与能源一体化的目标。

⑬严格执行有关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医疗、养老机构等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。

⑭限制在居民区、学校附近布局排放异味废气污染物的企业，并充分考虑产业与城市建成区、区内居民点之间的环境防护距离。

项目符合云南省“三线一单”生态环境准入清单及昆明市总体准入要求，本项目不属于十小企业、不属于高排放大气污染项目，项目位于A3地块，大气污染物均能够达标排放。

符合

污染物排放管控

①禁止不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。

②禁止任何生产废水和生活污水直接排入地表水体，废水达到园区污水处理厂进水标准后，经污水管网收集排入园区污水处理厂处理；园区纳污水体在未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。

③园区公共污水处理厂和企业自建污水处理站外排废水必须满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T 43-2020）B级及以上标准要求，禁止超标违规排放；磷化工及拟入园的西南铜项目生产废水必须全部回用，禁止外排；涉重金属企业要确保事故废水不外排。

④新入园的“两高”项目必须根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）的相关规定，以满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，制定配套区域的污染物削减方案。

⑤加强发展循环经济、清洁生产，减少污染物的排放；加强园区河道水污染综合整治与生态修复工程，全面提升纳污水体的水环境质量；强化区域范围内“三磷”企业排查整治，持续推进河道周边磷矿、渣堆场的整改。

⑥严格按照产业园区地下水环境红线划分及区域布局建议，做好地下水污染防控。入驻项目施工前应开展地下水环境现状调查，调查项目区地下水补给、径流、排泄情况，以及岩溶发育情况；入驻企业须做好厂区的污染防渗措施。

⑦推进钢铁行业低碳转型。减少原燃料消耗，通过在原料制备、焦化、烧结、球团、炼铁等原燃料消耗的环节采取优化原燃料配比、稳定原料质量、强化精细化管理等全过程控制减少碳排放；持续开展钢铁行业超低排放改造，对钢铁烧结烟气、焦炉烟气和高炉煤气实施污染物和碳协同减排。

⑧推进石化与化工行业低碳转型。全面淘汰落后工艺技术装备和产能，推动原料结构轻质化发展，并逐步发展以碳捕集、利用与封存（CCUS）、电解制氢、CO2 利用和生物质转化技术为代表的颠覆性技术；加快在石油与化工行业开展二氧化碳回收、捕集和利用技术。

⑨磷化工产业规模的增加，应符合“不增加污染物的前提下可以通过升级改造或区域污染物削减替代，进行污染物排放的等量替代”的相关要求。

⑩分类管理，完善园区重金属污染物排放管理制度。建立并完善重金属全口径清单动态调整机制，建立并及时更新园区重金属清单，将重金属重点行业纳入重点排污单位名录；加强重金属污染物减排分类管理；推行企业重金属污染物排放总量控制制度。

⑪严格准入，优化涉重金属产业结构和布局；园区新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放要遵循“等量替换”的原则，总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂；根据《产业结构调整指导目录》、《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。

⑫深化园区重点行业重金属污染治理，加大有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造；推动重金属污染深度治理，铜冶炼行业企业要执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值；加强涉重金属固体废物环境管理，加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。

⑬园区土壤污染重点治理区须按土地资源重点管控区管控要求严格管理；土壤环境重点监管企业要严格按照《云环通〔2020〕3 号云南省生态环境厅关于印发云南省土壤环境重点监管企业名单（第三批）的通知》的要求做好：一、签订土壤污染防治责任书并报省生态环境厅备案，落实企业主体责任；二、加强对土壤环境重点监管企业日常监管。

⑭企业废气达标率100%，污水处理达标率100%，工业固废处理率100%，危险废物安全处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%，工业固废综合利用率60%，中水回用率不低于30%，清洁能源使用率不低于60%，重点企业清洁生产审核实施比例100%，项目环境影响评价执行率100%，“三同时”执行率100%。

⑮推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；大力推进企业清洁生产；开展集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；建设集中供热设施，积极推广集中供热。

⑯规划区主要废气污染物新增总量控制指标：SO2 875.3t/a、NOx2808.5t/a、颗粒物721.7t/a、挥发性有机物4483.9t/a、汞0.157 t/a、铅8.63 t/a、砷1.742 t/a、镉1.224 t/a。

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排，不涉及不符合行业准入条件或产业政策的高耗水、高排污企业入园。

项目不属于“两高”项目，不属于涉及重金属的外排的项目。项目企业外排废气均能够做到100%达标。

符合

环境风险防控

①制定园区地下水环境风险应急预案体系；建立地下水应急物资储备库、应急支援和保障系统；制定园区水源保护区地下生活供水应急替代方案；建立园区地下水环境跟踪监测体系。

②编制地下水污染防治规划，强化入园企业地下水污染防治措施：做好厂区的分区防渗措施、维护及管理、建立地下水跟踪监测体系、建立企业风险事故应急预案和应急监测体系；对石油化工项目区、工业危险废物堆存地、垃圾填埋场地及其周边地区实施严格监控。

③落实卫生安全防护距离内村庄的搬迁安置；落实石油炼化组团、钢铁组团和其他产业组团周边卫生安全防护距离及防护绿化带的建设；落实其他重点风险企业和化工园区的卫生防护距离。

④强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。

⑤建立园区危险废物重点监管单位清单，推进危险废物规范化环境管理，强化危险废物全过程环境监管。

⑥加强园区危险废物专业机构及人才队伍建设，提升信息化监管能力和水平，统筹园区危险废物处置能力建设；鼓励企业采取清洁生产，从源头减少危险废物的产生量和危害性，优先实行企业内部资源化利用危险废物。

⑦疑似污染地块土地使用权人应当完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统。对云南天安化工有限公司、中石油云南石化有限公司、安宁市银州化工有限公司、昆明云能化工有限公司、永昌（敬业）钢铁有限公司、云南祥丰金麦化工有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司、云南弘祥化工有限公司等列入名录的污染地块，应当按照国家有关环境标准和技术规范，确定该污染地块的风险等级。对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府生态环境主管部门报告。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

⑧入驻企业生产区须“雨污分流”，并完善排污管网，所有废水必须处理后回用或达标排入园区污水管网，严禁废水事故外排；对于初期雨水需设置收集设施；对企业原料堆存场地、车间、污水处理设施需进行地面硬化，设置雨污分流设施，地坪冲洗水、各车间跑冒滴漏废水应做到封闭回用；对于油料贮存库必须采取防渗措施；处理设施确保稳定运行；加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护。

⑨固废堆存场应按照各固废属性鉴别结果按相关要求进行防渗，同时设置防雨淋、防流失设施，并在四周设置地沟收集跑冒滴漏，防止雨水对固废侵蚀造成地下水污染；危废临时储存设施的选址、防渗设计等应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，并交由有资质的单位处置。

⑩入驻项目在选址布局时要充分考虑大气防护距离、卫生防护距离和安全防护距离的要求。

⑪强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制；加强企业环境应急预案与园区综合环境应急预案的衔接，加强区域应急物资调配管理，组织园区范围内的环境安全隐患排查、应急培训和演练，构建区域环境风险联控机制。

⑫涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业，进行重点环境风险源监管。

本项目不属于涉重金属污染物，项目严格执行“雨污分流”，项目区所在地已经布设了完善的污水管网及雨水管网。

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排，产生的生活污水经市政污水管网排入污水处理厂进行处理。

本项目不属于涉及易燃易爆、有毒有害物质的企业。

符合

资源开发利用要求

①根据园区产业发展定位和发展目标，按时序、有步骤落实好园区给排水设施、再生水设施、煤气工程、电力工程、环卫工程、综合管廊等基础设施建设。

②推进园区绿色能源和绿色制造深度融合，加快钢铁、有色、化工等产业高端化、智能化、绿色化改造，着力打造云南省绿色能源与绿色制造融合发展示范区。

③以实现“碳达峰、碳中和”为目标，将发展分布式光伏发电作为构建园区新型电力系统的重要措施，以厂房屋顶分布式光伏发电项目建设为重点，扎实推动光伏与矿山治理、生态修复、绿色企业建设等融合发展。到2025年安装光伏的屋顶面积比例不低于可利用面积的50%，争取达到400兆瓦；到2035年安装光伏的屋顶面积比例不低于可利用面积的70%，争取达到 800 兆瓦。

④大力发展减碳、捕碳、替碳相关产业，鼓励发展余热余压回收综合利用、节能降耗改造、二氧化碳捕集等负碳技术产业，大力发展风能、光伏、氢能、电储能等替碳相关产业，全面落实“碳达峰、碳中和”的中长期战略目标。

⑤大力推广风电、太阳能发电等可再生电力、天然气等能源替换煤炭柴油等化石能源，降低消耗能源产生的碳排放；利用天然气入区、“气化云南、燃气下乡”工程的契机，大力推广天然气使用，同时发展整体煤气化联合循环（IGCC）技术等措施，减少碳排放量。

⑥充分利用园区石化、钢铁、磷化工等生产资源，积极发展环保产业，加快产业资源综合利用技术创新和成果转化，推动大宗固体废弃物由“低效、低价值、分散利用”向“高效、高值、规模利用”转变，积极建设产业资源综合利用基地，促进园区内相关企业间链接共生、协同利用，提高资源利用效率，带动资源综合利用水平全面提升，助力园区绿色发展。

⑦大力培育园区森林，打造绿色建筑，发展低碳交通，增加碳汇能力。强化公益林管理；统筹林地资源的保护与利用；加强园区与山林结合区域的森林山体植被修复；针对园区现有建筑进行绿色低碳化提升，使用绿色建材，设备使用节能系统；鼓励发展低碳交通，加大公交投入。

⑧逐步建设完善中水回用、处理装置，提高中水回用率，确保中水回用率近期达30%，远期达35%；综合工业用水重复利用率近期达95%，远期达98%。

⑨严格管控用水总量，加强治污，加大节水和非常规水源利用力度；严格规范取水许可审批管理，暂停或限制审批建设项目新增取水许可，制定并严格实施用水总量削减方案，对主要用水行业领域实施更严格的节水标准，退减不合理行业用水规模，降低高耗水工业比重。

⑩鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。对再开发利用土地实行调查评估，结合土壤环境质量状况，严格污染地块再开发利用项目的审批。

⑪推动冶炼废渣、废气、废液和余热资源化利用，推进从冶炼废渣中提取有价组分，加强余热利用和冶炼废水循环利用。

⑫规划区内企业严格执行《云南省昆明市“三线一单”编制文本》对资源、能源分区管控的相关要求。

本项目石化下游产业链条，符合园区产业发展定位和发展目标。本项目位于安宁工业园区，项目区已经敷设了自来水管网，无单独取水的情况，生产设备使用能源为电能。本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排，满足资源利用上线要求的。

符合

根据上表，本项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》不冲突。

项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析

项目与《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见符合性分析详见表1-4。

表1-4 项目与规划环评审查意见的相符性分析

规划环评审查意见

本项目

符合性

进一步优化园区空间布局，加强空间管控，加大对环境敏感区的保护力度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。

本项目不属于不符合管控要求的开发和建设活动。

符合

《规划》范围内的一般生态空间、基本农田、饮用水源保护等敏感区域，严格进行保护，原则上不进行开发建设。优化调整产业在园区的布局，分重点、分步骤、有时序调整草铺片区部分产业布局，往青龙和禄脓片区转移，以缓解草铺片区资源和环境承载力的压力。高新技术产业园禁止规划二类或三类工业用地。麒麟片区禁止新增二类工业用地，禁止规划三类用地，禁止引入高排放大气污染项目。按《安宁市环境空间管控总体规划（2016一2030年）》要求，优化石化、化工、冶炼等高污染项目布局。进一步优化化工园区、化工项目布局，严格执行《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等相关规定，禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发[2022]17号）相关要求，出清技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。制定并落实居民搬迁方案，工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。

本项目建设区域属于建设单位已购买的土地，属于工业工地，项目不属于高排放大气污染物项目。本项目不属于化工项目。不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业。

符合

严守环境质量底线，严格环境管控单元管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生，要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求，新建有色冶炼行业企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，石化、化工、冶炼等重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。

高度重视安宁片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面建设初期雨水收集处理系统，实施“雨污分流”。加快污水处理厂建设和提标改造，按要求开展排污口论证，区域水环境质量未达到水质目标前，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。排放受纳水体超标污染因子的“两高”项目，实行流域内现有污染物倍量削减。结合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减总磷等污染物，配合昆明市、安宁市相关政府部门，加强鸣矣河、九龙河、禄廉河和堂螂川园区段等河道的水环境综合整治与生态修复工程，切实改善地表水环境质量。

严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。化工、石化、冶炼等项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，将与饮用水源保护区重叠区域调出规划范围，园区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，落实饮用水源替代工作，项目布局不得影响居民饮用水安全。在饮用水源替代工作完成前，在其径流上游慎重布局石化、化工、冶炼等存在饮用水污染风险隐患的项目。

将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。重视污染物通过大气一土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。

危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

按照国家关于做好碳达峰碳中和工作的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。待碳达峰规划、行业达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。

本项目使用电能，采用的为先进的生产工艺及设备。项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后达标排放。主要工艺采用光氧催化+活性炭进行处理，能有效的消减挥发性有机物的排放。

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。

本项目危险废物暂存间采取的防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求，不会对地下水、土壤造成污染。

符合

严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行环境管控分区和环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。

根据上述分析，本项目符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。

项目不属于“两高”行业。

符合

建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。

本项目须委托相关单位编制《突发环境事件应急预案》并报当地环保行政主管部门备案

符合

建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。

本项目须根据《排污许可证》的相关要求进行自行监测并制定计划。

符合

推进园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”，做好废水及污染雨水收集处理、强化中水回用，积极推进集中供热和化工园区“三废”集中处置中心的建设。督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。

项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后达标排放。

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。因此，项目无生产废水外排。项目产生的固体废弃物均能够做到100%处置。

符合

拟入园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。

根据上述分析，本项目与规划环评不冲突，项目已开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污废水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容

符合

根据上表，本项目与规划环评审查意见不冲突。

其他符合性分析

1、项目与“三线一单”的相符性分析

2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。对照该实施意见，与本项目相关内容的符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：“生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控”。

本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，项目占地性质为工业用地，属于《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）规划范围内，不在主导的生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：“到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控”。

本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，通过环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。项目的生活污水排入市政污水管网最终进入安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理，项目所在地的环境质量现状调查和项目环境影响分析，本项目运营对环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。

（3）资源利用上线

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：“按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标”。

本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，项目区已经敷设了自来水管网，无单独取水的情况，生产设备使用能源为电能，本项目为塑料制品加工及包装印刷项目，属于石化行业下游产业链，因此是满足资源利用上线要求的。

（4）环境准入负面清单

本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），项目位于云南安宁工业园区（ZH53018120005），项目与云南安宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-5。

表1-5 与云南安宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单相符性分析

单元名称

单元分类

管控要求

本项目

符合性

云南安宁工业园区

重点管控单元

空间布局约束

1.重点发展冶金及机械装备、石油化工、汽车及配套“三大战略性主导产业”，优化提升传统磷盐化工特色产业，培育轻型加工制造业、高新技术产业、循环产业“三大导入型新兴产业”。

2.控制发展粗放磷化工产业发展规模，限制发展黑色金属冶炼和压延加工业。限制发展以氟化物、NO2、SO2为特征污染物且排放量大、治理难度较大、对周边居民区或其它敏感目标造成显著影响的产业；限制发展排放难降解重金属的产业。

1、本项目位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，本项目为塑料制品加工及包装印刷项目，属于石化行业下游产业链。

2、本项目不属于黑色金属冶炼和压延加工业、不属于以氟化物、NO2、SO2为特征污染物的项目，也不涉及排放难降解的重金属。

符合

污染物

排放管控

1.逐步迁出武家庄片区西侧的全部磷化工生产企业，改善区域环境空气质量，以适应武家庄北端布置对环境空气质量要求较严的康养产业定位。

2.企业废气达标排放率达到100%。

3.钢铁及深加工产业、磷化工产业工业废水零排放。

4.工业废水收集处理率达到100%，废水达标排放率达100%，园区工业区和集镇生活污水集中处理率≥90%，村庄生活污水收集处理率≥70%。

1、本项目不属于磷化工生产企业；

2、本项目的废气能够做到达标排放；

3、本项目不属于钢铁及深加工产业、磷化工产业；

4、本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。项目的生活污水经市政污水管网排入安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理。

符合

环境风险

防控

1.统一建设事故废水收集池，结合园区雨水管网布设，提高土地资源利用效率。

2.园区周边一定范围内建立绿色防护带和防护设备，减少人口密度，不再规划建设新的大型社区。

1、本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排；

2、本项目现有厂区已经建设了绿化防护带。

符合

资源开发效率要求

1.中水回用率达到20%以上，园区综合工业用水重复利用率达到75%以上，其中钢铁产业≥95%，石油炼化及中下游产业≥65%。

2.粉煤灰、钢铁冶炼渣综合利用率100%，磷石膏全部进行无害化处理，其余一般工业固体废物优先进行综合利用，全部实现无害化处理处置。

1、本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。项目的生活污水经市政污水管网排入安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理。

2、项目产生的一般工业固废均进行回用。

符合

综上所述，本项目符合昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见。

2、产业政策的符合性分析

本项目为塑料制品加工及包装印刷项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），塑料制品加工项目属于C2926塑料包装箱及容器制造、包装印刷属于C2319包装装潢及其他印刷。

本项目生产的医用输液袋使用聚丙烯和聚乙烯通过混料、熔融、射胶、吹塑、定性、冷却、灭菌等步骤制作而成，不属于“药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施）及其2021年修改单规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成”，本项目不属于产业结构调整指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。项目于2021年12月13日取安宁市发展和改革局（安宁市投资促进局）（安宁市粮食局）出具的投资备案证（附件2），项目代码：2112-530181-04-05-546139。

本项目不属于《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》规定的鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。

根据《市场准入负面清单（2020年版）》（国家发展改革委 商务部，发改体改规〔2020〕1880号），本项目均不属于禁止准入类、许可准入类项目。

综上所述，本项目符合国家和云南省的相关产业政策。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据2013年5月24日国家生态环境部发布的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。对照本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求的相符性分析如下表所示。

表1-6 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析

政策相关要求

项目情况

相符性

（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治措施包括：

1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；

3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；

4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；

5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；

6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

1、项目采用合格的环保型油墨进行印刷。

2、不涉及

3、项目现阶段使用溶剂型油墨。环评建议下阶段运行过程中应不断改进工艺，逐步将溶剂型油墨替换为低VOCs含量的环保型水性油墨。

4、项目制袋采用无溶剂复合技术。

5、不涉及。溶剂型油性清洗使用稀释剂-乙酸乙酯，使用后的稀释剂再回用于生产，不外排。

6、项目设计和本次评价已对工程工艺生产过程中各VOCs产排环节提出了废气收集治理措施，通过设备封闭、空间封闭、加装集气罩等方式对有机废气进行收集，并通过活性炭吸附工艺进行废气治理，可确保有机废气达标排放。

符合

（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。

本项目印刷废气、塑料生产加工废气属含中等浓度VOCs废气，项目采用光氧催化+活性炭吸附法进行废气处理。

符合

（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

符合

（十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。

本项目食堂运行产生一定油烟排放，环评提出应加装油烟净化装置净化后达标排放。

符合

（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目采用光氧催化+活性炭吸附处理工艺，确保废活性炭合理处置，不会产生二次污染。

符合

（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

活性炭吸附产生的废活性炭按危险废物处置，委托有资质的单位定期清运。

符合

（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

严格按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品 》（HJ 1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，制定监测计划，并定期开展监测。

符合

（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

项目运行期应按本次评价要求建立企业环境管理制度及环境管理台账制度。定期对各类设备、仪表尤其是环保设施进行检修维护，确保设施的稳定运行。

符合

（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练

本项目采用光氧催化+活性炭吸附处理工艺，活性炭具有一定的火灾事故风险。项目应按照本次评价要求制定突发环境事件应急预案及应急救援制度，定其开展演练。

符合

4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》符合性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》，治理重点区域为京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉 及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、 河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、 湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。

本项目位于云南昆明市，为印刷包装行业，不属于属于非重点地区的重点行业项目，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》符合性分析如下表1-7所示。

表1-7 与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性分析

“十三五”挥发性有机物污染防治方案

本项目情况

相符性

针对深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，方案提出推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制。

加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无） VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗 车水、涂布液，到 2019 年底前，低（无）VOCs 含量绿色原辅材料替代 比例不低于 60%。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无） VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶 等环境友好型复合技术，到 2019 年底前，替代比例不低于 60%。

加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和 使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到 70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减 少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排 放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施， 确保达标排放。

本项目现阶段使用溶剂型油墨，环评建议下阶段运行过程中应不断改进工艺，逐步将溶剂型油墨替换为低VOCs含量的环保型水性油墨等，使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺，从源头上控制VOCs污染。

针对项目工艺生产过程中的VOCs排放，设计和本次环评中已提出了废气收集治理措施，通过对吹塑环节产污点加装集气罩、在印刷环节采用密闭式设备负压收集方式对有机废气进行收集，收集效率可达到70%以上，有效控制无组织废气排放。收集的有机废气通过活性炭吸附等成熟工艺进行废气治理，可做到达标排放。

相符

建立健全 VOCs 管理体系。实施排污许可制度。

项目应严格实施排污许可制度，同时加强运行期环境管理，落实环境保护台账制度，定期开展污染源监测。

相符

5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。本项目为包装印刷行业，属于该方案的重点行业；本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析如下表1-8所示。

表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

重点行业挥发性有机物综合治理方案

本项目情况

相符性

（四）包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。

强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。

加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。

提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。

针对项目工艺生产过程中的VOCs排放，设计和本次环评中已提出了废气收集治理措施：项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后排放。主要工艺采用光氧催化+活性炭进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2020），项目采取的措施属于可行技术，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的要求。

项目仅拉丝废气初始产生浓度大于3kg/h，已经采取光氧催化+三级活性炭的处理措施，处理效率为80%。项目所有废气均能够做到达标排放。

相符

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后排放。主要工艺采用光氧催化+活性炭进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2020），项目采取的措施属于可行技术，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的要求。

项目仅拉丝废气初始产生浓度大于3kg/h，已经采取光氧催化+三级活性炭的处理措施，处理效率为80%。

相符

6、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-9。

表1-9 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析

序号

要求

本项目

符合性

1

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。

加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

项目普印采用非溶剂型油墨，覆膜也采用非溶剂型胶粘剂，彩印目前虽然使用的溶剂型油墨，但使用量不大，企业也在积极探索采用非溶剂型油墨代替溶剂型油墨的方案，但目前尚未成功。

项目塑料加工过程中使用的主要原料为聚乙烯、聚丙烯新料。

符合

2

全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

加强设备与场所封闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。

本项目无组织排放废气含有VOCs（以非甲烷总烃计），已通过采取设备与场所密闭、工艺改进、提高废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

项目所使用的原料为聚丙烯、聚乙烯均不会挥发VOCs，使用的溶剂型油墨及非溶剂型油墨与胶粘剂均为密封桶装，储存、转移、输送过程均为密封桶装、不存在敞开液面逸散的情况。

项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后排放。采取的治理设施符合相关要求。

符合

3

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧（CO）等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧（CO）工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

项目设置6套废气处理设施对项目产生的VOCs进行处理后排放。主要工艺采用光氧催化+活性炭进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2020），项目采取的措施属于可行技术，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的要求。

项目仅拉丝废气初始产生浓度大于3kg/h，已经采取光氧催化+三级活性炭的处理措施，处理效率为80%。

符合

4

深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。

推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。

加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。

本项目VOCs的排放主要环节为塑料加工及印刷工序，建设单位须制定操作规程，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。建设单位须对危废暂存间建立管理台账，记录生产、治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。

符合

重点行业治理任务

5

石化行业VOCs综合治理。全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。

深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。

加强废水、循环水系统VOCs收集与处理。加大废水集输系统改造力度。全面加强废水系统高浓度VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度VOCs废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。加强循环水监测，要溯源泄漏点并及时修复。

强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。

深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦化装置实施密闭除焦（含冷焦水和切焦水密闭）改造。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施。

本项目属于石化行业，但为塑料加工，项目设置6套废气处理设施，并采取封闭生产车间等辅助措施对项目产生的VOCs进行处理后排放。项目6个排气筒均能够达标排放。

6

包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。

强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。

加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。

提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。

项目普印采用非溶剂型油墨，覆膜也采用非溶剂型胶粘剂，彩印目前虽然使用的溶剂型油墨，但使用量不大，企业也在积极探索采用非溶剂型油墨代替溶剂型油墨的方案，但目前尚未成功。

项目所使用的原料为聚丙烯、聚乙烯均不会挥发VOCs，使用的溶剂型油墨及非溶剂型油墨与胶粘剂均为密封桶装，储存、转移、输送过程均为密封桶装、不存在敞开液面逸散的情况。

项目设置6套废气处理设施，并采取封闭生产车间等辅助措施对项目产生的VOCs进行处理后排放。项目6个排气筒均能够达标排放。

符合

实施与保障

7

加强监测监控。排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。

石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，全省2020年底前基本完成。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时了解掌握排污状况。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少保存三个月。

本项目属于塑料加工及包装印刷行业项目，但根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于简化管理，未纳入重点排污单位名录。

符合

综上，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。

7、 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-10。

表1-10 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）

本项目情况

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头项目，不是过长江通道的项目

符合

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目位于安宁工业园区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围

符合

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

符合

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目不涉及在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，本项目也不属于化工园区和化工项目。本项目不涉及在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库

符合

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目在合规园区，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目

符合

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

符合

11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于不符合要求的高耗能高排放项目

符合

12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

不涉及

符合

注：1.长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。

2.长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。

3.长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅奢江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。

4.“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。

5.长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。

6.合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。

8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）对比分析情况见下表1-11。

表1-11 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析

《指南》要求

本项目情况

符合性

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

项目位于安宁工业园区内，用地为工业用地，与园区功能定位不冲突，未改变用途。

符合

（二）禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在划定的河段保护区及保留区内。

符合

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

项目位于安宁工业园区，本项目为重大变动重新报批，项目在厂区预留空地内进行建设，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

符合

（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。

项目位于安宁工业园区，本项目为重大变动重新报批，项目在建设单位所持有的土地上进行建设，不新征用地。根据园区总体规划，占用的土地类型均为工业用地，不涉及基本农田。

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

项目位于安宁工业园区，本项目为重大变动重新报批，项目在建设单位所持有的土地上进行建设，新征用地。根据园区总体规划，占用的土地类型均为工业用地，不涉及基本农田。

符合

（七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

项目不涉及自然保护区。

符合

（八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

项目不涉及风景名胜区。

符合

（九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水源保护区。

符合

（十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

项目位于安宁工业园区内，位于合规园区内。

符合

（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。

符合

（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

符合

9、选址合理性分析

项目地点位于安宁工业园区千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园，项目选址与《云南安宁产业园区专项规划（安宁片区）》（2020-2035年）、《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见的不冲突。

根据现场调查，项目周围50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所处地点地理位置优越，道路直通企业，交通方便。项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。项目周边主要为各加工型企业，项目的建设与周边环境相容；项目区域范围内不存在限制因素，项目选址合理。

10、环境相容性分析

根据现场调查，项目区周边已建企业主要有南侧20m处的昆明云天化纽米科技有限公司、北侧100m处的机动车驾驶人安宁第二考场、东侧10m处为安宁中小企业孵化基地（内设聚中能源、云南泊尔恒国际生物制药有限公司、安宁安高只能科技有限公司）等生产企业。距离项目最近的村子有西南约160m增福村、东南约110m处为麒麟村，西北约480m处为平地哨。根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，项目周边的村子均在规划搬迁范围内。

周边企业主要产生废气有颗粒物、SO2、NOx、苯、甲苯、氨气、硫化氢、VOCs等，本项目排放的污染物有VOCs、颗粒物和甲苯，本项目的建设与项目周围的企业不冲突，项目在工程建设及运行期间执行污染物达标排放和总量控制的前提下，对周围环境影响很小；企业厂界噪声达标排放；项目的运营不会改变该区域环境功能区划，本项目与周边环境是相容的。

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目建设背景

云南恩惠塑业有限公司成立于2018年07月10日，注册地位于云南省昆明市安宁市工业园区麒腾路16号，法定代表人为王大馀。经营范围包括塑料包装箱及容器、塑料丝、绳及编织品的制造；包装装潢及其他印刷；商品包装装潢；包装材料、塑料制品、橡胶制品、办公用品、日用百货、其他机械设备及电子产品的销售；包装设计；包装服务等。

2019年，建设单位委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制了《食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表》，并于同年6月1日取得了《安宁市环境保护局关于云南恩惠塑业有限公司食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表的批复》（安环保复[2019]61号）。

根据《食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表》及其批复，项目占地面积37999.9275m2，拟建设4幢生产车间（吹膜车间<现平面布置图的4#生产车间>、拉丝车间<现平面布置图的1#生产车间>、织袋车间<现平面布置图的3#生产车间>和彩印车间<现平面布置图的2#生产车间>）以及配套辅助设施（办公楼、宿舍楼），地上总建筑面积48044.40m2、地下总建筑面积195m2；项目拟年生产包装材料2.6万t，其中500mL-1.5L塑料食品油桶（瓶）、50mL-5L塑料食品油桶（瓶）、50mL-500mL塑料饮料瓶1.3万t；年生产50mL-500mL医用输液袋、铝箔袋1.3万t。项目总投资22989万元，其中环保投资50.3万，占总投资的0.22%。

建设单位于2019年8月开始建设，并于2021年9月竣工，项目实际建设地点未发生变化，占地面积不变，但生产车间仅建设了2幢生产车间（彩印车间<现平面布置图的1#生产车间>、拉丝车间<现平面布置图的2#生产车间>）、办公楼、宿舍楼，地上总建筑面积24208.47m2，地下总建筑面积204.10m2，年生产编织袋1.2万t、塑料薄膜0.3万t、食品软包装0.1万t，并配套建设了普印、彩印、覆膜等工艺的设备。2022年4月21日，建设单位取得了《排污许可证》许可证编号：91530181MA6N8XGN29001U。

项目由于生产产品方案的变动，导致了原料及生产工艺的变动。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单试行（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号，2020年12月13日），项目属于重大变动。根据《环境影响评价法》第二十四条规定：建设项目的环境影响文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。重大变动情况详见下表。

表2-1 污染影响类建设项目重大变动清单对比表

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》

本项目变更情况

是否属于重大变动

性质

1.建设项目开发、使用功能发生变化的。

项目建设性质为新建，与原项目相同，未发生变化。但使用功能发生变更，新增了产品方案，新增了彩印、普印、覆膜等工艺

是

规模

2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

由原环评生产各类包装材料2.6万t/a项目，实际两期工程共生产各类包装材料2.2万t/a，但新增了彩印、普印、覆膜等工艺

否

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

本项目与原项目均不涉及废水第一类污染物的排放，未发生变化

否

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

项目区属环境质量达标区，由于产品方案变更，工艺变更，导致废气污染物非甲烷总烃排放量较原项目增加排放量大于10%。

是

地点

5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

本项目建设地点未发生变化，未导致环境防护距离范围变化从而新增敏感点。

否

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

本项目新增产品、主要原辅 材料发生变更，新增了溶剂型油墨、水性油墨、非溶剂型胶粘剂，不新增排放污染物种类、位于环境质量达标区、不排放废水第一类污染物。但废气污染物排放量增加10%以上

是

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

物料运输、装卸、贮存方式未发生变化

否

环境保护措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

废气、废水污染防治措施未发生变化

否

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

未新增废水直接排放口；无外排生产废水，生活污水经达标处理后最终排入安宁市麒麟污水处理厂处理。

否

10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

本项目较原环评，生产线增加，排气筒数量增加。本项目废气排放口为一般排放口。

否

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化

否

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

固体废物利用处置方式未发生变化

否

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。

否

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C2926 塑料包装箱及容器制造，C2319包装装潢及其他印刷。

根据建设单位提供的原辅材料用量及边角废料造粒说明，本项目溶剂型油墨及稀释剂用量＜10t/a，不使用边角废料造粒的副产品废旧塑料颗粒进行生产，对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本项目属于「二十、印刷和记录媒介复制业 印刷 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） 」、「二十六、橡胶和塑料制造业29 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）」类，确定本项目需编制环境影响报告表。

受云南恩惠塑业有限公司委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集、调查、核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘。

根据现场调查及建设单位提供的资料，项目分两期建设，一期工程：建设两幢生产车间（1#生产车间、2#生产车间）、办公楼、宿舍楼，年生产编织袋1.2万t/a、塑料薄膜0.3万t/a、食品软包装0.1万t/a；二期工程：建设两幢生产车间（3#生产车间、4#生产车间），年生产500mL-5L塑料食品油桶（瓶）0.2万t/a、50mL-500mL塑料饮料瓶0.1万t/a、塑料饮料瓶、塑料食品油桶（瓶）瓶盖0.1万t/a、医用输液袋0.1万t/a、医用铝箔袋0.1万t/a。目前建设单位建设了一期工程，一期工程已经竣工并运营。二期工程目前尚未建设，二期工程计划2023年5月开工建设，建设周期8个月。

在上述调查基础上，我单位按照环保法及有关技术导则要求，编制了《云南恩惠塑业有限公司食品和药品包装生产线扩建项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、项目基本情况

项目名称：食品和药品包装生产线扩建项目；

建设单位：云南恩惠塑业有限公司；

建设性质：新建（重大变动重新报批）；

建设地点：安宁工业园区草铺麒麟片区麒麟村小组；

项目总投资：5507万元，其中环保投资111.41万元，占总投资的2.02%。

3、项目建设内容、规模及项目组成

项目总占地约37999.9275m2，建筑总占地面积12087.53m2，地上总建筑面积约为48044.40m2，地下总建筑面积204m2，项目分两期建设，一期工程：建设两幢生产车间（1#生产车间、2#生产车间）、办公楼、宿舍楼，年生产编织袋1.2万t/a、塑料薄膜0.3万t/a、食品软包装0.1万t/a；二期工程：建设两幢生产车间（3#生产车间、4#生产车间），年生产500mL-5L塑料食品油桶（瓶）0.2万t/a、50mL-500mL塑料饮料瓶0.1万t/a、塑料饮料瓶、塑料食品油桶（瓶）瓶盖0.1万t/a、医用输液袋0.1万t/a、医用铝箔袋0.1万t/a。目前建设单位建设了一期工程，一期工程已经竣工并运营。二期工程目前尚未建设，二期工程计划2023年5月开工建设，建设周期8个月。

项目主要建设内容详见表2-2。

表2-2 项目组成一览表

工程分类

项目

名称

原项目环评内容（参照原环评内容）

本项目建设内容及规模

备注

是否属于重大变动

主体工程

1#生产车间

原环评为彩印车间。

设有四层，框架结构，占地面积 2494.52 m2、建筑面积 10199.68 m2。布置情况未提及。

设有四层，混凝土结构，占地面积2482.41 m2、建筑面积 10145.63 m2，共4层，高22.5m。1#生产车间主要承担的是按客户的要求将半成品编织袋进行加工，形成最后的成品。

（1）1层设置6条吹膜生产线，并配套设置2台自动切袋机，主要用于生产吹出的筒式塑料薄膜及将塑料薄膜切成袋（半成品）。

（2）2层为库房，主要储存筒布（生产好的编织袋半成品）库房。

（3）3层为东半部设置40台打口机，为人工打口，主要用于缝纫添加内衬塑料袋，并进行打底。西半部设置20台自动切袋打底机，主要用于不需要内衬塑料的编织袋切袋打底。

（4）4层设置3台自动折边机，1台拉平机，2台自动切袋打底机，3台覆膜机，5台普印机。主要用于筒布（编织袋半成品）的加工（普印、打底、覆膜等）。

已经建成

由于原环评未交待各生产车间布置情况，但根据原环评产品方案及现场调查对比，项目生产车间未发生变动，但由于产品方案变动，导致原料、生产设备、生产工艺变动，因此属于重大变动

2#生产车间

原环评为拉丝车间。

设有四层，框架结构，占地面积 2494.52 m2、建筑面积 10199.68 m2。布置情况未提及。

设有四层，混凝土结构，占地面积2482.41 m2、建筑面积 10146.77 m2，共4层，高22.5m。2#生产车间主要承担的是半成品编织袋的生产以及彩印环节。

（1）1层设置1台高速拉丝机、2台普通拉丝机，主要是生产编织袋的塑料丝。

（2）2层设置100台圆织机，主要将编织袋的塑料丝经圆织后生产半成品编织袋。

（3）3层设置80台圆织机，主要将编织袋的塑料丝经圆织后生产半成品编织袋。

（4）4层设置7台彩印机。

3#生产车间

原环评为织袋车间。

设有四层，框架结构，占地面积 2494.52 m2、建筑面积 10199.68 m2。布置情况未提及。

设有四层，混凝土结构，占地面积 2482.41 m2、建筑面积 10146.77 m2，共4层，高22.5m。3#生产车间主要承担的是塑料油桶、塑料饮料瓶的生产。

（1）1层设置12台吹塑机，主要用于生产食品油桶。

（2）2层设置5台吹瓶机，主要用于塑料饮料瓶。

（3）3层设置5台注塑机，主要用于塑料饮料瓶、油桶的瓶盖生产。

（4）4层为成品仓库。

新建

4#生产车间

原环评为吹膜车间。

设有四层，框架结构，占地面积 2494.52 m2、建筑面积 10199.68 m2。布置情况未提及。

设有四层，混凝土结构，占地面积 2482.41m2、建筑面积 10030.01 m2，共4层，高22.5m。

（1）1层设置2台吹膜机，4台制袋机，主要用于生产医用输液袋。

（2）2层设置单膜袋封切机，用于封装输液袋。

（3）3层为外协件仓库，主要用于放置外协制作的输液袋导管等配件。

（4）4层为输液袋仓库。

辅助工程

办公楼

设有四层，框架结构，占地面积 1013.14m2、建筑面积 4138.02m2。

设有四层，混凝土结构，占地面积 1058.03m2、建筑面积 3789.43m2，共4层，高16.05m。全部为办公使用。

已建

面积虽有很小的差距，但不属于重大变动

宿舍楼

设有四层，框架结构，占地面积 870.79m2、建筑面积 3005.58m2。

设有四层，混凝土结构，占地面积863.55m2、建筑面积2946.77m2，共4层，高14.85m，一层为食堂，其余三层均为宿舍。

面积虽有很小的差距，但不属于重大变动

消防水池水泵房

厂区设置消防水池，地埋式，地下建筑面积195m2，沿消防车道布置室外消火栓；在生产车间屋顶设置消防水箱、消火栓增压泵。

地埋式，地下建筑面积204.10m2，地上22.5m2。

面积虽有很小的差距，但不属于重大变动

室外发电机房

设有一层，占地面积 46.8 m2，建筑面积 46.8 m2。

设置1层，占地面积68.88m2，位于项目区1#生产车间南侧。

面积虽有很小的差距，但不属于重大变动

值班室

未详细提及

设置一层，占地面积35.26m2，建筑面积35.26m2，位于厂区大门。

不属于重大变动

冷却水池

未详细提及

冷却水池5m*1m*1.5m，容积7.5m3

不属于重大变动

公用工程

供水

市政供水

市政供水

已建

不属于重大变动

供电

市政供电

市政供电

已建

不属于重大变动

环保工程

1#废气处理设施

在生产车间设置 1 套集气系统收集项目产生的非甲烷总烃，经集气系统

统一收集后引至活性炭净化装置处理，处理后由 1 根 15m 高排气筒排放。

封闭吹膜生产车间+光氧催化+活性炭环保柜+风机（1万m3/h）+23m排气筒（DA001排气筒）

整改

由于原项目未提及所建设的废气处理设施的布置情况，其次环保设施已经由1套变为6套，环保设施的增加不属于重大变更。

2#废气处理设施

/

每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排；每个覆膜机上设置1个集气罩，共设置3个集气罩+光氧催化+活性炭+10000m3/h风机+23m排气筒（DA002）排气筒

整改

3#废气处理设施

/

①废塑料造粒生产线熔融挤处安装集气罩+喷淋设施；

②封闭拉丝机熔融挤出处；

③3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））

整改

4#废气处理设施

/

封闭彩印车间+光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒）

整改

5#废气处理设施

/

每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+光氧催化+活性炭+23m排气筒（DA005）

新建

6#废气处理设施

/

输液袋吹膜生产设备进行封闭+光氧催化+活性炭+20000m3/h风机+23m排气筒（DA006）

新建

化粪池

设置 1 个容积不小于 53m3 的化粪池处理项目产生的污水，处理水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1A 等级标准。

14m3

已建

根据分析项目化粪池能够满足本项目的需求，因此不属于重大变动

隔油池

设置 1 个容积为 5.5m3 的隔油池，用于预处理食堂废水。

2m3

已建

根据分析项目隔油池能够满足本项目的需求，因此不属于重大变动

冷却水循环系统

未详细提及

容积7.5m3+冷却水塔

已建

不属于重大变动

危险废物暂存间

在机修车间设置一个 5m2 的危废暂存间暂存项目产生的危废，集中收集后委托环卫部门处置。

20m2，项目危险废物暂存间须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行整改。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，完善危险废物暂存间台帐、转移联单、标识标牌。

整改

面积增加，整改后不属于重大变动

噪声

在生产车间设置减震垫，降低项目生产设备产生的噪声。

减震垫+墙体隔声

已建

不属于重大变动

绿化

绿化面积2000m2

绿化面积2000m2

已建

不属于重大变动

4、主要生产设备、设施

本项目主要生产设备详见表2-3。

表2-3 生产设备一览表

类型

名称

原环评内容（参照原环评内容）

本项目建设内容

备注

规格型号

数量

规格型号

数量

位置

主要生产设备

吹膜机

/

0

SJ-65-1500

3台

1#生产车间1层

已建

吹膜机

/

0

45-600

3台

自动切袋机

（切塑料筒袋）

/

0

KD-8型

2台

打口机

/

0

YN-60-S

100台（其中50台运行，50台备用）

1#生产车间3层

自动切袋打底机

/

0

SJ-QFC

20台

自动折边机

/

0

/

3台

1#生产车间4层

已建

自动拉平机

/

0

/

1台

自动切袋机

（切编织袋）

/

0

/

2台

覆膜机

GY

4台

/

1台

覆膜机

SJ75FMS900

2台

普印机

/

0

/

5台

高速拉丝机

/

10台

SJ140X33X2200

1台

2#生产车间1层

已建

普通拉丝机

/

12台

/

2台

圆织机

/

0

SJ-YZJ-4/750

100台

2#生产车间2层

已建

圆织机

/

0

SJ-YZJ-4/750

80台

2#生产车间3层

已建

自动分条机

/

0

/

1台

2#生产车间4层

已建

铝箔印刷涂布机

TYA

38台

/

0

纸塑袋全自动封底机

/

30台

/

0

纸塑复合中封制袋机

/

30台

/

4台

无溶剂挤出复合机

800-1600 型

50台

800-1600 型

10台

彩印机

/

0

SGE-F300S-9

3台

彩印机

/

0

SBYA-1019

4台

吹塑机

/

12台

/

12台

3#生产车间1层

新建

吹瓶机

/

5台

/

5台

3#生产车间2层

新建

输液袋吹膜机

/

0

/

2台

4#生产车间1层

新建

输液袋制袋机

/

4台

RFQJ-YX

4 台

全自动热封机

/

4台

/

0

/

/

单膜袋封切机

/

4台

RFQJ-600/750/900/1000/1100/1200F

6台

4#生产车间2层

新建

辅助设备

空压机

/

1套

/

1 套

项目区北侧

已建

冷却水循环系统

/

1套

/

1套

2#生产车间东北侧

已建

粉碎机

/

5台

/

0

/

/

搅拌机

5台

/

0

/

/

环保设备

1#废气处理设施

废气处理系统

1套

封闭吹膜生产车间+光氧催化+活性炭环保柜+风机（1万m3/h）+23m排气筒（DA001排气筒）

1套

1#生产车间

整改

2#废气处理设施

每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排；每个覆膜机上设置1个集气罩，共设置3个集气罩+光氧催化+活性炭+10000m3/h风机+23m排气筒（DA002）排气筒

1套

3#废气处理设施

①废塑料造粒生产线熔融挤处安装集气罩+喷淋设施；

②封闭拉丝机熔融挤出处；

③3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））

1套

2#生产车间

整改

4#废气处理设施

封闭彩印车间+光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒）

1套

5#废气处理设施

每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+光氧催化+活性炭+23m排气筒（DA005）

1套

3#生产车间

新建

6#废气处理设施

输液袋吹膜生产设备进行封闭+光氧催化+活性炭+20000m3/h风机+23m排气筒（DA006）

1套

4#生产车间

新建

化粪池

53m3

1个

14m3

1个

宿舍楼与办公楼之间

已建

隔油池

5.5m3

1个

2m3

1个

食堂

已建

危险废物暂存间

5m2

1间

20m2，项目危险废物暂存间须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行整改。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，完善危险废物暂存间台帐、转移联单、标识标牌。

1间

2#生产车间4层

整改

绿化

2000m2

/

2000m2

/

/

已建

5、公用工程

（1）给排水系统

给水：由园区市政给水管网提供。

排水：项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道外排至园区雨水管网；本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。生活污水为员工日常产生的生活废水以及食堂污水，食堂污水经隔油池预处理后同员工产生的办公生活废水一起进入化粪池预处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准 A等级后排入园区市政污水管网，最终进入麒麟污水处理厂处理。

（2）供电系统

项目用电由安宁工业园区麒麟片区供给，用电有保障。

（3）交通组织

市政道路已基本建设完成，麒腾路通往厂区，交通便利，能够满足生产生活需求。

6、原辅料

根据建设单位提供的资料，项目消耗的原辅料情况详见表2-4。

表2-4 原辅料种类及使用量

原料

规格

原环评内容（参照原环评内容）

本项目建设内容

备注

年使用量

年使用量

项目区储存量

聚丙烯

25kg/包

900t

16000t（一期编织袋12000t，二期塑料饮料瓶、食品油桶、输液袋4000t）

5000t

用于生产编织袋、饮料瓶、食品油桶（瓶）、输液袋

聚乙烯

25kg/包

600t

4000t（一期生产吹膜3000t，二期瓶盖1000t/a）

500t

用于生产瓶盖、塑料薄膜

色母

25kg/包

0

13t

2t

OPP软包装袋

/

0

30t

2t

用于覆膜生产软包装袋，软包装袋外部外够

CPP软包装袋

/

0

20t

2t

PET软包装袋

/

0

20t

2t

镀铝膜

/

0

30t

2t

特殊定制的软包装袋覆膜，特殊的镀铝膜、哑光膜、珠光膜原料全部为外购

哑光膜

/

0

20t

2t

珠光膜

/

0

20t

2t

铝箔袋

/

8500t

1000t

200t

用于覆膜生产产品医用铝箔袋，原料铝箔袋全部为外购

环氧乙烷

/

50kg

50kg

50kg

用于覆膜后的医用铝箔袋的消毒杀菌

溶剂型油墨

20kg/桶

0

5t

2t

彩印

稀释剂（主要成分乙酸乙酯）

20kg/桶

0

2t

0.5t

非溶剂型油墨

20kg/桶

0

9t

2t

普印

胶粘剂（聚氨酯类胶粘剂）

10kg/桶

0

1.5t

0.2t

覆膜

原材料理化性质：

（1）聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，聚乙烯手感似蜡，具有优良的耐低温性能，最低使用温度可达-100℃~-70℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。成型温度在 220℃~240℃，加热时无臭、无毒，耐热老化性差，只有加热到 335℃~440℃时才会分解并产生废气。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业包装膜、食品与药品包装膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。

（2）聚丙烯：是一种半结晶的热塑性塑料，密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在 100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变频、不耐磨、易老化。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。

（3）环氧乙烷：是一种有机化合物，化学式是C2H4O，是一种有毒的致癌物质，以前被用来制造杀菌剂。在低温下为无色透明液体，在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体，气体的蒸汽压高，30℃时可达141kPa，这种高蒸汽压决定了环氧乙烷熏蒸消毒时穿透力较强。密度为0.882g/cm3，沸点10.7℃，饱和蒸气145.91（20℃）(kPa，燃烧热1262.8kJ/mol，临界温度195.8℃，临界压力7.19MPa，辛醇/水分配系数的对数值-0.30，爆炸极限(V/V)3~100%，引燃温度429℃，溶解性：与水可以任何比例混溶，能溶于醇、醚。环氧乙烷易燃易爆，不易长途运输，因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤，制药，印染等行业。在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。环氧乙烷有杀菌作用，对金属不腐蚀，无残留气味，可杀灭细菌（及其内孢子）、霉菌及真菌，因此可用于消毒一些不能耐受高温消毒的物品以及材料的气体杀菌剂。美国化学家Lloyd Hall在1938年取得以环氧乙烷消毒法保存香料的专利，该方法直到今天仍有人使用。环氧乙烷也被广泛用于消毒医疗用品诸如绷带、缝线及手术器具。本项目用于医用输液袋的消毒。

（4）溶剂型油墨：根据建设单位提供的溶剂型油墨的成分检验报告，溶剂型油墨中VOCs含量为0.866mg/m2，甲苯含量约0.18mg/m2，乙醇含量为0.11mg/m2，异丙醇含量为0.52mg/m2，乙酸丙酯为0.056mg/m2各项目指标均符合《凹版塑料薄膜复合油墨》（QB/T2024-2012）。（检测报告详见附件6）

（5）稀释剂：主要成分为乙酸乙酯，又名醋酸乙酯，化学式是C4H8O2，分子量为88.11，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。本项目作为溶剂型油墨的稀释剂。

（6）非溶剂型油墨：由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型：水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸树脂改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连结料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释。

7、产品方案

本项目主要产品及年产量如下表2-5所示。

表2-5 产品方案

项目

序号

主要产品

原环评内容（参照原环评内容）

本项目建设内容

备注

规格

年产量

（万t）

规格

年产量（万t）

一期工程

1

编织袋

/

0

各种规格

1.2

已经建设

2

塑料薄膜（印刷后作为包装袋外售或作为编织袋、各种软包装、编织袋覆膜）

/

0

各种规格

0.3

3

食品软包装

/

0

各种规格

0.1

二期工程

4

塑料食品油桶（瓶）

500mL-5L

0.8

500mL-5L

0.2

新建

5

塑料饮料瓶

50mL-500mL

0.5

50mL-500mL

0.1

6

塑料饮料瓶、塑料食品油桶（瓶）瓶盖

/

0

各种规格

0.1

7

医用输液袋

50mL-500mL

0.5

50mL-500mL

0.1

8

医用铝箔袋

各种规格

0.8

各种规格

0.1

根据分析，原环评中原料用量（聚丙烯、聚乙烯）仅1500t，但生产产量（塑料食品油桶、塑料饮料瓶、医用输液袋）却达到万吨18000t。

8、施工进度

根据现场调查，本项目分两期建设，一期工程已经建设完成，二期工程已经完成了“三通一平”，目前建设方拟计划于2023年5月开工建设，建设周期为8个月。

9、劳动定员及工作制度

劳动定员：管理人员10人；满负荷生产所需的员工人数为160人。

工作制度：年生产270天，每天工作16h，二班制，每班8h。

10、环保投资

项目总投资5507万元，环保设施投资共111.41万元，占总投资的2.02%，项目环保投资情况见表2-6。

表2-6 项目环保投资一览表

序号

环保措施

数量

投资金额（万元）

备注

1

运营期

废气

1#废气处理设施

封闭吹膜生产车间+光氧催化+活性炭环保柜+风机（1万m3/h）+23m排气筒（DA001排气筒）

6套

90

整改

2

2#废气处理设施

每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排；每个覆膜机上设置1个集气罩，共设置3个集气罩+光氧催化+活性炭+10000m3/h风机+23m排气筒（DA002）排气筒

3

3#废气处理设施

①废塑料造粒生产线熔融挤处安装集气罩+喷淋设施；

②封闭拉丝机熔融挤出处；

③3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））

4

4#废气处理设施

封闭彩印车间+光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒）

5

5#废气处理设施

每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+光氧催化+活性炭+23m排气筒（DA005）

新建

6

6#废气处理设施

输液袋吹膜生产设备进行封闭+光氧催化+活性炭+20000m3/h风机+23m排气筒（DA006）

新建

2

废水

冷却水池+冷却水塔，容积7.5m3

1座

3

已建

隔油池，容积2m3

1

已建

化粪池14m3

1座

6

/

噪声

减震、隔声

/

1

/

固体废弃物

生活垃圾桶

若干

0.01

/

一般固废暂存区，每个占地面积10m2，共设置4个

4

0.4

/

危险废物暂存间10m2

1

10

/

小计

111.41万

废气处理设施整改内容：

①将1#生产车间1层吹膜废气未设置废气处理设施，本环评提出将吹膜生产线进行封闭，并设置1#废气处理设施（收集系统+光氧催化+活性炭环保柜+1万m3/h风机+23m高排气筒DA001）进行排放。

②将1#生产车间4层5台普印机加装集气罩，将废气收集管道并入2#废气处理设施（收集系统+光氧催化+活性炭环保柜+1万m3/h风机+23m高排气筒DA001）与覆膜废气一起处理、排放，并增加光氧催化处理设施，提高处理效率。

③2#生产车间1层拉丝机较大，本环评提出将拉丝机熔融挤出处进行局部封闭，并采用3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））处理后排放。2#生产车间1层废塑料造粒生产线废气经集气罩收集后排放，但根据现场调查，废塑料生产线产生的废气中含有颗粒物，导致烟尘较黑，现有集气罩收集效率不足，本环评要求建设单位加大风量，增加废气收集效率，同时于废塑料造粒生产线集气罩后加装喷淋设施进行预处理，再与拉丝废气一起经3#废气处理设施处理后排放。由于项目拉丝废气及废塑料生产线产生的有机废气较多，因此本环评提出在原有废气处理设施的基础上增加光氧催化+三级活性炭进行处理。

④2#生产车间4层设置了两套废气处理设施，并设置了两个排气筒（其中3台彩印机废气采用一套废气处理设施，4台彩印机采用一套废气处理设施，并均采用集气罩进行收集），由于彩印机较大，颜色较为丰富，导致彩印机废气产生点较多，单采用集气罩导致收集效率不高，本环评提出将7彩印机所在的生产车间区域进行封闭，保留集气罩，将废气引至4#废气处理设施（光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒））进行处理。

11、水量平衡

（1）生产用水

水性油墨稀释剂为水，稀释过程水和水性油墨的配比为1:0.6，水性油墨使用量为9t/a、0.033t/d，该过程用水量为15t/a、0.056t/a，此过程无废水产生。

（2）冷却用水

生产过程需对拉丝和造粒的塑料制品进行直接冷却，冷却水经冷却水池处理后，循环使用，不外排。生产过程冷却用水量为0.3m3/h，每天生产时间为16小时，每天用水量为2.4m3/d，损耗量约为总用水量的5%，则日补充水量为0.12m3/d。

（3）喷淋塔用水

本项目废气处理设施喷淋塔用水为循环使用，不外排，仅损失后进行补充，项目喷淋塔年补充量约为27t/a，平均每天补充0.1t/d。

（4）生活用水

项目劳动定员160人，厂内不设食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水定额参照“表12 城镇居民生活用水定额”，用水定额为110L/（人·d）。则项目生活用水量约17.6m3/d（4752m3/a），产污系数按90%进行计算，则生活污水产生量约15.84m3/d（4277m3/a）。

图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d

12、厂区平面布置

项目南侧紧邻麒麟路，项目西侧紧邻平地哨路，交通方便。项目区内建有吹膜车间、拉丝车间、织带车间、彩印车间、办公楼和宿舍等，项目生产车间集中布置于北侧，职工宿舍位于项目区东南侧，综合办公楼位于职工宿舍西侧，化粪池位于综合办公楼和职工宿舍之间。项目平面布置详见附图1。

工艺流程和产排污环节

一、工艺流程简述

（一）施工期

本环评介入时，项目一期工程已经建成，一期工程施工期早已过去，因此本环评不对一期工程施工期进行评价。但二期工程还有2幢标准生产车间需要建设。本环评施工期仅对二期工程进行评价。

项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不同：在土石方及基础阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机、静压打桩机等；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。

项目区施工进场道路均可利用现有公路，交通便利，利于场区车辆进出及机械设备运输。工程所需钢材、混凝土均在周边建材市场购买，项目不设单独的砂石料场；工程建设所需的砂石骨料，在当地购买。项目均使用商品混凝土，不设置混凝土拌合站；不在施工场地冲洗砂石料。按工程建设需要及工程特点，集中合理布置临时施工办公区。施工办公区在满足本工程施工要求的前提下，尽量做到简单、实用。项目不设置施工工地，施工人员均为本地居民。

施工流程及主要污染源情况，见图2-2。

图2-2 施工期工艺流程及产污节点（其中：N、G、S、W分别表示噪声、废气、固体废弃物、废水）

1、场地平整

场地平整就是指通过挖高填低，将原始地面改造成满足建设需要的场地平面。场地平整过程中主要会产生扬尘、施工设备的噪声。

2、基础施工

基础施工主要包括土石方工程、桩基础工程、支护工程，产生的污染物主要为扬尘、废弃土石方、建筑垃圾、施工设备的噪声等。

3、结构施工

结构施工主要为建筑施工，产生的污染物主要为建筑垃圾、扬尘、养护废水、施工设备的噪声等。

4、装修

项目装修主要包括外装及内装，产生的污染物主要为废弃的装修材料、扬尘、装修过程中产生的有机废气、建筑垃圾、装修设备的噪声等。

5、安装设备

项目安装设备主要于室内安装，产生的污染物主要为安装过程中产生的扬尘、废弃的设备外包装物、安装工具产生的噪声等。

项目二期工程施工人数为50人，施工期预计8个月。

（二）运营期

1、塑料软包装生产工艺流程及产污环节

图2-3 塑料薄膜生产工艺流程及产污节点图

（1）吹膜

将原料投入吹膜生产线自动进料机，熔融挤出机将原料加热至180℃左右后成熔融状态，熔融挤出机利用螺杆传送的方式将物料挤出至吹塑机，吹塑机利用磨具吹塑成型（圆柱形），利用收卷机的传动装置向上牵引，同时通过自然冷却，得到塑料薄膜。吹膜过程中会产生有机废气。

（2）切袋（编织袋内袋）

将收卷的半成品塑料薄膜按照定制的尺寸进行切袋，不进行封口，作为部分编织袋的内袋使用。

（3）彩印（塑料包装、彩印后的塑料薄膜）

彩印使用凹版印刷机进行印刷，本项目凹版印刷机不需换色及清洗，因此只在印刷过程中油墨挥发产生少量有机废气。印刷时首先向油墨中投加一定比例的稀释剂调配油墨，将调配好的油墨上机，油墨通过印刷机自带托盘进入印刷机；然后装版，项目印刷不自行制版，使用的电雕版均为外购；装版后原材料准备完毕，由高速印刷机将塑料薄膜印刷完成。

印刷生产线的干燥固化是采用热风干燥设备，设备热源为电热风管，通过风机将热源周围的空气加热，吹到油墨表面，调节热风方向与印刷品运行的角度可改善热风干燥的效率。经恒温干燥固化后分切成不同尺寸的半成品，部分经折边、切袋、制袋、包装入库，部分薄膜用于覆膜。

印刷过程中会产生有机废气、废弃的溶剂型油墨桶、噪声等污染物。

（4）覆膜

将印刷完毕的表层膜与外购的opp、cpp、PET、铝箔袋进行热封复合，复合采用无溶剂胶水，由专用干法覆膜机复合、固化。从而生产食品软包装袋。采用铝箔袋进行复合后生产医用铝箔袋。覆膜过程胶粘剂会产生有机废气。

2、编织袋生产工艺流程及产污环节

图2-4 编织袋生产工艺流程及产污节点图

（1）拉丝

聚丙烯经自动进料机进入拉丝机生产线，拉丝机采用热电偶加热原料，温度控制在200~240℃，成为熔融状态后通过拉丝机的模具拉成宽度为2.0-3.0mm的塑料丝带。拉丝过程中会产生有机废气。

（2）冷却

塑料丝带进入冷却槽冷却固化，冷却槽采取一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，排出的水通过管道流入凉水塔，经冷却后循环使用。

（3）烘箱拉伸

烘箱拉伸主要是在30-50℃烘箱加热下进行进一步拉伸，烘箱加热采用电加热，烘箱拉伸的主要目的是增加塑料丝带的韧性和强度，由于烘箱拉伸温度较低，基本不产生有机废气。

（4）收卷

经烘箱拉伸后的塑料丝带经自然冷却固化，塑料丝带通过收丝机卷成丝锭，送圆织机车间织袋，收卷过程中会产生边角废料及不合格的废品，经收集后暂存于一般固废暂存间，经废塑料造粒生产线造粒后外售。

（5）圆织

将收卷的塑料丝带在圆织机上进行编织，形半成品编织袋，然后进行收卷。收卷之后形成筒布

图2-5 筒布

（6）普印编织袋

①普印

根据订单需求，普印不同样式的标示及字号，普印采用水性油墨进行印刷，其次普印颜色较为单一，一般仅能印字及简单的图案。普印工序使用凹版印刷机直接对筒布进行印刷，水性油墨挥发产生少量有机废气，由于普印颜色较单一，因此于普印机处设置集气罩，对水性油墨产生的有机废气进行收集处理。

②切袋、缝纫

普印后的编制带直接置于自动切袋打底机上进行切袋缝纫。

（7）彩印编织袋

①覆膜

将印刷完毕的塑料薄膜与编织袋半成品进行热封复合，复合采用无溶剂胶水，由专用干法覆膜机复合、固化。覆膜完成后形成颜色鲜艳的编织袋，覆膜过程胶粘剂会产生有机废气。

②切袋

按照定制的尺寸进行切袋，不进行封口。

③人工缝纫打口

将制作好的塑料内袋与覆膜好的编织袋进行人工缝纫打口。最终形成成品彩印编织袋。

图2-6 编织袋内袋与编织袋缝纫

塑料食品油桶（瓶）生产工艺流程及产污环节

图2-7 塑料食品油桶（瓶）生产工艺流程及产污节点图

4、医用输液袋生产工艺流程及产污环节

图2-8 医用输液袋生产工艺流程及产污节点图

（1）吹膜

将原料投入吹膜生产线自动进料机，熔融挤出机将原料加热至180℃左右后成熔融状态，熔融挤出机利用螺杆传送的方式将物料挤出至吹塑机，吹塑机利用磨具吹塑成型（圆柱形），利用收卷机的传动装置向上牵引，同时通过自然冷却，得到塑料薄膜。吹膜过程中会产生有机废气。

（2）制袋

将外协的医用输液袋导管等配件以及吹膜后的半成品装于制袋机上，进行热压封边生产医用输液袋。

（3）消毒

项目医用输液袋必须进行灭菌处理，采用环氧乙烷灭菌，具体在环氧乙烷灭菌柜内进行封闭操作。环氧乙烷灭菌柜置于密封车间内，环氧乙烷（厂家提供环氧乙烷液体）由钢制储罐（15kg）储存，灭菌过程由控制室电脑控制操作，密闭间开关门均由控制室控制，不能人为开门。灭菌系统如下：开模检验合格的医用输液袋由叉车运至密闭间灭菌柜，环氧乙烷通过电脑控制流量，进入水浴稀释加热城气态对产品进行杀菌消毒。环氧乙烷灭菌后少量气态环氧乙烷通过控制室操作溶于水，在由泵抽至水浴罐内，待下次产品进行杀菌时通过控制室进行重复使用，根据需要结合储罐内环氧乙烷浓度进行调配使用。

密闭间内的环氧乙烷通过真空泵抽出后通过水浴吸收，水浴在罐内暂存，后期消毒作业时加入环氧乙烷溶液中作为消毒原料使用；主要利用环氧乙烷与水任意比例互溶的特性消除环氧乙烷排放。根据类比调查，每批次杀菌过程中约万分之一的环氧乙烷进入产品中，剩余部分返回控制室进行下一批次重复利用。灭菌后会挥发出少量环氧乙烷。

（4）包装

将灭菌后医用输液袋进行热封包装后形成成品待售。

5、医用铝箔袋生产工艺流程及产污环节

图2-9 医用铝箔袋生产工艺流程及产污节点图

（1）覆膜

将印刷完毕的表层膜与外购的铝箔袋进行热封复合，复合采用无溶剂胶水，由专用干法覆膜机复合、固化。覆膜过程胶粘剂会产生有机废气。

（2）切袋

将腹膜后的医用铝箔袋按照定制的尺寸进行切袋，切袋过程中会产生少量的边角废料。

（3）消毒

项目医用输液袋必须进行灭菌处理，采用环氧乙烷灭菌，具体在环氧乙烷灭菌柜内进行封闭操作。环氧乙烷灭菌柜置于密封车间内，环氧乙烷（厂家提供环氧乙烷液体）由钢制储罐（15kg）储存，灭菌过程由控制室电脑控制操作，密闭间开关门均由控制室控制，不能人为开门。灭菌系统如下：开模检验合格的医用输液袋由叉车运至密闭间灭菌柜，环氧乙烷通过电脑控制流量，进入水浴稀释加热城气态对产品进行杀菌消毒。环氧乙烷灭菌后少量气态环氧乙烷通过控制室操作溶于水，在由泵抽至水浴罐内，待下次产品进行杀菌时通过控制室进行重复使用，根据需要结合储罐内环氧乙烷浓度进行调配使用。

密闭间内的环氧乙烷通过真空泵抽出后通过水浴吸收，水浴在罐内暂存，后期消毒作业时加入环氧乙烷溶液中作为消毒原料使用；主要利用环氧乙烷与水任意比例互溶的特性消除环氧乙烷排放。根据类比调查，每批次杀菌过程中约万分之一的环氧乙烷进入产品中，剩余部分返回控制室进行下一批次重复利用。灭菌后会挥发出少量环氧乙烷。

（3）包装

将灭菌后医用铝箔袋进行热封包装后形成成品待售。

与项目有关的原有环境污染问题

1、原项目环评概况

云南恩惠塑业有限公司成立于2018年07月10日，注册地位于云南省昆明市安宁市工业园区麒腾路16号，企业于2019年委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制了云南恩惠塑业有限公司《食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月1日获得昆明市生态环境局安宁分局（原安宁市环境保护局）颁发的批复文件（安环保复[2019]61号）。

2、原项目环评基本情况

云南恩惠塑业有限公司于2020年8月开始建设，厂区占地面积37999.9275m2，拟计划建设4栋生产厂房（吹膜车间、拉丝车间、织袋车间和彩印车间）、以及办公楼和宿舍用房，地上总建筑面积48044.40m2，地下总建筑面积195m2，拟进行年生产包装材料2.6万t项目，主要产品有500mL-1.5L塑料食品油桶（瓶）、50mL-5L塑料食品油桶（瓶）、50mL-500mL塑料饮料瓶，共计1.3万t/a；50mL-500mL医用输液袋、铝箔袋1.3万t/a。

实际建设过程中实际生产内容与环评内容发生变更，项目实际分两期建设，目前建设了一期工程，一期工程建设生产规模为生产编织袋1.2万t/a、塑料薄膜0.3万t/a、食品软包装袋0.1万t/a。二期工程尚未建设，二期工程拟建设塑料食品油桶（瓶）0.2万t/a、塑料饮料瓶0.1万t/a、塑料饮料瓶、塑料食品油桶（瓶）瓶盖0.1万t/a、医用输液袋0.1万t/a、医用铝箔袋0.1万t/a。每年共计生产2.2万t/a包装材料。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》及前文分析，项目属于重大变动。

3、原项目环评开展情况和验收情况

（1）2019年，建设单位委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编制了《食品和药品包装生产线建设项目环境影响报告表》。

（2）2019年6月1日取得了昆明市生态环境局安宁分局（原安宁市环境保护局）颁发的批复文件（安环保复[2019]61号）。

4、项目现在存在的问题

根据现场勘查，改建项目主要存在以下问题：

（1）项目存在重大变动，需要重新报批环评；

（2）现有废气处理设施存在的问题

①1#生产车间4层3台覆膜机上设置了1套废气处理设施（1个集气罩+活性炭+1#排气筒），但1#生产车间内未对吹膜废气及普印废气进行处理；

②2#生产车间1层3台拉丝机设置了1套废气处理设施（3个集气罩+活性炭+2#排气筒排放）；

③2#生产车间1层边角废料造粒生产线设置了1套废气处理设施（1个集气罩+活性炭+3#排气筒），但收集效率较低，且未对废气中的颗粒物进行处理；

④2#生产车间4层3台彩印机设置了1套废气处理设施（3个集气罩+活性炭+4#排气筒）；2#生产车间4层4台彩印机设置了1套废气处理设施（4个集气罩+活性炭+5#排气筒）。由于2#生产车间4层为封闭，补气不足，于2#生产车间楼顶设置了两台补风机对2#生产车间4层进行补风；

（3）目前建设单位已经建设了一个危险废物暂存间，但标识、标牌未按规定进行设置，危险废物暂存间采用原卫生间进行改造，无法满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中防渗的要求。

（4）根据现场调查，建设单位已经办理排污许可证，许可证编号：91530181MA6N8XGN29001U，排污许可证目前仅一个排气筒与实际情况不符。

整改措施：

（1）建设单位已委托我公司对本项目重新环评；

（2）环保措施整改：

①将1#生产车间1层吹膜废气未设置废气处理设施，本环评提出将吹膜生产线进行封闭，并设置1#废气处理设施（收集系统+光氧催化+活性炭环保柜+1万m3/h风机+23m高排气筒DA001）进行排放。

②将1#生产车间4层5台普印机加装集气罩，将废气收集管道并入2#废气处理设施（收集系统+光氧催化+活性炭环保柜+1万m3/h风机+23m高排气筒DA001）与覆膜废气一起处理、排放，并增加光氧催化处理设施，提高处理效率。

③2#生产车间1层拉丝机较大，本环评提出将拉丝机熔融挤出处进行局部封闭，并采用3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））处理后排放。2#生产车间1层废塑料造粒生产线废气经集气罩收集后排放，但根据现场调查，废塑料生产线产生的废气中含有颗粒物，导致烟尘较黑，现有集气罩收集效率不足，本环评要求建设单位加大风量，增加废气收集效率，同时于废塑料造粒生产线集气罩后加装喷淋设施进行预处理，再与拉丝废气一起经3#废气处理设施处理后排放。由于项目拉丝废气及废塑料生产线产生的有机废气较多，因此本环评提出在原有废气处理设施的基础上增加光氧催化+三级活性炭进行处理。

④2#生产车间4层设置了两套废气处理设施，并设置了两个排气筒（其中3台彩印机废气采用一套废气处理设施，4台彩印机采用一套废气处理设施，并均采用集气罩进行收集），由于彩印机较大，颜色较为丰富，导致彩印机废气产生点较多，单采用集气罩导致收集效率不高，本环评提出将7彩印机所在的生产车间区域进行封闭，保留集气罩，将废气引至4#废气处理设施（光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒））进行处理。

项目危险废物暂存间须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行整改。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。完善危险废物暂存间台账、转移联单、标识标牌。

（4）重新办理排污许可证。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域

环境

质量

现状

1、环境空气质量现状

本项目位于安宁工业园区草铺麒麟片区，根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“县（市）区环境空气质量 各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域基本污染物环境空气质量现状数据采用项目所在地安宁市的4个环境空气自动监测点位2020年（2020年1月1日-2020年12月31日）逐日监测数据进行分析，4个自动监测点位分别位于连然街道办事处办公楼、金方街道办事处昆钢一中教学楼、温泉街道办事处环境监测站实验楼、职教园区昆明冶金高等专科学校环境工程学院教学楼。本次评价收集了安宁市位于连然街道办事处办公楼、金方街道办事处昆钢一中教学楼、温泉街道办事处环境监测站实验楼、职教园区昆明冶金高等专科学校环境工程学院教学楼的4个环境空气自动监测点2020年1月1日-2020年12月31日的监测数据，并根据收集的资料统计分析，各站点统计数据的平均值统计结果如下表3-1。

表3-1 安宁市2020年空气质量现状评价表（4个环境空气自动监测点统计数据平均值）

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标情况

SO2

年平均质量浓度

8.34

60

13.90

达标

NO2

17.95

40

44.88

达标

PM10

35.33

70

50.47

达标

PM2.5

23.66

35

67.60

达标

O3

81.55

/

/

/

CO

0.84（mg/m³）

/

/

/

SO2

24小时平均第98百分位数

13.25

150

8.83

达标

NO2

24小时平均第98百分位数

35.25

80

44.06

达标

PM10

24小时平均第95百分位数

66.5

150

44.33

达标

PM2.5

24小时平均第95百分位数

49.75

75

66.33

达标

O3

最大8小时平均第90百分位数

128.75

160

80.47

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.18（mg/m³）

4（mg/m³）

29.50

达标

由表3-1可知，项目所在区域大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度及保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。CO和O3的保证率日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此项目所在区域属于达标区。

云南凯宇光电科技有限公司光学材料生产线工程建设项目委托云南中科检测技术有限公司于2020年3月13日~2020年3月19日共7天，对增福村（E102°24'36.84"，N24°55'19.58"）的TSP环境空气质量进行了检测，参照检测报告，检测结果详见下表。

表3-2 增福村环境空气TSP检测结果 μg/m3

检测点位

项目

日均浓度

占标率

增福村

（E102°24'36.84"，N24°55'19.58"）

TSP

112

37.3%

105

35.0%

100

33.3%

103

34.3%

108

36.0%

104

34.7%

101

33.7%

增福村位于本项目西南侧约160m，检测点位具有代表性，根据检测结果，本项目所在区域TSP能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

2、地表水环境质量现状

项目区周边地表水体主要为项目区西南侧420m处的杨海坝水库，杨海坝水库经排水渠道进入清水河，清水河流入鸣矣河最终汇入螳螂川。

杨海坝水库：杨海坝水库为（小二型）水库，水面面积约为 191069.53 m2，其功能为农灌用水，无饮用水及其他功能。

清水河：河道发源于安宁市西北方向的龙山，发源地海拔约2500m。流域面积29.2 km2，流程12.2km，多年平均径流770万m3。主河道自河源由西北向东南流，沿途流经中麒麟村、下麒麟村，至大汉营附近汇入鸣矣河。清水河所在流域最低中山地形，地势自西北向东南倾斜，分水岭搞成介于 1920~2500m之间，流域呈西北—东南菱形分布，其中东西宽约为4.5km，南北长约6.1km。

鸣矣河：为金沙江支流螳螂川一级支流，位于安宁市西南部，流域面积 909 km2， 主河道长68.1km，天然落差716m，河道比降 2.8%，其中安宁境内流程51.2km，径流面积588 km2，多年平均径流量8900万 m3。

根据《云南省水功能区划》（云南省水利厅，2014年修订），鸣矣河安宁工业、农业用水区：由安宁市车木河水库坝址至入螳螂川口，全长45.8km。区内工业有磷矿、化肥、化工等，该区还是安宁县的主要灌区。现状水质劣Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅳ类。

根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，杨海坝水库为鸣矣河支流清水河上游水库，参照鸣矣河执行Ⅳ类标准。

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“螳螂川—普渡河（滇池出湖河流） 与2020年相比，普渡河桥断面（水质类别为Ⅲ类）、鸣矣河通仙桥断面（水质类别为Ⅴ类）、富民大桥断面（水质类别为Ⅴ类）和中滩闸门断面（水质类别为劣Ⅴ类）水质类别均保持不变，温泉大桥断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类”，因此项目所在区域周边地表水达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其主要受周边农业面源的影响。

2020 年3月13日至2020 年3月15日，云南中科检测技术有限公司对杨海坝水库水环境质量进行了现状检测，检测结果详见下表。

表3-3 杨海坝水库环境质量检测结果 单位：mg/L

监测点位

杨海坝水库上游500m断面

杨海坝水库断面

监测

因子

标准值

最大值

标准指数

达标

情况

最大值

标准

指数

达标

情况

pH（无量纲）

6~9

8.13

0.58

达标

7.76

0.38

达标

溶解氧

3

4.2

0.072

达标

4.8

0.63

达标

化学需氧量

30

65

2.17

不达标

30

1

达标

五日生化需氧量

6

17.9

2.98

不达标

5.7

0.95

达标

氨氮

1.0

0.294

0.294

达标

5.7

0.95

达标

总磷

0.2

0.05

0.25

达标

0.03

0.15

达标

氟化物

1.0

0.49

0.49

达标

0.89

0.89

达标

铜

1.0

0.001L

＜0.001

达标

0.001L

＜0.001

达标

锌

1.0

0.05L

＜0.05

达标

0.05L

＜0.05

达标

镉

0.05

0.001L

＜0.02

达标

0.001L

＜0.02

达标

铅

0.05

0.010L

＜0.2

达标

0.010L

＜0.2

达标

砷

0.05

3×10-4

＜0.06

达标

3×10-4

＜0.06

达标

汞

0.0001

4×10-5L

＜0.5

达标

4×10-5L

＜0.5

达标

六价铬

0.05

0.004L

＜0.08

达标

0.004L

＜0.08

达标

石油类

0.05

0.01L

＜0.2

达标

0.01L

＜0.2

达标

硫化物

0.2

0.005L

＜0.025

达标

0.005L

＜0.025

达标

粪大肠菌群（个/L）

10000

460

0.046

达标

270

0.027

达标

锰

0.1

0.09

0.9

达标

0.09

0.9

达标

悬浮物

/

22

/

/

15

/

/

根据监测结果统计分析，杨海坝水库取样断面除化学需氧量、五日生化需氧量外所有的监测指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，BOD5 和 CODcr 出现超标，初步分析超标原因为周边农业面源污染进入水库，导致水库溶解氧降低带来的BOD5 和CODcr 超标。

3、声环境质量现状

本项目位于安宁工业园区草铺麒麟片区，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》：“根据《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016 年6月）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），结合规划园区各区域功能，将安宁产业园区声环境功能区划分为以下三种类型。2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a 类和4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、两侧30±5m 区域；4b 类为铁路干线两侧30±5m 区域。”项目所在区域属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。由于项目所在区域周边50m范围内没有声环境保护目标，因此项目未对区域声环境现状进行检测。

本项目最近的保护目标为项目区南侧110m的麒麟村，本环评引用《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中对麒麟村的检测资料，根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》：“云南升环检测技术有限公司于2021 年 3 月 26 日～28 日对麒麟村连续检测3天，每天昼夜各一个时段”，检测结果如下：

表3-4 麒麟村声环境现状检测结果 单位：dB

检测点

检测日期

时间时间

检测结果

标准限值

达标情况

麒麟村

2021年3月26日

昼间

50.1

≤60

达标

夜间

41.7

≤50

达标

2021年3月26日

昼间

50.8

≤60

达标

夜间

40.8

≤50

达标

2021年3月26日

昼间

50.9

≤60

达标

夜间

40.9

≤50

达标

根据上表及现场调查，项目周围没有大的噪声源，且项目周围空旷，项目所在区域声环境质量现状良好。

环境

保护

目标

本项目位于安宁工业园区草铺麒麟片区，根据现场调查，项目50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价进行简单评价，不设评价范围。本项目大气环境保护目标见表3-5。

表3-5 环境空气保护目标

序号

名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离m

东经

（°）

北纬（°）

1

平地哨

102.411349

24.929052

居民区

400人

二类区

西北

480

2

增福村

102.411263

24.922030

居民区

180人

二类区

西南

160

3

麒麟村

102.417486

24.921413

居民区

150人

二类区

东南

110

污染

物排

放控

制标

准

一、废气

（1）项目1#生产车间吹膜废气（DA001）；2#生产车间拉丝废气及边角废料造粒废气（DA003）；3#生产车间吹塑、吹瓶、注塑废气（DA005）；4#生产车间输液袋吹膜废气（DA006）等，均为聚乙烯、聚丙烯为原料加工生产塑料制品产生的废气，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值100mg/m3，详见表3-6。

表3-6 非甲烷总烃排放标准限值 单位：（mg/m3）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

污染物排放监控位置

非甲烷总烃

100

车间或生产设施排气筒

颗粒物

30

（2）印刷、胶粘剂产生的废气（DA005、DA006），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，标准限值详见表3-7。

表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：（mg/m3）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率，kg/h

排气筒高度，m

二级

非甲烷总烃

120

23

27.8

甲苯

40

23

9.04

项目排气筒（DA005、DA006）高度23m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：采用内插法确定最高允许排放速率：

式中：Q-某排气筒最高允许排放速率；

Qa-比某排气筒低的表列限值中的最大值；

Qa+1-比某排气筒高的表列限值中的最小值；

h-某排气筒的几何高度；

ha-比某排气筒低的表列高度中的最大值；

ha+1-比某排气筒高的表列高度中的最小值。

根据计算，非甲烷总烃排放速率限值为27.8kg/h、甲苯排放速率限值为9.04kg/h。

（3）生产过程产生的无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，详见表3-8。

表3-8 企业边界大气污染物浓度限值 单位：（mg/m3）

污染物

企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）

非甲烷总烃

4.0

颗粒物

1.0

（4）厂区内的VOCs无组织排放监控点浓度，应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 规定的限值，详见表3-9。

表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3

污染物项目

排放限值

限值含以

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

（5）无组织排放的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度二级标准，标准限值祥见表3-10。

表3-10 恶臭污染物排放标准

控制项目

单位

无组织

二级、新扩改建

臭气浓度

无量纲

20

（6）项目食堂设置2个灶台，根据《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中“餐饮业按其规模划分为I型和II型，其划分方法见表1。基准灶头数、对应灶头总功率、经营场所使用面积、就餐座位数四个分项中的任意一项符合表1给出的数值，即可对其规模做出判定”，因此本项目食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放要求》(DB5301/T50-2021)表2中I型标准。

表3-11 餐饮业油烟污染物排放要求I型排放限值

污染物项目

Ⅰ型污染物排放限值mg/m3

污染物排放监测位置

油烟

1.0

油烟管或排气筒

非甲烷总烃

10.0

二、废水

本项目无外排生产废水。

员工生活污水经自建的隔油池、化粪池处理后，排入园区市政污水管网，最终排入安宁市麒麟污水处理厂，污水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。排放标准详见表3-12。

表3-12 污水排入城镇下水道水质标准的A级标准控制限值

项目

A级标准

SS（mg/L）

400

动植物油（mg/L）

100

pH

6.5~9.5

BOD5（mg/L）

350

COD（mg/L）

500

氨氮（以N计）（mg/L）

45

总氮（以N计）（mg/L）

70

总磷（以P计）（mg/L）

8

阴离子表面活性剂LAS（mg/L）

20

三、噪声排放标准

根据《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》：“根据《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016 年6月）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），结合规划园区各区域功能，将安宁产业园区声环境功能区划分为以下三种类型。2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a 类和4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、两侧30±5m 区域；4b 类为铁路干线两侧30±5m 区域。”

项目所在区域地处云南省安宁工业园麒麟片区，项目区南侧为麒麟路、西侧为平地哨路，因此项目西侧、南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准限值详见表3-13。

表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

场界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类

65

55

4类

70

55

四、固废

1、生产废物

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2、危险废物

根据《国家危险废物名录（2021版）》，项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49；以及设备维修过程产生的废矿物油属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-214-08。废活性炭和废矿物油的暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（生态环境部公告2013年第36号）（2013年修订）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移联单管理办法》。项目危险废物应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行收集、储存、运输及处置。

总量

控制

指标

一、据 “十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOX。

本项目废气不涉及SO2和NOX，仅涉及非甲烷总烃。

本项目的污染物控制总量建议如下：

（1）废气

表3-14 项目废气污染物控制总量

污染物类型

排气筒编号

合计

DA001

DA002

DA003

DA004

DA005

DA006

废气量

万m3/a

17280

17280

21600

21600

19008

8640

105408

非甲烷总总烃t/a

1.944

0.576

7.227

1.38

2.592

0.648

14.367

甲苯

t/a

/

/

/

0.18

/

/

0.18

颗粒物

0.003264

0.003264

（2）废水

根据工程分析，本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排至安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理。

间接排放的废水总量为：

废水量：4277m3/a；

COD：1.39t/a；

氨氮：0.1612t/a。

（3）固体废物

固废：处置率100%。

二、由于本项目存在重大变动，污染物总量发生变动，变动情况如下：

表3-15 本项目与原环评总量变化情况

项目

分类

污染物名称

原环评

排放量（固体废物产生量）

本项目

排放量（固体废物产生量）

变化量

废气

有组织排放

废气量（万m3/a）

6480

105408

98928

非甲烷总烃

0.1418

14.367

1.42252

甲苯

0

0.18

0.18

颗粒物

0

0.003264

0.003264

无组织排放

非甲烷总烃t/a

0.0525

14.9856

14.9331

甲苯

0

0.15

0.15

颗粒物

0

0.00408

0.00408

废水

废水量（万t/a）

1.19322

0.4277

-0.76552

COD

t/a

3.7728

1.39

-2.3828

氨氮

t/a

0.3938

0.1612

-0.2326

导致污染物总量变化的原因为：

①原环评中原料用量（聚丙烯、聚乙烯）仅1500t，但生产产量（塑料食品油桶、塑料饮料瓶、医用输液袋）却达到18000t。原料与产品数量不符。

②环评属于重大变动，因此导致废气污染物增加。

③废水污染物减少的原因为，原环评中劳动定员满负荷为160人，但污染物核算时，核算了480人的生活污水。

四、主要环境影响和保护措施

施工

期环

境保

护措

施

本环评介入时，项目一期工程已经建成，一期工程施工期早已过去，现场未发现施工阶段遗留的环境问题，因此本环评不对一期工程施工期进行评价。但二期工程还有2幢标准生产车间需要建设。本环评施工期仅对二期工程进行评价，二期工程建设内容主要为3#生产车间、4#生产车间以及生产设备及辅助设施的安装。

一、废气

1、施工过程中扬尘

项目施工扬尘主要来源于土地平整、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括场地平整点、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。

扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速、施工场地车流量、施工队文明作业程度和管理水平等。本项目扬尘量按中国环境科学研究院研究的建筑扬尘产生的经验系数0.292kg/m2估算，本项目拟建设二期工程的建筑面积20176.78m2（3#生产车间建筑面积10146.77m2+4#生产车间建筑面积10030.01m2=20176.78m2），可估算出本项目施工期建筑扬尘产生量约为5.89t。

为进一步降低施工扬尘对周围环境的影响，本环评提出：

①项目区施工工地四周建设不低于2.5m的施工围挡；

②于施工围挡上每3m设置一个洒水降尘喷淋头；

在采取措施治理后，扬尘可降低80%左右，排放量约为1.178t。施工期施工扬尘势必会对周围环境造成一定的影响，但施工期的影响是一时的，随着施工期的结束，项目施工期对周围环境影响也随之消失。

2、施工机械和运输车辆尾气

施工机械一般燃用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，运输过程中会产生机动车尾气。因此，施工机械和运输车辆尾气排放污染物主要为CO、NOX、HC。施工机械与运输车辆尾气的产生量与施工阶段，所用的施工机械种类、数量，使用频率及强度等有很大关系，因此其排放量难以估算，但施工机械设备及施工运输车辆产生的废气经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。

二、废水

1、施工人员的生活污水

项目施工期施工人员为50人，不设置施工营地，计划施工期8个月，日用水按50L/d·人进行计算，则施工期生活用水量为2.5m3/d（600m3），施工期折污系数按0.83计算，则生活污水产生量为2.075m3/d（498m3）。施工期施工人员产生生活污水依托使用厂区现已经建设的卫生间及其化粪池进行处理后回用，不对外排放，因此对周围环境的影响很小。

2、设备冲洗废水

项目施工场内不设混凝土拌合站，使用商品混凝土，施工中设备清洗废水主要是砂浆机等相关设备冲洗水。平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按5m3/d计算，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为4m3/d，施工期8个月，施工期共计产生约960m3，本环评要求建设单位建设于二期施工场地建设1个150m3的临时沉淀池（与场地雨天地表径流共用），对设备冲洗废水沉淀后回用，不对外排放，因此对周围环境的影响很小。

3、运输车辆冲洗废水

项目施工期运输车辆每次运输后出厂前需要进入车辆冲洗池（三池一设备：过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备）对其表面进行冲洗，避免施工工地泥浆附着在车辆外部带出施工工地，项目区施工工地出口处设置车辆冲洗池（三池一设备），冲洗废水循环利用，不外排。

4、场地雨天地表径流

拟建二期工程占地面积8800m2，施工期跨越雨季，因此施工场地不可避免的会遭遇暴雨的冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。通过沉淀后回用于施工过程。

本项目区占地面积约8800m2，拟将场地雨天地表径流全部收集、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。

根据昆明市地区暴雨强度（2015年版）公式：

式中：P-设计降雨重现期2a；

t-降雨历时（以120min计）；

q-暴雨强度，L/s•hm2；

经计算，q=69L/s•hm2。

根据雨水设计流量公式：

式中：Q-雨水流量，L/s；

-径流系数，二期工程所在区域地面尚未硬化，因此径流系数取值0.3；

q-暴雨强度，L/s•hm2，69L/s•hm2。

F-汇水面积，hm2，0.88hm2

经计算，Q=18.216L/s，项目应集中收集、沉淀15min左右的雨水，因此本项目须收集、沉淀16.4m3场地雨天地表径流，环评提出建设单位应于施工区建设一个30m3临时沉淀池（与设备冲洗废水共用）对项目区产生的场地雨天地表径流进行收集、沉淀处理后回用。

三、噪声

主要来源于施工过程中各类机械设备的运行，常用施工机械的声级值在80～90dB（A）之间，其特点是突发性和间歇性。主要产噪设备见表4-1。

表4-1 施工机械噪声表 单位：dB（A）

施工机械声级

施工阶段

声源

声级（峰值）dB（A）

场地平整阶段

挖掘机

90

推土机

80

装载机

80

结构施工阶段和主体建筑施工阶段

振捣机

90

切割机

85

模板拆卸

85

交通运输车辆声级

结构、主体施工阶段

运输车辆、载重车

80

根据距离衰减公式：

LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）；

ro、r——距声源的距离，m；ro取值1m

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

表4-2 各主要施工机械在不同距离处的声级（单位：dB（A））

机械名称

不同距离处的噪声贡献值dB（A）

0m

10m

20m

30m

40m

50m

80m

100m

200m

噪声衰减值：dB(A)

0

20

26.02

29.54

32.04

33.98

38.06

40.00

46.02

场地平整阶段

90.79

70.79

64.77

61.25

58.75

56.81

52.73

50.79

44.77

主体施工阶段

92.39

72.39

66.37

62.85

60.35

58.41

54.33

52.39

46.37

预测结果表明，场地平整阶段和主体施工阶段昼间、夜间影响范围分别为20m、80m。

本项目夜间不进行施工，根据现场踏勘，项目周边50m范围内无村庄等敏感目标，施工噪声对保护目标影响较小。为进一步降低施工噪声对所在区域环境的影响，环评建议采取适当的措施来减轻其噪声的影响。

施工期噪声污染防治措施：

①禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，须报有关管理部门批准，才能施工作业。

②优先选用低噪声机械设备进行施工作业；

③施工机械设备尽量远离保护目标，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作；

④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生，避免因施工噪声产生纠纷；

⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。

⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

通过以上措施的实施，可以最大限度的减小施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。

四、固体废物

1、施工人员的生活垃圾

施工期施工人员约50人，生活垃圾产生量为0.5kg/d•人，施工期约为8个月，则生活垃圾产生量约为6t（25kg/d），这些生活垃圾每天带至厂区现已经建设的生活垃圾收集点，与建设单位现有厂区生活垃圾一起处置，因此对周围环境的影响很小。

2、施工产生的建筑垃圾

本项目建筑面积20176.78m2，参考《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军、何品晶、吕凡、邵立明，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092），单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本项目生产车间均为混凝土结构，综合考虑建筑垃圾产生量取值40kg/m2。故本项目在建设期将产生约807t建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙土石、废混凝土块、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、塑料泡沫、碎玻璃、废钢、废瓷砖等等。建设单位应在工地上设置临时堆放场所，将建筑废料统一分类收集，待施工期结束后对建筑废料及时清理，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运输至管理部门指定地点进行合理处置。

运营

期环

境影

响和

保护

措施

一、废气

本项目运营期产生的废气主要来源于印刷产生的有机废气、塑料挤出时产生的有机废气。

（一）有组织废气

表4-3 项目有组织废气排放情况

DA001、DA002、DA003

产污排污环节

吹膜

普印、覆膜

拉丝、废塑料造粒

污染物种类

非甲烷总烃

非甲烷总烃

非甲烷总烃

颗粒物

污染物产生量

8.1t/a

2.4t/a

45.168t/a

0.0204t/a

污染物产生浓度

37.5mg/m3

11.11mg/m3

172.432mg/m3

2.833mg/m3

排放形式

有组织

有组织

有组织

治理设施

处理能力

40000m3/h

40000m3/h

50000m3/h

收集效率

80%

80%

80%

治理工艺

1#废气处理设施（封闭吹膜生产车间+光氧催化+活性炭环保柜+风机（1万m3/h）+23m排气筒（DA001排气筒））

2#废气处理设施（每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排；每个覆膜机上设置1个集气罩，共设置3个集气罩+光氧催化+活性炭+10000m3/h风机+23m排气筒（DA002）排气筒）

①废塑料造粒生产线熔融挤处安装集气罩+喷淋设施；

②封闭拉丝机熔融挤出处；

③3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））

治理工艺去除率

70%

70%

80%

是否为可行技术

是

是

是

污染物排放浓度

11.25mg/m3

3.325mg/m3

34.48

mg/m3

0.46

mg/m3

污染物排放速率

0.45kg/h

0.133kg/h

1.724kg/h

0.023

kg/h

污染物排放量

1.944t/a

0.576t/a

7.227t/a

3.264kg/a

排放口基本情况

排气筒高度

23m

23m

23m

排气筒内径

1m

1m

1m

温度

20℃

20℃

20℃

编号

DA001

DA002

DA003

类型

一般排放口

一般排放口

一般排放口

地理坐标

东经102°24′55.553″；

北纬24°55′23.751

东经102°24′55.475″；

北纬24°55′24.369

东经102°24′55.340″；

北纬24°55′25.586

排放标准

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

监测要求

监测点位

排气筒进、出口

排气筒进、出口

排气筒进、出口

监测因子

非甲烷总烃

非甲烷总烃

非甲烷总烃、颗粒物

监测频次

1次/年，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）简化管理

参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2020），本项目为登记管理

1次/年，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）简化管理

DA004、DA005、DA006

产污排污环节

彩印

吹塑、吹瓶、注塑

输液袋吹膜

污染物种类

非甲烷总烃

甲苯

非甲烷总烃

非甲烷总烃

污染物产生量

5.75t/a

0.75t/a

10.8t/a

2.7t/a

污染物产生浓度

21.296

mg/m3

3.47mg/m3

45.45mg/m3

25mg/m3

排放形式

有组织

有组织

有组织

治理设施

处理能力

50000m3/h

44000m3/h

20000m3/h

收集效率

80%

80%

80%

治理工艺

4#废气处理设施（将彩印车间进行封闭+光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒））简化管理

5#废气处理设施（每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+光氧催化+活性炭+23m排气筒（DA005））简化管理

6#废气处理设施（输液袋吹膜生产设备进行封闭+光氧催化+活性炭+20000m3/h风机+23m排气筒（DA006））简化管理

治理工艺去除率

70%

70%

70%

是否为技术可行

是

是

是

污染物排放浓度

6.39mg/m3

0.83mg/m3

13.6mg/m3

7.5mg/m3

污染物排放速率

0.319kg/h

0.042kg/h

0.6kg/h

0.15kg/h

污染物排放量

1.38t/a

0.18t/a

2.592t/a

0.648t/a

排放口基本情况

排气筒高度

23m

23m

23m

排气筒内径

1m

1m

1m

温度

20℃

20℃

20℃

编号

DA004

DA005

DA006

类型

一般排放口

一般排放口

一般排放口

地理坐标

东经102°24′55.340″；

北纬24°55′26.454

东经102°24′51.227″；

北纬24°55′24.794

东经102°24′51.246″；

北纬24°55′26.339

排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

监测要求

监测点位

排气筒进、出口

排气筒进、出口

排气筒进、出口

监测因子

非甲烷总烃、甲苯

非甲烷总烃

非甲烷总烃

监测频次

参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2020），本项目为登记管理

1次/年，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）

1次/年，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）

1、1#生产车间废气

项目1#生产车间产生的废气主要来源：1层的吹膜生产线及4层覆膜、普印过程；2层为筒布库房，不产生废气；3层为人工打口及自动打口，打口均采用棉线进行缝纫，不产生废气。

（1）吹膜废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚乙烯进行吹膜，年生产塑料薄膜3000t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表。

表4-4 2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料包装箱及容器

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注（吹）塑

所有规模

废气

挥发性有机物①

千克/吨-产品

2.70

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目吹膜产生的非甲烷总烃约8.1t/a（2.7kg/吨×3000t/a=8.1t/a）。项目吹膜生产线由于架设高度较高，不便于设置集气罩进行收集处理，本环评提出对1#生产车间局部吹膜生产线封闭，采用1#废气处理设施（光氧催化+活性炭+40000m3/h风机）进行收集处理，经DA001排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。根据计算DA001排气筒废气排放情况如下：

废气量：17280万m3/a（40000m3/h×270d/a×16h/d=17280万m3/a）；

排放量：1.944t/a（8.1t/a×0.8×0.3=1.944t/a）；

排放速率约：0.45kg/h（1944kg/a÷270÷16=0.45kg/h）；

排放浓度：11.25mg/m3（0.45kg/h÷40000m3/h=11.25mg/m3）；

根据计算结果，项目DA001排气筒排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。

（2）普印废气

项目将编织完成的筒布进行普印，普印采用水性油墨进行印刷。

根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），水性油墨中柔印油墨（非吸收性承印物25%），本项目取值25%，则水性油墨产生的VOCs（以非甲烷总烃计）约2.25t/a（9t/a×0.25=2.25t/a）。

由于普印颜色较为单一，于印刷处设置集气罩（每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排），废气经收集后由2#废气处理设施（光氧催化+活性炭+10000m3/h）进行处理，最终由DA002排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

（3）覆膜废气

项目覆膜机采用非溶剂型粘胶剂进行覆膜，项目使用的非溶剂型胶粘剂属于聚氨酯类胶粘剂，年使用非溶剂型胶粘剂1.5t/a（3000L/a）。根据建设单位提供胶粘剂检测报告（详见附件），项目所使用的胶粘剂各项指标均为未检出。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中聚氨酯类胶粘剂-包装：VOC含量限量为50g/L。本项目取最大值进行计算，则项目覆膜过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）约0.15t/a（50g/L×3000L/a=0.15t/a）。

项目于覆膜机施胶处设置集气罩（每台覆膜机施胶设置1个集气罩、共设置3个），废气经收集后由2#废气处理设施（光氧催化+活性炭+10000m3/h风机）进行处理，最终由DA002排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

综上所述，根据计算，项目DA002排气筒废气排放情况如下：

废气量：17280万m3/a（40000m3/h×270d/a×16h/d=17280万m3/a）；

排放量：0.576t/a（（2.25t/a普印+0.15t/a覆膜）×0.8×0.3=0.576t/a）；

排放速率约：0.133kg/h（576kg/a÷270÷16=0.133kg/h）；

排放浓度：3.325mg/m3（0.133kg/a÷4万m3/d=3.325mg/m3）；

根据计算结果，项目DA002排气筒排放的非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

2、2#生产车间废气

项目2#生产车间产生的废气主要来源：1层的拉丝生产线及4层彩印过程；2层、3层为圆织机，不产生废气。

（1）拉丝废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚丙烯进行拉丝生产编织袋，年生产编织袋12000t/a，生产过程中会产生废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2923 塑料丝、绳及编制品制造行业系数表。

表4-5 2923塑料丝、绳及编制品制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料丝、绳及编制品

树脂、助剂

熔化-挤塑-拉丝

所有规模

废气

挥发性有机物①

千克/吨-产品

3.76

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目拉丝过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）约45.12t/a（3.76kg/吨×12000t/a=45.12t/a），产生速率约10.444kg/h。

由于拉丝机较大，本环评提出将拉丝机熔融挤出处进行局部封闭，并采用3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭+5万m3/h风机）进行收集处理，经DA003排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值80%。

（2）边角废料及废包装袋造粒废气

根据分析，项目原料聚丙烯、聚乙烯采用编织袋装，年产生废包装袋约86t/a；产生的边角废料约50t/a。年共产生边角废料及废包装袋共计136t/a，根据现场调查，项目建设了一条边角废料造粒生产线，以边角废料及废包装袋作为原料，生产废塑料粒子。由于项目边角废料及废包装袋产生量不多，总体产生量仅136t/a，根据建设单位提供的资料，项目边角废料及废包装袋需要积攒一定量才进行熔融挤出造粒，平均约每月生产4次，平均每次生产3小时，平均每年运行144小时。

①非甲烷总烃

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：）以废旧塑料为原料制造塑料板、管、型材的企业，产污工段主要包括废旧塑料的造粒及加热挤出工段，其中废旧塑料造粒工段的废气和废水系数参照 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业。根据《42废弃资源综合利用行业系数手册》：4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表。

表4-6 4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

废PE/PP

再生塑料粒子

挤出造粒

所有规模

废气

挥发性有机物

克/吨-原料

350

根据上表进行计算，项目废塑料造粒过程中产生的非甲烷总烃约47.6kg/a（0.35kg/吨-原料×136t/a=47.6kg/a）。项目于废塑料造粒熔融挤出处设置集气罩+喷漆设施+风量止回阀，并采用3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭+5万m3/h风机）对产生的有机废气进行收集处理，经DA003排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值80%。

②颗粒物

根据《广东新供销天保再生资源集团有限公司30万吨/年废塑料加工改扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，广东新供销天保再生资源集团有限公司30万吨/年废塑料加工改扩建项目一期工程实际废塑料加工生产规模仅为5万t/年，废气处理设施仅处理熔融造粒、拉丝工序的废气。参照《广东新供销天保再生资源集团有限公司30万吨/年废塑料加工改扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》有组织废气监测结果，详见下表。

表4-7 塑料熔融造粒、拉丝工序废气处理设施进口监测数据（摘抄）

监测日期

监测项目

塑料熔融造粒、拉丝工序废气处理设施进口

第一次

第二次

第三次

第四次

2019.09.03

颗粒物

标况风量m3/h

58531

62946

67169

62882

排放浓度

mg/m3

15.2

16.4

16.9

16.2

排放速率

kg/h

0.890

1.03

1.14

1.02

2019.09.04

标况风量

m3/h

62920

66409

65465

64931

排放浓度

mg/m3

18.4

17.0

17.5

17.6

排放速率

kg/h

1.16

1.13

1.15

1.15

表4-8 监测期间项目生产负荷一览表（摘抄）

监测日期

产品

设计能力

实际量

负荷（%）

2019.09.03

改性塑料粒

151.5吨/天

125吨/天

82.5%

2019.09.04

改性塑料粒

151.5吨/天

117吨/天

77.2%

备注：项目年运营330天，每天工作16小时。

根据上表进行计算，“2019.09.03”一天废气处理设施进口颗粒物总量约18.24kg=1.14kg/h×16h（以1.14kg/h最大值进行计算），则每吨废旧塑料造粒挤出时废气处理设施进口的颗粒物约0.15kg/吨-产品。

则项目废塑料产生的颗粒物约20.4kg/a（0.15kg/吨-产品×136t/a=20.4kg/a）。

由于项目废塑料造粒过程中产生颗粒物，因此本环评提出废塑料造粒过程中熔融挤出产生的废气先进行预处理（集气罩+喷淋设施），再进入3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭+5万m3/h风机）。喷淋设施处理颗粒物的效率取值80%。

项目废塑料造粒每年生产运营仅144小时：

废塑料造粒非甲烷总烃产生量约48kg/a；

废塑料造粒非甲烷总烃产生速率约0.333kg/h；

废塑料造粒颗粒物产生量约20.4kg/a；

废塑料造粒颗粒物产生速率约0.142kg/h；

③DA003排气筒排放情况

由于项目DA003排气筒承担了拉丝及废塑料造粒产生的废气处理，但废塑料造粒年运营时间仅144h/a，因此本环评以DA003排气筒废气最大浓度进行达标判定：

废气量：21600万m3/a（50000m3/h×270d/a×16h/d=21600万m3/a）；

非甲烷总烃排放量：7.227t/a（（45.12t/a拉丝+0.048t/a废塑料）×0.8×0.2=7.227t/a）；

非甲烷总烃最大排放速率约：1.724kg/h（（10.444kg/h拉丝+0.333kg/h废塑料造粒）×0.8×0.2=1.724kg/h）；

非甲烷总烃最大排放浓度：34.48mg/m3（1.724kg/h÷50000m3/a=34.48mg/m3）；

颗粒物排放量：3.264kg/a（20.4kg/a×0.8×0.2=3.264kg/a）；

颗粒物排放速率：0.023kg/h（3.264kg/a÷144h/a=0.023kg/h）；

颗粒物排放浓度：0.46mg/m3（0.023kg/h÷50000m3/h=0.46mg/m3）；

根据计算结果，项目DA003排气筒排放的非甲烷总烃、颗粒物能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。

（3）彩印废气

根据建设单位提供的资料，项目年使用溶剂型油墨对塑料薄膜进行印刷，每年共使用5t/a溶剂型油墨、2t/a稀释剂进行彩印。印刷过程中会产生有机废气。

印染行业VOCs主要来源于溶剂型油墨中的稀释剂，稀释剂主要用于溶剂型油墨的溶解，会全部挥发。

项目使用的稀释剂主要为乙酸乙酯，根据建设单位提供的稀释剂检测报告，各项有机及重金属指标均不检出，但乙酸乙酯易挥发，本项目将稀释剂全部挥发进行计算，则稀释剂产生的VOCs（以非甲烷总烃计）为2t/a。

根据建设单位提供的溶剂型油墨检测报告：溶剂型油墨中VOCs含量为0.866mg/m2，甲苯含量约0.18mg/m2，各项目指标均符合《凹版塑料薄膜复合油墨》（QB/T2024-2012）。根据《溶剂型油墨溶剂残留量的限量及测定方法》（QB/T2929-2021），检测时是将溶剂型油墨采用展印仪印刷后，将印刷后的样品进行检测，因此检测单位为mg/m2（印刷面积），无法对溶剂型油墨中VOCs和甲苯进行定量。但由于项目所使用的溶剂型油墨符合《凹版塑料薄膜复合油墨》（QB/T2024-2012）-符合国家质量检测标准。因此参照《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）：溶剂油墨-凹印油墨-挥发性有机化合物（VOCs）限值75%。因此本项目取值75%进行计算，则项目溶剂型油墨挥发的VOCs约5t/a×0.75=3.75t/a。

根据上述计算结果，项目彩印工序产生的VOCs共计5.75t/a。

由于彩印机较大，项目提出建设单位需将7台彩印机进行封闭，并采用4#废气处理设施（光氧催化+活性炭+5万m3/h风机）进行收集处理，经DA004排气筒进行排放。根据计算DA004排气筒废气排放情况如下：

废气量：21600万m3（5万m3/a×270d×16h=21600万m3/a）

非甲烷总烃排放量：1.38t/a（5.75t/a×0.8×0.3=1.38t/a）；

非甲烷总烃排放速率约：0.319kg/h（1380kg/a÷270÷16=0.319kg/h）；

非甲烷总烃排放浓度：6.39mg/m3（1.38/a÷21600万m3/a=6.39mg/m3）；

根据油墨成分检测报告，甲苯约占溶剂型油墨中挥发性有机物的20%，产生量约0.75t/a（3.75t/a×0.2=0.75t/a）。

甲苯排放量：0.18t/a（0.75t/a×0.8×0.3=0.18t/a）；

甲苯排放速率约：0.042kg/h（180kg/a÷270÷16=0.042kg/h）；

甲苯排放浓度：0.83mg/m3（0.18t/a÷21600万m3/a=0.83mg/m3）；

根据计算结果，项目DA004排气筒排放的非甲烷总烃、甲苯能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

3、3#生产车间废气

项目3#生产车间产生的废气主要来源：1层的吹塑机、2层吹瓶机、3层注塑机。4层为成品仓库，不产生废气。

（1）吹塑废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚丙烯进行吹塑生产塑料食品油桶，你生产食品油桶2000t/a，生产过程中会产生废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表。

表4-9 2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料包装箱及容器

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注（吹）塑

所有规模

废气

工业废气量

标立方米/吨-产品

1.20×105

挥发性有机物①

千克/吨-产品

2.70

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目吹塑产生的非甲烷总烃约5.4t/a（2.7kg/吨×2000t/a=5.4t/a）。项目拟于吹塑机脱模处设置集气罩（每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排），废气经收集后由5#废气处理设施处理后，最终由DA005排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

（2）吹瓶废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚丙烯进行吹瓶生产塑料饮料瓶，年生产塑料饮料瓶1000t/a，生产过程中会产生废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表。

表4-10 2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料包装箱及容器

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注（吹）塑

所有规模

废气

工业废气量

标立方米/吨-产品

1.20×105

挥发性有机物①

千克/吨-产品

2.70

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目吹瓶产生的非甲烷总烃约2.7t/a（2.7kg/吨×1000t/a=2.7t/a）。项目拟于吹瓶机脱模处设置集气罩（每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排），废气经收集后由5#废气处理设施（光氧催化+活性炭）处理后，最终由DA005排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

（3）注塑废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚乙烯进行注塑生产塑料饮料瓶、油桶各规格的瓶盖，年生产塑料瓶盖1000t/a，生产过程中会产生废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表。

表4-11 2929料零件及其他塑料制品制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料零件

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注塑

所有规模

废气

工业废气量

标立方米/吨-产品

1.20×105

挥发性有机物①

千克/吨-产品

2.70

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目瓶盖生产产生的非甲烷总烃约2.7t/a（2.7kg/吨×1000t/a=2.7t/a）。项目拟于注塑机脱模处设置集气罩（每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排），废气经收集后由5#废气处理设施处理后，最终由DA005排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

根据计算DA005排气筒废气排放情况如下：

废气量：19008万m3（44000m3/a×270d/a×16h/d=19008万m3/a）

排放量：2.592t/a（（5.4t/a食品油桶+2.7t/a塑料饮料瓶+2.7t/a瓶盖）×0.8×0.3=2.592t/a）；

排放速率约：0.6kg/h（2592kg/a÷270÷16=0.6kg/h）；

排放浓度：13.6mg/m3（0.6kg/a÷4.4万m3/a=13.6mg/m3）；

根据计算结果，项目DA005排气筒排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。

4、4#生产车间废气

根据建设单位提供的资料，项目使用聚丙烯进行输液袋吹膜生产，年生产输液袋1000t/a，生产过程中会产生废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表。

表4-12 2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料包装箱及容器

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注（吹）塑

所有规模

废气

挥发性有机物①

千克/吨-产品

2.70

①以非甲烷总烃计

根据计算，项目输液袋生产产生的非甲烷总烃约2.7t/a（2.7kg/吨×1000t/a=2.7t/a）。由于吹膜生产线高度较高，体积较大，采用集气罩收集效率太低，环评要求建设单位对项目输液袋吹膜生产设备进行封闭，并采用6#废气处理设施（光氧催化+活性炭+2万m3/h风机）对输液袋吹膜产生的废气进行收集处理，最终由DA006排气筒（高23m）进行排放，收集效率取值80%，处理效率取值70%。

根据计算DA006排气筒废气排放情况如下：

废气量：8640万m3（20000m3/h×270d/a×16h/d=8640万m3/a）

排放量：0.648t/a（2.7t/a×0.8×0.3=0.648t/a）；

排放速率约：0.15kg/h（648kg/a÷270÷16=0.15kg/h）；

排放浓度：7.5mg/m3（0.15kg/h÷2万m3/h=7.5mg/m3）；

根据计算结果，项目DA006排气筒排放的非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。

（二）无组织废气

本项目无组织废气主要来源于印刷产生的有机废气、塑料挤出时产生的未经集气罩收集的废气。

表4-13 无组织废气排放情况

产污排污环节

生产工程

污染物种类

非甲烷总烃

污染物产生量

74.87t/a

排放形式

无组织

治理设施

处理能力

/

收集效率

80%

治理工艺

废气处理设施未收集的部分

治理工艺去除率

废气处理设施未收集部分

污染物排放速率

3.47kg/h

污染物排放量

6.205t/a

排放标准

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向3个点、厂区内生产车间出口1个点

监测因子

非甲烷总烃

监测频次

半年一次

根据前文，项目共产生74.928t/a的非甲烷总烃、0.0204t/a的颗粒物、0.75t/a的甲苯，收集效率均为80%，则有20%的非甲烷总烃、颗粒物、甲苯逸散，呈无组织排放，则无组织排放的非甲烷总烃约14.9856t/a，非甲烷总烃排放速率3.47kg/h；无组织排放的颗粒物约0.00408t/a，颗粒物排放速率约0.028kg/h；无组织排放的甲苯约0.15t/a，甲苯排放速率约0.035kg/h。

（三）废气处理设施的可行性分析

1、光氧催化

光氧催化利用UV紫外线光束照射废气，裂解废气中有机污染物分子链结构，使有机高分子在高能紫外线光束照射下降解转变成低分子化合物。由于氧分子产生的游离氧携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有较强的氧化作用。废气输入到净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束和臭氧对废气进行协同分解。

2、活性炭吸附

活性炭净化有机废气是利用活性炭的微孔结构产生的引力作用，将分布在气相中的有机物分子或分子团进行吸附，以达到净化气体的目的。本项目采用三级活性炭对项目花盆生产线及塑钢线产生的有机废气进行处理，项目产生的非甲烷总烃初始排放速率约1.054kg/h＜3kg/h，排放量不高，因此采用活性炭进行吸附是合理可行。

3、喷淋设施

在除尘器内水通过喷嘴喷成雾状，当含尘烟气通过雾状空间时，因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）：表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，“非甲烷总烃处理方式为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，因此本项目采用“光氧催化+活性炭”属于可行技术。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）：表A.1 废气治理可行技术参考表，“凹版印刷-挥发性有机物浓度＜1000mg/m3-可行书脊为活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他”。因此本项目采用“光氧催化+活性炭”属于可行技术。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）：表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，“废塑料-熔融挤出（造粒）-颗粒物-喷淋降尘，布袋降尘，喷淋降尘+布袋除尘”，因此本项目采用“喷淋设施”对废塑料造粒生产线产生的颗粒物进行处理属于可行技术。

综上所述，本项目采取的废气处理设施可行

（四）非正常排放情况

根据上述分析，项目共设置6套废气处理设施，其中3#废气处理设施收集的非甲烷总烃最多，因此本环评以3#废气处理设施光氧催化紫外灯损坏、活性炭失效最不利的情况作为情景进行考虑，非正常排放情况不会超过1个小时。

根据计算，3#废气非正常排放情况：

废气量：50000m3/h，非甲烷总烃排放量8.36kg/h，非甲烷总烃排放浓度167.2mg/m3。根据计算项目非正常排放时，DA003排放的非甲烷总烃达不到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准。

本环评要求建设单位定期对活性炭进行更换，并建立更换记录，设置台帐，做好管理工作，防治活性炭因过期导致的失效，光氧催化环保柜中的紫外灯需要设置损坏报警设施，以防止紫外灯损坏导致的废气超标排放情况。在做好管理及维护保养到位的情况下，活性炭失效与光氧催化紫外灯损坏难以同时发生。当发生、发现废气处理设施运行异常时应立即停产，进行检修，在检修完成之前严禁生产。

二、废水

1、生产用水

本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排。

2、生活污水

项目劳动定员160人，厂内不设食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水定额参照“表12 城镇居民生活用水定额”，用水定额为110L/（人·d）。则项目生活用水量约17.6m3/d（4752m3/a），产污系数按90%进行计算，则生活污水产生量约15.84m3/d（4277m3/a）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活源产排污系数手册》昆明属于6区较发达城市，污染物浓度平均值分别为COD：325mg/L；氨氮：37.7mg/L；总氮：49.8mg/L，总磷：4.28mg/L。

表4-14 项目运营期废水污染物产排情况一览表

污染源

污染物

产生浓度(mg/L )

产生量(t/a)

排放浓度(mg/L )

排放量(t/a)

备注

生活污水（4277m3/a）

COD

325

1.3900

325

1.3900

经本项目化粪池处理后，进入市政污水管网，最终进入安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理。

氨氮

37.7

0.1612

37.7

0.1612

总氮

49.8

0.2130

49.8

0.2130

总磷

4.28

0.0183

4.28

0.0183

3、污水达标的可行性分析

根据上述分析，本项目达标排放的分析详细如下表。

表4-15 本项目生活污水各污染物的排放统计

污染物指标

污染物浓度mg/L

废水产生量t/a

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准

污水量

/

4277m3/a

/

COD

325

1.3900

500

氨氮

37.7

0.1612

45

总氮

49.8

0.2130

70

总磷

4.28

0.0183

8

根据上表，本项目生活污水经化粪池处理后能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准要求。

4、污水处理设施的可行性

化粪池的可行性分析

根据工程分析，本项目生活污水总量约15.84m3/d（4277m3/a），本项目的员工160名。

根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702），化粪池有效容积计算公式如下：

化粪池有效容积：

式中：W-----化粪池有效容积；

W1-----化粪池内污水部分容积；

W2-----化粪池内污泥部分容积；

污水量计算公式：

式中：Nz-----化粪池设计总人数，160人；

q-----每人每日污水定额，本项目每天排入化粪池的污水平均约99L/人▪d；

t-----污水在化粪池内停留的时间，24h；

α-----实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比，本项目为工业企业生活区，因此取值40%；

污泥容积计算公式：

式中：a-----合流系统，a=0.7L/人▪d；

b-----污泥含水率，b=95%；

c-----浓缩后污泥含水率，c=90%；

K-----腐化期间污泥缩减系数，K=0.8；

T-----化粪池清掏周期，按360d计算；

则=6.336+7.741=14.077m3，因此本项目应建设不小于15m3的化粪池，根据现场调查，建设单位已经建设了30m3的化粪池，完全能够满足本项目的需求。

5、依托污水处理厂的可行性分析

根据调查，项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理。

安宁工业园区麒麟片区污水处理厂于2015年建设，云南安宁工业园区麒麟片区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良AAO氧化沟， 其设计规模为2万立方米/日， 先期日处理规模达到.2万立方米/日，项目投资近2317.33万元，安宁工业园区麒麟片区污水处理厂建设地点：安宁工业园区麒麟片区，占地56亩。 项目投资：总投资2317.33万元。 项目规模：近期污水处理规模0.2万吨/日，远期总规模2万吨/日，配套污水管网36km，回用水管网15.32km。 处理工艺污水处理采用“改良AAO氧化沟+BAF+高密度沉淀+V型滤池”工艺，污泥采用先进的深度脱水设备脱水后，外运进行处置。 出水标准：出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。 服务范围：污水处理主要收集麒麟片区企业、云康村配套居住服务区的污水。回用对象为麒麟片区的道路广场清洗、草地浇灌及企业对水质要求不高的生产用水。 因此本项目依托安宁工业园区麒麟片区污水处理厂是合理、可行的。

三、噪声

1、运输车辆噪声

经类比调查可知，运输车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB(A) ，会对周围环境造成一定影响。因运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛，则运输车辆对周围环境的影响是可以接受的。

为进一步减小项目区各类噪声对周围环境及保护目标的影响，本环评要求：

①运输车辆在厂区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止厂区鸣笛；

②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间。

2、固定噪声源

项目噪声源主要来源于项目生产运行时产生的噪声，生产设备噪声源强为60-90dB之间。

根据生态环境部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法（2018版）》中“一般材料隔声效果可以达到15～40dB”，但由于项目噪声主要来源于生产车间，根据现场调查，生产车间均为标准厂房，经厂房墙体阻隔后，选取噪声值减低15dB(A)。项目空压机位于项目区北侧，本环评要求建设单位建设空压机房，并于采取隔声材料进行降噪，噪声值减低20dB，根据现场调查及设备统计，项目设备噪声源强详见下表。

表4-16 设备噪声强度一览表

类型

设备名称

数量

噪声源强（dB）

经墙体隔声后（dB）

备注

主要设备

吹膜机

3

65-75

60

墙体隔声

1#生产车间1层

吹膜机

3

65-75

60

墙体隔声

自动切袋机

（切塑料筒袋）

2

70-80

65

墙体隔声

打口机

50

65-75

60

墙体隔声

1#生产车间3层

自动切袋打底机

20

70-80

65

墙体隔声

自动折边机

3

70-80

65

墙体隔声

1#生产车间4层

自动拉平机

1

70-80

65

墙体隔声

自动切袋机

（切编织袋）

2

70-80

65

墙体隔声

覆膜机

1

70-80

65

墙体隔声

覆膜机

2

70-80

65

墙体隔声

普印机

5

70-80

65

墙体隔声

高速拉丝机

1

75-85

70

墙体隔声

2#生产车间1层

普通拉丝机

2

75-85

70

墙体隔声

圆织机

100

75-85

70

墙体隔声

2#生产车间2层

圆织机

80

75-85

70

墙体隔声

2#生产车间3层

自动分条机

1

70-80

65

墙体隔声

2#生产车间4层

纸塑复合中封制袋机

4

70-80

65

墙体隔声

无溶剂挤出复合机

10

70-80

65

墙体隔声

彩印机

3

70-80

65

墙体隔声

彩印机

4

70-80

65

墙体隔声

吹塑机

12

70-80

65

墙体隔声

3#生产车间1层

吹瓶机

5

70-80

65

墙体隔声

3#生产车间2层

输液袋吹膜机

2

65-75

60

墙体隔声

4#生产车间1层

输液袋制袋机

4

70-80

65

墙体隔声

单膜袋封切机

6

70-80

65

墙体隔声

4#生产车间2层

空压机

1

90-100

80

空压机房+减震垫+隔音措施

项目区北侧

1#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

1#生产车间

2#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

3#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

2#生产车间

4#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

5#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

3#生产车间

6#废气处理设施

1

80-90

75

减震垫

4#生产车间

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：

①本项目只考虑几何发散衰减，公式按照：

LA(r)=LA（r0）－Adiv

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

②声源的几何发散衰减公式：

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

③工业企业噪声计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

噪声预测结果详见附图6。

根据预测结果，本项目运营期噪声预测值具体如下：

表4-17 厂界噪声预测值

位置

噪声值（dB）

项目西侧、南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界执行3类标准

达标情况

厂界北面

64.2

65dB

昼间达标

厂界东面

58.3

厂界南面

50.4

70dB

昼间达标

厂界西面

49.9

根据预测结果，项目夜间不运营，仅昼间运行，项目西侧、南侧厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

四、固体废弃物

项目运营期产生的固体废弃物主要为生活固废：生活垃圾；一般工业固废：塑料加工过程中产生的边角废料、废水性油墨桶、废原料（塑料）包装袋、废胶桶；危险固废：废油墨桶、废紫外灯管、废活性炭、废矿物油等。

1、生活固废

（1）生活垃圾

本项目共有定员160人，年工作270天，员工产生垃圾0.5kg/（人·d），则垃圾产生量为80kg/d（21.6t/a），项目区设置10个垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。

2、一般工业固废

（1）塑料加工过程中产生的边角废料

根据建设单位提供的资料，项目年生产塑料薄膜、食品油桶、塑料饮料瓶、塑料瓶盖、输液袋、编织袋共计20000t/a。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》：2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表。

表4-18 2926塑料包装箱及容器制造行业系数表（摘抄）

工段名称

产品名称

原料

名称

工艺

名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

/

塑料包装箱及容器

树脂、助剂

配料-混合-挤出/注（吹）塑

所有规模

一般工业固废

/

千克/吨-产品

2.5

项目产生的边角废料共计50t/a（2.5kg/吨×20000t/a=50t/a），经废塑料造粒生产线造粒后外售。

（2）废水性油墨桶

根据建设单位提供的资料，项目水性油墨年使用9t/a，产生的废水性油墨桶共计450个，每个重量约0.5kg，则废水性油墨桶产生量约0.225t/a，定期外售废品回收站。

（3）废原料（塑料）包装袋

根据建设单位提供的资料，项目聚丙烯、聚乙烯年共使用21500t/a，共产生废包装袋860000个，每个重量约100g/个，产生量约86t/a，经废塑料造粒生产线造粒后外售。

（4）废胶桶

根据建设单位提供的资料，项目胶粘剂每年共使用1.5t，产生的废胶桶约150个，每个重量约300g，则产生量约0.045t/a，定期外售废品回收站。

3、危险废物

（1）废溶剂型油墨桶

根据建设单位提供的资料，项目年使用溶剂型油墨共计5t，产生的废溶剂型油墨桶共计250个，每个重量约0.5kg，则溶剂型油墨桶产生量0.125t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废溶剂型油墨桶属于危险废物（废物类别：HW49类；危险废物编码：900-041-49），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

（2）废紫外灯管

项目6套废气处理设施共安装120根紫外灯管，每年更换一次，每根重量约0.5kg，则产生的废紫外灯管约0.06t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废紫外灯管属于危险废物（废物类别：HW29类；危险废物编码：900-023-29），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

（3）废活性炭

根据建设单位提供的资料，项目6套活性炭环保柜装机量为600kg，每月更换4次，则废活性炭产生量约28.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49类；危险废物编码：900-039-49），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

（4）废矿物油

项目机修保养过程中会产生少量的废矿物油，由于机修程度不同，导致每次产生的废矿物油量不同，因此导致难以具体核算，根据建设单位的经验，年产生的废矿物油共计0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废矿物油属于危险废物（废物类别：HW08类；危险废物编码：900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

4、危险废物暂存间的要求

根据现场调查，项目危险废物暂存间位于彩印车间1层，占地面积20m2，项目产生的危险废物中仅有废矿物油、废溶剂型油墨桶可能产生渗漏污染地下水。

本环评提出，项目危险废物暂存间须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行整改。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，完善危险废物暂存间台账、转移联单、标识标牌。采取措施之后，项目废矿物油、废溶剂型油墨难以渗漏污染地下水。

表4-19 本项目固体废弃物处置情况

产污环节

员工

塑料加工

印刷过程

塑料加工过程

黏胶过程

印刷过程

废气处理过程

废气处理过程

机修保养

名称

生活垃圾

边角废料

废水性油墨桶

废原料（塑料包装袋）

废胶桶

废溶剂型油墨桶

废紫外灯

废活性炭

废矿物油

属性

属性

生活固废

一般固废

一般固废

一般固废

一般固废

危险废物

危险废物

危险废物

危险废物

危险废物代码

/

/

/

/

/

900-041-49

900-023-29

900-039-49

900-214-08

主要有毒有害物质名称

/

/

/

/

/

废溶剂型油墨桶

废紫外灯

废活性炭

废矿物油

物理性状

固体

固体

固体

固体

固体

固体

固体

固体

液体

环境危险

特性

/

/

/

/

/

T/In

T

T

T，I

年度产生量

21.6t/a

20t/a

0.225t/a

86t/a

0.045t/a

0.125t/a

0.06t/a

28.8t/a

0.5t/a

贮存方式

生活垃圾桶

一般固废暂存区

一般固废暂存区

一般固废暂存区

一般固废暂存区

危险废物暂存间

危险废物暂存间

危险废物暂存间

危险废物暂存间

利用处置方式和去向

定期委托环卫部门清运

经废塑料造粒生产线造粒后外售

外售废品回收站

经废塑料造粒生产线造粒后外售

外售废品回收站

定期委托有资质的单位进行处置

定期委托有资质的单位进行处置

定期委托有资质的单位进行处置

定期委托有资质的单位进行处置

利用或处置量

21.6t/a

20t/a

0.225t/a

86t/a

0.045t/a

0.125t/a

0.06t/a

28.8t/a

0.5t/a

环境管理要求

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

100%处置

五、环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）：

（1）项目机修过程中产生的废矿物油属于重点关注的危险物质，临界量2500t；

（2）稀释剂中的乙酸乙酯属于重点关注的危险物质，临界量10t；

（3）溶剂型油墨中的异丙醇（根据溶剂型油墨检测报告，异丙醇约占挥发性有机废物的45%，异丙醇储存量约0.675t（2t（溶剂型油墨储存量）×0.75×0.45=0.675t））属于重点关注的危险物质，临界量10t；

（4）溶剂型油墨中的甲苯根据溶剂型油墨检测报告，甲苯约占挥发性有机废物的20%，甲苯储存量约0.3t（2t（溶剂型油墨储存量）×0.75×0.2=0.3t））

（5）环氧乙烷属于重点关注的危险物质，临界量7.5t。

表4-20 矿物油理化性质及危险特性表

标识

中文名：矿物油

英文名：paraffin

危险性类别：可燃液体

理化

性质

外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

熔点（℃）：-

沸点（℃）：-

临界温度（℃）：-

临界压力（MPa）：-

饱和蒸气压（KPa）：-

燃烧热 （KJ／mol）：-

密度：0.85 g/mL at 20 °C

溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合

燃烧爆炸危险性

燃烧性：本品可燃，具窒息性。

引燃温度（℃）：300

闪点（℃）：220

爆炸下限（%）：-

爆炸上限（%）：-

最小点火能（mj）：-

最大爆炸压力(MPa)：-

危险

特性

遇明火、高热可燃

禁配物

/

消防

措施

消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭活结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

毒性

急性

毒性

LD50 ：无资料。

LC50 ：无资料

毒性

无资料

健康

危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

贮运条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

表4-21 异丙醇理化性质及危险特性表

中文名

异丙醇

英文名

propan-2-ol

分子式

C3H8O

分子量

60.095

危险性类别

3类易燃液体

CAS号

67630

危险货物编号

32064

UN编号

/

包装类别

/

包装方法

/

第一部分 理化特性

外观及性状

无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味

熔点（℃）

-88.5

相对密度（水＝1）

0.79（20℃）

闪点（℃）

11

相对密度（空气=1）

2.1

引燃温度（℃）

456

爆炸上限％（V/V）

12.7

沸点（℃）

82.5

爆炸下限％（V/V）

2

溶解性：

溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂

主要用途：

是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等

第二部分 稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

强氧化剂、酸类、酸酐、卤素

聚合危害

不聚合

燃烧产物

二氧化碳、H2O。

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

第三部分 健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

急性毒性

LD50：5045mg/kg(大鼠经口)；12800mg/kg(兔经皮)；人吸入980mg/m 3×3～5分钟，眼鼻粘膜轻度刺激；人经口22.5ml头晕、面红，吸入2～3小时后头痛、恶心

健康危害

接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂

第四部分 环境影响

①在很低浓度下对水生生物造成危害。

②好氧生物降解（h）：24~168；厌氧生物降解（h）：96~672

储存条件

1.无水异丙醇的贮槽、管道和有关设备都可用碳钢制造，但应有防止水汽的措施。含水异丙醇必须使用有适当衬里或用不锈钢制的容器或设备，以防腐蚀。处理异丙醇的泵最好是自动控制的离心泵，并配备防爆电动机。运输可用汽车槽车、火车槽车、200l(53usgal)铁桶或较小容器。运输容器外壁应有标明可燃性液体的标记。

2.储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

表4-22 甲苯理化性质及危险特性表

中文名

甲苯

英文名

Methylbenzene

分子式

C7H8

分子量

92.14

危险性类别

第3.2类中闪电易燃液体

CAS号

108-88-3

危规号

32052

UN编号

1294

第一部分 理化特性

外观及性状

无色透明液体，有防香味

熔点（℃）

-94.9

相对密度（水＝1）

0.87

闪点（℃）

4

相对密度（空气=1）

3.14

沸点（℃）

110.6

饱和蒸气压（kPa）

3.8/25℃

临界温度（℃）

318.6

临界压力（MPa）

4.11

爆炸上限％（V/V）

7

爆炸下限％（V/V）

1.2

主要用途

主要用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等

溶解性：

与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚等混溶

第二部分 稳定性及化学活性

燃烧性

高度易燃

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

禁配物

强氧化剂

聚合危害

不聚合

危险特性

高度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃和爆炸。

第三部分 健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

健康危害

短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。直接吸入肺内可引起吸入性肺炎。可出现明显的心脏损害。

急救方法

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

表4-23 乙酸乙酯理化性质及危险特性表

中文名

乙酸乙酯

英文名

Ethylacetate

分子式

C4H8O2

分子量

88.1

危险性类别

易燃液体

CAS号

141-78-6

危险货物编号

32127

UN编号

1173

第一部分 理化特性

外观及性状

无色透明水样液体，易挥发；有水果香味

熔点（℃）

-83.6

相对密度（水＝1）

0.9

闪点（℃）

-4

相对密度（空气=1）

3.04

沸点（℃）

77.15

饱和蒸气压（kPa）

13.33/27℃

引燃温度（℃）

426

建规火险分级

甲

爆炸上限％（V/V）

11.5

爆炸下限％（V/V）

2.0

溶解性：

与乙醇、丙酮、氯仿、乙醚混溶

第二部分 稳定性及化学活性

燃烧性

易燃

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

禁配物

强氧化剂、碱类、酸类

聚合危害

不聚合

危险特性

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

第三部分 健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

急性毒性

LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经皮)；

LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入）

健康危害

对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

急救方法

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

表4-24 环氧乙烷理化性质及危险特性表

中文名

环氧乙烷

英文名

Epoxyethane

分子式

C2H4O

分子量

44.05

危险性类别

第2.1 类易燃气体

CAS号

75-21-8

危险货物编号

21039

UN编号

/

包装类别

/

包装方法

/

第一部分 理化特性

外观及性状

无色气体。在11℃下为液体，无色，有醚的甜味，作为压缩液化气体运输。

熔点（℃）

-111.7

相对密度（水＝1）

0.87（20℃）

闪点（℃）

-29

相对密度（空气=1）

1.52

引燃温度（℃）

429

爆炸上限％（V/V）

3

沸点（℃）

10.7

爆炸下限％（V/V）

100

溶解性：

溶于水、乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂

主要用途：

消毒

第二部分 稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

酸类、碱、醇类、氨、铜

聚合危害

聚合

燃烧产物

一氧化碳

危险特性

与空气混杂能形成爆炸性混杂物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇火源引着回燃。若遇高热可发生激烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。

灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳

第三部分 健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

健康危害

兼有中枢神经控制作用、皮肤、粘膜刺激和原浆毒作用。急性中毒：有激烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐；较重者全身肌肉颤动、出汗、神志不清，致使昏迷。化验可见淋巴细胞增多，肝脏解毒功能阻碍等。皮肤接触迅速发生红肿，数小时起泡，屡次接触可致敏。慢性影响：长远少量接触可见有神经衰弱症候群和植物神经功能凌乱。

急救方法

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

项目涉及的重点关注的物质最大储存量及其临界量详见下表：

表4-25 项目涉及的重点关注的物质储存情况

序号

风险物质名称

临界量（t）

本项目最大储存量（t）

储量与临界量比值Q

1

废矿物油

（矿物油类）

2500

0.5

0.0002

2

稀释剂

（乙酸乙酯）

10

2

0.2

3

溶剂型油墨

（异丙醇）

10

0.675

0.0675

4

溶剂型油墨

（甲苯）

10

0.3

0.03

5

环氧乙烷

7.5

0.05

0.000007

合计

0.297707

经计算本项目风险物质储量与临界量比值Q=0.297707＜1，由此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此根据导则确定本项目环境风险工作等级为简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

2、环境风险分析

废矿物油、稀释剂、溶剂型油墨泄漏可能会造成地下水污染等事故，废矿物油、稀释剂、溶剂型油墨、环氧乙烷遇火源、热源可能引起火灾。

3、环境风险防范措施

针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

（1）环境风险管理

A、泄漏的防范措施：

废矿物油暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间须根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行整改。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。完善危险废物暂存间台账、转移联单、标识标牌。

稀释剂、溶剂型油墨暂存于油墨暂存间内，建设单位已经采取相应的防渗措施，油墨暂存间可参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设。本环评推荐危险废物暂存间地面采用C25，P6等级抗渗砼硬化进行基础防渗，地面及墙裙采取2mm厚高密度聚乙烯进行敷设，须满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。建设单位也可委托有资质的单位对危险废物暂存间进行设计，防渗等级需满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。

环氧乙烷应单独存放于气瓶柜中，气瓶柜应配备相应的泄漏检测装置。

B、火灾及爆炸防范措施

①对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

②移动式灭火设备

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。

③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。

④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

⑤设立事故应急及消防水池，在发生事故时紧急处理。

⑥勿在工作现场，使用手机、电话、调频收音机等电子设备，以免产生静电起火；

（2）灾事故应急预案：

A、处置火灾事故的组织

设置安全工作领导小组。

报警程序：

①发生火灾时，现场马上组织疏散人员离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话报告内容为：“ｘｘ地方发生火灾，请迅速前来扑救，地址：ｘｘｘｘ”，待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告办事处安委会及安全领导小组，组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

②在向领导汇报的同时，派出人员到主要路口等待引导消防车辆。并组织人员救助人员、扑灭火灾。

（3）组织实施：

①要迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”。

②参加人员：在消防车到来之前，在确保自身安全的情况下均有义务参加扑救。

③消防车到来之后，要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

④使用器具：灭火器、水桶、消防水带等。

⑤无关人员要远离火灾地的道路，以便于消防车辆驶入。

（4）扑救方法：

①扑救固体物品火灾，如木制品，棉织品等，可使用各类灭火器具。

②扑救液体物品火灾，如汽油、柴油、食用油等，只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。

③如系电力系统引发的火灾，应当先切断电源，而后组织扑救。切断电源前，不得使用水等导电性物质灭火。

（5）注意事项：

①火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

②火灾第一发现人应判断原因，立即切断电源。

③火灾发生后应掌握的原则是边救火，边报警。

④人是第一宝贵的，在生命和财产之间，首先保全生命，采取一切必要措施，避免人员伤亡。

4、分析结论

在采取严格的风险防范措施和应急措施后，本项目的环境风险是可防控的。

五、环境保护措施监督检查清单

内容

要素

排放口(编号、

名称)/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准

大气环境

DA001/1#生产车间1层

非甲烷总烃

1#废气处理设施（封闭吹膜生产车间+光氧催化+活性炭环保柜+风机（1万m3/h）+23m排气筒（DA001排气筒））

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

DA002/1#生产车间4层

非甲烷总烃

2#废气处理设施（每台普印机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个6000m3/h风机进行抽排；每个覆膜机上设置1个集气罩，共设置3个集气罩+光氧催化+活性炭+10000m3/h风机+23m排气筒（DA002）排气筒）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

DA003/2#生产车间1层

非甲烷总烃、颗粒物

①废塑料造粒生产线熔融挤处安装集气罩+喷淋设施；

②封闭拉丝机熔融挤出处；

③3#废气处理设施（光氧催化+三级活性炭环保柜+风机（5万m3/h）+23m排气筒（DA003排气筒））

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

DA004/2#生产车间4层

非甲烷总烃、甲苯

4#废气处理设施（将彩印车间进行封闭+光氧催化+活性炭+5万m3/h风机+23m排气筒（DA004排气筒））

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

DA005/3#生产车间1层

非甲烷总烃

5#废气处理设施（每台吹塑机设置1个集气罩、共设置12个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台吹瓶机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+每台注塑机设置1个集气罩、共设置5个、每个集气罩后配套设置一个2000m3/h风机进行抽排+光氧催化+活性炭+23m排气筒（DA005））

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

DA006/4#生产车间1层

非甲烷总烃

6#废气处理设施（输液袋吹膜生产设备进行封闭+光氧催化+活性炭+20000m3/h风机+23m排气筒（DA006））

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

无组织废气（厂房外厂区内）

非甲烷总烃

废气处理设施未收集的部分

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

无组织废气（厂界无组织监控点）

非甲烷总烃

废气处理设施未收集的部分

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

地表水环境

DW001/生活污水

COD、BOD5、SS、总磷、氨氮、总氮、粪大肠菌群

经市政污水管网排至安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准

声环境

生产设备噪声

Leq（A）

基础减震、厂房隔声

项目西侧、南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

电磁辐射

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

固体废物

生活垃圾集中收集后由环卫部门进行清运、处置；塑料加工过程中产生的边角废料及废原料（塑料）包装袋经废塑料造粒生产线造粒后外售；废水性油墨桶、废原料（塑料）包装袋、废胶桶等暂存于一般固废暂存区，定期外售废品回收站；废溶剂型油墨桶、废紫外灯管、废活性炭及废矿物油暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行清运、处置。

土壤及地下水

污染防治措施

/

生态保护措施

/

环境风险

防范措施

项目危险废物设置带盖废油桶、带盖废活性炭、废灯管收集箱、废溶剂型油墨桶等收集桶分类收集，并暂存于危险废物暂存间中。项目已经建设了危险废物暂存间，本环评提出，对危险废物暂存间措施、管理进行完善。完善危险废物暂存间台账、转移联单、标识标牌。

其他环境

管理要求

/

六、结论

1、结论

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》及现场调查，本项目所在区域的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域声环境质量状况良好能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目所在区域周边地表水达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其主要受周边农业面源的影响。

根据分析，本项目生产过程中涉及冷却水、喷淋塔及非溶剂油墨的稀释用水，冷却水、喷淋塔均为循环使用不外排，非溶剂型油墨的水经蒸发损耗。因此，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排至安宁工业园区麒麟片区污水处理厂进行处理；项目于共设置6套废气处理设施进行处理，并通过6个排气筒进行排放，经处理后，项目DA001、DA003、DA005、DA006均能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），DA002、DA004均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。项目夜间不运行，根据预测结果，项目西侧、南侧厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其余厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目固体废弃物均去向明确、处置合理，且能100%处置。

本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。

综上所述，建设项目的环境影响是可行的。