目录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
7
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
17
四、主要环境影响和保护措施
22
五、环境保护措施监督检查清单
37
六、结论
39
附表
40
建设项目污染物排放量汇总表
40

附图：

附图1：项目区位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：总平面布置图

附图4 ：项目区水系图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案证

附件3：项目合同

附件4：厂房租赁合同
附件5：投资建设备案表

附件6：企业营业执照

附件7：环评批复
附件8：竣工验收

附件9：检测报告

附件12：项目进度管理表及三审单

附件13：项目公示
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	钢化玻璃加工厂项目

	项目代码
	2112-530181-04-05-892730

	建设单位联系人
	彭鹏
	联系方式
	-

	建设地点
	安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会

	地理坐标
	（ 102 度 33 分 54.814 秒， 24 度 57分 11.751 秒）

	国民经济

行业类别
	C3042 特种玻璃制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业-玻璃制造304-特种玻璃制造

	建设性质
	☑新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	安宁市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	16.83

	环保投资占比（%）
	1.68
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是            
	用地面积（m2）
	6031.62

	专项评价设置情况
	本项目属于钢化玻璃加工项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1专项评价设置原则，本项目不需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。同时本项目已于2021年12月24日完成备案，并取得备案证。因此，本项目建设符合国家和地方现行产业政策要求。
2、“三线一单”的符合性分析
根据《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（昆政发[2021]21号），本项目与生态环境分区管控的意见相符性分析见表1-1。
表1-1  本项目“三线一单”符合性分析

类别

相关要求

项目情况

符合性

一、明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

生态保护红线

生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。

项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区已建厂房。将厂房进行简单装修改造后生产钢化玻璃、夹胶玻璃和中空玻璃。不在自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产资源保护区内。不在生态红线范围内，不属于一般生态空间。
符合

环境质量底线

大气环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。

项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，根据《昆明市生态环境状况公报2021年》，全市环境空气质量达到国家二级标准；各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，安宁市环境空气综合污染指数有所下降。
符合

水环境质量底线

纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。

本项目附近水体为沙河，汇入螳螂川，根据《云南省水功能区划2014版》，2030年水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》  （GB3838-2002)Ⅳ类标准要求；项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，项目废水采取相应的措施后循环使用，不外排，不会突破区域环境质量底线要求。
符合

土壤环境质量底线

土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。

本项目为钢化玻璃加工项目，租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房进行建设生产，运营期不产生废水，产生的固废通过暂存和储运措施，对土壤环境影响较小。
符合

资源利用上线

水资源利用上线

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控

制指标。

本项目运营期生产废水处理后循环使用，不外排，用水量不大，对当地水资源利用影响不明显，能满足水资源利用上线要求。
符合

土地资源利用上线

按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。

本项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。不占用耕地、基本农田，满足土地资源利用上线要求。
符合

能源利用上线

按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

项目运营期能源主要为电能，不属于高耗能项目，符合能源利用上线要求。

符合

生态环境准入清单

安宁市一般管控单元

空间

布局

约束

1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。
2.不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。
3.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。

本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，本项目为钢化玻璃加工项目，符合以上要求。

符合

污染

物排

放管

控

严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行污染物排放等量置换。

环境

风险

防控

1.严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。
2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。
3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。

本项目为钢化玻璃加工项目，不涉及使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。

符合

由上表可知，项目为钢化玻璃加工项目，位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，不属于一般生态空间，不属于安宁市优先保护单元，安宁市重点管控单元名单内。因此，本项目建设与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符。
3、与昆明市河道管理条例的符合性分析

项目周边河道为沙河，根据昆明市河道管理条例，属于管理范围。

表1-2昆明市河道管理条例的符合性分析

序号
相关要求
本项目情况
符合性
1
第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：

（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；

（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；

（三）向河道排放污水；

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；

（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。

本项目不向河道排放污水，以及倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物等行为。
符合
2
第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：

（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；

（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；

（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；

（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。

本项目不涉及清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向的行为。

符合
4、与云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知符合性分析

表1-2云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知相符性分析

序号
相关要求
本项目情况
符合性
1
大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

本项目VOC涂料不使用清洗剂，从源头减少VOCs产生。

符合
2
全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
本项目生产线位于标准厂房，生产设备与场所密闭，尽量消减VOCs无组织排放。
符合
3
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。
本项目夹胶废气采用设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放，活性炭定期更换。
符合
5、与挥发性有机物污染防治技术政策的合理性分析

2013年5月24日国家环保部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施），其中要求：“含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。”本项目生产过程产生的非甲烷总烃废气采取集气罩收集，“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放，与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符。
6、选址合理性分析

本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目区域交通建设完善，水、电供应有保障，为项目建设提供了良好的条件。综上，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目基本情况

项目名称：钢化玻璃加工厂项目；
建设性质：新建；

建设单位：云南祥鹏钢化玻璃有限公司；
建设地点：安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会；

生产规模：本项目建成后年产平板钢化玻璃30万平方米，夹胶玻璃10万平方米，中空玻璃10万平方米；
项目投资：1000万元，环保投资16.85 万元。
2、主要建设内容
云南祥鹏钢化玻璃有限公司租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房7栋1号和8栋3号库，位置紧邻，均用于生产，1号库为钢化玻璃生产线和成品堆存库，3号库为夹胶和中空生产线。项目总占地6031.62m2 ，总建筑面积 5777.4m2 ，其中厂房 5471.4m2（含公摊）；办公楼 306m2（二层）；场地 407.22m2（含公摊）；其他基础配套设施均依托厂房区原有基础设施。项目组成见表2-1。 

表2-1   项目建设内容一览表

项目名称

建设规模

备注

主体工程

加工区

加工区占地面积为5471.4m2，分别布设钢化、夹胶、中空三条生产线，主要产品为钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃，主要生产工艺：切割、磨边、清洗、钢化、夹胶、封边。
新建

原料堆放区
位于生产车间南侧；占地面积为200m2，用于临时堆放项目所用的原辅料。

新建
成品堆放区

位于生产车间内；位于加工区西侧，占地面积600m2。

新建

辅助工程
办公区
位于生产车间北面，占地面积306m2（两层），用于项目内日常办公。

/

公用工程
供水

市政给水管网供给，本项目用水主要为生产中的清洗用水。

依托

、

排水

项目实行雨污分流，雨水通过雨水管网外排；生产中的清洗废水沉淀后循环使用不外排。工作人员不在项目区食宿，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面20m处的公共厕所。
新建
供电

由市政供电。

依托

环保工程
废气
夹胶废气

生产夹胶玻璃产生的夹胶废气有组织的排放，设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理后最终经15m排气筒排出。
新建
废水

生产废水

生产废水主要为磨边用水和清洗用水。项目磨边工序使用磨边机 对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽（3m*2.5m*0.5m）沉淀后，循环使用。
新建
固废

危废暂存间

在生产厂房内设置1间危废暂存间，位于生产车间内，建筑面积10m2，用于存放项目产生的废机油（HW08）、废活性炭（HW49）、废UV灯管（HW29）、废硅酮胶桶（HW13），暂存间设计及防渗应按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，且需要防雨淋、防流失、防渗漏，设置危险废物标识牌。

新建

一般固废

在危废暂存间旁设置1间30m2的一般工业固废暂存间，用于收集废边角料及不合格产品等一般固废。收集后统一外售。
新建
生活垃圾

生产厂房及办公区设多个垃圾桶，用于收集生活垃圾，定期委托环卫部门清运处置。

/
噪声

建筑隔声

厂房隔声，加工机械加隔垫。

/
3、产品方案及规模

本项目建成后，年产平板钢化玻璃30万平方米，夹胶玻璃10万平方米， 中空玻璃10万平方米，具体规模见下表。

表 2- 2  产品规模一览表

序号

产品名称

年产量

1
平板钢化玻璃

30 万平方米
2
夹胶玻璃

10 万平方米
3
中空玻璃

10 万平方米
4、主要生产设备
项目主要生产设备详见下表。
表2-3  项目主要设备清单一览表

设备名称
设备型号
数量
单位
钢化炉
BU1E50
1
台

全自动玻璃上片台
CY-SP-5133
1

台

全自动玻璃切割机
CY-CNC-5133
1

台

气浮式掰片台
CY-BP-5133(2H型）
1

台

高速双边机
LFHSZ4224
1

台

高速双边机
LFHSZ3024
1

台

自动中转台
LFHZT4230
1

台

自动检测台
LFHCP4230
1

台

清洗机
B25 型
2

台

清洗机
B30 型
1

台

高压釜
2850-6000
1

台

空压机

1. 1 立方米
1

台

独立辊压机
B25 型
1

台

中空机
2.2 米
1

台

变压器
1250KVA
1

台

UV光催化氧化装置
1

台

5、项目主要原辅材料用量

①主要原辅助材料消耗

根据建设单位提供资料，项目运营期主要原辅料见表2-4。
表2-4  主要原辅材料消耗一览表

序号
原料名称
使用量
供应来源
1
普通玻璃原片
50 万平方米
外购

2
PVB胶片
6 万平方米
外购

3
中空胶（硅酮胶）
7.2 吨
外购

4
分子筛

6吨
外购

5
铝合金
2吨
外购

6

丁基胶

3.5吨
外购

主要原、辅材料的理化性质： 

PVB胶片:化学名为聚乙烯醇缩丁醛薄膜,其本质是一种热塑性树脂膜，是由PVB树脂加赠塑剂生产而成，对无机玻璃有很好粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性。

硅酮胶:是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。

分子筛干燥剂:是一种具有立方晶格的硅酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收等。

丁基胶：是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的密封剂。主要成分为异丁烯和异戊二烯的共聚物，特点:密封效果好、质量容易保证，无需固化期；耐温性范围: -40-130℃；最高耐热温度160℃高温状态不易分解，沸点为180℃- 250℃。
②主要能源消耗

本项目主要能源及动力消耗情况见表2-5。

表2-5    主要能源耗量一览表

序号

名称

单位

用量

来源

1

水

m3/a 

600

市政供水管网

2

电

kW·h/a

130.99万
市政供电

总VOCs（非甲烷总烃）平衡图 


[image: image1.emf]PVB

胶片

6

万㎡，

厚度

0.38mm

密度

1.07g/cm3

PVB

胶片

6

万㎡，

厚度

0.38mm

密度

1.07g/cm3

夹胶工序

夹胶工序

VOCs(

非甲烷总

烃 ） 产生量

0.008t/a

VOCs(

非甲烷总

烃 ） 产生量

0.008t/a

集气罩 （ 收集效率

90%

）

UV

光催化氧

化活性炭光氧一体

机 （处理效率

60%

）

集气罩 （ 收集效率

90%

）

UV

光催化氧

化活性炭光氧一体

机 （处理效率

60%

）

VOCs

（ 非甲烷总

烃 ） 排放量

0.003t/a

VOCs

（ 非甲烷总

烃 ） 排放量

0.003t/a

VOCs

产污系数

0.33

千克

/

吨

VOCs

产污系数

0.33

千克

/

吨



 EMBED Visio.Drawing.11  \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]丁基胶

3.5t/a

（

VOCs

含量

0.75%

）

硅酮胶

7.2t/a

（

VOCs

含量

6%

）

丁基胶

3.5t/a

（

VOCs

含量

0.75%

）

硅酮胶

7.2t/a

（

VOCs

含量

6%

）

丁基胶 、 硅酮胶固

化

丁基胶 、 硅酮胶固

化

VOCs(

非甲烷总

烃 ）产生量

0.46t/a

VOCs(

非甲烷总

烃 ）产生量

0.46t/a

设置集气罩 （集气

效率

90%

）收集后

经

UV

光催化氧化活

性炭光氧一体机处

理 +

15m

高排气筒排

放

VOCs

排放量

0.12t/a

设置集气罩 （集气

效率

90%

）收集后

经

UV

光催化氧化活

性炭光氧一体机处

理 +

15m

高排气筒排

放

VOCs

排放量

0.12t/a


图2-1  项目总VOCs（非甲烷总烃）物料平衡图 单位：t/a
7、水平衡
 ①磨边用水 
本项目玻璃在磨边时为了避免粉尘的产生，采用湿式磨边，根据业主方提供数据，磨边用水（0.2m3/d，60t/a），损耗率10%，补充水量0.02m3/d，产生磨边废水0.18m3/d经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部回用，不产生废水。

②清洗用水

本项目玻璃处理后使用自来水(不含其他清洗剂)进行表面清洁，根据业主方提供数据，清洗用水（0.12m3/d，36t/a)，损耗率10%，补充水量,0.012m3/d，产生清洗废水0.11m3/d，清洗水水质较为简单，仅含有少量ss(预计浓度为150mg/L)，清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部回用，不产生废水。
营运期水平衡分析见图2-1，项目用水情况详见表2-7。 

表 2-7  项目供排水情况一览表
用水项目

用水量m3/d

产污系数

污水产生量m3/d

排放方式

补充新鲜水量

生产
用水

磨边用水

0.02
0

0

磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。 
清洗用水

0.012
0

0

清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。
合计
0.032
/

/
/

[image: image3.emf]磨边用水

磨边用水

清洗用水

清洗用水

补：

0.02

补：

0.02

补 ：

0.012 补 ：

0.012

设备自带水槽沉淀

设备自带水槽沉淀

设备自带水槽沉淀

设备自带水槽沉淀

0.18

0.18

0.11

0.11

0.18

0.18

0.11

0.11

0.02

0.02

0.012

0.012

补水

0.032

补水

0.032


图2-2 项目建成后水平衡图 （单位：m3/d）
8、总平面布置
本项目总占地面积6031.62m2，厂区呈多边形，从北向南依次布置有办公区、值班室、危险废物暂存间、一般固废暂存间、成品堆放区、加工区、原料堆存区等，厂区设置1个入口，用于人员和产品运输。本项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。项目总占地约6031.62m2 ，总建筑面积5777.4m2 ，其中厂房 5471.4m2（含公摊）；办公楼 306m2（二层）；场地 407.22m2（含公摊）；其他基础配套设施均依托厂房区原有基础设施。具体布局详见附图3。

表2-8  项目主要建筑物指标表
序号

项目

面积
1

总占地面积

6031.62m2
1.1
生产车间占地
5471.4m2
1.2
办公区占地
306m2
1.3
公摊面积

407.22m2
2
生产车间
加工区
3830m2
成品堆场

1094m2
原料堆放区

400m2
其他辅助设施区

147m2
办公生活区
办公区

306m2
值班室

50m2
卫生间
20m2
停车位及空地

407.22m2
9、项目定员和工作制度

项目劳动定员30人，不在厂区食宿，年工作300天，每天工作8小时。拟开工时间2022年12月，拟竣工时间2023年2月。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期施工工序及产污节点

项目租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房，进行简单装修改造后投入生产，项目总占地约 6031.62m2 ；进行相应设备安装及环保设施的建设，这些工序会产生少量扬尘、噪声、固体废弃物等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。施工期的工艺流程及产污节点图见图2-1。


[image: image4.emf]标准厂房租赁

标准厂房租赁

厂房改造

厂房改造

设备安装与环保工

程

设备安装与环保工

程

工程验收

工程验收

废水 、扬尘 、 噪

声 、 固废

废水 、 扬尘 、 噪

声、 固废

噪声 、固废

噪声 、固废


图2-3 施工期工艺流程及产污节点图
2、运营期生产工艺及产污节点图
本项目钢化玻璃加工项目，主要生产钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃，具体生产工艺及产污节点见图2-2~2-4：
钢化玻璃


[image: image5.emf]玻璃原片

玻璃原片

切割

切割

磨边

磨边

清洗

清洗

钢化

钢化

噪声 、 固废

噪声 、 固废

噪声 、 废水 、 固废

噪声 、 废水 、 固废

噪声 、 废

水 、固废

噪声 、 废

水 、固废

噪声

噪声

钻孔 、 开夹 、 挖角

钻孔 、 开夹 、 挖角

噪声 、 固废

噪声 、 固废

检验

检验

固废

固废

钢化玻璃

钢化玻璃


图2-2  钢化玻璃加工生产工艺及产污节点图

钢化玻璃加工工艺流程简述如下：

①原片：项目周边就近购买玻璃原片作为本项目生产原材料。

②切割：根据客户需求，用气浮式掰片台机械掰断成所需大小，该过程不产生粉尘。

③磨边、钻孔、开夹、挖角：气浮式掰片台、高速双边机、自动中转台、自动检测台等设备对切割好的原片进行磨边、 钻孔、开夹、挖角处理。磨边采用湿法磨边工艺，产生少量玻璃沉渣经收集后外售；根据不同客户对产品的要求，部分玻璃磨边后还需钻孔、开夹、挖角，产生的玻璃边角料收集暂存后外售。
④清洗：用清洗机对上一步处理好的原片进行清洗，清洗采用自来水，不添加洗涤剂，清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不产生废水。
产生少量玻璃沉渣经收集后外售。

⑤钢化：高压釜、空压机、独立辊压机等设备进行钢化处理，钢化工序排放仅为热空气，无毒无害，不产生有机废气；玻璃出炉后自然冷却。

⑥检验：对玻璃进行检验，合格产品包装入库，不合格产品收集暂存后外售。

根据客户需求，经钢化加工后一部分玻璃直接作为普通钢化玻璃外售，一部分进入夹胶玻璃生产线、中空玻璃生产线，用于生产夹胶玻璃、中空玻璃。

夹胶玻璃

[image: image6.emf]钢化玻璃

钢化玻璃

铺胶片

铺胶片

PVB

胶片

PVB

胶片

合片

合片

夹胶

夹胶

噪声 、废气

噪声 、废气

检验

检验

固废

固废

夹胶玻璃

夹胶玻璃

图2-3 夹胶玻璃加工生产工艺及产污节点图
夹胶玻璃加工工艺流程简述如下：

①铺胶片：将外购的 PVB胶膜放置在平板钢化玻璃中间（两片平板钢化玻璃夹一片PVB胶片），并送入预压机内。

②合片：压力为 4~5 公斤力作用下进行预压，使 PVB 胶膜与玻璃初步结合。

③夹胶：预压成型后的夹胶玻璃送入高压釜内，高压釜使 用电能制热，在温度120℃ ，压力为8公斤力作用下使 PVB胶膜完全与两侧玻璃粘合，高压成型后的夹胶玻璃经过自然冷却后即成为夹胶玻璃成品，过程中产生噪声和夹胶废气。
④检验：检验夹胶玻璃成品，合格成品入库，不合格品为废玻璃和废胶膜，暂存于一般固废暂存间，全部由供应厂家回收利用。
中空玻璃


[image: image7.emf]铝条切割

铝条切割

灌装分子筛

灌装分子筛

涂胶

涂胶

上框 、 压

片 、合片

上框 、 压

片 、合片

中空玻璃

中空玻璃

噪声

噪声

废气

废气

噪声

噪声

硅酮胶

硅酮胶

外购铝条

外购铝条

封胶

封胶

丁基胶

丁基胶

废气

废气


图2-4 中空玻璃加工生产工艺及产污节点图

中空玻璃加工工艺流程简述如下：

铝条切割:将外购的铝条根据中空玻璃的规格制成铝框，多余部分用便携式锯铝机切除，过程中产生部分废铝材。

②灌装分子筛(干燥剂) :用干燥剂灌装设备向铝框中装入分子筛干燥剂。

③涂胶:将固态的丁基热熔密封胶放入挤出机缸内预热至100℃，温控器保持恒温后，此时固体丁基胶融化为液体，打出胶条均匀不断线时，然后将灌装好的铝框放到丁基涂布机上，启动机器，自动将铝框的两面涂上丁基胶进行密封。本项目使用的丁基胶是以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化，具有永久塑性的密封胶，属于中性胶，具有良好的化学稳定和热稳定性。耐温性范围-40-130℃，最高耐热温度160℃，工作范围110-145℃。在将丁基胶放入机缸内预热至100℃时，仅有少量的有机废气产生。

④上框、压片、合片:将涂好丁基胶的铝框人工放在一块清洗好的钢化玻璃

或玻璃原片上，再将另一块清洗好的钢化玻璃或玻璃原片放在铝框上面，最后整体经过合片机加压后，形成二片玻璃中间夹铝框，送至下道工序。

⑤封胶:将压制好的中空玻璃外围用打胶机均匀打胶。上硅酮胶，然后送至固化区固化( 固化在常温下进行，遇空气中水分即固化)后使其更加牢固。固化过程中会产生少量的有机废气，该有机废气经中空玻璃专用分子筛(干燥剂)物理吸附后，散发量极小。封胶固化过程中产生的污染物主要为少量的有机废气，设置集气罩（集气效率90%）收集后与夹胶废气一起经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理（处理效率60%）后通过15m高排气筒排放。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁昆明仑泰科技有限公司宏信物流园B区厂房，进行简单装修改造后生产平板钢化玻璃及系列产品。厂房原为宏信钢材加工仓库，已办理过相关环保手续，见附件，厂房环评手续完全。根据现场踏勘，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境

①区域达标分析

本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次评价常规污染物选用安宁市生态环境局发布的《2022年1季度安宁市主城区环境空气质量状况》进行区域达标评价。

根据《昆明市生态环境状况公报2021年》可知：全市环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市环境空气综合污染指数有所下降。

②特征污染物补充监测

本项目建设单位于2022年4月21~23日委托云南环绿环境检测技术有限公司对其厂区的非甲烷总烃环境质量现状进行监测，监测结果见表3-1。
表3-1   非甲烷总烃监测结果一览表  单位：mg/m3
检测点位

检测日期

检测结果

标准值

达标情况

云南祥鹏钢化玻璃有限公司项目区

2022/4/21
0.51

2.0
达标

0.50 

2.0
达标

0.50 

2.0
达标

0.52 

2.0
达标

2022/4/22
0.54

2.0
达标

0.50 

2.0
达标

0.49 

2.0
达标

0.53 

2.0
达标

2022/4/23
0.56

2.0
达标

0.46 

2.0
达标

0.52 

2.0
达标

0.46 

2.0
达标

根据上表监测结果，项目区非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准限值。

2、地表水环境

本项目涉及最近的地表水体为项目南面115m处的沙河，沙河最终汇入螳螂川，根据《云南省水功能区划》（2014），螳螂川2030年水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类水标准要求，沙河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类水质标准要求。 
根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》， 金沙江等主要河流出境断面水质达标。根据《云南省水功能区划》（2014）螳螂川上下游断面为海口和安宁温青闸断面，水质现状为劣Ⅴ类。
3、声环境

项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，周边50m范围内无声环境保护目标，项目区噪声源主要为周边企业生产、交通噪声，无重大噪声污染源，
4、生态环境

根据现场踏勘，厂区地表无天然植被及原生植被分布，地表生长有少量人工灌木及绿化植被。评价区域人为干扰较大，动物资源贫乏，评价区内无国家级和省级保护野生动植物，亦无古树名木。由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。

	环境

保护

目标
	根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），大气环境保护目标为厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50m范围内的声环境保护目标；地下水环境环境保护目标为厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。根据现场勘查，项目区主要环境保护目标见表3-2。
表3-2 项目区主要保护目标一览表

环境要素

保护对象

保护内容、规模
坐标

相对方位距离

保护级别
X
Y
地表水
沙河
2761778.82
3254276.75
南侧15m
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
大气环境

哨上村

（40户 121人）

2762288.33
4254243.61
北侧254m
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

糍粑铺

（45户 130人）

2761762.85
5254106.27
西侧110m


	污染

物排

放控

制标

准
	排放标准

1、废气

本项目实施过程中有非甲烷总烃废气的产生与排放。非甲烷总烃无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822 -2019)中的排放限值，有组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准具体见表3-3，3-4，3-5。 
表3-3   项目废气排放标准

污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0
表3.4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1VOCS无组织排放限值

污染物项目

排放限值，mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30
监控点处任意一次浓度值

表3-5项目有组织废气排放标准

污染物项目

最高允许排放浓度，mg/m3
最高允许排放速率（kg/h）
执行标准
排气筒高度（m）

非甲烷总烃

120
15
10
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值

2、废水排放标准
生产废水主要为磨边用水和清洗用水。磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。

工作人员不在项目区食宿，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面20m处的公共厕所，本项目不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

项目运营期厂区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准，详见表3-6。
表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：[dB(A)]

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固体废物

一般固体废弃物处置按照《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求执行。

项目产生的危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）》相关规定储存、处置。

	总量

控制

指标
	根据国家污染物排放总量控制指标为二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOX)，结合本项目的具体情况，建议本项目的总量控制指标如下： 

1、废水：项目生产废水主要为磨边用水和清洗用水。磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边后需进行清洗机清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂) ，以除去玻璃片表面碎屑，产生的废水分别经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。

工作人员不在项目区食宿，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面20m处的公共厕所，不涉及化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)的排放，不设总量控制指标。 

2、固体废物：固体废物处置率100%。 

3、废气：废气（0.17t/a）主要为非甲烷总烃，本项目建议总量控制指标为：非甲烷总烃有组织排放量为0.123t/a；无组织排放量0.0468t/a，年排放合计0.17t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于安宁市太平新城街道办事处始甸社区居委会，生产厂房已有，本项目无需新建厂房，仅有少量室内改装和设备安装，施工期短，且施工量较小，因此，其影响范围较小。施工期环境影响将在施工结束后自然消除。

项目施工期污染物产生及防治措施详见下表：

表4-1 项目施工期污染物影响分析表

   内容

类型

污染物名称

防治措施

大气污染物

扬尘

TSP
（1）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。

（2）采用洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁长时间堆放废弃物。

（3）施工建筑材料集中堆放，采用帆布遮盖。  
废水

施工废水
SS
项目不建厂房，产生的施工废水量较少，施工废水排入沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排；

生活污水
SS、COD、氨氮、BOD5
生活污水主要为洗手生活废水，产生的废水排入沉淀池沉淀处理后，回用于洒水降尘，不外排；
噪声

施工机械

噪声

在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；

施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；

施工单位应合理安排好施工时间，严禁在 12:00~14:00、22:00~6:00 期间施工；

材料采用定尺定料，减少现场切割；

施工过程中，合理布局施工设备，加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工。
固体废弃物

施工

工业固废

本项目租用标准厂房，项目在建设过程中产生的固体废物主要为设备包装材料及建筑垃圾，设备包装材料属于一般固体废物；采取分类收集后外售的措施；建筑垃圾收集后运至当地住建部门规定地点处置。
施工人员
生活垃圾

集中收集后委托当地环卫部门清运处理。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响和保护措施
1、废气污染物排放清单

项目玻璃切割采用气浮式掰片台机械掰断，无粉尘产生；项目磨边、钻孔时在砂轮及钻头与玻璃接触的部位冲水。因此，磨边、钻孔时产生的玻璃粉末全部随冲洗水进入沉淀池，项目切割机磨边、打孔机打孔时带水作业，粉尘产生及排放量较小，对周围环境影响较小。项目运营期废气主要来源于夹胶玻璃生产线高压釜（PVB胶片加热），中空玻璃生产中产生的涂胶废气、运输车辆尾气等。
3、污染物源强核算
1）有组织废气

①夹胶废气
本项目夹层玻璃生产中使用PVB胶片，是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压而成的高分子材料，夹胶玻璃生产中采用高压釜（电能制热）加热，高压釜加热温度在130°C左右，在该温度下PVB胶片会挥发出少量的非甲烷总烃，根据企业提供的资料，本项目PVB胶片年用量约为6万平方米，厚度0.38mm(约24.4t/a，密度1.07g/cm3)，参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表 1-4 主要塑料制品制造工序产污系数塑料袋膜制品制造的产污系数0.33千克/吨，则该部分非甲烷总烃产生量约0.008t/a，夹胶工序设置集气罩（集气效率90%），集气罩设置于高压釜开合口处，收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放，UV光催化氧化+活性炭处理装置处理效率60%，非甲烷总烃排放量约为0.003t/a。

②涂胶废气
本项且在中空玻璃生产线上涂胶、封胶工序会产生少量有机废气。项目使用的丁基胶、硅酮胶根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2014)规定要求:硅酮密封胶应符合《中空玻璃用硅酮结构密封胶》(GB24266-2009)的规定。丁基密封胶固化损失量<0.75%，硅酮类密封胶固化损失量<6%。评价考虑最不利影响，即所用各类密封胶中挥发性物质在涂胶、封胶阶段完全挥发。项目丁基胶使用量3.5t/a, 硅酮胶使用量7.2t/a，则VOCs产生量约为0.46t/a。排放量0.12t/a，设置集气罩（集气效率90%）收集后，废气与夹胶废气进入同一处理装置处理后经同一排气筒DA001排放。
表4-2排放口基本情况表

排放口编号

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度

排气温度

DA001
非甲烷总烃

102.565458603

24.952517739
15m
常温
表4-3 夹胶、涂胶废气产排量一览表

污染物
夹胶工段非甲烷总烃
涂胶工段非甲烷总烃
加工量
24.4t/a
丁基胶3.5t/a 硅酮胶7.2t/a
产污系数
0.33千克/吨
丁基胶<0.75% 硅酮胶<6%
产生量（t/a）
0.008
0.46
总产生量（t/a）
0.468
治理措施
设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理（处理效率60%）+15m高排气筒排放
排放量（t/a）
0.003
0.12
总排放量（t/a）

0.123
有组织
排放速率（kg/h）
夹胶废气0.001 涂胶废气0.05
排放浓度(mg/m3)
5.1
无组织
排放量(t/a)
0.0468
排放速率（kg/h）
0.02
无组织废气

①汽车尾气 
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是 CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

②钢化炉热空气

钢化玻璃钢化过程中，仅在打开和关闭钢化炉时，产生少量热空气，热空气无毒无害，呈无组织排放。

非正常情况排放废气
建设项目虽然对生产过程中的废气产生点设置了收集及净化装置，但如果遇到废气处理设施故障的情况，未收集到的有机废气以无组织的形式排放,本项目无组织VOCs产生量约为总排放量的10%，则无组织废气VOCs的排放量为0.0468t/a,非正常情况排放废气时间为40h/a,排放速率为1.17kg/h。

4、措施可行性分析
本项目对于夹胶废气和涂胶废气主要采取的废气治理措施为UV光氧催化处理夹胶有机废气，夹胶工序设置集气罩（集气效率90%），建议委托专业的废气治理公司设计合理结构的集气罩，保证足够的风机量，确保夹胶工作区集气罩集气效率不低于90%;收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理（处理效率60%）+15m高排气筒排放，排放浓度5.1mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准，本项目采取的废气治理措施可行。

大气环境影响分析

（1）大气排放影响分析
1）有组织废气排放达标情况分析
项目有组织排放废气主要为夹胶废气和涂胶废气，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准，根据污染源核算结果分析，正常情况下有组织废气达标情况详见下表：
表4-3  有组织废气正常工况下达标情况分析表
污染工序
污染物
风量m3/h
排放时间h/a

排放情况
排放标准mg/m3
达标情况
浓度mg/m3 

速率kg/h

排放量t/a

夹胶

非甲烷总烃
5000
2400

0.25
0.001

0.003
120
达标
涂胶

非甲烷总烃

10
0.05
0.12
120
达标

由上表可知，项目夹胶废气处理后经排气筒排放，排放的废气可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准。

2）无组织废气排放达标情况分析
建设项目虽然对生产过程中的废气产生点设置了收集及净化装置，但如果遇到废气处理设施故障的情况，未收集到的有机废气以无组织的形式排放,本项目无组织VOCs产生量约为总排放量的10%，则无组织废气VOCs的排放量为0.0468t/a,排放速率为0.02kg/h。由预测模式得，项目无组织排放废气最大地面浓度4.35x10-3mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。满足 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1VOCS无组织排放限值。
（2）运输车辆尾气对环境的影响

运输车辆在进出项目区和启动过程会有汽车尾气产生，尾气中主要污染物为CO、烃类和NOx，呈无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，汽车尾气经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。

本项目废气污染物排放清单详见表4-4。

表4-4 废气污染物排放清单
生产工序

污染源

污染物

产生量（t/a）

处理措施及处理效率
排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放方式

夹胶

夹胶废气
非甲烷总烃

0.008
夹胶工序设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放
0.25
0.003
有组织

涂胶

非甲烷总烃

0.46
设置集气罩（集气效率90%）收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放。
10
0.12
有组织

未收集废气

非甲烷总烃

0.0468
—
—
0.0468
无组织
汽车尾气
烃类、CO和NOx
—

自然扩散

—

—

间隙性无组织排放

钢化炉热空气

—
—
自然扩散

—

—

间隙性无组织排放

6、运营期监测计划
针对本项目排污特点，制订监测计划，定期对运营期废气处理措施运行状况和处理效果进行监测。具体监测计划见表4-5。
表4-5 
项目营运期环境监测计划表

监测

时段

类别
监测点位

监测因子

监测频次

运营期

废气

有组织排放
排气筒进、出口
非甲烷总烃

1次/半年
无组织排放
厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点

非甲烷总烃

1次/半年
无组织排放监控点

厂界下风向单位周界外10m范围内
非甲烷总烃

1-4h/次
二、废水环境影响和保护措施
1、废水污染物排放清单

本项目运营期产生的废水有磨边用水、清洗用水，员工洗手和如厕，主要依托项目区东面20m处的公共厕所，不产生生活废水，处理情况详见下表。
表4-6项目废水污染物处理情况

产污节点

补充水量

m3/d
主要污染物

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量（t/a）

处置情况

磨边用水

0.02
SS

——

——

磨边废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。 
清洗用水

0.012
SS

——

——

清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用，不外排。
污染物源强核算

 ①磨边用水 
本项目玻璃在磨边时为了避免粉尘的产生，采用湿式磨边，根据业主方提供数据，磨边用水（0.2m3/d，60t/a），损耗率10%，补充水量0.02m3/d，产生磨边废水0.18m3/d经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部回用，不产生废水。

②清洗用水

本项目玻璃处理后使用自来水(不含其他清洗剂)进行表面清洁，根据业主方提供数据，清洗用水（0.12m3/d，36t/a)，损耗率10%，补充水量,0.012m3/d，产生清洗废水0.11m3/d，清洗水水质较为简单，仅含有少量ss(预计浓度为150mg/L)，清洗废水经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部回用，不产生废水。
3、治理措施可行性分析
磨边和清洗水处理可行性分析

根据工程分析可知，本项目玻璃在磨边时为了避免粉尘的产生，采用湿式磨边，磨边用水定期添加，玻璃处理后使用自来水(不含其他清洗剂)进行表面清洁，清洗用水定期添加。磨边和清洗水经设备自带的滤网水槽（3m*2.5m*0.5m）沉淀后，循环使用，不产生废水。

综上所述，项目建成后磨边和清洗水经设备自带的滤网水槽沉淀后，全部循环使用，不产生废水。

三、噪声
1、噪声源强
项目运营期噪声主要来源于钢化炉、切割机、高压釜等设备运行噪声，噪声声级值在80-85dB(A)之间，各设备噪声源强如下表4-7所示。
表4-7  项目各噪声源噪声值一览表

设备名称
单台源强dB(A)
数量
治理措施

处理后噪声

排放方式

钢化炉
80

1台
车间内合理布置、隔声
65

连续排放
全自动玻璃上片台
75
1台
60
连续排放
全自动玻璃切割机
70
1台
55

连续排放
气浮式掰片台
70
1台
55
连续排放
高速双边机
75
1台
60
连续排放
自动中转台
55
1台
40
连续排放
自动检测台
55
1台
40
连续排放
清洗机
70
2台
55
连续排放
高压釜
80

1台
65

连续排放
空压机

80

1台
65

连续排放
独立辊压机
80
1台
65

连续排放
中空机
70
1台
55

连续排放
2、运营期厂界噪声影响分析
（1）预测模式

项目运营期的噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式：
LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)

式中：

     Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

     Lr0 ——位置r0处的声级，dB（A）；

     r——为预测点距声源距离，m；

     r0——为参考点距声源距离，m。

（2）预测结果

根据预测模式进行预测，各噪声源在厂界的噪声预测值见下表。

表4-8各设备与厂界距离及到厂界的贡献值

设备名称
距离厂界距离（m）
数量
贡献值

钢化炉
5

1台
46

全自动玻璃上片台
7
1台
47

全自动玻璃切割机
4

1台
46.5

气浮式掰片台
3

1台
45

高速双边机
6

1台
43

自动中转台
5

1台
43.1

自动检测台
7

1台
43

清洗机
3
2台
47

高压釜
7

1台
50

空压机

4

1台
42

独立辊压机
5

1台
40.3

中空机
6

1台
41

表4-9 厂界噪声预测结果   单位：dB（A）
预测点位置

预测点

昼间

达标情况

贡献值

标准值

项目区厂界

厂界东面

46.5

65dB（A）

达标

厂界西面

43.7

厂界南面

47.6

厂界北面

40.4

注：项目夜间不生产。
本项目夜间不生产，通过合理布置车间内各设备，对高噪声设备设置减震垫。根据预测结果，项目在采取措施后项目运营期昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；项目50m范围内没有环境敏感目标。综上所述，项目生产设备噪声对周边环境的影响小。

3、运营期监测计划
项目运营期噪声监测计划如下：
表4-10 项目营运期环境监测计划表

类别
监测点位

监测因子

时间及频次

噪声

厂界四周

等效连续A声级

每季度1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
四、固废
1、固废产生量及处理处置去向
项目运营后产生的固体废弃物包含玻璃边角料、玻璃清洗粉末、废包装材料、硅酮胶桶、不合格品、废胶片、废铝材、生活垃圾。一般工业固废包括不合格产品、玻璃边角料、玻璃清洗粉末等。危险废物为机械检修过程中产生的废机油。

1）一般工业固废

①玻璃边角料:本项目切割和打孔等产生的玻璃边角料约为1.5t/a，收集后出售给专门收购公司全部回收利用。

②玻璃沉渣:本项目磨边和清洗产生的玻璃粉末为0.3t/a，定期打捞，采用专用密闭桶收集暂存后外售处理。

③废包装材料:本项目涂胶、分子筛等过程中会产生废包装材料，包括分子筛干燥剂内外包装等，产生量约为0.1t/a，分类收集后外售处理。

④不合格品:本项目年生产钢化玻璃30万m2、中空玻璃10万m2、夹胶玻璃10万m2,检测过程中不合格品数量约占成品数量的0.1%,不合格品产生量约为500m2/a(约为17.5t/a)，收集后全部返回生产厂家作为原料回用。

⑤废胶片：夹胶工序会产生废胶片，产生量约0.02t/a，分类收集后外售处理。

⑥废铝材：中空玻璃生产线产生废铝材边角料，产生量约0.02t/a，分类收集后外售处理。
⑦废丁基胶桶：本项目密封工序中所使用的丁基胶，胶水用尽后，会产生一定量的废胶桶，产生量约为0.24t/a，分类收集后外售处理。
危险废物

①废机油：项目生产设备在使用和检修过程中，会产生少量废机油，年产生量约为0.1t/a，属于危废，废物类别为HW08，废物代码900-249-08，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，置于专用的容器内暂存于危废暂存间，委托有危废经营许可资质的单位清运处置。

②废活性炭：活性炭吸附过程会产生废活性炭，活性炭定期更换，废活性炭属于危险废物，根据业主方提供数据，年产生废活性炭0.18t/a，废物类别为HW49，废物代码900-039-49，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，置于专用的容器内暂存于危废暂存间，委托有危废经营许可资质的单位清运处置。
③废UV灯管：UV光催化氧化设备定期检修，会产生废UV灯管，属于危废，根据业主方提供数据，年产生废UV灯管0.01t/a，废物类别为HW29，废物代码900-023-29，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，置于专用的容器内暂存于危废暂存间，委托有危废经营许可资质的单位清运处置。

④废硅酮胶桶:本项目密封工序中所使用的硅酮胶，胶水用尽后，会产生一定量的废胶桶，产生量约为0.24t/a，废物类别为HW13，废物代码900-014-13，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，置于专用的容器内暂存于危废暂存间，委托有危废经营许可资质的单位清运处置。

分类收集后外售处理。
生活垃圾

生活垃圾:本项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，则项目产生生活垃圾量为15kg/d,工作天数按300天计，生活垃圾年产生量为4.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一处理。
表4-11 本项目固体废弃物产生量及处理处置情况表
序号

固废属性

固废名称

产生量(t/a)
暂存方式

处置方法

1

一般工业固废

玻璃边角料
1.5

暂存于一般固废暂存间

收集后出售给专门收购公司
玻璃浮渣

0.3

暂存于一般固废暂存间

收集后统一外售

废包装材料
0.1

暂存于一般固废暂存间

分类收集后外售处理
不合格品
17.5

暂存于一般固废暂存间

全部返回生产厂家作为原料回用
废胶片

0.02
暂存于一般固废暂存间

分类收集后外售处理

废铝材

0.02
暂存于一般固废暂存间

分类收集后外售处理

废丁基胶桶

0.24
暂存于一般固废暂存间

收集后统一外售

2

危险废物

废机油（代码：900-249-08）

0.1

置于专用的容器内暂存于危废暂存间

集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置

废活性炭（代码：900-039-49）
0.18
置于专用的容器内暂存于危废暂存间

集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置

废UV灯管（代码：900-023-29）

0.01
置于专用的容器内暂存于危废暂存间

集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置

废胶桶（代码：900-014-13）
0.24
置于专用的容器内暂存于危废暂存间

集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置

3

员工生活垃圾

4.5

生活垃圾桶收集

垃圾桶收集后由环卫部门统一清运

合计

24.71
/

/

由上表可知，本项目产生的固废均采取了合理可行的收集处置措施，固废均得到妥善处置，处置率100%。

2、运营期环境管理要求
项目运营期产生的废机油经收集后暂存于危废暂存间，交由危废处置资质单位定期清运处理，危废暂存间应做好“三防”措施。危废暂存设施的设计及管理措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，管理措施如下：

A、危废暂存设施四面设置围挡，地面用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。

B、危废暂存设施要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

C、危废暂存设施内里材料与堆放危险废物相容。

D、危废暂存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

E、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

F、装载危险废物的容器必须完好无损。

本次环评要求项目应设置一个危险废物暂存间，用于危险废物暂存。

危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施：

①一般措施

a、对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。

b、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签。

e、设置危险废物暂存间，基础必须防渗，防渗层为 2 毫米厚高密度聚丙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②危险废物贮存容器

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c、装载危险废物的容器必须完好无损。

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

危险废物外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，按《危险废物转移联单管理办法》相关要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出厂区，执行危险废物运输必须采用专用车辆，执行危险废物运输任务的驾驶员必须具有危险物品的运输资质，外运途中应做到不沿途抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
五、环境风险影响分析

本项目为玻璃加工项目，所使用原料PVB胶片和硅酮胶桶不属于危险废物，若遇明火时发生火灾会释放有机废气，在发生火灾时及时采取措施在最短时间内将火扑灭，减小废气产生量，在火扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。

本项目机械维护、检修保养过程中产生的废机油属于危险废物，本项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，见下表。

表 4-12  突发环境事件风险物质、临界量及 Q值

风险物质
临界量（t）
项目存量（t）
存放位置
Qn 值
废机油
50
0.05
危废暂存间
0.0001
Q 值
/
/
/
0.0001
项目废机油产量为0.1t/a，危险废物转运频率按半年一运计算，则项目废机油最大储存量为0.05t，Q值计算为0.05/50=0.0001＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析，泄露对环境的影响分析及防范措施如下：

1）大气环境风险分析

废机油在遇明火时发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境，项目区存储量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。

地表水环境风险分析

废机油泄漏一旦进入周边地表水体，将造成地表水体的污染，由于废机油难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。由于本项目废机油储存量不大，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏的废机油控制在项目区内，一般不会直接进入地表水。

风险防范措施

①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。

②项目区杜绝各种非生产性明火存在。

③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。

④搬运废机油时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。

⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。

⑥若发生火灾事故，会产生消防废液，消防废液禁止外排，经检测后委托有资质单位进行处置。
4）结论
项目废机油的存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在健康危险性毒性类型，其环境风险影响范围主要集中在项目内。项目经采取事故防范措施、制定完备的环境风险应急预案后，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险为可接受水平。

六、工程总投资及环保投资

本项目总投资1000万元，其中环保投资16.83万元，占总投资的1.68%。环保措施投资估算详见表4-13。
表4-13  环保投资一览表

阶段

类别

环保治理措施

投资额（万元）

备注

施工期

固废

垃圾桶、 苫布
带盖式生活垃圾桶2个收集生活垃圾；苫布2张
0.02
环评提出

运

营

期

废气

夹胶废气
夹胶工序设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放
15

环评提出
噪声

低噪声设备，加装减震垫，厂房隔音
0.2

环评提出

固废

生活垃圾
带盖式生活垃圾桶 3 个
0.03

设计提出
一般固废
15m2的一般固体废物暂存处
0.1

设计提出
危险废物

设置一间10m2的危废暂存间，内设 2 个危废收集桶，要求暂存间地面渗透系数≤1×10-10cm/s，并设危废暂存间标识牌和转移台账，委托资质单位清运、处置。
1.5

环评提出

合计

16.85

/



	
	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	夹胶废气
	设置集气罩（集气效率90%），收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理（处理效率60%）+15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准

	
	/
	涂胶废气
	
	

	
	/
	非正常情况排放废气
	加强车间通风换气以无组织的形式排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822 -2019)

	地表水环境
	/
	磨边废水
	经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用
	不外排

	
	/
	清洗废水
	经设备自带的滤网水槽沉淀后，循环使用
	不外排

	声环境
	/
	生产设备噪声
	厂房隔声、合理布局、设备减振
	《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	固体废物
	玻璃边角料暂存于一般固废暂存间，收集后出售给专门收购公司；玻璃浮渣暂存于一般固废暂存间，收集后统一外售；废包装材料暂存于一般固废暂存间，分类收集后外售处理；不合格品暂存于一般固废暂存间，全部返回生产厂家作为原料回用；废胶片暂存于一般固废暂存间，分类收集后外售处理；废铝材暂存于一般固废暂存间，分类收集后外售处理，废丁基胶桶收集后外售处理；废机油、废活性炭、废UV灯管、废胶桶集中收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；员工生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	地面已硬化，要求危废间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行，做好基础防渗，防渗系数达到≤10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。

②项目区杜绝各种非生产性明火存在。

③按规定设置安全警示标志和消防安全标志。

④搬运废机油和废胶桶时要轻装轻卸，包装桶应确保无破损，若发现破损应立即更换，避免废机油泄漏，存放于阴凉通风的地方，远离火源。

⑤危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间设置规范标识标牌。

⑥若发生火灾事故，会产生消防废液，消防废液禁止外排，经检测后委托有资质单位进行处置。

	其他环境

管理要求
	排污单位应按照HJ 944要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。

排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治措施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。


六、结论
	钢化玻璃加工厂项目的建设符合国家和地方产业政策的要求；项目选址合理；通过采取切实有效的措施后，项目废气达标排放；废水经处理后回用，不外排；固废处置率达到100%；经预测分析，噪声对周边环境影响小。本项目严格按照报告表提出的环保防治措施要求，加强环境管理，严格执行“三同时”和实现污染物达标排放，项目建设从环境保护角度是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气（t/a）
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.17
	
	0.17
	

	废水（t/a）
	
	
	
	
	0
	
	0
	

	
	
	
	
	
	0
	
	0
	

	一般工业
固体废物（t/a）
	玻璃边角料
	
	
	
	1.5
	
	1.5
	

	
	玻璃沉渣
	
	
	
	0.3
	
	0.3
	

	
	废包装材料
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	不合格品
	
	
	
	17.5
	
	17.5
	

	
	废胶片
	
	
	
	0.02
	
	0.02
	

	
	废铝材
	
	
	
	0.02
	
	0.02
	

	
	废丁基胶桶
	
	
	
	0.24
	
	0.24
	

	危险废物（t/a）
	废活性炭
	
	
	
	0.18
	
	0.18
	

	
	废机油
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	废UV灯管
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	
	废硅酮胶桶
	
	
	
	0.24
	
	0.24
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.vsd
�

丁基胶3.5t/a（VOCs含量0.75%）
硅酮胶7.2t/a（VOCs含量6%）


丁基胶、硅酮胶固化


VOCs(非甲烷总烃）产生量0.46t/a


设置集气罩（集气效率90%）收集后经UV光催化氧化活性炭光氧一体机处理+15m高排气筒排放VOCs排放量0.12t/a



_1234567893.vsd
�

标准厂房租赁


厂房改造


设备安装与环保工程


工程验收


废水、扬尘、噪声、固废


噪声、固废



_1234567895.vsd
�

钢化玻璃


铺胶片


PVB胶片


合片


夹胶


噪声、废气


检验


固废


夹胶玻璃



_1234567896.vsd
�

铝条切割


灌装分子筛


涂胶


上框、压片、合片


中空玻璃


噪声


废气


噪声


硅酮胶


外购铝条


封胶


丁基胶


废气



_1234567894.vsd
�

玻璃原片


切割


磨边


清洗


钻孔、开夹、挖角


钢化


噪声、固废


噪声、固废


噪声、废水、固废


噪声、废水、固废


噪声


检验


固废


钢化玻璃



_1234567892.vsd
�

补水0.032


磨边用水


清洗用水


补：0.02


补：0.012


设备自带水槽沉淀


设备自带水槽沉淀


0.18


0.11


0.18


0.11


0.02


0.012



_1234567890.vsd
�

PVB胶片 6万㎡，厚度0.38mm
密度1.07g/cm3


夹胶工序


VOCs(非甲烷总烃）产生量0.008t/a


集气罩（收集效率90%）UV光催化氧化活性炭光氧一体机（处理效率60%）


VOCs（非甲烷总烃）排放量0.003t/a


VOCs产污系数0.33千克/吨



