建设项目环境影响报告表（生态影响类）

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场扩建工程项目

建设单位（盖章）：安宁隆瑞混凝土有限责任公司

编制日期： 2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

现 场 照 片

现有项目办公楼、职工宿舍

现有项目开采区

现有项目加工区

现有项目产品堆场

现有项目危废暂存间外部

现有项目危废暂存间内部

目 录

TOC \o "1-1" \h \u 一、建设项目基本情况 - 3 -

二、建设内容 - 24 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准 - 36 -

四、生态环境影响分析 - 58 -

五、主要生态环境保护措施 - 89 -

六、生态环境保护措施监督检查清单 - 104 -

七、结论 - 107 -

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3-1 项目总平面布置图

附图3-2 项目工业场地和办公生活平面布置图

附图4 项目环境保护目标图

附图5 项目第十年开采进度及水土保持措施布置图（继续开采）

附图6 项目第十年开采进度及水土保持措施布置图（停止开采并封场）

附图7 引用的环境质量现状监测布点图

附图8 项目区土地利用现状图

附图9 项目区植被类型现状图

附图10 项目开采终了图

附图11 项目开拓剖面图

附图12 临时转运场及表土堆场水土措施设计图

附图13 混凝土搅拌站项目与本项目位置关系图

附图14 项目区域水文地质图

附件

附件1 投资项目备案证

附件2 采矿权变更联勘联审的审查意见

附件3 使用林地审核同意书

附件4 生态红线查询结果

附件5 原有采矿许可证（2009年）

附件6 环评批复（安环保[2009]75号）

附件7 环评批复（安环保复[2016]131号）

附件8 采矿许可证（2019年）

附件9 采石场排污登记回执

附件10 竣工环保验收意见

附件11 采矿许可证（2021年）

附件12 安宁市政府同意不在工业园区选址的文件

附件13 引用的大气环境质量现状监测报告

附件14 引用的地下水、土壤环境质量现状监测报告

附件15 储量核实报告评审备案证明

附件16 安全生产许可证

附件17 建设单位营业执照

附件18 委托书

附件19环评技术服务合同

附件20 项目进度表

附件21 项目内审表

附件22 全本信息公开

附件23 技术评估意见

附件24 技术评估意见修改对照表

附件25 技术审核意见

附件26 技术审核意见修改对照表

一、建设项目基本情况

建设项目名称

安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场扩建工程项目

项目代码

2106-530181-04-01-613119

建设单位联系人

王金虎

联系方式

138****6266

建设地点

云南省昆明市安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山

地理坐标

（102度26分26.335秒，24度47分19.162秒）

建设项目

行业类别

八、非金属矿采选业10，11土砂石开采101（不含河道采砂项目）

用地（用海）面积（m2）/长度（km）

0

建设性质

□新建（迁建）

改建（扩建）

□技术改造

建设项目

申报情形

（首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

项目审批（核准/

备案）部门（选填）

安宁市发展和改革局

项目审批（核准/

备案）文号（选填）

/

总投资（万元）

1700

环保投资（万元）

429.5

环保投资占比（%）

25.26

施工工期

计划2022年10月开工，工期1个月

是否开工建设

否

□是：

专项评价

设置情况

无

规划情况

①《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，国土资源部（国土资函[2017]224号）；

②《昆明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》，云南省国土资源厅。

规划环境影响

评价情况

规划环境影响评价名称：《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》；

审批单位：中华人民共和国环境保护部；

审批文件名称及文号：关于《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2017]100号）。

规划及规划环境影响评价符合性分析

1、与《云南省矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性

根据《云南省矿产资源总体规划》在非金属矿产中“重点鼓励开采磷化工矿产及在我省优势突出的霞石、硅灰石、硅藻土、钾盐等特色矿产；鼓励开发岩盐、芒硝、石膏、石灰岩、玻璃硅质原料、高岭土、大理石、花岗石等具有市场前景的盐化工和建材矿产”。本项目开采建筑石料用灰岩，为规划中鼓励开发的矿种。

根据《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，将以下区域一定范围划定为具有生态环境保护功能的禁止开采区：①世界自然遗产地、国家级和省级自然保护区、世界级和国家级地质公园（（含地质遗迹）、重要饮用水水源保护区、国家公园，国家级和省级风景名胜区、国家级和省级森林公园、重要湿地，国家级和省级重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等；②矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响的地区；③国家和地方法律法规规定的其他不得开采矿产资源的区域。

限采区：根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。

限制开采区管理措施：区内钨矿、稀土矿采矿权必须符合限制开采区的准入条件，达到绿色矿山建设要求，实行按国家下达计划开采，控制开采总量。允许设置其他矿种采矿权。

本项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，属于建筑石料用灰岩开采，不属于云南省开发利用总量调控类矿产资源（煤炭、钨矿、稀土）。项目已办理采矿权变更联勘联审的审查意见，详见附件2，该意见里各政府部门已明确：“该矿区不涉及世界自然遗产地、自然保护区、国家级和省级森林公园、国家湿地公园、风景名胜区、重要湿地等区域；该矿山符合矿产资源规划，未占用基本农田；矿区已办理永久占用林地手续（详见附件3使用林地审核同意书），拟同意办理变更登记手续；符合公路保护规定，同意通过评估；该矿山不在公路保护范围内，符合相关规定，同意办理变更登记手续。不涉及县级以上集中水源地保护范围，符合水源地保护规定，不涉及水库管理保护范围，不涉及村镇供水水源地，不涉及江河管理保护范围”。经现场调查，项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。且根据安宁市自然资源局《关于安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场项目不涉及安宁生态红线的说明》，详见附件4。因此，不属于规划中的“限制开采区”、“禁止开采区”。

综上所述，项目符合《云南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》的规划要求。

2、与《云南省矿业资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见的符合性

根据《云南省矿业资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见，项目与该审查意见的符合性分析具体见表1-1。

表1-1与《云南省矿业资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》

审查意见的符合性

审查意见相关要求

本项目情况

符合性

严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。将自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等环 境敏感区作为保障和维护区域生态安全的底线，按照生态优先的原则，依法实施强制性保护。与生态保护红线存在空间冲突的ZK025、ZK026、ZK029、ZK046、ZK052、ZK053、ZK054、ZK060、ZK063 等9处重点矿区，KZ003、KZ005、KZ008、KZ011、KZ013、KZ014、KZ017. KZ028、KZ035、KZ039、KZ043、KZ046、KZ063等 13处重点勘查区的开发活动，有关重叠区域应予以避让；区域内已存在的多家矿山企业,应依法有序退出并及时开展生态修复；临近重要环境 敏感区、禁止开发区等区域的 ZK001等39处重点矿区、KZ001等46处重点勘查区的矿产资源勘查开发，应处重点矿区、KZ001等46处重点勘查区的矿产资源勘查开发，应采取有效措施， 避免产生不良环境影响。

项目已办理采矿权变更联勘联审的审查意见，详见附件2，该意见里各政府部门已明确：“该矿区不涉及世界自然遗产地、自然保护区、国家级和省级森林公园、国家湿地公园、风景名胜区、重要湿地等区域；该矿山符合矿产资源规划，未占用基本农田；不涉及县级以上集中水源地保护范围，符合水源地保护规定”。且根据安宁市自然资源局《关于安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场项目不涉及安宁生态红线的说明》，详见附件4，本项目不占用安宁市生态保护红线。不属于ZK025、ZK026、ZK029、ZK046、ZK052、ZK053、ZK054、ZK060、ZK063等9处重点矿区，KZ003、KZ005、KZ008、KZ011、KZ013、KZ014、KZ017、KZ028、KZ035、KZ039、KZ043、 KZ046、KZ063、ZK001、KZ001等勘查区。同时项目采取有效的污染防治措施减轻项目对环境的不良影响。

符合

严格矿产资源开发的环境准入条件，降低环境影响范围和程度。明确并落实磷矿、铁钨钼等 金属矿、煤矿、稀土矿等矿种的矿山最低开采规模和矿山“三率”水平达标率目标等限制性开采要求，以及汞矿、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等矿种的禁止开采要求。对矿产资源开发活动集中的区域，提高重金属污染防治要求。按照云南省7个矿产资源勘查开发基地规划任务，针对突出环境问题提出差别化的降低污染排放强度、提高矿区废土石及尾矿综合利用率和废土石场环境风险防控等对策措施，防范对饮用水水源保护区等环境敏感区、水土保持和生物多样性维护等重点生态功能区的不良环境影响。

本项目为非金属矿开采，不属于磷矿、铁钨钼矿、煤矿、稀土矿、汞矿、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等矿种。项目产生的各项废水不外排，满足区域重金属污染防治的要求。项目周边无饮用水水源保护区，项目将采取有效的水土保持措施及生态保护措施减轻其对水土保持和生态环境的不良环境影响。

符合

加强矿山生态修复和环境治理。针对改善环境质量目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态修复和环境治理的总体安排。对已存在重金属污染、生态破坏等环境问题的矿区，进一步推进结构调整、加大治理投入，确保复垦率显著提高。

本项目为采石场扩建项目，已编制矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案，扩建项目将加强矿山生态修复和环境治理按照矿山恢复治理方案及土地复垦方案的要求对矿山进行生态恢复及土地复垦。

符合

加强环境保护监测和预警。重点结合饮用水水源保护区、水环境功能区水质改善要求和土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立完善地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系。适时组织开展重点开采区的生态恢复效果评估，针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等建立预警机制。

本项目环评制定有环境监测计划，建设单位设置专门的环保管理人员，并委托有资质的监测单位进行监测。

符合

从上表可看出，本项目的建设符合《云南省矿业资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见的相关要求。

3、与《昆明市矿产资源总体规划（2016~2020）》的符合性

表1-2 项目与《昆明市矿产资源总体规划（2016~2020）》的符合性

相关内容

项目建设情况

符合性

为进一步优化开采布局，通过集中开采区、允许开采区、临时用矿备选开采区（以下简称“三区”）的划定对砂石粘土矿开采布局进行优化。 “三区”划定主要考虑资源分布状况、工业产业布局、新型城镇化发展方向、重大基础设施项目、运输成本和环境治理等因素。本着“开发与保护齐抓”和“扶大关小，集中开采，规模经营”的原则，并促进资源规模集约开发，为合理利用矿山资源，划定集中开采区。昆明市划定集中开采区25个（包含石林县老挖村砂石粘土集中开采区，开采矿种：建筑材料用灰岩）。

项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，开采矿种为建筑石料用灰岩，属于允许开采。

符合

集中开采区管理措施

1．集中开采区必须规模化、集约化开采。矿山企业建设规模和服务年限需达到最低开采规模与最低服务年限要求。开采规模与矿区储量规模明显不协调、浪费资源、破坏生态地质环境的矿山企业要通过兼并、联合、重组等方式引导其走规模化、集约化开采经营之路。

本项目为规模化、集约化开采，开采规模为300万吨/年，矿山服务年限31.15年，符合开采规模30万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年要求。

符合

2．促进资源开发与环境保护协调发展。矿山企业要重视和加强矿山地质环境的保护与治理恢复和土地复垦。实行开发与保护并举，边开采边治理，推进资源利用方式从粗放型向集约型、破坏型向保护型转变。加大资源开采技术创新力度，积极开发应用新技术、新设备、新工艺，确保生态地质环境得到有效保护。

本项目为采石场扩建项目，已编制矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案，扩建项目将加强矿山生态修复和环境治理按照矿山恢复治理方案及土地复垦方案的要求对矿山进行生态恢复及土地复垦，确保生态地质环境得到有效保护。

符合

3．政府要做好基础设施建设和产业发展等政策支持。加强宣传教育，执行信息公示制度，接受广泛监督。推动区内资源管理和利用方式的转变，按照“扶大关小、规模开采”的原则，加快矿山布局调整，积极引导矿山企业向集中开采区聚集。

本项目外部道路与乡镇公路相连，基础设施建设完善。项目在运行过程积极配合管理部门的各项管理规定。

符合

4．建立政府调控与市场调节相结合的资源优化配置新机制，区内已取得采矿许可证，但规定期限内达不到相应要求的要依法予以关闭。

项目属于采石场扩建项目，本次扩建前，采石场已于2009年取得采矿许可证，现正在办理采石场扩建的相关手续。

符合

5．新设采矿权优先在集中开采区内投放，管理部门要加大动态执法巡查力度，依法严厉打击各种违法开采活动，推动矿产资源规模化集中开采工作顺利开展。

项目属于采石场扩建项目，项目运行过程中积极配合管理部门的监督检查。

符合

严格开采规划准入管理

一、强化开采矿种源头管控：禁止开采可耕地砖瓦用粘土等矿产。严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。严格控制河沙（砾）开采，合理确定开采范围、开采时段和开采量。

项目开采矿种为建筑石料用灰岩，属于采石场扩建项目，将严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。

符合

二、符合矿山最小开采规模和最低服务年限要求：根据矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应的原则，确定矿山最小开采规模和最低服务年限，矿山最小开采规模和最低服务年限应符合我省非煤矿山转型升级的要求。新建矿山生产建设规模和服务年限不得低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定，生产矿山生产规模符合标准要求。

本项目开采规模为300万吨/年，矿山服务年限31.15年，符合开采规模30万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年要求，项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山的实施意见》符合。

符合

三、环保与安全措施：严格环境准入条件，对达不到环境准入的矿山，未执行环境影响评价制度和地质灾害危险性评估制度的矿山，一律不核发采矿许可证。新建矿山环境准入条件如下，下列情形之一的，一律不予批准。

1、位于省级、国家划定的自然保护区、风景区、饮用水源地、地质遗迹保护区和省级、国家级森林公园范围，以及国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等区域。

2、与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不满足有关法律法规规定的，矿山申请划定的矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足设计规范规定保留安全间距要求的。露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500 米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，且位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的。

项目属于采石场扩建项目，现正在积极办理环境影响评价报告和地质灾害危险性评估报告。项目已办理采矿权变更联勘联审的审查意见，详见附件2，该意见里各政府部门已明确：“该矿区不涉及世界自然遗产地、自然保护区、国家级和省级森林公园、国家湿地公园、风景名胜区、重要湿地等区域；该矿山符合矿产资源规划，未占用基本农田；矿区已办理永久占用林地手续（详见附件3使用林地审核同意书），拟同意办理变更登记手续”。附件2中安宁市工信局答复：“矿区范围没有涉及高压输变电线路及重要电力设施，但在矿区外有高压线路，在后期开采中，一方面提前上报安全防护方案，另一方面必须做好爆破作业对高压线路的危害防护，经审查批准后方可实施爆破作业。同意办理登记手续”。根据现场踏勘及建设单位提供资料，矿区东面距离矿界88m，有高压线路及塔基，根据《云南省电力设施保护条例》第十八条规定：“任何单位和个人在距电力设施外围水平距离500米范围内进行爆破作业的，应当征得电力设施产权人的同意，提出安全防护方案报经县级以上电力行政主管部门批准后方可作业；未经批准，任何单位和个人不得爆破作业。”为确保电力设施安全运行，本次评价提出建设单位须按照安宁市工信局及《云南省电力设施保护条例》的 要求，评估爆破方案的可行性、安全性，制定安全防护方案，经审查批准后方可实施爆破作业。矿区周边有云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司，矿区与云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司距离为1.1km，大于300m，无交叉、重叠现象，满足设计规范规定保留安全间距要求。经现场调查，项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。

符合

从表1-2可以看出，本项目的建设基本符合《昆明市矿产资源总体规划（2016~2020）》的相关要求。

第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施

污口外，应当严格控制新设、改设

者扩大排污口。

项目运营期生活污水经处理后用于矿区洒水降尘；雨季场区淋漓水经沉淀后用于项目区洒水降尘，项目废水不外排，不设置排污口。

符合

第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目不属于化工项目；本项目非尾矿库项目

符合

因此，项目符合《中华人民共和国长江保护法》。

4.9与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）符合性分析

项目开采、加工建筑石料用灰岩，项目已办理采矿权变更联勘联审的审查意见，详见附件2，该意见表显示项目不位于各类保护区范围内，不占用基本农田。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种植资源保护区，不设置废水排污口。本项目不属于落后产能项目、高耗能高排放项目。因此与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）相符。

二、建设内容

地理位置

1、地理位置

矿山位于安宁城180°方向，至安宁城中心公路里程约26km。属安宁市县街街道办所辖。采矿权范围极值地理坐标（西安80坐标）：102°15′38.16″～102°15′52.56″，北纬24°27′56.16″～24°28′23.88″，区内交通方便，有安宁八街公路相连，从安八公路岔二街交叉口往二街方向前行约1.2km即可到达矿区，矿区南西侧为通往二街的公路，公路距矿区约300m，矿区西侧已有土路（路宽约4.0m）通达矿区，交通十分便利。

2、流域位置

矿区西侧约1.1km发育鸣矣河，中游又称八街河，是云南省金沙江水系普渡河的一条重要支流，主要支流有二街河、县街河等。安宁市境内流程71km，径流面积588km2，多年平均径流量8900万m3。

供水系统

目前在采场西南部海拔1960m水平已有两个高位水池300m3与600m3，从项目区东部云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司取水，取水距离1.1km，能够满足矿山用水需求

依托现有

供电系统

矿山已架设好一条10KV架空线路，由附近电网供电，能够满足矿山的生产生活需要

依托现有

排水系统

项目办公生活区采用雨污分流制，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水经化粪池处理后，再进入混凝土搅拌站新建的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，排入沉淀池，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排

此部分划归混凝土搅拌站所有，依托混凝土搅拌站

环保工程

废气

设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理；破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。

环评新增

项目配备洒水车4台主要对采场、堆场、运输道路进行洒水降尘

环评新增

扩建新增的2、3号破碎系统输送带通过加罩进行封闭处理

环评新增

大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存。

环评新增

经环保认证的抽油烟机2台，处理食堂油烟，净化效率为60%

此部分划归混凝土搅拌站所有，现状已有，依托混凝土搅拌站

雨水

露天采场区设置平台排水沟9497m，截水沟750m，排水沟与道路排水沟相连，平台内排水沟汇集至道路排水沟，采用梯形断面，断面尺寸为：顶宽0.6m，底宽0.3m，深0.3m，边坡比1：0.5。道路内侧修建排水沟，排水沟为土质梯形断面，顶宽0.6m，底宽0.3m，深0.3m，修建长度为2735m。工业场地周围设计排水沟，排水沟采用土质梯形断面，顶宽1m，底宽0.5m，深0.6m，边坡比1：0.5，共设置排水沟1610m。办公生活区设置75m排水沟。露天采场淋滤水及表土堆场、临时转运场淋滤水经沉砂池（4座，总容积不小于2800m3）处理后，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。后期雨水经排水沟排至西北侧自然沟箐。

2800m3为水保提出，其余为设计提出

项目区北侧箐沟下游在矿界外修筑了一座干砌石拦砂坝，用于拦蓄雨水冲涮工业场地带走的固体物质

依托现有

生活污水

厨房废水隔油池2个（1m3、1.5m3），位于办公生活区东北角落

此部分划归混凝土搅拌站所有，现状已有，依托混凝土搅拌站

办公生活区设置2处水冲厕，位于办公区东北角，配套建设了2处化粪池，容积3m3、12m3

办公生活区北侧设置1个20m3沉淀池、收集处理后的厨房废水、员工生活废水

生活污水处理站（AO生化处理工艺+MBR膜工艺），处理规模12m3/d

混凝土搅拌站新建，依托混凝土搅拌站

降噪措施

破碎机、振动筛等基础减震

环评新增

固废处置措施

在办公生活区设置垃圾收集池，容积为3m3

此部分划归混凝土搅拌站所有，现状已有，依托混凝土搅拌站

废机油暂存依托现有项目已设置的1间3m2的危废暂存间，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设

布袋除尘器除尘灰作为产品外售

环评新增

沉砂池、沉淀池进行清掏，收集到后作为产品外售

环评新增

含油抹布、手套、工作服等暂存依托现有项目已设置的1间3m2的危废暂存间，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设

环评新增

生态措施

矿山服务期满后进行复垦及植被恢复

环评新增

绿化

种植当地常见的阔叶类植物，占地2460m2

依托现有

临时工程

排土场

根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，由于矿区范围内均为可利用的灰岩矿，前期开采产生的废石均用于安宁市周边高速公路地基铺垫，未设置排土场，后续开采基本无剥离工作，因此开采过程中不会有大量废土产生，开挖产生废土仅2.6万m³左右，均用于平整公路及工业场地，因此，矿山无需设置排土场。

矿山无需设置排土场

表土堆场区

现状表土堆场位于露天采区内，矿石开采至现状表土堆场时，将现状表土堆场堆存的表土转运至本次扩建将采空区南侧规划的3.07hm2临时表土堆场。表土堆场区现状为一凹陷地形，四周无需布设拦挡，低矮一侧采用临时编织袋拦挡292m，拦挡临时撒草覆盖0.38hm2，撒播草籽7.20kg。矿山开采结束后，该区堆存的表土运往其他区域进行覆土，对本区进行场地平整，覆土，然后进行全面植被恢复，采用“乔灌草”结合的形式进行植被恢复，乔木选用旱冬瓜、灌木选用车桑子、草种选用狗牙根。

设计提出，水保提出

临时转运场区

根据《开发利用方案》本项目矿石回采率95%，损失率5%，主要为表土及土夹石，其中表土约8.35万m3，产生土夹石总量171.25万m3，矿山运行31.15年，每年产生5.49万m3（松方7.31万m3，松方系数1.33）土夹石，为了使开挖土石方得到综合利用，减少永久弃渣，本项目设置1座临时转运场堆存产生的土夹石，本次扩建将采空区北侧部分规划用作临时转运场，规划使用面积1.90hm2，用于后期开采产生土夹石料堆放场地。现状为一凹陷地形，四周无需布设拦挡。转运场每年出售一次土夹石，水保方案新增在堆放过程中采用密目网进行临时覆盖，低矮一侧采用临时编织袋进行拦挡313m，以防止雨水冲刷造成的水土流失。矿山开采结束后，对本区进行场地平整，覆土，然后进行全面植被恢复，采用“乔灌草”结合的形式进行植被恢复，乔木选用旱冬瓜、灌木选用车桑子、草种选用狗牙根。

设计提出，水保提出

3、建设规模及主要工程参数

（1）建设规模

项目建成后生产规模为年产300万t建筑石料用灰岩产品，在原有项目1号破碎筛分系统两边分别扩建新增2号、3号破碎筛分系统。

（2）主要工程参数

1）划定矿区范围

安宁市自然资源局出具“关于安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场矿权变更联勘联审的审查意见”，详见附件2，同意安宁隆瑞混凝土有限责任公司办理采矿权变更登记手续，采石场矿区范围由13个拐点圈定，矿区面积：0.9355 km2，经与建设单位反复核实确认：附件2矿山生态环境综合评估意见表中矿区面积为0.9935km2，为笔误，本次评价的矿区面积及拐点坐标以原环评批复附件7、采矿证（附件8、附件11）中的0.9355 km2为准。开采标高：2123-1940m，矿区范围拐点坐标见表2-2。

表2-2划定矿区范围拐点坐标表

拐点

2000国家大地坐标系

西安80坐标系

X

Y

X

Y

矿1

2743110.36

34544155.09

2743103.86

34544043.88

矿2

2743152.70

34544398.54

2743146.20

34544287.33

矿3

2743098.27

34544580.00

2743091.77

34544468.79

矿4

2742934.08

34544987.49

2742927.58

34544876.28

矿5

2742902.48

34545222.63

2742895.98

34545111.42

矿6

2742165.90

34545225.63

2742159.40

34545113.83

矿7

2742103.27

34545107.74

2742096.77

34544996.53

矿8

2742011.03

34544640.49

2742004.53

34544529.28

矿9

2742074.53

34544439.37

2742068.04

34544328.16

矿10

2742491.89

34544251.86

2742485.40

34544140.65

矿11

2742857.83

34544203.63

2742851.33

34544092.42

矿12

2742929.53

34544095.58

2742923.03

34543984.37

矿13

2743003.00

34544152.06

2742996.50

34544040.85

2019年办理的采矿证详见附件8，采用的是1980西安坐标系（13个拐点，面积0.9355km2）；2021年延续的采矿证详见附件11，采用的是2000国家大地坐标系（13个拐点，面积0.9355km2）。经与建设单位反复核实确认：2021年采矿证与2019年采矿证矿区拐点位置一致，未发生变化，特此说明。

2）资源储量

根据安宁市自然资源局对该矿山资源储量的备案证明（安自然矿储备字[2020]001 号），矿界范围内控制的（111b+122b）类资源储量4918.86万m3（12789.04万t），其中，采空区消耗（111b）类资源储量477.64万m3（1241.86万t），保有（122b）类资源储量4441.22万m3（11547.17万t）。设计利用资源量约为3782.90万m³（9835.54万t）；回采率取 95%；设计可采资源量约为3782.90 万m³（9835.54万t）；采出矿石量为3593.76 万m³（9343.76万t）。

3）矿石质量特征及其结构构造

①矿石的矿物成分及化学组分

矿石的矿物成分以方解石和白云石为主，含少量隐晶灰泥、微量的铁质胶结物。根据2015年勘察报告，矿石主要成分CaO平均含量51.66%、MgO平均含量3.88%、泥物质含量低，属于良好的建筑石料。

②矿石的结构构造

矿石主要为白云质（泥晶）灰岩，颜色以灰色为主，次为浅灰色，局部见浅紫红色及深灰色。矿石质纯，手感细腻，性脆，断口呈贝壳状。泥晶结构为主；厚层—块状构造。

2）矿石物理性质

①松散系数

本矿未作松散系数测定，类比邻近矿山相同含矿层位二叠系下统茅口组（P1m）石灰岩，松散系数在1.5～1.8之间。

②岩矿物理力学性质

A、抗压强度：最大60MPa；

B、抗折强度：最大（风干矿石）3.4～4.0 MPa，最小（饱和矿石）4.0MPa；

C、光泽度：平均大于85，最大达96；

D、吸水率：一般在0.15～0.6％之间，平均值为0.38％；

E、硬度：摩氏硬度3.03；

F、比重：2.6t/m3。

项目经济技术指标，见表2-3。

表2-3 项目经济技术指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

矿石量

1

矿山保有储量

万t

11547.17

4441.22万m3

2

设计利用资源储量

万t

9835.54

3782.90万m3

3

设计可采储量

万t

9343.76

回采率95%，损失率5%估算

4

采出矿石量

万t

9343.76

3593.76万m3

二

矿山工作天数

1

年工作天数

d

300

2

日工作班数

班

1

三

矿山规模及服务年限

1

矿山规模

万t/a

300

115.38万m3/年

2

服务年限

a

31.15

四

主要技术指标

1

总回采率

%

95

2

剥采比

m3/m 3

0

3

损失率

%

5

4

开采贫化率

0

5

矿床开拓方案

公路开拓

6

采矿方法

分台开采

7

台阶坡面角

°

60

8

台阶高度

m

10

9

开采标高

m

2123-1940

五

劳动定员

1

在册职工人数

人

60

2

扩建新增职工人数

人

40

六

经济指标

1

项目总投资

万元

1700

土建投资580万元

4、主要设备

本次扩建新增设备详见表2-4，设备部分利旧，部分新增。

表2-4 扩建新增主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

型号

备注

1

挖掘机

台

2

日立ZX890LCH-5A

2

挖掘机

台

3

日立ZX490LCH-5A

3

挖掘机

台

1

日立ZX470LCH-5G

4

挖掘机

台

1

日立ZX350H-3

5

履带式液压钻机

台

3

JK590BC

6

临工矿车

辆

8

MT95

7

破碎机

台

4

PF1515

2号、3号系统各2台

8

振动分级筛

台

6

2YK1248

2号、3号系统各3台

9

装载机

台

5

临工60

10

空气压缩机

台

2

VFY9/7

电动移动螺杆式

11

雾炮机

辆

2

EQ1141KJ

12

5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒

套

3

工业场地1号、2号、3号系统各1套

13

洒水车

台

4

5、主要原辅材料

项目原辅材料见表2-5所示。

表2-5 项目原辅材料一览表

序 号

原辅材料名称

单位

消耗量

备注

1

灰岩碎石

t/a

3000000

矿山自采

2

电力

万度/a

600

附近供电网

3

用水量

m3/a

60968.4

/

4

柴油

t/a

1000

外购，贮存依托搅拌站的撬装罐

5

炸药消耗量

t/a

500

爆破公司提供

6、主要产品及产能

根据项目实际生产过程，主要产品包括公分石、瓜子石及石粉，各个品种的生产规模见表2-6。

表2-6 本项目产品方案

序号

原料

产品名称（t/a）

年产量（t/a）

备注

1

灰岩碎石

土夹石

15899.968

堆放于临时转运场，现状为一凹陷地形，四周无需布设拦挡。水保方案新增在堆放过程中采用密目网进行临时覆盖，低矮一侧采用临时编织袋进行拦挡313m

2

毛石

50999.897

围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置，做到产品密闭堆存

3

3.0cm公分石

485999.019

4

2.5cm公厘石

1083297.814

5

1.0cm瓜子石

192899.611

6

1.0cm以下石粉（砂）

1170897.636

粉料仓贮存

合计

2999993.945

7、物料平衡

根据采石场开发利用方案、水土保持方案，以及下文污染物核算结果，本项目物料平衡表见表2-7。

表2-7 项目物料平衡表

投入

产出

序号

物料名称

投入量t/a

物料名称

数量t/a

1

灰岩碎石

3000000

产品

土夹石

15899.968

毛石

50999.897

3.0cm公分石

485999.019

2.5cm公厘石

1083297.814

1.0cm瓜子石

192899.611

1.0cm以下石粉（砂）

1170897.636

废气

有组织

破碎筛分排气筒粉尘

0.498

无组织

破碎筛分无组织粉尘

0.552

临时转运场扬尘

0.827

运输扬尘

4.178

合计

3000000

合计

3000000

8、工作制度及劳动定员

本项目扩建新增劳动人员40人，均不在项目区内食宿。原项目劳动人员60人，扩建后劳动定员一共100人。采剥作业采用间断工作制，年工作300天，实行1班制，每班8小时。

9、公用工程情况

（1）供水

为能满足矿山生产、生活用水要求，项目在露天采场西南部设置高位水池2座，容积分别为300m3与600m3，设计高程1960m，从项目区东部云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司取水，取水距离1.5km，能够满足矿山用水需求。

（3）供电

当地10kV高压线路已接入矿区，通过矿山安装的2250kVA的变压器降压后供给。变压器进线电压10kV，经变压器降压输出后使用：动力用电380V，生活用电220V。采场开采使用机械采掘运输，一般不用电，均为燃油驱动。矿山变压器目前主要供破碎、照明及值班室生活用电等使用。

矿山年耗电量600万度，矿山变压器容量2250kVA，可满足矿山生产、生活用电要求。

10、矿体开发方式

根据矿区矿体的赋存状态及矿区地形地貌条件，矿体出露地表，覆盖层较薄，适宜分台阶自上而下露天开采，场外折返式公路运输开拓。

总平面及现场布置

1、工程布局情况

项目已于2009年3月进行开采，矿山由露天采区、采空区、工业场地区、道路区、办公生活区组成，其中露天采区位于项目区东侧，采空区位于露天采区西北角，本方案将在采空区规划布置临时转运场及临时表土堆场，工业场地区位于项目区西北侧位置，包括破碎站和成品堆场，办公生活区位于项目区西北角位置，道路区围绕各个功能区呈网状布设。

工业场地区中的破碎站紧邻露天采区，有利于矿石开采后的加工。成品堆场布设于破碎站西北侧位置，紧邻项目出入口，利于成品出售和运输，办公生活区紧邻项目出入口，同时远离露天采区，便于工作人员及来访人员出入，远离露天采区，可降低矿山开采爆破对办公生活区的影响且较为安全；采空区目前已形成一块凹地，后期不再进行开采，本方案规划将临时转运场及临时表土堆场布设于采空区，便于车辆运输和表土集中堆放，同时利于表土及弃渣的防护；矿山现有道路已连接各个功能区，基建期不再新建道路，运行期间根据开采进度需要新修运矿道路从工业场地区通往各个开采平台。

本次扩建拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。生活污水处理设站位于办公生活区北面；危废暂存间位于办公生活区东侧，紧邻维修间；4个沉砂池分别位于露天采场排水沟出口、工业场地区西面矿13拐点附近、采矿区东北侧临时转运场北侧以及工业场地区北侧，总容积不小于2800m3。

本矿山依照地势及对外交通情况进行功能区布置，利于矿山安全生产、矿石出售，尽量减少占地，场地布置较为合理。具体详见附图3-1、附图3-2。

2、施工布置情况

施工过程主要施工内容为新建表土堆场、临时转运场区，设备安装、相应环保工程，主要为废气处理措施、绿化。

表土堆场区的临时编织袋拦挡292m，拦挡临时撒草覆盖0.38hm2，撒播草籽7.20kg；临时转运场区的临时编织袋拦挡313m，临时密目网覆盖1.40hm2，密目网14000m2。

扩建新增2号、3号破碎筛分系统，设两级破碎、一级筛分工艺，破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存；项目配备洒水车4台主要对采场、堆场、运输道路进行洒水降尘；2号、3号破碎系统输送带通过加罩进行封闭处理。拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。另外需新建截排水沟、沉淀池、沉砂池，需对道路进行硬化。

施工方案

1、施工工艺

本项目为扩建项目，位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山。根据现场踏勘情况，项目为已生产矿山，原生产规模为25.74万t/a，现扩建为生产规模300万t/a，需新增设备，详见表2-4，另外需要新建表土堆场、临时转运场区、截排水沟、沉淀池、沉砂池，需硬化道路。

施工期间主要内容为：表土堆场区的临时编织袋拦挡292m，拦挡临时撒草覆盖0.38hm2，撒播草籽7.20kg；临时转运场区的临时编织袋拦挡313m，临时密目网覆盖1.40hm2，密目网14000m2；拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套；大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存。设备安装；新建截排水沟，沉淀池、沉砂池的建设、道路硬化过程等。

2、施工时序

项目建设过程优先进行辅助工程运输道路建设，运输道路建完后再进行截排水沟和其他主体工程、环保工程的建设。

3、建设周期

项目建设周期为1个月。

其他

无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1、主体功能区规划情况

本项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，对照《云南省人民政府关于印发<云南省主体功能区规划的通知>》（云政发【2014】1号，2014.1.6），安宁市属于国家重点开发区域。云南省主体功能区规划见图3-1。国家层面重点开发区域主要是对全国区域经济协调发展有重大意义的城市化地区，是支撑全国经济增长的重要增长极。云南省的国家层面重点开发区域位于滇中地区，分布在昆明、玉溪、曲靖和楚雄4个州市的27个县市区和12个乡镇。

图3-1 云南省主体功能区规划图

该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色治炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

发展方向：一构建“一区、两带、四城、多点”一体化的滇中城市经济圈空间格局。加快滇中产业聚集区”规划建设，促进形成昆（明）曲（靖）绿色经济示范带和昆（明）玉（溪）旅游文化产业经济带，重点建设昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市，将以县城为重点的城市和小城镇打造为经济圈城市化、工业化发展的重要支撑。以主要快速交通为纽带，打造1小时经济圈。

灰岩矿产资源开发原则一是坚持在保护中开发，在开发中保护的方针，立足云南矿产资源和区位优势，依照矿产资源规划、勘察规划、重点矿种规划、重要矿产和矿区规划，加大矿产资源的整合力度，调控开采总量，统筹矿产资源开发与地址环境保护，实现矿产资源利用方式的根本转变；二是全面建立适应社会主义市场经济的矿产资源勘查、开发管理体制，实现矿产资源利用方式和管理方式的根本转变；三是坚持谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁使用谁付费的原则，综合运用各种手段加大矿山生态恢复治理力度，严格矿山准入条件，在保护生态环境的前提下合理开发利用矿产资源。项目建设和运行过程中在严格水保措施及环评提出的治理措施后，对区域的环境影响较小，符合该规划。

2、生态功能区划情况

本项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，根据《云南省环境保护厅关于印发<云南省生态功能区划>的通知》（2009.9.7），安宁市属于Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区，云南省生态功能区划图见图3-2。

图3-2 云南省生态功能区划图

所在区域与面积：禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域，面积2801.75 平方公里。主要生态系统服务功能：生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应。保护措施与发展方向：保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染。

按《云南植被》分类系统，云南植被区划上，安宁市该区域属于滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（III1），高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（III），树种繁多，以壳斗科、樟科、木兰科、山茶科、杜鹃科的树种为主。林地面积占全市国土面积40.4%，有林地加灌木林总覆盖率约为47.95%。

项目内植被较为发育，绝大部分为林地和灌木林地，以暖温性针叶林即云南松林为主，植被覆盖率38.74%。

安宁市森林土壤有红壤、紫色土和石灰土三个土类。红壤是安宁市的主要土壤资源，占全市土地总面积的78.3%，广泛分布于海拔1700-2400m的山区、半山区；紫色土占全市土地总面积的12.0%与红壤交错分布于海拔1800-2200m的中山缓坡地带和“坝子”边缘；红色石灰土占全市土地总面积的1.4%，属非地带性土壤，仅在一六街龙洞地区有少量分布。

红壤：呈酸性，颜色为红色，赤铁矿形态氧化铁含量高，红壤有机质通常在20gkg-1以下，腐殖质H/F为0.3～0.4，胡敏酸分子结构简单，分散性强，不易絮凝，故红壤结构水稳性差，因富含铁铝氢氧化物胶体，临时性微团聚体较好。

结合现场调查情况，矿区土壤主要为红壤。

项目矿山开采采取“边开发，边治理”原则，同时严格执行水保措施及环评提出的治理措施，因此项目建设不违反该功能区划要求。

3、生态环境现状

（1）植被资源现状调查

项目区域及周边的主要自然植被类型包括暖温性针叶林和暖温性灌丛，暖温性针叶林为云南松林，人工植被主要为农田植被及人工林。根据实地调查和查阅相关研究资料，项目区未发现有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现狭域特有种和名木古树的分布。项目区植被特征如下所述。

①云南松林

云南松林分布极广，是滇中高原面积最大的一类植被，一般分布海拔范围在1500-2800m，为半湿润常绿阔叶林破坏后形成。

本调查区域的云南松林主要分布在矿区北部生态景观退让区。群落结构分为3层，即乔木层、灌木层和草本层。群落高6-10m，胸径平均约15-20 cm，群落总盖度85%左右，乔木层盖度50%；以云南松（Pinus yunnanensis）为优势，灌木层主要为滇青冈（Cyclabalanopsis glaucoides）、厚皮香（Ternstroemia gymnanthera）、水红木（Viburnum foetidum）等，草本层有紫茎泽兰（Eupatorium adenophorum）、荩草（Arthraxon hispidus）、白茅（Imperata cylindrical）、千里（ Senecio scandens）等。

②旱冬瓜群落

本群落分布于南部生态景观退让区，2009开采至今建设单位将剥离的表土覆土到本次划定的南部生态景观退让区，该地区植被为低矮灌丛，土层较薄，覆土增加土层厚度，改善了立地条件，并栽植了旱冬瓜（Alnus nepalensis）、扁柏（Platycladus orientalis）等乔木，种植面积0.4hm2。

③小铁仔灌丛

本群落主要广泛分布于滇中、滇东高原地区的石灰岩地区，是最为耐干旱贫瘠的一类石灰岩灌丛。群落分层不明显，草本灌木混生。该群落零星分布在评价东侧和南部生态景观退让区。

群落分层不明显，草本灌木混生，有的草本植物高于灌木。灌木主要有铁仔（Myrsine africana）、金花小檗（Berberis wilsonae）、小叶栒子（Cotoneaster microphyllus）、沙针（Osyris wightiana）、川滇野丁香（Leptodermis pilosa）、西南栒子（Cotoneaster franchetii）、杭子梢（Campylotropis macrocarpa）等，草本有旱茅（Eremopogon delavayi）、矛叶荩草（Arthraxon lanceolatus）、牛至（Origanum vulgare）、糯米团（Gonostegia hirta）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、川续断（Dipsacus asperoides）、野古草（Arundinella anomala）、石椒草（Boenninghausenia sessilicarpa）、毛轴蕨（Pteridium revolutum）、云南娃儿藤（Tylophora yunnanensis）、紫茎泽兰（Ageratina adenophora），还有一些藤本及附生植物，主要有土茯苓（Smilax glabra）、地不容（Stephania epigaea）、金毛铁线莲（Clematis chrysocoma）、裸叶粉背蕨（Aleuritopteris duclouxii）、汉荭鱼腥草（Geranium robertianum）等。

④农田植被

矿区及周边区域农业种植类别较单一，主要种植玉米、豆类等作物或是依靠雨季雨水种植的稻谷。

项目区植被类型详见表3-1。

表3-1 项目区植被类型表

植被型

植被亚型

群系

群丛

自然植被

暖性针叶林

暖温性针叶林

云南松林

云南松、滇石栎群落

小铁仔灌丛

/

/

/

人工植被

旱冬瓜、扁柏等人工林，人工种植的玉米、豆类、稻谷等农作物

（2）陆生动物资源现状调查

根据对项目区域现场调查及文献记载，本项目所处区域内分布的动物为常见种类，在整个评价范围内区中记录的动物均为当地的常见种类，无国家级和省级重点保护动物及狭域特有种分布。矿区及周边区域目前均存在不同程度的人工种植等其它人类活动，受其干扰，大型哺乳动物极少分布，仅分布有常见鸟类和爬行动物，种类和数量很少。

①两栖、爬行动物

华西蟾蜍（Bufo andrewsi）、黑眶蟾蜍（Bufo Melanostictus）、滇蛙（Rana pleuraden）、昆明龙蜥（Japalura varcoae），南草蜥（Takydromus meridionalis）、石龙子（Eumeces chinensis）、小头蛇（Oligodon Chinensis）等。

②哺乳动物

小家鼠（Musmusculus）、松鼠（Sciurus vulgaris）、短尾鼩（Anourosorex squamipes）等。

③鸟类

戴胜（Upupa epops Linnaeus）、麻雀（Passer montanus）、白鹡鸰（Motacilla alba）、乌鸦（Corvus macrohynchus）、鹊鸲（屎鸦雀）（Copsychus saularis）、家燕（Hirundo rustica）、大山雀（Parus major）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）等。

矿区范围内土地利用类型主要是其他土地、草地、林地和建设用地等，矿区占用林地已办理使用林地审核同意书，详见附件3。根据附件3可知：“征用昆明市安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会集体林地14.9493公顷，其中：用材林林地5.5503公顷，占用薪炭林林地9.03990公顷。”因此，项目占用林地不涉及天然林。矿区范围外西面为旱地，矿区范围外东面主要为林地。项目区土地利用现状一览表详见表3-2。

表3-2 项目区土地利用现状一览表

土地利用类型

建设用地

草地

林地

交通运输用地

其他土地

合计

面积（hm2）

10.75

21.33

14.9493

1.81

44.7107

93.55

占地类型比例（%）

11.49

22.80

15.98

1.93

47.79

100

4、地表水环境质量现状

根据现场调查，项目区周边的地表水体为西侧1.1km处的鸣矣河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），鸣矣河安宁开发利用区（一级功能区名称）、鸣矣河安宁工业、农业用水区（二级功能区名称），即起始断面为车木河水库坝址，终止断面为入螳螂川口，主要功能为工业、农业，水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，“螳螂川-普渡河（滇池出湖河流）与2020年相比，……鸣矣河通仙桥断面（水质类别为Ⅴ类）……水质类别保持不变”，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求，超标原因是上游水质主要受片区城镇、村庄生活面源污染影响。

5、大气环境质量现状

安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场扩建工程项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，所在区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。全年环境空气质量均达到二级标准，项目所在地属于空气质量达标区。

为了解项目区空气现状，本次评价引用“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”大气环境质量现状监测数据，安宁隆瑞混凝土有限责任公司委托云南加莱希安全检测有限公司于2022年4月14日～4月16日进行了空气环境质量现状检测，详见附件13。现状监测布点图详见附图7，该点位位于本项目采石场用地范围内，满足“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，具有代表性。检测结果见表3-3和表3-4。

表3-3 采样期间气象参数表

日期

气温（℃）

风速（m/s）

气压（KPa）

主导风向

天气状况

2022.04.14

23.7

1.2

81.32

西南风

晴

2022.04.15

24.3

1.3

81.32

西南风

晴

2022.04.16

23.9

1.5

81.35

西南风

晴

表3-4 环境空气分析结果一览表

采样点位

分析项目

采样日期

采样时间

样品结果

混凝土搅拌站项目厂界下风向（位于本项目采石场用地范围内成品堆场北面）

总悬浮颗粒物（mg/m3）

2022.04.14

09∶26至次日09∶26

0.023

2022.04.15

10∶10至次日10∶10

0.019

2022.04.16

11∶15至次日11∶15

0.010

根据现状监测结果可知，项目区域总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

6、声环境质量现状

本项目所在地属于农村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，项目所在地属于声环境功能2类区。

2020年9月29日，昆明京诚检测技术有限公司对安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场项目区矿界四周1m处进行了声环境质量现状监测，监测结果见表3-5。

表3-5 声环境质量现状监测结果

监测期间矿山处于正常生产阶段，故本次噪声监测点布设对现状噪声环境质量具有一定的代表性，由表3-5可知：各监测点监测值均达《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。

7、地下水环境质量现状

本次扩建拆除原有项目柴油间。柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。地下水环境质量现状引用“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”地下水环境质量现状监测数据，安宁隆瑞混凝土有限责任公司委托云南科城环境监测有限公司于2022年5月27日对鸣矣河村泉点进行了地下水环境质量现状检测，详见附件14。现状监测布点图详见附图7，该泉点主要功能为农业灌溉，位于本项目采石场西面1190m，根据水文地质图昆明幅（1:20万），该泉点与本项目位于同一水文地质单元，具有代表性，可以引用。检测结果见表3-6。

表3-6 地下水分析结果一览表

分析项目

结果（单位：mg/L）

标准值

达标情况

pH（无量纲）

7.8

6.5~8.5

达标

耗氧量（CODMn法）

0.6

3.0

达标

挥发酚

0.0003L

0.002

达标

氨氮

0.072

0.5

达标

硝酸盐氮

5.37

20

达标

亚硝酸盐氮

0.007

1.0

达标

碱度（碳酸根）

未检出

-

-

碱度（重碳酸根）

680

-

-

氯离子（氯化物）

7.14

250

达标

硫酸根（硫酸盐）

15.3

250

达标

氟离子（氟化物）

0.116

1.0

达标

钾离子☆

11.2

-

-

钠离子☆

9.24

-

-

钙离子☆

96.9

-

-

镁离子☆

87.4

-

-

铁

0.04

0.3

达标

锰

0.01L

0.1

达标

溶解性总固体

520

1000

达标

总硬度

216

450

达标

铅

1.24×10-3L

0.01

达标

镉

1.7×10-4L

0.005

达标

砷

5.5×10-3

0.01

达标

汞

4.0×10-4L

0.001

达标

六价铬

0.004L

0.05

达标

总大肠菌群（MPN/100mL）

2.0L

3.0

达标

菌落总数（CFU/mL）

87

100

达标

备注：检出限+“L”表示数据低于检出限；带“☆”为分包项目，分包机构为云南中科检测技术有限公司。

根据现状监测结果可知，项目区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。

8、土壤环境质量现状

本次扩建拆除原项目柴油间。柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。土壤环境质量现状引用“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”的监测数据，安宁隆瑞混凝土有限责任公司委托云南科城环境监测有限公司于2022年5月27日对油罐区进行了土壤环境质量现状检测，详见附件14。现状监测布点图详见附图7，混凝土搅拌站位于采石场用地范围内，可以引用。监测结果详见表3-7。

表3-7 土壤监测结果

采样点位

1#油罐区

经纬度

102o26/17.81//E，24o47/30.49//N

采样层次

表层

采样深度（cm）

0~20

土壤颜色

橙色

结构*

团粒

质地*

轻壤土

植物根系*

中量

样品编号

1G01

分析项目

检出限

单位

结果

标准值

达标情况

石油烃☆

6

mg/kg

71

≤4500

达标

pH

--

无量纲

7.12

-

达标

砷

0.01

mg/kg

25.8

≤60

达标

镉

0.01

mg/kg

0.02

≤65

达标

六价铬

0.5

mg/kg

0.5L

≤5.7

达标

铜

1

mg/kg

22

≤18000

达标

铅

10

mg/kg

110

≤800

达标

汞

0.002

mg/kg

0.166

≤38

达标

镍

3

mg/kg

22

≤900

达标

挥发性有机物

四氯化碳

1.3×10-3

mg/kg

1.3×10-3L

≤2.8

达标

氯仿

1.1×10-3

mg/kg

1.1×10-3L

≤0.9

达标

氯甲烷

1.0×10-3

mg/kg

0.011

≤37

达标

1,1-二氯乙烷

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤9

达标

1,2-二氯乙烷

1.3×10-3

mg/kg

1.3×10-3L

≤5

达标

1,1-二氯乙烯

1.0×10-3

mg/kg

1.0×10-3L

≤66

达标

顺-1,2-二氯乙烯

1.3×10-3

mg/kg

1.3×10-3L

≤596

达标

反-1,2-二氯乙烯

1.4×10-3

mg/kg

1.4×10-3L

≤54

达标

二氯甲烷

1.5×10-3

mg/kg

0.082

≤616

达标

1,2-二氯丙烷

1.1×10-3

mg/kg

1.1×10-3L

≤5

达标

1,1,1,2-四氯乙烷

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤10

达标

1,1,2,2-四氯乙烷

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤6.8

达标

四氯乙烯

1.4×10-3

mg/kg

1.4×10-3L

≤53

达标

1,1,1-三氯乙烷

1.3×10-3

mg/kg

1.3×10-3L

≤840

达标

1,1,2-三氯乙烷

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤2.8

达标

三氯乙烯

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤2.8

达标

1,2,3-三氯丙烷

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤0.5

达标

氯乙烯

1.0×10-3

mg/kg

1.0×10-3L

≤0.43

达标

苯

1.9×10-3

mg/kg

1.9×10-3L

≤4

达标

氯苯

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤270

达标

1,2-二氯苯

1.5×10-3

mg/kg

1.5×10-3L

≤560

达标

1,4-二氯苯

1.5×10-3

mg/kg

1.5×10-3L

≤20

达标

乙苯

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤28

达标

苯乙烯

1.1×10-3

mg/kg

1.1×10-3L

≤1290

达标

甲苯

1.3×10-3

mg/kg

1.6×10-3

≤1200

达标

间&对-二甲苯

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤570

达标

邻-二甲苯

1.2×10-3

mg/kg

1.2×10-3L

≤640

达标

半挥发性有机物

硝基苯

0.09

mg/kg

0.09L

≤76

达标

苯胺（仪器检出限）

0.05

mg/kg

0.05L

≤260

达标

2-氯酚

0.06

mg/kg

0.06L

≤2256

达标

苯并（a）蒽

0.1

mg/kg

0.1L

≤15

达标

苯并（a）芘

0.1

mg/kg

0.1L

≤1.5

达标

苯并（b）荧蒽

0.2

mg/kg

0.2L

≤15

达标

苯并（k）荧蒽

0.1

mg/kg

0.1L

≤151

达标

䓛

0.1

mg/kg

0.1L

≤1293

达标

二苯并（a,h）蒽

0.1

mg/kg

0.1L

≤1.5

达标

茚并（1,2,3-cd）芘

0.1

mg/kg

0.1L

≤15

达标

萘

0.09

mg/kg

0.09L

≤70

达标

备注：带“*”表示非检验检测机构资质认证范围；“检出限+L”表示数据低于检出限；

带“☆”为分包项目，分包机构为云南中科检测技术有限公司。

根据现状监测结果可知，项目区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值要求。

9、矿床开采技术条件

根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿区水文地质及工程地质结论如下。

9.1矿区水文地质结论

本次矿区储量估算的最低标高为1940m，位于最低侵蚀基准面（1893.60m）以上，主要矿体及围岩的赋水类型为碳酸盐岩溶裂隙水，受大气降雨补给，富水性弱。矿山开采形成采空区局部破坏了含水层的上部结构，改变了原地表水的径流、排泄条件。但对矿区水文地质条件影响较小。

依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》GB12719-91划分标准，矿床水文地质类型为以碳酸盐岩岩溶裂隙含水，大气降水为主要充水源的简单类型。

综上所述，矿区水文地质条件为简单型。

9.2矿区工程地质结论

矿区内的白云质灰岩矿层主要为震旦系上统灯影组（Zbdn）中的岩石，岩石裂隙较发育，为坚硬岩石，力学强度较高（详见岩石试验报告），岩体稳定性好，岩层产状北东，缓倾。在开采过程中，由于凿岩、爆破等生产技术手段，对采区岩土体丧失极限力学平衡状态，局部产生崩塌、滑落等失稳现象。由于植被被破坏，会造成一定水土流失。到采矿后期，由于形成采空区，可能产生不良工程地质问题，在以后的开采过程中要加于注意，应按台阶式开采，留足边坡角，在雨季加强遮拦护挡工作，以免不良地质现象的发生。

通过边坡稳定性分析，在今后开采过程中应按照具体设计进行开采，严禁超限开挖，并加强边坡变形监测，对局部不稳定边坡采取相应的加固处理措施，确保采场生产安全。

综上所述，矿区工程地质条件为中等类型。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题

1、项目原有基本情况

原项目环保审批情况

安宁隆瑞混凝土有限责任公司于2009年3月由安宁市国土资源局颁发采矿许可证，采矿许可证号：C5301812009037130058294，详见附件5。采用露天开采建筑石料用灰岩，生产规模为4.9万t/a，矿区面积为0.6627km2，开采深度：2100m～1940m，共有4个拐点圈定。采矿许可证有效期2009年3月14日至2019年3月14日。于2009年4月21日取得关于安宁隆瑞工贸有限责任公司采石场建设项目环境影响报告表的批复（安环保[2009]75号），详见附件6。

为贯彻《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号），采矿权人申请扩大矿区范围，于2015年7月向安宁市国土资源局递交《采矿权变更（矿区范围、采矿权人）申请、审查意见表》，2015年9月获安宁市国土资源局矿产资源储量认定（安国土资认储字[2015]06号），2016年4月安宁市国土资源局同意对矿产资源开发利用方案评审备案（安矿开备[2016]004号），矿区面积由原来的0.6627km2扩大到0.9355km2，开采境界标高由2100m～1940m提高到2123m～1940m，可采矿石6432.15万t，矿山生产规模25.74万t/年。于2016年12月12日取得安宁市环境保护局关于安宁隆瑞混凝土有限责任公司扩建建筑石料用灰岩采石场建设项目环境影响报告表的批复（安环保复[2016]131号），详见附件7。矿山于2019年3月22日延续取得了新采矿许可证，证号：C5301812019037130147685，详见附件8，采用露天开采建筑石料用灰岩，生产规模为25.74万t/a，矿区面积为0.9355km2，开采深度：2123m～1940m，共有13个拐点圈定；采矿许可证有效期2019年3月22日至2021年3月22日。2020年3月24日取得固定污染源排污登记回执（编号：91530181775529276G001W），有效期至2025年3月23日，详见附件9。2020年9月7日，取得了安宁隆瑞混凝土有限责任公司扩建建筑石料用灰岩采石场建设项目竣工环境保护验收意见，详见附件10。2020年9月29日安宁隆瑞混凝土有限责任公司委托昆明京城检测技术有限公司进行检测，检测报告编号为（YNH200915001302a）。

2021年该矿山扩大生产规模，由25.74万t/a扩大为300万t/a，矿区范围没变化。2020年6月17日获安宁市自然资源局出具的《云南省安宁市安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑材料用灰岩矿资源储量核实报告》（2020年）评审备案证明（安自然矿储备字[2020]001号）详见附件15。2021年6月22日取得云南省固定资产投资项目备案证（备案号2106-530181-04-01-613119），详见附件1。矿山于2021年9月延续取得了新采矿许可证，证号：C5301812019037130147685，详见附件11，采用露天开采建筑石料用灰岩，生产规模为300万t/a，矿区面积为0.9355km2，开采深度：2123m～1940m，共有13个拐点圈定；采矿许可证有效期2021年9月6日至2031年9月6日。目前正在编制安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场扩建工程建设项目环境影响报告表。

（2）原项目矿区规模

原有矿区面积0.9355km2，露天开采标高2123m～1940m，可采矿石6432.15万t，矿山生产规模25.74万t/年，拐点坐标如表2-2所示。矿区（111b+122b）类资源储量2473.90万m3（6432.15万t）。生产规模为25.74万t/a（9.9万m3/a），矿山总服务年限为249.89年（不含基建期）。

（3）原项目产品方案及物料平衡

原项目产品为灰岩碎石，原有项目有1条矿石加工生产线，即1号破碎筛分系统。

矿山年采建筑石料用灰岩25.74万t，原项目产品方案见下表。

表3-8 原项目产品方案

序号

原料

产品名称（t/a）

年产量（t/a）

备注

1

灰岩碎石

3.0cm公分石

16354

外售

2

1.0cm瓜子石

28870

3

2.5cm公厘石

106504

4

1.0cm以下石粉

96482

5

初筛分产生的灰岩碎石

6290

原项目运营期以石料开采和加工为主，产品为灰岩碎石，按碎石加工回收率95%计算，其产量为24.45万t/a，物料平衡表见下表。

表3-9 项目物料平衡表

项目

进料（万吨）

出料（万吨）

损失（万吨）

灰岩碎石

25.74

24.45

1.29

废石

矿山开采的原料均能利用，无废石产生

剥离表土量

根据现场踏勘，保留原始地貌的采掘区土地较为贫瘠，可剥离厚度约0.1m，剥离表土8250m3，剥离后运往采空区用于植被恢复

除尘灰

作为石粉产品外售

（4）劳动制度

原项目劳动人员60人，其中生产工人50人，管理人员10人。20人在项目区食宿。工作制度为1班制，每班工作8小时，年工作300天。

（5）原项目露天采区现状

安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场为改造升级类矿山，前期已经进行采掘作业。原有办公生活区位于矿权西北角。原值班室、破碎站、配电室、变压器、堆料场位于矿权西北侧。矿山采用露天开采方式，自上而下已形成了9个台阶。前期开采过程中对具备表土剥离条件的区域进行表土剥离，剥离的表土堆存于矿权东北角设置的表土堆场。项目从2009年3月开采至今，已形成部分采空区，根据资料及图纸量测，采空区面积为8.72hm2。工业场地区位于矿区西北侧位置，现状占地面积8.88hm2，场地内布置有破碎站、成品堆场及生产设备等。场地内已布设有215m挡墙。

2、原有污染情况

根据2016年的《安宁隆瑞混凝土有限公司扩建建筑石料用灰岩采石场建设项目环境影响报告表》、2020年的《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场矿山扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》、《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场矿山扩建项目竣工环境保护验收意见》（详见附件10），原有项目污染物产生及排放情况见表3-5。说明：由于原有项目竣工环保验收时，仅对项目厂界上下风向无组织排放颗粒物进行监测，且均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。未对破碎筛分工序的15m高排气筒有组织颗粒物进行监测，且建设单位出于升级改造原因已将原有项目破碎筛分工序的脉冲袋式除尘器及15m高排气筒于2021年4月16日拆除，因此本次评价已无法对原有项目破碎筛分工序有组织颗粒物进行监测并评价其达标情况。原有项目破碎筛分工序产生的颗粒物，本次评价按原有项目环境影响报告表的产生量进行核算，并对其提出整改措施。

表3-10 现有项目各污染物排放情况一览表

类别

排放源

污染物

排放情况

废气

露天采场

颗粒物

7.24t/a

生产运输

颗粒物

24.09t/a

堆场

颗粒物

20.48t/a

破碎筛分

颗粒物

193.05t/a

机械设备、运输车辆

燃油废气

少量

食堂

油烟

7.56kg/a，1.05mg/m3

废水

办公生活

生活污水

1440m3/a，经隔油池及化粪池处理后用于矿山菜地

固体废物

表层剥离、开挖

废土石

8250m3，用于采空区植被恢复，无废石产生

员工生活

生活垃圾

9t/a，统一收集于垃圾收集池后运往鸣矣河村垃圾站

化粪池

污泥

0.144t/a，定期清掏作为菜地农家肥

机械维修

废机油

0.5t/a，统一收集后经危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置

3、原有项目存在的环境问题及整改措施：

原建筑石料用灰岩采石场经过多年的开采，取得了一定的经济效益和社会效益，但矿山在开采过程中由于部分环保措施未及时落实到位，仍造成了一定的环境问题，主要归纳如下：

（1）成品堆场物料露天堆放。

（2）原项目破碎站未进行围挡及顶棚。

（3）建设单位出于升级改造原因已将原有项目破碎筛分工序的脉冲袋式除尘器及15m高排气筒于2021年4月16日拆除。

（4）原项目生活污水经隔油池及化粪池处理后，暂存于沉淀池，回用于矿山菜地。

（5）矿山开采使地表植被破坏较大，采场区裸露，周边未设置截排水沟及沉淀池，未采取生态恢复措施，由于人为因素，造成露天采场土壤强烈侵蚀，且采空区雨季容易积水，易诱发水土流失和次生地质灾害。

（6）原项目对采场扬尘及产品运输产生的道路扬尘未采取环保防治措施，部分道路沿线有扬尘堆积，运输车辆经过时容易产生二次扬尘，造成二次污染。

（7）矿山储存柴油，有两个单层40m3油罐放置于维修车间北面房间里，未设置防渗池。

针对以上问题的解决方案：

（1）大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存。

（2）破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理。

（3）原有2台破碎机和3台筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。

（4）生活污水经隔油池及化粪池处理后，经混凝土搅拌站项目新建的生活污水处理站（本项目依托混凝土搅拌站）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，排入沉淀池，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。

（5）根据水土保持设计的方案，尽快对采空区进行植被恢复，修建截排水沟，并在末端修建沉砂池，收集雨水用于矿区洒水降尘。在露天采场排水沟出口2号破碎系统南部设置不小于800m3沉砂池、工业场地区西面矿13拐点附近设置不小于800m3沉砂池、采矿区东北侧临时转运场北侧设置不小于600m3沉砂池以及工业场地区北侧设置不小于600m3沉砂池，总容积不小于2800m³，修建截排水沟收集雨水用于矿区洒水降尘。

（6）对道路进行硬化，且配备洒水车4台主要对采场、堆场、运输道路进行洒水降尘。

（7）拆除原项目柴油间。柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”目前正在进行环境影响评价阶段，经与建设单位及环评编制单位核实，该撬装罐集双层储油罐、加油机和自动灭火器于一体，配备紧急泄压装置、防注油过量装置、报警装置、油气回收装置等。

生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价等级判定方法，本项目大气为二级评价，二级评价项目大气影响评价范围边长取5km，本次评价环境空气保护目标主要为5km范围内的敏感点；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处声环境功能区为2类地区，评价等级为二级，声环境评价范围为厂界外200m范围内；生态环境评价范围为厂界外200m范围内。经调查，项目厂界外200m范围内无声环境保护目标，故本项目环境保护目标主要为大气、地表水、地下水、生态环境以及环境风险。

1、大气及地表水环境保护目标

本项目大气和地表水环境保护目标详见下表3-11。环保目标图见附图4。

表3- 11 主要环境保护目标一览表

2、生态环境保护目标

项目生态环境保护目标主要是矿区采场及工业场地边界向外延200m的区域内的天然植被、陆生动植物。采取水土保持措施和矿山复垦措施保护矿区开采区域陆地植被、陆生动植物，矿山水土流失总治理度达到92%，林草植被恢复率达到99%。

3、环境风险保护目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需“根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标”，本项目危险物质可能的影响途径为废机油发生火灾，影响周围大气环境。故环境风险保护目标与大气环境保护目标一致。

评价

标准

1、环境质量标准

1.1环境空气质量标准

项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，详见表3-12。

表3-12 环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

执行标准

1

SO2

年平均

60

μg/m3

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均值

150

1小时平均

500

2

NO2

年平均

40

24小时平均值

80

1小时平均

200

3

PM10

年平均

70

24小时平均值

150

4

PM2.5

年平均

35

24小时平均值

75

5

TSP

年平均

200

24小时平均值

300

6

臭氧O3

日最大8小时平均

160

1小时值

200

7

CO

24小时值

4

mg/m3

1小时值

10

8

NOX

年平均

50

μg/m3

24小时平均值

100

1小时平均

250

1.2地表水环境质量标准

根据现场调查，项目区周边的地表水体为西侧1.1km处的鸣矣河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），鸣矣河安宁开发利用区（一级功能区名称）、鸣矣河安宁工业、农业用水区（二级功能区名称），即起始断面为车木河水库坝址，终止断面为入螳螂川口，主要功能为工业、农业，水质目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。详见表3-13。

表3-13 地表水环境质量标准

单位：pH无量纲，水温℃，粪大肠菌群数个/L，其余为mg/L

项目

pH

COD

BOD5

氨氮

标准值

6~9

≤,30

≤6

≤1.5

项目

溶解氧

粪大肠菌群

石油类

总氮

标准值

≥3

20000

≤0.5

≤1.5

项目

高锰酸盐指数

悬浮物

阴离子表面活性剂

总磷

标准值

≤10

/

0.3

≤0.3

1.3地下水环境质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见下表。

表3-14 地下水环境质量标准

序号

项 目

标准值（mg/L）

1

pH

6.5～8.5

2

总硬度

≤450

3

耗氧量（CODMn 法，以 O2 计）

≤3.0

4

氨氮

≤0.5

5

溶解性总固体

≤1000

6

硫酸盐

≤250

7

氯化物

≤250

8

氟化物

≤1.0

9

氰化物

≤0.05

10

亚硝酸盐（以 N 计）

≤1.00

11

硝酸盐（以 N 计）

≤20

12

铁

≤0.3

13

锰

≤0.1

14

汞

≤0.001

15

砷

≤0.01

16

镉

≤0.005

17

铅

≤0.01

18

六价铬

≤0.05

19

挥发性酚类（以苯酚计）

≤0.002

20

菌落总数（CFU/mL）

≤100

21

总大肠菌群（CFU/100mL）

≤3.0

1.4声环境质量标准

项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表3-15。

表3-15 声环境质量标准单位：Leq [dB（A）]

类别

昼间

夜间

2类

60

55

1.5土壤环境质量标准

本项目用地属于建设用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地限值要求，标准值见表3-16。

表3-16 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（单位：mg/kg）

编号

检测项目

筛选值

1

重金属和无机物

砷

≤60

2

镉

≤65

3

铬（六价）

≤5.7

4

铜

≤18000

5

铅

≤800

6

汞

≤38

7

镍

≤900

8

挥发性有机物

四氯化碳

≤2.8

9

氯仿

≤0.9

10

氯甲烷

≤37

11

1,1-二氯乙烷

≤9

12

1,2-二氯乙烷

≤5

13

1,1-二氯乙烯

≤66

14

顺-1,2-二氯乙烯

≤596

15

反-1,2-二氯乙烯

≤54

16

二氯甲烷

≤616

17

1,2-二氯丙烷

≤5

18

1,1,1,2-四氯乙烷

≤10

19

1,1,2,2-四氯乙烷

≤6.8

20

四氯乙烯

≤53

21

1,1,1-三氯乙烷

≤840

22

1,1,2-三氯乙烷

≤2.8

23

三氯乙烯

≤2.8

24

1,2,3-三氯丙烷

≤0.5

25

氯乙烯

≤0.43

26

苯

≤4

27

氯苯

≤270

28

1,2-二氯苯

≤560

29

1,4-二氯苯

≤20

30

乙苯

≤28

31

苯乙烯

≤1290

32

甲苯

≤1200

33

间二甲苯+对二甲苯

≤570

34

邻二甲苯

≤640

35

半挥发性有机物

硝基苯

≤76

36

苯胺

≤260

37

2-氯酚

≤2256

38

苯并[a]蒽

≤15

39

苯并[a]芘

≤1.5

40

苯并[b]荧蒽

≤15

41

苯并[k]荧蒽

≤151

42

䓛

≤1293

43

二苯并[a,h]蒽

≤1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘

≤15

45

萘

≤70

46

石油烃类

石油烃（C10-C40）

≤4500

2、污染物排放控制标准

2.1大气污染物排放标准

（1）施工期

本项目施工期产生的大气污染物主要为无组织排放的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，详见表3-17。

表3-17 大气污染物综合排放标准（mg/m³）

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

（2）运营期

①粉尘

本项目运营期产生的大气污染物主要为粉尘，其中，无组织排放粉尘标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织粉尘排放限值，周围外浓度最高点：1.0mg/m3。有组织排放粉尘标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准限值详见表3-18。

根据现场踏勘，排气筒周边最近的建筑物为西北面混凝土搅拌站项目的搅拌楼，高度为26m，距离约为85m，因此本项目排气筒高度为15m，其排放速率需严格50%。

项目扩建完成后，有3套破碎筛分系统，每套破碎筛分系统产生的粉尘经各自的集气罩、布袋除尘器进行处理后分别经3根排气筒外排，根据总平面布置图及现场踏勘，1号排气筒位于2号排气筒与3号排气筒之间，与2号排气筒、3号排气筒的距离分别为94m、124m，大于两根排气筒高度之和，因此不需要进行等效。

表3-18 大气污染物综合排放标准

污染物

排气筒高度

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

（严格50%后）

颗粒物（有组织排放）

15m

120mg/m3

1.75kg/h

颗粒物（无组织排放）

周界外浓度最高点≤1.0mg/m3

②厨房油烟

项目区内设有食堂，设有2个灶头，外排油烟参照执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB5301/T20-2021）。具体标准限值见表3-19。

表3-19 油烟排放标准

规模

Ⅰ型

执行标准

基准灶头数

≥1，<6

DB5301/T20-2021

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

1.0

2.2废水排放标准

本项目排水系统采用雨污分流制。①项目区雨水经雨水沟、截排水沟收集，设置沉砂池收集处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。②食堂含油废水先经隔油池处理后，再与其他生活污水排入化粪池处理后进入混凝土搅拌站新建的生活污水处理站，回用于项目区道路洒水降尘或绿化，不外排。

项目废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。标准值见表3-20。

表3-20 城市杂用水水质标准

序号

项目

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH

6.0~9.0

2

色（度）

≤30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000（2000）a

6

BOD5（mg/L）

≤10

7

COD（mg/L）

/

8

氨氮（mg/L）

≤8

9

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤0.5

10

铁（mg/L）

/

11

锰（mg/L）

/

12

溶解氧（mg/L）

≥2.0

13

总氯（mg/L）

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

14

大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）

无c

15

总大肠菌群（个/L）

/

备注

a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c大肠埃希氏菌不应检出

2.3噪声排放标准

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-21。

表3-21 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：Leq：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-22。

表3-22 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 （Leq[dB（A）]）

类别

昼间标准限值

夜间标准限值

2类标准

60

50

2.4固体废弃物

本项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020），危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。

其他

总量控制指标：

1、废气

本项目不涉及SO2、NOx的排放。本次扩建拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面，柴油贮存产生的非甲烷总烃已在混凝土搅拌站项目中进行核算，本评价不再重复计算。因此，本项目仅涉及颗粒物的排放，扩建后整个项目的废气量为35070万m3/a，有组织颗粒物排放量为0.498t/a，无组织颗粒物排放量为15.785t/a。

2、废水

项目区生活污水经隔油池、化粪池处理后，经混凝土搅拌站新建的生活污水处理站处理达标后，排入沉淀池，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排；不设废水总量控制标准。

3、固废

固废处置率为100%。

综上所述，本项目不设总量控制指标。

四、生态环境影响分析

5m

150m

200m

300m

装载机

90

76

70

64

58

56

50

46

44

40

挖掘机

85

71

65

59

53

51

45

41

39

35

自卸汽车

75

61

55

49

43

41

35

31

29

25

由以上预测结果可知，施工机械噪声在运转时噪声值在20m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值要求。

在不同施工阶段，作业噪声由于施工机械的数量、构成等的随机性，导致噪声产生的随机性和无规律性，为无不连续排放；运输车辆运输过程中产生的噪声也同样具有无规律性，为不连续排放。

项目通过选用低噪声设备、定期保养、夜间禁止施工等措施，项目施工噪声对周围环境影响小。

总体上讲，本项目工程量不大，施工期时间短，项目施工噪声具有间断性和暂时性的特点，施工期噪声随着项目建设施工的完成而结束。因此施工过程产生的噪声对环境影响不大。

2.5固废环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾及截排水沟、沉砂池开挖的土石方。

（1）生活垃圾

施工人员在现场食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为20kg/d。施工期1个月共计生活垃圾产生量0.6t。

施工期生活垃圾经垃圾桶收集后统一后运往鸣矣河村垃圾站一并处置。

（2）土石方

项目在基建期间共计产生土石方量为12.50万m3，（其中表土剥离0.94万m3，土石方开挖11.56万m3），回填土石方量为1.06万m3，出售土夹石11.44万m3。开挖的土石方能够得到有效处置（处置率100%），不会对周围环境造成影响。

（3）建筑垃圾

对建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收的委托有资质单位清运处置。

综上所述，施工期间所产生的各类固体废弃物均采取了相应的处置措施及污染防治措施，施工期固体废弃物处置方案较为合理，对外环境的影响不大。

运营期生态环境影响分析

1、工艺流程简述

矿区矿石属沉积型矿床，矿石类型为灰白色中厚层状灰岩、白云质灰岩为主，为良好的工业与民用建筑材料；最低开采标高1940米，最高开采标高2123米，矿区面积0.9355km²。

根据建设方提供的《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》及项目区实际开采情况，本项目进行露天开采，设计采用自上而下分层顺序开采，纵向采剥工艺，采剥工作线沿矿体走向布置，沿山坡方向推进。

本项目运营过程主要生产工序为石料开采和石料破碎加工。具体如下：

台阶式剥土：在开采初期要对表层土壤进行剥离，此过程中会造成地表植被的破坏和水土流失。现状表土堆场位于露天采区内，矿石开采至现状表土堆场时，将现状表土堆场堆存的表土转运至本次扩建将采空区南侧规划的3.07hm2临时表土堆场。表土堆存于表土堆场用于后期采空区绿化覆土。

穿孔、爆破：项目区不设炸药库，委托有资质单位安宁市物资责任有限公司进行爆破工作。

根据爆破安全规程（GB6722-2011）规定：露天土岩爆破个别飞石对人员的最小安全距离不得小于200m。项目采用露天开采，类比同类项目生产的实际情况，项目爆破影响范围在爆破点外200m内。由于本次扩大矿区边界200m范围内无村庄分布，最近的距离为鸣矣河村，距离为433m，故项目爆破不会对周边村庄构筑物构成振动影响。矿区内办公生活区在爆破点外200m之外，因此爆破不会对办公生活区构成震动影响。

机械铲装：铲装工作采用1m3掘机铲装，土夹石及合格毛石运输外售，其它毛石用装载机将石料运至工业场地进行破碎加工。

石料破碎筛分：扩建新增2号、3号破碎筛分系统，设两级破碎、筛分工艺。石料破碎筛分过程工艺流程及生产设备简述如下：

一级破碎工序

开采的石料在装载机作用下进入振动给料机，在振动作用下进入颚式破碎机内进行破碎，颚式破碎机出料经筛分后一部分作为公分石运输外售，剩余部分经皮带输送机进入二级破碎工序。

矿山的设计规模为300万t/a，根据设计的产品方案及矿山的生产规模，选择的一级破碎设备为2台颚式破碎机，该破碎机处理能力在130～195t/h，出料可作为公分石运输出售。

二级破碎工序

二级破碎采用2台反击式破碎机进行破碎，反击式破碎机处理能力在130～208t/h，能满足生产需要。

石料经过反击式破碎机处理，破碎成粒径不同的石子，经过振动分级筛筛选，产生三种不同的石料：公厘石、瓜子石、石粉。

开采完成区域将不再产生废气、废水、噪声、固废等环境污染物，矿山运营过程必须做到边开采边恢复，主要为采空区回填、覆土、种植植被，即进行生态植被恢复。

原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。

运营期石灰石开采加工过程工艺流程及产污节点如图4-2所示。

图4-2运营期工艺流程及产污节点示意图

2、环境影响分析

2.1废水环境影响分析

根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿区位于斜坡上，不存在采场涌水现象。

2.1.1项目用排水情况

本项目用水主要是生活用水和洒水降尘用水，运营过程中仅产生少量生活废水，无生产废水产生。员工如厕使用水冲厕。

1）生活用水

扩建新增劳动人员40人，均不在项目区内食宿。

员工用水主要为洗手等清洁用水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），办公用水量为20L/（人·d），则员工生活用水量约为0.8m3/d，240m3/a。废水量按用水量的80%计，则员工生活废水量约为0.64m3/d，192m3/a，该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，生活污水进入化粪池处理后，经混凝土搅拌站新建的生活污水处理站处理达标后，排入沉淀池，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。

2）项目区洒水降尘用水

①道路、采场、堆场洒水降尘

根据项目采矿情况，项目内在表土堆场、临时转运场、道路、露天采场均需要洒水降尘，避免扬尘对周围环境的影响。项目在晴天时对其洒水，雨天不需要洒水抑尘，安宁市晴天按180天计。根据项目生产情况，洒水工序均按晴天为1.5L/m2•次，每天3次计，根据水保资料项目新增道路面积0.96hm2，降尘用水量为43.2m3/d；表土堆场占地面积3.07hm2，降尘用水量为138.15m3/d；临时转运场占地面积1.90hm2，降尘用水量为85.5m3/d；根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，最大作业场面积为1.19hm2，采场降尘用水量为53.55m3/d。则项目晴天洒水用水量共计为320.4m3/d，57672m3/a。项目区内的降尘用水无相应的废水产生，全部蒸发。

②雾炮机用水

项目设置2台WS-60型号雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理，雾炮机喷雾流量为40-60L/min，本次环评按最大喷雾流量计算耗水量，即按喷雾流量60L/min进行计算，雾炮机平均每小时工作10分钟，则2台雾炮机日耗水量为9.6m3/d，1728m3/a，本部分用水自然蒸发消耗，无废水产生。

3）雨天地表径流

本项目成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存；破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；因此项目成品堆场、破碎站无淋滤水产生。

矿区采用露天开采方式开采石料，露天采场、表土堆场、临时转运场雨季在雨水的冲刷下会有一定量的地表径流产生，携带大量的SS，如果不进行收集处理，直接外排进入周边水体会造成水体污染及造成水土流失。本评价考虑对15min内降雨进行收集，15min后雨水中的SS大幅度降低，可直接外排。

暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015版）进行计算：

q=1226.623×（1＋0.958×lgP）/（t+6.714）0.648

式中：P—设计降雨重现期（年），采用2年；

t—降雨历时（min），以15min计；

q—暴雨强度（L/s•hm2）

经计算，q=214.88L/s•hm2

雨水流量按下式计算：

Q= ψqF

Q—雨水设计流量（升/秒）；

ψ—地面综合径流系数，根据《建筑给水排水设计规范》进行选取，未硬化地面取0.3；

q—暴雨强度，L/s•hm2，214.88L/s•hm2。

F—汇水面积（公顷）

①露天采区淋滤水

项目露天采场分台阶边开采边复垦，根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，最大作业场面积为1.19hm2。经计算，项目露天采场淋滤水产生量为76.71m3/次。露天采场淋滤水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到450mg/L，露天采场淋滤水经沉砂池沉淀处理后回用于矿区洒水降尘。

②表土堆场初期雨水

表土堆场占地面积3.07hm2，按以上公式计算，表土堆场初期雨水产生量为197.90m3/次。表土堆场初期雨水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到450mg/L，表土堆场初期雨水经沉砂池沉淀处理后回用于矿区洒水降尘。

③临时转运场淋滤水

临时转运场占地面积1.90hm2，按以上公式计算，临时转运场淋滤水产生量为122.48m3/次。临时转运场淋滤水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到450mg/L，临时转运场淋滤水经沉砂池沉淀处理后回用于矿区洒水降尘。

4）绿化用水

根据实地勘察，项目设置绿化面积为2460m2，参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量为按3L/m2·次计算，则项目绿化用水量为7.38m3/d，安宁市晴天按180天计，年用水量为1328.4m3。

综上，项目总用水量为338.18m3/d、60968.4m3/a，生活废水产生量为0.64m3/d，192m3/a。生活废水主要污染物有：BOD5、CODcr、SS、NH3-N。

由于降雨存在不确定性，项目淋滤水和初期雨水不定量纳入项目的水量平衡，本项目用水情况见表4-3，项目晴天水平衡图见图4-3，雨天水平衡图见图4-4。

表4-3 项目用水情况一览表

用水项目

年用水天数（d）

日用水量m3/d

年用水量（m3/a）

来源

道路洒水降尘

180

晴天43.2、雨天0

7776

小计320.4m3/d，57672m3/a。沉淀后的雨水、高位水池储水

表土堆场洒水降尘

180

晴天138.15、雨天0

24867

临时转运场洒水降尘

180

晴天85.5、雨天0

15390

露天采场洒水降尘

180

晴天53.55、雨天0

9639

雾炮机系统

180

晴天9.6、雨天0

1728

处理后的生活污水、高位水池储水

办公生活

300

0.8

240

高位水池储水

绿化

180

7.38、雨天0

1328.4

沉淀后的雨水、高位水池储水

合计

晴天

/

338.18

60968.4

沉淀雨水、高位水池储水

雨天

/

0.8

图4-3 项目晴天水量平衡图 单位：m3/d

图4-4 项目雨天水量平衡图 单位：m3/d

2.1.2废水处理措施可行性分析

详见下文“3、废水处理措施及可行性分析”。

2.1.3地表水分析结论

综上，环评提出的废水收集、处理设施容积可确保项目废水不外排，项目区废水不外排是可行的可靠的，不会对周围地表水体产生不良影响。

2.2大气环境影响分析

本项目废气主要来源于生产过程中的露天采场的凿岩、爆破、矿石铲装等作业、堆棚及运输，破碎筛分等产生的颗粒物，机械设备、运输车辆产生的燃油废气。本次扩建拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面，柴油贮存产生的非甲烷总烃已在混凝土搅拌站项目中进行核算，本评价不再重复计算。

2.2.1正常工况下污染源强

①露天采场作业扬尘

项目开采矿种为石灰岩矿，本项目采用山坡露天开采工艺，采用潜孔凿岩爆破方法，自上而下分台阶作业的采矿方法进行采矿，在开采过程中，凿岩、爆破、矿石铲装等均会产生扬尘。根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场普通建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，最大作业场面积为1.19hm2。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中的“石灰石石膏开采行业系数手册”，石灰石露天开采（南方）粉尘产生系数为0.0114千克/吨-产品。项目生产规模300万t/a，经计算项目露天开采粉尘产生量为34.2t/a、14.25kg/h。露天采场设置洒水车进行洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4，洒水抑尘的效率达到74%左右，露天采场扬尘排放量为8.892t/a、3.705kg/h。以无组织的形式排放。

②成品堆放扬尘

本项目大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存，产品堆存过程中起尘量轻微，不再进行定量核算。

③表土堆场、临时转运场扬尘

表土及土夹石堆放过程会产生粉尘，本次粉尘评价采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算。计算公式如下：

Q=4.23×10-4·U4.9·Ap

式中：Q—起尘量，mg/s；

Ap—堆棚面积，m2；

U—平均风速，m/s，取2.23m/s。

表土堆场占地面积3.07hm2，临时转运场占地面积1.90hm2，则表土堆场扬尘595.40mg/s，5.14t/a；临时转运场扬尘368.49mg/s，3.18t/a。

为减少粉尘排放量，晴天对其洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4，洒水降尘效率达74%，因此，则表土堆场扬尘排放量154.804mg/s，1.336t/a；临时转运场扬尘排放量95.8074mg/s，0.827t/a。

④运输扬尘

项目石料自矿区采用汽车运输进入卸车平台，自卸车平台进入生产线后，生产过程中物料输送均采用皮带输送，项目石料及产品转运过程中道路运输扬尘主要是道路路面在风力作用下产生的扬尘。运输道路上所产生的扬尘采用经验公式，即：

式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

QP1——总扬尘量（kg/a）；

V——车辆速度（km/h）；

M——车辆载重（t/辆）；

P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；

L——运输距离（km）；

Q——运输量（t/a）。

项目采用10t的自卸车辆运输矿石和剥离表土，平均运输距离约为0.5km。项目区内运输车辆均为低速行驶，时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。通过计算，道路扬尘量约为0.107kg/km·辆，本项目运输总量约为300万t/a，则道路总起尘量约为16.07t/a。项目对道路进行硬化，且在非雨天对运输道路进行洒水降尘，降尘率可达74%，则运输过程粉尘排放量为4.178t/a。

⑤矿石破碎筛分粉尘

项目石灰岩矿加工过程包括破碎和筛分，共有3条生产线，生产工艺一致，破碎、筛分过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中的“石灰石石膏开采行业系数手册”，石灰石破碎工段颗粒物产生量0.0307kg/吨-产品、废气量为56.9标立方米/吨-产品，筛分工段颗粒物产生量0.40kg/吨-产品、废气量为60标立方米/吨-产品，袋式除尘器去除效率99.7%。为减少粉尘的外排量，破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内），并通过集气罩将产生的粉尘进行收集，考虑以上密闭措施集气效率取90%。收集的粉尘经除尘管道进入到布袋除尘器进行集中处理后排放。排气筒3根内径均为0.5m，布袋除尘器收集的粉尘储存在设置的筒仓内作为细砂外售。即：1号破碎筛分系统分别在2台破碎机和3台筛分机上设置1台集气罩，破碎、筛分废气经5台集气罩收集、布袋除尘器处理后经1根15m高的1号排气筒排放；2号破碎筛分系统分别在2台破碎机和3台筛分机上设置1台集气罩，破碎、筛分废气经5台集气罩收集、布袋除尘器处理后经1根15m高的2号排气筒排放；3号破碎筛分系统分别在2台破碎机和3台筛分机上设置1台集气罩，破碎、筛分废气经5台集气罩收集、布袋除尘器处理后经1根15m高的3号排气筒排放。项目设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理，对无组织粉尘的处理效率取70%，以上密闭措施对无组织粉尘有沉降作用，其处理效率取90%。则项目破碎及筛分工序的颗粒物产生情况、有组织产生情况、有组织排放情况、无组织产生情况、无组织排放情况计算过程见表4-4。

表4-4 破碎筛分工序污染源强核算表

产排污环节

破碎

筛分

污染源

P1

P2

污染物种类

颗粒物

颗粒物

污染物产生

废气产生量（m3/h）

71125

75000

产生量（t/a）

92.1

92.1

产生速率（kg/h）

38.375

38.375

产生浓度（mg/m3）

539.54

511.67

治理

措施

工艺

集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，共3套

收集效率（%）

90%

处理效率（%）

99.7%

有组织产生

产生量（t/a）

82.89

82.89

产生速率（kg/h）

34.54

34.54

产生浓度（mg/m3）

485.59

460.53

有组织排放

排放量（t/a）

0.249

0.249

排放速率（kg/h）

0.104

0.104

排放浓度（mg/m3）

1.46

1.39

无组织产生

产生量（t/a）

9.21

9.21

治理

措施

处理措施

洒水降尘、车间沉降

处理效率

70%、90%

无组织排放

排放量（t/a）

0.276

0.276

排放时间

2400h

废气有组织排放源及达标情况见表4-5。

特别说明：根据总平面布置图及现场踏勘，1号排气筒位于2号排气筒与3号排气筒之间，与2号排气筒、3号排气筒的距离分别为94m、124m，大于两根排气筒高度之和，因此不需要进行等效。

表4-5 废气有组织排放源及达标排放情况一览表

排放口编号

污染物

排气筒高度（m）

排放情况

标准限值

执行标准

是否达标

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

DA001

颗粒物

15m

0.0693

2.85

1.75

120

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

是

DA002

颗粒物

15m

0.0693

2.85

1.75

120

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

是

DA003

颗粒物

15m

0.0693

2.85

1.75

120

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

是

⑤燃油废气

汽车进出时怠速及慢速状态下会产生汽车尾气，装载机等燃油机械运作时产生少量尾气。其主要污染物为CO、THC、NOx等，产生量及产生频率较小，呈无组织排放形式。

⑥食堂油烟

本项目扩建新增劳动人员40人，均不在项目区内食宿。因此不增加食堂油烟。

2.2.2大气环境保护措施可行性分析

详见下文“2、废气污染防治措施及可行性分析”。

2.2.3非正常排放分析

项目发生非正常排放，即废气处理设施发生故障时，项目区内的废气收集效率下降甚至完全失效，最不利情况为废气处理设备效率因故障降为0%的情况下。

表4-6 大气污染物非正常排放统计表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间

年发生

频次

应对措施

1

破碎、筛分

处理装置故障

TSP

946.12

23.03

0.5

1

停产检修

2

破碎、筛分

处理装置故障

TSP

946.12

23.03

0.5

1

停产检修

3

破碎、筛分

处理装置故障

TSP

946.12

23.03

0.5

1

停产检修

2.2.4大气环境影响分析结论

项目运营期产生的废气主要为颗粒物。项目配备洒水车4台主要对采场、表土堆场、临时转运场、运输道路进行洒水降尘；大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存；破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡加彩钢瓦遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内），设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理；原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，对周围环境影响不大。

2.3声环境影响分析

2.3.1非爆破时加工区噪声影响分析

（1）机械噪声源

本项目运营噪声主要是采矿过程中的采剥、生产、铲装及运输过程产生的噪声，主要来自潜孔钻机、挖掘机、空压机、装载机、破碎机、筛分机等，噪声源强在75~90B（A）。

（2）预测模式选择

从矿区噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离衰减、山体隔声量、空气吸收的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和山体的隔声量，空气吸收的衰减忽略不计，考虑到各噪声源的距离，将噪声源简化为开采区一个点声源处理，根据工业噪声源可作为点声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测：

LA（r）＝LA（ro）－20lg（r/ ro）

式中：LA（r）——预测点距声源r处的噪声值，dB（A）；

LA（ro）——参考位置r0处的A声级，dB（A）。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。

噪声叠加公式如下：

式中：L——总声压级，dB（A）；

n——噪声源数。

（3）预测内容

根据本工程噪声源的分布，预测正常生产时厂界噪声的达标情况。

（4）预测结果及分析

本矿山开采主要噪声源及源强见下表。

表4-7 噪声源情况汇总表（单位：dB（A））

设备

数量

源强

位置

治理措施

降噪效果

降噪后源强

多源叠加后源强

液压钻机

3台

90

采区

选用低噪设备，合理布局

15

75

96

空压机

2台

75

60

78

挖掘机

7台

85

采区至工业场区

70

95

装载机

5台

90

75

98

破碎机

4台

85

工业场区

70

96

振动筛

6台

85

70

92

据现场踏勘，本项目声环境评价范围内无保护目标，本次评价对项目运营产生噪声对项目厂界噪声影响进行预测，预测结果见表4-8。

表4-8 噪声源对项目厂界噪声影响预测值表（dB（A））

噪声源

距离/衰减后贡献值

东（m）

贡献值dB（A）

南（m）

贡献值dB（A）

西（m）

贡献值dB（A）

北（m）

贡献值dB（A）

液压钻机×3

217

49.29

318

45.97

430

43.35

220

49.17

空压机×2

220

31.16

310

28.18

415

25.65

230

30.78

挖掘机×7

260

46.24

270

45.92

390

42.72

270

45.92

装载机×5

298

48.30

275

48.99

340

47.15

278

48.90

破碎机×4

200

50.44

600

40.90

400

44.42

110

55.63

振动筛×6

230

44.76

470

38.55

334

41.51

140

49.07

预测贡献值

55.35

52.52

51.35

56.05

背景值

51.3

51

51.6

52.6

预测叠加值

56.79

54.84

54.49

57.67

标准值

60（昼间）

达标情况

达标

本项目夜间不生产，由预测结果可知，项目运营后厂界噪声昼间预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

经调查，项目厂界外200m范围内无声环境保护目标。

2.3.2道路运输噪声

项目物资的运入和产品的运出会产生交通噪声，运输车辆噪声强度为75dB（A），会对环境产生一定的影响。为减轻道路运输噪声对环境的影响，建设单位应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛，且将矿石运输尽量安排在昼间进行，经采取措施后，道路运输对环境影响不大。

2.3.3矿山开采爆破噪声及振动影响分析

（1）爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120 dB（A），距离项目矿区边界最近的敏感点为西面433m处的安宁市鸣矣河村，在运营期爆破噪声经距离衰减及山体隔声衰减后对敏感点影响不大。同时，爆破产生的噪声对周边野生动物会有一定的影响。因项目区域无需特殊保护的野生动物，均为当地常见物种，且较少。因此，爆破噪声对周围动物影响小。

（2）爆破振动

该项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，瞬间的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地振效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：爆区周围的建构筑物遭致破坏，诱发边坡崩塌、滑动等。

①周围环境现状

最近的敏感点为433m处的鸣矣河村。

②预测依据

评价爆破地震效应的影响程度，采用介质质点振动速度作为判断依据。

表4-9 爆破振动烈度表

烈 度

振动标志

Ⅰ

只有仪器才能记录到

Ⅱ

个别人静止情况下才能感觉到

Ⅲ

某些人或知道爆破的人才能感觉到

Ⅳ

多数人感到振动，玻璃作响

Ⅴ

陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落

Ⅵ

抹灰中有细裂缝，建筑物出现变形

Ⅶ

建筑物有中等程度损坏；抹灰中有裂缝，成块的抹灰掉落，墙壁中有细裂缝，炉灶和烟囱中有裂缝。

Ⅷ

建筑物有较大的损坏：承重结构和墙壁中有裂缝，间壁墙有大裂缝，烟囱倾倒，抹灰掉落。

Ⅸ

建筑物破坏：墙上有大裂缝，砌筑物分离，墙的某些段下沉。

Ⅹ-Ⅻ

建筑物发生破坏和倒塌。

③预测评价

该矿山采用露天采矿，爆破方式为露天深孔爆破，平均6天爆破1次，一次爆破最大装药量为4.5吨。

本次评价根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）表2及第13.2.4条中相关内容计算项目爆破作业时对不同距离处的影响。计算公式如下：

R=Q1/3 （ K / V）1/α

式中：V—介质质点振动速度，cm/s ；

Q—同时起爆的最大药量，kg ；

R—爆心距，即测点与爆破中心的距离，m；

α—地震波衰减指数

K—与介质性质、爆破方法等因素有关的系数

距爆破中心某点的安全允许距离：即已知同时起爆的最大药量Q为4500kg；根据该爆破区域地形、地址条件等因素，α取1.5，K取150；V为房屋最大安全允许质点振动速度1.5cm/s。

经计算，项目露天采矿爆炸作业时产生的振动，对一般民用建筑的安全距离为356m。经现场调查，项目矿界范围内无居民点及居民建筑分布，距离矿区最近的敏感点为西侧433m鸣矣河村，爆破振动对矿区附近居民建筑影响较小。

2.3.4预测评价结论

本项目是露天开采工程，开采过程中使用的机械设备的噪声源强较大，而大部分噪声源难以采取降噪措施；项目夜间不生产，且项目与周围敏感点距离较远，经距离衰减后，对敏感点的影响不明显，周围敏感点声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，环境影响可接受。

2.4固体废物影响分析

本项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、含油抹布、手套、工作服、沉淀池、沉砂池泥沙、废机油。

2.4.1除尘灰

破碎筛分设备自带布袋除尘器进行除尘，项目除尘器收集的粉尘量为165.282t/a，收集后的除尘灰作为产品外售。

2.4.2生活垃圾

矿山职工生活垃圾产生量按40人、0.5kg/人.d计，扩建新增生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a。主要为纸、塑料包装袋、饮料瓶等，属于一般固体废弃物，可回收部分由员工自行收集外卖当地废品收购站，不可回收部分已设置垃圾池集中收集，定期委托当地环卫部门处理，对外环境影响很小。

2.4.3沉淀池、沉砂池泥沙

项目定期对沉砂池、沉淀池进行清掏，收集后作为产品外运出售。

2.4.4含油抹布、手套、工作服等

项目在加油过程中，因少量的柴油等跑、冒、滴、漏，工作人员需对其进行清理，在工作过程中将产生废弃的含油抹布、手套、工作服等。这部分固废预计产生量约为0.05t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021版），使用的含油抹布、手套及工作服等属于危险废物（废物类别代码900-041-49），经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

2.4.5废机油

本次扩建新增的机械设备维修依托现有项目已建成的机修房，对各设备进行简单的维护和保养。机修房划归混凝土搅拌站所有，现状已有，已按要求进行防渗，依托混凝土搅拌站。在机修过程中，会产生少量废机油约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），危废代码为：900-214-08（车辆、轮船及其它机械设备维修产生的废发动机油、制动器油、制动变速器油、齿轮油等废润滑油），900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

现有项目已严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。危废暂存间已建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照国家生态环境部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。

综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。

2.5地下水和土壤环境影响分析

2.5.1地下水环境影响分析

按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定，土砂石开采属于Ⅳ类项目，不开展地下水评价工作。

2.5.2土壤环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本采石场属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A中采矿业的III类项目。占地规模属于大型，项目周边无敏感目标，本项目评价工作等级为“—”，可不开展土壤环境影响评价工作

项目危废暂存间依托现有，根据原有项目竣工环保验收报告及现场踏勘，已建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。项目依托现有的隔油池、化粪池、沉淀池、机修间均已进行防渗，混凝土搅拌站新建的生活污水处理站也将按照要求进行防渗。本次扩建拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面。撬装罐的地下水及土壤保护措施，在混凝土搅拌站的设计、环评中提出并落实，本项目不再重复分析。运营期发现防渗层破坏后即采取相应措施，对防渗层破损部位进行修复等措施，及时消除污染隐患。

综上所述，项目分区防渗部分已经落实，部分由“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”进行建设并采取相应的防渗措施。项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。

2.6环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

2.6.1风险物质调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目主要风险物质为废机油，其理化性质见表4-10。

表4-10 废机油理化性质表

标识

中文名：废机油

危险性类别： 第3.2类中闪点易燃液体

理化性质

外观与性状：为黄色油状液体

闪点（℃）：135

沸点（℃）:179-210

溶解性：不容于水，溶于有机溶剂

相对密度：0.85

燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃

爆炸下限（%）：3.8

爆炸上限（%）：10.2

危险特性

含有多环芳烃（PAHs）、苯系物、重金属等多种有毒性物质，如随意倾倒不仅会对水体和土壤造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果把废机油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。废机油内的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。

应急措施

1、及时封堵住桶口，使油液与空气隔离；

2、小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救；

3、严禁用水灭火；

4、转移火源周围物品；

5、通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；

6、火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。

泄漏应急处理

1、及时跟换新的油桶；

2、把地面上能铲起的油液铲起；

3、打开门使空气流通；

4、确认油液不再泄露空气中没有多大气味后，才能关闭门。

2.6.2风险潜势初判及风险评价等级

（1）风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及共所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分忻，建设项目环境风险潜势划分见表4-11。

表4-11 建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感目程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

极高危害（P2）

极高危害（P3）

极高危害（P4）

环境敏感目程度（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境敏感目程度（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境敏感目程度（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

（2）P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）

Q=q1/Q1 +q2/Q2+…+ qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目物料存储情况见表4-12。

表4-12 项目物料存储情况

序号

危险物质

临界量（t）

单元实际存储量（t）

q/Q

1

废机油

2500

0.5

0.0002

Q

0.0002

根据以上分析，项目Q=0.0002＜1，故环境风险潜势为Ⅰ

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评价工作等价划分见表4-13。

表4-13 评价工作等价划分

环境风险态势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

重大危险源

一

二

一

简单分析

根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

2.6.3风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。

本项目机械设备和车辆等使用柴油作为燃料，本次扩建将拆除原有柴油间，柴油贮存依托“安宁隆瑞混凝土有限责任公司整体搬迁混凝土搅拌站项目”新建的撬装罐，位于项目区西南面，柴油贮存的风险识别及分析已在混凝土搅拌环评中进行，本项目不再重复分析。根据对项目生产环节、工艺过程、产排污环节等进行调查分析，项目环境风险源主要是：危废暂存间、表土堆场、临时转运场。环境风险事故类型主要是：危废暂存间发生火灾、爆炸事故；项目拦砂坝逐年堆积、遇暴雨条件时，可能发生失稳，引发溃坝及泥石流。

2.6.4风险分析

危废暂存间

废机油潜在的环境风险影响主要来自废机油泄露、渗漏对水环境及土壤造成污染。根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。项目产生的废机油较小，暂存于原有项目已有的3m2危废暂存间，并配有2个危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的废机油，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。采取了相应的防治措施后，废机油的环境风险影响处于可接受水平。

溃坝风险

项目表土堆场、临时转运场均位于采空区，现状为一凹陷地形，四周无需布设拦挡，因此，表土堆场、临时转运场不会发生溃坝风险。项目区北侧箐沟下游在矿界外修筑了一座干砌石拦砂坝，用于拦蓄雨水冲涮工业场地带走的固体物质。根据风险导则，自然因素及人为破坏导致的溃坝事故不属于环境风险的分析内容，故在此不进行详细分析，仅对拦砂坝进行溃坝风险分析。

拦砂坝质量问题主要源自：①设计过程中，设计本身存在缺陷，导致拦砂坝安全性不能满足相关规定；②施工建设过程中，施工方未按设计要求进行施工，导致拦砂坝质量存在安全隐患；③施工过程中筑坝材料未选用符合设计要求的材料，偷工减料，导致拦砂坝质量存在安全隐患。

1）暴雨条件下排洪设施阻塞或损坏可能出现的溢坝及溃坝

暴雨条件下排洪设施阻塞或损坏事件主要分为排洪斜槽损坏及堵塞，发生时段考虑在服务年限的中、晚期。

2）洪峰流量超过设计防洪标准可能出现的溢坝、溃坝现象。

洪峰流量超过设计防洪标准可能出现的溢坝、溃坝事件主要为洪峰流量超过设计防洪标准一个初因事件，发生时段考虑在服务年限的中、晚期。根据同类项目调查，该事件发生的概率为0.05次/年。

3）暴雨条件下泥石流

暴雨条件下，在遇超过设计防洪标准时，可能诱发泥石流。

拦砂坝产生溢坝、溃坝的风险主要是排洪系统出现故障，如何保证排洪系统的通畅是防止溃坝溢坝的关键问题。

拦砂坝在发生暴雨条件下排洪设施阻塞或损坏可能出现的溢坝及溃坝；洪峰流量超过设计防洪标准可能出现的溢坝、溃坝现象。将导致以下灾害：拦砂坝发生溢坝及溃坝事件污水及废土石可能形成泥石流冲入下游，淹埋土地。该拦砂坝风险评价主要是发生溃坝后废土石倾泄而下，形成泥石流对下游部分村落可能造成的人员伤亡和财产损失分析。

4）溃坝最大影响范围估算

溃坝后堆积物向外蔓延最大影响范围采用下述公式计算：

式中：m——液体量，m3；

ρ1——液体密度，（1600）kg/m3；

r——扩散半径（m）；

t——时间（s）。

项目临时排土场地处沟箐内，斜坡上有植被覆盖，因此，拦砂坝溃坝产生的泥石流所受阻力较大，参考相关资料，按溃坝后持续时间5min考虑。经计算，拦砂坝溃坝后，废土石向外蔓延的最大影响范围为235m。

5）溃坝风险影响分析

按5min溃坝时间本矿山拦砂坝发生溃坝时最大影响范围为235m。项目下游最近居民点为下游约433m处的鸣矣河村，距离较远。因此，当发生溃坝时，废土石不会对最近关心点造成影响，主要影响为占压植被等。

2.6.5风险防范措施及应急要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。此外，为了防止事故的发生，需要采取相应的防治措施。

A.定期对废机油收集桶进行检修维护，避免泄露。

B.依托现有项目已设置的1间3m2的危废暂存间，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。

③火灾事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

④爆炸事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

B.危废暂存间保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防治阳光直射；

C.配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。

2.6.6应急要求

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。制定应急预案的内容及标准见下表4-14。

表4-14 突发事故应急预案内容及要求

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危废暂存间、废机油

2

应急组织机构、人员

公司法人，员工

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（6）分析结论

本项目运行过程中存在着泄漏、火灾、爆炸风险，在平时必须严格按照有关规范标准的要求对危废暂存间进行监控和管理；需编制环境风险应急预案，且危废暂存间已做好防渗漏措施，同时做好废机油的储存管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，且项目已于2019年12月办理了安全生产许可证，详见附件15，因此，项目的环境风险影响是可以接受的。

2.7生态环境影响分析

（1）根据水土保持方案并结合现场踏勘，本项目工程占地面积共计93.55hm2。项目占地面积是安宁市国土面积极小部分，项目开发建设会造成评价区内植被覆盖率下降，露天开采对地表造成扰动，但征占地中无基本农田，主要占用少部分林地，对当地林业、农业影响小，对整个土地利用格局总体影响甚微。

（2）开采对植被的影响分析

采矿活动对植被的影响主要体现为对土地的占压直接导致占压范围内植被的破坏。项目工程占地面积为93.55hm2，各个场地的建设使得占地范围内的植被不同程度地遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为破坏。各个场地建设时应保护矿山周边植被，禁止乱砍滥伐。

采矿会造成采空区及其次生地质灾害使生态系统类型发生局部变化，项目占地面积小，对地表的扰动面积小，评价区内植被类型及物种为区域内常见物种，矿山开采对植被影响小。在闭矿后可以进行植被恢复，使因工程建设受到破坏的植被得以恢复。根据前文，经实地调查和查阅相关研究资料，项目区未发现有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现狭域特有种和名木古树的分布，不会对重点保护植物产生影响。

（3）开采对动物生境的干扰

矿山建设对动物会产生一定影响，由于项目区内人类活动，区内仅分布有少量小型野生动物，偶尔有动物觅食进入项目区，根据走访调查，无保护动物分布在评价范围内，项目的建设对野生动物多样性的影响小。此外，矿山建设破坏植被的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上矿山机械设备噪声、爆破振动及人群活动产生的影响，对周围动物的干扰而使其迁徙，在影响区内动物将不存在。故矿山的建设对评价区内小型野生动物的类型和数量会产生一定的负面影响。根据前文，在整个评价范围内区中记录的动物均为当地的常见种类，无国家级和省级重点保护动物及狭域特有种分布，不会对重点保护野生动物及栖息地产生影响。

（4）生态完整性影响分析

矿区自然系统生产能力的变化主要是由于土地利用结构的改变导致的，项目的施工和开采将影响植被，自然植被面积的变化直接导致区域自然系统生物量和生产能力的降低。项目的建设运营将导致93.55hm2的工程占地区遭到彻底破坏，散失基本的生态完整性。此外项目实施后人员流动增多，加剧了人类对自然系统的干扰程度，对于生态系统的抗阻稳定性来说是不利的。

因此，矿山应加强矿区土地治理和植被恢复，合理规划布置各项生态工程建设，避免破坏敏感或关键的生态单元，修复和改善区域生态系统的完整性。

（5）景观影响分析

项目位于安宁市县街镇鸣矣河村石头山，由于项目属于露天开采，地表扰动范围明显，因此评价提出建设应严格按照矿山地质环境保护与恢复治理方案要求，做好项目闭矿期的恢复治理工作，确保项目闭矿期景观得以逐渐恢复。

（6）地质环境影响分析

因矿山开采活动及工业场地建设，露天开采区及工业场地为土壤强烈侵蚀区，根据现场勘查，本工业场地之间东西侧存在一定的高差，高差在2m~2.5m，项目区北侧箐沟下游在矿界外修筑了一座干砌石拦砂坝。同时，根据水土保持方案，将在露天开采区矿体上游修建截（排）水沟，防止上游山体降水对开采边坡产生冲刷和破坏；在开采区2030m、1980m处浆砌石排水沟，用于排出上、下两个作业区段坡面雨水，现有采空区将进行植被恢复等，将有效防治矿区开采产生的水土流失，引发的次生的地质灾害（坍塌、泥石流等）可能性较小，对周边敏感目标的影响较小。

2.8水土保持分析

根据《安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场扩建工程项目水土保持方案报告书》，本项目水土保持措施实施后，通过各种防治措施的有效实施，在设计水平年使工程占地区域内水土流失治理度达到99.18%；土壤流失控制比达1.0；表土保护率99.90%；渣土防护率99.82%；林草植被恢复率达到99.90%；林草覆盖率19.37%。在矿山服务期末工程占地区域内水土流失治理度达到99.9%；土壤流失控制比达1.11；表土保护率99.9%；渣土防护率99.82%；林草植被恢复率达到99.9%；林草覆盖率为99.41%。项目水土流失影响控制在达标范围内，则项目道路新建及露天开采水土流失影响小。相关水土保持措施详见附图5、附图6，临时转运场及表土堆场水土措施设计图详见附图12。

选址选线环境合理性分析

（1）本项目位于安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会石头山，属于建筑石料用灰岩开采。项目已办理采矿权变更联勘联审的审查意见，详见附件2，该意见里各政府部门已明确：“该矿区不涉及世界自然遗产地、自然保护区、国家级和省级森林公园、国家湿地公园、风景名胜区、重要湿地等区域；该矿山符合矿产资源规划，未占用基本农田；2016年矿区已办理永久占用林地手续，详见附件3使用林地审核同意书，根据附件3可知：“征用昆明市安宁市县街街道办事处鸣矣河村委会集体林地14.9493公顷，其中：用材林林地5.5503公顷，占用薪炭林林地9.03990公顷。”因此，项目占用林地不涉及天然林；符合公路保护规定，同意通过评估；该矿山不在公路保护范围内，符合相关规定，同意办理变更登记手续。不涉及县级以上集中水源地保护范围，符合水源地保护规定，不涉及水库管理保护范围，不涉及村镇供水水源地，不涉及江河管理保护范围”。经现场调查，项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。且根据安宁市自然资源局《关于安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场项目不涉及安宁生态红线的说明》，详见附件4，项目不涉及生态保护红线。

（2）根据昆明市生态环境局2022年2月17日发布的关于印发《服务经济社会发展助推项目建设的若干措施》的通知（昆生环通〔2022〕7号）文件中第四条对达不到入园条件和标准的农副产品加工、一般加工制造类项目或预拌混凝土搅拌站等不宜入园的特殊行业，按照经济主管部门投资备案及立项意见，开展项目环评审批。且根据2022年2月24日《安宁市人民政府常务会议纪要 第3期》，详见附件12，会议原则同意安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场项目不在安宁工业园区选址。

（3）项目建设符合《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》、关于《云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2017]100号）、《昆明市矿产资源总体规划（2016-2020年）》的相关要求。

（4）项目建设符合云南省“三线一单”、昆明市“三线一单”的要求。项目建设与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）、《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016] 172号）、《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资[2017]137号）的要求相符。

（5）项目建设不违反《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）、《昆明市人民政府关于昆明市促进非煤矿山转型升级的实施意见》、《昆明市非煤矿山转型升级实施方案》的相关要求。

（6）项目符合《中华人民共和国长江保护法》、《云南省长江经济带发展负面清单指南试行）》（第89号）、云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》。

（7）项目大气污染物可做到达标排放，生活污水可全部回用不外排，淋滤水和初期雨水回用于洒水降尘；环保措施合理可行，污染程度和范围均有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。

（8）项目矿产品主要在当地进行销售，矿区附近有乡村道路与主干道相通，外部交通条件较好，可以节省运输费用和时间。

综上所述，本项目选址合理可行。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施

1、生态环境影响防控措施及可行性分析

1.1生态环境影响防控措施

（1）施工场地尽量全部设置在建设规划用地内，杜绝不合理占地；

（2）设置建设期环境管理、监理机构，明确其职能，落实生态环境影响保护与恢复的监督管理措施；

（3）充分利用区域内地形地貌，尽可能减少占地面积，减小对土壤、植被的破坏面积；减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡：项目在基建期间共计产生土石方量为12.50万m3，（其中表土剥离0.94万m3，土石方开挖11.56万m3），回填土石方量为1.06万m3，出售土夹石11.44万m3。建设期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量；

（4）控制临时占地，避免对场外植被产生影响；

（5）建设过程中，进行绿化补偿，及时进行植被恢复，严格按照水保提出的要求选择树种进行植被恢复；

（6）施工完毕后应尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地覆盖表土，做到及时对场地绿化

1.2可行性分析

施工期采取的污染防治措施简单易行，且对水土流失有明显的防治效果，工程建设费用小，生态保护好，措施可行。

生态环境保护措施布置图详见附图5、附图6，临时转运场及表土堆场水土措施设计图详见附图12。

2、废气环境影响防控措施及可行性分析

2.1废气环境影响防控措施

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；

②土石方工程包括土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘时间，每日洒水降尘次数不少于3次。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业；

③施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取下列措施之一：

A、密闭存储；

B、堆砌围墙；

C、采用防尘布覆盖；

D、其他有效的防尘措施。

④施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取：

A、覆盖防尘布、防尘网；

B、定期喷洒水；

C、其他有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；

⑥施工方还应当加强对施工人的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明科学施工；

2.2可行性分析

施工期废气污染防治措施简单易行，且为常见污染防治措施，工程建设过程简单，措施可行。

3、废水处理措施及可行性分析

3.1废水处理措施

（1）施工废水经临时沉砂池收集处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；

（2）尽量避开雨天施工，减少雨水产生的地表径流对下游地表水的影响；雨季地表径流，经临时沉砂池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。

（3）施工人员洗手污水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。

3.2可行性分析

施工人员生活污水经收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，可保证施工人员生活污水不外排，措施可行。

4、噪声环境影响防控措施及可行性分析

4.1噪声环境影响防控措施

（1）合理布局施工现场：避免局部噪声级过高；将高噪声级机械置于地块较中间的位置；

（2）合理安排施工时间：制定施工计划时，尽可能避免高噪声设备同时施工；不在夜间施工，夜间施工必须报请环境保护管理部门同意；

（3）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因松动部件的振动而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭；

（4）加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；

4.2可行性分析

施工期噪声污染防治措施简单易行，措施可行。

5、固体废物处置措施及可行性分析

5.1固体废物处置措施

（1）项目施工期无永久弃渣产生；

（2）施工期间生活垃圾统一收集后清运至垃圾收集点集中处置，不得乱扔乱倒。

5.2可行性分析

经采取以上措施后，施工期产生固体废物均能得到合理处置，处置率100%，对周围环境影响小，固体废物处置措施简单易行，措施可行。

运营期生态环境保护措施

1、生态环境保护措施及可行性分析

1.1生态环境保护措施

1）截排水沟措施：露天采场区设置平台排水沟9497m，截水沟750m，排水沟与道路排水沟相连，平台内排水沟汇集至道路排水沟，采用梯形断面，断面尺寸为：顶宽0.6m，底宽0.3m，深0.3m，边坡比1：0.5。道路内侧修建排水沟，排水沟为土质梯形断面，顶宽0.6m，底宽0.3m，深0.3m，修建长度为2735m。工业场地周围设计排水沟，排水沟采用土质梯形断面，顶宽1m，底宽0.5m，深0.6m，边坡比1：0.5，共设置排水沟1610m。办公生活区设置75m排水沟。

2）沉砂池措施：项目水保方案提出在露天采场排水沟出口设置不小于800m3沉砂池、工业场地区西面矿13拐点附近设置不小于800m3沉砂池、采矿区东北侧表土堆场北侧设置不小于600m3沉砂池以及工业场地区北侧设置不小于600m3沉砂池，总容积不小于2800m³。

4）运营过程严格按照“边开采边复垦”的原则及时对项目采空区进行复垦，及时对采空区进行土地复垦及植被恢复，做好生态修复工作，生态修复区域为整个矿区，目标为恢复整个矿区的生态环境，具体如下；

①根据项目建设前土地利用类型，对项目占地进行复垦或恢复植被；

②覆土绿化所用树种尽量采用原生、速生、适生种类，并考虑水土保持和水涵养功能，采取灌、草相结合的模式进行修复；

③根据不同区域地段采取针对性措施，并在时间段上有所侧重；

④边坡上以种草为主，辅以速成、根系发达的灌木；

⑤采取灌、草相结合的模式进行。

1.2可行性分析

经采取以上措施后，运营期露天采区水土流失可得到有效控制，矿山植被能够得到逐渐恢复，且为常见措施，修复方案可行，修复效果可达。

生态环境保护措施布置图详见附图5、附图6，临时转运场及表土堆场水土措施设计图详见附图12。

2、废气污染防治措施及可行性分析

2.1废气污染防治措施

1）破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡加彩钢瓦遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内），设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理，原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。收集的粉尘作为细砂外售。

2）项目配备洒水车4台主要对采场、堆场、运输道路进行洒水降尘。

3）对扩建新增的2、3号破碎系统输送带通过加罩进行封闭处理。

4）大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存。

2.2可行性分析

布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》“附录A废气污染防治可行技术”中的技术-“布袋除尘”，属于可行技术。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4，洒水降尘效率达74%，封闭皮带输送机，降尘效率达99%，因此项目采取的废气治理技术可行。

3、废水处理措施及可行性分析

3.1废水处理措施

（1）项目区雨水经雨水沟、截排水沟收集，设置2800m3沉砂池收集处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

（2）食堂含油废水先经2.5m3隔油池处理后，再与其他生活污水排入15m3化粪池处理后进入混凝土搅拌站新建的12m3/d生活污水处理站，回用于项目区道路洒水降尘或绿化，不外排。

3.2生活污水处理设施的可行性、可靠性分析

食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水进入化粪池处理再进入混凝土搅拌站新建的12m3/d处理达标后，排入沉淀池，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。

3.2.1隔油池

根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009 年版），污水在隔油池内停留时间宜为30min。项目隔油池容积为2.5m³。采石场原有项目食堂废水为0.32m3/d，混凝土搅拌站项目食堂废水为0.96m3/d，本次扩建不新增食堂废水。因此进入隔油池的食堂废水共计1.28m3/d，隔油池容积能够满足含油污水的水量停留时间不小于0.5h的要求，因此，项目食堂厨房配套设置的隔油池容积合理。

3.2.2化粪池

根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009年版），化粪池总容积应满足废水停留时间12-24小时的要求。项目化粪池容积为15m³。采石场原有项目生活污水为4.8m3/d，混凝土搅拌站项目生活污水为3.84m3/d，本次扩建新增生活污水为0.64m3/d。因此进入化粪池的生活污水共计9.28m3/d，化粪池容积能够满足生活污水的水量停留时间不小于24h的要求，因此，项目化粪池容积合理。

3.2.3生活污水处理站

项目混凝土搅拌站新建的生活污水处理站处理规模不小于12m3/d，建议“AO生化处理工艺+MBR膜”工艺处理项目生活污水。项目应确保污水处理效果。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。

（1）生活污水处理站规模分析

采石场原有项目生活污水为4.8m3/d，混凝土搅拌站项目生活污水为3.84m3/d，本次扩建新增生活污水为0.64m3/d。因此进入生活污水处理站的生活污水共计9.28m3/d，污水处理站的规模按1.2系数计算，应为11.136m3/d，取值12m3/d。因此混凝土搅拌站新建的12m3/d的生活污水处理站可以满足生活污水量的处理。

（2）生活污水处理站的处理工艺

环评建议污水处理采用一体化污水处理设备，主要处理工艺为AO生化处理工艺+MBR膜工艺，工艺流程见图5-1。

图5-1 污水处理站处理工艺流程

（3）生活污水处理站达标可行性分析

混凝土搅拌站项目、采石场原有项目、采石场扩建项目，总体生活污水污染物浓度达标情况分析见表5-1。

表5-1 项目污染物产排情况汇总表

来源

类别

COD

氨氮

动植

物油

总磷

BOD5

SS

LAS

食堂

废水384m3/a

产生浓度mg/L

800

10

150

4

250

250

10

处理效率%

0%

0%

90%

0%

5%

30%

0%

处理后浓度mg/L

800

10

15

4

237.5

175

10

污染物量t/a

0.31

0.0038

0.0058

0.0015

0.091

0.067

0.0038

其他生活污水2688m3/a

产生浓度mg/L

325

37.7

10

4.1

250

400

10

污染物量t/a

0.874

0.101

0.0269

0.0110

0.672

1.0752

0.02688

化粪池3072m3/a

产生浓度mg/L

384.4

8.6

10.6

4.1

248.4

371.9

10

处理效率%

20%

3%

0%

3%

15%

30%

20%

处理后浓度mg/L

307.5

8.38

10.63

3.96

211.17

260.31

8

污染物量t/a

0.95

0.026

0.033

0.012

0.65

0.80

0.025

生活污水处理站

3072m3/a

处理效率%

93.2%

83%

70%

95%

95.3%

95%

95%

处理后回用浓度mg/L

20.91

1.43

3.19

0.20

9.93

13.02

0.4

污染物量t/a

0.064

0.0044

0.0098

0.00061

0.030

0.040

0.0012

GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中建筑施工回用水标准

——

≤8

——

——

≤10

——

≤0.5

达标评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由表5-1可知，食堂废水经隔油池处理后，与其它生活污水进入化粪池处理再进入混凝土搅拌站新建的生活污水处理站处理后，可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，回用于洒水降尘，从水质方面是可行的。

3.3雨水处理设施的可行性、可靠性分析

根据项目设计高差情况，项目水保方案提出在露天采场排水沟出口设置不小于800m3沉砂池、工业场地区西面矿13拐点附近设置不小于800m3沉砂池、采矿区东北侧表土堆场北侧设置不小于600m3沉砂池以及工业场地区北侧设置不小于600m3沉砂池，总容积不小于2800m³。主要收集露天采场淋滤水，表土堆场和临时转运场淋滤水。经上文核算露天采场淋滤水产生量为76.71m3/次，表土堆场初期雨水为197.90m3/次，临时转运场淋滤水为122.48m3/次。共需收集的雨水量为397.09m3/次。沉砂池按雨水量的1.2倍进行设计，应不小于476.508m3。水保方案提出的沉砂池4座总容积不小于2800m3，能够满足本项目雨水量的存储，且能够存储连续7天降雨不需洒水降尘的雨水量。

项目根据地形设置排水沟将项目区后期雨水排入西北侧自然山箐沟，、箐沟下游在矿界外修筑了一座干砌石拦砂坝，用于拦蓄雨水冲涮工业场地带走的固体物质。

3.4废水全部回用，不外排的可行性分析

（1）生活污水

采石场原有项目生活污水为4.8m3/d，本次扩建新增生活污水为0.64m3/d。扩建后需要回用的生活污水共计为5.44m3/d、1632m3/a，雾炮击洒水降尘用水量为1728m3/a，因此，生活污水可以做到全部回用，不外排。

（2）雨水

项目共收集的雨水量为397.09m3/次，暴雨重现期按一年计，项目采场、表土堆场、临时转运场、道路洒水降尘用水量320.4m3/d，57672m3/a，因此雨水量能够全部回用于采场、表土堆场、临时转运场、道路洒水降尘，可以做到全部回用，不外排。

3.5措施可行性结论

综上所述，从技术角度看，环评提出的措施可满足运行期废水处理，易实施，具有可操作性；从经济投资角度看，废水处理措施投资额不大。因此运行期废水防治措施在技术上和经济上是可行的。

4、噪声污染防治措施及可行性分析

4.1噪声污染防治措施

1）严格实施一天一班的工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产；

2）加强生产设备的日常维护；

3）破碎机、振动筛安装减振垫、隔板，减少噪声源强；

4）应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛，且将矿石运输尽量安排在昼间进行；

4.2可行性分析

项目运行期产生的噪声主要通过选用低噪声的设备、白天进行生产、加强生产设备的日常维护、加强运输车辆管理、爆破作业必须由民爆公司专职爆破员按相关要求进行操作等措施进行噪声防治，经以上措施后，项目运营期厂界噪声昼间预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

经调查，项目厂界外200m范围内无声环境保护目标，距离项目区最近的敏感目标为433m的鸣矣河村，距离较远。上述措施多为管理措施，措施简单，投资很少。因此运行期噪声污染防治措施在技术上和经济上是可行的。

5、固体废物处置措施及可行性分析

5.1固体废物处置措施

1）收集后的除尘灰作为产品外售。

2）生活垃圾统一收集后定期清运至垃圾收集点集中处置，不得乱扔乱倒。

3）项目定期对沉砂池、沉淀池进行清掏，收集后作为产品外运出售。

4）工作人员使用的含油抹布、手套、工作服等经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

5）废机油依托现有项目危废暂存间，已做好防渗处理，废机油经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

5.2可行性分析

生活垃圾、废机油等均采取相应措施处置。从技术角度看，各项措施具有针对性，可有效处置各类固体废物，处置率100%；从经济角度看，固体废物的处置措施合理而简单，投资额不大。因此，项目运行期固体废物处置措施从技术上和经济上是可行的。

6、环境风险污染防治措施及可行性分析

6.1环境风险污染防治措施

1）地质环境风险防治措施

①矿山防洪。对区域气象资料进行落实，对矿山和堆场的防洪设施统筹考虑和协调；

②加强堆场区上部危岩体、滑坡体、断裂带等不良工程地质情况的研究和监测，建立预警机制和应急救援措施；

③加强生产、生活用水管理，杜绝谷坡、岸坡冲刷；

④为了防患于未然，生产经营单位负责组织建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理；

⑤生产经营单位应当针对垮塌等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练；

⑥应急组织机构收到报警讯息后应立即通知厂内职工和附近的居民；

⑦向当地环保部门及时汇报情况；

⑧加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任，克服麻痹思想和侥幸心理；

⑨根据汛情情况，做好值班巡查工作，成立一支抢险队伍，明确任务；

⑩根据汛情规模和险情大小，准备好必备的防汛工具和器材。特大暴雨时要确保人员安全；

2）废机油溢出、泄露事故风险防范措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。此外，为了防止事故的发生，需要采取相应的防治措施。

A.定期对废机油收集桶进行检修维护，避免泄露。

B.依托现有项目已设置的1间3m2的危废暂存间，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。

③火灾事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

④爆炸事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

B.危废暂存间保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防治阳光直射；

C.配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。

3）矿山开采爆破

①贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，按设计要求推进采剥方向，做到有计划、有条理的开采；

②根据各种采装、运输设备的特点和生产现场实际情况，制定各种设备的安全操作规程。设备操作人员必须有操作证方能上岗；

③潜孔爆破作业必须按爆破设计书的要求进行作业，作业前检查设备是否正常、检查边坡情况，坡脚、坡面上是否有人作业。雨、雪、雾的天气禁止作业；

④露天爆破时控制爆破方向，使爆破方向背离村庄以及矿部生活区，并严格控制每次爆破的装药量；

⑤采用多钻孔、少装药的微差爆破，以减小爆破地震影响；

⑥爆破采用定时爆破，让职员有规律地避炮，同时加强员工和附近村民的安全教育，让职工和村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义；

⑦在爆破警戒线外设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到；

⑧矿山设立爆破警戒线，在显著位置安设明显标志，爆破时由专人负责过往车辆和行人进行监管，严禁任何人员进入爆破警戒线内。

6.2可行性分析

经采取以上措施后，运营期废机油发生渗漏的概率小，项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，环境风险可防控，总体环境风险小。

其他

1、运营期环境监测计划

为确保项目运营期各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断项目区污染物排放是否达标。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2017）等制定环境监测计划，营运期的监测计划见表5-2。

表5-2 环境监测计划

监测

项目

监测点位

监测频次

监测因子

执行标准

采样

时间

实施

机构

废气

有组织

破碎筛分3个排气筒排放口

每年监测1次，每次2天

颗粒物

GB16297-1996大气污染物综合排放标准》表2标准

正常生产期间

有资质的监测单位

无组织

上风向设1个参照点，下风向3个点

每年监测1次，每次2天

颗粒物

废水

生活污水处理站进口、出口

每年监测1次，每次2天

pH、BOD5、氨氮、LAS等

GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准

噪声

四周厂界外1m处

每季度1次，每次2天，每天昼夜各1次

等效连续A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

2、闭矿期生态环境保护措施

矿山服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响；由于采掘引起的地表凹陷、采空区的形成都将对环境有一定的影响，并且延续的时间较长，因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间。

项目服务期满后，存在的环境问题主要表现在生态环境的恢复问题，主要是进行植被恢复，本矿开采时间约有31.15年，针对本项目对生态环境的影响，对于闭矿期生态恢复，现拟定以下几点：

（1）表土堆场全部进行清理，回用于覆土绿化，并对表土堆场进行复垦；

（2）矿区范围内所有临时建筑物全部拆除，并对场地进行平整，然后覆土植树；

（3）办公生活区所有建筑物拆除，绿化地和树林留存，其他土地进行复垦；

（4）采空区回填后要进行边坡处理，消除安全隐患，并进行复垦；

（5）严格按照水土保持方案和矿山环境恢复治理及土地复垦方案进行项目复垦计划；

（6）做好复垦后初期管理工作，确保复垦植被能够在自然条件下生长。只要项目建设方严格按照以上措施进行矿山服务区满后的生态恢复，生态治理率达99%，对矿区控制水土流失起到了一定的作用，可使水土流失量降到最低，项目区的植被和生态环境也将得到恢复。

环保投资

项目总投资为1700万元，其中环保投资为429.5万元，占总投资的25.26%。具体环保投资分项估算见表5-3。

表5-3 项目环保投资一览表

时段

治理对象

环保措施

规格与数量

投资

（万元）

施工期

废气

粉尘

洒水设备

2个

依托为0

临时沉砂池

1个，有效容积≥1m3

0.5

固废

垃圾

收集清运，100%处置

——

依托为0

运营期

废气

采场、堆场、运输道路粉尘

洒水车

4台

8

破碎、筛分粉尘

破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）

——

55

雾炮机

2台

4

5台集气罩+1台布袋除尘器+15m排气筒

3套

17

堆放、装卸粉尘

石粉产品新增粉料仓贮存

50

大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置，做到产品密闭堆存

200

食堂

油烟

油烟净化器

2台，净化效率为60%

依托为0

道路

粉尘

场区道路硬化

洒水降尘

5

废水

员工生活污水

隔油池

2个，有效容积2.5m3

依托为0

化粪池

容积3m3、12m3

依托为0

沉淀池

1个，有效容积20m3

依托为0

生活污水处理站

规模12m3/d

依托为0

雨水

露天采场排水沟出口设置不小于800m3沉砂池、工业场地区西面矿13拐点附近设置不小于800m3沉砂池、采矿区东北侧表土堆场北侧设置不小于600m3沉砂池以及工业场地区北侧设置不小于600m3沉砂池，总容积不小于2800m³。主要收集露天采场淋滤水，表土堆场和临时转运场淋滤水，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。后期雨水经排水沟排至西北侧自然沟箐。

12

露天采场区设置平台排水沟9497m，截水沟750m，道路内侧排水沟2735m，工业场地周围设计排水沟1610m，办公生活区设置排水沟75m。

10

噪声

设备

噪声

破碎机、振动筛等基础减振

——

依托为0

固废

生活

垃圾

垃圾桶6只、垃圾池3m3

2只

依托为0

危废

危废暂存间

1间，占地面积3m2

依托为0

生态恢复

植被恢复及采空区回填

——

60

绿化

种植当地常见阔叶类植物

2460m2

8

合计

429.5

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容

要素

施工期

运营期

环境保护措施

验收要求

环境保护措施

验收要求

陆生生态

占地范围内，施工期优先建设项目外围截（排）水沟。

不占用用地之外的土地，设置截排水沟

严格按照开采范围进行开采，禁止扩大开采范围；严格执行边开采边恢复的生态恢复措施，及时对采空区进行土地复垦及植被恢复；覆土绿化所用树种尽量采用原生、速生、适生种类，并考虑水土保持和水涵养功能，采取灌、草相结合的模式进行修复。

矿区范围内进行开采；生态环境影响得到减缓，水土流失得到有效控制，避免滑坡、泥石流等灾害的发生；边开采边绿化复垦。

水生生态

无

无

无

无

地表水环境

施工期优先建设项目截（排）水沟；优先建设生活污水处理设施。

生活污水经收集沉淀后回用于道路洒水降尘，不外排

雨污分流。露天采场排水沟出口设置不小于800m3沉砂池、工业场地区西面矿13拐点附近设置不小于800m3沉砂池、采矿区东北侧表土堆场北侧设置不小于600m3沉砂池以及工业场地区北侧设置不小于600m3沉砂池，总容积不小于2800m³。主要收集露天采场淋滤水，表土堆场和临时转运场淋滤水，回用于项目区洒水降尘或绿化，不外排。后期雨水经排水沟排至西北侧自然沟箐。隔油池2个（2.5m3）；2处化粪池，容积3m3、12m3；生活污水处理站（AO生化处理工艺+MBR膜工艺），处理规模12m3/d。

实现雨污分流；生活污水处理达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，做到全部回用，不外排。

地下水及土壤环境

无

无

废机油暂存于现有项目危废暂存间，危废暂存间已采取防渗、防雨、防流失措施。项目依托现有的隔油池、化粪池、沉淀池、机修间均已进行防渗，混凝土搅拌站新建的生活污水处理站、撬装罐也将按照要求进行防渗。

做好分区防渗，做到不渗漏

声环境

合理布局，距离衰减

GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

合理布局，距离衰减，设置限速、禁鸣标识牌。

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

振动

无

无

合理布局，基础减震

大气环境

洒水降尘

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

（1）大颗粒成品堆场扩建新增围挡+顶棚封闭贮存+出入口洒水喷雾装置；石粉产品新增粉料仓贮存，做到产品密闭堆存。

（2）配备洒水车4台主要对采场、堆场、运输道路进行洒水降尘。

（3）扩建新增的2、3号破碎系统输送带通过加罩进行封闭处理。

（4）设置2台雾炮机在矿石给料、一破、二破、筛分、皮带转运等产尘点进行抑尘处理。

（5）破碎工段、筛分工段四周分别设置围挡、彩钢瓦顶棚遮盖（即砂石料加工过程在密闭厂房内）；原有破碎机和筛分机（1号破碎系统）产生的颗粒物经本次扩建新增的5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放；本次扩建新增的破碎机和筛分机（2、3号破碎系统）产生的颗粒物分别经5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒排放。即5台集气罩+1台布袋除尘器+15m高排气筒，共设置3套。

（6）经环保认证的抽油烟机2台，处理食堂油烟，净化效率为60%

有组织、无组织废气排放应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

固体废物

项目在基建期间共计产生土石方量为12.50万m3，（其中表土剥离0.94万m3，土石方开挖11.56万m3），回填土石方量为1.06万m3，出售土夹石11.44万m3。生活垃圾委托当地环卫部门清运处置。

处置率100%

办公生活区设置垃圾收集池，容积为3m3，生活垃圾委托环卫部门定期清掏清运处置。

（2）布袋除尘器除尘灰作为产品外售。

（3）沉砂池、沉淀池进行清掏，收集后作为产品外售。

（4）含油抹布、手套、工作服等经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

（5）废机油经收集后暂存于现有项目危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。

处置率100%

电磁环境

无

无

无

无

环境风险

无

无

（1）地质环境风险防范措施

①矿山防洪；②加强不良工程地质情况的研究和监测，建立预警机制和应急救援措施；

③针对垮塌等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

（2）废机油溢出、泄露事故风险防范措施

①定期对废机油收集桶进行检修维护，避免泄露。

②依托现有项目已设置的1间3m2的危废暂存间，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。

③危废暂存间保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防治阳光直射；④配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。

（3）矿山开采爆破风险防范措施

①贯彻“采剥并举，剥离先行”方针。②制定各种设备的安全操作规程。设备操作人员必须持证上岗。③潜孔爆破作业必须按爆破设计书的要求进行作业；雨、雪、雾的天气禁止作业。④露天爆破时控制爆破方向，使爆破方向背离村庄以及矿部生活区，并严格控制每次爆破的装药量。⑤爆破采用定时爆破，让职员有规律地避炮，同时加强员工和附近村民的安全教育，让职工和村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。⑥在爆破警戒线外设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到。⑦根据安全评价报告，矿山设立300m爆破警戒线，在显著位置安设明显标志，爆破时由专人负责过往车辆和行人进行监管，严禁任何人员进入爆破警戒线内。

（4）综合措施

①办理安全生产许可证

②办理突发环境事件应急预案备案手续

环境监测

无

无

（1）废气

①有组织废气

监测点位：破碎筛分3个排气筒排放口

监测因子：颗粒物

监测频次：每年1次

②无组织废气

监测点位：上风向设1个参照点，下风向3个点

监测因子：颗粒物

监测频次：每年1次

GB16297-1996大气污染物综合排放标准》表2标准

（2）废水

监测点位：生活污水处理站进口、出口

监测因子：pH、BOD5、氨氮、LAS等

监测频次：每年1次

GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准

（3）噪声

监测点位：东、南、西、北厂界外1m处；

监测因子：等效连续A声级；

监测频次：每季度监测1次。

《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准

七、结论

本次环评工作通过现场踏勘、资料收集、采用工程分析、模式预测、定性与定量结合等方法，按照环评相关导则和技术规范编制完成环境影响报告表，本次评价工作的主要结论如下：

（1）项目符合国家产业政策，符合相关规划及规划环评的要求，与相关法律法规及规范要求相符，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，选址合理可行。

（2）项目生产过程中粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。项目运营期无生产废水产生；食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水经化粪池处理后，再进入生活污水处理站处理后回用于项目区洒水降尘或绿化，可以做到达标回用，不外排；淋滤水和初期雨水可以做到全部回用于洒水降尘，不外排；项目设备噪声可实现厂界达标；固废综合利用处置，处置率100%。

综上所述，本项目在严格落实本次评价提出的各项对策措施前提下，从环境影响评价的角度分析，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量（固体废物产生量）①

现有工程

许可排放量

②

在建工程

排放量（固体废物产生量）③

本项目

排放量（固体废物产生量）④

以新带老削减量

（新建项目不填）⑤

本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥

变化量

⑦

废气

有组织颗粒物

193.05t/a

0.332t/a

192.884

0.498t/a

192.552t/a

无组织颗粒物

51.81t/a

15.785t/a

41.45t/a

26.145t/a

-25.665t/a

食堂油烟

7.56kg/a

0

0

7.56kg/a

0

废水

COD

氨氮

一般工业

固体废物

除尘灰

0t/a

165.282t/a

0

165.282t/a

+165.282t/a

危险废物

废机油

0.5t/a

0.5t/a

0

1.0t/a

+0.5t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①